Suppl. 1

WT-60s

% --- 1. 初始化 ---

clear; clc; close all;

% --- 2. 读取数据 ---

[fname, pathname] = uigetfile({'2-baseline ROI+SLIM10S.tif', 'TIFF Files (*.tif, *.TIF)'}, '请选择线扫描 TIFF 文件');

if fname == 0; disp('已取消'); return; end

raw_img = imread([pathname fname]);

if ndims(raw_img) == 3, img = double(raw_img(:,:,1)); else, img = double(raw_img); end

[rows, cols] = size(img);

if rows < cols, img = img'; [rows, cols] = size(img); end

fprintf('图像尺寸: %d 行 (时间), %d 列 (空间)\n', rows, cols);

% --- 3. 参数设置 ---

pixel_size = 0.994;

total_time = 174.999;

line_time = total_time / rows;

% LSPIV 核心参数

numavgs = 100; skipamt = 25; shiftamt = 2;

% --- 4. 背景扣除与 LSPIV 计算 ---

disp('正在进行背景扣除与 LSPIV 计算...');

DCoffset = sum(img, 1) / size(img, 1);

imgDC = img - repmat(DCoffset, size(img, 1), 1);

scene_fft = fft(imgDC(1:end-shiftamt, :), [], 2);

test_fft = fft(imgDC(shiftamt+1:end, :), [], 2);

W = 1./sqrt(abs(scene_fft)) ./ sqrt(abs(test_fft));

LSPIVresult = ifft(scene_fft .* conj(test_fft) .* W, [], 2);

% --- 5. 循环计算速度 ---

index_vals = skipamt:skipamt:(size(LSPIVresult, 1) - numavgs);

velocity = nan(size(index_vals));

disp('正在进行高斯拟合...');

for index = 1:length(index_vals)

if mod(index, 2000) == 0, fprintf('处理进度: %.1f%%\n', index/length(index_vals)*100); end

LSPIVresult_AVG = fftshift(sum(LSPIVresult(index_vals(index):index_vals(index)+numavgs, :), 1));

LSPIVresult_AVG = LSPIVresult_AVG / max(LSPIVresult_AVG);

[~, maxindex] = max(LSPIVresult_AVG);

options = fitoptions('gauss1'); options.StartPoint = [1 maxindex 10 0];

[q, ~] = fit((1:length(LSPIVresult_AVG))', LSPIVresult_AVG', 'a1*exp(-((x-b1)/c1)^2) + d1', options);

velocity(index) = (q.b1 - size(LSPIVresult, 2)/2 - 1) / shiftamt;

end

% --- 6. 转换为物理单位与相对变化率 ---

velocity_um_s = (velocity * pixel_size) / line_time;

time_axis = index_vals * line_time;

% 计算基线 (前60秒)

v_base = mean(velocity_um_s(time_axis <= 60));

relative_change = (velocity_um_s - v_base) / v_base * 100;

% --- 7. 统计刺激期间 (60s-70s) 的平均变化 ---

stim_idx = (time_axis >= 60 & time_axis <= 70);

mean_stim_change = mean(relative_change(stim_idx));

fprintf('------------------------------------------\n');

fprintf('基线流速: %.2f um/s\n', v_base);

fprintf('刺激期间 (60s-70s) 平均相对流速变化: %.2f%%\n', mean_stim_change);

fprintf('------------------------------------------\n');

% --- 8. 绘图 ---

figure('Name', 'Relative RBC Velocity Change');

plot(time_axis, relative_change, 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'k');

hold on;

% 标记刺激区间 (60s - 70s)

xline(60, '--r', '刺激开始', 'LineWidth', 1.5);

xline(70, '--r', '刺激结束', 'LineWidth', 1.5);

fill([60 70 70 60], [-50 -50 200 200], 'r', 'FaceAlpha', 0.1, 'EdgeColor', 'none');

title('相对红细胞流速变化 (Relative RBC Velocity Change)');

xlabel('时间 (s)'); ylabel('相对变化率 (%)');

grid on; ylim([-50 200]);

% 导出数据

writematrix([time_axis', relative_change'], '2-baseline ROI+SLIM10S.csv');

GPER-KO-60s

% --- 1. 初始化 ---

clear; clc; close all;

% --- 2. 读取数据 ---

[fname, pathname] = uigetfile({'2-KO SLIM10S.tif', 'TIFF Files (*.tif, *.TIF)'}, '请选择线扫描 TIFF 文件');

if fname == 0; disp('已取消'); return; end

raw_img = imread([pathname fname]);

if ndims(raw_img) == 3, img = double(raw_img(:,:,1)); else, img = double(raw_img); end

[rows, cols] = size(img);

if rows < cols, img = img'; [rows, cols] = size(img); end

fprintf('图像尺寸: %d 行 (时间), %d 列 (空间)\n', rows, cols);

% --- 3. 参数设置 ---

pixel_size = 0.994; % 空间分辨率 (um/pixel)

total_time = 179.399; % 总扫描时长 (s)

line_time = total_time / rows; % 计算每行扫描时间

% LSPIV 核心参数

numavgs = 100; skipamt = 25; shiftamt = 2;

% --- 4. 背景扣除与 LSPIV 计算 ---

disp('正在进行背景扣除与 LSPIV 计算...');

DCoffset = sum(img, 1) / size(img, 1);

imgDC = img - repmat(DCoffset, size(img, 1), 1);

scene_fft = fft(imgDC(1:end-shiftamt, :), [], 2);

test_fft = fft(imgDC(shiftamt+1:end, :), [], 2);

W = 1./sqrt(abs(scene_fft)) ./ sqrt(abs(test_fft));

LSPIVresult = ifft(scene_fft .* conj(test_fft) .* W, [], 2);

% --- 5. 循环计算速度 ---

index_vals = skipamt:skipamt:(size(LSPIVresult, 1) - numavgs);

velocity = nan(size(index_vals));

disp('正在进行高斯拟合...');

for index = 1:length(index_vals)

if mod(index, 2000) == 0, fprintf('处理进度: %.1f%%\n', index/length(index_vals)*100); end

LSPIVresult_AVG = fftshift(sum(LSPIVresult(index_vals(index):index_vals(index)+numavgs, :), 1));

LSPIVresult_AVG = LSPIVresult_AVG / max(LSPIVresult_AVG);

[~, maxindex] = max(LSPIVresult_AVG);

options = fitoptions('gauss1'); options.StartPoint = [1 maxindex 10 0];

[q, ~] = fit((1:length(LSPIVresult_AVG))', LSPIVresult_AVG', 'a1*exp(-((x-b1)/c1)^2) + d1', options);

velocity(index) = (q.b1 - size(LSPIVresult, 2)/2 - 1) / shiftamt;

end

% --- 6. 转换为物理单位与相对变化率 ---

velocity_um_s = (velocity * pixel_size) / line_time;

time_axis = index_vals * line_time;

% 计算基线 (前60秒)

v_base = mean(velocity_um_s(time_axis <= 60));

relative_change = (velocity_um_s - v_base) / v_base * 100;

% --- 7. 统计刺激期间 (60s-70s) 的平均变化 ---

stim_idx = (time_axis >= 60 & time_axis <= 70);

mean_stim_change = mean(relative_change(stim_idx));

fprintf('------------------------------------------\n');

fprintf('基线流速: %.2f um/s\n', v_base);

fprintf('刺激期间 (60s-70s) 平均相对流速变化: %.2f%%\n', mean_stim_change);

fprintf('------------------------------------------\n');

% --- 8. 绘图 ---

figure('Name', 'Relative RBC Velocity Change');

plot(time_axis, relative_change, 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'k');

hold on;

% 标记刺激区间 (60s - 70s)

xline(60, '--r', '刺激开始', 'LineWidth', 1.5);

xline(70, '--r', '刺激结束', 'LineWidth', 1.5);

fill([60 70 70 60], [-50 -50 200 200], 'r', 'FaceAlpha', 0.1, 'EdgeColor', 'none');

title('相对红细胞流速变化 (Relative RBC Velocity Change)');

xlabel('时间 (s)'); ylabel('相对变化率 (%)');

grid on; ylim([-50 200]);

% 导出数据

writematrix([time_axis', relative_change'], 'relative_velocity_change_27x130000.csv');