Ferri = K Ferrocyanid; TCH : thiocarbohydrazide; UA = uranyle acetate

| Day 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Step name |  |  | Step number |  | Time |  | Watts | Vent time (sec) | Vac time (sec) | Set vac (inch of Mercury) | load cooler T(°C) | user prompt |
| Buffer Rinse |  |  | 1 |  | 40 sec |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| Buffer Rinse |  |  | 2 |  | 40 sec |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| Buffer Rinse |  |  | 3 |  | 40 sec |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| OsO4 ON |  |  | 4 |  | 2 min |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | yes |
| OsO4 OFF |  |  | 5 |  | 2 min |  | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| OsO4 ON |  |  | 6 |  | 2 min |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| OsO4 OFF |  |  | 7 |  | 2 min |  | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| OsO4 ON |  |  | 8 |  | 2 min |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| OsO4 OFF |  |  | 9 |  | 2 min |  | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| OsO4 ON |  |  | 10 |  | 2 min |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| Buffer Rinse |  |  | 11 |  | 40 sec |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| Buffer Rinse |  |  | 12 |  | 40 sec |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| Buffer Rinse |  |  | 13 |  | 40 sec |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| Ferri ON |  |  | 14 |  | 2 min |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | yes |
| Ferri OFF |  |  | 15 |  | 2 min |  | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| Ferri ON |  |  | 16 |  | 2 min |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| Ferri OFF |  |  | 17 |  | 2 min |  | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| Ferri ON |  |  | 18 |  | 2 min |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| Ferri OFF |  |  | 19 |  | 2 min |  | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| Ferri ON |  |  | 20 |  | 2 min |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| water Rinse |  |  | 21 |  | 40 sec |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| water Rinse |  |  | 22 |  | 40 sec |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| water Rinse |  |  | 23 |  | 40 sec |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| TCH ON |  |  | 24 |  | 2 min |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | yes |
| TCH OFF |  |  | 25 |  | 2 min |  | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| TCH ON |  |  | 26 |  | 2 min |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| TCH OFF |  |  | 27 |  | 2 min |  | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| TCH ON |  |  | 28 |  | 2 min |  | 100 | 0 | 0 | 20 | 30 | No |
| TCH OFF |  |  | 29 |  | 2 min |  | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| TCH ON |  |  | 30 |  | 2 min |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| water Rinse |  |  | 31 |  | 0 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| water Rinse |  |  | 32 |  | 0 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| water Rinse |  |  | 33 |  | 0 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| OsO4 2 ON |  |  | 34 |  | 2 min |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | yes |
| OsO4 2 OFF |  |  | 35 |  | 2 min |  | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| OsO4 2 ON |  |  | 36 |  | 2 min |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| OsO4 2 OFF |  |  | 36 |  | 2 min |  | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| OsO4 2 ON |  |  | 37 |  | 2 min |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| OsO4 2 OFF |  |  | 38 |  | 2 min |  | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| OsO4 2 ON |  |  | 39 |  | 2 min |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| water Rinse |  |  | 40 |  | 40 sec |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| water Rinse |  |  | 41 |  | 40 sec |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| water Rinse |  |  | 42 |  | 40 sec |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| Overnight in 2% AcU 4°C then heat 10 min at 37°C (without washing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |

| Day 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Step name | step number | time min | watts | vent time | vac time | set vac | load cooler T° | yes |
| water Rinse | 1 | 40 sec | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| water Rinse | 2 | 40 sec | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| water Rinse | 3 | 40 sec | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| Lead aspartate ON | 4 | 2 min | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | yes |
| Lead aspartate OFF | 5 | 2 min | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| Lead aspartate ON | 6 | 2 min | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| Lead aspartate OFF | 7 | 2 min | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| Lead aspartate ON | 8 | 2 min | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| Lead aspartate OFF | 9 | 2 min | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| Lead aspartate ON | 10 | 2 min | 100 | 30 | 30 | 20 | 30 | No |
| water Rinse | 11 | 40 sec | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| water Rinse | 12 | 40 sec | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| water Rinse | 13 | 40 sec | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| Acetonitrile 50% | 14 | 40 sec | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| Acetonitrile 70% | 15 | 40 sec | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| Acetonitrile 80% | 16 | 40 sec | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| Acetonitrile 90% | 17 | 40 sec | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| Acetonitrile 100% | 18 | 40 sec | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| Acetonitrile 100% | 19 | 40 sec | 250 | 0 | 0 | 0 | 30 | yes |
| Acetonitrile 100% | 20 | 40 sec | 250 | 30 | 30 | 20 | 30 | yes |
| Resin 50 % | 21 | 3 min | 150 | 30 | 30 | 20 | 30 | yes |
| Resin 75 % | 22 | 3 min | 150 | 30 | 30 | 20 | 30 | yes |
| Resin 100 % | 23 | 3 min | 150 | 30 | 30 | 20 | 30 | yes |
| Resin 100 % | 24 | 3 min | 150 | 30 | 30 | 20 | 30 | yes |
| Resin 100 % | 25 | 3 min | 150 | 30 | 30 | 20 | 30 | yes |