Supplementary Table S1. Simulated static pressure drop (Pa) for the five bend layouts at the 144 operating conditions

| D (m) | v (m/s) | ṁₛ (kg/s) | H-H | H-V DOWN | V-H LEFT | V-H RIGHT | H-V UP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.046 | 12 | 0.009 | 51.24 | 57.45 | 64.40 | 50.51 | 44.80 |
| 0.046 | 16 | 0.009 | 69.08 | 77.09 | 85.27 | 67.71 | 61.49 |
| 0.046 | 18 | 0.009 | 79.34 | 88.39 | 97.27 | 77.60 | 71.09 |
| 0.046 | 22 | 0.009 | 101.94 | 113.29 | 123.73 | 99.41 | 92.25 |
| 0.046 | 25 | 0.009 | 126.98 | 140.86 | 153.03 | 123.56 | 115.69 |
| 0.046 | 28 | 0.009 | 152.89 | 169.40 | 183.35 | 148.54 | 139.94 |
| 0.046 | 12 | 0.03 | 73.06 | 81.48 | 89.93 | 71.55 | 65.21 |
| 0.046 | 16 | 0.03 | 99.10 | 110.16 | 120.40 | 96.67 | 89.59 |
| 0.046 | 18 | 0.03 | 113.78 | 126.32 | 137.58 | 110.82 | 103.33 |
| 0.046 | 22 | 0.03 | 145.29 | 161.03 | 174.46 | 141.21 | 132.83 |
| 0.046 | 25 | 0.03 | 172.93 | 191.47 | 206.80 | 167.87 | 158.70 |
| 0.046 | 28 | 0.03 | 204.98 | 226.76 | 244.30 | 198.78 | 188.69 |
| 0.046 | 12 | 0.044 | 86.19 | 95.94 | 105.29 | 84.21 | 77.50 |
| 0.046 | 16 | 0.044 | 117.57 | 130.50 | 142.02 | 114.48 | 106.88 |
| 0.046 | 18 | 0.044 | 134.96 | 149.65 | 162.37 | 131.25 | 123.16 |
| 0.046 | 22 | 0.044 | 172.38 | 190.86 | 206.15 | 167.34 | 158.18 |
| 0.046 | 25 | 0.044 | 204.28 | 225.99 | 243.48 | 198.10 | 188.03 |
| 0.046 | 28 | 0.044 | 240.84 | 266.25 | 286.26 | 233.35 | 222.25 |
| 0.046 | 18 | 0.067 | 168.01 | 186.05 | 201.04 | 163.12 | 154.09 |
| 0.046 | 22 | 0.067 | 214.61 | 237.37 | 255.57 | 208.06 | 197.71 |
| 0.046 | 25 | 0.067 | 254.35 | 281.13 | 302.07 | 246.39 | 234.90 |
| 0.046 | 28 | 0.067 | 298.24 | 329.46 | 353.43 | 288.71 | 275.98 |
| 0.046 | 22 | 0.084 | 242.66 | 268.25 | 288.39 | 235.11 | 223.96 |
| 0.046 | 25 | 0.084 | 287.80 | 317.97 | 341.22 | 278.65 | 266.21 |
| 0.046 | 28 | 0.084 | 335.84 | 370.88 | 397.43 | 324.97 | 311.18 |
| 0.046 | 25 | 0.1 | 314.49 | 347.36 | 372.45 | 304.39 | 291.19 |
| 0.046 | 28 | 0.1 | 364.22 | 402.13 | 430.65 | 352.35 | 337.74 |
| 0.046 | 25 | 0.1 | 480.19 | 529.84 | 566.35 | 464.18 | 446.28 |
| 0.046 | 28 | 0.1 | 532.35 | 587.29 | 627.38 | 514.49 | 495.11 |
| 0.071 | 16 | 0.009 | 47.91 | 53.78 | 60.50 | 47.30 | 41.68 |
| 0.071 | 18 | 0.009 | 53.86 | 60.33 | 67.46 | 53.04 | 47.25 |
| 0.071 | 22 | 0.009 | 67.12 | 74.94 | 82.98 | 65.83 | 59.66 |
| 0.071 | 25 | 0.009 | 78.54 | 87.51 | 96.34 | 76.83 | 70.34 |
| 0.071 | 28 | 0.009 | 91.08 | 101.32 | 111.01 | 88.93 | 82.08 |
| 0.071 | 16 | 0.03 | 61.83 | 69.11 | 76.79 | 60.72 | 54.70 |
| 0.071 | 18 | 0.03 | 69.69 | 77.77 | 85.99 | 68.31 | 62.06 |
| 0.071 | 22 | 0.03 | 86.63 | 96.42 | 105.81 | 84.64 | 77.92 |
| 0.071 | 25 | 0.03 | 100.37 | 111.55 | 121.89 | 97.89 | 90.78 |
| 0.071 | 28 | 0.03 | 116.55 | 129.38 | 140.82 | 113.50 | 105.92 |
| 0.071 | 16 | 0.044 | 70.47 | 78.62 | 86.89 | 69.05 | 62.79 |
| 0.071 | 18 | 0.044 | 79.61 | 88.69 | 97.59 | 77.87 | 71.35 |
| 0.071 | 22 | 0.044 | 98.80 | 109.83 | 120.05 | 96.38 | 89.31 |
| 0.071 | 25 | 0.044 | 115.41 | 128.12 | 139.49 | 112.40 | 104.86 |
| 0.071 | 28 | 0.044 | 137.00 | 151.90 | 164.75 | 133.22 | 125.07 |
| 0.071 | 16 | 0.067 | 83.65 | 93.14 | 102.32 | 81.76 | 75.12 |
| 0.071 | 18 | 0.067 | 94.92 | 105.55 | 115.50 | 92.63 | 85.67 |
| 0.071 | 22 | 0.067 | 117.64 | 130.57 | 142.10 | 114.55 | 106.94 |
| 0.071 | 25 | 0.067 | 148.99 | 165.10 | 178.78 | 144.78 | 136.28 |
| 0.071 | 28 | 0.067 | 184.41 | 204.10 | 220.23 | 178.93 | 169.44 |
| 0.071 | 16 | 0.084 | 93.77 | 104.29 | 114.17 | 91.53 | 84.60 |
| 0.071 | 18 | 0.084 | 109.35 | 121.44 | 132.39 | 106.55 | 99.18 |
| 0.071 | 22 | 0.084 | 147.90 | 163.89 | 177.50 | 143.72 | 135.26 |
| 0.071 | 25 | 0.084 | 185.98 | 205.84 | 222.07 | 180.46 | 170.91 |
| 0.071 | 28 | 0.084 | 231.93 | 256.44 | 275.84 | 224.77 | 213.92 |
| 0.071 | 16 | 0.1 | 108.33 | 120.32 | 131.20 | 105.56 | 98.23 |
| 0.071 | 18 | 0.1 | 129.75 | 143.91 | 156.27 | 126.22 | 118.28 |
| 0.071 | 22 | 0.1 | 182.27 | 201.75 | 217.73 | 176.88 | 167.44 |
| 0.071 | 25 | 0.1 | 230.28 | 254.63 | 273.91 | 223.18 | 212.38 |
| 0.071 | 28 | 0.1 | 283.44 | 313.17 | 336.11 | 274.44 | 262.13 |
| 0.071 | 16 | 0.13 | 164.95 | 182.68 | 197.46 | 160.17 | 151.22 |
| 0.071 | 18 | 0.13 | 194.33 | 215.03 | 231.84 | 188.50 | 178.72 |
| 0.071 | 22 | 0.13 | 261.80 | 289.33 | 310.79 | 253.57 | 241.87 |
| 0.071 | 25 | 0.13 | 318.86 | 352.17 | 377.56 | 308.60 | 295.28 |
| 0.071 | 28 | 0.13 | 379.75 | 419.23 | 448.82 | 367.32 | 352.28 |
| 0.071 | 18 | 0.16 | 265.73 | 293.66 | 315.39 | 257.36 | 245.55 |
| 0.071 | 22 | 0.16 | 341.18 | 376.75 | 403.68 | 330.12 | 316.17 |
| 0.071 | 25 | 0.16 | 402.55 | 444.35 | 475.50 | 389.31 | 373.62 |
| 0.071 | 28 | 0.16 | 467.57 | 515.95 | 551.58 | 452.02 | 434.48 |
| 0.071 | 22 | 0.19 | 417.60 | 460.91 | 493.10 | 403.82 | 387.70 |
| 0.071 | 25 | 0.19 | 485.52 | 535.72 | 572.59 | 469.33 | 451.28 |
| 0.071 | 28 | 0.19 | 560.00 | 617.75 | 659.75 | 541.16 | 520.99 |
| 0.071 | 25 | 0.22 | 556.36 | 613.74 | 655.49 | 537.65 | 517.59 |
| 0.071 | 28 | 0.22 | 624.78 | 689.08 | 735.55 | 603.63 | 581.62 |
| 0.071 | 28 | 0.25 | 656.07 | 723.55 | 772.17 | 633.81 | 610.91 |
| 0.12 | 12 | 0.009 | 30.62 | 34.74 | 40.26 | 30.62 | 25.49 |
| 0.12 | 16 | 0.009 | 35.68 | 40.32 | 46.19 | 35.51 | 30.23 |
| 0.12 | 18 | 0.009 | 39.25 | 44.24 | 50.36 | 38.94 | 33.56 |
| 0.12 | 22 | 0.009 | 49.66 | 55.71 | 62.55 | 48.98 | 43.31 |
| 0.12 | 25 | 0.009 | 61.56 | 68.81 | 76.46 | 60.46 | 54.45 |
| 0.12 | 28 | 0.009 | 75.55 | 84.22 | 92.85 | 73.96 | 67.55 |
| 0.12 | 12 | 0.03 | 35.41 | 40.01 | 45.86 | 35.24 | 29.97 |
| 0.12 | 16 | 0.03 | 43.07 | 48.45 | 54.84 | 42.63 | 37.15 |
| 0.12 | 18 | 0.03 | 48.58 | 54.51 | 61.28 | 47.94 | 42.30 |
| 0.12 | 22 | 0.03 | 62.96 | 70.36 | 78.11 | 61.81 | 55.76 |
| 0.12 | 25 | 0.03 | 76.35 | 85.10 | 93.78 | 74.73 | 68.30 |
| 0.12 | 28 | 0.03 | 91.30 | 101.56 | 111.27 | 89.14 | 82.29 |
| 0.12 | 12 | 0.044 | 38.06 | 42.94 | 48.98 | 37.80 | 32.46 |
| 0.12 | 16 | 0.044 | 48.19 | 54.09 | 60.82 | 47.56 | 41.93 |
| 0.12 | 18 | 0.044 | 54.81 | 61.38 | 68.57 | 53.95 | 48.13 |
| 0.12 | 22 | 0.044 | 70.87 | 79.07 | 87.37 | 69.44 | 63.17 |
| 0.12 | 25 | 0.044 | 84.77 | 94.38 | 103.63 | 82.85 | 76.18 |
| 0.12 | 28 | 0.044 | 99.67 | 110.78 | 121.06 | 97.21 | 90.12 |
| 0.12 | 12 | 0.067 | 42.46 | 47.77 | 54.12 | 42.04 | 36.57 |
| 0.12 | 16 | 0.067 | 56.02 | 62.72 | 69.99 | 55.12 | 49.27 |
| 0.12 | 18 | 0.067 | 63.88 | 71.37 | 79.19 | 62.70 | 56.63 |
| 0.12 | 22 | 0.067 | 81.11 | 90.34 | 99.35 | 79.31 | 72.75 |
| 0.12 | 25 | 0.067 | 94.86 | 105.49 | 115.44 | 92.58 | 85.62 |
| 0.12 | 28 | 0.067 | 109.54 | 121.65 | 132.62 | 106.73 | 99.36 |
| 0.12 | 12 | 0.084 | 44.96 | 50.53 | 57.05 | 44.45 | 38.91 |
| 0.12 | 16 | 0.084 | 60.22 | 67.34 | 74.90 | 59.17 | 53.20 |
| 0.12 | 18 | 0.084 | 68.45 | 76.39 | 84.53 | 67.10 | 60.89 |
| 0.12 | 22 | 0.084 | 85.67 | 95.36 | 104.68 | 83.71 | 77.02 |
| 0.12 | 25 | 0.084 | 99.43 | 110.51 | 120.78 | 96.98 | 89.89 |
| 0.12 | 28 | 0.084 | 115.24 | 127.93 | 139.29 | 112.23 | 104.70 |
| 0.12 | 12 | 0.1 | 45.76 | 51.41 | 57.98 | 45.22 | 39.66 |
| 0.12 | 16 | 0.1 | 61.97 | 69.26 | 76.95 | 60.85 | 54.83 |
| 0.12 | 18 | 0.1 | 70.26 | 78.40 | 86.66 | 68.86 | 62.60 |
| 0.12 | 22 | 0.1 | 87.63 | 97.53 | 106.98 | 85.61 | 78.86 |
| 0.12 | 25 | 0.1 | 102.75 | 114.17 | 124.67 | 100.18 | 93.00 |
| 0.12 | 28 | 0.1 | 121.85 | 135.21 | 147.02 | 118.60 | 110.88 |
| 0.12 | 12 | 0.13 | 47.27 | 53.07 | 59.74 | 46.68 | 41.07 |
| 0.12 | 16 | 0.13 | 63.76 | 71.24 | 79.05 | 62.58 | 56.51 |
| 0.12 | 18 | 0.13 | 73.49 | 81.95 | 90.43 | 71.97 | 65.62 |
| 0.12 | 22 | 0.13 | 95.45 | 106.13 | 116.12 | 93.14 | 86.17 |
| 0.12 | 25 | 0.13 | 113.57 | 126.09 | 137.33 | 110.62 | 103.13 |
| 0.12 | 28 | 0.13 | 131.84 | 146.21 | 158.71 | 128.24 | 120.23 |
| 0.12 | 12 | 0.16 | 44.28 | 49.78 | 56.25 | 43.80 | 38.28 |
| 0.12 | 16 | 0.16 | 65.17 | 72.79 | 80.69 | 63.94 | 57.83 |
| 0.12 | 18 | 0.16 | 77.13 | 85.96 | 94.69 | 75.48 | 69.02 |
| 0.12 | 22 | 0.16 | 103.23 | 114.71 | 125.24 | 100.65 | 93.46 |
| 0.12 | 25 | 0.16 | 123.83 | 137.39 | 149.34 | 120.51 | 112.74 |
| 0.12 | 28 | 0.16 | 147.99 | 163.99 | 177.61 | 143.81 | 135.35 |
| 0.12 | 12 | 0.19 | 49.11 | 55.10 | 61.90 | 48.45 | 42.80 |
| 0.12 | 16 | 0.19 | 115.36 | 128.07 | 139.43 | 112.35 | 104.81 |
| 0.12 | 18 | 0.19 | 117.50 | 130.42 | 141.93 | 114.41 | 106.81 |
| 0.12 | 22 | 0.19 | 127.83 | 141.80 | 154.02 | 124.37 | 116.48 |
| 0.12 | 25 | 0.19 | 143.60 | 159.17 | 172.48 | 139.58 | 131.24 |
| 0.12 | 28 | 0.19 | 163.93 | 181.55 | 196.26 | 159.18 | 150.26 |
| 0.12 | 12 | 0.22 | 134.38 | 149.01 | 161.69 | 130.69 | 122.61 |
| 0.12 | 16 | 0.22 | 129.24 | 143.35 | 155.67 | 125.73 | 117.80 |
| 0.12 | 18 | 0.22 | 129.80 | 143.96 | 156.32 | 126.27 | 118.32 |
| 0.12 | 22 | 0.22 | 140.06 | 155.26 | 168.33 | 136.17 | 127.93 |
| 0.12 | 25 | 0.22 | 157.16 | 174.10 | 188.35 | 152.66 | 143.94 |
| 0.12 | 28 | 0.22 | 179.58 | 198.79 | 214.58 | 174.28 | 164.92 |
| 0.12 | 16 | 0.25 | 129.41 | 143.54 | 155.87 | 125.90 | 117.96 |
| 0.12 | 18 | 0.25 | 131.45 | 145.78 | 158.25 | 127.86 | 119.87 |
| 0.12 | 22 | 0.25 | 144.69 | 160.37 | 173.75 | 140.64 | 132.26 |
| 0.12 | 25 | 0.25 | 163.28 | 180.83 | 195.50 | 158.56 | 149.66 |
| 0.12 | 28 | 0.25 | 195.12 | 215.90 | 232.76 | 189.26 | 179.46 |
| 0.12 | 16 | 0.28 | 127.20 | 141.10 | 153.29 | 123.77 | 115.89 |
| 0.12 | 18 | 0.28 | 131.79 | 146.15 | 158.65 | 128.19 | 120.18 |
| 0.12 | 22 | 0.28 | 148.58 | 164.64 | 178.30 | 144.38 | 135.90 |
| 0.12 | 25 | 0.28 | 168.83 | 186.95 | 202.00 | 163.91 | 154.86 |
| 0.12 | 28 | 0.28 | 210.76 | 233.12 | 251.06 | 204.35 | 194.10 |