Additional File 1. Primers and PCR conditions for species level identification of Mycobacteria.

| Gene | PCR Round | Primer Name | Primer Sequence | PCR Conditions | Size |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16s | 1 | Mycob For | 5’-ATG CAA GTC GAA CGG AAA GG-3’ | 1x - 94°C (5 min) 40x - 94°C (30 sec), 55°C (1 min), 72°C (1 min) 1x - 72°C (1 min) | 994bp |
|  |  | Mycob Rev | 5’-ACG TGT GTC CGG TGT TCC CT-3’ |  |  |
|  | 2 | MycobNest For | 5’-GAG TGG CGA ACG GGT GAG T-3’ | 1x - 94°C (5 min) 40x - 94°C (30 sec), 52°C (1 min), 72°C (1 min) 1x - 72°C (1 min) | 912bp |
|  |  | MycobNest Rev | 5’-CGT ACA GTT TGG GTC CAT TCC A-3’ |  |  |
| rpoB | 1 | rpoB For | 5’-CGA CCA CTT CGG CAA CCG-3’ | 1x - 94°C (5 min) 40x - 94°C (30 sec), 57°C (1 min), 72°C (1 min) 1x - 72°C (1 min) | 351bp |
|  |  | rpoB Rev | 5’-AGC TAG CCC GTG TAG GCC-3’ |  |  |
|  | 2 | rpoB Nest For | 5’-CAC TTC GGC AAC CGC CGC C-3’ | 1x - 94°C (5 min) 40x - 94°C (30 sec), 59°C (1 min), 72°C (1 min) 1x - 72°C (1 min) | 339bp |
|  |  | rpoB Nest Rev | 5’-CGT GAG GCC GGC ATC AC-3’ |  |  |