Table 1 Batch Processing parameters and biochemical parameters from SCADA system of 5 L benchtop fermenter

| Age (Hours) | pH | Agitation (RPM) | DO (%) | Air (LPM) | Air (VVM) | Biomass (%) | Oleic Acid (%) | Glucose (%) | Sophorolipid Yield (gL-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.5 | 300 | 100 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 24 | 4.5 | 350 | 20.4 | 5 | 1 | 0.5 | 9.5 | 9.1 | 11 |
| 48 | 4.5 | 450 | 15.7 | 5 | 1 | 1.5 | 8.1 | 7.5 | 25 |
| 72 | 4.5 | 500 | 19.4 | 5 | 1 | 2.5 | 6.9 | 6.3 | 37 |
| 96 | 4.5 | 550 | 24.2 | 5 | 1 | 4.5 | 5.6 | 5 | 48 |
| 120 | 4.5 | 550 | 34.8 | 5 | 1 | 5 | 4.4 | 4.3 | 69 |
| 144 | 4.5 | 550 | 58.3 | 5 | 1 | 5.5 | 2.3 | 1.9 | 89 |
| 168 | 4.5 | 550 | 57.7 | 5 | 1 | 5.5 | 1.5 | 1.1 | 94 |
| 192 | 4.5 | 550 | 54.4 | 5 | 1 | 5.5 | 1.4 | 1.1 | 109 |

Table 2 Batch Processing parameters and biochemical parameters from SCADA system of 100 L benchtop fermenter

| Age (Hours) | pH | Agitation (RPM) | DO (%) | Air (LPM) | Air (VVM) | Biomass (%) | Oleic Acid (%) | Glucose (%) | Sophorolipid Yield (g/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.5 | 400 | 100 | 100 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 24 | 4.5 | 550 | 20.4 | 100 | 1 | 5 | 9.3 | 8.8 | 13 |
| 48 | 4.5 | 650 | 15.7 | 100 | 1 | 10 | 8.4 | 7.6 | 22 |
| 72 | 4.5 | 700 | 19.4 | 100 | 1 | 13 | 6.3 | 5.9 | 32 |
| 96 | 4.5 | 750 | 24.2 | 100 | 1 | 18 | 5.1 | 4.8 | 49 |
| 120 | 4.5 | 800 | 34.8 | 100 | 1 | 18 | 4.4 | 4.3 | 73 |
| 144 | 4.5 | 800 | 58.3 | 100 | 1 | 18 | 3.1 | 3.2 | 92 |
| 168 | 4.5 | 800 | 57.7 | 100 | 1 | 18 | 2.1 | 2.1 | 105 |
| 192 | 4.5 | 800 | 54.4 | 100 | 1 | 18 | 1.5 | 1.5 | 110 |

Figure 1 Overlay HPLC Chromatogram of all samples