Table 1.

| ID sample | Location | Function | Thickness (cm) |  | Colour | Colorimetric coordinates |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | max. |  | L* | a* | b* |  |
| TBE 1 | Upper part of the wall | Intonachino | 0.1 | 0.3 | White |  |  |  |  |
|  |  | Pictorial layer |  | <0.1 | Dark Brown | 63.48 | 1.70 | 1.86 |  |
| TBE 2 | Vault | Arriccio | 0.1 | 0.2 | Grey |  |  |  |  |
|  |  | Intonachino | 0.2 | 0.4 | White |  |  |  |  |
|  |  | Pictorial layer |  | <0.1 | Yellow | 83.36 | -6.97 | 51.65 |  |
| TBE 3 | Funerary beds | Scratch coat | 0.2 | 0.7 | Grey |  |  |  |  |
|  |  | Arriccio | 1.2 | 1.4 | White |  |  |  |  |
|  |  | Pictorial layer |  | <0.1 | Light Red | 69.97 | 17.67 | 16.91 |  |
| TBE 4 | Lower part of the wall | Arriccio | 0.5 | 0.7 | Grey |  |  |  |  |
|  |  | Intonachino | 0.3 | 0.5 | Rose |  |  |  |  |
|  |  | Pictorial layer |  | <0.1 | Red | 58.96 | 22.27 | 17.24 |  |
| TBE 5 | Vault | Intonachino | 0.2 | 0.3 | White |  |  |  |  |
|  |  | Pictorial layer |  | <0.1 | Yellow | - | - | - | - |
| TBE 6 | Upper part of the wall | Arriccio | 0.2 | 0.3 | Grey |  |  |  |  |
|  |  | Intonachino | 0.2 | 0.3 | White |  |  |  |  |
|  |  | Pictorial layer |  | <0.1 | Violet | 58.00 | 18.05 | 5.00 |  |
| TBE 7 | Upper part of the wall | Intonachino | 0.1 | 0,7 | White |  |  |  |  |
|  |  | Pictorial layer |  | <0.1 | Grey | 86.86 | 1.83 | 4.38 |  |
| TBE 8 | Upper part of the wall | Intonachino | 0.1 | 0.3 | White |  |  |  |  |
|  |  | Pictorial layer |  | <0.1 | Dark Brown | - | - | - | - |
| TBE 14 | Cornice/Lower part of the wall | Arriccio | 0.4 | 0.6 | Grey |  |  |  |  |
|  |  | Intonachino | 0.3 | 0.5 | Rose |  |  |  |  |
|  |  | Pictorial layer |  | <0.1 | Red | 52.64 | 26.46 | 21.58 |  |
| TBE 15 | Upper part of the wall | Arriccio | 0.6 | 0.7 | Grey |  |  |  |  |
|  |  | Intonachino | 0.1 | 0.2 | White |  |  |  |  |
|  |  | Pictorial layer |  | <0.1 | Light Brown/Blue spots | 76.77 | 4.90 | 15.37 |  |
| TBE 16 | Southern lunette | Arriccio | 0.4 | 0.5 | Grey |  |  |  |  |
|  |  | Intonachino | 0.1 | 0.2 | White |  |  |  |  |
|  |  | Pictorial layer |  | <0.1 | Light Brown | 83.95 | 5.66 | 13.51 |  |
| TBE 17 | Upper part of the wall | Arriccio | 0.3 | 0.8 | Grey |  |  |  |  |
|  |  | Intonachino | 0.1 | 0.1 | White |  |  |  |  |
|  |  | Pictorial layer |  | <0.1 | Brown | 69.88 | 4.21 | 10.25 |  |
| TBE 20 | Northern lunette | Arriccio | 0.5 | 1.9 | Grey |  |  |  |  |
|  |  | Intonachino | 0.2 | 0.1 | White |  |  |  |  |
|  |  | Pictorial layer |  | <0.1 | White/Pink spot | 90.04 | 11.70 | -0.47 |  |