SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  防尘标准化对煤矿粉尘防治的促进作用分析

Author-作者:  李德文;郑磊;许圣东;邓仕靓;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  粉尘防治;;标准化建设;;粉尘检测;;防尘技术;;煤尘抑隔爆技术;;煤矿

Summary-摘要:  针对我国煤矿粉尘危害和尘肺病发病现状，系统介绍了我国煤矿粉尘防治涉及的领域及应用技术，详细论述了防尘标准化体系所涵盖的内容，深入分析了防尘标准化体系在煤矿防尘领域所发挥的作用，结合当前粉尘危害防治与健康中国发展的新要求，指出了防尘标准化体系在经费投入不足、防尘标准专业人才缺乏、智能化标准制定滞后等方面存在的问题以及今后发展方向。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘对工人健康损害的流行病学研究进展

Author-作者:  梁如意;董超前;袁亮;江丙友;王冬明;陈卫红;

Organ-单位:  华中科技大学同济医学院公共卫生学院劳动卫生与环境卫生学系;环境与健康教育部重点实验室;国家环境保护部环境与健康重点实验室;安徽理工大学;工业粉尘防控与职业安全健康教育部重点实验室;

Source-文献来源:  中华劳动卫生职业病杂志

Keyword-关键词:  粉尘;;流行病学;;健康损害;;煤工尘肺;;慢性阻塞性肺疾病;;肺癌;;心血管疾病

Summary-摘要:  煤作为主要能源之一, 为全球工业和生活带来了巨大的能源和经济效益。在煤矿开采和运输过程中产生大量的煤矿粉尘, 严重威胁相关作业劳动者的健康。生产性煤矿粉尘接触不仅直接导致呼吸系统疾病, 还可能引起全身各个系统的健康损害。大量研究认为煤矿粉尘接触与肺功能下降、煤工尘肺、慢性阻塞性肺疾病、肺癌以及心血管疾病等密切相关, 且疾病的严重程度受煤阶、接尘浓度、累积接尘量、煤矿粉尘组分以及个体的生活方式等的影响。本文就煤矿粉尘对工人健康损害的流行病学研究及进展进行综述, 为推进煤尘的健康损害研究和保障职业人群健康服务。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  综合降尘技术在煤矿综掘工作面的应用分析

Author-作者:  燕军;

Organ-单位:  中煤科工集团沈阳研究院有限公司;煤矿安全技术国家重点实验室;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿综掘;;粉尘危害;;综合降尘技术;;除尘风机

Summary-摘要:  为解决煤矿综掘工作面的粉尘危害问题，在实践工作开展阶段应做好相对较为全面的分析，这样可以根据煤矿综掘实际情况进行优化与健全，合理地对多种工作进行规范处理，应用较为先进的综合降尘技术。这种技术的应用，可以改进单一降尘技术所存在的不足，煤层注水防尘、除尘风机及高压添加剂喷雾降尘技术的应用，能实现对多种技术的改进。对此，对一煤矿综掘工作阶段综合降尘技术的应用展开分析，并对其效果进行分析，以切实解决现存问题。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  快速掘锚成套装备掘进工作面粉尘检测和分析

Author-作者:  张彦;

Organ-单位:  中国铁建重工集团股份有限公司;

Source-文献来源:  中国设备工程

Keyword-关键词:  快速掘锚装备;;掘进工作面;;粉尘浓度;;矿井

Summary-摘要:  由粉尘引发的尘肺病、可见度下降、煤层自燃或爆炸等问题一直以来都是煤矿持续关注的焦点，快速掘锚成套装备是煤矿巷道掘、探、锚、运一体化掘进装备，具有安全性高、掘进速度快、劳动强度低和经济效益好等优点。本文设计了适用于复杂矿井下工作的粉尘浓度测量方案，运用CCZ3000直读式粉尘浓度测量仪采集了快速掘锚成套装备掘进工作面多个典型位置的粉尘浓度数据，通过对各个工况下粉尘浓度的分析，可以指导实际生产中的粉尘防控，对煤矿井下采掘工作面的环境改善和矿工的生命安全都起到了积极的作用。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  “两会”中的应急  安全  职业健康声音

Author-作者:  朱丽晶;

Organ-单位:  劳动保护

Source-文献来源:  劳动保护

Keyword-关键词:  应急管理体系;煤矿粉尘;防灾减灾能力;环境突发事件;职业健康;危化品运输;应急预案;燃气安全;全国人大代表;大气环境监测;信息基础设施;“两会”;

Summary-摘要:  <正>2022年3月4日、5日，全国政协十三届五次会议、十三届全国人大五次会议在北京相继开幕。国务院总理李克强在政府工作报告中，回顾2021年工作时讲到：“强化安全生产和应急管理。加强国家安全保障能力建设……去年一些地区发生严重洪涝等灾害，各方面积极开展防灾救灾和灾后重建，努力保障人民群众生命财产安全。”

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  远程遥控智能综掘面高效泡沫除尘技术

Author-作者:  张文浩;王志军;黄传波;

Organ-单位:  霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山木瓜煤矿;河南理工大学安全科学与工程学院;郑宏恒泰(新密)煤业有限公司;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  综掘工作面;;煤矿粉尘;;泡沫除尘;;除尘工艺

Summary-摘要:  为适应远程遥控智能综掘工作面快速高效除尘的需要，提高综掘机截割煤体期间综掘面迎头的能见度，在综合分析对比传统除尘方法的基础上，提出了适用于远程遥控智能综掘工作面快速高效除尘的泡沫除尘技术。在传统泡沫除尘技术工艺的基础上进行了升级改造，增加了风水连锁单元及远程控制单元，提高了技术的自动化及智能化水平。实践结果表明，泡沫除尘技术大大提高了掘进期间迎头的能见度，全尘降尘率均超过了85%，呼吸性粉尘降尘率均超过80%，能够满足相关国家标准，且操控性强，自动化水平较高。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿用脉冲布袋除尘器滤材阻力试验研究

Author-作者:  赵中太;鲁轲;王伟黎;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  煤矿机械

Keyword-关键词:  布袋除尘器;;煤矿粉尘;;滤材;;岩巷综掘

Summary-摘要:  对布袋除尘器常用的褶皱式滤布板式滤芯和烧结板滤芯2种滤材进行了阻力对比试验研究，得到了2种滤材的阻力变化规律。研究结果表明：2种滤材的阻力随着过滤风速的增大而增大；通过对比相同过滤风速下2种滤材在持续发尘工作过程中的阻力变化情况，褶皱式滤布板随着测试时间的变化阻力增加比烧结板大，烧结板滤芯抗阻能力强。对2种滤芯在除尘器反吹过程中的阻力变化进行了测试，由于烧结板的滤芯抗阻能力强，反吹过程中阻力变化比褶皱式滤布板滤芯的阻力变化小。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于多层次模糊评价法的煤矿粉尘危害评价

Author-作者:  张修峰;周旋旋;

Organ-单位:  江苏建筑职业技术学院交通工程学院;江苏安全技术职业学院工业安全与职业健康学院;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;多层次模糊评价法;;评价指标;;职业健康;;分级管理

Summary-摘要:  为了对煤矿粉尘危害进行评价,分析粉尘危害等级,基于事故致因理论,在粉尘职业健康评价方法的基础上,根据某煤矿粉尘治理现状,通过构建粉尘危害评价指标体系,采用多层次模糊评价法进行评价。评价结果表明,所采用评价指标体系具有合理性、科学性,所评价煤矿粉尘危险等级为比较安全,能够反映该煤矿的粉尘治理效果以及应对粉尘灾害时的表现能力,体现了采用多层次模糊评价法对煤矿粉尘危害等级评价具有简单易行、结果客观合理的特点,能够为煤矿在粉尘治理与灾害应对方面提供更具针对性的预防和控制措施。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  小保当矿井粉尘高效治理技术探讨

Author-作者:  庄学安;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  小保当矿井;;粉尘污染;;粉尘防治技术;;综合治理

Summary-摘要:  矿井粉尘污染一直是煤矿管理工作的重点问题。高浓度粉尘的产生,不仅增加矿工患尘肺病的概率,而且由于粉尘本身的理化性质,在一定浓度下极具燃烧和爆炸的风险,严重影响煤矿的安全生产。通过分析小保当矿井粉尘污染现状,在分析国内外先进粉尘防治技术及开采工艺的基础上,结合小保当矿井当前粉尘治理实际需求,提出针对采掘工作面以及运输巷、转载点等粉尘治理措施,以期实现全矿井粉尘综合治理,有效改善矿井整体工作环境,实现"安全、绿色"开采局面。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  粉尘动态发散规律与防治对策

Author-作者:  张飞;

Organ-单位:  国能神东煤炭集团有限责任公司教育培训中心;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;粉尘来源;;粉尘发散距离;;综合防尘

Summary-摘要:  采用理论分析和现场参数实测相结合的方法对煤矿井下生产过程中各主要生产场所粉尘动态发散规律进行研究。针对综采工作面、掘进工作面、皮带搭接处以及回风巷道粉尘浓度的测定及粉尘发散距离,得出粉尘动态发散的一般规律。测定和研究结果表明,在采掘工作面,粉尘浓度在随距离的推进过程中,会形成2次浓度高峰,在皮带搭接处和回风巷道中,粉尘浓度基本只会形成一次高峰,粉尘浓度在场所后方逐渐达到一个平衡状态,即渐进极值及之后的距离;应针对不同的生产作业场所,采取具有针对性的综合防尘措施,能够明显地缩短粉尘浓度的渐进极值的发散距离,有效地减少产尘量,降低粉尘浓度,保障职工的身体健康和生命安全,实现煤炭的绿色开采。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿除尘技术的研究与展望

Author-作者:  葛少成;王卓龑;陈曦;范超男;

Organ-单位:  太原理工大学安全与应急管理工程学院;太原理工大学材料科学与工程学院;

Source-文献来源:  能源与环保

Keyword-关键词:  粉尘防治;;泡沫除尘;;泡沫发泡剂;;风幕除尘

Summary-摘要:  矿尘是煤矿安全生产中必须要考虑的因素之一,可导致尘肺病或粉尘爆炸等重特大事故的发生,给一线工人、煤矿企业和国家带来不可估量的灾难和损失。对泡沫除尘技术和风幕除尘技术进行了整理和归纳。泡沫除尘技术的提出极大地改善了喷雾除尘的效率,之后不断研制出新型发泡剂、泡沫发生器以及将泡沫除尘的具体应用等,但是该技术的研究仍存在空缺,成本太高和抑制粉尘的扩散使其无法广泛应用,在对泡沫除尘的研究过程中,应继续考虑如何使其从源头上减少粉尘的产生,同时抑制粉尘的扩散。风幕隔尘集尘系统有抽出式和压入式系统2种结构,在控制风流时,可以达到隔断、引射风流的目的,并且可以对风流增阻。目前,矿井风幕的理论体系与评价指标尚未完善,未来研究开发在完善基础理论研究的同时,将控制噪声技术、节能环保意识与自身的性能相结合。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  李家壕煤矿粉尘特性及音爆雾化降尘系统应用

Author-作者:  陈凯;宋亚新;王卓龑;于明生;葛少成;刘龙;王浩;张子龙;

Organ-单位:  神华包头能源有限责任公司李家壕煤矿;太原理工大学安全与应急管理工程学院;

Source-文献来源:  能源与环保

Keyword-关键词:  粉尘防治;;粉尘性质;;音爆雾化降尘系统;;现场测定

Summary-摘要:  粉尘对煤矿工人的健康具有极大的危害。长期吸入粉尘会造成尘肺病,大量的粉尘会降低作业场所的能见度,影响安全生产。针对包头能源李家壕煤矿井下粉尘污染现状,对井下各生产环节的粉尘形成机理与粉尘性质参数开展研究,并研发设计一套适合于李家壕煤矿的音爆雾化高效降尘技术,有效解决了各生产环节微米级粉尘污染问题,经过现场安装实测后,降尘效果显著。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿掘进面粉尘防治技术应用实践

Author-作者:  刘卫军;张衍峰;

Organ-单位:  北京天地华泰矿业管理股份有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;掘进面;;粉尘;;防治技术

Summary-摘要:  煤矿粉尘是在煤矿开采以及运输过程当中，产生在空气当中的悬浮颗粒。煤矿粉尘不但容易诱发工人患尘肺病，也是火灾的最大元凶，在煤矿施工作业中，有很大的危害。随着现阶段挖掘效率不断提升，挖掘机械的不断使用，空气中的粉尘含量越来越高，甚至有的煤矿掘进面粉尘含量已经超出《煤矿安全规程》的标准。基于此，对煤矿掘进面粉尘防治技术应用进行研究，以供参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘职业危害防治技术探讨

Author-作者:  栗海潮;

Organ-单位:  中国平煤神马集团职业病防治院;

Source-文献来源:  技术与市场

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;危害;;防治技术

Summary-摘要:  我国煤炭储量丰富,分布广泛,煤炭在我国能源结构中占据了不可替代的重要位置。但煤矿井下一线生产作业人员的职业病防治问题令人担忧,严重威胁着矿工的人身健康。以常见的尘肺病为例,简要介绍了煤矿井下粉尘的危害性表现,分析探讨了粉尘防治的技术。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘健康风险综合评价研究

Author-作者:  邱俊;苏正通;吴代赦;李建龙;

Organ-单位:  南昌大学资源环境与化工学院;

Source-文献来源:  中国矿业

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;风险评价;;指标体系;;层次分析法;;软件开发

Summary-摘要:  针对当前煤矿工人尘肺病的严重性和普遍性,以及煤矿粉尘评价的不足等问题,本文根据影响煤矿粉尘危害的各种因素,从产尘的直接因素切入,确定客观因素、井下工序、作业人员、防降尘措施和监控体系五大类指标体系,采用层次分析法,建立指标权重评比的模型,并确定指标与分值的映射关系,对风险等级进行五个级别的划分,最终构建了一套综合内外因素的定量评价体系,并基于计算机语言开发配套软件。结果显示:评价系统在三组煤矿的评分差异显著,不同矿井粉尘危害等级不同,且等级划分与矿井实际粉尘现状相符,评价系统提供的决制支持客观且合理。本文建立的评价体系具有参考价值和推广应用价值,有利于促进矿尘评价的规范化和科学化,可以提高人们对煤矿粉尘危险程度的认识,促进煤矿做好粉尘防治工作。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于环境因素的露天煤矿粉尘质量浓度预测

Author-作者:  霍文;栾博钰;周伟;陆翔;王春丽;周永利;赵彬宇;

Organ-单位:  神华准格尔能源有限责任公司信息中心;中国矿业大学矿业工程学院;神华准格尔能源有限责任公司科学技术研究院;

Source-文献来源:  辽宁工程技术大学学报(自然科学版)

Keyword-关键词:  露天煤矿;;粉尘质量浓度;;随机森林算法;;重要性分析

Summary-摘要:  为实现PM_(2.5)、PM_(10)和TSP粉尘质量浓度预测,利用哈尔乌素露天煤矿环境监测数据,以随机森林算法为基础,建立环境因素影响下的粉尘质量浓度预测模型,采用网络搜索的方法对随机森林模型进行参数调整.研究结果表明:采用加权算术平均值法对粉尘质量浓度数据进行降噪处理,能有效提高预测模型的准确性.特征重要性分析表明,环境影响因素中相对湿度对预测效果影响最大,其次是温度、噪声,风速、风力、风向影响较小.

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采掘输煤除尘技术问题及方案的优化

Author-作者:  郭晨路;

Organ-单位:  航天长征睿特科技有限公司;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  煤矿;;采掘输煤;;除尘技术;;问题;;方案;;优化

Summary-摘要:  在煤矿事业发展过程中,做好采掘输煤环节的除尘工作,可以有效的保证工作人员的身体健康,降低各类突发性事故的发生。文章通过分析当前煤矿采掘输煤除尘技术存在的缺陷和不足,提出了改善措施。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿防尘降尘设施的改进措施探究

Author-作者:  卢俊奎;

Organ-单位:  霍州煤电集团;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  煤矿;;防尘除尘;;综合技术;;喷雾泵

Summary-摘要:  从目前煤矿的开采过程来看,炮采除尘、煤层注水、喷雾洒水、风流净化等可以有效控制煤矿粉尘浓度,为煤矿安全生产提供了基本的保障。文章根据具体的实际情况讨论了煤矿粉尘治理技术,为相关工作提供参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  试论煤矿粉尘浓度监控系统

Author-作者:  杜芳;

Organ-单位:  晋能控股煤业集团地煤公司姜家湾煤矿;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿开采;;粉尘;;监控

Summary-摘要:  完善煤矿粉尘浓度监控系统,实时监控井下粉尘浓度,能够在浓度超标时及时发出预警,然后及时采取相应处理措施,保障煤炭开采的安全性。基于此,本文简要阐述了煤矿粉尘浓度监控系统的设计。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘检测与控制技术

Author-作者:  姚张超;

Organ-单位:  陕西安科安全生产技术研究所有限公司;

Source-文献来源:  中国高新科技

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘检测;;除尘器

Summary-摘要:  煤矿企业在发展过程中,容易出现粉尘问题,从而给人体健康带来危害,引发相关疾病。同时,也会导致机械设备磨损加剧,缩短使用寿命,甚至发生爆炸。文章根据以往工作经验,对煤矿粉尘检测内容进行总结,并从通风扫尘、喷雾降尘技术、除尘器除尘技术、空气幕隔尘技术、个体防护、泡沫除尘6个方面,阐述了常见的煤矿粉尘控制技术。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于ANP及系统动力学的煤矿粉尘综合防治水平评价研究

Author-作者:  乔金林;安世岗;王玉环;吕英华;杨先航;

Organ-单位:  国家能源集团神东煤炭集团;山东科技大学安全与环境工程学院;

Source-文献来源:  煤矿机械

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;防治水平;;评价指标;;ANP;;系统动力学

Summary-摘要:  针对煤矿粉尘综合水平评估问题,构建了煤矿粉尘综合防治水平指标体系,并结合网络层次分析法(ANP)和系统动力学方法对掘进作业、采煤作业、井下巷道及喷浆作业进行权重解算和动力学仿真。发现重要度顺序为:采煤作业(0.418)>掘进作业(0.271)>喷浆作业(0.191)>井下巷道(0.121)。建议煤矿应考虑引入掘进面空气幕除尘技术、采煤面空气幕除尘技术、智能喷浆机械手、采煤面机载除尘风机和支架导杆板技术,并持续加强防尘设备维护更新管理(16次/a)、设备操作培训教育(12次/a)、防尘管理检查频次(10次/月),其综合防尘水平分数可超过87.18分,达到优等水平。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采煤生产中的防尘管理与技术措施

Author-作者:  尚华;

Organ-单位:  晋能控股煤业有限公司职业病防治院;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿;;采煤生产;;防尘管理;;技术措施

Summary-摘要:  粉尘聚集现象在煤矿采集中极为常见,主要是因为矿道内部整体狭长,不利于通风除尘。而过多的粉尘聚集不仅不利于采矿作业者的身体健康,还可能会影响到机械设备的正常运转,甚至发生矿难事故。本文将通过分析煤矿粉尘危害,结合当前的管理困境,探讨煤矿采煤生产中的防尘管理和技术措施,以供参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  屯兰矿近十五年粉尘防治现状及危害情况探讨

Author-作者:  贾志杰;

Organ-单位:  西山煤电(集团)有限责任公司职业病防治所;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;尘肺病人;;危害情况;;分析

Summary-摘要:  矿井粉尘是威胁煤矿工人生命健康的主要因素之一,粉尘治理急需得到升级与改善。屯兰煤矿现有尘肺病人较多,井下采掘工作面粉尘超标严重。为了有效治理矿井粉尘、控制粉尘职业病危害,在分析其粉尘监测情况、尘肺病工种分布、接害工龄的基础上,从粉尘产生、防尘和个体防护用品佩戴、培训等方面提出了具体的治理措施,并指出应加强粉尘综合治理工作,有利于保证接尘工人的人身安全及身体健康。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘综合防治体系构建探索

Author-作者:  王文宽;

Organ-单位:  中国中煤能源集团有限公司;中煤大同能源有限责任公司;

Source-文献来源:  山西煤炭

Keyword-关键词:  粉尘治理;;煤层注水;;综合防尘

Summary-摘要:  针对某煤矿采掘工作面开采强度大、风速高,导致工作面产尘量大,粉尘治理难度较大,通过防尘课题的攻关,利用粉尘综合防治体系的构建对综采工作面采取综合手段进行粉尘防治,建立自动监控的煤层注水系统、采煤机自动降尘系统、液压支架降柱移架联动高压喷雾降尘系统、转载点破碎机密闭喷雾降尘及抽尘净化系统、进回风风流粉尘浓度超限自动喷雾降尘系统、粉尘浓度连续监测系统、综掘工作面迎头分段式快速注水系统、涡流供风控尘与除尘器抽尘净化系统、掘进机高压外喷雾降尘系统、巷道风流粉尘浓度自动监控系统等,彻底解决该矿粉尘长期无法得到有效控制的难题。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  不同变质程度煤种粉尘与煤工尘肺病相关性分析

Author-作者:  许茜茜;张琳;李芬;徐红;刘国明;

Organ-单位:  青岛大学基础医学院;山东科技大学校医院;

Source-文献来源:  职业与健康

Keyword-关键词:  尘肺病;;煤矿工人;;变质煤种;;粉尘

Summary-摘要:  目的分析不同变质程度煤种煤矿粉尘特性及接尘工人尘肺患病情况,为煤工尘肺病的防治、细化诊断不同煤种诱发尘肺病差异提供基础支撑。方法 2018年1月—2020年12月统计全国6家煤矿采煤工人职业病鉴定为"煤工尘肺"患者的资料,利用接触角实验、工业分析和元素分析获得煤尘的润湿特性及成分含量,分析不同变质程度煤种煤工尘肺职业病患病情况,探讨不同变质程度煤种粉尘与煤工尘肺病的相关性。结果本次调查中尘肺病患者共57例,尘肺患病率为0.708%。不同煤种煤矿粉尘诱发尘肺病差异有统计学意义(χ2=11.37,P<0.05),其中,低接触角和高碳含量的煤种粉尘尘肺病的患病率明显升高,高挥发分、高氧含量的煤种粉尘尘肺病的患病率低。结论高变质程度煤种粉尘诱发尘肺病的概率大于低变质程度煤种粉尘诱发尘肺病概率,高变质程度煤矿应进一步加强粉尘防治工作;煤工尘肺诊断过程中应进一步细化不同变质程度煤种粉尘诱发煤工尘肺病的差异。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于过程方法的煤矿粉尘综合防治评价体系构建及应用

Author-作者:  成连华;曹东强;郭慧敏;贺晨;孟庆颢;

Organ-单位:  西安科技大学安全科学与工程学院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  粉尘防治;;过程方法;;评价体系;;熵权法;;集对分析法

Summary-摘要:  为科学评价煤矿企业粉尘综合防治能力,应用过程方法分析所有产尘作业活动,从煤尘的"产-降-防-护"全链条出发,建立基于过程方法的煤矿粉尘综合防治效果评价模型,找出煤矿粉尘综合防治的影响因素;基于此,从防尘技术、粉尘管理、外部监督、人员防护、防治效果这5个层面展开分析,构建煤矿粉尘综合防治评价体系,并将熵权法与集对分析法相结合进行实例应用。结果表明:一级指标中,防尘技术权重最大,而人员防护权重最小;根据联系数主值计算结果显示,一级指标优劣性排序依次为外部监督、粉尘管理、人员防护、防治效果、防尘技术;应用矿井的综合联系数主值处于"较好"的评价等级,粉尘综合防治工作总体发展态势较好。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采煤生产中的防尘管理与技术策略研究

Author-作者:  候小三;李连祥;

Organ-单位:  陕西旬邑县旬东煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿采煤;;防尘管理;;技术策略研究

Summary-摘要:  煤矿资源作为一种不可再生资源,在很久之前就成为了我国重要的能源之一,其中煤矿粉尘作为采煤过程中经常出现的现象,需要做好相关的安全管理工作。由于采煤过程中进出挖掘的通道整体长度较大再加上通风性能不好,在采煤过程中产生的煤矿粉尘很难进行向外的排放,在煤矿粉尘聚集过多的挖掘通道内进行工作,对采煤工作人员的身体素质是一个很大的挑战,很容易产生肺部的职业疾病,对于挖掘机器的工作也是不利的,最坏的结果是引发煤矿大面积的爆炸。因此,对于采煤过程中的粉尘防治管理工作需要到位,建立起防尘管理的工作模式落实防尘计划正常,有效实现安全采挖,需要进行防尘方面的技术研究,在确保煤矿采煤工作的安全性的基础上,提高企业的收益。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  采煤工作面综合防尘技术应用研究

Author-作者:  张凯;

Organ-单位:  潞安职业技术学院;

Source-文献来源:  现代制造技术与装备

Keyword-关键词:  煤矿开采;;采煤工作面;;综合防尘技术

Summary-摘要:  作为影响煤矿开采工程最重要的因素之一,煤矿粉尘成为管理人员最关心的问题。要提高采煤工作面的整体治理效果,必须应用综合防尘技术,才能够在保障工作人员生命安全的前提下提升采矿效率。因此,以某煤矿为例,简要探讨采煤工作面综合防尘技术的应用。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于FAHP-GRA的煤矿粉尘综合安全评价体系研究

Author-作者:  周兆海;姚有利;程超男;

Organ-单位:  山西大同大学煤炭工程学院;

Source-文献来源:  山西大同大学学报(自然科学版)

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;风险评估体系;;层次分析法;;模糊灰色关联法;;评价模型

Summary-摘要:  为有效客观地评价煤矿各种因素对粉尘危害的影响,确定多层次的煤矿粉尘风险评估指标体系,针对影响粉尘危害风险因素的复杂性和不确定性,运用层次分析法与模糊灰色关联法构建粉尘危害风险综合评价模型,利用层次分析法确定一二级指标影响因素的权重,然后通过灰色关联法数据之间影响关系,并通过实例以量化的方式准确地计算出各指标的影响力排序,最终指出影响煤矿粉尘的主要因素,为企业煤矿粉尘风险评价和管理决策提供定量的依据。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  筛分间粉尘治理措施——山西美锦集团锦辉煤业有限公司煤矿筛分间煤尘治理措施

Author-作者:  王娟;

Organ-单位:  太原市明仕达煤炭设计有限公司;

Source-文献来源:  节能与环保

Keyword-关键词:  煤矿筛分间;;粉尘;;密闭罩;;袋式除尘器

Summary-摘要:  煤矿筛分间是煤矿有组织粉尘排放源一个重要的产尘点,本文以山西美锦集团锦辉煤业有限公司煤矿筛分间为实例,介绍了筛分间粉尘的相关治理措施。在振动筛上方安设集尘罩,然后从集尘罩抽尘至袋式除尘器进行粉尘捕集,集尘率为90%,除尘效率为99%,治理完,粉尘排放浓度满足GB20426-2006《煤炭工业污染物排放标准》要求。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于物联网的煤矿粉尘在线预警系统

Author-作者:  姚逸程;

Organ-单位:  安徽理工大学电气与信息工程学院;

Source-文献来源:  绿色科技

Keyword-关键词:  物联网;;粉尘浓度监测;;ZigBee;;孤立森林算法

Summary-摘要:  针对目前煤矿粉尘浓度监测方法较少、安全性较低及数据可靠性较差等特点,提出了基于物联网的煤矿粉尘在线预警系统,设计了预警系统的架构和监测终端节点的软硬件。使粉尘浓度数据由终端节点上的粉尘传感器采集,实时经ZigBee网络发送至云平台后,基于孤立森林算法对监测数据分析决策,异常数据生成报告发送到预警平台,可实现对煤矿井下粉尘浓度在线预警,对煤矿井下粉尘危险预警具有一定意义。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于虚拟现实技术的高校实验室云服务平台设计

Author-作者:  赵怡;樊东燕;郭金玲;

Organ-单位:  山西大学商务学院;

Source-文献来源:  现代电子技术

Keyword-关键词:  高校实验室;;云服务平台;;虚拟现实技术;;数据处理;;权限分配;;平台设计

Summary-摘要:  由于高校实验室云服务平台数据较多,导致高校实验室云服务平台响应速度较慢,为此将虚拟现实技术应用到高校实验室云服务平台设计中。在高校实验室云服务平台模块设计中,利用采集器模块为平台提供实验室数据采集功能,使用转换器为平台提供数据转换功能,再通过控制模块提高平台的数据处理能力。在云服务平台软件中,利用虚拟现实技术构建虚拟仪器,并对高校实验室云服务平台进行权限分配,为平台赋予访问控制功能,以此完成基于虚拟现实技术的高校实验室云服务平台的设计。实验结果表明,此次设计的基于虚拟现实技术的高校实验室云服务平台,在平台登录上、文件上传上的响应速度都较快,并且所设计的平台总体上达到了登录功能的基本需求。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘危害及综合防尘技术探讨

Author-作者:  马将;

Organ-单位:  山西天地王坡煤业有限公司;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘危害;;综合防尘技术

Summary-摘要:  矿井粉尘防治与施工人员的人身安全以及煤矿生产的安全性息息相关,粉尘治理技术急需得到升级与改善。矿井所有施工流程中,均会出现众多的粉尘。矿井粉尘造成的损害较大,不仅影响身体健康导致肺部急病,还可能造成众多的安全事故,给施工仪器与施工人员带来重大的损害。所以,需要加强矿井粉尘治理工作,应用综合防尘技术,有效的规避与处理粉尘造成的损害,营建优越的施工条件。鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对煤矿粉尘危害及综合防尘技术探讨提出了一些建议,以供参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于井下生态保护的煤矿职业健康防护理论与技术体系

Author-作者:  顾大钊;李全生;

Organ-单位:  煤炭开采水资源保护与利用国家重点实验室;国家能源投资集团有限责任公司科技部;北京低碳清洁能源研究院;

Source-文献来源:  煤炭学报

Keyword-关键词:  职业健康;;井下生态保护;;煤矿粉尘;;尘肺病;;智能化个体防护

Summary-摘要:  职业健康是人类社会发展过程中的焦点问题。煤矿采掘活动伴生的粉尘、尾气、噪声等恶化了井下生态环境。由于井下空间有限,仅靠人工通风难以快速将污染空气稀释至清洁空气的标准,对人员健康等均有不同程度的损害,甚至引发尘肺病。针对煤矿生产过程中尘肺病防治难,且从业人员众多的问题,分析了我国尘肺病治理现状;以煤矿井下生态保护为基础,系统分析了采掘过程中产尘途径和井下人员工作及设备运行环境,阐释了井下生态的概念及内涵,提出了以开发前规划、开发中保护、开发后利用为内涵的煤矿井下生态全生命周期保护利用理念;形成了以采掘源头降尘、除尘,扩散过程控尘及增强人员有效防护的"源头控尘-扩散降尘-有效防护"的系统防护模式;建立了基于开采源头减尘、降尘的煤矿开采规划布局及开采工艺优化的井下生态保护与高可靠、轻量化、智能化个体防护装置有机结合的煤矿职业健康防护技术体系。提出了基于源头减尘降尘的煤炭开采布局、煤层高效注水增润、高效环保抑尘降尘剂、干式高效过滤除尘、液压支架架间局部密闭隔尘、采煤机尘源自动跟踪喷雾降尘、难密封尘源高效捕收,综掘机气液联动吸风喷雾降尘等煤矿井下生态保护关键技术。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  不同影响因素下的矿工粉尘防治行为

Author-作者:  王建国;闫涛;王康;刘鑫;

Organ-单位:  西安科技大学安全科学与工程学院;西安科技大学西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室;

Source-文献来源:  西安科技大学学报

Keyword-关键词:  防尘行为;;跨理论模型;;干预模式;;差异性;;职业健康

Summary-摘要:  为了提高煤矿防尘技术与管理的作用效能,降低矿工尘肺病患病风险,以中国甘肃某煤矿矿工为研究对象,通过常规干预方案和基于跨理论模型的分类干预方案2种不同策略,研究分析干预模式、矿工年龄、矿工文化程度在干预过程中对矿工粉尘防治行为变化的影响与作用。结果表明:具有干预重点的行为阶段分类干预方案的干预效能更加优秀,矿工防尘行为意识改变彻底;不同年龄段的矿工粉尘防治行为变化差异较大,干预后26～35岁和35～50岁人群的防尘行为积极向好转变明显;文化程度与矿工防尘行为呈正向线性相关,文化程度越高,矿工防尘行为积极主动性越高。在粉尘防治过程中,矿工的行为表现不仅受利于防尘技术、管理,更与其自身年龄、文化程度等个体因素紧密相关,考虑并利用个体差异,可以充分发挥个体参与主动性,有效提高煤矿职业健康防护水平。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  控变因子对矿工粉尘防治干预效能的影响研究

Author-作者:  王建国;闫涛;者雅茹;

Organ-单位:  西安科技大学安全科学与工程学院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  控变因子;;跨理论模型;;特征因素;;干预效能;;粉尘防治

Summary-摘要:  为了提高煤矿粉尘防治干预措施的干预效能,降低矿工罹患尘肺病风险,以甘肃某煤矿矿工为研究对象,通过改变"可变"因子及矿工受干预后在粉尘防治知识、行为、态度方面的量化评估,研究分析干预模式、干预时间、特征因素在矿工粉尘防治过程中对干预效能的影响变化情况。研究发现:跨理论模型TTM指导的干预方案比常规方案效能提升12%以上,干预时间间隔过长干预效能发生下降,不同年龄、工龄、文化程度阶段的矿工表现出的受干预效果变化也不尽相同;在矿工粉尘防治干预过程中,将"可变"因子与矿工自身特征因素结合而采取的干预方案的干预效能更好。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤尘“克星”  冯彩亮

Author-作者:  田瑶;

Organ-单位:  晋能控股煤业集团工会;

Source-文献来源:  中国工运

Keyword-关键词:  创新工作室;

Summary-摘要:  <正>冯彩亮,现任同煤集团燕子山矿克尘工作室负责人。他带领"彩亮克尘工作室"成员,根据矿井产尘点的分布和现场粉尘的实际状况,设计和革新防尘设备,完成38项煤矿粉尘治理的技术革新和发明,5项科技成果获得国家专利。彩亮创新工作室曾荣获"全国工人先锋号"称号,带头人冯彩亮从事矿井粉尘治理工作20余年,先后获得全国劳动模范、全国能源地质系统"大国工匠"等荣誉。2020年12月,冯彩亮负责的彩亮创新工作室被中华全国总工会命名为"全国示范性劳模和工匠人才创新工作室"。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于FLUENT数值模拟的露天煤矿坑底粉尘浓度分布特征

Author-作者:  王桂林;

Organ-单位:  中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  露天煤矿;;粉尘;;扩散规律;;时空分布;;数值模拟

Summary-摘要:  露天煤矿粉尘已经严重制约矿山的可持续发展。以露天煤矿坑底粉尘颗粒物为研究对象,利用FLUENT数值模拟软件研究坑底粉尘的时空分布特征。并利用CFD-Post后处理软件分析模拟结果。结果表明:受露天煤矿地形影响,坑内风速呈现内低外高的特征,且具有显著的水平环流和垂直环流现象;受旋涡效应影响,坑底大部分粉尘先聚集在水平环流区域,然后在垂直环流作用下向背风侧扩散,最终跟随背风侧直流风流扩散出矿坑。建议在形成环流位置处采取降尘措施,工作人员应减少在坑底靠近排土场一侧位置的暴露时间。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  大柳塔矿掘进面多级除尘工艺改进及实践

Author-作者:  孙祺钰;

Organ-单位:  国家能源集团神东煤炭集团有限责任公司;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  掘进工作面;;粉尘浓度;;除尘工艺;;除尘率;;劳动强度

Summary-摘要:  随着煤矿机械化程度进一步提升,机械设备功率逐步加大,截割煤体、岩体过程中产生粉尘逐步增加,给员工身体健康带来危害。以大柳塔煤矿双巷掘进工作面为研究对象,制定了由KCS-700D湿式除尘风机、机载控尘系统和局部通风机供风的综合除尘工艺。新工艺系统使得作业点处的总粉尘除尘率提高到90%～95%,呼吸性粉尘除尘率提高到80%～85%,同时还减轻了传统降尘工艺给员工带来的劳动强度。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于附壁风筒的综掘工作面除尘技术研究进展

Author-作者:  荔军;

Organ-单位:  山西天地煤机装备有限公司;山西天地赛福蒂科技有限公司;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;附壁风筒;;控尘技术;;工作面除尘

Summary-摘要:  为了提高煤矿综掘工作面粉尘治理效果,改善综掘工作面工作环境,首先介绍了控尘技术的工作原理及发展历程,论述了控尘技术为适应我国煤矿条件在工艺参数、设备轻量化等方面的改进研究;然后对煤矿广泛使用的湿式、干式除尘器的工作原理、技术特点、优缺点进行了全面的对比分析,为不同地质条件巷道除尘器的配置提供了参考依据。通过对17套井下干式除尘器的初始使用情况和长期使用情况进行调研,发现控尘技术在巷道粉尘治理中起着重要作用,配置有控尘技术的巷道,其总除尘效率可达96%～98%,呼吸性粉尘除尘效率可达93%～95%;而在未配置控尘技术的巷道,其总除尘效率降至76%,呼吸性粉尘除尘效率降至71%。调研发现控尘工艺与当前通风规程相冲突,控尘设备移动困难、操作复杂等因素是影响煤矿综掘工作面粉尘治理效果的主要原因。最后结合工程经验及当前技术的发展趋势,提出了煤矿综掘工作面粉尘治理的建议,包括:开展控尘工艺对煤矿巷道通风安全的影响研究及评价,消除通风规程与控尘工艺的冲突;开展巷道通风除尘工艺参数的在线检测监控系统研究,为控尘工艺在巷道中持续安全运行提供技术支撑;开展个体及巷道粉尘浓度连续在线监控,加强巷道粉尘治理水平的监控;将粉尘治理水平纳入管理考核体系,加强粉尘治理观念及管理。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘危害及综合防尘技术探讨

Author-作者:  宋永刚;豆小勤;

Organ-单位:  山西煤炭运销集团大通煤业有限公司;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘;;防治

Summary-摘要:  煤矿粉尘防治是关系矿工生命健康和生产安全的重要工作,也是矿井安全生产的技术难题之一。文章介绍了煤矿粉尘的基本概念、产生、分布及危害,并分析了通风除尘、湿式除尘等各种防尘技术措施的特点、适用条件、使用效果,探讨了粉尘防治技术的发展趋势,以期为煤矿粉尘防治提供指导和借鉴。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  杨柳煤矿干雾抑尘装备研制及现场应用研究

Author-作者:  丁尧;张生;郜光辉;

Organ-单位:  淮北矿业集团杨柳煤业有限公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;干雾抑尘;;装备研制;;现场应用

Summary-摘要:  为解决杨柳煤矿井下粉尘危害较大的问题,研制了基于"气-水联动"原理的干雾抑尘装备,并在井下综掘煤巷、转载点以及回风巷进行了现场应用。应用结果显示该装备在煤矿井下具有良好的抑尘效果,实用性强,可靠性高,具有推广应用价值。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘无组织排放综合治理技术研究与实践

Author-作者:  邢洪魁;

Organ-单位:  枣庄矿业集团高庄煤业有限公司;

Source-文献来源:  煤炭加工与综合利用

Keyword-关键词:  煤矿;;地面设施;;煤粉尘;;综合治理;;实施效果

Summary-摘要:  高庄煤业公司针对地面煤粉尘治理存在的不足,结合公司实际和国家有关新的标准要求,采取了封闭地面煤场、矸石场等露天储存场,建造井下储煤仓,在封闭煤场安装自动喷洒系统,在煤场外和运煤道路安装冲洗设施,建造地面煤场矿井水回用防尘系统,建造运煤车辆冲洗和防尘污水收集系统,实施地面煤场全硬化处理,建造挡风抑尘设施和种植高大乔木等综合治理措施,并借助自动视频监控和PM10自动监测系统等现代化监督管理手段,最大限度地降低了粉尘对环境的影响,取得了较好的环境、经济和社会效益。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  细胞外组蛋白在煤工尘肺发病中的作用

Author-作者:  张雁林;赵建;赵怡然;郑亦沐;关里;毛丽君;李树强;赵金垣;

Organ-单位:  北京大学第三医院职业医学研究中心;军事科学院军事医学研究院毒物药物研究所;

Source-文献来源:  中华劳动卫生职业病杂志

Keyword-关键词:  尘肺;;煤工尘肺;;细胞外组蛋白;;炎症;;肺纤维化;;血小板源性生长因子

Summary-摘要:  目的通过研究血浆中细胞外组蛋白与煤矿粉尘所致肺纤维化的关系及其对肺成纤维细胞的促增殖作用,探索细胞外组蛋白在煤工尘肺发生中的作用。方法在2019年5月,选取2012至2015年在北京大学第三医院职业病科门诊就诊的220例煤矿粉尘接触者(包括煤矿接尘工人和煤工尘肺患者)为研究对象,包括小阴影密集度0、1、2、3级者分别61、65、56、38例。应用酶联免疫吸附试验(ELISA)测量血浆中细胞外组蛋白H4和血小板源性生长因子(PDGF)的浓度。通过体外细胞试验研究煤工尘肺患者血浆和小牛胸腺组蛋白(CTHs)对肺成纤维细胞的促增殖效果以及抗组蛋白抗体的拮抗作用。结果研究对象中,男性195例(88.6%,195/220),女性25例(11.4%,25/220),年龄(55.1±7.2)岁,接尘工龄(16.3±4.4)年。小阴影密集度分别为0、1、2、3级的煤矿粉尘接触者的血浆细胞外组蛋白H4浓度分别为(3.92±1.75)、(9.84±4.17)、(14.35±5.52)和(17.83±7.69)μg/ml,各组间差异均有统计学意义(P<0.01)。煤矿粉尘接触者血浆中细胞外组蛋白H4浓度与PDGF浓度呈正相关性(r=0.769,P<0.01)。与正常血浆对照组相比,患者血浆组(272%±87%)、外源CTH组(283%±84%)的细胞增殖百分比明显升高,差异均有统计学意义(P<0.05);与患者血浆组相比,患者血浆+抗H4抗体组细胞增殖百分比明显下降(185%±66%),差异有统计学意义(P<0.05);与外源CTH组相比,外源CTH+抗H4抗体组细胞增殖百分比明显下降(167%±59%),差异有统计学意义(P<0.05)。结论血浆中的细胞外组蛋白浓度与煤矿粉尘接触者的肺纤维化程度相关,细胞外组蛋白对肺成纤维细胞具有促增殖作用,提示细胞外组蛋白可作为煤矿粉尘所致肺纤维化的重要生物标志物。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井粉尘现状及综合防治技术

Author-作者:  孔鹏;

Organ-单位:  山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司;

Source-文献来源:  西部探矿工程

Keyword-关键词:  矿井开采;;粉尘污染;;施工现状;;综合防治方法

Summary-摘要:  主要分析了煤矿粉尘综合治理及防治现状,重点介绍了粉尘的产生原因、分类及特征以及会对煤矿开采以及人体造成的危害。通过对煤矿粉尘特点进行分析,列举了一些粉尘综合防治方法,如:应用高效抑尘剂、大功率除尘机喷雾手段降尘、个人防尘措施等。通过对煤矿粉尘防治办法进行研究,旨在为煤矿企业实现安全开采煤矿提供合理方案,帮助煤矿企业创造更多利益与社会效益。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  榆林市某煤矿粉尘危害分析与对策建议

Author-作者:  姜宏翰;

Organ-单位:  世纪万安科技(北京)有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘防治;;调查测量;;对策建议

Summary-摘要:  矿山粉尘是矿山生产建设的主要危害之一。本文对榆林市某煤矿进行了粉尘危害的调查与分析。为了降低粉尘对煤矿生产的危害,通过对关键位置粉尘的二氧化硅含量、粉尘分散度与呼吸性粉尘浓度的测量,发现在5处采样点中,捞渣机尾部为矽尘,其余地方为煤尘;采煤机旁小于5μm煤尘含量最高;采煤机司机、连采机与综掘机司机处呼吸性粉尘超标。针对不同粉尘防治关键位置给出对策建议,对于不达标位置给出改进措施。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  推动能源结构转型  保障我国能源安全——两会代表、委员为能源行业转型发展提出新建议、新思路

Organ-单位:  中国煤炭工业

Source-文献来源:  中国煤炭工业

Keyword-关键词:  煤炭矿区;清洁高效利用;企业兼并重组;结构转型;

Summary-摘要:  <正>在"富煤、少气、贫油"的能源背景下,如何改善能源结构,降低环境污染,构建更为安全清洁高效可持续的能源体系是今后一段时期的重要任务。在今年的两会期间,代表、委员围绕煤炭企业减负、转型发展、清洁高效利用等纷纷建言献策,以期推动能源行业高质量发展。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  采煤工作面通风防治煤尘技术探讨

Author-作者:  薛德强;

Organ-单位:  山西离柳焦煤集团有限公司;

Source-文献来源:  石化技术

Keyword-关键词:  采煤工作面;;通风;;防治;;煤尘技术

Summary-摘要:  基于采煤工作面通风防治煤尘技术为核心进行研究,分析了煤矿粉尘对人体的危害,阐述采煤工作面通风防治煤尘技术。内容包含:转载点的通风防治煤尘技术、截割处的通风防治煤尘技术、其他工作面的防治煤尘技术等,以期为推动我国煤炭开采领域发展提供借鉴。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘防治技术的研究及应用

Author-作者:  田伟宁;张世悦;贾宝山;荆德吉;

Organ-单位:  山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司;山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司;辽宁工程技术大学安全科学与工程研究院;

Source-文献来源:  现代矿业

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;防治技术;;喷雾降尘;;磁化水;;荷电

Summary-摘要:  在影响着煤矿生产安全的多种灾害中,矿井粉尘对煤矿生产及职工健康的影响最为严重。因此,保护工作人员的身心健康,保障煤矿安全地生产是煤矿粉尘防治技术的重中之重。通过对矿井粉尘的产生过程、特征及危害的介绍,阐述了煤矿粉尘防治技术的研究现状,并以荷电喷雾降尘及磁化水喷雾降尘为主要内容对喷雾降尘技术的发展及应用进行了分析,为煤矿粉尘的治理提供了参考。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  井下回采工作面呼吸性粉尘危害现状及防治对策

Author-作者:  佟林全;王雪涛;徐洋;李静芸;

Organ-单位:  国家卫生健康委职业安全卫生研究中心职业卫生评价中心;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  回采工作面;;呼吸性粉尘;;防降尘技术;;危害现状;;对策建议

Summary-摘要:  为了掌握我国井工煤矿粉尘危害程度及防降尘技术的应用情况,对全国13个省市98家井工煤矿回采工作面呼吸性粉尘通过定点短时间采样法进行采集,分析了呼吸性粉尘样品928例,对其中29家井工煤矿回采工作面粉尘防治技术应用情况进行了调研。经过分析、统计后发现:458例样品检测结果超过5 mg/m~3,超标率为49.35%;29个煤矿中进行煤层注水的有17个,占总数的58.6%;实现采煤机组内外高压喷雾的有7个,占总数的26.9%;采用降柱、移架自动喷雾的有14个,占总数的63.6%;采用放煤自动喷雾的有9个,占总数的64.3%;采用自动净化水幕的有12个,占总数的41.4%;采用转载点自动喷雾的有3个,占总数的10.3%。结果表明:井工煤矿呼吸性粉尘危害严重,综合防降尘技术措施未得到广泛应用,在防降尘技术措施方面仍需进行深入研究。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  新疆准东大型露天煤矿粉尘治理方向探讨

Author-作者:  曾华栋;曲风英;廖云姗;

Organ-单位:  新疆地质矿产勘查开发局第六地质大队;

Source-文献来源:  新疆有色金属

Keyword-关键词:  新疆准东;;露天煤矿;;生态恢复治理

Summary-摘要:  新疆是我国煤矿资源较为丰富的省份之一,煤炭开采业十分发达。尤其是新疆准东地区近年来涌现很多大型煤矿开采场,但是该地区的生态环境比较脆弱,尤其是水资源严重匮乏,并且植被覆盖率极低。在开采过程中,很多企业由于缺乏环保意识,导致当地的生态环境出现了严重的恶化现象,特别是露天开采粉尘对周边环境影响较严重,并且还造成很大程度上的资源浪费,这与可持续发展理念的核心相悖。基于此,本文将对新疆准东地区大型露天煤矿开采对粉尘产生的原因做出简明的分析,并在此基础上提出相应的治理措施。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于系统动力学理论的煤矿粉尘危害评价及分级管理研究

Author-作者:  谢宏;张萌萌;

Organ-单位:  华北科技学院;

Source-文献来源:  华北科技学院学报

Keyword-关键词:  粉尘危害;;系统动力学评价模型;;粉尘危害指数;;分级管理

Summary-摘要:  我国煤矿粉尘危害形势严峻,为有效地实施监管监控,针对煤矿粉尘危害状况、实行分级管理。在前期系统动力学评价方法研究与煤矿粉尘危害系统动力学评价模型研究的基础上,调整末端因素的赋值,分析不同状态下粉尘危害指数变化的规律,描述作业单元控尘水平和接尘群体累积危害效应,将煤矿粉尘危害划分为5级:优、良、中、差及很差。本研究相较以往的分级管理方法更加客观,并能够通过动态的反馈机制找到影响煤矿粉尘危害的关键因素,为煤矿粉尘职业危害的分级管理提供了有效依据。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿一通三防技术的应用及发展

Author-作者:  张学红;

Organ-单位:  山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司;

Source-文献来源:  江西化工

Keyword-关键词:  煤矿企业;;一通三防;;应用;;发展

Summary-摘要:  现阶段,对于煤矿工作而言,一通三防技术贯穿于整个工作流程。该技术主要包括四个方面,分别为矿井中的通风、瓦斯的防治、煤尘的处理和相关的灭火准备。一通三防技术是整个煤矿工作中的安全保障,不仅如此,还是整个矿井工作中所有人员的生命安全保障。基于此,在相关的煤矿工作中,一定要做好一通三防技术准备。利用高新技术来做好防灾工作,为煤矿中的工作人员提供一个安全保障的工作环境。本文介绍了"一通三防"技术在煤矿生产中的应用及发展情况,以供参考。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采煤生产中的防尘管理与技术策略

Author-作者:  王纲;

Organ-单位:  西山煤电东曲煤矿外运区外运三队;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  煤矿;;采矿;;生产;;防尘;;管理;;技术策略

Summary-摘要:  煤矿一直是我国重要的能源之一,我国也有很长的采矿历史了。虽然近些年来我国的采矿技术一直都在进步,但是还是经常出现采矿安全事故。归根结底还是因为在采矿过程中存在安全隐患。本文主要对煤矿采煤生产中的防尘问题进行深入的探析,探究煤矿采煤生产中的防尘管理与技术策略,以供参考。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采煤生产中的防尘管理与技术措施

Author-作者:  郭爱梅;

Organ-单位:  孝义市应急管理局;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿采煤;;采煤生产;;防尘管理;;防尘技术

Summary-摘要:  煤矿采煤过程中,经常会出现煤矿粉尘。加上煤矿掘进巷道整体曲长、通风不佳,煤矿粉尘很难得到有效排除。煤矿粉尘聚集过多,不仅会影响煤矿工作者的身体健康,诱发职业疾病,也容易影响采煤机械设备的正常运行,甚至于直接引发煤矿爆炸事故。因此,必须要加强对煤矿采煤生产中的防尘管理与技术研究,确保煤矿采煤安全生产。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿采掘输煤除尘技术问题及方案的优化

Author-作者:  李靖;

Organ-单位:  阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  除尘;;煤矿采掘运输;;技术问题;;优化措施

Summary-摘要:  在新时代对于环境问题要投入更多的精力,尤其是在空气问题上,因为空气是人们日常生活必须要呼吸的气体,因此对于人们的健康有很重要的影响。在煤矿领域要通过除尘技术对其开采运输环节进行优化,以减少粉尘的排出,降低对施工人员以及周围居住人员健康生活造成的影响。在采掘运输过程中,一般是利用运输皮带来进行工作,在该过程中要进行除尘,以减少对环境的影响,并且减少现场的安全隐患。因此本文对合适的技术进行考虑,提出相关优化措施,以使除尘技术问题得到妥善解决。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于响应曲面法煤矿粉尘浓度测量装置优化研究

Author-作者:  刘丹丹;刘衡;李德文;王杰;

Organ-单位:  黑龙江科技大学电气与控制工程学院;中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  粉尘浓度;;响应曲面法;;静电感应;;粉尘传感器

Summary-摘要:  为提高基于静电感应原理测量粉尘浓度的感应电荷量,在入口直径一定的条件下,以收缩段长度、喉道段长度、喉道段直径和扩散段长度为设计变量,以感应电荷量为响应变量,研究使感应电荷量最大值时的测量装置结构,利用流体力学软件Fluent6.3对不同结构尺寸的测量装置内部流场进行数值模拟,并基于响应曲面法、利用统计软件Design-Expert,得到了测量装置的喉道段直径和喉道段长度对感应电荷量有显著影响,并得出使感应电荷量最大值的测量装置的结构尺寸;分析了不同粒径的粉尘对改进前测量装置感应电荷量的影响:粒径小时感应电荷量小;分析了不同粒径的粉尘对改进后测量装置的影响:粒径不同,得出的最优的测量装置结构尺寸也不同;通过对比分析,不同粒径的粉尘,改进后的测量装置感应电荷量均提高15%以上,并且在粒径小时改进效果更明显。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  我国煤矿粉尘防治理论与技术20年研究进展及展望

Author-作者:  程卫民;周刚;陈连军;王刚;聂文;张清涛;

Organ-单位:  山东科技大学安全与环境工程学院;山东科技大学矿山灾害预防控制—省部共建国家重点实验室培育基地;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  煤矿粉尘防治;;除尘技术;;湿式除尘;;智能化防尘;;注水防尘

Summary-摘要:  近年来,随着矿井开采机械化、自动化、智能化水平日益提高,作业环境粉尘污染日益严重。为了进一步提高矿井清洁化生产水平,推动煤矿安全保障能力和职业健康水平,分析了我国煤矿粉尘防治的研究现状,总结了20年来粉尘防治理论及技术取得的成果,并提出了未来发展方向。全面阐述了现有的防尘基础理论,主要包括:粉尘弥散污染规律、粉尘微观润湿理论、尘雾凝并湿式除尘理论、湿式喷射混凝土除尘理论。基于上述理论,国内高校、科研院所研发了综采工作面局部雾化封闭与空气幕隔离、综掘工作面风雾双幕协同增效、煤层注水强渗-增润、矿山湿(潮)喷作业系统、高效环保抑尘剂等不同尘源控除尘技术工艺。同时针对现有研究的不足,在智能化防尘、煤层注水减尘、采掘作业环境降尘、抑尘材料等4个方面给出了下步研究展望。研究与实践表明,我国煤矿已经初步形成了粉尘防治的理论和技术体系,未来要以智能化防尘为抓手,实现粉尘高精度传感-传输-评估与预警,开发集雾化除尘、干式、干湿混合式、小型化、吸风量大等于一体的组合式除尘器,实现综掘工作面、综采工作面等广域复杂空间微细粉尘高效通风控除尘技术与装备体系;同时,在低渗煤层水力强渗-增润技术、智能化防尘机器人、化学抑尘等技术与装备方面实现突破。以此来实现矿山粉尘的分源高效治理,提升矿井的清洁化生产水平。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈矿井通风与粉尘防治

Author-作者:  王铮;

Organ-单位:  冀中能源股份有限公司邯郸郭二庄矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井通风;;粉尘危害;;防治应用

Summary-摘要:  矿井通风防尘主要是依靠风流的稀释和吹导作用来避免粉尘聚集,降低局部粉尘浓度,并将粉尘排出矿井。经过合理设计的矿井通风系统,具有良好防尘效果。本文对煤矿通风防尘工作以及如何提高通风效率进行了探讨。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于物联网的煤矿粉尘浓度监测系统的设计

Author-作者:  郭春雨;

Organ-单位:  华北科技学院;

Source-文献来源:  科学技术创新

Keyword-关键词:  5G;;物联网;;粉尘浓度监测;;监测系统

Summary-摘要:  传统井下传输电子信号多数通过线路进行通讯,由于井下环境的复杂化和恶劣化,有线的方式布线要求苛刻、成本也比较高、适应环境能力也差。而粉尘浓度监测对煤矿企业也成为重中之重,随着5G和物联网技术的快速进步为各种信号传送提供新的方向。所以本系统利用物联网对矿井下影响安全生产的粉尘浓度通过无线通讯技术和采集设计了基于物联网的煤矿粉尘浓度监测系统。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿用自动化干式除尘器的研制与应用分析

Author-作者:  邹志刚;

Organ-单位:  大同煤矿集团同家梁矿;

Source-文献来源:  机电工程技术

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;干式除尘器;;滤布;;扁框旁插;;效果

Summary-摘要:  在矿井开采作业中会产生大量粉尘,不仅严重危害着施工人员人身健康,而且污染严重,易引发各类安全生产事故。为有效治理矿井采煤作业中产生的各种粉尘,设计了集成度较高的矿场干式自动化除尘器。通过增大过滤风速以及改进滤布,不仅减小了干式除尘器长度,而且增加了除尘器有效除尘面积。把滤布设计成了扁框旁插式,使滤布更便于井下滤布的维修更换。经实际应用,该自动化矿用干式除尘器除尘效果良好,能满足矿井生产除尘需要。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘防控与职业安全健康科学构想

Author-作者:  袁亮;

Organ-单位:  安徽理工大学工业粉尘防控与职业安全健康教育部重点实验室;安徽理工大学煤炭安全精准开采国家地方联合工程研究中心;安徽理工大学深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验室;深部煤炭开采与环境保护国家重点实验室;

Source-文献来源:  煤炭学报

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;职业安全健康;;煤工尘肺;;预警;;防控

Summary-摘要:  人民健康已成为国家优先发展战略,以煤工尘肺为主的职业安全健康问题严重制约"健康中国"发展。从煤矿粉尘现状、基础研究、关键技术装备、政策标准等方面系统总结分析煤矿粉尘防控与职业安全健康面临挑战,在此基础上,提出煤矿粉尘防控与职业安全健康科学构想。该构想基于理工医多学科交叉融合,以大数据、云技术、人工智能和物联网等高新信息技术为支撑,创新"四位一体"科学研究方法,以煤矿无害作业、职业病精准治疗和职业安全健康智能预警等为核心,最终实现煤矿从业人员职业生命全周期职业安全健康。本文凝练了煤矿粉尘防控与职业安全健康6个主要关键科学问题,围绕煤矿粉尘产尘机理与高浓度粉尘分源高效防控理论、煤工尘肺多维度多层次生命信息流的发病机理、煤矿无尘化开采及粉尘精准防控技术与装备、煤工尘肺智能判识与精准诊疗技术装备、煤矿粉尘与职业安全健康智能预警等方面提出了5个主要研究方向。我国应加强理工医交叉融合协同创新与科研平台建设,深入开展基础研究工作,研发适合我国煤矿生产实际的成套技术与装备,重视示范工程建设和成果转化,加大政策支持力度和标准体系完善,构建煤矿粉尘防控及职业安全健康长效机制,实现煤矿无尘化作业和职业病少(零)发病,以煤矿职业安全健康助力健康中国发展。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  露天煤矿粉尘危害与起尘机理及其治理措施

Author-作者:  徐占金;王毅;

Organ-单位:  山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  露天煤矿;;粉尘危害;;治理措施;;环境监测;;有效性

Summary-摘要:  煤炭在我国社会经济发展过程中发挥着举足轻重的作用,随着露天煤矿的开发和生产,负面影响随之而来,生产过程中产生的粉尘不但严重损害当地生态环境,而且给矿区作业效率和安全生产带来影响,同时给煤矿职工的身心健康带来极大危害。因此,露天煤矿粉尘防治工作已成为当务之急。本文粗浅地对露天煤矿粉尘的性质特点及其危害进行探讨,针对煤矿生产工艺流程,研讨目前河曲旧县露天矿采取的防尘抑尘措施,并根据空气环境监测结果分析防尘抑尘措施的有效性,以提供经济有效的粉尘治理措施,为露天开采粉尘防治工作提供借鉴。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  中国煤矿粉尘危害防治技术现状及发展方向

Author-作者:  李德文;隋金君;刘国庆;赵政;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘危害;;尘肺病;;粉尘治理;;技术现状;;发展方向

Summary-摘要:  分析了我国煤炭行业尘肺病的现状及其产生原因;从煤矿防降尘用水水质保障成套技术及装备、采煤工作面综合防尘技术、掘进工作面综合防尘技术、锚喷工作面综合防尘成套技术及装备、个体防护技术、煤矿粉尘检测技术及装备等7个方面,综合介绍了目前我国煤矿粉尘防治技术的现状及应用效果,提出了解决综采和综掘工作面粉尘问题的有效措施。分析表明,采用综合防尘技术措施后,可以将我国部分综采、综掘工作面的呼吸性粉尘时间加权平均质量浓度降低到2016年版《煤矿安全规程》的限值以下。阐述了目前我国煤矿粉尘危害防治技术及装备存在的主要问题,指出了我国煤矿粉尘危害防治技术研究的发展方向。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿监测监控系统联动自动喷雾的研究与应用

Author-作者:  李权;蒋栋;常立华;何学源;

Organ-单位:  国家能源集团宁夏煤业有限责任公司梅花井煤矿;

Source-文献来源:  神华科技

Keyword-关键词:  监测监控;;粉尘浓度;;自动喷雾;;智能化

Summary-摘要:  为解决梅花井煤矿喷雾降尘系统无论井下粉尘浓度是否超标都进行喷雾洒水,浪费水资源,并且导致采煤掘进巷道内积水严重,给排水系统增加负担,降尘效率低的问题。基于KJ95X安全监测监控系统,使用粉尘浓度传感器与自动喷雾装置进行联动,实现自动喷雾降尘的方法,达到了矿井粉尘浓度的在线监控和喷雾降尘智能化的目的,同时节约了大量生产水资源,改善了产尘点的多尘和积水多的不利状况。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下呼吸性粉尘的现状与治理

Author-作者:  张军;

Organ-单位:  山西西山煤电股份有限公司西曲矿;

Source-文献来源:  资源节约与环保

Keyword-关键词:  煤矿;;呼吸性粉尘;;现状;;治理

Summary-摘要:  随着当前我国经济的不断发展和进步,相关部门也提升了对煤矿井下呼吸性粉尘的治理的重视程度。对呼吸性粉尘进行有效的监测可以降低矿井内部施工人员吸收粉尘的程度,降低煤矿井下呼吸性粉尘对施工人员的危害。在对煤矿井下呼吸性粉尘的产生分布进行详细研究的基础上,本文针对当前煤矿井下呼吸性粉尘的现状和治理进行了分析和探究。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿防尘降尘技术与安全生产管理技术研究

Author-作者:  宋振国;

Organ-单位:  同煤集团晋华宫矿;

Source-文献来源:  江西化工

Keyword-关键词:  煤矿;;防尘降尘技术;;安全生产;;管理技术研究

Summary-摘要:  矿山建设,生产过程中开采工作面的扩散条件有限,开采工作产生的灰尘对人造成巨大损害。微尘粒子吸入人体会造成伤害,中人会引起尘肺病,在高温高压条件下引起爆炸,排放到大气中会对环境造成一定的污染。防治灰尘要从根本上着手,进行有针对性、有计划的长期不间断的预防管理。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于AHP—模糊数学法的煤矿粉尘职业危害评价

Author-作者:  张萌萌;谢宏;

Organ-单位:  华北科技学院;

Source-文献来源:  华北科技学院学报

Keyword-关键词:  粉尘职业危害;;综合评价;;层次分析法;;模糊数学法

Summary-摘要:  目前,国内学者针对职业危害评价的研究多为定性和半定量的方法,为了定量评价煤矿粉尘职业危害状况,本研究运用层次分析法与模糊数学法相结合的方法确定评价指标的权重,并对煤矿粉尘职业危害的状况进行评价得出煤矿粉尘的危害等级。结果表明:基于AHP-模糊数学法煤矿粉尘职业危害评价具备科学性、准确性,并可以找出职业危害的敏感指标,为今后煤矿粉尘治理提供了依据。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  唐口煤业综合防尘技术实践

Author-作者:  韩明;

Organ-单位:  山东唐口煤业有限公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;综合防治;;技术实践

Summary-摘要:  煤矿井下生产产生大量粉尘,影响机械设备的正常运转,且会诱发尘肺等疾病,引起粉尘爆炸等一系列灾害。为了有效地控制煤矿井下粉尘所造成的危害,本文分析了唐口煤矿井下粉尘的来源,根据尘源的位置以及特点采取了相应的治理手段,形成了唐口煤矿井下综合防尘系列技术措施。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  光散射法测量煤矿粉尘浓度的应用与分析

Author-作者:  敬立岭;

Organ-单位:  山西平舒煤业有限公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘浓度;;光散射法;;光散射法监测仪

Summary-摘要:  提出了粉尘浓度的测量要求,分析了光散射法测量原理和优点,根据在现场应用光散射法监测仪进行测量的结果,分析了影响测量精度的因素与应用效果,以期对提高光散射法监测仪的测量精度和推广具有实际的应用价值。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘的危害及井下除尘技术研究

Author-作者:  王旭东;

Organ-单位:  新疆维吾尔自治区煤矿矿用安全产品检验中心;

Source-文献来源:  农家参谋

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;危害;;除尘技术

Summary-摘要:  煤矿粉尘是导致肺尘病的主要因素,防范煤矿粉尘是保证井下作业人员身体健康的重要举措。本文以煤矿粉尘的危害作为论述切入点,结合煤矿粉尘的危害性提出优化井下除尘技术的具体对策。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘浓度监控系统方案研究

Author-作者:  路志远;

Organ-单位:  阳煤集团人力资源部;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  煤矿;;监控系统;;粉尘浓度

Summary-摘要:  针对煤矿粉尘浓度监控系统进行方案设计,在系统功能设计的基础上,提出了系统硬件和软件两大核心的设计方案,以及检查和测试内容,并对其中数据库的构建提出了具体的思路。该研究为实现煤矿粉尘浓度的监测和控制提供了基础,对于高效治理煤矿粉尘、保证井下作业过程中的安全性具有重要的现实意义。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘润湿性能试验及其影响因素研究

Author-作者:  叶川;徐宁;周建伟;凌伟;

Organ-单位:  山西潞安集团余吾煤业有限责任公司;西安科技大学安全科学与工程学院;

Source-文献来源:  煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘;;润湿性能;;多因素分析

Summary-摘要:  矿井粉尘污染是煤矿采掘生产过程中常见的危害之一,是导致煤矿生产一线工人患有职业病的主要原因。为了降低矿井中的粉尘浓度,减小粉尘对工人和机械带来的损害,通过ζ-电位分析法测试出煤尘在偏酸性和中性的条件下比在碱性条件下更加容易润湿和凝聚。利用多元统计分析方法,得出了粉尘润湿性的相关性因素,分别为煤种(挥发分值)、有机组分含量(固定碳)、无机组分(灰分)、煤的水分(水分)、煤中羟基含量以及水质指标(COD)。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于β射线吸收法的粉尘浓度测量技术

Author-作者:  贺振怀;王杰;

Organ-单位:  煤炭科学研究总院;中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;浓度检测;;β射线吸收法;;恒流控制;;涨落模型

Summary-摘要:  针对目前我国煤矿粉尘浓度检测设备测量精度低、稳定性差及后期维护频繁等问题,基于β射线吸收原理,通过建立C14原子核衰变β射线涨落模型,在设计气体预处理装置及PID恒流控制技术的基础上,最终完成了β射线吸收法粉尘浓度检测装置的整体设计。实验结果表明样机与手工采样称重法相对误差均低于±10%,可以满足煤矿井下粉尘浓度的检测需求。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于物联网的煤矿粉尘监测云服务平台设计

Author-作者:  郑林江;周龙辉;王杰;李戬;黄靖;

Organ-单位:  重庆大学计算机学院;重庆大学信息物理社会可信服务与计算教育部重点实验室;中煤科工集团重庆研究院有限公司;中国安全生产科学研究院;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  粉尘监测;;物联网;;云计算;;云服务平台

Summary-摘要:  针对煤矿粉尘现有检测手段时效性差、人为抽检易失实、不能连续监测等问题,引入物联网和云计算技术,设计并实现了基于物联网的煤矿粉尘监测云服务平台。平台通过集成一体化粉尘监测智能终端、实时粉尘数据采集与传输、粉尘大数据存储与管理、以及应用服务,形成了一种煤矿粉尘监测云服务模式,构建了粉尘大数据中心,提出了粉尘监测云服务应用。通过开发的平台,多级监管部门、企业和作业工人能够实时监测粉尘状态,达成扁平化、非现场实时连续监管的目的,从而提升了整个行业职业病危害监管服务水平。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  2008—2017年淮北矿业集团新发尘肺病流行病学特征

Author-作者:  孙文静;许希海;丁新平;焦广良;高伟;杨永坚;

Organ-单位:  安徽医科大学公共卫生学院;淮北市职业病防治院检测与评价中心;

Source-文献来源:  职业与健康

Keyword-关键词:  新发尘肺病;;流行病学;;煤矿粉尘;;综合防尘

Summary-摘要:  目的为了解2008—2017年淮北市矿业集团煤矿企业新发尘肺病发病特征和流行趋势,为淮北市尘肺病防治提供科学依据。方法根据尘肺病报告系统中尘肺病例卡数据,导出2008—2017年新发尘肺病资料,从煤矿通风科和职业病防治院检测评价中心获得现场检测粉尘数据,录入Excel整理数据,SPSS 17.0统计分析。结果 2008—2017年间新发病例894例,以煤工尘肺壹期580例(64.9%)为主;死亡35例(3.9%),壹期结核19例,贰期结核1例,叁期结核2例,合并结核占新发病例构成比2.5%。总体发病呈先上升后下降趋势,2010、2012年发病出现高峰;不同煤矿工种尘肺病分布差异有统计学意义(P<0.01),采煤工、掘进工接尘工龄差异无统计学意义(P>0.05),其他各组间差异均有统计学意义(均P<0.01);发病潜伏期煤矿混合工>掘进工>采煤工;煤矿混合工发病296例(33.1%),比重有所上升;不同接尘年代接尘工龄、发病年龄、发病潜伏期差异均有统计学意义(均P<0.01)。随着年代推移、接尘工龄缩短,发病潜伏期提前,发病年龄趋向年轻化。死因首位为肺癌/气管癌(11例),其次是肺心病(8例)和消化道癌(4例),死于单纯尘肺病仅3例;现场调查数据显示不同采样点,总粉尘浓度和呼吸性粉尘浓度差异均有统计学意义(均P<0.01)。结论 2008—2017年淮北矿业集团尘肺发病率呈下降趋势,作业场所粉尘浓度得到有效控制,但粉尘污染依旧严重。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  干旱区露天煤矿粉尘污染对白榆和梭梭叶绿素荧光参数的影响

Author-作者:  赵娜;李玉洁;曹月娥;杨建军;

Organ-单位:  新疆大学资源与环境科学学院;教育部绿洲生态重点实验室;

Source-文献来源:  西南农业学报

Keyword-关键词:  粉尘污染;;白榆;;梭梭;;叶绿素荧光

Summary-摘要:  【目的】探究新疆准东露天煤矿开采区的白榆(Ulmus pumila L.)和梭梭[Haloxylon ammedendron(C.A.Mey.)Bunge]叶绿素荧光响应与粉尘覆盖的关系,为干旱荒漠煤炭开采区生态保护提供理论依据。【方法】以白榆和梭梭为试验材料,测定分析其叶绿素荧光参数、叶表面的气孔结构和滞尘量,并利用扫描电镜和激光粒度仪测定植物滞尘颗粒、土壤粉尘和煤粉尘粒径。【结果】①粉尘污染使白榆和梭梭的F_v/F_o和F_v/F_m下降,并对梭梭叶片有显著性影响。②粉尘沉降初期,梭梭的F_m、F_o和F_v变化幅度比白榆大,但未对白榆和梭梭的叶绿素荧光参数造成显著性影响。③白榆中层叶片的F_v/F_m比下层高;随着距污染源距离的增加,梭梭叶片的F_v/F_m逐渐上升。粉尘扩散高度和距离对白榆和梭梭的F_v/F_m均有显著影响④以白榆和梭梭气孔表面单位面积的粉尘颗粒面积与叶表面积比表示植物的滞尘能力,白榆的滞尘能力为14.38%,梭梭的滞尘能力为20.16%。⑤土壤粉尘、煤粉尘和植物叶面尘平均粒径排序为:土壤粉尘(15.93μm)>煤粉尘(5.37μm)>白榆叶面尘(1.83μm)>梭梭叶面尘(1.18μm),因此煤粉尘比土壤粉尘更容易被白榆和梭梭的叶表面吸附。【结论】粉尘在水平和垂直距离上分别会对梭梭和白榆的叶绿素荧光参数造成影响,改变植物的生理生态。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  井工煤矿粉尘职业危害的防范措施

Author-作者:  申榕容;

Organ-单位:  晋能集团长治公司山西新村煤业有限公司;

Source-文献来源:  水力采煤与管道运输

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘防治;;职业危害;;防范对策

Summary-摘要:  通过对煤矿井下粉尘产生的原理、运移规律及对工作环境与人体呼吸系统产生的影响等方面进行了详细的分析阐述,主要从粉尘产生的源头、运输路径、作业方式和漂浮媒介等方面进行研究,并采取积极主动的防治措施。通过将粉尘监测与自动喷雾进行联网自启动,对煤层进行深浅孔结合的预注水措施,在岩巷掘进中采用湿式喷浆作业的方式,利用对风速进行调节控制粉尘沉降以及增加转载点喷雾控制局部粉尘的措施等,科学、合理、有效地控制了井工作业时的粉尘悬浮状态与聚集浓度,减少了可吸入性粉尘对职工造成的身心影响,对井工开采的职业卫生防治提供了粉尘防治的解决思路与治理新理念。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘中游离二氧化硅4种测定方法的比较

Author-作者:  张惠;栗海潮;

Organ-单位:  中国平煤神马集团职业病防治院评价科;

Source-文献来源:  中国卫生检验杂志

Keyword-关键词:  焦磷酸法;;红外分光光度法;;游离二氧化硅;;煤矿粉尘

Summary-摘要:  目的比较4种不同方法检测煤矿粉尘游离二氧化硅含量的差异。方法通过焦磷酸法(A)、焦磷酸-氢氟酸法(B)、焦磷酸-红外分光光度法(C)、红外分光光度法(D)测定煤矿粉尘游离二氧化硅含量,并比较检测结果之间的差异性。结果 4种方法检测结果两两比较(A Vs B、A Vs C、A Vs D、B Vs C、B Vs D、C Vs D)t检验结果(P值)分别为0.995、0.959、0.949、0.954、0.944、0.990。4种方法检测结果之间不存在显著差异性。结论红外分光光度法在平顶山地区煤炭行业测定粉尘中游离二氧化硅时,代替焦磷酸法是可行的;该法能够满足煤矿职业病防治过程中批量检测和监测粉尘游离二氧化硅的要求;该法与焦磷酸法检测其他行业粉尘游离二氧化硅含量结果的差异性还有待进一步研究。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿巷道掘进的综合降尘与防尘研究

Author-作者:  袁小强;

Organ-单位:  山西潞安温庄煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  化工管理

Keyword-关键词:  煤矿巷道;;综合降尘;;防尘

Summary-摘要:  煤矿生产中,各个生产环节都会产生粉尘。随着当下煤矿巷道掘进中使用机械化设备进行作业的比例逐渐增大,操作环境更加复杂,必须有效控制煤岩开采过程中飞扬起来的各种固体颗粒。文章对煤矿巷道掘进的综合降尘与防尘进行深入的分析。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析柠条塔煤矿粉尘综合防治示范矿井建设

Author-作者:  惠双琳;

Organ-单位:  陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  粉尘;;示范矿;;综合防尘;;综采面;;连采面

Summary-摘要:  针对柠条塔煤矿存在的粉尘污染问题,在对全矿井粉尘的综合防治进行总体规划和系统设计的基础上,用于指导粉尘综合防治示范矿井建设。采用目前国内外最先进的粉尘防治技术及装备,在综采工作面、连采工作面、综掘工作面、主要巷道转载运输等区域建立综合防尘系统,大幅降低了各作业点的粉尘浓度;并同步建立全矿井粉尘在线监测系统,对井下粉尘浓度进行实时监测;对现有防尘管理制度进行改进和完善,有效地改善了井下的作业环境,取得了极好地示范作用。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  综掘工作面喷雾降尘技术与应用

Author-作者:  仝瑞刚;

Organ-单位:  山东科技大学矿业与安全工程学院;山东科技大学矿山灾害预防控制省部共建国家重点实验室培育基地;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  综掘工作面;;粉尘治理;;技术应用

Summary-摘要:  为降低综掘工作面煤尘和岩尘对矿山安全高效生产和工作人员身体健康造成的威胁,本文通过现场实测蒋庄煤矿综掘面粉尘浓度,基于理论分析综掘面产尘机理,模拟井下综掘面风速大小,得到最优类型及喷雾压力,并应用于现场,从而达到有效降低煤矿粉尘浓度的目的。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤工尘肺早期辅助诊断生物标志物研究

Author-作者:  郝艳星;徐海明;刘科良;德小明;汪岭;杨惠芳;

Organ-单位:  宁夏医科大学公共卫生与管理学院;

Source-文献来源:  中国职业医学

Keyword-关键词:  煤工尘肺;;丙二醛;;超氧化物歧化酶;;白细胞介素;;肿瘤坏死因子;;乙酰胆碱酯酶;;生物标志物;;ROC曲线

Summary-摘要:  目的探讨煤工尘肺(CWP)早期辅助诊断的生物标志物及其临床意义。方法采用立意抽样法,以69例男性煤矿粉尘作业工人为对照组,以67例男性CWP患者为CWP组。采集2组人群血清,以比色法测定其中丙二醛(MDA)及超氧化物歧化酶(SOD)水平,以酶联免疫吸附法测定白细胞介素-6(IL-6)和肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平,以改良Ellman法测定乙酰胆碱酯酶(AChE)活力。采用Logistic回归模型分析CWP发病的危险因素,采用受试者工作特征(ROC)曲线分析CWP发病进程中的敏感指标。结果与对照组比较,CWP组人群血清中SOD活力下降(中位数:65.1 vs 59.2 kU/L,P<0.05),MDA、IL-6、TNF-α水平均升高(中位数:4.92 vs 6.68μmol/L,129.82 vs 163.18 ng/L,63.90 vs 70.93 ng/L,P<0.05)。Logistic回归分析结果显示,AChE是CWP的保护因素,年龄、慢性呼吸道症状、IL-6、MDA均是CWP的危险因素(P<0.05)。ROC曲线分析结果显示,IL-6和MDA均可作为煤矿粉尘作业工人CWP诊断的早期指标。结论血清中IL-6和MDA水平可作为CWP早期辅助诊断的生物标志物。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  对我国部分煤矿粉尘微量元素含量的分析

Author-作者:  马文广;马尚权;

Organ-单位:  华北科技学院研究生部;华北科技学院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤炭种类;;粉尘微量元素含量;;分析

Summary-摘要:  本文通过对我国煤炭资源地理分布及煤炭种类进行分析,取样调查了开滦集团东欢坨煤矿、汾西矿业贺西煤矿、神火集团新庄煤矿、阳煤集团阳泉一矿、阳煤集团长沟矿、金地公司赤峪煤矿、神东集团大柳塔煤矿的7个不同煤质样品中对人体有危害的10种元素采用ICP-MS进行定量分析,得出以上煤矿粉尘危害的主要元素,使煤矿企业在职工粉尘危害防御中能够更加有针对性,对职业健康管理具有较重要的意义。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘、噪声治理的适宜技术及效果

Author-作者:  沈明昊;

Organ-单位:  神华宁夏煤业集团有限责任公司环境监测中心;

Source-文献来源:  清洗世界

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘;;噪音;;处理技术

Summary-摘要:  在煤矿企业的生产过程中,会出现比较严重的粉尘污染跟噪音污染情况,对于当地的生态环境跟周边居民的生活水平也会造成非常严重的影响。这也就要求各煤矿企业在日常生产过程中能够做好自身的粉尘跟噪声处理工作,借此获得良好的经济效益跟生态效益。本文主要就煤矿粉尘、噪音治理技术进行了探究分析。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿防尘技术与安全生产管理的应用

Author-作者:  李清;

Organ-单位:  晋煤集团大峪煤业有限公司;

Source-文献来源:  建材与装饰

Keyword-关键词:  防尘;;降尘;;安全生产

Summary-摘要:  煤矿的粉尘对工作人员的身体健康是十分不利的,尤其对于长期在井下作业的工作人员来说,很容易引起各种肺部疾病。本文针对大峪煤矿防尘的现状,制定大峪煤矿防尘降尘技术提出有效的防治措施。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于DEMATEL的煤矿粉尘职业危害评价指标分析

Author-作者:  谢宏;魏童;

Organ-单位:  华北科技学院校报编辑部;华北科技学院研究生部;

Source-文献来源:  华北科技学院学报

Keyword-关键词:  煤矿粉尘危害;;DEMATEL;;指标体系;;管理制度

Summary-摘要:  针对煤矿粉尘危害,根据法律法规和煤矿实际情况选取合适的对煤矿粉尘危害有影响的因素,得出煤矿粉尘危害指标体系,然后再运用DEMATEL的方法对该指标体系进行量化分析,最后找出导致煤矿粉尘危害的主要因素,即管理制度为主要因素,管理制度的影响度、被影响度和原因度均为最大值,中心度大于零,证明管理制度的影响度大于被影响度。因此制定完善的危害管理制度是煤矿粉尘防治的关键措施。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿生产中的防尘技术探讨

Author-作者:  于海涛;

Organ-单位:  唐山开滦林西矿业有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;采矿;;煤尘;;综合防尘技术

Summary-摘要:  煤矿采掘生产中粉尘不可避免,如无法及时有效排除,将严重威胁工作人员的健康和安全。同时,机械设备长期暴露于粉尘中,性能故障和爆炸事件发生的概率大大增加。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  清水营煤矿粉尘治理技术研究

Author-作者:  贾迎梅;

Organ-单位:  国家能源宁夏煤业集团清水营煤矿;

Source-文献来源:  神华科技

Keyword-关键词:  粉尘;;防治技术;;降低;;职业健康

Summary-摘要:  通过对清水营煤矿掘进工作面粉尘产生源头进行分析,提出根据矿井粉尘产生地点不同采用不同防治技术的观点,并对矿井粉尘防治技术进行了研究,以促进矿井降低粉尘浓度。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘化学抑尘剂的试验研究

Author-作者:  耿卫国;宋丽华;宋强;门泉福;舒新前;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院;承德兴隆矿业有限责任公司;防化研究院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  矿尘;;化学抑尘剂;;润湿性;;团聚性;;煤尘污染;;正交实验

Summary-摘要:  喷雾降尘是矿尘治理的手段之一,研究矿尘的润湿性和团聚性,对粉尘污染防治及矿井环境安全具有重要意义。以煤尘和岩尘为研究对象,利用毛细管上向渗透法、透过率法研究了不同种类、不同浓度表面活性剂、黏结剂以及酸碱试剂的润湿、团聚性能;优选了壬基酚聚氧乙烯醚-6(TX-6)、壬基酚聚氧乙烯醚-7(TX-7)、可溶性淀粉、聚丙烯酰胺(PAM)、柠檬酸及氢氧化钠作为抑尘剂的基料和辅料,利用正交实验进行抑尘剂配方研究,得到针对煤尘和岩尘的3种抑尘剂。试验结果表明,喷洒抑尘剂后,炮采工作面的降尘效果显著:使用2#抑尘剂(0.5%TX-6、0.3%TX-7、0.05%可溶性淀粉、0.08%NaOH)后煤尘全尘降尘总效率为93%;使用1#抑尘剂(0.3%TX-6、0.4%TX-7、0.05%PAM、0.05%柠檬酸)后岩尘全尘降尘总效率为95%。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘对人体健康的危害及防治措施研究

Author-作者:  郭中峰;

Organ-单位:  冀中能源峰峰集团职业病防治院;

Source-文献来源:  河北企业

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;人体健康;;职业病危害;;防治措施

Summary-摘要:  煤粉尘是煤矿生产中严重威胁职工身体健康的职业病危害因素,如矽肺病等均与煤矿粉尘因素密切相关。近年来,随着我国职业病防治法的不断修订与完善,各煤矿企业普遍加强了对职工职业病的宣传和防治力度,并将煤矿粉尘的治理作为企业改善生产作业环境、强化职工职业健康的重点工作。本文分析了煤矿粉尘对于人体健康的危害,并提出了相关职业病的具体防治措施。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析井下锚杆钻车干式除尘系统的设计

Author-作者:  杨杰;

Organ-单位:  中国煤炭科工集团太原研究院有限公司;

Source-文献来源:  机电产品开发与创新

Keyword-关键词:  锚杆支护;;煤矿粉尘;;干式除尘

Summary-摘要:  锚杆支护是目前巷道支护首选支护方式,在锚杆支护过程中易产生粉尘。通过对粉尘危害及特性的分析,锚杆机钻孔施工流程,介绍了锚杆机干式除尘系统的设计思路。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘浓度监测与控制可视化设计

Author-作者:  王礼平;

Organ-单位:  西安建筑科技大学信息与控制工程学院;

Source-文献来源:  信息系统工程

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;浓度监测;;可视化

Summary-摘要:  针对煤矿粉尘浓度易产生危害爆炸等问题,提出了一种煤矿粉尘浓度检测与控制可视化设计方案。该系统由传感器检测井下监测区域粉尘浓度、温湿度等信息,同时将采集的信息由井下中心站传送到地面上位机中心站进行可视化显示。实际应用表明,该系统实现了粉尘实时监测、超标报警、远程监控等功能。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿尘肺病预防及粉尘危害防治

Author-作者:  王渊;

Organ-单位:  神华神东煤炭集团公司开拓准备中心;

Source-文献来源:  科技风

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;尘肺病预防;;粉尘危害;;防治

Summary-摘要:  随着我国煤矿产业的不断发展,煤矿开采规模也在不断增加,因为煤矿开采过程中自身作业环境非常复杂,从而导致工人在生产过程中很容易受到粉尘颗粒的伤害,不仅对身体健康造成影响,还会使煤矿生产安全留下隐患,所以我们加强对煤矿粉尘的危害防治非常重要。虽然目前在煤矿开采过程中对粉尘有很多种防治措施,但是因为实际煤矿开采情况的不同,必须要施工人员灵活的掌握各种防治方法,并且通过对最新防尘设备的引进,真正的构建一个立体化的防尘体系,这样才能够保证煤矿生产安全,保证煤矿工人的自身健康。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井主要除尘设备的改进与应用

Author-作者:  马龙;

Organ-单位:  同煤集团马道头煤业有限公司;

Source-文献来源:  机电工程技术

Keyword-关键词:  粉尘危害;;降尘;;设备革新

Summary-摘要:  对矿井生产过程中的粉尘进行全面的解决,为了进一步的减小粉尘的危害,要根据在生产过程中的粉尘以及粉尘特征的特点来设计出合理的风水联动喷雾降尘装置,这样就直接解决了出水不出屋的情况,同时也直接增加了喷雾装饰自身的雾化效果,直接使得水雾能在整个巷道中布满,同时能够有效增加和湿润附着在空气中的粉尘,这样可以有效地对粉尘进行治理,使得矿井中的粉尘治理可以得到有效的提升。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于物联网与大数据驱动的煤矿生产降尘研究

Author-作者:  杨耀红;

Organ-单位:  中国国土资源经济研究院;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  呼吸性粉尘;;设备影子;;无线传感网络;;智能决策;;采煤工作面

Summary-摘要:  针对煤矿生产中粉尘危害大,不同的地质开采条件,采用不同的降尘技术的特点,充分利用物联网实时数据采集与大数据海量数据存储分析的特性,提出一种全新迭代优化降尘的方法。该方案采用无线星型拓扑结构部署采样点,将海量实时传感器采样数据通过AWS IoT Gateway输入到AWS云平台,应用HADOOP数据处理平台进行存储分析,并与智能管理数据库中输入的我国煤矿粉尘技术规范基准数据进行比对,调整优化煤矿降尘设备,实现最优降尘目的。通过煤矿的实测数据进行测试,较好验证了此方案的可行性。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿喷雾降尘系统设计及应用研究

Author-作者:  何林峰;

Organ-单位:  陕西华电榆横煤电有限责任公司;

Source-文献来源:  科技与创新

Keyword-关键词:  喷雾降尘;;露天煤场;;综连采工作面;;粉尘浓度

Summary-摘要:  目前,煤炭能源依旧是我国使用的最主要的能源之一。伴随着经济发展对生产作业高效率的要求,大批大型机械设备投入煤炭生产系统,使得煤尘带来的危害加剧。从喷雾降尘系统的工作原理出发,针对陕西华电榆横煤电有限责任公司小纪汗煤矿的具体情况设计了喷雾降尘系统。实践证明,喷雾降尘系统的降尘效果显著。最后从供水压力、雾化喷嘴口径、水滴粒度方面给出建议。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下综合防尘技术探析

Author-作者:  郑仰伦;

Organ-单位:  河北尧安矿业有限公司丰达煤矿;

Source-文献来源:  山东工业技术

Keyword-关键词:  防尘技术;;煤矿生产;;技术探析

Summary-摘要:  在煤矿的采掘生产过程中,每个环节都可能出现各种煤微粒等煤矿粉尘,当煤矿粉尘的浓度达到一定的高度,不仅仅会危害矿工的身体健康,还会影响机械设备的基本运作,甚至还有可能引起煤矿爆炸等安全事故。所以,综合防尘技术的研究与应用对煤矿行业的整体发展有着十分必要的作用,本文对重点对煤矿生产过程中的防尘技术进行探讨性的分析。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘的危害及井下除尘技术研究

Author-作者:  刘先锋;

Organ-单位:  大同煤矿集团朔州煤电公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘;;危害;;除尘技术

Summary-摘要:  随着经济的发展和科技水平的快速进步,煤矿开采得到了广泛的关注。从客观角度分析煤矿粉尘问题,针对煤矿粉尘的危害及井下除尘技术展开讨论,并提出合理化建议,以期促进相关工作的发展。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿巷道掘进的综合降尘与防尘关键技术分析

Author-作者:  李如海;

Organ-单位:  山西焦煤汾西矿业柳湾煤矿综掘一队;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  煤矿巷道掘进;防尘措施;关键技术分析;

Summary-摘要:  <正>煤矿巷道掘进粉尘来源煤矿粉碎作业出现的粉尘煤矿巷道掘进过程中,顶板中岩层在受到撞击、磨损、碾压、爆破的时候会产生大量的粉尘,这些粉尘的出现影响了煤矿开采施工,使得煤矿开采施工中所产生的能耗增多,降低了各类资源、能源的有效利用率、煤矿机械化采矿出现的粉尘煤矿巷道中煤炭的挖掘和获取需要应用机械化设备,机械化设备在应用的过程中会产生大量的粉

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘危害及防治措施分析

Author-作者:  李欣怡;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  科技资讯

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;危害;;防治

Summary-摘要:  我国是煤矿大国,随着科技的发展,煤矿企业逐步向现代化、机械化发展,产量逐步提升,而随之增加的还有粉尘,煤矿中的粉尘对开采工人的健康有严重的影响,患有呼吸疾病的概率极高,严重的还会发生尘肺病,有数据统计,该病在煤矿中的死亡人数较煤矿事故还要多,基于此,本文简单叙述煤矿粉尘的产生及特性,然后全面分析了煤矿粉尘的危害,并对现阶段普遍使用的防治技术进行了探讨,以期为煤矿粉尘的有效控制提供价值参考,以减少粉尘对煤矿安全生产的危害。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于遗传算法的煤矿粉尘浓度测量装置优化

Author-作者:  刘丹丹;刘衡;李德文;景然;

Organ-单位:  黑龙江科技大学电气与控制工程学院;中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  黑龙江科技大学学报

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘浓度;;静电感应;;粉尘传感器;;遗传算法

Summary-摘要:  针对现有的应用静电感应原理测量低浓度粉尘不够精确的问题,根据文丘里效应改进现有的直通管道,使之形成收缩段、喉道段、扩散段来提高粉尘的运行速度,增大环状静电传感器的感应电荷量,通过遗传算法求解改进模型,分析静电感应电荷量的最大值,获得喉道段最优直径。结果表明:改进管道的管径比为0.732时,静电传感器的感应电荷量最大,带电颗粒越靠近管壁,感应电荷量越大。该研究提出的改进装置提高了粉尘浓度的检出限。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  综采工作面粉尘防治技术的研究与应用

Author-作者:  胡常富;

Organ-单位:  山西朔州中煤平朔井工一矿;

Source-文献来源:  民营科技

Keyword-关键词:  综采工作面;;粉尘;;防治技术;;降尘

Summary-摘要:  综采工作面开采因机械化程度越来越高,其生产的煤矿粉尘也越来越多,威胁到煤矿生产的安全。分析了综采煤工作面粉尘产生的原因及危害,对综采工作面的防尘管理工作提出了建议。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘粒径光学测量系统改进

Author-作者:  赵延军;曲毅;

Organ-单位:  华北理工大学电气工程学院;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;多光谱波长;;粒径分布;;在线测量

Summary-摘要:  建立了以光全散射法为基础的粉尘颗粒粒径在线测量模型,提出了在可见光波段选取消光光谱二阶微分不连续点处对应波长、在近紫外和近红外波段选取与所有波长相关系数较高且相关度较小的波长的多光谱混合波长选取法进行颗粒测量,以标准粉尘颗粒为待测颗粒系,设计了光全散射法粉尘颗粒粒径测量平台,通过大量实验分析,证明了方法的准确性和可靠性。混合波长选取法能够有效减小测量误差,克服以往方法效率低的问题,为粉尘粒径的在线测量提供了有效的方法。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿防尘降尘技术与安全生产管理技术研究

Author-作者:  张修昭;

Organ-单位:  冀中能源股份有限公司邯郸云驾岭矿;

Source-文献来源:  居舍

Keyword-关键词:  煤矿粉尘危害;;降尘技术;;防尘降尘技术评价

Summary-摘要:  矿工在矿井工作时,粉尘对他们的危害十分大。他们长期的吸入粉尘以后,肺部堆积满灰尘,影响机体正常的防御系统,会使肺功能衰竭甚至产生一些癌症,所以在矿工进行地下作业时,一定要做好防尘工作。预防这些粉尘对矿工的身体造成危害。本文通过煤矿粉尘的产生、粉尘的危害、降尘技术、防尘降尘技术的评价来论述煤矿防尘降尘技术。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘职业危害监测技术及其发展趋势

Author-作者:  王杰;郑林江;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院有限公司;重庆大学;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  粉尘职业危害;;呼吸性粉尘;;分离效能;;监测预警

Summary-摘要:  为有效预防煤矿粉尘职业危害,以煤矿粉尘特别是呼吸性粉尘浓度检测技术为研究对象,探讨了呼吸性粉尘颗粒物国内外分离技术和标准、分析了目前环境总粉尘浓度连续监测技术和个体呼吸性粉尘浓度监测技术,针对国内外环境呼吸性粉尘浓度连续监测技术方面尚处空白的现状,提出了开展环境呼吸性粉尘在线连续监测及个体监测技术研究的基本思路,阐述了煤矿粉尘职业危害监测预警技术的发展趋势,以及构建煤矿粉尘职业危害监测预警平台的架构模式。研究结果表明:满足"BMRC"分离曲线的分离器是实现呼吸性粉尘颗粒物浓度检测的前提,激光散射法、微量振荡天平法等是主要手段,只有建立起基于网络化大数据支撑的新型职业危害预警指标体系和预警模型,才能真正实现煤矿粉尘职业危害有效预测,提高监管水平。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于蒙特卡洛方法的煤矿粉尘健康损害不确定性分析

Author-作者:  佟瑞鹏;崔鹏程;杨校毅;杨云云;安宇;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院;

Source-文献来源:  矿业科学学报

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;健康损害;;蒙特卡洛方法;;不确定性分析;;伤残调整寿命年

Summary-摘要:  为准确反映煤矿工人职业健康水平,本文基于健康风险评价法和暴露参数法,建立了煤矿粉尘健康损害评价模型。利用不确定性分析和蒙特卡洛概率性风险评估方法对采煤工作面、掘进工作面、喷护点和转载点等作业场所进行粉尘健康风险评价,并用伤残调整寿命年表征粉尘健康损害程度。将评价模型运用于山西某煤矿,得到21个工种的粉尘健康损害值,同时对影响粉尘健康风险的变量参数进行敏感性分析和对比。结果表明,该评价模型可以用于煤矿粉尘的健康损害评价;综掘机司机是人均健康损害最高的工种,其所在的掘进工作面受到的粉尘影响也是最大,由此造成的寿命损失为1.48~2.20 a;在各作业场所中持续暴露时间和粉尘浓度是对粉尘健康损害贡献率最大的因素。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿防尘降尘技术与安全生产管理

Author-作者:  曹丽琴;

Organ-单位:  清流县煤炭工业公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  危害;;污染;;防控;;治理

Summary-摘要:  粉尘对煤矿井下作业人员的身体健康造成极大的危害,特别是长期坚持在井下作业的人员。本文介绍了煤矿粉尘的产生及危害,提出几点常见的防治措施。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘成套防治技术研究与应用

Author-作者:  江山;王保军;

Organ-单位:  陕西富源煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  粉尘运移规律;;综合防尘;;成套技术;;矿井粉尘治理体系

Summary-摘要:  矿井粉尘的存在对煤炭企业安全生产造成巨大的负面影响,为此必须要采取科学合理的煤矿粉尘防治技术。本文结合煤炭生产中防尘工作存在的不足,探讨煤矿粉尘成套防治技术及实际应用。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于煤矿粉尘危害及防治技术的运用分析

Author-作者:  郑志军;

Organ-单位:  中煤平朔安太堡露天矿;

Source-文献来源:  科技风

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;危害;;防治技术

Summary-摘要:  我国是产煤、用煤大国,煤炭产量连续多年超过30亿吨,煤炭相关行业从业人员的总数超过500万,加深对煤矿相关工作的认识十分必要。国家相关部门对煤矿行业的整改由来已久,包括产权结构、生产环境等方面,按照新的国家卫生标准规定,我国相当一部分煤矿粉尘浓度存在超标的问题,粉尘浓度过高可能造成呼吸系统的疾病,探究其危害和防治技术,是煤矿工作的重要内容之一。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  寸草塔煤矿粉尘防治技术与管理

Author-作者:  侯佃平;

Organ-单位:  神华集团有限责任公司;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  工作面;;粉尘防治;;除尘风机;;“长压短抽”

Summary-摘要:  寸草塔矿粉尘防治通过树立"无尘化"矿井理念,建立健全立体式、全方位综合防尘管理体系,细化落实粉尘防治主体责任,创新粉尘防治技术,强化粉尘防治全覆盖尘源管控。掘进面引进国产干式除尘风机,采用"长压短抽"除尘,发明适用于掘锚机连接的除尘风机风道等,使掘进工作面全岩全尘浓度由765mg/m~3降至3.5mg/m~3,降尘率99.5%。综采面进行负压诱导除尘,利用高压雾流形成负压区,吸附粉尘,降低转载破碎机等处的粉尘,使全尘浓度由101.6mg/m~3降至18.5mg/m~3,降尘率81.8%。巷道粉尘防治技术主要是自动喷雾降尘、工作面巷道喷雾降尘、集中喷雾降尘、定期清洗及全断面洒水灭尘;个体防护要求所有入井人员必须佩戴防尘口罩,提高劳保用品配置等,综合防尘取得较好效果。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  昌吉地区某煤矿粉尘作业人员职业健康检查结果分析

Author-作者:  苏玮;何平;刘涛;

Organ-单位:  新疆医科大学公共卫生学院;新疆维吾尔自治区职业病防治院;

Source-文献来源:  新疆医学

Keyword-关键词:  昌吉地区;;粉尘作业;;职业健康

Summary-摘要:  目的分析昌吉地区某煤矿粉尘作业人员职业健康检查结果。方法根据《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014),对昌吉地区某煤矿粉尘作业人员进行职业健康检查,并观察不同工龄组的指标(血压偏高、X胸片异常、心电图异常、肝功能异常、血脂异常)异常情况,不同工种组的指标异常情况以及工种和心电图异常的关系。结果血压偏高有21例(7.31%)、X胸片异常有8例(2.79%)、心电图异常有31例(10.80%)、肝功能异常有35例(12.19%)、血脂异常有95例(33.10%);而心电图异常中窦性心动过缓8例、早搏6例、Ⅰ度房室传导阻滞5例、左室肥大5例、心动过速4例。结论作业人员的健康不仅受粉尘危害,还受年龄、生活习惯以及家族史等影响,为此应积极预防尘肺病的发生,提倡职业健康,从而保护劳动者的健康权益,并且提高其健康意识。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤尘爆炸导致煤矿事故发生的分析

Author-作者:  王亚朋;

Organ-单位:  山东科技大学;

Source-文献来源:  民营科技

Keyword-关键词:  煤矿;;煤尘爆炸;;事故;;分析

Summary-摘要:  为了提供确切信息,对一段时间的事故进行分析,分析内容包括时间,地点,煤尘运动以及相关因素,事故类型的相关特点,得出了新的理论。经过分析发现大多煤尘爆炸事故只发生在某些特定地点跟一年中特定的时间段里。这样的结果有利于防止煤矿粉尘爆炸。把安全管理系统跟安全文化写入章程。总的来说,对策要依据分析的结果来制定,包括对安全时间段变化的核对。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  露天煤矿粉尘环境影响及其扩散规律研究综述

Author-作者:  卢洁;雷少刚;

Organ-单位:  中国矿业大学环境与测绘学院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  露天煤矿;;粉尘检测;;环境污染;;扩散规律;;粉尘防治

Summary-摘要:  露天煤矿开采因其爆破、运输、装卸等特殊的生产工艺产生了大量的粉尘,不仅对环境造成严重污染,更制约着煤矿企业的发展。首先介绍了露天煤矿粉尘的来源及分类,分别从人、植物及土壤等角度去阐释露天煤矿粉尘对环境的影响,然后重点介绍了粉尘扩散检测方法中的矿区实地测量法、数值模拟法和高光谱遥感法,进一步从煤粉尘自身的特点和气象因素2方面出发,研究并得出了粉尘扩散检测方法与粉尘的运移扩散规律,最后对未来研究方向进行了展望,以期能为露天煤矿的粉尘防治提供有力的技术与理论支持。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  综合防尘自动喷雾装置在煤矿井下的运用

Author-作者:  李建军;郝同彬;

Organ-单位:  肥城矿业集团梁宝寺煤矿;

Source-文献来源:  山东工业技术

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;防尘装置;;自动喷雾

Summary-摘要:  对于煤矿井下工作而言,矿尘始终是最大的安全隐患之一,其有可能会造成巨大危害。一些职工由于长期投身于挖掘或粉尘作业环境之中,极有可能染上尘肺病;工作于粉尘环境中的职工,因为视线模糊容易产生安全事故;矿尘最大的危害就是有可能引发煤尘爆炸事故,严重威胁到矿井的安全作业。本文针对矿尘问题,简要分析了在煤矿井下运用综合防尘自动喷雾装置。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘事故风险管理体系的应用研究

Author-作者:  郑万波;吴燕清;梁爱春;王洪来;甘林;

Organ-单位:  瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室;中煤科工集团重庆研究院有限公司;重庆大学计算机学院;重庆市南桐矿业有限责任公司东林煤矿;

Source-文献来源:  能源与环保

Keyword-关键词:  煤矿粉尘事故风险;;风险识别;;风险评估;;风险防控;;煤与瓦斯突出矿井

Summary-摘要:  为了开展煤与瓦斯突出矿井的粉尘(煤尘)事故风险管理研究,列出"煤矿粉尘事故风险目录",用"煤矿粉尘事故风险采集表",计算"煤矿粉尘事故风险损害后果"和"煤矿粉尘事故风险可能性",绘制"煤矿粉尘事故风险矩阵图",得出煤矿粉尘事故风险等级值;根据煤矿粉尘事故风险评估的汇总结果,建立动态煤矿粉尘事故风险动态监测机制,提出风险的管理标准、技术措施、管理措施和应急准备措施;通过研究,为典型煤与瓦斯突出矿井的粉尘(煤尘)事故风险管理提供一个应用示范案例。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  中国煤矿一通三防技术的发展与进步

Author-作者:  巩红龙;

Organ-单位:  西山煤电晋兴公司斜沟煤矿;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿行业;;“一通三防”技术;;发展

Summary-摘要:  "一通三防"技术在煤矿生产过程中占据着至关重要的地位。叙述了现阶段中国煤矿行业"一通三防"技术的发展现状,分析和研究了煤矿行业"一通三防"技术的发展与进步。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  TOPSIS法在煤矿粉尘评价中的应用

Author-作者:  张亚;

Organ-单位:  山东科技大学矿业与安全工程学院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;TOPSIS决策算法;;粉尘评价

Summary-摘要:  煤矿粉尘易导致尘肺病,存在很对安全隐患,危害工人健康,影响企业安全生产,与经济发展,对煤矿工人的作业环境评价与改善势在必行。本文运用TOPSIS法对煤矿粉尘作业环境进行评价,结果表明评价结果可行,且计算简单,经济适用。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  坚持以人为本;依靠科技进步  全面提升煤矿粉尘治理和尘肺病防治技术水平

Author-作者:  程程;

Organ-单位:  中国安全生产

Source-文献来源:  中国安全生产

Keyword-关键词:  尘肺病;粉尘治理;农民工;国家安全监管总局;粉尘防治;喷雾降尘技术;煤矿粉尘;坚持以人为本;

Summary-摘要:  为了促进煤矿粉尘治理和尘肺病防治技术的创新发展和学术交流,更好地保护煤矿职工职业健康,促进煤炭工业健康发展。2017年5月19日,全国煤矿粉尘治理与尘肺病防治技术交流大会于云南省昆明市国家安全监管总局昆明职业卫生康复中心召开。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  全球钾矿资源的生产勘探与开发分析

Author-作者:  白佳鑫;佘延双;

Organ-单位:  中国地质大学(北京)地球科学与资源学院;阳光东海资产管理(北京)有限公司;

Source-文献来源:  中国矿业

Keyword-关键词:  钾盐;;供给与需求;;勘探与开发;;投资

Summary-摘要:  钾盐是重要的战略资源,在化肥工业中有广泛的应用。本文概括了全球钾矿资源的分布、生产和消费特点,通过文献搜集重点总结了全球主要的钾矿供应商和钾矿勘查公司的概况。结合钾盐工业市场格局和全球钾盐勘探和开发进展,对中国企业海外钾矿投资的区域选择上提出了一些建议,为我国企业投资海外钾矿资源提供借鉴和参考。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  全国煤矿粉尘和尘肺病防治交流会在昆明召开

Organ-单位:  中国矿业

Source-文献来源:  中国矿业

Keyword-关键词:  尘肺病;基金会;煤矿粉尘;

Summary-摘要:  <正>全国煤矿粉尘治理与尘肺病防治技术交流大会于近日在昆明召开。会议由中国煤炭工业安全科学技术学会和中国煤矿尘肺病防治基金会共同主办,旨在促进煤矿粉尘治理和尘肺病防治技术的创新发展和学术交流,全面提升煤矿粉尘治理和尘肺病防治技术水平,更好地保护煤矿职工的职业健康。围绕"坚持以人为本,依靠科技进步,加强学术交流,全面提升煤矿粉尘治理和尘肺病防治技术水平"的主题,此次会议邀请了粉尘防止、尘肺病防治领域的专家,中国煤矿尘肺病基金会定点医院、代表处和联络

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  综合防尘技术在煤矿生产中的应用分析

Author-作者:  崔江;

Organ-单位:  库车县榆树岭煤矿有限责任公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  防尘技术;;煤矿生产;;煤矿粉尘

Summary-摘要:  在煤矿的采掘生产过程中,每个环节都不可避免地会出现各种煤微粒等煤矿粉尘,这些煤矿粉尘在长距离、密闭、不通风的掘进巷道里很难被有效地清除,当煤矿粉尘的浓度达到一定的高度,不仅仅会危害矿工的身体健康,还会影响机械设备的基本运作,甚至还有可能引起煤矿爆炸等安全事故。所以,综合防尘技术的研究与应用对煤矿行业的整体发展有着十分必要的作用,本文对煤矿生产过程中的防尘技术进行探讨性的分析。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  粉尘浓度检测技术现状

Author-作者:  赵银翔;

Organ-单位:  新疆维吾尔自治区煤矿矿用安全产品检验中心;

Source-文献来源:  河北农机

Keyword-关键词:  粉尘浓度;;直读式粉尘检测仪;;检定;;改进

Summary-摘要:  粉尘浓度检测仪器是矿井作业的重要安全仪器设备,直读式粉尘浓度测量仪具有携带方便、使用广泛的特点,属于国家强制检定的计量器具,因此直读式粉尘浓度检测仪器的量值结果关系到粉尘浓度的评价以及人员的生命安全。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井粉尘综合治理技术的研究

Author-作者:  张立;

Organ-单位:  大平煤业有限公司;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  矿井;;采煤;;粉尘

Summary-摘要:  煤炭工业是国民经济的命脉,随着社会对煤炭能源的需求越来越强,在煤矿开采事业不断壮大的同时,部分矿井的粉尘问题日趋严重,不仅给采矿工作埋下了巨大的安全隐患,还对矿工的生命安全造成了严重的威胁。得益于科学技术的高速发展,新型的矿井粉尘治理技术层出不穷,在一定程度上缓解了粉尘污染趋势。文章主要研究了矿井粉尘综合治理技术,供读者参考借鉴。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  融合模糊控制理论的煤矿粉尘防护设施量化评价

Author-作者:  魏勇;

Organ-单位:  平顶山工业职业技术学院机械工程学院;

Source-文献来源:  中国安全科学学报

Keyword-关键词:  模糊控制量化评价(FCQE);;煤矿;;粉尘防护;;逻辑斯蒂方程;;层次分析法(AHP)

Summary-摘要:  为改进对煤矿粉尘防护设施降尘效果的评价,建立一种融合模糊控制理论的量化评价方法。首先,针对粉尘防护设施建立多层次评价指标体系,并以逻辑斯蒂方程为主体,构建评价因子的隶属度函数;其次,基于模糊控制理论,研究构造评价论域模糊器和解模糊器,并利用层次分析法(AHP)确定评价因子权重,建立模糊控制量化评价(FCQE)数学模型;最后在某矿掘进工作面实施量化评价。结果表明:FCQE法改进了AHP法获取评价论域的方式,无需依赖专家的评判,但在评价因子权重中又融入专家知识,这样直接采集数据后即可快速实现量化评价。对比该矿粉尘检测数据,评价结果与实际情况比较吻合。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘危害及防治方法探讨

Author-作者:  张亚;

Organ-单位:  山东科技大学矿业与安全工程学院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿开采;;粉尘危害;;治理对策

Summary-摘要:  煤矿粉尘主要是指在煤矿采掘、加工过程中产生的粉尘~([1])。粉尘对工人健康危害最为严重且危害最大的是尘肺病。2012年煤矿事故年死亡人数首次控制在1500人内,而尘肺病死亡则为1800人,大大高于事故死亡人数~([2])。为了防止接尘工人受到危害,免受职业病痛苦,我国政府已采取一系列措施,颁布了相关规定条例,取得了一定成果~([3])。本文对矿井粉尘危害、现阶段普遍使用的防尘技术及个体防护进行探讨。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  扫描电镜下煤矿粉尘的微观形貌特征研究

Author-作者:  郭明明;

Organ-单位:  河南理工大学资源环境学院;

Source-文献来源:  能源与环保

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;场发射扫描电镜(FESEM);;粒度分布;;形貌特征;;呼吸性颗粒物

Summary-摘要:  针对煤矿粉尘对矿井安全生产以及职工身体健康的影响,亟需对粉尘颗粒物本身性质进行研究。分别采集河南省义马市某煤矿矿井掘进煤巷(未生产时、生产时)、掘进岩巷和喷射混凝土作业现场空气中粉尘样品,利用场发射扫描电镜—能谱仪进行分析,研究所采集粉尘样品的显微形貌特征及其元素组成。结果表明:在掘进煤巷中采集的粉尘颗粒形状多样,有柱状、片状以及不规则棱角状;喷射混凝土现场粉尘多为球状,且具明显的粘聚现象;而岩巷中粉尘大多为单颗粒,有明显的棱角且粒径相对较小。分析不同工作区域PM2.5、PM10以及TSP浓度得出:TSP和PM10浓度由喷射混凝土现场到生产时的煤巷再到岩巷呈递增趋势且增幅较大;PM2.5在三者之间变化不大,但总体也呈递增趋势;未生产时的煤巷各粒径粉尘浓度均为最低;岩巷中各粉尘浓度最高。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘的危害与控制

Author-作者:  刘学龙;宿庄;

Organ-单位:  内蒙古医科大学;

Source-文献来源:  疾病监测与控制

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;危害;;控制

Summary-摘要:  煤矿粉尘不仅污染环境,还严重危害劳动者的身体健康,人们越来越重视对煤矿粉尘的防控。文章对煤矿粉尘的危害、影响浓度的因素以及防控措施进行阐述。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘的危害与治理探析

Author-作者:  夏海春;周连春;

Organ-单位:  神华乌海能源有限责任公司老石旦煤矿;

Source-文献来源:  现代商贸工业

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;危害;;治理

Summary-摘要:  详细地阐述煤矿粉尘产生的原因及其危害,并针对煤矿不同生产工艺条件下产生的煤矿粉尘提出了有针对性的治理方法,实现对煤矿粉尘的有效控制。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  2016年国际职业安全健康重大事件回顾

Author-作者:  边姬;

Organ-单位:  劳动保护

Source-文献来源:  劳动保护

Keyword-关键词:  职业安全健康;工作场所;化学品;重大事件;

Summary-摘要:  <正>法规标准美国要求煤矿工使用CPDM实时监测煤尘吸入量美国《呼吸性煤矿粉尘规定》要求地下煤矿经营者增加收集煤尘样品数量,使用可连续监测的个人粉尘含量监测设备(CPDM),并要求经营者及时通知矿工粉尘样品的结果。首次实现煤矿工人可实时了解当值期间呼吸煤尘量,以便采取及时纠正措施。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  鲁西某煤矿烟煤冲击产尘特性研究

Author-作者:  乔善成;

Organ-单位:  山东科技大学;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  产尘特性;;Rosin-Rammler分布;;破碎程度指标;;破碎性指标

Summary-摘要:  煤矿粉尘是煤矿在生产过程中产生的各类固体物质细微颗粒的总称。粉尘中粒径小于5微米的粉尘大部都能进入人体肺部而引发各类尘肺病,长期吸入煤尘会引起尘肺病,严重威胁煤矿工人的身体健康。本文定量分析不同破碎能量对产尘量及粉尘粒径分布的影响,在重锤下落实验的基础上,计算了鲁西某煤矿烟煤煤样在不同能量破碎下的产尘能力,破碎性指标、破碎程度指标及呼吸性粉尘所占比重,对鲁西某煤矿烟煤的产尘特性有更加清楚的认识,对煤矿粉尘防治工作有一定的指导意义。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿清洁高效系统防灭尘技术研究与应用

Author-作者:  吴正海;林伟;苗永晏;

Organ-单位:  皖北煤电集团百善煤矿;

Source-文献来源:  科技与创新

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;综合防尘;;无尘化矿井;;旋转喷雾装置

Summary-摘要:  为了有效降低矿井的粉尘含量,减小煤矿粉尘危害,百善矿管技人员对降尘设施和技术进行了长期的探索和实践创新,并持续优化改进,强化粉尘治理、监督和管理,构建了立体全方位综合防尘系统,为"无尘化矿井"的创建提供了重要保障。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  陈蛮庄煤矿矿井清洁化生产主要做法

Author-作者:  张志学;公冶凡斌;

Organ-单位:  肥城矿业集团单县能源有限责任公司;

Source-文献来源:  山东工业技术

Keyword-关键词:  陈蛮庄煤矿;;清洁化生产;;七字方针

Summary-摘要:  粉尘危害和矿井安全生产一样,是困扰煤矿生产发展的一大难题。在矿山企业的多种职业危害中,由粉尘引发的尘肺病高居诸病之首。因此,进一步加强对煤矿粉尘危害的防治是煤矿职业卫生工作的重中之重,是一项十分艰巨的任务。为此,研究和部署加强对粉尘危害的监督和管理工作,消除煤尘对煤矿安全生产的影响,有效地扼制粉尘对矿工的危害,是非常必要的。为此本文针对矿井清洁化生产的一些措施做了总结,来改善矿井井下环境。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  采掘工作面粉尘防治若干问题及对策研究

Author-作者:  邓天;雷小博;杨晓敏;

Organ-单位:  陕西彬长胡家河矿业有限公司;宝鸡市能源局;

Source-文献来源:  科技创新与应用

Keyword-关键词:  采掘工作面;;粉尘;;防治;;对策

Summary-摘要:  采掘工作面是煤矿粉尘产生的源头,是治理煤矿粉尘的关键。只有将采掘工作面煤矿粉尘控制在一定浓度范围内,才能为煤矿井下各生产环节防治粉尘奠定坚实的基础。文章结合胡家河煤矿实际情况,分析了该矿采掘工作面粉尘防治的若干问题,并针对性地提出了对策。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  采煤工作面粉尘防治技术探讨

Author-作者:  杨志祥;

Organ-单位:  神华神东煤炭集团公司补连塔煤矿;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  采煤工作面;;煤矿粉尘;;减尘方法;;降尘方法;;个体防护

Summary-摘要:  首先阐述了采煤工作面的煤尘产生原因及其危害,分析了治理工作面粉尘的重要意义;然后介绍了煤层注水、湿式凿岩和水封爆破等减尘方法,采煤机内外喷雾、破碎系统降尘、风流净化水幕降尘、液压支架架间喷雾等降尘措施,以及个体防护措施;最后针对防尘管理的现状提出了建议。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  试论煤矿粉尘成套防治技术研究与应用

Author-作者:  赵文金;

Organ-单位:  山西潞安矿业集团有限公司常村煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘防治;;技术应用

Summary-摘要:  进入新时期后,我国社会经济的发展,对煤炭能源具有更大的需求,煤炭工作面单产不断提升的基础上,工作面数量也越来越多,出现了严重的煤矿粉尘污染问题,威胁到施工人员的身体健康安全。针对这种情况,需要积极运用粉尘成套防治技术,贯彻预防为主、封堵监控的原则,提升降尘效果,营造良好的煤矿施工环境。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘爆炸事故树分析

Author-作者:  钱浩然;

Organ-单位:  山西工程技术学院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤尘爆炸;;事故树分析;;防范措施

Summary-摘要:  应用事故树对煤矿粉尘爆炸事故进行分析,并绘制煤矿粉尘爆炸事故树,从中计算出煤矿粉尘爆炸的最小割集与最小径集,并根据最小径集对事故结构重要度进行分析,确定造成煤矿粉尘爆炸事故直接影响因素,并采取有效措施预防煤尘爆炸,以确保煤矿安全生产。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  综掘工作面粉尘在煤巷中的运动规律研究

Author-作者:  李德参;范迎春;

Organ-单位:  保利能源控股有限公司山西分公司通防部;中国矿业大学;

Source-文献来源:  中州煤炭

Keyword-关键词:  煤尘粒径;;运动规律;;受力分析;;煤巷;;综掘工作面

Summary-摘要:  随着采煤机械化水平的不断提高,井下工作面的粉尘产生量也越来越多,粉尘的污染问题日益突出,造成井下工作面环境的严重污染,直接危及工作人员的身体健康,可燃可爆煤尘的存在给矿井安全生产带来巨大威胁。以煤尘粒径分布函数以及重力、空气浮力和阻力对煤尘的综合作用等研究方法,并以粉尘固体颗粒的物性及粉尘颗粒的受力分析为研究对象,分析固体颗粒在巷道中的运动规律,分析得出粉尘粒径分布规律以及粉尘在煤巷中的运动规律,为超声雾化以及气幕控尘技术提供了重要的理论基础。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘研究现状

Author-作者:  郭明明;杨泽军;

Organ-单位:  河南理工大学资源环境学院;晋煤集团天安公司;

Source-文献来源:  中州煤炭

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;PM2.5;;尘肺病;;职业健康;;粉尘性质

Summary-摘要:  煤矿粉尘作为煤矿五大灾害(水、火、瓦斯、煤尘、顶板)之一,影响矿井安全生产、威胁职工身体健康。通过对国内外煤矿粉尘研究现状的分析与总结,归纳出目前常用的几种煤矿防尘措施,并对其优缺点进行了简要介绍。通过搜集相关文献资料,总结出煤矿粉尘的产生及分布特点,而关于煤矿粉尘危害,从煤尘浓度和性质两方面分析了其与尘肺病之间的关系,得出结论:煤矿粉尘中游离Si O2是导致尘肺病的主要有害成分;能进入肺泡并沉积的主要为粒径小于2.5μm的颗粒物。指出了针对井下PM2.5进行研究的必要性,并结合大气颗粒物的研究方法对煤矿粉尘的性质进行了初步研究。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于蒙特卡洛算法的矿尘粒径测量研究

Author-作者:  赵延军;冯国旗;高承彬;

Organ-单位:  华北理工大学电气工程学院;北京交通大学海滨学院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  蒙特卡洛算法;;粒径测量;;粉尘治理;;斯托克矢量;;拒绝算法;;数据建模

Summary-摘要:  在光散射颗粒粒径分布测量过程中会产生大量测量数据,且无法对所有测量数据进行精确分析,导致煤矿粉尘的测量结果产生误差。为了提高煤矿粉尘分布测量系统的稳定性和测量精度,通过蒙特卡洛算法对部分测量数据进行跟踪分析,并分配权重,建立蒙特卡洛数据软测量模型,并对测量关键参数进行推算。结果表明,蒙特卡洛算法在光散射颗粒粒径分布测量系统中,能够有效的提供稳定精确的数据分析方案,为工业应用提供有效且可靠的方法。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于两级数据融合技术的煤矿粉尘监测研究

Author-作者:  王毅然;刘邱祖;刘燕萍;赵波慧;

Organ-单位:  太原理工大学机械工程学院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  数据融合;;煤矿粉尘;;实时监测;;矩阵分析;;D-S证据理论

Summary-摘要:  为解决煤矿粉尘监测中传感器测量指标种类单一、测量数据量大等问题,提出了以粉尘浓度和粉尘粒度为监测对象,运用数据融合技术处理传感器信息的新方法。在建立数据融合两级结构模型的基础上,先应用基于矩阵分析的融合算法对同质源数据进行数据级融合,再应用D-S证据理论对异质源数据进行决策级融合,最终实现传感器信息的整合优化。试验和应用结果表明,该方法在完善粉尘表征评价指标的同时,显著提高了传感器信息的准确度和可信度。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  拜城煤矿粉尘危害控制效果评价

Author-作者:  吴紫光;李甜甜;马骏;

Organ-单位:  华北科技学院;中国职业安全健康协会;

Source-文献来源:  华北科技学院学报

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘;;检测;;评价

Summary-摘要:  拜城煤矿为了提高产能而进行升级改造,按照国家相关法律规定对该煤矿粉尘危害控制效果进行评价。将生产系统分为井下生产系统、井下辅助系统、地面生产系统,以此确定粉尘种类;根据相关标准规范确定检测项目,检测分析方法和判定标准。经过检测发现采煤机头、移架处和清煤处定点呼尘超标;采煤司机、清煤工个体呼尘超标,原因是采煤机外喷雾水压不够,喷雾不能覆盖整个采煤机头部。后经过增加喷雾压力复测结果全部合格,表明高压喷雾能够有效降尘。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘的危害与防尘措施分析

Author-作者:  吕建峰;袁翼统;钟卫;

Organ-单位:  枣庄矿业集团(有限)责任公司田陈煤矿通防科;枣庄矿业集团(有限)责任公司田陈煤矿防注工区;

Source-文献来源:  科技资讯

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;危害;;防尘措施

Summary-摘要:  近年来,随着社会的发展与技术的进步,煤矿企业逐渐向着现代化、机械化方向发展,在提升生产能力的同时,煤矿粉尘产生量随之增加,不仅影响了矿井的安全生产,同时对井下作业人员的生命健康产生严重威胁。基于此,该文首先对煤矿粉尘的产生与类型进行了简要介绍,然后全面分析了煤矿粉尘的严重危害,最后重点探讨了煤矿粉尘的防治措施,以期为煤矿粉尘的有效控制提供一些有价值的理论参考,减少粉尘对煤矿安全生产的危害,保障作业人员的生命安全。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采掘引起粉尘污染问题分析

Author-作者:  杨斌;刘琛琛;王彬;

Organ-单位:  枣庄矿业集团(有限)责任公司滨湖煤矿掘进一区;枣庄矿业集团(有限)责任公司田陈煤矿通防科;枣庄矿业集团(有限)责任公司柴里煤矿;

Source-文献来源:  山东工业技术

Keyword-关键词:  煤矿采掘;;粉尘污染;;解决途径

Summary-摘要:  近几年,随着经济的不断发展,我国煤炭开采不断向着工业化、技术化方向发展,同时开采技术日益成熟,开采设备日益先进,这在很大程度上增加了煤炭的开采产量。但是,随之出现的却是粉尘污染问题的日益严重。在此基础上,本文在对煤矿粉尘问题进行简要分析的基础上,阐述了粉尘污染的危害性,最后重点探讨了煤矿粉尘污染问题的解决途径。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  “共享职业卫生创新发展”——记第二届中美职业卫生国际研讨会

Author-作者:  秦运巧;

Organ-单位:  劳动保护

Source-文献来源:  劳动保护

Keyword-关键词:  职业卫生;工作场所安全;甲醇行业;矿山安全;煤矿粉尘;研讨会;

Summary-摘要:  <正>2016年7月12—13日,国家安全监管总局国际交流合作中心和美国工业卫生协会(AIHA)共同主办的"第二届中美职业卫生国际研讨会"(以下简称"研讨会")在广州举办,主题为"共享职业卫生创新发展"。本届研讨会围绕中美职业卫生现状、政策及发展规划,全球职业卫生管理实践等议题,来自中国、美国、德国、新加坡、中国香港地区的300余名政府官员、职业卫生专家、学者出席,探讨交流国内外职业卫生领域最新研究成果和管理方法。国家安全监管总局原副局长

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘的危害与防尘措施分析

Author-作者:  彭帮国;

Organ-单位:  华安检测科技股份有限公司;

Source-文献来源:  科技展望

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;危害;;防尘措施

Summary-摘要:  在煤矿生产的过程中都会不可避免地产生很多粉尘,这些粉尘会严重危害到旷工的身心健康以及生命安全,而且还会影响到煤矿企业的安全生产,所以必须要充分重视其具有的危害,并且要采取有效的防尘措施,从而尽可能地减小粉尘带来的危害。本文主要分析了煤矿粉尘对人体健康以及对安全生产所带来的危害,并且提出了有效的防尘措施,能够有效提高煤矿防尘效果,进而保证煤矿工人的身体健康与煤矿企业的安全生产。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿掘进工作面综合防尘技术的运用

Author-作者:  张道文;

Organ-单位:  河南龙宇能源股份有限公司车集煤矿;

Source-文献来源:  科技资讯

Keyword-关键词:  煤矿;;掘进工作面;;综合防尘技术

Summary-摘要:  近些年我国社会经济的不断发展进步,科学技术的不断改革创新,煤炭产量不断攀升,煤矿行业的发展日新月异。然而随着人们对环保问题及职业病防治工作的越来越重视,煤炭行业的工作人员们也开始高度关注和重视到掘进工作面综合防尘技术的应用。防尘技术应用作为煤矿掘进作业过程的重中之重,是一个必不可缺的关键环节,直接关系到煤矿开采作业的安全性,粉尘防治效果好坏直接关系到能否有效避免生产人员患职业病及其他粉尘事故的发生。因此,煤矿企业必须充分认识到综合防尘技术应用的必要性,要采用先进的除尘设备对掘进面进行全面的除尘工作,从而为开采人员提供一个舒适健康的工作环境。该文将进一步对煤矿掘进工作面综合防尘技术的运用展开分析与探讨。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘治理技术的探究

Author-作者:  封伟超;

Organ-单位:  同煤国电同忻煤矿有限公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘治理技术

Summary-摘要:  本文主要从煤矿粉尘的产生及危害、粉尘的治理、井下不同场所的防尘技术以及煤矿防尘技术的展望这四个方面做了具体的阐述。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于风险预控的煤矿粉尘管理综合评价指标体系研究

Author-作者:  肖丹;刘洪;

Organ-单位:  重庆工程职业技术学院;重庆梅安森科技股份有限公司;

Source-文献来源:  中小企业管理与科技(上旬刊)

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;风险预控;;综合评价体系;;指标权重;;分级

Summary-摘要:  基于风险预控构建了煤矿粉尘管理综合评价体系,在危险源辨识的基础上确定了三级结构模型,采用主观和客观相结合的方式给出了指标权重,参照煤矿风险的分级方式将煤矿粉尘管理综合评价进行了分级。便于根据现场安全检查给出半定量的评价结果,对煤矿粉尘管理起到了较好的评估作用。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿井下粉尘综合治理

Author-作者:  闫俊;

Organ-单位:  大同煤矿集团有限公司晋华宫煤矿;

Source-文献来源:  煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿;;井下;;粉尘;;综合治理

Summary-摘要:  在对煤矿井下粉尘的产生原理、特性以及危害进行分析的基础上,针对不同尘源产生的粉尘提出了相应的防治措施,包括喷雾、雾屏降尘和泡沫除尘、洒水降尘等,为煤矿井下工作环境改善提供了借鉴。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  我国煤矿粉尘危害防治现状

Author-作者:  王雪涛;

Organ-单位:  国家安全监管总局职业安全卫生研究中心;

Source-文献来源:  中国安全生产

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;检出率;防降尘;尘肺病;净化水幕;粉尘浓度;综合防尘;防治现状;

Summary-摘要:  <正>煤矿作业场所存在粉尘、噪声、有毒气体等危害,其中以粉尘导致的尘肺病危害最为严重。在我国职业病报告中,尘肺病占新发职业病病例的90%,其中有一半分布在煤炭行业。我国煤矿粉尘危害到底有多大?煤矿职业卫生管理现状如何?粉尘防护设施效果如何?我们对全国煤矿展开了两次大规模的调研,2006~2008年调研了8个省14个国有重点煤炭企业的煤矿220个,地方和乡镇煤矿各4个;2012~2014年调研了9个省12个国有重点煤炭企业的煤矿66个,地方和乡镇煤矿43个。通过这两次调研对我国煤矿粉尘危害防治现状进行分析。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  综合防尘技术在煤矿生产中的应用分析

Author-作者:  张全伍;

Organ-单位:  永煤集团城郊煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  综合防尘技术;;煤矿生产;;应用分析

Summary-摘要:  煤矿在进行采掘生产的过程当中,难以避免的出现一些煤矿粉尘。因为煤矿掘进巷道整体曲长、通风不佳的缘故,这些煤矿粉尘很难有效排除,一旦聚集到某种程度,很容易对煤矿工作者的身体健康产生巨大威胁,矿工们的职业疾病也是由此产生。同时,煤矿内的一些机械设备长期受到粉尘的影响,也很有可能引发一系列故障,甚至直接引发煤矿爆炸事件。因此,煤矿生产中综合防尘技术的应用和研究很有必要,本文为此深入分析,并简要论述以供参考。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘浓度实时检测系统的设计与实现

Author-作者:  张丽艳;

Organ-单位:  重庆能源职业学院;

Source-文献来源:  煤矿机电

Keyword-关键词:  粉尘浓度;;实时检测;;光散射

Summary-摘要:  煤矿粉尘浓度的检测是一种有效控制人身安全和财产安全的方式。分析研究了光散射理论中粉尘颗粒和光强之间的关系,建立了散射光强度与粉尘浓度的数学关系模型。选择合适激光器和光敏元件,通过光学结构、气路通道结构,设计了一款新型实时粉尘浓度检测设备,介绍了其硬件和软件的设计。该设备经测试满足了设计要求,具有操作性强、体积小、重量轻、功耗低等优点,可用于检测矿井的粉尘浓度。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈矿尘防治技术的问题研究

Author-作者:  王小汀;

Organ-单位:  中煤平朔集团井工二矿;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;技术措施;;粉尘的生成;;管理措施

Summary-摘要:  针对煤矿矿尘日益严重,以及对工人的健康和人生安全存在很大威胁的现象,提出了相应的对策及措施。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿采掘作业中粉尘的污染问题及治理措施

Author-作者:  牛俊伟;

Organ-单位:  山西兰花集团伯方煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿;;采掘作业;;粉尘污染;;治理措施

Summary-摘要:  首先对煤矿采掘过程中粉尘产生的来源、特性和危害进行了简单的介绍,其次分析了煤矿采掘作业过程中粉尘的具体治理措施,最后重点从科学管理和新技术新工艺的引进方面,重点论述了如何做好呼吸性粉尘的防治工作,以期对相关工作者能有所助益。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿防尘措施分析及新技术展望

Author-作者:  王晋;

Organ-单位:  晋煤集团赵庄煤业;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿生产;;防尘处理;;展望

Summary-摘要:  简述煤矿粉尘的危害,指出煤矿防尘工作出现的问题,提出防尘措施,并对未来煤矿粉尘防治技术进行展望,管理人员要结合实际情况,有效改善井下作业人员的工作环境,保证煤矿生产顺利进行。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿防尘技术浅谈

Author-作者:  周贺;丁力;

Organ-单位:  济宁市蔡园生建煤矿;

Source-文献来源:  山东工业技术

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;防治方法;;煤体预注水技术

Summary-摘要:  该文论述了煤矿粉尘的常用防治方法,重点介绍了煤体预注水技术。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  “快T”型溶剂在高突矿井防尘技术中的应用

Author-作者:  李成锁;于强;

Organ-单位:  郑州煤炭工业(集团)有限责任公司设备管理中心;北京扬德环境科技股份有限公司华中区域公司;

Source-文献来源:  中州煤炭

Keyword-关键词:  突出矿井;;工作面;;防尘

Summary-摘要:  针对矿井生产作业环节产生粉尘浓度较高的问题,分析了现有防尘技术及矿井防尘过程中存在的问题,将"快T"型溶剂加入井下防尘系统供水管路中应用,井下现场试验表明,该法改善了工作面作业环境,达到综合防尘的目的,有效降低了粉尘浓度,取得了较好的除尘效果。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  采煤工作面防尘方法探讨

Author-作者:  李飞;

Organ-单位:  太原理工大学;山西省煤炭安全执法总队;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  采煤工作面;;煤矿粉尘;;防尘技术

Summary-摘要:  煤矿生产作业的很多环节中煤矿粉尘的产生都是难以避免的,煤矿粉尘对于煤矿生产有着很大的影响,不仅威胁着煤矿生产工作人员的身体健康与生命安全,大量的粉尘还容易导致矿井安全事故的发生,影响煤矿的安全生产,对于煤矿作业的机械设备的工作性能与使用寿命也会造成不利的影响。因此加强煤矿作业中采煤工作面的防尘技术,对于煤矿生产企业有着重要的意义。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  神东矿区综合防尘技术及应用

Author-作者:  杨俊哲;

Organ-单位:  神华神东煤炭集团有限责任公司;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;防尘降尘;;负压除尘;;干(湿)式除尘;;抑尘剂

Summary-摘要:  针对煤矿在采掘、破碎、装运、转载、打钻、喷浆、爆破、分选等多个环节产生的大量粉尘,对工人的身体健康造成极大危害,且易引发煤尘爆炸等问题,从完善综合防尘系统和降低源头产尘量2个方面总结了神东矿区高效综合降尘技术手段及控尘管理体系,详细介绍了井下采煤工作面、掘进工作面、转载点、地面选煤厂及装车站等主要产尘位置的粉尘治理情况,通过采煤工作面综合防尘、掘进工作面防尘、防止生产系统二次扬尘管控等技术措施,将粉尘质量浓度从原有的526.6、494.3、92.0mg/m3分别降到8.6、4.8、3.3 mg/m3以下,取得了显著的治理效果。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  2325例煤矿粉尘作业人员健康状况分析

Author-作者:  王爱珉;尚红光;

Organ-单位:  冀中能源峰峰集团有限公司总医院;冀中能源峰峰集团职业病防治院;

Source-文献来源:  现代预防医学

Keyword-关键词:  粉尘作业;;尘肺病;;综合防尘;;“无尘”矿井;;健康现状;;健康促进

Summary-摘要:  目的了解煤矿粉尘作业人员的健康现状,为企业防治尘肺病或其他职业健康损害及疾病提供依据。方法依据《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2007),对某煤矿在岗粉尘作业人员进行职业健康检查,并对检查结果进行统计学分析。结果诊断尘肺病1例(0.043%),发病年龄为48岁,发病工龄为27年。X线胸片异常检出率2.67%,与工龄、工种相关;血压偏高检出率7.09%,与工龄相关,与工种无关;心电图异常检出率10.75%,与工种和工龄相关;血脂异常检出率33.42%,与工龄、工种相关;血糖异常检出率7.53%,肝功能异常检出率12.08%,血尿常规异常检出率为9.29%,这三项异常检出率与工龄相关。结论该煤矿尘肺病的发病率下降,但粉尘作业人员的健康现状仍不容乐观,开展有效的健康教育和健康促进工作,防治尘肺或其他职业健康损害及疾病的发生。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井粉尘危害及防治理念综述

Author-作者:  许建刚;苗春林;崔晓虎;张秋兵;

Organ-单位:  山西壶化集团爆破有限公司;

Source-文献来源:  山东工业技术

Keyword-关键词:  矿尘来源;;矿尘危害;;防治理念

Summary-摘要:  煤矿粉尘是煤矿生产过程中极易引起重大事故的潜在危险因素,具有爆炸性和致病性,无论是矿尘落尘堆积达到一定浓度,还是矿尘浮尘漂浮达到一定程度,都可能直接爆炸,而长期接触矿井粉尘,则会引起一系列呼吸性疾病。实时检测矿井下粉尘的浓度,加强矿尘防治是一项重要任务。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  中美煤矿尘肺病控制现状对比

Author-作者:  马尚权;吴姗姗;

Organ-单位:  华北科技学院教务处;华北科技学院安全工程学院;

Source-文献来源:  华北科技学院学报

Keyword-关键词:  煤矿;;尘肺病;;粉尘;;防治措施

Summary-摘要:  目前,尘肺病仍是我国煤矿工人面临的最严重的职业病,美国的煤矿工人尘肺病发病率自1975年起就基本稳定在5%以下,而我国目前煤矿尘肺病发病率仍高居不下。通过调研分析了中美两国煤矿尘肺病发病现状、防控粉尘技术措施和防控效果等,并从职业健康标准规定和大量的相关数据两个方面进行了详细对比,提出了两国在煤矿职业病防治方面的差异以及我国职业病防治存在的问题。结合现有科技成果,最后提出了我国煤矿尘肺病控制方面的发展方向及具体措施。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘危害风险规模评价模型

Author-作者:  何国家;杨利峰;龙如银;祁慧;陈红;

Organ-单位:  中国矿业大学管理学院;国家安全生产监督管理总局宣传教育中心;阜阳师范学院经济学院;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  粉尘危害;;风险规模;;评价模型;;风险值

Summary-摘要:  为评价煤矿粉尘危害风险规模,建立了不同情形下的评价模型,给出了不存在任何防护、严格执行防护措施及防护用品使用存在个体差异三种情形下粉尘危害风险规模的评价方式。在建立评价模型基础上,利用调研数据计算了某煤矿典型岗位人员的粉尘危害风险值及矿井粉尘危害的总体风险值,为警示粉尘危害风险和量化粉尘危害情况提供了有力的方法支撑。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿综采工作面高效抑尘系统研究与应用

Author-作者:  王雪芹;郑雷;张飞天;张巨洲;

Organ-单位:  乌海职业技术学院;

Source-文献来源:  中国矿山工程

Keyword-关键词:  粉尘;;PLC;;综采工作面;;抑尘系统;;安全生产

Summary-摘要:  在煤矿综采工作面,可呼吸性粉尘量及总粉尘量居高不下成为安全生产难题,能否高效抑制粉尘浓度,对于改善煤矿井下工作面作业场所环境、防止煤矿粉尘爆炸、保证煤矿顺利安全生产意义重大。本文提出了基于PLC原理的粉尘基本控制思路,研究了其控制技术在综采工作面应用的可行性和控制过程,经在煤矿井下实测,该系统能较好地抑制粉尘浓度的增长,确保安全生产。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  应用程函近似原理改进矿尘分布计算方法

Author-作者:  赵延军;高承彬;冯国旗;程守光;

Organ-单位:  河北联合大学电气工程学院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  粒度分布;;光全散射法;;消光系数矩阵;;粉尘测量;;程函近似

Summary-摘要:  为了提高煤矿粉尘分布测量效率,缩短在线测量时间,以光散射理论为基础,利用程函近似方法对散射波较好的近似性能,将光全散射法中Mie理论计算颗粒消光系数复杂等问题采用改进的程函近似方程进行优化。对常用的单峰R-R窄带、宽带颗粒粒径分布进行实验模拟,结果表明,重建模型基本符合预定分布,对设定模拟参数加入5%随机噪声时,粒径重建分布得到满意结果,消光系数矩阵计算速度提高48倍以上。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下粉尘超标原因分析及其综合管理探讨

Author-作者:  肖丹;

Organ-单位:  重庆工程职业技术学院;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;浓度标准;;超标;;原因分析;;综合管理

Summary-摘要:  简述了我国煤矿粉尘危害特点及浓度标准,基于两类危险源理论分析了粉尘超标原因,得出人的不安全行为、物的不安全状态和环境因素是导致粉尘超标的表面原因,管理失误才是深层次的原因。提出应从煤矿粉尘防治设备设施管理、人的不安全行为管理、组织机构制度管理和环境因素管理四方面进行综合管理。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于煤矿生态矿山建设的探讨

Author-作者:  卓庆奉;

Organ-单位:  鄂尔多斯职业学院资源工程系;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤炭开采;;生态矿山;;可持续发展

Summary-摘要:  为消除矿业活动对环境的巨大负面影响,需要通过生态矿山建设使矿山开采和环境协调统一,从而在发展矿业的同时,发展生态经济、改善生态环境、培育生态文化和维护生态安全,使国家生存和发展所需的生态环境不受或少受破坏与威胁,实现在资源的开发中保护与保护中开发,从而使矿产资源开发利用与生态环境保护这一矛盾得到有效缓解。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于矿井综合防尘技术探讨分析

Author-作者:  李瑞军;

Organ-单位:  阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;综合防尘;;粉尘危害;;改进措施;;PLC控制

Summary-摘要:  分析煤矿矿井综合防尘技术,概述了煤矿矿井中粉尘对采矿开矿设备、环境及人体的各种巨大危害。分析了目前各大中小煤矿有关矿井综合防尘降尘技术现状,结合防尘具体状况提出改进综合防尘技术的几项措施以供参考。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘爆炸事故树分析

Author-作者:  郑雷;王雪芹;

Organ-单位:  乌海职业技术学院;

Source-文献来源:  中国矿山工程

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘爆炸;;事故树分析法

Summary-摘要:  运用事故树分析方法对煤矿粉尘爆炸事故进行了分析,并绘制了煤矿粉尘爆炸事故树分析图,在此基础上计算出最小割集、最小径集,并对其结构重要度进行了分析,以便掌握煤矿粉尘爆炸事故的原因、规律,并提出了具体的防治措施,以确保煤矿的安全生产。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  海外新闻

Organ-单位:  现代职业安全

Source-文献来源:  现代职业安全

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;粉尘浓度;海外新闻;职业病;监察局;矿山安全;

Summary-摘要:  <正>美国降低矿工粉尘暴露的《最终规定》以减少矿工在有害煤尘中的暴露来防止矿工得黑肺病的《降低煤矿工人可吸入性煤尘暴露,包括佩戴持续性个人粉尘检测仪的最终规定》(以下简称《最终规定》)实施8个月后,矿井经营者和美国矿山安全与健康监察局检查员通过采样得出结论 :让矿井更加严格地遵守相关规定是切实可行的。2014年4月,联邦矿山安全与健康监察局发布了一个《最终规定》,以降低地下和地表煤矿工人的可吸入煤矿粉尘暴露量。从2014

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采掘引起的粉尘污染及防治探讨

Author-作者:  曾晓兵;

Organ-单位:  湖南华润煤业有限公司高亭司煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  采掘;;粉尘;;防治

Summary-摘要:  科学技术的快速发展,推动了我国煤矿采掘工作面粉尘技术的发展,很多高新技术应用到了煤矿粉尘的防治过程中。本文结合煤矿粉尘的形成机理及危害影响,提出相应的解决措施。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿粉尘防治技术

Author-作者:  刘影德;王新艳;

Organ-单位:  鸡西矿务局东海煤矿;

Source-文献来源:  黑龙江科技信息

Keyword-关键词:  粉尘;;来源;;防治技术

Summary-摘要:  煤炭工业是中国的基础产业,其作用不容忽视,相较于国外我国煤炭生产主要是以井工开采为主。井工开采自然条件比较复杂,生产过程中存在瓦斯、煤尘、顶板、火、水五大灾害。本文主要是对于我国煤矿井工开采所产生的煤尘治理技术在我矿的应用进行探讨。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  国内外作业场所空气中煤矿粉尘浓度卫生标准的异同

Author-作者:  刘丽华;

Organ-单位:  国家安全生产监督管理总局职业安全卫生研究中心;

Source-文献来源:  职业与健康

Keyword-关键词:  作业场所;;煤矿;;粉尘浓度;;标准

Summary-摘要:  目前,尘肺病还是我国最严重的职业病,但是我国现行的粉尘标准对煤尘矽尘的定义不同,限值不同,监测的对象不同,给企业的粉尘检测带来困惑。另外,由于煤矿井下作业的特殊性和现阶段经济、技术条件的限制,大多数煤矿作业环境中粉尘浓度还不能完全满足上述卫生标准的要求,在煤炭行业的可行性较差。作者对比中外在粉尘标准制定方面的异同,提出合理化建议。从而推动防降尘措施的实施,降低煤矿粉尘污染程度,保护工人健康。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈如何建立立体全方位的矿井粉尘防治体系

Author-作者:  亓静超;

Organ-单位:  山东能源淄矿集团许厂煤矿;

Source-文献来源:  山东工业技术

Keyword-关键词:  立体化;;防尘体系;;煤矿粉尘

Summary-摘要:  煤矿粉尘问题一直是制约煤炭企业发展的一个问题,因此煤炭企业要获得更好的发展就必须有一套相对完善立体化粉尘防治体系,主要包括管理、防尘、降尘、排尘、除尘、隔爆设施、个体防护几个方面。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿生产性粉尘尘源分析与防治对策

Author-作者:  伊丽君;

Organ-单位:  新疆维吾尔自治区煤矿矿用安全产品检验中心;

Source-文献来源:  科技风

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘;;防治

Summary-摘要:  在煤矿生产过程中会产生大量的粉尘,这些粉尘不仅会影响劳动者健康,还会加速机器磨损、缩短精密仪器的使用寿命,因此加强对煤矿井下作业环境中粉尘的防治工作具有重要的现实意义。本文通过对煤矿生产性粉尘的尘源和分类进行详细的分析,针对当前煤矿生产性粉尘的危害性,提出控制与降低粉尘危害性的具体防治对策。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  羊市塔煤矿隔尘帘防尘试验研究

Author-作者:  张超;金龙哲;欧胜南;

Organ-单位:  北京科技大学土木与环境工程学院;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  隔尘帘;;现场试验;;影响因素

Summary-摘要:  针对羊市塔煤矿实际情况,结合相关防尘技术,通过理论分析与现场试验相结合的方法,确定了羊市塔煤矿粉尘运移规律以及分散度规律,在此基础上进行隔尘帘现场防尘试验,确定了隔尘帘除尘效率以及防尘影响因素,证实了隔尘帘防尘技术的可行性,为矿井防尘提供重要参考依据。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤巷综掘工作面喷雾除尘自动控制系统

Author-作者:  赵杰;王丽;任思璟;张鹏南;董金波;穆秀春;

Organ-单位:  黑龙江科技大学;

Source-文献来源:  工业仪表与自动化装置

Keyword-关键词:  粉尘传感器;;喷雾装置;;热释电红外传感器;;电磁阀;;固态继电器

Summary-摘要:  针对煤巷工作面粉尘治理的问题,设计煤巷高压喷雾除尘自动控制系统。粉尘传感器及时监测工作面煤矿粉尘浓度,设置上限、下限两个动作阈值,采用PIC16F877处理器控制电磁阀打开和关断高压供水管路喷雾装置,并可通过热释电红外传感器检测人体信号,在矿工通过喷雾区域时暂时停止喷雾。该系统实现喷雾过程自动控制,高压喷雾装置有效地降低了工作面粉尘浓度,提高了除尘效率,改善了矿工工作环境。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘综合防治措施

Author-作者:  杨昉昉;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  科技与企业

Keyword-关键词:  防尘;;供水系统;;通风

Summary-摘要:  煤矿中的粉尘会对开采人员的身体造成严重的危害,使许多煤矿开采工人都患上了呼吸系统的疾病,所以煤矿粉尘防治是煤矿井下必须采取的措施,本文会从多个方面详细介绍如何科学有效的进行煤矿粉尘防治。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于露天煤矿粉尘扩散模拟与分析

Author-作者:  曹文洁;

Organ-单位:  水利部新疆水利水电勘测设计研究院环境影响评价所;

Source-文献来源:  环境与可持续发展

Keyword-关键词:  露天煤矿;;源强计算方法;;模拟及分析

Summary-摘要:  通过分析露天煤矿粉尘源强的分类,选择合适的源强计算方法,通过模拟计算得出PM10模拟值,并与监测值进行比较,发现模拟值和监测值的相似系数在0.82左右,所选源强计算公式能较好的反映矿区粉尘在气象及地形条件作用下,在矿区地面的浓度分布情况。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下锚杆支护粉尘防治现状和发展方向

Author-作者:  张维果;

Organ-单位:  中国煤炭科工集团太原研究院有限公司;

Source-文献来源:  价值工程

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;锚杆支护;;干式钻孔

Summary-摘要:  介绍了煤矿粉尘的危害和煤矿粉尘的性质,分析了锚杆支护粉尘防治现状和锚杆钻车干式除尘,评述了锚杆支护粉尘防治发展方向。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于AERMOD模型的锡林浩特地区露天煤矿粉尘排放的模拟分析

Author-作者:  樊强;

Organ-单位:  内蒙古自治区环境监测中心站;

Source-文献来源:  环境与发展

Keyword-关键词:  大气扩散模型;;露天煤矿;;粉尘

Summary-摘要:  本研究是对AERMOD大气扩散模型在草原地区使用情况进行验证。本文以内蒙古典型草原区一大型露天煤矿及周围为研究区,通过使用"反推法"得到粉尘的源强,分别模拟得到该区的七月期间平均浓度、七月最大日浓度、七月最大小时值浓度三个尺度的数据。通过对该研究区中粉尘含量七月的平均模拟值与实测值比较,两者相差较小,在误差允许范围内。通过本研究证明,AERMOD扩散模型能够用于草原区的粉尘扩散研究,并且能够直观的反映草原地区开矿所产生的粉尘的分布情况。该研究能为政府部门制定相关标准提供一些意见。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  机电在煤矿粉尘治理中的作用探讨

Author-作者:  马传东;李敏;

Organ-单位:  中鼎国际工程有限责任公司矿建分公司;

Source-文献来源:  科技创新导报

Keyword-关键词:  煤矿;;机电;;粉尘;;作用

Summary-摘要:  通过对粉尘的产生、扩散、危害和治理与机电设备的相互作用进行分析,得出机电设备和粉尘的复杂耦合作用关系。煤矿生产的需求和机电设备的运转是产生粉尘的主要作用力,高强度的井下作业产生了大量的粉尘,对机电设备造成了严重影响和损害,同时机电设备是粉尘治理措施的实施者和受作者。通过分析对机电设备和除尘措施的选择和搭配提供理论依据。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿粉尘危害及防治技术

Author-作者:  李志红;梁立勋;卓军;

Organ-单位:  四川省华蓥山煤业股份有限公司绿水洞煤矿;

Source-文献来源:  科技创新与应用

Keyword-关键词:  矿井粉尘;;煤尘爆炸;;粉尘防治

Summary-摘要:  文章针对矿井粉尘污染环境、危害人体健康、加速仪器磨损以及容易诱发粉尘爆炸事故等系统问题,详细介绍了矿井粉尘的分类、产生、特性及危害,简要总结了矿井粉尘的六种防控技术和矿井不同产尘点的防尘措施,为矿井粉尘治理提供借鉴。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  山东煤矿粉尘综合防治技术创新与实践

Author-作者:  李学勇;

Organ-单位:  山东煤矿安全监察局;

Source-文献来源:  中国安全生产科学技术

Keyword-关键词:  综合防尘;;技术装备;;创新实践

Summary-摘要:  随着山东煤矿采煤机械化程度的提高和开采强度的加大,生产性粉尘危害日趋严重,严重威胁着矿井生产安全和职工身体健康,尘肺病多发趋势并未得到有效遏制。近年来,山东煤矿为有效降低井下作业环境中的粉尘浓度,减少粉尘危害,在严格落实国家有关粉尘防治管理规定的同时,积极探索粉尘防治技术,从"防、治、护、管"四个环节重点突破,特别在煤层短壁注水、旋转喷雾、降尘添加剂、高效防尘口罩、强化管理等方面,形成了一套切实可行、可靠、有效的粉尘综合防治办法,为企业开展粉尘防治工作提供一定的经验借鉴。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿综采工作面粉尘分布及运移规律研究

Author-作者:  许满贵;刘欣凯;文新强;何鹏程;朱兆伟;

Organ-单位:  西安科技大学能源学院;陕西斯达煤矿装备有限公司;

Source-文献来源:  西安科技大学学报

Keyword-关键词:  综采工作面;;煤矿粉尘;;分布规律;;运移规律

Summary-摘要:  煤矿综采工作面产尘强度大,是煤矿职业病危害的重大隐患。为了研究综采工作面粉尘的分布规律,降低工作面粉尘浓度,改善工作面劳动环境,文中采用了理论分析和现场实测相结合的方法,分析了综采工作面的产尘特点及影响因素,对董家河煤矿22518综采工作面进行了粉尘浓度的现场实测,分析不同工序及不同地点粉尘浓度的分布及运移规律,结果表明:采煤机割煤是工作面最主要的尘源,移架居第二;割煤、移架时产生粉尘的运动趋势基本相同,先迅速增大,达到最大值后再迅速减小,最后达到稳定;采煤机割煤时下风向10~50 m空间的粉尘浓度最大,需要重点防治。实验测得的数据及得出的结论可为综采工作面制定防尘技术措施提供依据。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  朱家店煤矿防尘现状与对策研究

Author-作者:  申常利;

Organ-单位:  山西离柳焦煤集团有限公司朱家店煤矿;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  粉尘危害;;防尘现状;;对策措施

Summary-摘要:  通过总结山西离柳焦煤集团有限公司朱家店煤矿防尘现状与存在问题,以此为基础提出防治煤矿粉尘的对策措施。实践表明,这些措施可有效降低粉尘,降低尘肺发病率和煤尘爆炸等安全隐患,对朱家店煤矿开展煤矿粉尘治理工作,减少粉尘危害造成的损失具有重要意义,为防治矿井粉尘危害提供一定现实依据。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井粉尘的危害和防治

Author-作者:  赵熠明;

Organ-单位:  太原理工大学矿业工程学院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井粉尘;;尘肺病;;通风除尘

Summary-摘要:  煤炭粉尘严重威胁着矿工的身体健康、煤矿的安全生产和社会的和谐发展,是煤矿五大危害之一,因而降低粉尘的危害、减少粉尘的事故发生率、改善矿工的工作环境是煤矿安全中最重要的任务。本文通过对煤矿粉尘危害的讨论,分析了目前普遍适用的除尘技术,以此为除尘新技术的研究奠定坚实的基础。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  “以测促防”源头治理煤矿粉尘——访中国职业安全健康协会理事长张宝明

Author-作者:  宁丙文;

Organ-单位:  劳动保护

Source-文献来源:  劳动保护

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;煤矿作业;煤矿尘肺病;防降尘;粉尘浓度;呼吸性粉尘;中国职业安全健康协会;理事长;源头治理;

Summary-摘要:  <正>2014年6月30日,国家卫生和计划生育委员会发布的《2013年全国职业病报告情况》显示,2013年全国共报告职业病2万6 393例,其中尘肺病2万3 152例,占报告总例数的87.72%。防降尘是防治尘肺病最根本的措施,而粉尘检测是评价防降尘效果和推动防降尘技术措施应用与水平提升的重要手段,可起到"以测促防"的作用。评价防降尘技术效果都是以粉尘卫生限值为比较标准的,各种性质的监督检查和达标评比,也是把粉

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  环球职业安全健康动态

Author-作者:  宁丙文;

Organ-单位:  劳动保护

Source-文献来源:  劳动保护

Keyword-关键词:  职业安全健康;职业安全卫生;研究院;约瑟夫;矿山安全;呼吸性煤尘;煤矿粉尘;

Summary-摘要:  <正>美国《呼吸性煤尘规则》开始实施据美国矿山安全健康局网站消息,2014年8月1日,《呼吸性煤尘规则》正式实施,这一法规旨在预防煤矿尘肺病。该规则实施的第一阶段,美国矿山安全健康局将在露天煤矿和井工煤矿,开展为期2年的"消除黑肺——立即行动"活动,进行普法并加强实施的力度。2014年5月1日,美国矿山安全健康局还开展了"降低矿工暴露于呼吸性煤尘浓度,持续提高个人粉尘监测水平"的活动。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  长期接触煤矿井下噪声对心血管易感因素的影响

Author-作者:  钱青俊;

Organ-单位:  国家安全生产监督管理总局职业安全卫生研究中心;

Source-文献来源:  职业与健康

Keyword-关键词:  噪声;;心血管易感因素

Summary-摘要:  目的通过比较接触煤矿粉尘和噪声的职业人群与仅接触煤矿粉尘的职业人群的心血管疾病易感因素之间的差异,探索噪声对心血管疾病易感因素的影响。方法用现况研究方法,对观察组和对照组的一般情况和心血管易感因素进行统计分析。结果观察组收缩压、舒张压异常率,以及高血压Ⅰ级发生率较对照组高,且两组之间差异有统计学意义(P<0.05)。观察组与对照组心电图窦性心动过速改变差异有统计学意义(P<0.05)。动脉粥样硬化指数(AI)观察组与对照组的差异有统计学意义(P<0.05)。结论长期的噪声接触可对接噪人员心血管易感因素产生影响。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  粉尘自动监测降尘系统应用

Author-作者:  黄昌臣;

Organ-单位:  新汶矿业集团翟镇煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  粉尘监测;;自动化控制;;技术;;应用

Summary-摘要:  该文简述了粉尘的产生,介绍了翟镇煤矿粉尘自动监测降尘技术的应用情况,并取得了很好的粉尘治理效果,为煤矿粉尘的治理积累了经验。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  论煤矿采掘引起粉尘污染与防治

Author-作者:  陈红霞;

Organ-单位:  山西焦煤霍州煤电集团汾河焦煤公司回坡底矿;

Source-文献来源:  科技与企业

Keyword-关键词:  煤矿;;采掘;;粉尘污染;;防治

Summary-摘要:  随着经济的快速发展,我国对煤炭资源的需求依然十分巨大。加快煤矿的采掘对于我国经济的发展有着十分重要的意义。但是,煤炭在采掘的过程中,往往出现各种各样的问题,特别是采掘过程中引起的粉尘危害十分巨大。本文通过简要介绍了煤矿粉尘的产生、特点和危害,并给出了相应的解决对策,为我国煤矿采掘提供了一定的借鉴作用。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  神宝公司煤炭筛分厂粉尘综合治理

Author-作者:  曲建成;张玉华;

Organ-单位:  神华宝日希勒能源有限公司;

Source-文献来源:  露天采矿技术

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;水雾除尘;;胶带上方喷雾;;空间整体喷雾

Summary-摘要:  介绍了神华宝日希勒能源有限公司露天煤矿煤炭筛分厂粉尘产生来源及危害,提出了水雾除尘方法,根据喷雾分布位置不同,分为胶带上方喷雾和空间整体喷雾。实践证明粉尘的治理为公司带来了巨大的间接经济效益和深远的社会效益。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘影响三种典型荒漠植被生长的高光谱指数研究(英文)

Author-作者:  张鹏飞;古丽·加帕尔;阴俊齐;包安明;姚峰;刘金平;

Organ-单位:  中国科学院新疆生态与地理研究所;中国科学院大学;新疆环境保护科学研究院;

Source-文献来源:  光谱学与光谱分析

Keyword-关键词:  地物光谱仪;;反射率;;植被指数;;降尘量;;敏感性

Summary-摘要:  以新疆典型露天煤矿准东五彩湾开采区为研究区,选定并测定干旱煤矿区三种典型植物:梭梭、假木贼和琵琶柴的冠层光谱,分析植被对煤炭粉尘的波谱响应,旨在研究露天煤炭开采引起的煤炭粉尘扩散对植被生长的影响.研究基于植被冠层实测光谱,提取19种常用的植物色素指数和水分指数,通过不同指数同煤炭粉尘降尘量的相关性的研究,探讨植被生长受损的关键参数及对煤炭粉尘影响敏感的指示性植被,为干旱煤矿区植被受损监测提供评价依据。结果表明:在干旱露天煤矿区植被受到煤炭粉尘污染的过程中,从植被指数的角度可以间接确定,随着煤炭粉尘量的增加,叶绿素以及水分的含量会减少,而类胡萝卜素的含量会增加;植被体内的水分和叶绿素含量对煤炭粉尘量的响应较为敏感;在指示叶绿素(包括叶绿素a、叶绿素b和叶绿素)的指数中色素归一化指数b(PSNDb)敏感性较强;在指示类胡萝卜素的指数中结构不敏感色素指数(SIPI)敏感性较强;在指示水分的指数中植被水分指数(PWI)敏感性较强;三种植物中梭梭对煤炭粉尘量的增加较为敏感。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿综采工作面粉尘浓度监测及控制技术应用研究

Author-作者:  赵正发;徐厚学;杨桐;

Organ-单位:  云南东源镇雄煤业有限公司;中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  粉尘;;超限;;监控;;远程

Summary-摘要:  综采工作面是煤矿井下的主要产尘场所,通过借助目标矿井现有的安全监控系统以及布置于综采面各测点的粉尘浓度传感器,实现了综采面粉尘浓度远程连续在线监测,同时在测点粉尘浓度超过设定值时自动开启对应喷雾进行粉尘沉降,直到测点粉尘浓度值低于设定超限值,实践应用效果良好。现场应用表明:煤矿粉尘浓度远程在线监测及控制系统能实现对综采面各测点粉尘浓度的在线监测和控制,该系统对促进矿井粉尘管理和防治有重要意义。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘成套防治技术研究与应用

Author-作者:  王金宝;付京斌;曹磊;姬玉成;

Organ-单位:  冀中能源峰峰集团有限公司;四川师范大学工学院;西南科技大学环境与资源学院;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  粉尘运移规律;;综合防尘;;成套技术;;矿井粉尘治理体系

Summary-摘要:  矿井粉尘是影响煤矿安全生产的重大危害。针对矿井传统防尘工作中存在的问题,提出了"产尘预控、捕捉沉降、封堵监控"的矿井粉尘治理理念,建立了以煤层注水、新型防尘技术装备、降尘新材料与粉尘在线监测监控为主要内容的煤矿综合防尘成套技术体系,并进行了现场应用,实际降尘效果显著,为类似条件下的煤矿粉尘防治工作提供经验借鉴。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿通风除尘器用变频调速控制箱研发

Author-作者:  周华忠;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  防爆变频器;;除尘器;;变频调速

Summary-摘要:  通过对通风除尘系统的研究和分析,结合防爆变频器的应用开发,对煤矿机掘面现场的除尘器控制工艺进行分析,设计出自动控制除尘变频调速系统控制器。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  论煤矿粉尘防治技术在生产上的应用

Author-作者:  温和军;

Organ-单位:  山西煤炭运销集团三元石窟煤业有限公司;

Source-文献来源:  科技风

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;防治

Summary-摘要:  煤矿粉尘是影响安全生产的五大灾害之一。煤矿粉尘特别是煤尘对矿井安全生产影响更大:如条件成熟时煤尘会发生爆炸,发生安全事故;粉尘中的游离二氧化硅对从事粉尘作业的工人可能发生尘肺病,严重损害职工健康,甚至丧失劳动能力;高浓度的粉尘会加大如对机械的磨损、影响工作人员的视线易出现误操作发生事故等危害。所以治理好矿井粉尘,对保障矿井安全,保护职工身体健康至关重要。选用合理的开采方法,采取可靠的防尘措施能够有效的降低矿井的粉尘浓度。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采掘工作面粉尘防治技术及发展趋势

Author-作者:  李丽明;王磊;

Organ-单位:  平顶山天安煤业股份有限公司十矿总办室;平顶山天安煤业股份有限公司十矿机电一队;

Source-文献来源:  科技展望

Keyword-关键词:  煤矿;;采掘工作面;;粉尘防治;;发展趋势

Summary-摘要:  随着煤矿采掘机械化程度的不断提高,矿井的开采方法和工艺朝着高效、集约化生产的方向发展,但同时产尘量也大大增加,严重威胁着我国煤矿的安全生产和作业人员的身心健康。本文总结了目前国内外煤矿喷雾降尘、化学除尘、空气幕隔尘和除尘器除尘等粉尘防治技术的研究和应用现状,探讨了粉尘防治技术的发展趋势,望为粉尘的防治提供更多方法和手段。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  综采工作面割煤时粉尘运移变化规律的数值研究

Author-作者:  姬玉成;楼建国;张留祥;黄建功;

Organ-单位:  西南科技大学环境与资源学院;四川师范大学工学院;

Source-文献来源:  四川师范大学学报(自然科学版)

Keyword-关键词:  粉尘;;综合机械化回采工作面;;粉尘运移带;;数值模拟

Summary-摘要:  综采工作面是煤矿粉尘的重要来源之一.为了有效治理综采工作面粉尘,采用数值模拟的方法,对粉尘在工作面的运动变化规律进行研究.结果表明:在相同粒径下的粉尘颗粒,通风风速越大,粉尘颗粒的通风降尘率越低;并提出了综采工作面产尘点后方形成粉尘快速扩散带、呼尘弥漫带、稳定悬浮带等3个粉尘运移带,其中粉尘快速扩散带作为粉尘源头,是综采工作面粉尘治理的关键区域.

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下防尘装置综合防尘自动喷雾研究

Author-作者:  胡仕进;

Organ-单位:  晋城市煤炭规划设计院;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;防尘装置;;自动喷雾

Summary-摘要:  矿尘是影响井下安全生产的重要因素,严重威胁到了矿井的安全生产。探讨了预防矿井粉尘危害的措施,对煤矿井下防尘装置中防尘自动喷雾的应用展开探讨。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于煤矿综采中粉尘治理措施的研究

Author-作者:  张忠磊;

Organ-单位:  重庆市天府矿业有限责任公司三汇一矿;

Source-文献来源:  科技视界

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘;;危害;;治理

Summary-摘要:  随着煤矿开采机械化水平的不断提高,开采量增大,粉尘污染也日益严重。本文对煤矿粉尘治理措施进行分析,以供参考。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井粉尘控制技术研究

Author-作者:  生庆岩;

Organ-单位:  冀中能源股份有限公司邢东矿通风区;

Source-文献来源:  科技创新导报

Keyword-关键词:  粉尘控制;;防治措施;;防尘设施

Summary-摘要:  煤矿粉尘是岩尘和煤尘的统称,粉尘危害是煤矿的重大危害之一。随着煤矿采掘机械化程度的提高,产尘量也剧增,粉尘治理的好坏直接关系到煤矿的安全生产,关系到矿工的身体健康。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  露天煤矿粉尘治理探讨

Author-作者:  陈国勇;袁青山;赵海龙;

Organ-单位:  神华准格尔能源有限责任公司哈尔乌素露天煤矿;

Source-文献来源:  神华科技

Keyword-关键词:  露天煤矿;;产尘原因;;粉尘危害;;防治措施

Summary-摘要:  露天煤矿在生产过程中产生的粉尘不但污染了矿区环境,还影响了采矿效率及安全生产,给职工健康带来了极大危害,因此,露天煤矿粉尘防治工作已成为当务之急。本文针对露天煤矿粉尘污染源的产尘原因进行了分析,并针对性地提出了防治措施。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈我国煤矿粉尘的危害与防尘措施

Author-作者:  郝秀峰;

Organ-单位:  冀中能源峰峰集团孙庄采矿公司通风区;

Source-文献来源:  中小企业管理与科技(下旬刊)

Keyword-关键词:  呼吸性粉尘;;浮游矿尘;;沉积矿尘;;矿尘粒度;;煤矿粉尘;;危害;;防治、设计

Summary-摘要:  对于煤矿来说,其井下条件非常复杂,煤矿工人的生命受到水、火、瓦斯、煤尘、顶板等灾害的严重威胁。为了确保生产的安全进行,企业对这些问题给予高度的重视,同时加大了资金的投入力度,以及监管力度,取得较好的效果。与此同时,与自然灾害相比,在粉尘、噪声、振动、高温、高湿、不良体位等职业危害方面,政府和企业对生产环境的重视程度却远不够,进而在一定程度上使得因粉尘等职业危害,每年死亡人数远远高于工伤事故造成的死亡人数。尤其煤矿井下生产环境中存在的粉尘危害,不同程度地对广大煤矿工人的身心健康产生了很大影响,本文介绍了粉尘的危害,论述了井下煤尘综合主力措施的总体要求。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  中国煤矿粉尘防治技术现状及展望

Author-作者:  董文玉;

Organ-单位:  唐山开滦赵各庄矿业公司通风区;

Source-文献来源:  科技资讯

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;现状;;展望

Summary-摘要:  粉尘威害严重威胁到矿井下工作人员的生命安全,主要表现在其可能造成不可估量的爆炸事故和严重影响矿井下工作人员的健康,所以对于煤矿粉尘的防治变得十分有必要,中国学者在充分认识煤矿粉尘的危害后,经过不懈的努力在防治技术上取得了一定的突破,一些有效的煤矿尘粉防治技术被开发出来,并应用于实际,为我国煤矿粉尘防治工作做出了不小的贡献。本文对近些年粉尘防治技术的现状做了详细的分析并对未来的发展做了一些展望。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅议采煤工作面的防尘措施

Author-作者:  陈荣海;

Organ-单位:  天湖山能源公司曲斗煤矿二号井;

Source-文献来源:  福建建材

Keyword-关键词:  煤炭;;粉尘;;采煤面;;防尘新技术

Summary-摘要:  煤矿井下各作业点在生产过程中会产生大量粉尘。煤矿粉尘特有的性质决定了其具有很大的危害性:能够诱发职业病尘肺病。因此,煤矿粉尘不仅是安全隐患,也是职工健康的隐形杀手。本文结合自身从事煤矿安全生产管理的工作经验及曲斗煤矿二号井所采取的防尘措施和防尘技术实践,谈谈如何作好采煤工作面的防尘措施。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  工艺安全警示灯

Organ-单位:  安全、健康和环境

Source-文献来源:  安全、健康和环境

Keyword-关键词:  安全警示灯;电气设备;本质安全设备;危险区域;煤矿粉尘;

Summary-摘要:  <正>危险区域内的电气设备100年前的1913年10月14日,英国南威尔士格拉摩根郡的圣海德煤矿发生爆炸,导致439人丧生,这是英国历史上最严重的煤矿灾难。事故是由设备上的电火花点燃了瓦斯气体(甲烷)引发的,而电火花可能来自于发送信号的电铃。气体爆炸扬起了矿井中的煤矿粉尘,形成煤粉云,然后煤粉云被点燃产生粉尘爆炸,爆炸又扬起了更多的煤粉,因此爆炸持续不断。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于煤矿综采中粉尘治理措施的研究

Author-作者:  任万友;

Organ-单位:  舒兰市广源煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  科技与企业

Keyword-关键词:  煤矿综采;;粉尘;;治理措施

Summary-摘要:  粉尘是煤矿综采过程中的不安全因素之一,不仅严重危害着工作人员的身体健康,还能在一定情况下引起自燃和爆炸。因此研究如何更好地治理煤矿综采过程中产生的粉尘具有十分重要的作用和意义。本文首先简要介绍了煤矿粉尘的危害,然后重点论述了当前煤矿综采中治理粉尘的一些措施。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  粉尘超限自动喷雾语音报警监控系统

Author-作者:  王开胜;代杰;袁明旗;

Organ-单位:  山东能源枣矿集团柴里煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  粉尘超限;;自动喷雾;;监控

Summary-摘要:  煤尘危害为煤矿五大自然灾害之一,一直是煤炭行业防治工作的重点。文章对粉尘超限自动喷雾语音报警监控系统原理及运行进行详细介绍,该系统能有效做到自动监测并开启喷雾消除煤尘,做到在线监测、现场动态除尘和语音报警提示,有较好的推广价值。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿全生命周期粉尘健康损害评价方法

Author-作者:  佟瑞鹏;翟亚兵;刘欣;李小冬;王文军;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院;清华大学建设管理系;

Source-文献来源:  中国安全科学学报

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘;;生命周期评价(LCA);;健康损害;;伤残调整寿命年(DALY);;量化方法

Summary-摘要:  为减小煤矿粉尘给从业人员带来的健康损害和经济损失,以生命周期评价(LCA)理论为基础,结合环境卫生学、病理学的相关内容研究损害和损失评价方法。首先对煤矿生命周期进行单元分解,然后收集各阶段粉尘的清单数据。将粉尘健康损害归入呼吸系统疾病类型指标。采用伤残调整寿命年(DALY)作为量化指标,构建粉尘与量化指标之间的评价模型,进行货币化分析,最终提出综合量化值的评价方法。结果表明,LCA理论可用于煤矿全生命周期粉尘健康损害评价,实现对煤矿全生命周期粉尘造成的健康损害程度的定量分析,为煤矿职业健康管理提供决策依据。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  采掘工作面除尘措施评价指标体系及应用研究

Author-作者:  赵清亚;蒋仲安;王佩;施蕾蕾;

Organ-单位:  北京科技大学土木与环境工程学院;

Source-文献来源:  中国矿业

Keyword-关键词:  指标体系;;量化;;模糊综合评价;;层次分析法

Summary-摘要:  采掘工作面产尘量约占煤矿总产尘量的80%,因而有效控制其产尘量对煤矿粉尘治理具有重要意义,然而目前煤矿粉尘危害方面的评价体系采用的多为定性指标,对评价结果准确性存在着一定的误差影响。针对此问题,本文以综采、机掘工作面为例,依据国家相关法律法规及规范、标准等,结合煤矿实际生产过程,通过将采掘工作面除尘措施定性评价指标逐一定量化,构建了26个四级量化指标,从而提高了评价结果的科学性及准确性。并应用模糊综合评价及层次分析法对指标进行处理,确定除尘措施完善等级。最后,通过代入某煤矿实际数据验证了模型的正确性。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  露天煤矿生产中产生的粉尘对周边植物和土壤的影响

Author-作者:  樊强;李素英;关塔拉;武晓霞;王冉;任丽娟;

Organ-单位:  内蒙古工业大学能动学院环境科学与工程系;内蒙古自治区环境检测中心站;

Source-文献来源:  北方环境

Keyword-关键词:  露天煤矿;;粉尘;;植物;;土壤;;生态环境

Summary-摘要:  随着我国的经济社会的快速的发展,由于对环境资源不合理的开发,致使严重突发性的环境问题时有发生。本文针对露天煤矿开采中产生的粉尘已经影响矿区周围生态环境的问题,分析总结了大量的国内外对露天煤矿影响作用的相关研究,主要从植物和土壤两个方面揭示了煤矿粉尘对周边生态环境的影响。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  采掘工作面的尘源与煤矿粉尘防治技术

Author-作者:  蒙永军;

Organ-单位:  大同煤矿集团大同地煤青磁窑煤矿;

Source-文献来源:  科技信息

Keyword-关键词:  采掘工作面;;尘源;;防治技术

Summary-摘要:  本文讨论了采掘工作面粉尘的构成和各因素对工作面粉尘生成的影响,介绍了各种粉尘防治技术及其效果,并提出了形成工作面粉尘的主要根源——截割粉尘及其影响因素,为开创粉尘防治的新思路、从根本上降低工作面的粉尘奠定了理论基础。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采煤生产中防尘综合技术研究

Author-作者:  郭喜志;

Organ-单位:  山西乡宁焦煤集团台头前湾煤业有限公司;

Source-文献来源:  东方企业文化

Keyword-关键词:  煤矿;;生产;;防尘;;综合技术

Summary-摘要:  在煤矿的生产过程当中,会不可避免的产生各种岩微粒、煤微粒,也就是煤矿粉尘。而这些粉尘的存在一方面会对工作人员的身体情况和机械的运作情况造成不良的影响,另一方面还极易引发爆炸事故,对矿井的正常生产以及工作人员的生命造成极大的威胁。所以煤矿防尘技术的应用至关重要,必须要在煤矿生产过程中,针对性的采用防尘技术进行有效的防尘,才能保证煤矿生产的顺利进行,营造一个相对良好的工作生产环境,保障工作人员身体健康。为进一步提高煤矿防尘的有效性,本文基于作者自身的实际工作经验与知识了解,对煤矿生产过程中的防尘综合技术提出了部分探讨性的看法与建议

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下掘进工艺对分散度测定的影响分析

Author-作者:  陈文斌;艾华;

Organ-单位:  太原矿山设计研究院;

Source-文献来源:  中国科技信息

Keyword-关键词:  分散度;;粉尘测定;;生物显微镜

Summary-摘要:  煤矿粉尘与煤矿工人尘肺病之间有重要联系,其中分散度是粉尘的重要性质之一,通过分析综掘工作面粉尘量大,5μm以下的呼吸性粉尘个数都占很大比例,应给予足够的重视。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘的危害及其防控措施刍议

Author-作者:  王鹏;

Organ-单位:  青海木里能源有限公司;

Source-文献来源:  柴达木开发研究

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;煤尘爆炸;泡沫除尘;降尘剂;尘肺病患者;最优排尘风速;湿式除尘技术;粉尘浓度;隔爆技术;防尘措施;机采工作面;防控措施;

Summary-摘要:  <正>煤尘危害为煤矿五大自然灾害之一,一直是煤炭行业防治工作的重点。粉尘给煤矿工作人员和安全生产造成极大危害,一方面,粉尘污染的作业环境严重危害工人的身体健康,可引起肺部病变,造成尘肺病。据最新的资料表明,在我国严重尘肺病

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  微米级干雾抑尘方案在煤矿粉尘治理中的应用与研究

Author-作者:  胡成功;赵奇;

Organ-单位:  神华北电胜利能源有限公司;

Source-文献来源:  科技资讯

Keyword-关键词:  微米级;;干雾抑尘;;煤矿;;粉尘;;治理

Summary-摘要:  煤矿是我国重要的基础工业之一,而煤矿粉尘污染问题一直是煤矿发展中有待进一步解决的问题。本文针对露天煤矿粉尘污染问题进行研究,结合微米级干雾抑尘技术,探索露天矿地面生产系统粉尘治理方案,在破碎站、装车站进行实践应用研究。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘防治技术的探讨

Author-作者:  庄海斌;

Organ-单位:  舒兰矿业(集团)有限责任公司安全技术培训中心;

Source-文献来源:  东方企业文化

Keyword-关键词:  矿井粉尘;;治理;;措施;;发展趋势

Summary-摘要:  本文主要阐述了了矿井粉尘的产生和危害,以及矿井粉尘综合防治技术的现状,存在问题及发展趋势。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采掘引起粉尘污染与防治措施研究

Author-作者:  穆朝元;

Organ-单位:  河南龙宇能源有限公司车集煤矿生产科;

Source-文献来源:  河南科技

Keyword-关键词:  煤矿采掘;;粉尘污染;;原因;;危害;;防治

Summary-摘要:  煤矿采掘引起的粉尘污染是目前的几大污染之一,它主要产生于煤矿采掘的过程。粉尘污染不仅会威胁人类健康,还会破坏自然环境。本文针对粉尘污染产生的原因和危害进行了具体阐述,并针对污染问题对其防治措施进行了初步探讨。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿综合防尘及空气净化技术装备研究与应用

Author-作者:  杜巧玲;

Organ-单位:  平顶山天安煤业股份有限公司四矿;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  综合防尘;;空气净化;;技术;;装备;;研究

Summary-摘要:  煤矿粉尘危害是煤矿生产六大灾害之一,随着矿井开采强度和机械化程度的不断提高,矿井产尘点和产尘量也不断增加,煤矿作业产尘浓度也有所提高,严重威胁矿井的安全生产和职工的身体健康。能够有效控制粉尘,降低粉尘浓度,改善工作环境,杜绝煤尘事故,是煤矿安全生产的一个重要环节[1]。抓好矿井综合防尘工作,对促进矿井安全生产,保障职工身体健康具有重大意义。平煤股份四矿围绕矿井综合防尘工作,依靠科技进步,完善装备,加强防尘管理,取得了显著效果,促进了矿井的安全工作。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析煤矿采掘作业中粉尘污染及治理对策

Author-作者:  周喜;

Organ-单位:  新疆天业集团矿业公司;

Source-文献来源:  石河子科技

Keyword-关键词:  煤矿采掘;;粉尘;;污染

Summary-摘要:  从煤矿粉尘的危害入手进行分析,针对煤矿粉尘的污染状况,从物理化学降尘、湿式除尘、通风除尘、煤层注水以及建立健全法规制度等,对煤矿挖掘工作中的粉尘污染治理提出了相应的对策和建议。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  新型降尘添加剂试验与应用效果分析

Author-作者:  林青;

Organ-单位:  安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿;

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  添加剂;;降尘效率;;综采工作面;;综掘工作面

Summary-摘要:  祁东煤矿粉尘最大来源分别为综采工作面和综掘工作面。矿井除采取喷雾、洒水、个体防护等综合防尘措施外,还分别在回采煤层注水水源和综掘机喷雾水源中加入无毒无腐蚀性复配水分子改性剂——尘克添加剂进行防尘。该添加剂能中和液体中固体颗粒磁荷电性,降低水的表面张力,通过在祁东煤矿3245(上)综采工作面和6134风巷综掘工作面的应用表明,其最高降尘效率达61.1%,提高了降尘效率。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于FTA的贵州某煤矿粉尘灾害安全评价研究

Author-作者:  白伟;周仕来;

Organ-单位:  贵州省思南县煤矿监测监控系统管理中心;贵州职业技术学院;

Source-文献来源:  价值工程

Keyword-关键词:  安全评价;;粉尘灾害;;事故树分析法

Summary-摘要:  对煤矿开展安全评价是国家管理煤矿生产安全的创新方法,是市场经济条件下对安全管理和工作方法的改革,也是煤矿本质性实现安全生产的重要举措。主要采用事故树分析法(FTA)对该矿粉尘灾害进行综合评价,根据评价结论进行分析。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  试论煤矿采掘作业中粉尘污染现状与治理对策

Author-作者:  夏广宁;

Organ-单位:  神华宁夏煤业集团麦跺山矿综掘一队;

Source-文献来源:  科技风

Keyword-关键词:  煤矿采掘作业;;粉尘污染;;治理

Summary-摘要:  煤矿采掘作业中的粉尘是一类非常普遍的现象,文章对这类粉尘的产生机理进行了简要的阐述,并分析没矿采掘作业中粉尘污染产生的危害。探讨了针对当前生煤矿采掘作业粉尘污染现状,采用多方面措施治理煤矿采掘作业中的粉尘。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  试论煤矿粉尘灾害与管理

Author-作者:  赵怀武;

Organ-单位:  新疆昌平矿业有限责任公司;

Source-文献来源:  新疆有色金属

Keyword-关键词:  煤尘爆炸;;煤矿尘肺;;职业健康

Summary-摘要:  一直以来,煤尘爆炸和煤矿尘肺是危害工人生命健康的重大元凶,本文从理论上阐述了这两类危害的起因及防范措施,相信在煤炭全行业狠抓安全生产,建设国际上通行的职业健康体系的今天,对我们有着十分有益的帮助作用。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘在线实时监测与监控技术的研究

Author-作者:  秦立伦;高敏峰;

Organ-单位:  山东华恒矿业有限公司;

Source-文献来源:  煤矿机电

Keyword-关键词:  粉尘;;监测与监控技术;;光纤传输

Summary-摘要:  针对煤矿井下粉尘治理难的状况,通过对井下粉尘浓度的自动监测与监控、喷雾装置的自动化控制、粉尘浓度超限报警,以及地面监测、信息管理系统等研究,在该系统现有功能基础上,建立了粉尘自动监测与喷雾装置的自动化系统,实现了远距离粉尘在线实时监测、监控与信息管理功能,取得良好效果。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘的危害及防治措施

Author-作者:  武林海;陈青;

Organ-单位:  晋中市煤炭规划设计研究院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;粉尘危害;;煤层注水;;喷雾降尘

Summary-摘要:  为有效控制煤矿井下粉尘量,减少粉尘对煤矿安全生产和工人身体健康的影响,在分析粉尘产生的原理、种类和根源的基础上,结合煤矿井下尘源点的特点,提出煤层注水和喷雾降尘的综合技术措施,即煤层开采前实施煤层注水,开采过程实施喷雾降尘,同时运用与尘源点环境相匹配的传感器和电磁阀等设备,达到自动喷雾降尘的目的。采取的综合防尘技术措施能提高煤矿井下防尘效率,改善了井下作业环境,减少粉尘对煤矿工人的危害。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于ASP.NET的煤矿防尘设备远程监控平台研究

Author-作者:  汪春梅;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院;

Source-文献来源:  信息系统工程

Keyword-关键词:  监控系统;;数据库;;防尘设备;;ASP.NET

Summary-摘要:  针对目前煤矿相关测尘、控尘、除尘设备的监测和控制还处于人工管理,其运行参数的修改和调整必须在现场完成,潜在的安全隐患随时可能发生的现状,参照了国家煤矿生产安全标准,在结合现有技术基础的条件下,对煤矿防尘设备远程在线监控系统进行了详细的需求分析,提出了系统总体方案的设计,阐述了系统最终实现的功能要求。实验数据表明,能够实现煤矿粉尘防治设备及装置全域联网远程监测和控制,使煤矿粉尘防治规范化、粉尘管理科学化,使我国煤矿工人的尘肺病发病率大大降低。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析煤矿粉尘的危害和常见井下除尘技术

Author-作者:  刘阳;

Organ-单位:  石家庄煤矿机械有限责任公司;

Source-文献来源:  科技创业家

Keyword-关键词:  粉尘危害;;井下除尘;;煤矿安全

Summary-摘要:  煤矿粉尘是煤矿五大危害之一,合理选用除尘技术,可以有效降低粉尘浓度,是改善煤矿作业环境、促进煤矿安全生产的一个重要环节。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  美国OMSHR研发新的煤粉尘爆炸测量仪

Author-作者:  袁凤;

Organ-单位:  中国个体防护装备

Source-文献来源:  中国个体防护装备

Keyword-关键词:  煤粉尘;煤矿爆炸;OMSHR;测量仪;

Summary-摘要:  <正>煤矿爆炸不仅对矿山、工人和地方社区产生有害的影响,而且对行业整体发展也将产生不利影响。爆炸不经常发生,一旦当它们发生时,会危及工人的生命,设备和产品也会受到严重损失。最近,美国的矿山安全及健康研究所(OMSH)已研发出新的煤粉尘爆炸测量仪(CDEM),该测量仪器是一个简单方便的手持设备,能快速测定分布于煤矿入口的煤粉尘是否严重超标,为煤矿粉尘样品提供了合格/不合格的评估。利用

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  露天煤矿粉尘治理之我见

Author-作者:  吴艳新;

Organ-单位:  内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司;

Source-文献来源:  露天采矿技术

Keyword-关键词:  露天煤矿;;粉尘;;危害;;原因;;治理方法

Summary-摘要:  在露天矿的煤炭生产过程中,剥离、破碎、筛选、运输等环节,都会伴有大量的粉尘产生。粉尘对人、机、工作场所等产生很大的危害性,是影响露天矿高效、安全、洁净生产的重要问题。本文将结合作者所在的胜利东二号露天煤矿,从粉尘产生的原因,粉尘的危害性以及对其防治的方法进行分析。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿防尘措施分析及新技术展望

Author-作者:  杜洪涛;

Organ-单位:  新疆煤炭设计研究院有限责任公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;防尘;;措施;;新技术

Summary-摘要:  煤矿粉尘在当下的煤矿开采中,不仅关系着职工的身体健康,同时,也一直影响着矿井的安全生产。煤矿粉尘的危害性主要表现在:粉尘职业危害和煤尘爆炸。本文结合新疆伊犁犁能煤炭有限公司皮里青矿井的开采情况对煤矿防尘措施进行了分析,对煤矿防尘新技术进行了展望。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  Rise-3022型颗粒图像分析仪在煤矿粉尘分散度检测中的应用

Author-作者:  王乐;

Organ-单位:  冀中能源峰峰集团检测检验中心;

Source-文献来源:  河北化工

Keyword-关键词:  Rise-3022型颗粒图像分析仪;;检测;;粉尘;;分散度;;煤矿;;粉尘

Summary-摘要:  为采用Rise-3022型颗粒图像分析仪,测定了煤矿粉尘分散度,从而为有效控制工作场所中生产性粉尘对人体健康造成的危害提供依据。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  某煤矿职业健康检查情况分析

Author-作者:  赵素英;赵爱梅;

Organ-单位:  阳泉市疾病预防控制中心;

Source-文献来源:  山西医药杂志(下半月刊)

Keyword-关键词:  职业健康检查;煤矿粉尘;受检率;心电图;肺功能;职业危害因素;噪声性耳聋;

Summary-摘要:  <正>煤矿井下作业环境中存在多种有害物质,其中粉尘是主要的有害因素,在井下凿岩、掘进、打眼、放炮、运输、支护及维修清理过程中可产生粉尘,在割煤、装煤、运煤过程中可产生粉尘,所用机械设备运转及打眼、放炮会有噪声的产生。为了解某煤矿粉尘及噪声危害情况,现将某煤矿2009

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下粉尘污染综合防治措施

Author-作者:  常婷;

Organ-单位:  山西省煤炭规划设计院;

Source-文献来源:  资源节约与环保

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;降尘;;煤尘防治

Summary-摘要:  根据对煤矿井下粉尘产生的原因分析,提出针对煤矿井下不同尘源的预防和治理措施。对于改善煤矿井下作业生态环境、工作环境,提高煤矿生产的经济效益和社会效益具有重要意义。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  重视煤矿职工粉尘性眼耳鼻咽喉科疾病的防治

Author-作者:  张万红;

Organ-单位:  晋煤集团成庄医院眼耳鼻咽喉科;

Source-文献来源:  中国煤炭工业医学杂志

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;粉尘性眼耳鼻咽喉科疾病;;职业健康

Summary-摘要:  <正>粉尘性眼耳鼻咽喉科疾病系指在粉尘作业环境中因粉尘飞溅和/或黏附于眼耳鼻咽喉等器官,导致职工罹患该系统的相关性疾病,如煤(岩)粉尘或水泥灰浆溅入眼内所致的角结膜异物、角结膜炎,煤(岩)粉尘或水泥灰浆黏附于耳鼻咽喉腔所致的外耳道耵聍、外耳道炎、鼓膜炎、鼻炎及咽喉炎等。粉尘性眼耳鼻咽喉科疾病属于职业病的范畴,有其特殊

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿防尘技术革新——风水联动喷雾

Author-作者:  成轶斌;

Organ-单位:  山西焦煤霍州煤电集团有限责任公司什林煤业;

Source-文献来源:  科技创新导报

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;产生;;危害;;降尘;;风水联动;;降尘效率

Summary-摘要:  为了解决矿井生产过程中产生的粉尘,以及减小粉尘的危害,根据生产过程中所产出粉尘的比例以及粉尘特性,设计使用风水联动喷雾降尘装置,该装置有效的解决了现有喷雾装置"出水不出雾"的现象,风与水的联动增强和加大了喷雾装置的雾化效果,使水雾布满整个巷道,充分湿润附着在井下空气中的粉尘,有效的控制了井下空气中的粉尘浓度,提高了降尘效果,使矿井粉尘防治工作得到了很大的改进,较好地将矿井粉尘隐患消灭在萌芽状态。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析煤矿采掘作业中粉尘污染及治理对策

Author-作者:  王永康;

Organ-单位:  淮南矿业集团潘北矿职工培训中心;

Source-文献来源:  科技创新导报

Keyword-关键词:  煤矿采掘作业;;粉尘污染;;治理对策

Summary-摘要:  本文简述了煤矿采掘作业中粉尘的产生机理,分析了煤矿粉尘污染造成的危害,针对煤矿采掘作业粉尘污染现状,从湿式除尘、煤层注水、物理化学降尘、通风除尘和建立健全劳保制度等多方面对煤矿采掘作业中粉尘治理对策进行了探讨。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘爆炸预防措施研究

Author-作者:  梁永健;

Organ-单位:  河南省南阳市公安消防支队;

Source-文献来源:  价值工程

Keyword-关键词:  粉尘爆炸;;预防措施;;解决办法

Summary-摘要:  本文研究了煤矿粉尘爆炸的特点,分析了粉尘爆炸的预防和控制在现实中采用的综合措施。同时针对煤矿粉尘爆炸的现有防治技术进行了讨论,找出现有预防措施存在的问题并提出解决办法,为煤矿的安全生产在粉尘防爆领域提出建议。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿井下粉尘防治技术

Author-作者:  葛家全;

Organ-单位:  滕州郭庄矿业有限责任公司郭庄煤矿;

Source-文献来源:  科技风

Keyword-关键词:  煤矿;;井下粉尘;;防治技术

Summary-摘要:  本文对煤矿井下生产过程中产生粉尘的原因及粉尘的危害进行分析,重点论述煤矿井下粉尘的综合防治技术。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下粉尘浓度监控系统的设计

Author-作者:  张璟玉;

Organ-单位:  贵州煤矿设计院机电所;

Source-文献来源:  煤矿机电

Keyword-关键词:  粉尘浓度;;模拟量监测;;低通有源滤波器

Summary-摘要:  介绍一种基于虚拟仪器技术的煤矿井下煤尘浓度监测及控制系统,该系统可应用在煤矿井下各个巷道及采集面环境中,实时监测采煤现场及流通巷道内煤尘的浓度状况,并通过CAN总线网络上传到上位机处;上位机软件系统采用虚拟仪器技术设计完成,完成数据实时显示、记录、报警及分析处理并下发动作指令功能。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  一种新型CAN总线的煤矿粉尘测控系统

Author-作者:  黄成玉;邓永红;张全柱;

Organ-单位:  华北科技学院信息与控制技术研究所;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘;;CAN总线;;测控系统

Summary-摘要:  设计了基于CAN总线技术和单片机技术的粉尘在线测控系统,给出了粉尘测控系统的硬件和软件的实现方案,系统实现了远距离、高可靠性通信功能和远程监控功能,做到在无人监测时故障信息能及时通知监测人员,当粉尘浓度超限时声光报警。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  资讯

Organ-单位:  湖南安全与防灾

Source-文献来源:  湖南安全与防灾

Keyword-关键词:  烟花爆竹;长沙市;涉水工程;特种设备安全;粉尘危害;工伤职工;防尘措施;安全度汛;山洪泥石流;国家煤监局;粉尘监测;特大洪水;太原市;浙江省温州市;应急值守;应急响应;买卖合同;安全生产监督;

Summary-摘要:  <正>焦点462个产品的安全标志被注销国家安监总局对矿用安标产品的检查通报显示,截至今年6月底,安标国家中心共对2007家企业生产的矿用安标产品进行了抽查,重点对浙江省温州市、山西省太原市等地区的矿灯、自救器产品生产企业进行了集中检查,多数生产企业和产品符合矿用产品安全标志管理规定。其中,1752家生产企业基本合格,检查合格率为87.3%;177家生产企业在生产条件、安全标

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  以左上肺不规则团块影伴胸痛为特点的矽肺误诊为矽肺合并肺癌1例

Author-作者:  梁远贵;夏汀;

Organ-单位:  四川省威远县第三人民医院内科;

Source-文献来源:  临床合理用药杂志

Keyword-关键词:  矽肺;;矽肺结节;;肺癌

Summary-摘要:  <正>患者,男,77岁,因咳嗽、左侧胸痛2d入院。入院前2d,患者受凉后出现阵发性咳嗽,咯灰色黏痰10ml/d,气促,左侧钝性胸痛,呼吸时明显,无潮热、盗汗,无咯血及体质量减轻。门诊胸部X线片示:(1)左肺上叶边缘不规则团块影;(2)Ⅲ期矽肺。患者有煤矿粉尘作业史20年,否认有肺结核史。查体:生命体征平稳,步入病房,神志清楚,全身浅表淋巴结未触及,气管居中,桶状胸,左侧胸部无压痛,叩诊呈过清音,双肺呼吸音

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈粉尘的危害及其防治

Author-作者:  戚兰丽;

Organ-单位:  安阳鑫龙煤业〈集团〉技工学校;

Source-文献来源:  科技信息

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;综合防尘措施;;净化风流;;个体防护

Summary-摘要:  粉尘的危害逐渐被人们认识:给生产带来不安全因素,如机械的磨损;煤、面粉等粉尘不仅引起的燃烧爆炸等,造成经济上的巨大损失;而且石英及含有游离二氧化硅的粉尘,使长期从事粉尘作业的工人可能发生尘肺病,严重损害健康,甚至丧失劳动能力或过早死亡。降低煤矿粉尘浓度和预防煤尘爆炸的各种工程技术方法和措施,以及对采掘方式的工程技术改进是控制粉尘危害的技术保障。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于LPC1343的煤矿粉尘浓度监测仪设计

Author-作者:  谭飞;雷凯丽;

Organ-单位:  中国煤炭科工集团重庆研究院;

Source-文献来源:  自动化与仪器仪表

Keyword-关键词:  ARM;;粉尘浓度监测;;煤矿;;光透射法

Summary-摘要:  针对传统的过滤称重法测量粉尘浓度的工作程序繁琐、干扰大和取得结果不及时等问题,采用了光透射法原理设计了一种基于ARM7处理器LPC1343的粉尘浓度监测仪,详细的介绍了该仪器的硬件电路设计和软件实现流程。测试表明,该监测仪具有测量准确,可靠性高等优点。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于RS485总线的煤矿井下粉尘浓度监测系统的设计

Author-作者:  陈以华;

Organ-单位:  贵州大学职业技术学院;

Source-文献来源:  科技创新与应用

Keyword-关键词:  粉尘浓度;;RS485;;监测系统

Summary-摘要:  介绍一种基于RS485网络的井下煤尘浓度监测系统。该系统能够应用在煤矿井下各个巷道、采集面环境中,多点实时监测采煤现场及流通巷道内煤尘的浓度状况,并通过RS485网络上传到上位机处;上位机系统采用组态软件设计完成,完成状态信息实时显示、报警、记录及分析功能。其具有很高的市场推广价值。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于CAN总线的新型煤矿粉尘浓度检测系统的研究

Author-作者:  赵立永;张全柱;黄成玉;

Organ-单位:  华北科技学院信息与控制技术研究所;

Source-文献来源:  中国安全生产科学技术

Keyword-关键词:  CAN总线;;粉尘浓度;;DSPIC30F6010A;;传感器

Summary-摘要:  为了实现对粉尘的实时在线检测和粉尘超限报警,以及实现煤矿粉尘浓度检测系统的高性能运行,本文设计了一种基于CAN总线的新型煤矿粉尘浓度检测系统。本文首先对粉尘浓度检测系统的整体设计方案进行了描述,然后对系统的传感器及调理转换电路、声光报警电路和CAN通信电路等硬件电路进行了设计,对粉尘检测系统的软件进行了详细的设计分析。最后给出了实验结果,并通过实验结果证明了该系统能长时间实时监测粉尘浓度,并通过CAN总线接口可以实现系统的远距离、高可靠性通信功能和远程监控功能。本系统具有测量准确、速度快、可靠性高和能及时报警等特点。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  四川省煤矿井下粉尘综合防治途径研究

Author-作者:  曾森茂;

Organ-单位:  四川省煤炭产业集团技术中心;

Source-文献来源:  安全

Keyword-关键词:  粉尘;;煤矿;;安全、职业危害

Summary-摘要:  根据四川省煤矿井下粉尘的特性及其危害和状况,就煤矿井下粉尘的产生、分布规律进行了科学的分析,介绍了综合防尘技术在四川矿井中的应用,建立了较完善的四川煤矿综合防尘措施体系,提出了四川煤矿高产高效煤矿粉尘防治的思路和建议。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  胶带输送机转载点除尘装置的设计与应用

Author-作者:  杨国权;

Organ-单位:  中国平煤神马集团安全监察局;

Source-文献来源:  中州煤炭

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;输送机转载点;;密闭式除尘

Summary-摘要:  在煤矿井下产生粉尘的主要地点之一——胶带输送机转载点处,粉尘的治理因种种原因没有得到根本改善。详细分析了制约粉尘治理的外在因素和内在因素,研制出一种新的密闭式喷雾除尘装置。该除尘装置有效解决了外部环境因素和内在水压、雾化粒径、水滴和尘粒的相对速度等内因造成的不利影响,使除尘效率得到了极大提高。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  薄煤层半煤岩掘进高效降尘技术研究与应用

Author-作者:  郝迎格;马旭;王旭;

Organ-单位:  兖矿集团南屯煤矿;西安科技大学;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  薄煤层;;半煤岩;;掘进;;除尘

Summary-摘要:  该文介绍了国内外在综合防尘方面技术的发展,对薄煤层半煤岩综掘尘源及目前综合防尘措施进行了分析,重点介绍了薄煤层半煤岩综掘高效降尘技术工作原理、关键技术、设备参数及降尘系统工业性试验数据和结果,实现降低掘进工程中的粉尘浓度,改善劳动环境,提高掘进工作效率,保证了矿井的安全生产。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  尘肺病及矿尘综合防治技术

Author-作者:  葛玲军;贾发元;郝清亮;王伟峰;

Organ-单位:  霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司店坪煤矿;西安科技大学能源学院;

Source-文献来源:  科技创新导报

Keyword-关键词:  尘肺病;;矿尘;;除尘;;降尘

Summary-摘要:  煤矿粉尘影响矿井安全生产,威胁职工身体健康,是煤矿五大灾害之一。本文阐述了目前国内尘肺病的现状和严重性,介绍了煤矿粉尘产生的原因及其危害,对现有的综合防尘技术措施进行了总结,指出了现代主要的综合防尘自动化技术,提出了粉尘防治的综合治理方法和管理措施,降低空气中的粉尘浓度,创造良好的作业环境。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于模糊控制的煤矿超声喷雾降尘系统的研究

Author-作者:  陈传虎;刘海宽;谢新刚;华岁喜;卢艳峰;

Organ-单位:  徐州师范大学;徐州博源科技有限公司;

Source-文献来源:  机床与液压

Keyword-关键词:  模糊控制;;超声喷雾;;降尘

Summary-摘要:  在煤矿企业生产过程中,粉尘的产生不可避免。煤矿粉尘不但对人体有着巨大的危害,而且高浓度的煤尘还会带来安全隐患。分析煤尘的特点以及超声喷雾降尘的机理,提出一种基于模糊控制的煤矿超声喷雾降尘系统方案,设计模糊控制器并进行仿真实验,结果表明,控制效果达到了预期。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  阿刀亥煤矿粉尘防治措施探讨

Author-作者:  曹广地;王瑞智;

Organ-单位:  内蒙古科技大学矿业工程学院;

Source-文献来源:  水力采煤与管道运输

Keyword-关键词:  粉尘;;防治;;水袋棚;;水幕

Summary-摘要:  介绍了阿刀亥煤矿采用的综合防尘措施及预防和隔绝煤尘爆炸安全措施,并说明其应用及效果。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘对矿工血红蛋白水平影响的研究

Author-作者:  徐烨;

Organ-单位:  大同煤矿集团公司职业病防治院检验科;

Source-文献来源:  临床合理用药杂志

Keyword-关键词:  粉尘;;煤矿工人;;血红蛋白

Summary-摘要:  目的探讨粉尘对煤矿工人血红蛋白水平的影响。方法以210名煤矿井下采煤工人和192名煤矿井上(机关)工作人员为研究对象进行问卷调查和健康体检,测定其血红蛋白水平。结果井下采煤工人抽烟与不抽烟者血红蛋白差异无统计学意义(P>0.05)。井下采煤工人的血红蛋白浓度为(161±14.87)g/L高于井上工作人员的(148±9.98)g/L(P<0.01)。工龄>5年的井下采煤工血红蛋白浓度均高于井上工作人员,差异有统计学意义(P<0.01)。结论煤矿粉尘是使矿工血红蛋白水平增高的主要因素。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘浓度传感器及检测系统的研究

Author-作者:  黄成玉;赵立永;张全柱;李学哲;

Organ-单位:  华北科技学院信息与控制技术研究所;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘浓度;;传感器;;单片机;;检测系统

Summary-摘要:  针对现有煤矿井下粉尘浓度检测可靠性低,报警信号不明显的问题,在消化吸收了国内外先进的测尘技术的基础上,对粉尘传感器进行了研究,结合蒋庄煤矿井下的实际情况,采用粉尘浓度传感器与单片机SPMC75F2413A-QFP64相结合,设计出一种新型粉尘浓度检测系统。阐述了系统组成、工作原理及硬件原理图,并编写了单片机算法程序,实现了井下粉尘浓度的实时在线检测。当粉尘浓度超限时有明显的声光报警信号、并直接输出粉尘质量浓度,同时输出控制信号,驱动防尘装置,进行降尘处理。该系统具有快速准确、灵敏度高、性能稳定、定点显示、维护方便等优点。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  防尘耳塞在煤矿粉尘性耳病防治中的应用

Author-作者:  张万红;崔一云;

Organ-单位:  山西省晋煤集团成庄医院;

Source-文献来源:  中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志

Keyword-关键词:  外耳道口;中耳炎;外耳道炎;煤矿粉尘;

Summary-摘要:  <正>粉尘性耳病是煤矿企业职工的职业性耳病,尤其在井下作业的矿工中发病率很高。2007年和2009年我矿分别组织了两次粉尘接触矿工健康体检,发现粉尘性耳病的发病率很高,而且经健康调查,粉尘接触矿工在工作中几乎没有人配戴防尘耳

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析煤矿粉尘危害及防治技术

Author-作者:  刘建平;

Organ-单位:  山西省吕梁市环境科学研究所;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;危害;;防治措施

Summary-摘要:  叙述了井下粉尘对矿工健康和安全生产的危害问题,指出,推广煤矿清洁生产,从源头控制污染、消除污染,是确保煤矿安全生产的科学之举,提出,从排尘、减尘、降尘、除尘和个人防护5个方面开展综合治理的防范措施。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘爆炸原因分析及防治措施

Author-作者:  傅丽碧;

Organ-单位:  中国矿业大学安全工程学院;

Source-文献来源:  硅谷

Keyword-关键词:  煤尘爆炸;;原因分析;;防治措施

Summary-摘要:  研究煤矿粉尘的性质和爆炸条件。通过对煤尘爆炸的主要特征和原因分析提出煤尘爆炸的防治措施,说明煤尘灾害防治对煤矿安全生产意义重大。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘监测技术探讨

Author-作者:  李东晓;

Organ-单位:  中煤科工集团常州自动化研究院;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘监测;;取样法;;非取样法;;光散射法

Summary-摘要:  分析了煤矿粉尘的危害、特性和作业场所空气中呼吸性煤尘接触浓度标准,介绍了煤矿粉尘监测技术的发展状况,比较了取样法与非取样法的特点,指出非取样法应为煤矿粉尘监测的主要方法,并指出非取样法中的光散射法最适用于煤矿井下。应用光散射法研制的GCG1000粉尘浓度传感器在煤矿井下的应用验证了该方法的有效性。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  灵泉煤矿粉尘浓度分布规律的实测研究

Author-作者:  郭文彬;

Organ-单位:  呼伦贝尔学院工程技术学院;

Source-文献来源:  中国安全生产科学技术

Keyword-关键词:  综放工作面;;粉尘;;浓度分布

Summary-摘要:  为解决大流量工序定点短时测尘结果与工人实际接尘情况存在差距的问题,本文对综放工作面粉尘浓度现场测量,应用全工班呼吸性粉尘监测方法进行测尘。在实测和分析的基础上,采用平均数、标准差、累计百分比等统计学方法对监测结果进行了深入的分析,得出了综放工作面粉尘浓度的分布规律。以一定初速度从滚筒割煤处抛出的粉尘,在风流作用力、重力、底板和煤壁的吸附以及对落尘的反弹作用下沿程扩散。靠近底板和煤壁处的总粉尘浓度沿程分布曲线是双峰型曲线,距底板和煤壁较远处的总粉尘浓度沿程分布曲线是单峰型曲线。按粉尘粒径大小,双峰型总粉尘浓度沿程分布曲线可以分为两个区域,一个是可沉降的大颗粒粉尘为主的区域,另一个是难以沉降的微细颗粒粉尘为主的区域。从而有利于矿山管理者有的放矢地采取防尘措施,减少投资,提高效率,确保劳动者健康。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  自动控制煤矿粉尘状态

Organ-单位:  煤矿安全

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;粉尘沉积;综合装置;密度传感器;

Summary-摘要:  <正>建立了检测煤矿粉尘沉积的自动程控部件综合装置、粉尘爆炸危险性监测和控制除尘过程的措施。综合装置主要部件之一是粉尘沉积密度和巷道中粉尘爆炸危险性的监测仪,类似于瓦斯检

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  新型煤矿粉尘浓度监测系统的设计

Author-作者:  黄成玉;张全柱;邓永红;李学哲;

Organ-单位:  华北科技学院信息与控制技术研究所;

Source-文献来源:  矿业研究与开发

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘浓度;;传感器技术;;单片机控制技术;;监测系统;;可视化

Summary-摘要:  为了实现煤矿监控监测系统的高性能运行,提高粉尘监测的可靠性,提出了基于凌阳16位单片机SPMC75F2413A的粉尘在线监测方案。以单片机为核心结合光电传感器设计出了粉尘在线监测系统,给出了粉尘监测及报警器的硬件和软件的实现方案与电路结构。该系统能长时间实时监测粉尘浓度,直接输出粉尘质量浓度值,并通过CAN总线接口实现系统的远距离、高可靠性通信功能和远程监控功能,做到在无人监测时故障信息及时通知监测人员。该系统成功应用到蒋庄煤矿井下,当粉尘浓度超限时就会声光报警,具有测量快速准确、性能稳定等优点。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿防尘措施分析及新技术展望

Author-作者:  栾鹏;张军亮;

Organ-单位:  中国矿业大学安全工程学院;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿粉尘危害;;煤矿防尘;;新技术展望

Summary-摘要:  煤矿粉尘影响矿井安全生产,威胁职工身体健康,是煤矿主要灾害之一。煤矿粉尘的危害性主要表现在两个方面:粉尘职业危害和煤尘爆炸。有效控制粉尘,降低粉尘浓度,改善工作环境、杜绝煤尘事故,是煤矿安全生产的一个重要环节。该文就我国目前的煤矿形式,分析煤矿粉尘危害,对防尘技术措施做简要分析,并提出煤尘控制技术的发展新趋势。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿综合防尘自动化技术应用探讨

Author-作者:  王勇;周和军;

Organ-单位:  新汶矿业集团翟镇煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  综合防尘;;自动化控制;;技术与应用

Summary-摘要:  该文简述了粉尘的产生及防治措施,介绍了翟镇煤矿综合防尘自动化技术应用情况,并取得了很好的粉尘治理效果,为煤矿粉尘的治理积累了经验。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘的治理

Author-作者:  王顺喜;

Organ-单位:  七台河新兴煤矿煤质科;

Source-文献来源:  科技风

Keyword-关键词:  粉尘;;煤尘爆炸;;防尘技术

Summary-摘要:  分析煤矿的粉尘产生特点,论述矿山生产过程中的主要防尘技术以及防止煤尘爆炸传播技术。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘危险性分析及综合治理

Author-作者:  何明霞;杨洋;

Organ-单位:  安徽理工大学能源与安全学院;煤矿安全高效开采省部共建教育部重点实验室;中国矿业大学安全工程学院;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  粉尘治理;;煤矿粉尘;;煤尘爆炸;;尘肺病

Summary-摘要:  论述了煤矿粉尘对安全健康与环境的影响,利用事故树对煤尘爆炸进行分析,得出了防止事故发生的关键措施;对尘肺病的危险性进行了定量模糊综合分析,从技术和管理两方面叙述了煤矿粉尘综合治理,为煤矿实际防尘工作提供理论指导。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  信息化矿山建设中的智能化除尘系统设计

Author-作者:  马骏;

Organ-单位:  国家安监总局职业安全卫生研究所(煤炭工业职业医学研究所);

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  粉尘污染;;信息化;;在线监测;;高压喷雾

Summary-摘要:  介绍了一种新型煤炭粉尘治理新模式。该治理模式通过将粉尘在线监测技术、喷雾降尘技术、数字控制技术有机结合,降尘装置可根据监测数据,智能化的实施喷雾降尘,同时监测数据可作为煤矿信息化建设的重要基础数据。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘与现有除尘技术及优化

Author-作者:  王会琼;

Organ-单位:  云南能源职业技术学院;

Source-文献来源:  中国科技信息

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;粉尘危害;;安全技术;;除尘;;除尘技术;;除尘设备

Summary-摘要:  针对煤矿粉尘防治的重要性,首先介绍了粉尘的几个重要特性:润湿性、凝并性等,分析了其机理,随后简单叙述了煤矿粉尘可能引起的四大危害;接着根据煤矿粉尘的特性为出发点,以消除煤矿粉尘危害为目标,介绍了针对国内煤矿开采新形势下的煤矿粉尘防治技术:通风除尘技术、湿式除尘技术、煤层注水除尘技术等,并归纳总结了煤矿除尘设备和仪表仪器研究进展及成果;最后结合现状对现有除尘技术提出了新的思考。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井粉尘监控和高效治理技术的研究与应用

Author-作者:  赵彤宇;刘生玉;王凯;

Organ-单位:  郑州光力科技发展有限公司;双鸭山矿业集团公司通风管理部;

Source-文献来源:  煤矿开采

Keyword-关键词:  矿井粉尘;;在线监控;;高喷雾降尘;;粉尘浓度传感器

Summary-摘要:  介绍了一种新型矿井粉尘监测和高效治理技术,实现了矿井粉尘浓度的在线连续监测与控制,可将检测点的粉尘浓度实时传送至井上控制系统,实现了智能化煤矿粉尘治理,在粉尘浓度超过设定的标准时,采煤机、掘进机工作等状况下,可自动进行高压喷雾降尘,相比传统技术,除尘效率提高了80%以上。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采掘工作面粉尘防治技术及其发展趋势

Author-作者:  程卫民;刘伟;聂文;周刚;崔向飞;孙鑫;

Organ-单位:  山东科技大学资源与环境工程学院;

Source-文献来源:  山东科技大学学报(自然科学版)

Keyword-关键词:  煤矿;;采掘工作面;;粉尘防治;;发展趋势

Summary-摘要:  随着煤矿采掘机械化程度的不断提高,矿井的开采方法和采煤工艺向着高效、集约化生产的方向发展,产尘量大大增加,严重威胁着我国煤矿的安全高效生产和作业人员的身心健康。总结了目前国内外煤矿采掘工作面喷雾降尘、化学除尘、空气幕隔尘和除尘器除尘等粉尘防治技术的研究和应用状况,探讨了粉尘防治技术在该领域的发展趋势,期望为采掘工作面的粉尘防治提供多种方法和手段。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  环球职业安全健康动态

Author-作者:  宁丙文;

Organ-单位:  劳动保护

Source-文献来源:  劳动保护

Keyword-关键词:  职业安全健康;国际劳工组织;业务连续性计划;矿山安全;煤矿粉尘;美国矿工联合会;美国消防协会;

Summary-摘要:  <正>国际劳工组织制订消除童工劳动"路线图"2010年5月10~11日,国际劳工组织在荷兰海牙召开全球童工劳动会议。来自80个国家的450多名代表一致通过了一个消除童工劳

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘现状及综合防治技术探讨

Author-作者:  陈东春;徐培铭;李燃;

Organ-单位:  安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜矿;

Source-文献来源:  矿业工程

Keyword-关键词:  矿井粉尘;;综合防尘技术;;粉尘浓度

Summary-摘要:  介绍了矿尘的危害及矿井粉尘标准和现状,根据井下实践经验,提出了通过煤层注水、通风降尘、湿式作业、水炮泥水封爆破、喷雾防尘和个体防护等措施进行综合防尘,并着重介绍了煤层注水和通风防尘技术。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下矿尘防治

Author-作者:  訾美幸;颜瑞;

Organ-单位:  中国矿业大学安全工程学院;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;粉尘的生成;;技术措施;;管理措施

Summary-摘要:  随着矿井机械化程度的不断提高,煤矿尘害问题日趋突出。因此,了解矿尘的基本特性和煤矿产尘规律,认真做好煤矿防尘工作,进而控制尘肺病发病率和煤尘爆炸事故,对于加强煤矿劳动保护、搞好安全文明生产、加速我国煤炭工业持续稳定的发展具有重要的现实意义。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘在线监测及联动喷雾降尘系统的设计

Author-作者:  王绪友;付伟;

Organ-单位:  兖州煤业股份有限公司东滩煤矿;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘防治;;在线监测;;联动喷雾;;降尘;;远程监控

Summary-摘要:  针对兖州煤业股份有限公司东滩煤矿的防尘设施使用中的随机性问题,提出了一种煤矿粉尘在线监测及联动喷雾降尘系统的设计方案。该系统由喷雾探头感应井下监测区域粉尘浓度,在粉尘浓度超过预设的浓度值时,自动开启喷雾装置进行喷雾降尘;同时将采集的粉尘浓度信息由井下中心站传送到地面中心站进行显示。实际应用表明,该系统实现了粉尘实时监测、联动喷雾、超标报警、远程监控等功能。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  赵庄矿综采工作面高效除尘技术研究

Author-作者:  申晋伟;

Organ-单位:  晋城煤业集团赵庄矿;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;综采工作面;;除尘技术

Summary-摘要:  分析了综采工作面风流分布和粉尘分布情况,阐述了新型采煤机含尘气流控制喷雾降尘装置的降尘效果,并在赵庄矿1303综采工作面将此高效除尘技术进行了实践应用,结果表明:工作面在采用高效除尘技术后,在采煤机滚筒及刮板输送机上方形成了"立体交叉"的喷雾覆盖范围,降尘率达到85%以上。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  β射线粉尘测量仪在煤矿粉尘浓度监测中的应用

Author-作者:  李宗伦;赵修良;彭丽婧;刘丽艳;

Organ-单位:  南华大学核科学技术学院;湖南环境生物职业技术学院;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  β射线;;煤尘测量;;粉尘测试仪;;测量精度;;解决方案

Summary-摘要:  阐述了在煤矿粉尘浓度在线监测中发挥了独特优势的β射线粉尘测量技术发展状态、工作原理、系统结构以及与其他粉尘浓度测量方法的功能区别,研究了β射线粉尘测量技术在煤矿粉尘监测中的应用情况以及投入使用的效果,提出了为了解决与提高测量精度相关问题而可能采取的技术方案。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  β射线粉尘测量仪在煤矿粉尘浓度监测中的应用

Author-作者:  李宗伦;赵修良;彭丽婧;刘丽艳;

Organ-单位:  南华大学核科学技术学院;湖南环境生物职业技术学院;

Source-文献来源:  中国矿业

Keyword-关键词:  射线;;煤尘测量;;粉尘测试仪;;测量精度;;解决方案

Summary-摘要:  本文阐述了在煤矿粉尘浓度在线监测中发挥了独特优势的β射线粉尘测量技术发展状态、工作原理、系统结构以及与其他粉尘浓度测量方法比较的功能区别,研究了β射线粉尘测量技术在煤矿粉尘监测中的应用情况以及投入使用的效果,提出了为了解决与提高测量精度相关问题而可能采取的技术方案。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿粉尘综合治理技术

Author-作者:  陈宇;冯小军;魏颖;

Organ-单位:  中国矿业大学;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  粉尘;;防治措施;;爆炸

Summary-摘要:  简述了国内外粉尘防治的研究成果,分别介绍了井下不同场所的防治措施,以及粉尘爆炸原理及控制方法,对实际工程有一定的指导意义。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤炭粉尘监控系统的设计

Author-作者:  荣蓉;

Organ-单位:  河北能源职业技术学院信息工程系;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘;;监测;;报警;;SQL Server2000

Summary-摘要:  介绍了一种用于煤炭企业的粉尘监控系统的设计方案,阐述了该系统的硬件设计及软件工作流程、数据表设计及系统软件功能。该系统采用粉尘传感器和单片机技术,可对煤矿井下粉尘浓度进行实时监测及控制。实际应用表明,该系统运行效果良好。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  协庄煤矿粉尘危害分析与治理对策

Author-作者:  李玉元;孙文;

Organ-单位:  新汶矿业集团协庄煤矿;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤尘分析;;煤层注水;;降控尘装置;;除尘技术

Summary-摘要:  分析了矿井尘源产生的地点和工序,阐明了综采、综掘工作面煤层注水过程中水在煤体中的运动过程和煤层注水降尘的润湿机理,通过对综采、综掘工作面产尘源分析,研制使用了先进的控尘、除尘技术和装置,取得了良好的降尘效果。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下煤尘治理技术研究进展

Author-作者:  尚建国;杨凤玲;程芳琴;

Organ-单位:  山西大学环境科学与工程研究中心;

Source-文献来源:  科技情报开发与经济

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;治理措施;;煤层注水;;喷雾降尘;;除尘器除尘;;泡沫除尘

Summary-摘要:  分析了煤炭开采过程中常用的煤尘治理措施,介绍了煤层注水、喷雾降尘、除尘器除尘、泡沫除尘等常用除尘技术,提出煤矿煤尘治理要根据各个产尘源的特点,在不同的工作面采取不同的治理措施。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  中国煤矿粉尘防治的现状及发展方向

Author-作者:  李德文;郭胜均;

Organ-单位:  煤炭科学研究总院重庆研究院;

Source-文献来源:  金属矿山

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘;;现状;;发展方向

Summary-摘要:  煤矿尘害已成为煤矿井下最主要的安全问题,煤尘爆炸事故比瓦斯爆炸事故危害更大,尘肺病的人数已高达30多万,占全国尘肺总人数的一半左右。为此,中国煤矿近十年来在防尘技术方面取得了显著进步,研究出了综采工作面综合防尘技术、综掘工作面综合防尘技术、以及粉尘在线监测等技术。对这些技术进行了介绍,找出了存在的问题,提出了进一步努力的方向。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘的控制

Author-作者:  史兴国;

Organ-单位:  河北金牛股份有限公司;

Source-文献来源:  金属矿山

Keyword-关键词:  煤尘特征;;安全健康;;有效控制

Summary-摘要:  概述了煤尘爆炸的特征及尘肺病的危害,简述了国外防尘技术现状,介绍了河北金牛股份有限公司在防尘技术上的创新点及取得的良好防尘效果。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈减少井下粉尘危害的综合措施

Author-作者:  戴雪松;

Organ-单位:  辽宁省职业病防治院;

Source-文献来源:  矿业工程

Keyword-关键词:  井下作业;;粉尘;;治理措施

Summary-摘要:  介绍了煤矿粉尘的种类及其危害,讨论了减少煤矿粉尘危害的防治和管理措施,从而为改善作业环境,降低矿工职业病发病率提供了有力的依据。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘防治技术探讨

Author-作者:  苗江平;

Organ-单位:  新疆塔城和丰县和什托洛盖屯南煤业公司;

Source-文献来源:  中小企业管理与科技(下旬刊)

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;防治技术;;危害

Summary-摘要:  煤矿粉尘影响矿井安全生产,威胁职工身体健康,是煤矿五大灾害之一。有效控制粉尘,降低粉尘浓度,改善工作环境、杜绝煤尘事故,是煤矿安全生产的一个重要环节。本文就我国目前的防尘技术做以分析,并提出煤尘控制技术的发展趋势。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  ZHD630型煤矿井下塑料管道焊接装置的应用研究

Author-作者:  唐旋;

Organ-单位:  六枝工矿(集团)竹林煤炭分公司;

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  瓦斯抽放;;塑料管道;;焊接装置;;现场焊接

Summary-摘要:  利用ZHD630型煤矿井下塑料管道焊接装置对井下的瓦斯塑料管道进行了现场焊接试验。介绍了试验地点概况、装置的安装布置、工业性试验结果,以及存在的不足和建议。试验表明,该装置具有结构简单、自动化程度高、使用安全可靠等优点,完全能够满足瓦斯塑料管道端面热熔对接焊的需要,可广泛地应用于煤矿井下塑料管道的现场施工焊接作业。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿粉尘检测与防治

Author-作者:  王留坤;

Organ-单位:  禹州市安全生产监督管理局;

Source-文献来源:  中州煤炭

Keyword-关键词:  无机粉尘;;有机粉尘;;混合性粉尘;;捕集器;;滤膜法;;职业安全健康

Summary-摘要:  工矿企业在生产过程中,会产生大量的粉尘,粉尘不仅危害人体健康,引发职业病,还会加速机械磨损、缩短精密仪器的使用寿命,且在一定条件下具有爆炸性。介绍了粉尘检测的方法以及粉尘防治的原则和措施,按照国家职业卫生标准对矿山企业作业场所进行粉尘检测和治理,能有效控制和降低粉尘的危害,预防和减少职业病发生,对职业安全健康工作具有重要意义。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘灾害类型及危险度分析

Author-作者:  商全根;

Organ-单位:  山东煤矿机电装备安全检测中心;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  煤尘爆炸事故;煤矿粉尘;炮掘工作面;呼吸性粉尘;危险度分析;湿式钻眼;防尘系统;煤尘爆炸性;灾害类型;矿井通风系统;瓦斯抽放系统;粉尘浓度;

Summary-摘要:  <正>煤矿安全是由矿井通风系统、防尘系统、防灭火系统、提升与运输系统、排水系统、供电系统、压力系统、安全监测监控系统、瓦斯抽放系统、通讯系统及避灾路线等系统构成的一个综合的、复杂的大系统。影响煤矿安全事故发生的因素--人、机器、材料、方法和环境这五个因素通过不同的制度安排在煤矿安全生产过程中相互作用的,任何一个子系统中的人、机、料、法、环配合不协调,都会导致煤矿安全事故。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘控制技术现状与发展趋势

Author-作者:  吴博;

Organ-单位:  宏河矿业集团公司横河煤矿;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  矿尘浓度;采样器;煤矿粉尘;泡沫除尘;呼吸性粉尘;降尘效果;煤层注水;湿润剂;测尘仪器;现状与发展趋势;

Summary-摘要:  <正>矿尘是指在矿山生产和建设过程中所产生的各种煤、岩微粒的总称,主要包括煤尘、岩尘和水泥矿尘。煤矿生产是矿尘危害的重点行业,矿尘如果得不到有效的控制,势必会严重危害矿工的身心健康,同时也给矿井安全生产造成很大的威

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘危害及等级划分的探讨

Author-作者:  赵光宇;

Organ-单位:  太原理工大学矿业工程学院;

Source-文献来源:  山西煤炭

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;尘害评价;;粉尘等级

Summary-摘要:  分析了煤矿粉尘危害的严重性,介绍了煤矿尘害评价的指标,提出了煤矿粉尘等级划分的建议,对搞好煤矿"一通三防"工作具有重要的现实意义。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘中多种元素含量的比较分析

Author-作者:  张裕曾;李晓暖;吴美甜;刘富强;刘克俭;

Organ-单位:  华中科技大学同济医学院公共卫生学院劳动卫生与环境卫生学系;湖北省黄石市公路局;

Source-文献来源:  职业与健康

Keyword-关键词:  煤尘;;原子吸收光谱法;;金属与类金属元素

Summary-摘要:  目的对某地2个煤矿的煤尘样品中部分金属与类金属元素进行检测和比较,探讨煤尘中对石英致病性有协同或拮抗作用的元素的含量。为劳动卫生标准制定的依据提出新的思路。方法用火焰原子吸收光谱法检测煤尘样品中的铁、钙、镁、锌、铜、锰、镍和铅的元素含量,用石墨炉原子吸收光谱法检测砷和镉的元素含量。结果检测得到以上元素在2个煤矿尘样中的含量,除钙、镁元素在2个煤矿尘样中的含量差异无统计学意义外,其他元素含量差异均有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。其中有个别有害元素含量极高,同一元素在同一煤矿不同采样点的尘样含量有显著不同。结论开展煤尘中金属与类金属元素的监测工作是必要而且有意义的。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘在线监测及智能喷雾降尘技术

Author-作者:  王兆喜;江兆利;周长超;马勇;

Organ-单位:  淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿;淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿;淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿;淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿 山东济宁272173;山东济宁272173;山东济宁272173;山东济宁272173

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  粉尘;;监测;;智能;;喷雾

Summary-摘要:  简要介绍以GCG500型粉尘浓度传感器为核心的粉尘浓度在线监测及智能喷雾降尘技术,该技术在粉尘浓度在线监测的基础上,通过设置粉尘浓度报警值和上限值,实现了超限自动喷雾,使喷雾与粉尘浓度有机结合起来,使其在降低粉尘浓度的同时,实现防尘设施的经济运行;系统的QS喷雾装置依据雾化降尘机理和气水混合雾化理论而设计,使雾粒粒度可以根据现场情况进行调节;并重点介绍几种气水比条件下系统的喷雾雾粒粒径范围测试、粉尘浓度超限自动降尘的可靠性实验及水雾自动控制等方面的试验的数据和结果。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  对煤矿作业场所生产性粉尘检测的分析

Author-作者:  米世民;

Organ-单位:  山西煤矿矿用安全产品检验中心;

Source-文献来源:  山西煤炭

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘;;检测

Summary-摘要:  讨论了对煤矿作业场所粉尘检测的现状,存在的问题,并提出了相应的对策和建议。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿粉尘的治理

Author-作者:  祝文德;徐树军;付香智;

Organ-单位:   铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿;铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿;铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿;

Source-文献来源:  今日科苑

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;危害;;治理

Summary-摘要:  在煤炭生产过程中,从矿井开拓、巷道支护、产煤过程到煤炭运输,均伴有大量粉尘产生,它污染生产环境,危害劳动者身体健康。了解煤尘产生的原因,掌握对其的防治方法,实现对煤矿粉尘的控制。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  在兄弟刊物上

Organ-单位:  矿山机械

Source-文献来源:  矿山机械

Keyword-关键词:  浮选柱;煤与瓦斯突出预测;煤矿带式输送机;煤矿粉尘;露天采煤;矿业快报;首钢矿业公司;

Summary-摘要:  <正> 浮选柱的研究现状及其进展介绍了浮选柱的发展史及近年来的发展趋势。在分析现有浮选柱的优缺点后,提出了新型环形浮选柱的设计思路及其优点。杨琳琳.矿业快报,2008(1)

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘成分与煤工尘肺的关系

Author-作者:  鹿德智;宋志方;李少奎;杨海兵;许琳;

Organ-单位:   徐州医学院第二附属医院;徐州医学院第二附属医院;徐州医学院第二附属医院;徐州医学院第二附属医院;徐州医学院第二附属医院;

Source-文献来源:  中国煤炭工业医学杂志

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;粉尘浓度;;金属与类金属元素;;煤工尘肺

Summary-摘要:  目的监测煤矿井下粉尘浓度及组成成分,研究其与煤工尘肺的发病关系,为尘肺病防制提供科学依据。方法采取整群随机抽样的方法,选择情况相似的二个煤矿进行粉尘测定和成分分析;同时对二矿的井下接尘在岗作业工人进行职业健康监护。结果①甲、乙二矿PC-STEL分别为(13.61±17.65)mg/m3、(39.35±148.10)mg/m3,超过国家标准,样本超标率分别为52.9%、55.8%;PC-TWA分别为(3.20±8.42)mg/m3、(2.15±2.07)mg/m3,超标率分别17.5%和30.2%。②游离二氧化硅含量平均为9.60mg/m3,乙矿显著高于甲矿(P<0.05),岩巷作业显著高于其他各组(P<0.05)。③粉尘中Ni、Pb、Mn、As、Cd、Fe、Ca、Mg、Zn、Cu等金属与类金属元素的含量分别为(16.2±6.5)μg/g、(50.6±36.1)μg/g、(103.4±54.7)μg/g、(37.5±44.4)μg/g、(235.9±292.4)ng/ml、(6224.6±4295.5)μg/g、(12715.8±26930.8)μg/g、(919.7±915.4)μg/g、(656.7±774.5)μg/g和(28.2±12.8)μg/g;不同煤矿粉尘中金属与类金属元素的含量显著不同,同一煤矿不同采样点(工种)间亦有差异。④煤工尘肺检出率:甲矿0.72%、乙矿1.39%(P<0.05)。结论煤矿作业场所粉尘超标比较严重,煤尘成分中10种金属与类金属元素的含量占总粉尘的2.1%,粉尘浓度及金属与类金属元素含量高的矿,煤工尘肺的发病率较高,提示我们应进一步加强综合防尘措施,完善防、降尘体系,降低煤矿粉尘浓度,降低和控制煤工尘肺的发生。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘治理技术现状及展望

Author-作者:  刘增超;史东涛;

Organ-单位:  西安科技大学;西安科技大学 陕西西安710054 西安工业大学陕西西安710032;陕西西安710054

Source-文献来源:  科技信息(科学教研)

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;治理技术;;现状;;展望

Summary-摘要:  本文主要介绍了煤矿粉尘的来源、危害及近年来国内煤矿防尘技术方面的研究成果,并对防尘技术研究的基本趋势做了展望。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘监测与矿尘成分分析

Author-作者:  鹿德智;宋志方;杨海兵;李少奎;许琳;佟广元;吕泽波;

Organ-单位:  徐州矿务集团总医院;徐州矿务集团总医院;苏州市疾病预防控制中心;徐州矿务集团总医院;徐州矿务集团总医院;徐州矿务集团卫生处;徐州矿务集团卫生处 徐州221006;徐州221006;苏州215004;徐州221006;徐州221006;徐州221006;徐州221006

Source-文献来源:  中国安全生产科学技术

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;瞬时粉尘浓度;;呼吸性粉尘浓度;;游离二氧化硅;;金属与类金属元素

Summary-摘要:  目的:监测煤矿井下粉尘浓度,评价煤矿粉尘危害水平;分析煤尘的组成成份,为探讨粉尘性职业损害机制提供依据。方法:运用粉尘采样器采集煤尘,计算作业场所瞬时总粉尘浓度(PC-STEL)和时间加权平均呼吸性粉尘浓度(PC-TWA)。运用焦磷酸质量法测定煤矿粉尘中游离二氧化硅含量。原子吸收光谱法,测定粉尘中主要金属与类金属元素含量。结果:(1)甲、乙两矿PC-STEL分别为13.61±17.65mg/m3、39.35±148.10mg/m3,超过国家标准,样本超标率分别为52.9%、55.8%;PC-TWA分别为3.20±8.42mg/m3、2.15±2.07mg/m3,超标率分别17.5%和30.2%。(2)游离二氧化硅含量为9.60mg/m3,甲矿显著高于乙矿#(P<0.05),岩巷作业显著高于其它各组(P<0.05)。(3)粉尘中Ni、Pb、Mn、As、Cd、Fe、Ca、Mg、Zn、Cu等金属与类金属元素的含量分别为16.2±6.5μg/g、50.6±36.1μg/g、103.4±54.7μg/g、37.5±44.4μg/g、235.9±292.4ng/ml、6224.6±4295.5μg/g、12715.8±26930.8μg/g、919.7±915.4μg/g、656.7±774.5μg/g和28.2±12.8μg/g;不同煤矿粉尘中金属与类金属元素的含量显著不同,同一煤矿不同采样点(工种)间亦有显著差异。结论:煤矿作业场所粉尘污染仍比较严重,应进一步完善防、降尘体系;10种金属与类金属元素的含量占总粉尘的2.1%。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘检测与控制技术

Author-作者:  程学珍;刘玫;王永宝;孙爱芹;王吉岱;

Organ-单位:  山东科技大学;山东科技大学;临沂矿业集团有限责任公司新驿煤矿;山东科技大学;山东科技大学 山东青岛市266510;山东青岛市266510;山东兖洲市272000;山东青岛市266510;山东青岛市266510

Source-文献来源:  矿业研究与开发

Keyword-关键词:  粉尘防治;;粉尘测量;;粉尘监测;;发展趋势

Summary-摘要:  介绍了国内外煤矿粉尘控制技术的发展状况,从粉尘防治、测量、监测监控3个方面总结了目前国内外煤矿粉尘控制技术的研究和应用。探讨了我国粉尘控制技术领域的发展趋势。

Year-年:  2007

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于PROFIBUS现场总线的煤矿粉尘在线监控系统研究

Author-作者:  曹茂永;李亮报;程学珍;

Organ-单位:  山东科技大学信息与电气工程学院;山东科技大学信息与电气工程学院;山东科技大学信息与电气工程学院 山东青岛266510;山东青岛266510;山东青岛266510

Source-文献来源:  山东科技大学学报(自然科学版)

Keyword-关键词:  粉尘;;在线监控;;PROFIBUS现场总线;;PLC

Summary-摘要:  针对目前煤矿粉尘检测大多采用短时间单地点人工测量的方式,提出了基于PROFIBUS总线的煤矿粉尘在线监控系统。系统以能够连续检测粉尘浓度的传感器为检测工具,以运行稳定可靠的西门子PLC为控制器,以PROFIBUS总线为现场通信手段,实现了长时间大面积的粉尘浓度动态实时监控,并具有超限喷雾除尘、语音提示和远程监控功能,具有一定的推广价值和应用前景。

Year-年:  2007

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿工呼吸系统的职业损伤与防护

Author-作者:  宋和君;王海宁;

Organ-单位:  江西理工大学;江西理工大学 江西赣州341000;江西赣州341000

Source-文献来源:  矿业工程

Keyword-关键词:  职业损伤;;粉尘控制;;护理

Summary-摘要:  分析了矿山粉尘的产尘机理、职业损伤病理及病状,综述了粉尘污染控制的综合技术措施和加强对尘肺病患者的精心护理方法,对矿山企业降低尘肺病的发病率、提高治愈效果和减轻患者的痛苦有一定的指导意义。

Year-年:  2007

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  干喷法锚喷工艺产尘机理及降尘对策

Author-作者:  赵文彬;薄福利;谭允祯;

Organ-单位:  山东科技大学资源与环工程境学院;运河矿业集团公司阳城煤矿;山东科技大学化学与环境工程学院 山东青岛266510;山东济宁272500;山东青岛266510

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  干喷法;;锚喷;;产尘机理;;降尘对策

Summary-摘要:  煤矿粉尘所造成的职业危害,尘肺病和煤尘爆炸灾害影响着煤矿安全工作。通过对锚喷过程中尘源的产生及运动规律研究,找出了锚喷粉尘产生的三大影响因素,在此基础上提出了锚喷除尘对策。

Year-年:  2007

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  地方小煤矿粉尘综合治理技术探讨

Author-作者:  张秉贵;

Organ-单位:  重庆工程职业技术学院 重庆400037

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  地方小煤矿;;综合防尘;;高压喷雾;;自动降尘;;水幕

Summary-摘要:  针对地方小煤矿的开采特点及其工艺技术水平,对适合于地方小煤矿的粉尘综合治理技术进行了深入探讨。结合地方小煤矿生产的实际情况,通过合理的设计,国有大型煤矿先进的防降尘技术及其装备适合在地方小煤矿推广应用。

Year-年:  2007

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  国外煤矿粉尘控制新技术

Author-作者:  宋马俊;

Organ-单位:  湖南安全与防灾

Source-文献来源:  湖南安全与防灾

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;降尘效果;喷雾洒水;泡沫除尘;煤层注水;粉尘浓度;炮采工作面;防尘措施;除尘器安装;喷雾降尘;

Summary-摘要:  <正>在煤矿的生产作业过程中,如机采、综采、炮采、回采、锚喷、装运、选煤等工序,均会产生大量粉尘。煤矿工人长期在高煤尘浓度的环境中作业,吸入呼吸性煤尘可引起尘肺,严重危害工人的身体健康,必须采取有效措施加以控制。国外经常采用的一些煤矿粉尘控制技术可供借鉴。

Year-年:  2007

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘综合防治技术探讨

Author-作者:  马俊生;

Organ-单位:   西山煤电集团公司官地矿;

Source-文献来源:  山西焦煤科技

Keyword-关键词:  粉尘;;综合防治技术;;效果评价

Summary-摘要:  介绍了煤矿粉尘综合防治技术的现状,探讨了煤矿6种综合防尘技术,并进行了效果评价。

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘综合防治技术探讨

Author-作者:  马俊生;

Organ-单位:   西山煤电集团公司官地矿;

Source-文献来源:  山西焦煤科技

Keyword-关键词:  粉尘;;综合防治技术;;效果评价

Summary-摘要:  介绍了煤矿粉尘综合防治技术的现状,探讨了煤矿6种综合防尘技术,并进行了效果评价。

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿呼吸性粉尘冲击采样器原理与设计探讨

Author-作者:  刘昌凤;邵龙义;龚铁强;杨书申;苏罗莉;李慧;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室及资源与地球科学系;中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室及资源与地球科学系;湖南省煤炭科学研究所;中原工学院;湖南省煤炭科学研究所;中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室及资源与地球科学系 北京100083;北京100083;长沙410000;郑州450007;中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室及资源与地球科学系;北京100083;长沙410000;北京100083

Source-文献来源:  中原工学院学报

Keyword-关键词:  呼吸性粉尘;;冲击器;;气体—颗粒两相流;;BMRC曲线;;冲击板

Summary-摘要:  讨论了煤矿作业环境和大气环境下颗粒物的粒度分布及标准,分析了两种环境的特点,即相对来说煤矿作业环境的粉尘浓度高且其颗粒母质不同,进而根据空气动力学原理研究了在气体-颗粒两相流条件下的煤矿呼吸性粉尘冲击采样器的工作原理及特点,并且讨论了气体-颗粒两相流的特殊条件下,无纲量参数斯托克斯数Stk、雷诺数Re和颗粒物密度等一些参数对冲击采样器设计的影响,研究了这些参数与煤矿作业环境下的特殊条件之间的关系,根据环境特点对冲击采样器结构的改进进行了探讨.

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  三明市某煤矿粉尘和气体危害分析

Author-作者:  张铭强;廖俊强;丁小青;肖方威;张天尧;

Organ-单位:  福建省三明市疾病预防控制中心;福建省三明市疾病预防控制中心;福建省三明市疾病预防控制中心;福建省三明市疾病预防控制中心;福建省三明市疾病预防控制中心 365000;365000;365000;365000;365000

Source-文献来源:  职业与健康

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘;;有害气体;;危害

Summary-摘要:  目的了解煤矿井下作业环境粉尘和有害气体的浓度,为加强防护措施提供依据。方法对某矿务局煤矿井下1992至1999年粉尘和甲烷、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物监测资料进行分析。结果采煤区煤尘合格率为14.3%,掘进区半煤尘合格率为0,全岩尘为3.3%,粉尘浓度最大值为284.8 mg/m3,干式作业粉尘浓度明显高于湿式作业;煤尘游离S iO2含量均值为7.5%,半煤尘、全岩尘则达21.6%和41.5%,3种尘的呼吸尘比例均在60%以上。有害气体所测结果均符合国家卫生标准。结论矿井下粉尘危害严重,加强井下粉尘防护措施的完善和实施极其重要,亦不能忽视有害气体的危害。

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  外周血淋巴细胞热休克蛋白表达和煤工肺癌的关系

Author-作者:  邢景才;陈卫红;王峰;韩文慧;任候卯;邬堂春;

Organ-单位:  华中科技大学同济医学院公共卫生学院劳动卫生与环境卫生系 环境与健康教育部重点实验室;山西焦煤集团中心医院;山西太原030053;华中科技大学同济医学院公共卫生学院劳动卫生与环境卫生系;环境与健康教育部重点实验室;华中科技大学同济医学院公共卫生学院劳动卫生与环境卫生系;环境与健康教育部重点实验室;山西焦煤集团中心医院;山西焦煤集团中心医院;华中科技大学同济医学院公共卫生学院劳动卫生与环境卫生系;环境与健康教育部重点实验室;湖北武汉430030;湖北武汉430030;湖北武汉430030;山西太原030053;山西太原030053;湖北武汉430030

Source-文献来源:  环境与职业医学

Keyword-关键词:  煤尘;;肺癌;;HSP27;;HSP72;;HSP73

Summary-摘要:  [目的]探讨煤矿工人和煤工肺癌患者外周血淋巴细胞热休克蛋白HSP27、HSP72和HSP73表达和肺癌的关系。[方法]选择某煤矿区51例煤工肺癌患者及99例健康煤工,测定其淋巴细胞内HSP27、HSP72与HSP73表达水平。分析影响煤工肺癌发病的因素。[结果]煤工肺癌患者外周血淋巴细胞应激诱导型HSP27(16.94±2.73)、HSP72(17.93±4.63)表达下调,其水平显著低于健康煤工组(HSP27:22.94±10.21,HSP72:23.12±12.61),差异有统计学意义(P<0.01)。两组人群中外周血淋巴细胞热休克蛋白HSP73水平无差异。多因素分析显示高累积接煤尘量、吸烟和HSP27表达下调是煤工肺癌的危险因素。[结论]长期大量吸入煤矿粉尘使煤工机体应激反应(包括氧化应激)能力减退,煤工肺癌患者外周血淋巴细胞应激诱导型HSP(HSP27、HSP72)表达水平降低。HSP27可能对预测煤工体内粉尘超负荷以及肺癌发生有一定意义。

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  外周血淋巴细胞热应激蛋白72和73水平与煤矿粉尘暴露及慢性阻塞性肺病的关系

Author-作者:  邢景才;陈卫红;王峰;韩文慧;任侯卯;邬堂春;

Organ-单位:   华中科技大学同济医学院公共卫生学院劳动卫生与环境卫生系教育部环境与健康重点实验室 ;华中科技大学同济医学院公共卫生学院劳动卫生与环境卫生系教育部环境与健康重点实验室;华中科技大学同济医学院公共卫生学院劳动卫生与环境卫生系教育部环境与健康重点实验室;山西焦煤集团西山煤电总医院;山西焦煤集团西山煤电总医院;华中科技大学同济医学院公共卫生学院劳动卫生与环境卫生系教育部环境与健康重点实验室;

Source-文献来源:  中华劳动卫生职业病杂志

Keyword-关键词:  热休克蛋白质类;;肺疾病，阻塞性;;粉尘;;职业暴露

Summary-摘要:  目的探讨煤矿工人外周血淋巴细胞热应激蛋白Hsp72和Hsp73在慢性阻塞性肺病(COPD)患者和煤矿工人中的表达及Hsp72和Hsp73与粉尘暴露的关系。方法选择山西某煤矿工人中男性COPD患者50例,按性别、年龄匹配该矿健康煤工对照50例。分别测定肺功能,用流式细胞仪测定各组外周血淋巴细胞在体外基础状态、受热应激及二氢二醇环氧苯并(a)芘(BPDE)染毒后细胞内Hsp72和Hsp73的表达水平。结果(1)煤工COPD组和健康煤工组外周血淋巴细胞Hsp72及Hsp73的基础状态与体外受热和染毒应激后的表达呈一致性趋势,差异无统计学意义(P＞0．05)。(2)煤工COPD组外周血淋巴细胞Hsp72(17．7±4．9)表达低于健康煤工组(22．6±10．0),差异有统计学意义(P＜0．01),而Hsp73水平(33．5±11．7)明显高于健康煤工组(19．6±5．9),差异有统计学意义(P＜0．01)。(3)外周血淋巴细胞Hsp72表达水平与累积呼吸性粉尘暴露量呈正相关(健康煤工组：r= 0．30,P＜0．05；煤工COPD组：r=0．45,P＜0．01),而Hsp73表达与累积呼吸性粉尘暴露量无明显关系。结论煤工COPD患者中应激诱导的外周血淋巴细胞Hsp72表达下调,Hsp72表达与机体耐受粉尘毒性的能力可能相关。

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  大屯煤矿粉尘作业工人健康状况分析

Author-作者:  钱叶江;

Organ-单位:  徐州市疾病预防控制中心大屯煤电公司分中心 221611

Source-文献来源:  江苏卫生保健

Keyword-关键词:  尘肺病;粉尘作业工人;尘肺晋期;健康状况分析;

Summary-摘要:  煤工尘肺是煤炭企业最主要的职业病,是以肺组织纤维化为主的全身性疾病,并且是一种不可逆的致残性疾病。由于病程较长,给患者造成巨大的生理、心理痛苦,严重危害煤矿职工的身体健康,同时也给企业造成巨大的经济损失。定期对接触粉尘的工人进行健康体检,对于防治尘肺病,提高生命

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘接触和人群干眼症发生的观察

Author-作者:  孙兆义;郭敬慧;

Organ-单位:   牡丹江医学院附属红旗医院眼科;牡丹江医学院附属红旗医院眼科;

Source-文献来源:  国际眼科杂志

Keyword-关键词:  煤尘;;井下工人;;干眼症

Summary-摘要:  目的:通过研究在井下作业的煤矿工人的眼表疾病发生情况,探讨煤尘接触与干眼症的关系。方法:借助于检测泪腺分泌功能的Schirmer实验、评估泪膜稳定性的泪膜破裂时间(BUT)以及泪液溶菌酶含量的测定来观察煤矿粉尘对眼表的影响。结果:井下工人的3项指标均低于矿区的井上工人,并与工龄呈负相关。结论:井下工人的眼表情况较差,而井上工人眼表情况良好,与煤尘接触具有诱发干眼症的危险。

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  新建大型煤矿粉尘危害现状分析

Author-作者:  方新;

Organ-单位:  安徽省疾病预防控制中心 安徽合肥230061

Source-文献来源:  安徽预防医学杂志

Keyword-关键词:  煤矿;;粉尘;;危害

Summary-摘要:  目的了解新建大型煤矿作业场所粉尘危害状况,为今后开展煤矿尘肺防治工作提供依据。方法对3家新建大型煤矿进行职业卫生学调查和作业场所粉尘浓度检测。结果各矿均采取了较完善的综合防尘措施,作业场所粉尘浓度检测共设点96个,超标点18个,超标率18.75%。结论新建大型煤矿现代化程度高,防尘设备完善,大部分作业环境粉尘浓度符合卫生标准。粉尘危害主要存在于采煤作业和岩巷掘进作业,这些作业场所是我们防尘工作的重点。在目前情况下,加强个人防护尤为重要。

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  甘肃省省属煤矿煤尘中游离二氧化硅含量调查

Author-作者:  王振全;王培江;连素琴

Organ-单位:  兰州大学公共卫生学院;甘肃省质量技术监督局;兰州大学公共卫生学院 甘肃兰州730000

;甘肃兰州730000

;甘肃兰州730000

Source-文献来源:  卫生职业教育

Keyword-关键词:  煤矿;;煤工尘肺;;游离二氧化硅

Summary-摘要:  目的了解甘肃省煤矿粉尘中游离二氧化硅的含量,为分析煤矿尘肺发病情况提供参考。方法对甘肃省省属华亭、靖远、窑街、阿干、天祝、九条岭和山丹矿区煤尘、岩尘中游离二氧化硅含量采用焦磷酸重量法进行测定。结果甘肃省煤矿单纯性煤尘中游离二氧化硅含量在5%左右,但低于10%,而煤矿在掘进过程中接触的岩尘游离二氧化硅的含量基本上在30%左右。结论煤矿粉尘中游离二氧化硅含量较高,防止岩尘和煤尘混合作用,降低煤工尘肺发病率。

Year-年:  2005

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  粉尘尘源分布规律初探

Author-作者:  王世潭

Organ-单位:  龙岩学院

Source-文献来源:  矿业快报

Keyword-关键词:  粉尘;;分布;;防治

Summary-摘要:  使用图表反映出采煤面、掘进工作面、运输过程、装车过程以及翻车时粉尘的分布规律。

Year-年:  2005

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  喷雾降尘机理的研究

Author-作者:  马素平;寇子明

Organ-单位:  太原理工大学机械工程学院;太原理工大学机械工程学院 山西太原030024

;山西太原030024

Source-文献来源:  煤炭学报

Keyword-关键词:  喷雾;;煤矿粉尘;;降尘效率

Summary-摘要:  为了更好地利用喷雾技术高效沉降煤矿生产中作业场所的高浓度粉尘,对喷雾降尘机理进行了深入研究.以煤矿井下回风巷道中沉降浮尘为研究对象,分析影响粉尘沉降效率的因素,建立了相应的数学模型,应用MATLAB软件绘制出粉尘沉降效率曲线.由此得出,水雾粒径越小降尘效率越高,但不同粒径的粉尘颗粒对应一个较佳的水雾粒度;当采用压力型雾化喷嘴沉降浮尘时,降尘效率主要取决于供水压力,不同粒径的粉尘需要的水压力不同,依据实际粉尘颗粒的分散度和降尘要求参照曲线图来选择合适的供水压力,可以达到更好的效果和经济效益.

Year-年:  2005

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  强化煤矿综合防尘技术  降低尘肺病发生率

Author-作者:  姜初炎

Organ-单位:  福建省煤炭工业(集团)有限责任公司 福建福州350001

Source-文献来源:  能源与环境

Keyword-关键词:  煤矿;;防尘技术;;尘肺病发生率

Summary-摘要:  针对煤矿生产过程中产生大量的粉尘 ,阐述尘肺病危害性与综合防尘的重要性 ,提出煤矿粉尘的综合防治技术措施

Year-年:  2005

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  我国煤矿尘肺病发病现状和对策

Author-作者:  辛广龙;王铁根

Organ-单位:  国家安全生产监督管理局(国家煤矿安全监察局);煤炭工业出版社 北京市和平里;100713

;北京市朝阳区;100029

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  尘肺病;;防治;;对策;;煤矿

Summary-摘要:  通过对我国煤矿尘肺病发病现状及形成原因进行分析后提出煤矿粉尘防治工作     的几项对策。

Year-年:  2005

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  某乡镇煤矿粉尘危害问题的探讨

Author-作者:  秦小梅;王金凤

Organ-单位:  山东省淄博市职业病防治院;山东省淄博市职业病防治院 淄博 255067

;淄博 255067

Source-文献来源:  职业卫生与应急救援

Keyword-关键词:  乡镇煤矿;;粉尘;;危害

Summary-摘要:  通过对某镇办煤矿职业健康体检结果分析,提示如果不重视劳动保护,不重视生产性粉尘的治理,后果是严重的。该文对如何降低尘肺的发病率,如何做好新时期职业卫生服务,也作了有益的探讨。

Year-年:  2004

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  菜园煤矿粉尘防治经验

Author-作者:  刘志强

Organ-单位:  济宁市蔡园生建煤矿

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;降尘率;矿尘浓度;喷雾头;防尘措施;防治经验;

Summary-摘要:  在煤矿生产过程中产生大量的粉尘飘浮在作业环境中。由于重力作用,逐渐沉降到物体的表面,形成沉降尘,沉降的积尘会因外部影响再次飞扬形成二次扬尘。粉尘的产生和大量存在,不仅造成井下工作环境的污染,更严重的是可燃可爆粉尘的存在给矿井安全生产造成巨大威胁。为此菜园矿多年

Year-年:  2004

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  国外煤矿粉尘控制措施的新进展

Author-作者:  宋马俊

Organ-单位:  国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心

Source-文献来源:  中国职业安全卫生管理体系认证

Keyword-关键词:  除尘器安装;喷雾洒水;炮采工作面;煤层注水;煤矿粉尘;

Summary-摘要:  <正> 在煤矿的生产,如煤巷掘进、炮采、综采、运输等过程中,均可产生大量粉尘。作业面和工作面粉尘浓度很高,工人在高浓度煤尘环境里工作,易发生尘肺病。要保护工人的身体健康,必须采取有效的防尘措施。近几年来,国外防止煤矿粉尘污染的控制措施发展较快,本文介绍几种普遍采用的防尘新技术。

Year-年:  2003

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  降低煤矿粉尘浓度的新途径

Author-作者:  梁扬宝;刘启荣

Organ-单位:  晋城市晋普山煤矿;晋城市晋普山煤矿 山西晋城;048013

;山西晋城;048013

Source-文献来源:  科技情报开发与经济

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;尘肺病防治;;防尘技术

Summary-摘要:  煤矿粉尘的防治一直是煤矿安全生产的一大难题,随着科学技术的不断发展,国内外工程技术人员应用物理化学方法研究出多种效果显著的降低矿井粉尘浓度的新技术。

Year-年:  2002

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘危害及其防治技术初探

Author-作者:  刘加来

Organ-单位:  龙岩师专学报

Source-文献来源:  龙岩师专学报

Keyword-关键词:  粉尘;;危害;;防治;;措施

Summary-摘要:  分析矿井粉尘的产生和对职工健康的危害,并对矿井常用综合防尘措施进行了探讨。

Year-年:  2002

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  福建省属煤矿粉尘中游离二氧化硅含量调查

Author-作者:  李东红;林声;龚斌;万燕飞

Organ-单位:  福建省劳动卫生职业病研究所;福建省劳动卫生职业病研究所;福建省劳动卫生职业病研究所;福建省劳动卫生职业病研究所 福州350001

;福州350001

;福州350001

;福州350001

Source-文献来源:  海峡预防医学杂志

Keyword-关键词:  省属煤矿;;煤工尘肺;;生产性粉尘;;游离二氧化硅;;发病率

Summary-摘要:  [目的 ]系统了解福建省属煤矿粉尘中游离二氧化硅含量情况。[方法 ]用焦磷酸重量法对煤矿的不同生产场所调查粉尘中游离二氧化硅含量。 [结果 ]煤尘 (4.9± 2 .4 ) % ;岩尘 (34.4± 6 .8) % ;煤岩混合尘 (16 .2± 4 .8) %。[结论 ]煤矿粉尘中的游离二氧化硅含量高是我省煤矿尘肺发病率高于全国平均发病率水平的重要原因之一

Year-年:  2002

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘综合防治技术探讨

Author-作者:  宋文珍

Organ-单位:  永安矿务局

Source-文献来源:  劳动安全与健康

Keyword-关键词:  矿井;;粉尘;;防治;;现状;;对策

Summary-摘要:  本文主要阐述以永安矿务局为代表的矿井粉尘综合防治技术现状、存在问题及今后发展和努力方向 ,针对福建省小型煤矿的粉尘防治工作具有一定代表性 ,为了解南方小型矿井防尘工作起一定作用

Year-年:  2001

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘与煤工尘肺

Author-作者:  代可信

Organ-单位:  山东省煤矿安全技术培训中心 山东枣庄277101

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;尘肺病;;防尘

Summary-摘要:  分析了尘肺患病率的主要原因和患上尘肺病所带来的经济损失 ,目的为了使各级领导和广大职工对尘肺病的危害有了充分的认识 ,以便认真贯彻执行综合防尘措施 ,保护煤矿职工身体健康

Year-年:  2001

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  国外煤矿粉尘控制的新技术

Author-作者:  宋马俊

Organ-单位:  劳动保护

Source-文献来源:  劳动保护

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;降尘效果;煤层注水;喷雾洒水;泡沫除尘;粉尘浓度;炮采工作面;除尘器安装;

Summary-摘要:  在煤矿的生产作业过程中，如机采、综采、炮采、回采、锚喷、装运、选煤等工序，均可产生大量的粉尘，工人长期在高煤尘浓度的环境中作业，吸入呼吸性煤尘可引起尘肺，严重危害着煤矿工人的身体健康。因而，必须采取有效措施加以控制。 一、国外煤尘控制技术介绍 在国外，煤矿?

Year-年:  2001

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘浓度比对性测量方案可行性探讨

Author-作者:  王绪友;刘守华;陈淮新

Organ-单位:  兖州矿务局通风实验室!兖州273500;兖州矿务局通风实验室!兖州273500;兖州矿务局通风实验室!兖州273500

Source-文献来源:  工业计量

Keyword-关键词:  直读式测尘仪;粉尘采样器;粉尘浓度;煤矿粉尘;测尘方法;测量方案;浓度比;可行性探讨;

Summary-摘要:  煤矿井下各作业点在生产过程中会产生大量粉尘。煤矿粉尘的危害性很大 ,可导致煤尘燃烧和爆炸 ,同时也能诱发职业病———尘肺病。采取有效措施防治粉尘 ,是煤矿安全生产的一项重要工作。定期检测井下各作业点的粉尘浓度 ,是正确评估粉尘防治措施的有效手段。测定粉尘浓度的仪?

Year-年:  2000

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  职业健康教育对改善煤矿粉尘作业环境的促进作用

Author-作者:  陈在平;罗勤江;王颖

Organ-单位:  松藻矿务局职业病防治所!重庆綦江401445;松藻矿务局职业病防治所!重庆綦江401445;松藻矿务局职业病防治所!重庆綦江401445

Source-文献来源:  职业卫生与病伤

Keyword-关键词:  职业健康教育;煤矿粉尘;作业环境;促进作用;

Summary-摘要:  健康教育,是提高职工对健康认识,改善劳动条件,减少职业病发生,消除疾病,保障职工身体健康的有力手段,对发展国民经济,推动社会发展有着深远的意义。松藻矿务局自1985年开展职工健康教育,建立预防体系,加强尘毒治理,使矿井粉尘浓度大幅度下降,采煤面粉尘浓度由原来的1700mg/m3?

Year-年:  2000

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  某煤矿粉尘综合治理的效果评价

Author-作者:  杨方

Organ-单位:  广旺集团公司唐家河煤矿!广元市628200

Source-文献来源:  职业卫生与病伤

Keyword-关键词:  防尘管理;防尘措施;矿井防尘;煤矿粉尘;粉尘浓度;综合防尘;喷雾装置;掘进工作面;综合治理;

Summary-摘要:  四川省煤炭工业管理局确定我矿为四川省首批综合防尘达标矿之一。在广旺矿务局的具体领导和煤炭科学研究总院重庆分院的协作下,开展了综合防尘达标工作。首先根据本矿的实际情况制定了矿井综合达标实施方案,经过1年的共同努力,完成了既定的工作任务,达到了原煤炭部矿井综合防尘

Year-年:  2000

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘防治技术创新的思考

Author-作者:  张文平;伊茂海

Organ-单位:  潞安矿务局技术中心!山西襄垣046204;西山煤电集团公司!山西太原030053

Source-文献来源:  山西机械

Keyword-关键词:  煤;;粉尘;;技术

Summary-摘要:  通过对目前国内煤矿井下综放、综掘工作面和地面洗选煤厂皮带走廊存在的粉尘防治问题及国外煤矿粉尘防治技术管理模式的探讨分析 ,提出了国内煤矿高产高效综放工作面粉尘防治技术的专题研究和粉尘防治技术方法创新的思路和建议

Year-年:  2000

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  某矿煤工尘肺肺功能与X线对比观察

Author-作者:  郑功远;常广勇;僧清莲

Organ-单位:  河南省职业病防治研究所!郑州450052;永煤集团城郊矿职工医院!永城476600;河南省职业病防治研究所!郑州450052

Source-文献来源:  河南职工医学院学报

Keyword-关键词:  煤工尘肺;;肺功能;;X线胸片

Summary-摘要:  目的 :探讨煤矿工人肺部损伤情况。方法 :对某煤矿 89例煤工尘肺和 46例井下接尘工人进行了肺功能测定和胸部X线检查并进行对比观察。结果 :煤工尘肺患者及井下接尘工人肺功能各指标均显著低于对照组 ;单纯煤工尘肺组肺功能损害以阻塞型为主 ,复合煤工尘肺肺功能损害以混合型为主。结论 :煤矿粉尘 (矽尘和煤尘 )均能对作业工人肺功能产生损害 ,其损害程度不同。

Year-年:  2000

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  我国煤矿粉尘防治中的若干技术问题分析

Author-作者:  许升阳;付贵

Organ-单位:  煤炭科学研究总院;中国矿业大学!北京校区

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  测尘技术;;预注水防尘;;引射器除尘;;喷雾降尘

Summary-摘要:  本文分析了我国煤矿防尘技术在实施过程中存在的问题，提出了进一步改进的意见。

Year-年:  2000

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  乡镇小煤矿粉尘、噪声治理的适宜技术及效果评价

Author-作者:  孟宪新;杜爱国;刘敬周

Organ-单位:  山东省滕州市卫生防疫站

;山东省滕州市卫生防疫站

;山东省滕州市卫生防疫站

Source-文献来源:  中国城乡企业卫生

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;噪声治理;煤层注水;

Summary-摘要:  <正> 乡镇工业中的小型煤矿,由于采煤要在井下进行,具有一些特殊的劳动卫生问题,如空气不流通,见不到阳光,采掘时产生大量的粉尘,还可产生一些有害气体、噪音、振动、劳动强度过大等,针对这些现状,我们在乡镇工业职业卫生服务与需求的调查研究过程中,采取以通风防尘为主要内容,以改善井下作业环境,减少职业危害为目的的一系列技改防尘措施。并把这种方法

Year-年:  2000

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  孝义市乡镇煤矿劳动卫生学调查

Author-作者:  刘文光;陈玉萍

Organ-单位:  孝义市卫生防疫站!孝义市032300;孝义市卫生防疫站!孝义市032300

Source-文献来源:  山西医科大学学报

Keyword-关键词:  煤矿;卫生调查;卫生状况

Summary-摘要:  对孝义市三镇２６ 座煤矿粉尘浓度、分散度、及游离 Ｓｉ Ｏ２ 含量进行了测定，结果显示：掘进、回采工作面有１７ 个采样点煤尘浓度合格，合格率为５４ ．８ ％ ；运输巷道有１７ 个采样点煤尘浓度合格，合格率为８５ ％ 。指出乡镇煤矿应尽快落实各项劳保措施，以确保煤矿工人身体健康。

Year-年:  1999

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘接触和人群脂质过氧化水平的观察

Author-作者:  郭维新;陈锦;李跃平

Organ-单位:  福建医科大学卫生学教研室

Source-文献来源:  职业医学

Keyword-关键词:  煤粉尘,脂质过氧化,吸烟

Summary-摘要:  目的为了解煤矿粉尘接触和人群脂质过氧化水平。方法检测煤矿粉尘接触量和人群脂质过氧化水平。结果矿井巷道和采煤面粉尘浓度低于国家标准，装渣、放炮作业和各工种一次最高浓度均超国标。除矿井出风口外，地面各监测点可吸入粉尘均在容许范围。粉尘接触人群ＳＯＤ活性降低，井下工人ＭＤＡ增加，吸烟者更显著，煤工尘肺患者两项指标同时提高。结论提示煤尘接触引起人群脂质过氧化代谢紊乱，紊乱程度和粉尘接触量有关，吸烟是促进因素

Year-年:  1999

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  吸烟对煤矿接尘工人肺功能的影响

Author-作者:  宋志芳;陈苘

Organ-单位:  浙江医科大学公共卫生学院

Source-文献来源:  劳动医学

Keyword-关键词:  接尘工人;长期吸烟;吸烟量;吸烟者;肺功能;接尘工龄;

Summary-摘要:  接触煤矿粉尘可引起接尘工人肺功能的损害［１、２、３］。由于接尘工人中的吸烟者比例较高，为探讨吸烟与粉尘二者的联合作用，本文就即时吸烟和长期吸烟对肺功能的影响进行了研究。１对象与方法１．１对象研究对象为浙江康山煤矿粉尘作业工人共１０５人。在了解每一工人...

Year-年:  1999

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿个体呼吸性粉尘监测与研究获山东煤矿科技进步二等奖

Author-作者:  李剑锋

Organ-单位:  工业安全与防尘

Source-文献来源:  工业安全与防尘

Keyword-关键词:  呼吸性粉尘;游离二氧化硅;

Summary-摘要:  <正>山东煤矿粉尘监测中心和兖州、新汶、肥城三个矿业（集团）公司通力合作,根据原劳动部的要求,对山东省内的8个统配煤矿和2个地方煤矿进行了个体呼吸性粉尘的监测与研究。此项成果在国内的煤炭系统处于领先地位,已经获得了山东煤矿科技进步二等奖。  在这个课题的研究过程中,他们对51个井下工作面进行了个体呼吸性粉尘浓度采样,总共采集到呼吸性粉尘浓度样品5160个（其中的有效样品为4870个）,测定了粉尘中的游离二氧化硅含量样品255个,对原劳动

Year-年:  1999

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘的多波长消光检测方法

Author-作者:  唐刚

Organ-单位:  中国矿业大学物理教研室!徐州;221008

Source-文献来源:  煤矿自动化

Keyword-关键词:  煤矿;;光学测尘仪;;粉尘浓度;;粉尘分散度

Summary-摘要:  根据煤矿测尘的实际需要，提出采用多波长消光法测量煤矿粉尘精度。介绍了多波长消光法测尘的原理，并提出原理性设计方案。

Year-年:  1999

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘数据管理系统软件的开发及应用

Author-作者:  秦文贵

Organ-单位:  煤炭科学研究总院重庆分院

Source-文献来源:  煤炭工程师

Keyword-关键词:  粉尘,数据库,软件开发

Summary-摘要:  该文介绍了煤矿粉尘数据管理系统软件所具备的功能、作用及使用方法。

Year-年:  1998

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  我国煤矿粉尘防治技术的现状及进展

Author-作者:  黄声树

Organ-单位:  煤炭科学研究总院重庆分院

Source-文献来源:  煤炭工程师

Keyword-关键词:  综合防尘,除尘,喷雾降尘,现状,进展

Summary-摘要:  概述了我国煤矿粉尘防治领域在“八五”期间所取得的主要成就，提出了发展的主要方向。

Year-年:  1998

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘沉积模型的研究

Author-作者:  金龙哲;李洛虎;徐英峰

Organ-单位:  北京科技大学;中国煤矿安培中心;枣庄矿务局

Source-文献来源:  中国安全科学学报

Keyword-关键词:  尘粒;;沉积;;聚集体;;凝结体;;内聚力

Summary-摘要:  推导了落尘的沉积模型，提出了落尘聚集体、落尘凝结体的概念。通过对落尘颗粒间四种主要内聚力以及气流浮力的量级分析，指出矿井条件下抑制落尘颗粒二次飞扬的前提是使尘粒得到充分的湿润，并进行了两种集合体的二次飞扬试验

Year-年:  1998

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘双波长消光法测量研究

Author-作者:  唐刚;单平

Organ-单位:  中国矿业大学;安徽省环境监测总站

Source-文献来源:  环境技术

Keyword-关键词:  Mie光散射理论,Lambert－Beer定律,消光系数,粉尘浓度和分散度

Summary-摘要:  基于多波长消光法测粒技术的基本原理，采用函数限制解法求解粉尘的尺寸分布，提出煤矿粉尘的双波长消光测量方法。本文将介绍双波长消光法测尘的基本原理、数值模拟计算结果和原理性设计方案，并对其可行性和应用前景进行讨论。

Year-年:  1997

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘光损耗与消光系数问题的探讨

Author-作者:  曹茂永;赵永林;张逸芳

Organ-单位:  山东矿业学院学报

Source-文献来源:  山东矿业学院学报

Keyword-关键词:  消光系数；非等精度测量；数据处理；煤矿粉尘

Summary-摘要:  粉尘消光系数是反映粉尘光吸收特性的重要参数。在自由空间和滤纸吸附两种条件下探讨了粉尘的光损耗问题，并导出了消光系数的表达式，得到了一致的结论：消光系数只与尘样的尘粒密度和其归一化粒度分布函数ｆ（ｒ）有关，而与通光面积等外界因素无关，并对非等精度条件下获得的实验数据进行了处理，验证了所得结论。

Year-年:  1997

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  多波长消光高精度粉尘测量仪的设计原理

Author-作者:  唐刚

Organ-单位:  中国矿业大学 徐州 221008

Source-文献来源:  测试技术学报

Keyword-关键词:  消光;;煤尘;;浓度

Summary-摘要:  提出了煤矿粉尘的多波长消光测量方法,介绍了多波长消光测尘的原理,并提出了原理性设计方案。

Year-年:  1997

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  双波长消光法测量煤矿粉尘的实验研究

Author-作者:  唐刚

Organ-单位:  中国矿业大学物理教研室 221008

Source-文献来源:  工业安全与防尘

Keyword-关键词:  Mie光散射理论;;Lambert—Beer定律;;消光系数

Summary-摘要:  基于多波长消光法测粒技术的基本原理,采用函数限制解法求解粉尘的尺寸分布,提出煤矿粉尘的双波长消光测量方法。本文介绍了双波长消光法测尘的基本原理,数值模拟计算结果和原理性设计方案,并对其可行性和应用前景进行讨论。

Year-年:  1997

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  重庆煤矿粉尘危害的卫生学评价

Author-作者:  李林;张石宝;周尤禹;徐世顺

Organ-单位:  西南农业大学医院!630716;天府矿务局职业病防治所;南桐矿务局职业病防治所;南桐矿务局职业病防治所

Source-文献来源:  职业卫生与病伤

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;粉尘危害;卫生学评价;统配煤矿;粉尘浓度;

Summary-摘要:  煤矿粉尘是煤炭生产过程中最主要的职业危害，长期吸入可以引起煤矿尘肺。流调资料表明，在重庆煤矿47038名接尘工人中，尘肺发病6107例，累积患病率为13．0％，与全国煤矿系统尘肺患病率5．96％相比，重庆煤矿粉尘危害是严重的。为此，我们对重庆统配煤矿1960～1986年的井下粉

Year-年:  1997

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  丰沛铜地区大气中氟的分布及赋存状态分析

Author-作者:  马运宏;肖思海;范小平;朱法华

Organ-单位:  徐州市环保研究所!徐州;221002;徐州市环保研究所!徐州;221002;徐州市环保研究所!徐州;221002;电力部南京电力环保所!南京;210031

Source-文献来源:  江苏环境科技

Keyword-关键词:  大气环境;;氟;;赋存状态

Summary-摘要:  通过对丰、沛、铜地区大气中氟的总量、气态氟及尘态氟的测试分析，揭示出大气中氟含量存在由市区向远离市区呈逐渐下降的分布规律，大气中的氟化物主要以气态和悬浮颗粒态存在，丰、沛、铜地区大气中尘态氟稍高于气态氟，说明煤炭燃烧、铝厂废气和煤矿粉尘是大气中氟化物的重要来源。

Year-年:  1997

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  小型煤矿粉尘分布特点及其防治方法

Author-作者:  门树彬;徐景德

Organ-单位:  张家口市尚义煤矿;华北矿业高等专科学校

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  粉尘;;尘肺;;湿式作业;;综合防尘

Summary-摘要:  本文分析了尚义煤矿大阳坡井粉尘分布的特点，总结了该井的防尘经验，并指出做好小型煤矿的防尘应一靠技术、二靠管理。

Year-年:  1996

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  前苏联国家煤矿粉尘的分级管理标准

Author-作者:  赵玉岐;朱锴

Organ-单位:  中国煤矿安全技术培训中心

Source-文献来源:  劳动保护科学技术

Keyword-关键词:  尘肺病，分级管理，粉尘含量

Summary-摘要:  前苏联国家煤炭工业部除了制定井下粉尘浓度的最高允许标准外，还对粉尘实行了分级管理，这对我国的防尘标准制定和粉尘综合管理确有借鉴。

Year-年:  1996

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  我国煤矿粉尘防治技术的新进展

Author-作者:  卢鉴章

Organ-单位:  煤炭科学研究总院

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  呼吸性粉尘,煤尘爆炸,防治

Summary-摘要:  介绍了近年来我国煤矿在粉尘防治和控制煤尘爆炸方面取得的新成果。

Year-年:  1996

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  激光散射式煤矿粉尘测量仪的设计原理

Author-作者:  唐刚;

Organ-单位:  中国矿业大学物理教研室 江苏徐州;221008

Source-文献来源:  测试技术学报

Keyword-关键词:  激光散射;;光电接收器;;分布函数;;粉尘浓度和分散度

Summary-摘要:  本文论述了激光散射式煤矿粉尘测量仪的基本原理,并根据煤矿测尘的实际需,进行理论分析,提出了具体的设计方案。

Year-年:  1996

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘石英含量对其致病性的影响作用

Author-作者:  马骏

Organ-单位:  煤炭部职业医学研究所

Source-文献来源:  工业卫生与职业病

Keyword-关键词:  煤工尘肺;煤矿粉尘;高品位煤;发病率;影响作用;

Summary-摘要:  煤矿粉尘石英含量对其致病性的影响作用煤炭部职业医学研究所马骏石英在矽肺的发生发展过程中的作用已经十分明确，矽肺发病率随石英浓度的升高而增加．但是，煤矿粉尘中的石英含量在煤工尘肺的作用仍然是广泛争论的问题。英国的流调结果表明：煤工尘肺的发病率与粉尘中的...

Year-年:  1996

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿工人鼻息肉病因分析

Author-作者:  刘晓芳

Organ-单位:  徐州医学院学报

Source-文献来源:  徐州医学院学报

Keyword-关键词:  煤矿工人，鼻息肉，病因学，粉尘，有害气体

Summary-摘要:  对１００例井下作业工人和１００例地面作业工人鼻息肉进行了临床资料分析，提出煤矿粉尘与有害气体是诱发鼻息肉的一个重要因素。

Year-年:  1996

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  实力雄厚的国家级矿山安全计量站——煤炭科学研究总院重庆分院

Organ-单位:  城市技术监督

Source-文献来源:  城市技术监督

Keyword-关键词:  煤炭科学研究总院重庆分院;煤炭工业部;粉尘防治;矿山安全;

Summary-摘要:  <正> 煤炭科学研究总院重庆分院隶属于煤炭工业部煤炭科学研究总院领导,以研究煤矿粉尘防治技术和煤与瓦斯突出防治技术为重点,多种专业协调发展的安全研究院。全院现有正式职工600名,其中专业技术人员380名,其中高级工程师150名(含教授级23名).工程师220名,是一支业务水平较高的专业技术队伍。

Year-年:  1995

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  重庆煤矿粉尘危害的卫生学评价

Author-作者:  李林;周尤禹;徐世顺

Organ-单位:  天府矿务局职防所;南桐矿务局职防所

;南桐矿务局职防所 630704

Source-文献来源:  厂矿医学

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;粉尘危害;统配煤矿;游离二氧化硅;卫生学评价;

Summary-摘要:  <正> 煤矿粉尘是煤炭生产过程中最主要的职业危害,长期吸入可以引起煤矿尘肺。我们以往的流调资料表明,在重庆煤矿47038名接尘工人中,尘肺发病6107饲,累积患病率为13.0％,与全国煤矿系统尘肺患病率5.96％相比,重庆煤矿粉尘危害是严重的。为此,我们对重庆统配煤矿1960至1986年的井下粉尘资料进行了整理分析,并子近期对各局矿进行了现场卫生学调查。

Year-年:  1994

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘测定及其测尘仪

Author-作者:  李华安

Organ-单位:  平顶山矿务局

Source-文献来源:  中州煤炭

Keyword-关键词:  测尘仪;平顶山矿务局;李华安;粉尘浓度;粉尘分散度;粉尘测定;

Summary-摘要:  煤矿粉尘测定及其测尘仪平顶山矿务局李华安煤矿粉尘测定的主要目的是为了了解生产作业环境空气中粉尘对人体健康的危害情况，为防治粉尘的危害，搞好尘肺的预防工作以及为鉴定防尘措施的卫生效果提供科学依据。因此测尘是防尘工作必不可少的主要手段之一。为达到上述目的...

Year-年:  1994

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘传感器及测量仪器的研究

Author-作者:  张延松

Organ-单位:  煤炭科学研究总院重庆分院

Source-文献来源:  煤矿自动化

Keyword-关键词:  粉尘；测尘仪；传感器

Summary-摘要:  系统分析了国内外煤矿粉尘传感器和粉尘浓度测量仪器的现状。讨论了利用光散射法、光吸收法及称重法测尘仪的原理和各自优缺点与应用范围。给出一种标定粉尘传感器的有效方法．以及今后测尘及测尘仪器的发展趋势。

Year-年:  1994

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  粉尘接触和尘肺危险度的生物标志：前瞻性研究

Author-作者:  龚梓初

Organ-单位:  劳动医学

Source-文献来源:  劳动医学

Keyword-关键词:  生物标志;巨噬细胞;前瞻性研究;煤矿粉尘;煤矿工人;间质性肺部疾病;危险度;

Summary-摘要:  粉尘接触和尘肺危险度的生物标志：前瞻性研究ＰｏｒｃｈｅｒＪＭｅｔａｌ．煤工尘肺（ＣＷＰ）是接触煤矿粉尘数十年后引起的一种肺部疾病。通常采用Ｘ线胸片诊断和分级。通过动物实验和临床研究继续寻找有关间质性肺部疾病新的以免疫学、生物化学和分子生物学为基础的因...

Year-年:  1994

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿区吸烟人群脂质过氧化水平的检测（摘要）

Author-作者:  郭维新;林忠宁;林育纯;庄良辉;吴榕荣;王显宗;张蕴如

Organ-单位:  福建医学院卫生系;福建省苏邦煤矿医院;福建省劳动卫生职业病研究所

Source-文献来源:  中华预防医学杂志

Keyword-关键词:  煤工尘肺;氧化代谢;非吸烟;吸烟者;吸烟人群;煤矿区;

Summary-摘要:  煤矿区吸烟人群脂质过氧化水平的检测（摘要）郭维新，林忠宁，林育纯，庄良辉，吴榕荣，王显宗，张蕴如我们检测了煤矿区不同人群血丙二醛（ＭＤＡ）含量和超氧化物歧化酶（ＳＯＤ）活性，观察吸烟对煤矿粉尘暴露工人脂质过氧化和ＳＯＤ抗氧化的生物学作用。一、对象与方...

Year-年:  1994

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  美国矿山安全卫生监察掠影(二)

Author-作者:  韩俊

;晁岳云

;田宝余

;屈淑婷

;陈江

Organ-单位:  劳动保护

Source-文献来源:  劳动保护

Keyword-关键词:  矿山安全;技术支援中心;呼吸性粉尘;矿山粉尘;煤矿粉尘;矿山安全卫生法;

Summary-摘要:  美国矿山粉尘的监测与防治 一、美国矿山安全卫生法有关粉尘的规定 1977年,美国国会通过的联邦矿山安全卫生法及劳工部发布的联邦矿山安全卫生法实施条例,对矿山粉尘的监测作了详细的规定。其中,对煤矿粉尘的规定有五项内容: ──矿主每两个月在一个工作面或高危险区一次采集至

Year-年:  1993

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  自动喷雾降尘装置的试验研究

Author-作者:  傅俊杰;

Organ-单位:   中国矿业大学;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;螺旋泵;;喷雾;;降尘

Summary-摘要:  介绍了一种可装在胶带输送机上约自动喷雾降尘装置约工作原理和结构形式,并对试验情况作了初步分析。

Year-年:  1993

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘防治技术的现状及发展方向

Author-作者:  黄声树;王茂吉

Organ-单位:  煤科总院重庆分院

;煤科总院重庆分院

Source-文献来源:  煤炭工程师

Keyword-关键词:  煤矿粉尘防治;;综合防尘;;煤矿尘害;;粉尘检测技术;;发展方向

Summary-摘要:  简要评述了我国煤矿粉尘防治技术的现状及存在的主要问题;系统介绍了国外煤矿粉尘防治技术的主要经验和研究新动向;堤出了90年代我国煤矿粉尘防治技术的发展方向.

Year-年:  1993

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  从第四届煤炭职业医学学术交流会的论文看我国煤炭行业职防工作的发展现状

Author-作者:  韩军;

Organ-单位:  中国统配煤矿总公司职业医学研究所 102300

Source-文献来源:  职业卫生与病伤

Keyword-关键词:  职业医学;;煤矿粉尘;;卫生标准

Summary-摘要:  本文通过第四届煤炭职业医学学术交流会的155篇论文分析,概括总结我国当前煤矿职防工作的学术动态,并对今后发展方向提出粗浅的建议。

Year-年:  1993

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  中小型煤矿粉尘细胞毒性作用的研究

Author-作者:  胡招娣;杨吉增;涂荣娥;张天园;盛莉云;

Organ-单位:  江西省劳动卫生职业病防治研究所;江西省劳动卫生职业病防治研究所;江西省劳动卫生职业病防治研究所;江西省劳动卫生职业病防治研究所;江西省劳动卫生职业病防治研究所 330000;330000;330000;330000;330000

Source-文献来源:  职业卫生与病伤

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;细胞存活率;粉尘分散度;细胞毒性作用;中小型;

Summary-摘要:  <正> 当前煤矿粉尘严重威胁着煤矿工人的身体健康,煤工尘肺呈现上升趋势。煤工尘肺的主要受损器官是肺脏,粉尘的主要靶细胞是肺巨噬细胞(AM)。有关煤尘的细胞毒性研究已有不少报导,但多限于我国北方的大型煤矿或国外煤矿。为探讨南方中小型煤矿尘肺发病特点,我们对10个中小型煤矿的煤尘和岩尘进行了细胞毒性试验,以探讨其规律性。材料和方法1.实验动物选用健康雄性 SD 大鼠,体重

Year-年:  1993

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  美国粉尘卫生标准的过去、现在和将来

Author-作者:  马骏;刘铁民;

Organ-单位:  中国统配煤矿总公司职业医学研究所;中国统配煤矿总公司职业医学研究所 102300;102300

Source-文献来源:  职业与健康

Keyword-关键词:  呼吸性煤尘;煤矿粉尘;卫生标准;石英粉尘;

Summary-摘要:  <正> 粉尘卫生标准的制定在保护工人健康方面起着重要作用,不仅如此,卫生标准还促进防降尘等科学技术的进步,同样,随着人们对粉尘危害认识的深入,标准也在不断地被修订。在最早的控制矿工肺部疾患的一些规定里,并没有规定粉尘暴露标准,只是说明石英有助于引起肺部疾病。1906,新西兰规定对矿工进行医学检查,1912年南非规定采用温式作业降低粉尘。随后,美国提出了许多粉尘卫生标准。一、采矿工业石英尘的卫生标准。最早人们认为含有游离二氧化硅粉尘对人健康危

Year-年:  1993

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  采煤工作面粉尘状况与防尘工作重点

Author-作者:  刘建荣;史文安;

Organ-单位:  中国统配煤矿总公司安监局通风处;煤炭科学研究总院重庆分院 工程师;高级工程师

Source-文献来源:  中国安全科学学报

Keyword-关键词:  浮游粉尘;;呼吸性粉尘;;粉尘粒度分布;;质量中位径

Summary-摘要:  本文介绍了近几年来对我国部分煤矿采煤工作面粉尘状况的调查,测试和煤矿粉尘粒度分布分析结果。通过测试分析证明,不同煤种的煤被外部能量破碎时,它的产尘量、产生的粉尘的粒度分布及粉尘中呼吸性粉尘含量不同;各种煤直接破碎产生的粉尘和矿井空气的浮游粉尘的粒度分布均符合罗辛——拉姆勒(Rosin——Rammlar)分布规律;采用一般常规防尘措施(如煤体注水、洒水、喷雾降尘等),对粒度较粗的粉尘有一定降尘效果,可改善粉尘作业环境,而对工人身体健康影响较大的呼吸性粉尘降尘效果不显著,造成矿井浮游粉尘中呼吸性粉尘含量增加。为此,今后防尘工作重点应加强对呼吸性粉尘控制技术的研究,推广、应用对呼吸性粉尘除尘效率高的防尘措施,大幅度降低矿井中呼吸性粉尘.使煤矿尘肺病发病率有较大降低。

Year-年:  1992

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  某乡镇煤矿粉尘危害及经济损失调查

Author-作者:  董吉良;肖友立;周旭;

Organ-单位:  湖南省劳动卫生职业病防治研究所;

Source-文献来源:  中国城乡企业卫生

Keyword-关键词:  尘肺病例;混合工;煤工尘肺;损失调查;粉尘危害;发病工龄;乡镇煤矿;

Summary-摘要:  <正> 为了解乡镇煤矿粉尘危害及经济损失情况,我们对某乡镇小型煤矿进行了调查,现将结果报告如下:材料来源与方法一般情况主要由该矿劳资等部门提供。生产环境中的粉尘浓度、游离二氧化硅含量及气

Year-年:  1992

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  京西煤矿粉尘中二氧化硅赋存状态与展布的研究

Author-作者:  李琍;

Organ-单位:   中国科学院地质研究所;

Source-文献来源:  地质科学

Keyword-关键词:  京西煤矿;;煤尘;;岩尘;;游离 SiO_2;;结合态 SiO_2

Summary-摘要:  矿区粉尘中危害人体健康的核心物质是 SiO_2。SiO_2有两种赋存状态,即游离态SiO_2和结合态 SiO_2,这两种赋存状态的 SiO_2对人体的危害程度不同。本文对京西王平村、大台和门头沟煤矿的研究中得知,三个煤矿的粉尘中均含有游离态 SiO_2和结合态 SiO_2,但二者含量不同。本研究为粉尘的治理提供了科学依据。

Year-年:  1992

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  中国煤矿安全技术进展

Author-作者:  陈作宾;陈锐;卢鉴章;

Organ-单位:  煤炭科学研究总院重庆分院;煤炭科学研究总院重庆分院;煤炭科学研究总院重庆分院 教授;教授;教授

Source-文献来源:  中国安全科学学报

Keyword-关键词:  煤矿安全技术;煤尘爆炸;煤矿粉尘;防灭火技术;矿井瓦斯防治;矿井火灾防治;煤与瓦斯突出;瓦斯抽放;机掘工作面;

Summary-摘要:  本文综述了我国在防治矿井瓦斯,矿井火灾和煤矿粉尘三个方面的技术概况。反映了为适应煤炭生产技术的发展,我国在这三方面的技术进展及所取得的效果。矿井瓦斯防治技术方面,主要介绍了矿井瓦斯涌出量的确定,瓦斯抽放工艺及装备,煤与瓦斯突出预测预报和综合防止煤与瓦斯突出技术的情况及成果。矿井火灾防治技术方面,着重介绍了矿井火灾预测预报技术,尤其是煤炭自燃发火早期预测预报技术以及煤矿自然发火防治技术中在灌浆代用材料,惰气防灭火等方面的发展及现状。煤矿粉尘防治技术方面,扼要介绍控制粉尘危险的基本途径,以防尘为中心包括降尘、除尘和防止煤尘爆炸及爆炸传播技术的一整套治理煤矿粉尘的工艺及装备,简要介绍了瓦斯煤尘爆炸的实验能力。通过本文的介绍,可以对我国在防治煤矿安全生产中主要自然灾害的技术对策和取得的成果有一个较全面的了解。

Year-年:  1991

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  12种煤矿粉尘表面电动电位与其体外细胞毒性之间的关系探讨

Author-作者:  张宝旭;刘庆德;刘世杰

Organ-单位:  北京医科大学公共卫生学院

;北京医科大学公共卫生学院

;北京医科大学公共卫生学院

Source-文献来源:  工业卫生与职业病

Keyword-关键词:  电动电位;红细胞溶血;煤矿粉尘;体外细胞毒性;关系探讨;

Summary-摘要:  <正>在粉尘的毒性表现方面,粉尘的表面物理化学性质具有重要的意义;其中粉尘表面荷电性可能是一个重要参数。Light等发现石棉尘的溶血活性与其表面电动电位(zeta电位)之间存在明显相关。当用氯化铝减少石英粉尘表面的负电荷时其溶血率也下降。本实验选用12种煤矿粉尘(6种煤尘和6种围岩尘)进行表面电动电位的测定,并分析了与其致红细胞溶血和巨噬细胞毒性之间的相互关系。

Year-年:  1991

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤工尘肺的病因学研究

Author-作者:  张文昌

Organ-单位:  福建医学院劳动卫生学教研室

Source-文献来源:  劳动医学

Keyword-关键词:  煤工尘肺;煤矿粉尘;病因学研究;

Summary-摘要:  <正> 煤工尘肺(Coal Worker'Pneumoconiosiscwp),是因吸入煤矿粉尘而致的一种职业病。影响其发生发展的因素很多,国内外对其病因学进行了多方面的研究、提出了许多学说。但由于研究和认识问题的角度不同,结论不一。本文试以综合分析的观点探讨CWP的病因学,就这方面的主要研究作一综述。

Year-年:  1991

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿工人职业性肺部疾患研究的若干进展

Author-作者:  张硕;申有勋;

Organ-单位:   湖南省怀化地区医疗卫生科技情报室;湖南省怀化地区医疗卫生科技情报室;

Source-文献来源:  预防医学情报杂志

Keyword-关键词:  煤工尘肺;肺气肿;呼吸性;肺部疾患;煤矿工人;

Summary-摘要:  <正> 煤矿工人中存在多种职业性肺部疾患,如何进行防治,是职业卫生的一个重要研究内容,本文试就这方面的若干研究进展作一综述。煤工尘肺国外将煤工尘肺(CWP)分为单纯性尘肺(SPN)和复杂性尘肺(即肺部进行性大块纤维化,简称PMF)。一、单纯性尘肺

Year-年:  1991

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  介绍一种固态湿润剂防治煤矿粉尘

Author-作者:  郑伦金

Organ-单位:  煤科院重庆分院

Source-文献来源:  中州煤炭

Keyword-关键词:  湿润剂;溶解度;煤矿粉尘;

Summary-摘要:  <正> 几乎所有产煤国家都程度不同地用表面活性剂进行了煤矿粉尘防治的试验与研究。波兰从50年代起就在煤矿井下用湿润剂防治矿尘。 CaBO湿润剂是波兰各矿广为使用的固态湿润剂。这种固态湿润剂由40％左右的2—2乙基乙烷基丁二酸磺酸钠和60％左右的能溶于酸性、中性、碱性和氯化钙溶液的盐类组成。该湿润剂长约300mm,直径为40mm,重量约480g,密度为1.32g/cm~3,在100℃条件下呈塑性稠状,在常温条件下为坚硬固体。 CaBO湿润剂的溶解度适中、湿尘能力强、使用方法简便。用这种湿润剂配制的水溶液,其有效浓度比用其他液态湿润剂的有效浓度低90％。推广这种湿润剂能获得良好的经济效益。可按各矿的具体条件分点、分区或在中心位置添加湿润剂。通常用直管配料器添加固态CaBO湿润剂。由于CaBO湿润剂在水中的溶解度有限(浓度为0.2％的溶液是饱和溶液),所以当配料设备发生故障时也能安全使用。

Year-年:  1990

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  尘肺病造成经济损失的估算

Author-作者:  刘善沛;

Organ-单位:   云南一平浪煤矿职工医院;

Source-文献来源:  职业卫生与病伤

Keyword-关键词:  尘肺病;经济损失;尘肺病患者;新发病例;

Summary-摘要:  <正> 尘肺病是我国煤矿目前最严重的职业病。据1987年全国26个产业系统统计,煤炭系统尘肺病发病人数占全国产业系统尘肺病总数的44.71％,居第一位。煤矿粉尘危害,不但是造成职业病致使接尘人员身患尘肺病,以致使众多尘肺病患者为此而丧生,而且,还给企业在经济上造成重大损失。现就我矿自1963年1月1日至1989年12月31日期间,对每个尘肺病患者给企业造成的经济损失(包括直接和间接经济

Year-年:  1990

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  七个煤矿岩尘危害的尘肺流行病学分析

Author-作者:  范雪云;韩向午;李庆友;李君;袁聚祥;何立萍

Organ-单位:  华北煤炭医学院

;华北煤炭医学院

;华北煤炭医学院

;华北煤炭医学院

;华北煤炭医学院

;华北煤炭医学院

Source-文献来源:  职业医学

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;;煤工尘肺;;影响因素

Summary-摘要:  本文采用患病率、人年发病率及定群寿命表等方法分析了三个煤种七个煤矿掘进工尘肺病情,表明不同煤矿间掘进工尘肺病情存在着明显差异,这种差异不能完全用粉尘浓度来解释,各矿尘肺患病率的高低与粉尘中游离SiO_2含量的高低基本一致。在粉尘性质相似情况下,粉尘浓度、接尘工龄在尘肺的发生中起着重要作用。研究还表明,煤田地质有火成岩侵入的矿其掘进工尘肺患病率较高。

Year-年:  1990

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿测尘技术

Author-作者:  田国政

Organ-单位:  山西矿业学院

Source-文献来源:  煤炭工程师

Keyword-关键词:  呼吸性粉尘;粉尘监测;煤矿粉尘;粉尘采样器;测尘仪器;测尘技术;

Summary-摘要:  本文简要地介绍了测定煤矿浮游粉尘的方法,阐述了国内外煤矿测尘技术的观状,并对目前国内外所使用的测尘仪进行了必要的介绍。

Year-年:  1990

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  我国煤矿粉尘危害的综合治理

Author-作者:  段树华;赵书田;

Organ-单位:   煤炭部;双鸭山矿务局;

Source-文献来源:  工业安全与防尘

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;喷雾洒水;掘进工作面;综合防尘;湿式凿岩;长钻孔;粉尘浓度;综合治理;

Summary-摘要:  <正> 煤矿粉尘是煤炭安全生产的大敌。在我国煤矿开采史上,过去发生过无数次煤尘爆炸伤亡事故,造成重大经济损失。尘毒危害也十分严重。全国解放以来,在党和国家的关怀重视下,全国统配煤矿从简易防范到综合治理,从土洋结合到采用大型现代化除尘设备,逐步有了一整套行之有效的煤矿综合防尘技术措施,即人们通常所说的“综合防尘”。二、粉尘防治的历史回顾我国煤矿粉尘的防治工作大体上经历了无防治手段、简易措施到综合治理等三个阶段。建国初期到50年代中期为第一阶段,煤炭生产处于恢复时期,生产条件落后,技术

Year-年:  1990

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于我国煤矿粉尘防治问题的探讨

Author-作者:  丘民

Organ-单位:  煤炭工程师

Source-文献来源:  煤炭工程师

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;煤层注水防尘;呼吸性粉尘;粉尘防治;炮掘工作面;测尘仪器;防降尘;煤尘爆炸;煤矿粉尘检测;测尘方法;粉尘采样器;降尘率;

Summary-摘要:  文中除对我国煤矿粉尘防治技术现阶段的基本情况和水平进行分析评述外,还提出了我国当前粉尘防治技术值得注意的几个问题以及解决的办法和意见。

Year-年:  1989

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  《国家煤矿粉尘、通风仪表及安全装备产品质量监督检验测试中心》经审查合格

Author-作者:  杨蜀湘

Organ-单位:  煤炭工程师

Source-文献来源:  煤炭工程师

Keyword-关键词:  产品质量监督;《国家煤矿粉尘、通风仪表及安全装备产品质量监督检验测试中心》;检验测试;煤矿粉尘;安全装备;

Summary-摘要:  <正>煤炭科学研究院重庆研究所筹建的《国家煤矿粉尘、通风仪表及安全装备产品质量监督检验测试中心》(以下简称检测中心),于1987年12月3日通过国家计量局认证,并发给中华人民共和国计量认证合格证书(88)量认(国)字(TO140)号。1988年4月由国家标准局、煤炭部、劳动人事部、四川省标准计量局、重庆市标准局、国家煤矿防爆安全产品检测中心、抚顺煤矿安全仪器厂、重庆大学、山东兖州矿务局兴隆庄煤矿等单位组成的审查组,对该检测中心进行了全面的现场审查。审查小组认为该检测中心的机构、人员、管理制度和检验报告等各方面,基本达

Year-年:  1988

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  威远煤矿煤工肺癌回顾性队列研究

Author-作者:  王锦文;沈国安;黄娅;朱庆福;傅佑铭;李霞;黄忠诚;范苏成;周素桦;

Organ-单位:   四川省劳动卫生职业病防治研究所;四川省劳动卫生职业病防治研究所;四川省劳动卫生职业病防治研究所;威远煤矿职工医院;内江市卫生防疫站;内江市卫生防疫站;威远县卫生防疫站;威远县卫生防疫站;四川省煤炭管理局;

Source-文献来源:  职业卫生与病伤

Keyword-关键词:  接尘工龄;回顾性队列研究;

Summary-摘要:  <正> 吸烟和石棉引起肺癌已被公认,而煤矿粉尘与肺癌的关系仍有争论。为了了解煤矿工人中肺癌发病情况,分析煤矿粉尘与肺癌的关系,煤工尘肺与肺癌的关系,遂进行威远煤矿煤工肺癌12年回顾性队列研究,期望在去除年龄、吸烟等混淆因素的影响之后,揭示煤矿粉尘与肺癌的内在联系。

Year-年:  1988

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤尘的防治

Author-作者:  卢鉴章;

Organ-单位:  重庆研究所 副所长

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  煤尘爆炸事故;降尘率;粉尘浓度;机掘工作面;煤矿粉尘;粉尘采样器;湿式除尘风机;综合防尘技术;喷雾降尘;

Summary-摘要:  <正> 煤炭生产过程中产生的粉尘给煤矿安全生产带来了两大危害。一方面,呼吸性粉尘可能导致矿工患尘肺病即矽肺病或煤肺病;另一方面,有爆炸性的煤尘在条件具备时还可能发生爆炸,造成安全事故。不但影响生产,而且还会造成人员伤亡和经济损失。因此,研究煤矿粉尘防治技术并推广到生产中应用一直是我国煤炭科学研究中的重点, 随着煤炭生产技术的发展,机械化程度日益提高,产尘强度也增大了。为了适应这种发展状况,针对我国煤层赋存条件复杂,情况千差万别的特点,煤炭科学研究院自成立以来,相应地在不同发展时期,不同矿井

Year-年:  1987

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤尘与肺泡巨噬细胞

Author-作者:  杨赛丽;张琪凤;

Organ-单位:   浙江医科大学;浙江医科大学;

Source-文献来源:  国外医学(卫生学分册)

Keyword-关键词:  活跃程度;巨噬细胞;煤尘浓度;煤矿粉尘;

Summary-摘要:  <正> 吸入煤尘与煤工尘肺(coal workert's pneumoconiosis,CWP)发病之间的关系已被确认。肺泡巨噬细胞(alveolar macrophage,AM)是肺接触粉尘的前线卫士,在其发挥功能的同时很可能受到损害,从而参于CWP的发病过程。各国对煤矿粉尘细胞毒性作用的研究已日趋重视,而探讨煤尘对AM的生物学作用更为人们所关注。 AM吞噬煤尘的活跃程度煤尘进入呼吸性支气管和肺泡后,即可被AM吞噬。AM对煤尘吞噬的活跃程度,表现在细胞数量的增加和吞噬作用的强烈。Bingham等已证明,当兔分别自然吸入Utah

Year-年:  1986

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  中国煤炭工业劳动保护科学技术学会刊授进修部第一期刊授班教材——第四单元  煤矿粉尘  第一章  煤矿粉尘及其危害

Author-作者:  吴继周

Organ-单位:  煤矿安全

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤尘爆炸性;喷雾器;煤矿粉尘;喷雾洒水;长钻孔注水;水封爆破;粉尘浓度;降尘率;岩粉棚;引射器;沉积煤尘;煤层注水;浮游煤尘;防尘口罩;劳动保护科学技术;煤炭工业;

Summary-摘要:  <正> 一、煤矿粉尘的基本概念煤矿粉尘主要是指煤炭生产过程中产生的微细煤尘和岩尘之总称。粉尘能在一定的时间内悬浮于矿井空气之中。悬浮于空气中的粉尘称为浮游粉尘;从空气中沉降下来,积存于井巷周边、设备和其他物体上的粉尘称为沉积粉尘。粉尘在空气中悬浮时间的长短与粉尘的

Year-年:  1986

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  讲座(三)  论煤矿粉尘危害及其防治

Author-作者:  黄体信

Organ-单位:  河南省煤炭厅

Source-文献来源:  河南煤炭

Keyword-关键词:  煤尘爆炸;煤矿粉尘;粉尘危害;综合防尘;

Summary-摘要:  <正> 煤矿粉尘有双重危害性,既有病毒性,能使人患病中毒病亡;又有爆炸性,能发生猛烈的煤尘爆炸,一瞬间能炸毁矿井,夺去井下阶级兄弟的生命。既是杀人不见血的软刀子,又是杀人不眨眼的硬刀子。一、粉尘的病毒性人体吸入粉尘能患病也能中毒。吸入大量的含有二氧化硅的粉尘,可以患尘肺病。吸入某些有毒性的粉尘、(如含砷、铅或汞的粉尘)能溶解生成毒性化合物,引起人身中毒。煤矿的岩尘和煤尘含毒性物质很少,危害不大。但煤矿粉尘多含有二氧化硅,因此,煤矿职工所患的职业病以尘肺病(矽肺

Year-年:  1986

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘污染的风洞试验研究

Author-作者:  杨贺清

Organ-单位:  山西省环保所

Source-文献来源:  交通环保

Keyword-关键词:  降尘量;雷诺数;生产性粉尘;特征量;风洞试验;煤矿粉尘;

Summary-摘要:  一、前言 在对平翔露天矿的大气影响评价中。通过观察和分析,确定其重要污染物是生产性的粉尘。生产性粉尘的污染与烟尘不同,对一定的尘源来说,其排放强度是不定的,随风速,物料湿度,粒经分布的变化而变化。由于尘源是变量,可起尘的粒经范围又很宽,因而有的烟羽模式或烟团模式或它们的修正式来模拟计算生产性粉尘的输送和扩散的问题是很困难的,由于矿区尘源的多样性和分散性以及天气条件不能人为控制等原

Year-年:  1986

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  波兰煤矿粉尘考察组到煤科院重庆研究所考察并进行技术交流

Author-作者:  郑伦金

Organ-单位:  煤炭工程师

Source-文献来源:  煤炭工程师

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;煤尘爆炸;

Summary-摘要:  <正> 应我国煤炭科学研究院的邀请,波兰矿业研究总院巴尔巴拉安全研究所粉尘室主任K·列别斯基博士和J·马尔佐尔博士一行二人于1985年11月21日至12月10日来我国访问。在此期间,波兰专家先后考察了煤科院重庆研究所的煤尘和瓦斯实验室、煤尘爆炸

Year-年:  1986

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  英国煤矿安全矿安全监测

Author-作者:  赵书田

Organ-单位:  双鸭山矿务局

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;呼吸性粉尘;粉尘浓度;瓦斯报警器;井下自然发火;瓦斯抽放系统;安全监测;

Summary-摘要:  <正> 英国煤矿井下安全监测技术比较先进,在生产矿井中应用也较早较多。两年前在全英国190对矿井中就已装备了各类监测系统150多套,而且首先装备了高沼气矿井和火灾严重矿井,这类矿井约占英国矿井的85%。环境监测系统主要是采用麦诺斯(MINOS)系统(全面环境监测系统),它对被监测的系统进行闭环测量、分析和进行控制。构成系统的传感器和判定器(电脑)

Year-年:  1986

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿安全知识问答

Organ-单位:  煤炭工业部安全监察局办公室

Source-文献来源:  劳动保护

Keyword-关键词:  煤尘爆炸;职业病;煤矿粉尘;矿井火灾;游离二氧化硅;内因火灾;水封爆破;粉尘浓度;煤层自燃;知识问答;

Summary-摘要:  (八) 防止粉尘危害 问:什么是煤矿粉尘?它有哪些危害? 答:在煤矿生产过程中,破碎煤炭和岩石所产生的微小煤岩颗粒叫做煤矿粉尘。直径小于1毫米的煤炭颗粒叫做煤尘,直径小于5微米的岩石颗粒叫做岩尘。井下施工用的粉状材料飞扬起来也能成为煤矿粉尘的附加粉尘,如黄土、水泥、砂?

Year-年:  1985

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘综合防治的研究(二)

Author-作者:  宋守功;

Organ-单位:   双鸭山矿务局;

Source-文献来源:  工业安全与防尘

Keyword-关键词:  综合防尘;矿井粉尘;静压注水;煤体注水;粉尘浓度;风流净化;煤矿粉尘;综合防治;

Summary-摘要:  <正> 二、粉尘综合防治打眼、放炮、割煤、喷浆是产尘的主要工序。抓住关键工序,采取相应措施,并兼顾其他工序,实行多种措施综合治理,控制并消除粉尘危害是完全可能的。根据目前煤矿防尘技术条件和我局实践经验,综合治理

Year-年:  1985

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘的综合防治(一)

Author-作者:  宋守功;

Organ-单位:   双鸭山矿务局;

Source-文献来源:  工业安全与防尘

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;粉尘分散度;煤尘爆炸事故;粉尘浓度;防尘措施;综合防治;

Summary-摘要:  <正> 煤矿粉尘是矿井五大灾害之一,是安全生产的大敌。据不安全统计,从1866年美国奥古斯煤矿发生大型瓦斯煤尘爆炸起,到目前近120年间共发生死亡300人以上的重大恶性事故达17起。1942年日伪时期本溪湖煤矿发生一次全井性煤尘爆炸事故,死亡1527人,造成矿毁人亡。全国解放以来,在党的安全生产方针指引下,煤矿安全生产局面得

Year-年:  1985

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘与肺癌:美国煤工的病例对照研究

Author-作者:  张东辉;

Organ-单位:  职业医学

Source-文献来源:  职业医学

Keyword-关键词:  病例对照研究;煤矿粉尘;

Summary-摘要:  <正> 目前有关煤工与肺癌标准死亡率之间关系研究的报告不一致。因此,作者研究了在吸烟对照情况下肺癌死亡的危险与接触煤矿粉尘之间的关系。作者选择317例男性白人煤工肺癌死亡病例,与两组死于非癌症、非事故原因的煤矿工作病例对照研究。1:1病例配对(死亡时年龄配对)用来检查接触煤

Year-年:  1985

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘测量中采样流量的探讨

Author-作者:  王跃明

Organ-单位:  重庆煤炭研究所

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  采样流量;测尘仪;气流量;标准状态;采样器;采样泵;粉尘测量;

Summary-摘要:  <正> 我国煤矿粉尘浓度的测量采用计重法表示空气中的含尘量,使用的仪器有计重粉尘采样器和快速测尘仪,这类仪器都需要对含尘空气进行采样。为了确保煤矿测尘精度和各地测尘的可比性,很自然地提出粉尘测量中含尘空气的采样流量需不需要换算为标准状态下的采样流量的问题。近来,由于电动采样泵在粉尘采样器和测尘仪上的应用,又提出含尘空气的采样流量以电动采样泵的进气口来计算,还是以电动泵出气口来计算的问题。下面对上述问题进行探讨。

Year-年:  1984

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  西德煤矿安全防尘专家博劳尔应邀来唐山煤矿医学院讲学

Author-作者:  张含旭;

Organ-单位:  煤矿医学

Source-文献来源:  煤矿医学

Keyword-关键词:  唐山煤矿;煤矿防尘;医学院;

Summary-摘要:  <正> 西德爱森采矿研究院防尘、防治硅肺病研究所所长博劳尔博士,于1984年9月13日应邀来唐山煤矿医学院讲学。就煤矿粉尘测试、粉尘的危害,粉尘对尘肺发生的影响及煤矿安全防尘措施等方面进行了座谈,并作了学术报告。博劳尔博士认为:煤矿测尘设备应直接采集对引起尘肺最危险的部分,他们的最新研究表明直径2～6微米的粉尘颗粒最易进入肺泡,是煤矿

Year-年:  1984

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘测定的初步探讨

Author-作者:  王跃明

Organ-单位:  煤矿安全

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  呼吸性粉尘;作业环境;煤矿粉尘;粉尘浓度;粉尘测定;初步探讨;

Summary-摘要:  <正> 作业环境空气中粉尘浓度测定的目的,是为了安全生产和对作业环境进行卫生学意义的评价。对于粉尘浓度测定的粒度范围,既可是悬浮在空气中的所有粒径的粉尘,也可是呼吸性粉尘。当然,在采取综合防尘措施之后,作业环境的粉尘浓度达到了《煤矿安全规程》(以下简称《规程》)的标准,矿井空气中悬浮的粉尘,大部份部属于呼吸性粉尘的范围。但是,在《规程》中没有规定用

Year-年:  1982

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘技术讲座 第十一讲  煤矿粉尘的管理

Author-作者:  赵书田

Organ-单位:  黑龙江双鸭山矿务局

Source-文献来源:  煤矿安全技术

Keyword-关键词:  综合防尘;煤矿粉尘;矿井粉尘;矿井防尘;

Summary-摘要:  <正> 煤矿粉尘的管理工作是矿井综合防尘的重要内容之一。能否长期地使用防尘设施,收到很好的降尘效果;特别是能否控制和消除矽肺病,杜绝煤尘,与对粉尘管理的好坏密切相关。很多防尘先进矿井的经验表明:要巩固持久开展综合防尘“三分是上,七分是管”。从我局几个综合防尘较好矿井的情况来

Year-年:  1982

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  第十三讲  煤矿粉尘防治技术现状及发展趋势

Author-作者:  杜泽渊

Organ-单位:  煤矿安全技术

Source-文献来源:  煤矿安全技术

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;工作面;防尘技术;防尘措施;粉尘浓度;煤层注水防尘;旋流除尘器;现状及发展趋势;

Summary-摘要:  <正> 前面各讲已叙述了煤矿粉尘的一些基本概念,煤矿井下粉尘的来源及性质,粉尘的危害性,采掘工作面的防尘技术,定点喷雾降尘,物理化学除尘,测尘技术,防止和隔绝煤尘爆炸的措施,矽肺病的防治和煤矿粉尘管理等内容。本讲概括介绍国内外煤矿粉尘防治技术现状及发展趋势。

Year-年:  1982

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘技术讲座  第九讲  煤矿测尘技术

Author-作者:  杜泽渊

Organ-单位:  煤矿安全技术

Source-文献来源:  煤矿安全技术

Keyword-关键词:  呼吸性粉尘;测定方法;测尘仪;防尘措施;百分数;煤矿粉尘;粉尘浓度;测尘技术;

Summary-摘要:  <正> 在煤炭生产的各个环节都会不同程度地产生粉尘,随着采掘机械化程度的提高,粉尘的产生量将增大,这种定性的研究是人所共知的。然而,各个生产环节产生多少粉尘?在气流中悬浮多少粉尘?采取防尘措施后能降低多少粉尘?这些问题只能通过测尘才能定量地获得解决。若通过测尘获得各生产场所的粉尘浓度超过国家规定的标准,则应采取防尘措施使其达到国家规定的标准。因此,不论从粉尘方面评价矿井的安全卫生状况,

Year-年:  1982

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  科技动态

Organ-单位:  煤炭科学技术

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  煤炭部;统配煤矿;六方堤;技术座谈会;无煤柱开采;中国煤炭学会;煤成气;煤炭工业部;煤矿粉尘;斜井人车;煤矿通讯;地表移动预计;“三下”采煤;露天煤矿;

Summary-摘要:  <正> “三下”采煤 1981年12月煤炭部科技局,在淮南召开了“三下”采煤评议会,对李咀孜矿淮河下、六方堤下采煤,九龙岗矿井筒煤柱回收,地表移动预计方法等3个项目进行了评议。流经李咀孜矿田的淮河,其历史上最大流量为10800米~3/秒,最小为164米~3/秒,河面宽300～700米,矿田内的六方堤受护田约3.8万亩。1974年至今李咀孜矿在淮河下共安全采出煤炭186.4万吨,

Year-年:  1982

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘学术交流会综述

Organ-单位:  煤矿粉尘情报分站

Source-文献来源:  煤矿安全技术

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;工作面;矿务局;煤矿防尘;煤层注水防尘;煤尘爆炸事故;防尘措施;湿润剂除尘;粉尘浓度;降尘率;综合防尘;学术交流会;

Summary-摘要:  <正> 一、概 况 中国煤炭学会安全专业委员会于一九八一年十一月在重庆召开了建国以来的第一次煤矿粉尘学术交流会议,这对促进我国煤矿粉尘防治工作不断向前发展,将会起着积极的作用。为了使读者对这次会议有一个梗概的了解,我们特对其主要内容进行一次综合性的报导,并据此谈谈我们的粗浅看法。 参加这次会议的有56个单位的92名科研、教学和生产方面的专家、教授和工程技术人员。大会共收到学术论文和报告42篇,其中在会上报告的31篇,书面交流的11篇。

Year-年:  1982

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘技术讲座——第六讲  物理化学除尘

Author-作者:  田仁曲

Organ-单位:  煤矿安全技术

Source-文献来源:  煤矿安全技术

Keyword-关键词:  湿润剂除尘;湿润能力;煤矿粉尘;呼吸性粉尘;

Summary-摘要:  <正> 随着煤矿机械化程度的提高、开采强度的增大、集中化的加强,粉尘问题日益突出。因此,世界上一些主要产煤国家在防、降尘技术的研究工作中也日益重视和发展物理化学除尘技术,如添加湿润剂除尘、泡沫除尘、超声波除尘、磁化水除尘等物理化学除尘方法。 一、添加湿润剂除尘 目前煤矿普遍采用以水为主的综合防、降尘措施。如煤层注水、喷雾洒水、湿式作业及温式除尘器等。但由于煤、岩粉都有一定程度的疏水性,而水的表面张力又较大,因

Year-年:  1982

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘学术交流会

Organ-单位:  粉尘情报分站

Source-文献来源:  煤矿安全技术

Keyword-关键词:  学术交流会;煤矿粉尘;中国煤炭学会;

Summary-摘要:  <正> 中国煤炭学会安全专业委员会于一九八一年十一月五日至十日,在重庆市召开了“煤矿粉尘学术交流会”。参加会议的共有56个单位92名代表,除煤炭系统外,还有冶金系统的科技人员。他们来自全国各地的生产局、矿(厂)、科研、设计、矿业院校和医疗卫生部门等单位。中国煤炭学会负责同志和安全专业委员会的部分委员也参加了会议。 大会共收到学术论文和资料42篇,其中,在会上报告的共31篇,其余作为书面材料交流。42篇论文和资料既有理论性的探讨,也

Year-年:  1982

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘技术讲座——第四讲  掘进工作面的综合防尘(续)

Author-作者:  刘崇友

Organ-单位:  煤矿安全技术

Source-文献来源:  煤矿安全技术

Keyword-关键词:  掘进工作面;伸缩风筒;综合防尘;降尘效果;煤矿粉尘;除尘设备;喷雾洒水;吸尘罩;文丘里除尘器;泡沫除尘;旋流除尘器;掘进机械;

Summary-摘要:  <正> 三、机械化掘进工作面的除尘措施 随着煤炭工业机械化水平不断提高,机械化掘进工作面的除尘问题也越来越迫切和突出。机械化掘进工作面产生粉尘的主要因素是:切割岩体或煤体产生的粉尘,煤体下落或顶板冒落产生的粉尘,装运或转载产生的粉尘,机器运搬和支护清帮产生的粉尘,通风吹扬起来的粉尘。根据产尘的因素和尘源状况,机械化掘进工作面主要采用了以下一些除尘措施:

Year-年:  1982

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘学术交流会在重庆召开

Author-作者:  孙启真

Organ-单位:  煤矿安全

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;煤尘爆炸;煤层注水;学术交流会;

Summary-摘要:  <正> 中国煤炭学会煤矿安全专业委员会于1981年11月5日至10日在重庆召开了煤矿粉尘学术交流会,参加会议的代表91人,交流论文43篇。在学术交流与讨论中,与会代表认识到我国煤矿粉尘的危害是严重的。近十年来发生的重大爆炸事故中,煤尘爆炸次数占近10%,而且大范围的瓦斯爆炸通常总是有煤尘参加。从劳动卫生的观点来看,煤矿的尘肺病也很严重。尘肺病有不可逆性,很难治愈,而且常常有合并症发生,造成死亡。煤

Year-年:  1981

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  260例煤矿粉尘作业工人心电图二级梯三倍运动测验的探讨

Author-作者:  贾文光;

Organ-单位:   四川天府矿务局总医院内科;

Source-文献来源:  煤矿医学

Keyword-关键词:  粉尘作业工人;二级梯;煤矽肺;心电图;

Summary-摘要:  <正> 1975年曾对260例煤矿粉尘作业工人进行心电图二级梯三倍运动测验(以下简称运动测验),籍以探讨其对煤矿接尘工人、特别是煤矽肺患者冠心病的诊断价值。现将有关情况概述如下:

Year-年:  1981

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘技术讲座——第三讲  煤矿粉尘的危害

Author-作者:  刘新强

Organ-单位:  川煤科技

Source-文献来源:  川煤科技

Keyword-关键词:  煤尘爆炸事故;煤矿粉尘;煤尘云;煤尘爆炸性鉴定;

Summary-摘要:  <正> 在煤矿生产过程中产生的粉尘有两种,即岩尘和煤尘。岩尘和煤尘都是有害物质,对人的机体都有不良影响,都能引起尘肺,造成矿工的职业病。煤尘(主要是烟煤煤尘)还具有爆炸性质。煤尘爆炸不仅能破坏矿井,给国家造成严重损失,而且还能造成人员的大量伤亡。 一、尘肺是矿工的职业病 (一)煤矿的尘肺类型 煤矿的尘肺是指煤矿工人长期吸入作业环境空气中悬浮粉尘而引起的肺部纤维性病变的总称。尘肺有以下三种类型:

Year-年:  1981

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  第一讲  概论

Author-作者:  杜泽渊

Organ-单位:  川煤科技

Source-文献来源:  川煤科技

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;煤尘爆炸;呼吸性粉尘;

Summary-摘要:  应广大读者的要求,我刊决定开辟“煤矿安全知识讲座”栏。从本期首先刊登的煤矿粉尘技术讲座共十四讲,拟分六次刊登完。以后还将陆继刊登矿井瓦斯、消防火等方面的知识讲座。

Year-年:  1981

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿粉尘光吸收的研究

Author-作者:  王跃明;姜仲儒

Organ-单位:  重庆煤炭研究所

;重庆煤矿安全仪器厂

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  黑色页岩;光吸收;消光系数;泥质砂岩;灰白色细砂岩;光电流;粉砂岩;呼吸性粉尘;煤矿粉尘;光电元件;

Summary-摘要:  <正> 一、试验方法及原理进行粉尘浓度测量的典型的光吸收法原理如图1所示。

Year-年:  1981

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤炭部煤矿安全科技情报中心站在渝召开粉尘分站建站会议

Organ-单位:  粉尘情报分站

Source-文献来源:  川煤科技

Keyword-关键词:  煤矿粉尘;科技情报;矿井粉尘;煤炭部;情报中心站;

Summary-摘要:  <正> 煤炭部煤矿安全科技情报中心站矿井粉尘分站建站会议,于1980年5月26～30日在重庆煤炭科学研究所召开。出席会议的代表,有来自全国有关生产、科研、院校、工厂等24个单位的领导和科技人员共40人。煤炭部安全局和重庆市煤炭局的同志参加了会议并指导工作。会议由煤炭部煤矿安全科技情报中心站的负责同志主持,重庆煤炭科学研究所的领导参加了会议并讲了话。 会议认真传达和学习了煤炭部(78)煤情字687号文件和部情报所杨毅所长5月24日在常州会议上的讲话:与会代表听取了“煤层注水防尘技术”、“实施综合防尘、保护职工

Year-年:  1980

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈国内煤矿防尘技术及其发展途径

Author-作者:  刘崇友

Organ-单位:  川煤科技

Source-文献来源:  川煤科技

Keyword-关键词:  煤矿防尘;掘进工作面;呼吸性粉尘;防尘技术;煤层注水;粉尘浓度;机采工作面;

Summary-摘要:  <正> 在矿井各生产环节中,都会产生大量的煤尘和岩尘,这统称之为粉尘。粉尘是矿井生产的重大隐患,它不仅是导致尘肺病的根源,而且还可能产生爆炸,特别是在煤矿机械化程度不断提高,开采强度日益加大的情况下,粉尘的危害将更加突出和严重。据不完全统计,被粉尘夺去矿工生命的人数,比其他事故严重得多。尽管如此,由于粉尘对生产和健康的危害不如瓦斯那样直接,因而常常被人们所忽视,这就造成了我国煤矿粉尘比较严重的实际状况。因此,分析我国煤矿尘源的分布状况和规律,根据我国矿井生产实际,讨论现实可行并且较为先进的防尘技术措施,以期使煤矿粉尘,能在八五年内,大部分达到或接近国家卫生标准,从而减少矿井生产的隐患,保证矿工身心健康,创造良好的作业环境,这是我们煤炭战线职工必须努力为之奋斗的目标。

Year-年:  1980

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  用表面活性剂防治煤矿粉尘

Author-作者:  瓦尔特尔·玛杜拉

;郑伦金

Organ-单位:  川煤科技

Source-文献来源:  川煤科技

Keyword-关键词:  湿润剂防尘;活性剂;煤矿粉尘;

Summary-摘要:  <正> 1.序言 生产过程的机械化,使生产不断集中、劳动强度不断增大,因而使矿井空气中的粉尘大量增多。 粉尘的大量堆积是危险的,它不仅可能发生爆炸,而且还危及人体健康。此外,工作条件的恶化也必然使劳动生产率下降。 不久的将来,由于井巷空气中的粉尘过量将极大地影响着采掘工作的发展。所以,减少矿井粉尘问题已成为采矿部门最困难、最迫切需要解决的问题之一。 目前,水是广为使用的降尘物质。可将水注入煤体,打钻时可用各种各样的形式和方法湿润钻孔,代替炮泥和在一切产生粉尘的地方降尘。用水降尘这一方法之所以使用得如此之广泛,是由于:

Year-年:  1980