SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  防治煤矿火灾的凝胶泡沫材料制备及其性能研究

Author-作者:  武薛强;聂士斌;韩超;戴广龙;杨威;方成业;

Organ-单位:  安徽理工大学安全科学与工程学院;

Source-文献来源:  中国安全生产科学技术

Keyword-关键词:  凝胶泡沫;;防灭火材料;;煤炭自燃;;阻化性能

Summary-摘要:  为解决纯水玻璃(WG)凝胶泡沫强度低、泡沫稳定性差易破碎，凝胶固水性差等问题。将保水剂和成膜剂引入WG凝胶泡沫中，对水玻璃凝胶泡沫进行优化设计，最终制备出保水性高、泡沫稳定性高、成膜性好的WG凝胶泡沫。研究结果表明：WG凝胶泡沫材料的最佳复配体系是发泡剂为十二烷基醇醚硫酸酯钠(AES)和十二烷基硫酸钠(SDS)按1∶2比例复配，浓度为0.8%,胶凝剂WG浓度为8%,交联剂NaHCO_3浓度为2%,聚丙烯酰胺浓度为0.4%,成膜剂A浓度为1%,保水剂B浓度为0.3%;改性后WG凝胶泡沫具有更加紧密的网状结构，稳定性好，并且具有较好的成膜性，常温下半衰期达40 d;阻化实验表明，100℃此凝胶泡沫阻化率高达78.35%,能有效减缓煤的氧化放热速率抑制自燃；煤堆燃烧实验表明，改性后WG凝胶泡沫能有效抑制煤的燃烧，防止煤复燃。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  非分散红外光谱分析技术在煤矿火灾气体在线检测中的应用（英文）

Author-作者:  田富超;梁运涛;朱红青;陈明义;王金成;

Organ-单位:  College of Emergency Management and Safety Engineering;China University of Mining and Technology (Beijing);State Key Laboratory of Coal Mine Safety Technology;China Coal Technology &amp;Engineering Group Shenyang Research Institute;Key Laboratory of Gas and Fire Control for Coal Mines (China University of Mining and Technology);Ministry of Education;Key Laboratory of Roads and Railway Engineering Safety Control (Shijiazhuang Tiedao University);Ministry of Education;

Source-文献来源:  Journal of Central South University

Keyword-关键词:  指标气体;;煤自燃;;红外光谱;;束管监测;;本质安全

Summary-摘要:  煤矿井下火灾气体的实时监测对于实现采空区自燃危险性辨识，防范重特大热动力灾害发生，保障煤矿安全生产至关重要。为解决现有非防爆型异地检测技术气体分析速度慢、系统误差大、无法实现原位在线监测的缺陷，在此提出基于非分光红外光谱(NDIR)技术的气体传感器浓度计算方法，推导了温度补偿后的NDIR传感器气体浓度计算公式；随后，以CO和CH_4为例计算了吸光度线性系数和温度修正系数，并进一步对比测试了CO、CO_2、CH_4和C_2H_4的计算精度和稳定性，结果表明基本误差和定量重复性均优于煤炭行业标准要求。基于NDIR技术设计了具有本质安全和防爆性能的监测主机、配套子系统及软件平台，以实现煤矿井下气体的就地采集、有源预处理、原位在线分析。现场应用表明：大南湖一矿NDIR气体在线监测与地面色谱分析的4种气体浓度偏差均在标准允许范围内。基于NDIR的气体监测系统具有精度高、分析速度快、安全性好等优点，已经在全国40余对矿井推广应用，为评价煤矿井下热动力灾害的发生发展状态、提升防灾减灾救灾能力提供了科学依据。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  石丘煤矿外因火灾防治措施分析

Author-作者:  李国伟;

Organ-单位:  华阳新材料科技集团智能矿山事业部通风部;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿;;外因火灾;;电气事故;;防治措施

Summary-摘要:  在煤矿生产过程中，防治外因火灾十分重要。结合石丘煤矿的具体情况，制定了一系列煤矿外因火灾防治技术措施，主要包括电气事故引发的火灾防治措施、带式输送机着火的防治措施、井上下防火构筑物及其他火灾的防治措施等，可以为煤矿外因火灾的防治提供一定的参考。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  咪唑类离子液体对煤传热特性的影响实验研究

Author-作者:  刘东;胡乐天;

Organ-单位:  中煤科工集团沈阳研究院有限公司;煤矿安全技术国家重点实验室;山西保利平山煤业股份有限公司;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  咪唑类离子液体;;煤传热特性;;热扩散系数;;比热容;;导热系数;;抑制效果;;煤矿火灾

Summary-摘要:  为了探究咪唑类离子液体对煤传热特性的影响，选取艾维尔沟煤矿气肥煤，采用[BMIM][BF_4]、[BMIM][NO_3]、[BMIM][I]、[BMIM][PF_6]、[BMIM][NTf_2]处理原煤样，开展激光导热实验，测定出空气氛围下30～300℃内离子液体处理煤和未处理煤的热扩散系数、比热容和导热系数，得到离子液体对煤热物性参数的影响程度。结果表明：随着温度的上升，离子液体处理煤和未处理煤的热扩散系数先减小后增大，比热容增大后趋于稳定，且导热系数缓慢增大后又迅速增大；在相同温度下，离子液体处理煤的热扩散系数和导热系数均低于未处理煤，离子液体处理煤的比热容均高于未处理煤，且[BMIM][BF_4]处理煤的热扩散系数和导热系数最大减小了12.9%和7.3%，比热容最大增加了9.0%，高于其它离子液体对煤热物性参数的影响，[BMIM][BF_4]对煤传热特性抑制效果明显。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  《煤矿防灭火细则》编制原则及要点解读

Author-作者:  梁运涛;王伟;王刚;贺明新;艾兴;

Organ-单位:  中煤科工集团沈阳研究院有限公司;煤矿安全技术国家重点实验室;煤炭科学研究总院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  《煤矿防灭火细则》;;火灾防治原则;;预防为主;;早期预警;;因地制宜;;综合治理

Summary-摘要:  《煤矿防灭火细则》是我国第1部综合性的煤矿火灾防治规范性文件，要求煤矿防灭火工作应该遵循“预防为主，早期预警、因地制宜、综合治理”的原则。为更好贯彻落实《煤矿防灭火细则》各项规定，真正让煤矿企业、煤矿和有关单位从业人员全面准确把握其精神实质和科学内涵，提升我国煤矿防灭火整体技术水平，介绍了《煤矿防灭火细则》的编制背景和编制原则；重点解读了煤矿防灭火工作基本原则、防火系统建设及措施实施、自然发火监测工作、安全监控系统传感器布设、采空区疏放水全过程防灭火管理、罐笼提升立井井口防灭火措施、井下动火作业、井下柴油贮存、井下反应型高分子材料使用、火区缩封要求、露天煤矿防灭火等要点，补充完善了新的火灾防控技术要求与规定。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  试论煤矿防火技术的应用与发展

Author-作者:  薛峰;陈永;庞杭州;

Organ-单位:  枣庄矿业集团新安煤业有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;防火技术;;阻化防火技术

Summary-摘要:  本文研究煤矿防火技术的应用与发展，分析煤矿防火技术发展现状、应用原理及发展趋势；从喷洒过程、阻化剂、新材料等角度出发，分析应用煤矿防火技术的重难点；从建立并落实各级安全生产责任制、落实科技防火，实现安全发展等角度，列举强化煤矿防火技术应用效果的策略。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿带式输送机胶带火灾事故原因及预防对策

Author-作者:  王云泉;

Organ-单位:  中国中煤能源集团有限公司;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  煤矿胶带运输机;;事故原因;;问题隐患;;对策措施

Summary-摘要:  针对近期煤矿带式输送机胶带运输突发重大火灾事故的现状,结合事故发生原因、胶带运输专项整治和日常安全检查中发现的常见问题隐患,提出了相应的对策措施,可为开展煤矿带式输送机胶带运输工作提供指导。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  斜沟煤矿火灾应急隔离系统设计研究

Author-作者:  郭玉柱;

Organ-单位:  山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  动态感知;;应急隔离;;多参数传感器;;密闭隔离装置

Summary-摘要:  控制矿井火灾发展和蔓延的有效手段之一是隔离火灾区域,达到切断次生事故的反应链,减小火灾波及区域。由于目前常用的矿井火灾密闭隔离方法难以实时监测密闭环境以及预报,自主研发设计矿井火灾应急隔离系统并在斜沟煤矿23114工作面进行现场试验。结果证明,此系统能够实时采集火灾区域的各参数并发出警报以及远程控制密闭隔离装置等,在5 min内囊袋可结束充气,充气完成之后囊袋内部压力几乎保持不变,达到现场使用条件。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风在矿井安全生产中的重要性

Author-作者:  张兴兵;

Organ-单位:  华阳集团新景公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  矿井通风;;安全生产;;瓦斯灾害;;火灾

Summary-摘要:  在煤矿生产中,认识矿井通风的重要性十分重要。矿井通风系统是煤矿生产的辅助系统之一,其正常运行关系着生产的安全性。通过分析矿井通风的作用,探讨了矿井通风对于煤矿安全生产的重要性,可以为认识矿井通风的重要性提供一定的参考。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于“云-边-端”协同的煤矿火灾智能化防控建设思路探讨

Author-作者:  陈晓晶;

Organ-单位:  中煤科工集团常州研究院有限公司;天地(常州)自动化股份有限公司;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  智能矿山;;火灾防控;;云边端协同;;架构体系

Summary-摘要:  针对智能矿山火灾防控子系统建设过程中数据采集及执行层不全面、边缘计算功能未体现、综合防控平台建设标准不明确等问题，对照国家及地方煤矿智能化建设标准中火灾防控相关条款，提出了基于“云-边-端”协同的架构体系。增设光纤测温、MEMS温度传感器、巡检机器人等火灾数据感知装置及灌浆、注氮、自动洒水、巷道快速封闭装置等火灾执行控制装置，形成数据感知与执行控制层，负责感知火灾数据信息以及执行云计算中心或边缘侧下发的控制命令；增加边缘计算装置，形成边缘计算层，实现对现场防灭火装置的联动控制；以“智能矿山基础信息平台”为中台底座，建立智能矿山火灾防控业务应用，形成平台防控层，融合专家知识库，对火灾防控关键指标进行专业分析。形成云平台层智能分析、边缘层就近分析控制、感知执行层数据采集及执行的综合防控体系，且辩证分析了“云-边-端”火灾防控体系三层之间的对立统一关系。探讨了无线低功耗火灾传感器、巡检机器人、火灾危险区域监测点部署优化、边缘侧配套物理装置、边缘侧火灾预警算法、决策边缘计算算法、边缘节点部署策略、综合防控平台、火灾数据治理、火灾预警及决策模型等关键装置及技术。

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  无线传感技术在煤矿火灾自动报警系统中的应用研究

Author-作者:  董明星;肖鹤;陈鑫;

Organ-单位:  西安交通工程学院;

Source-文献来源:  能源与环保

Keyword-关键词:  无线传感技术;;RC低通滤波器;;煤矿火灾报警;;传感器节点

Summary-摘要:  煤矿火灾自动报警系统延时问题一直是一个难题,提出基于无线传感技术的煤矿火灾自动报警系统,系统由多个模块构成,其中数据采集模块能够准确、可靠地对传感器的状态信息数字信号采集。无线传感网络模块用于系统通信和环境因素、感知对象的采集与检测,利用无线传感技术传送信息。自动报警模块由联动控制单元和火灾监测模块构成。数据处理模块主要结合神经网络和模糊控制对火灾判断进行辅助,解决延迟问题。通过模块中的硬件和软件,实现了联动控制、火灾报警等功能。对系统进行布设与测试,发现系统在点火后烟雾浓度较高时,仅需0.77 s进行延时和平均处理;系统的通信延迟时间很短,最短只有1.32 s的延迟。说明系统实用性较高,继续提升后可能投入应用。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于静态分区的煤矿皮带火灾控制技术研究

Author-作者:  刘丽静;

Organ-单位:  中煤科工集团常州研究院有限公司;天地(常州)自动化股份有限公司;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  静态分区;;皮带;;光纤测温;;阈值判定;;逻辑指令

Summary-摘要:  为监测及控制煤矿井下长距离大运量的皮带运输机火灾隐患,提出一种基于静态分区的皮带火灾控制方法,对皮带运输沿线进行火情监测及火灾控制。同时系统研究了光纤测温技术中光时域反射(OTDR)和后向拉曼散射的温度传感技术,分析了该方法在皮带运输沿线的温度监测原理和火灾控制技术理论,结合设定的特殊阈值判定方法和逻辑指令,实现对各区域的监测数据就地独立分析及预警,提高了报警的准确性和自动喷淋防灭火措施的有效性。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  黄河流域煤炭开采的生产安全风险研究

Author-作者:  朱安愚;王启飞;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)应急管理与安全工程学院;北京建筑大学机电与车辆工程学院;

Source-文献来源:  中国矿山工程

Keyword-关键词:  黄河流域;;煤炭开采;;安全风险;;统计分析

Summary-摘要:  黄河流域作为我国煤炭资源开发规模最大的地区,其煤炭开采存在的生产安全风险应该被重视和研究。本文收集和整理了黄河流域九个省份的煤矿开采技术条件数据,找出了其中与矿井五大灾害相关的较为典型的生产安全风险指标,进而对各省存在的生产安全风险进行了初步的分析和比较。研究表明:山东冲击地压引起顶板事故具有较大的生产安全风险,四川、河南煤矿会产生更多煤尘;四川、山西存在大量高瓦斯矿井,同时河南具有较多的煤与瓦斯突出矿井;内蒙、陕西存在大量煤自燃倾向性属于易自燃的矿井,同时河南水文地质类型极其复杂的煤矿最多。该研究在利用大数据来分析煤矿生产安全风险方面做出了有益尝试,研究结果可为黄河流域各省份煤炭安全生产政策制定提供参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  VR技术在煤矿火灾救援培训中的应用

Author-作者:  刘雄;孙云川;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  Unity3D;;VR技术;;煤矿火灾救援

Summary-摘要:  针对目前煤矿火灾救援培训存在的诸多问题,结合虚拟现实(VR)技术,以Unity3D为开发平台,基于煤矿常见火灾处理流程,建立了煤矿火灾应急救援VR培训系统。以煤矿皮带火灾、油料火灾、电气火灾和采空区火灾为训练场景对象,借助三维建模技术,搭建虚拟火场环境,通过VR交互方式与环境物体及伤员等互动,使矿山救护队员熟悉矿山火灾救援流程,掌握火情侦查、灾情处置、医疗急救等方法,提高现场综合应急处置效率。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  麦捷煤矿防灭火设计分析

Author-作者:  姜涛;

Organ-单位:  山西潞阳麦捷煤业有限公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;防灭火;;设计;;措施

Summary-摘要:  煤矿火灾对煤矿安全生产危害极大,因此,做好煤矿的防灭火工作是煤矿安全工作的重要内容之一。根据麦捷煤矿的实际情况,通过分析煤矿火灾的因素,制定了相应的防灭火措施,主要探讨了矿井开拓防火措施、通风措施以及外因火灾防治等。可以为煤矿的防灭火设计提供一定的参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  采空区自燃火灾预报方法与监测新技术

Author-作者:  陈洋;王伟;

Organ-单位:  中煤科工集团沈阳研究院有限公司;煤矿安全技术国家重点实验室;煤炭科学研究总院研究生院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  自燃火灾;;预测预报;;监测;;气体指标法;;光纤测温

Summary-摘要:  总结了我国矿井采空区自燃火灾的特点,分析了采空区自燃火灾预测预报的气体指标法和测温法,对气体指标法的煤氧化自燃气体产物进行定性和定量分析,探讨自燃火灾光谱在线原位监测、分布式光纤测温、自然发火气-温联合预警和矿井漏风测定等监测新技术。通过研究我国煤矿自燃火灾预测预报及监测监控应用过程中存在的问题,对其发展趋势进行了初步探讨。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿综放工作面防灭火技术分析

Author-作者:  李权;

Organ-单位:  山西铺龙湾煤业有限公司;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  煤矿;;综放工作面;;防灭火技术

Summary-摘要:  文章主要分析了煤矿综放工作面的防灭火技术,针对目前面临的现状研究了煤矿综放工作面防灭火技术的发展前景,做好煤矿工作面的通风防火工作,能够从根本上有效地避免煤矿发生火灾事故。通过对煤矿综放工作面防灭火技术进行研究和分析,旨在解决目前防灭火技术的问题。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  朱家店煤矿沿空留巷工作面瓦斯及火灾监测研究

Author-作者:  白利兵;

Organ-单位:  山西离柳焦煤集团;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  沿空留巷;;瓦斯监测;;防火监测

Summary-摘要:  针对朱家店煤矿沿空留巷开采过程中瓦斯及防火监测问题,本文通过矿井工程背景分析,现场实际情况确认以及文献调研等方法,以矿井0403-Ⅰ回采工作面为研究基础,确定了工作面沿空留巷回采过程中工作面瓦斯及火灾监测布置,保证了矿井安全高效回采。通过实践验证:瓦斯监测方法及火灾监测方法符合朱家店煤矿实际情况,为同类型矿井提供了技术基础。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  通风换气对煤矿井下电缆巷火灾影响分析

Author-作者:  桂小红;游建平;苏树君;李颖;李伟;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)应急管理与安全工程学院;

Source-文献来源:  矿业科学学报

Keyword-关键词:  地下管廊;;电缆巷火灾;;数值模拟;;烟气扩散

Summary-摘要:  为研究不同通风换气次数对煤矿井下电缆巷火灾的影响,基于FDS火灾模拟软件建立了某电缆巷全尺寸模型进行火灾模拟。模拟共设置四种通风换气次数工况,通过数值方法求解热驱动的低流速N-S方程得到了各工况下的电缆巷火灾烟气分布云图、空气浓度分布云图及火源点顶棚温度变化,确定了逆风侧最远通风距离与通风换气次数的关系式,并计算得到火源逆风侧最小烟气扩散距离为50.8 m。模拟结果表明,在通风逆风侧,风速小于1.70 m/s时,烟气达到最远扩散距离的时间随风速增大而增大,风速大于1.70 m/s时,烟气达到最远扩散距离的时间随风速增大而减小;逆风侧由于上部区域烟气含量更高,并受气流阻挡作用仍在不断堆积,而下部烟气含量较小,随风流向顺风侧蔓延,扩散作用明显,从而形成逆风侧同截面上下部空气含量差距较大、顺风侧空气含量分布较为均匀的情况;通风换气次数对于火源顶棚达到稳定温度所需时间无明显影响,但对其温度大小有一定影响,火源顶棚稳定温度与通风换气次数大小呈现反比趋势。研究结果可为工矿区电缆巷的火灾防治提供参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下火灾预测束管监测系统的研究

Author-作者:  陈虎斌;

Organ-单位:  山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿;;火灾预测;;束管监测

Summary-摘要:  提出了一种新的煤矿井下火灾预测束管监测系统。该系统能对井下多种危险气体的含量、温度进行监测预警,通过对符合火灾标志的状态进行分析,确定井下是否发生火灾。实际应用表明该系统能将井下火灾预警效率提升92.7%,将误报警率降低99.5%,可显著提高井下工作安全性。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  重庆松藻煤矿“9·27”重大火灾事故37名公职人员被追责问责

Organ-单位:  消防界(电子版)

Source-文献来源:  消防界(电子版)

Keyword-关键词:  公职人员;火灾事故;党内严重警告;松藻煤矿;

Summary-摘要:  <正>据重庆市应急管理局网 3月26日,重庆能投渝新能源有限公司松藻煤矿"9·27"重大火灾事故审查调查组发布《重庆能投渝新能源有限公司松藻煤矿"9·27"重大火灾事故调查报告及处理情况》及《重庆能投渝新能源有限公司松藻煤矿"9·27"重大火灾事故有关责任人员处理情况》。2020年9月27日0时20分,重庆能投渝新能源有限公司松藻煤矿井下二号大倾角胶带运煤上山发生重大火灾事故,造成16人死亡、42人受伤,直接经济损失2501万元。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅埋厚煤层地表漏风对采空区煤自燃影响数值模拟研究

Author-作者:  邢震;

Organ-单位:  中煤科工集团常州研究院有限公司;天地(常州)自动化股份有限公司;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  浅埋厚煤层;;采空区“三带”;;煤自燃;;地表裂隙漏风;;O_2浓度;;CO浓度;;温度场;;压力场

Summary-摘要:  西部矿区浅埋厚煤层通常采用抽出式通风方式,地表漏风不仅使风流紊乱,而且其中的O_2贯穿采空区,与采空区遗煤共同作用使其氧化,从而发生煤自燃,并且产生的CO等有害气体超标,严重影响矿井的正常开采。目前一般采用现场实测、理论分析及实验研究方法对地面漏风引起的采空区内煤自燃的气体浓度场和温度场等进行研究,然而地表裂隙漏风自然发火实验复杂程度较高,理论分析及实验研究方法难以从三维角度认识地表漏风对采空区内煤自燃的影响规律。针对上述问题,根据我国西北矿区埋深浅、煤层厚等特点,建立三维数值计算模型,采用数值模拟与现场实测相结合的方法研究了浅埋厚煤层条件下导气裂隙采空区"三带"分布情况及不同工况下采空区O_2浓度场、CO浓度场、温度场、压力场等的分布规律,并采用ZD5煤矿火灾多参数监测装置进行现场验证。结果表明:采空区内"三带"分布规律和O_2浓度场分布受地表漏风影响明显,采空区顶部O_2容易聚集,改变了采空区内气体流场分布规律,采空区内高体积分数O_2(体积分数为18%～23%)聚集范围为沿采空区走向0～270m、沿采空区竖直方向3～20m,特别是在沿采空区走向0～80m、沿采空区竖直方向3～8m空间O_2充足、有一定遗煤且热量不容易散失,该区域煤自然发火危险程度较高;采空区内回风隅角压力最小,为-10Pa,回风口压力最低,进风口压力最大,沿倾向、竖直方向及走向压力均逐渐增大;采空区内温度和CO分布规律类似,在采空区底部受顶部漏风影响很小,主要受工作面进风隅角影响,热量积聚和CO聚集规律与不漏风时基本一致,而从采空区中部开始,温度和CO主要受顶部漏风影响,在中部区域温度和CO均呈现"O"形圈分布,采空区顶部,温度和CO在每个断裂带与采空区交接处达到极大值,并向两侧递减,在最深部的断裂带与采空区交接处出现最大值。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  抚顺东露天矿采场火灾辨识分析及防治方案

Author-作者:  王洋;刘广新;李焕忠;

Organ-单位:  抚顺矿业集团有限责任公司东露天矿;

Source-文献来源:  露天采矿技术

Keyword-关键词:  露天矿;;采场火灾;;辨识分析;;防治方案;;消火技术;;安全措施

Summary-摘要:  根据煤层自燃倾向性等级为Ⅰ级,属于容易自燃煤层,煤质发火期相对较短的特点,为了避免抚顺东露天矿坑下采场火灾事故,采用现场定期巡视、火灾风险管控、采场煤层揭露等方法进行辨识分析采场内因火灾和外因火灾因素,并对"浇、渗、挖、埋"消火技术进行了研究和利用,同时在消火作业中采取有效的安全措施,有效消除了安全隐患,从而保证了东露天矿安全生产。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  多信息识别技术在矿井烟雾监测中的应用研究

Author-作者:  梁光清;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  工业仪表与自动化装置

Keyword-关键词:  矿井火灾烟雾;;多信息识别技术;;烟雾传感器;;误报警;;数据融合判断

Summary-摘要:  煤矿火灾早期烟雾监测是矿井火灾早期预警的重要手段。针对采用离子型、光电型、气敏型单一检测原理的矿用烟雾传感器易出现误报警问题,该文提出充分提取矿井烟雾的特征信息,采用多信息识别技术,结合自适应数据融合和逻辑判断方法,实现矿井烟雾智能检测识别。通过实际测试验证,基于多信息识别技术的矿井烟雾检测方法,能有效抑制煤矿环境中的典型干扰因素,识别准确率达到100%。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾区域同位素测氡探测技术研究

Author-作者:  张立;李霞;穆效治;

Organ-单位:  山西省晋神能源有限公司;山西大同大学煤炭工程学院;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  煤矿安全;;自然发火;;测氡技术;;探测效果

Summary-摘要:  矿井火灾为煤矿五大灾害之一,严重威胁着煤矿安全生产。为准确掌握磁窑沟煤业有限公司井下火灾区域,采用地面同位素测氡探测技术,对开采区域进行了全范围探测,通过数据分析整理,确定了疑似自然发火区范围,取得了良好的探测效果。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  火灾自动报警系统在煤矿地面生产系统中的应用

Author-作者:  何丽微;

Organ-单位:  中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司;

Source-文献来源:  露天采矿技术

Keyword-关键词:  火灾自动报警系统;;煤矿地面生产系统;;消防控制室;;火灾探测器;;分布式光纤感温探测器

Summary-摘要:  从火灾自动报警系统在煤矿地面生产系统方面的应用入手,介绍了在煤矿地面生产系统中火灾自动报警系统的组成、架构及不同生产环境火灾探测器的选择方法、系统元器件的配置要求。研究结果表明:只有合理的配置火灾自动报警系统,才能有效预警火灾的发生并防止火灾蔓延,为煤矿生产提供有力的安全保障。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于温度预测模型对煤矿井下煤气化（UCG）火灾风险预防

Author-作者:  王良;

Organ-单位:  同煤集团朔州煤电公司;

Source-文献来源:  山西化工

Keyword-关键词:  煤地下气化(UCG)火灾风险预防;;增温剂;;温度预测;;多元自适应回归样条

Summary-摘要:  研究了利用多元自适应回归样条法进行温度预报,从而对活动矿井井下开采过程中的火灾进行预防。主要目的是通过火星温度预测模型,根据实验期间每小时测量的不同参数的信息,在一个小时内预测合成气的温度。研究表明,人工智能的使用,尤其是监督学习预测技术(如MARS模型等),将使活动矿井煤地下气化(UCG)降低火灾风险,同时在煤层气开采过程中获得最佳的合成气质量。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾诱发瓦斯爆炸危险性预测

Author-作者:  汪腾蛟;周西华;白刚;李诚玉;杨小彬;

Organ-单位:  辽宁工程技术大学矿业学院;辽宁工程技术大学安全科学与工程学院;新疆工程学院安全科学与工程学院;中国矿业大学(北京)应急管理与安全工程学院;

Source-文献来源:  煤炭学报

Keyword-关键词:  瓦斯爆炸;;危险性预测;;火区封闭过程;;气体运移规律;;爆炸时间

Summary-摘要:  针对高瓦斯易自燃煤层火区封闭与启封过程中常发生的瓦斯爆炸问题,采用20 L爆炸装置,在实验研究环境温度为25～200℃和CO体积分数为1%～10%的条件下进行瓦斯爆炸极限测定,发现CO体积分数升高,瓦斯爆炸上限、下限均下降,温度升高,爆炸上限升高、下限下降;温度与CO气体耦合作用下,瓦斯爆炸上限升高、下限下降,瓦斯爆炸危险性增加,爆炸上限、下限与温度和CO气体体积分数呈二次多项式变化趋势。初始温度和CO气体对爆炸极限的耦合影响比单一因素影响大,其对爆炸上限的影响更为显著。在此基础上,基于变化瓦斯爆炸三角形与曲线拟合理论,研究了火区封闭过程中次生瓦斯爆炸危险性演化过程,根据曲线相交原则反演求出CH_4体积分数与O_2体积分数,结合CH_4体积分数与O_2体积分数随时间变化关系,求出可能发生瓦斯爆炸时间t。若可能爆炸点M(X_M(CH_4),Y_M(O_2))点的O_2体积分数小于临界点E的O_2体积分数,即Y_M(O_2)<y_e(o_2),则o_2体积分数不足,不爆炸。若o_2体积分数大于临界点e的o_2体积分数y_m(o_2)>Y_E(O_2),O_2充足,发生瓦斯爆炸时间依据CH_4体积分数变化的爆炸时间t(CH_4)确定,并分析了瓦斯易爆点监测位置及变化趋势。以水平巷道煤巷底板火灾事故为例,在前期建立50 m×4 m×3 m(长×宽×高)的长方体巷道数值模型基础上,应用瓦斯、O_2拟合曲线与变化爆炸三角形理论对火区封闭过程中瓦斯爆炸时间进行估算,得到了瓦斯爆炸发生时间,为现场应急抢险救援提供借鉴。

Year-年:  2020

</y_e(o_2),则o_2体积分数不足,不爆炸。若o_2体积分数大于临界点e的o_2体积分数y_m(o_2)>

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下防灭火技术发展现状

Author-作者:  纪思奇;

Organ-单位:  华北科技学院安全工程学院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿井下;;防灭火技术;;发展现状

Summary-摘要:  本文从当前我国煤矿井下防灭火技术所面临的实际情况入手,重点针对国内煤矿火灾防治技术的应用、发展现状以及未来的发展趋势进行研究。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  综放工作面回撤时期全断面喷浆防灭火技术

Author-作者:  王宪涛;李永恩;安伟涛;张海洋;

Organ-单位:  神华国能集团有限公司煤炭管理部;煤科集团沈阳研究院有限公司;煤矿安全技术国家重点实验室;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;综放工作面;;工作面回撤;;全断面喷浆堵漏;;采空区;;防灭火技术

Summary-摘要:  以神华国能哈密煤电有限公司大南湖一矿1305工作面回撤时期作为研究对象,通过红外热成像仪采集的采空区表面煤体温度和气相色谱仪分析的采空区各气体体积分数作为基础数据,运用OriginLab数据分析软件系统性地分析全断面喷浆堵漏前后采空区表面煤体温度和采空区气体体积分数的变化情况。结果表明:采空区表面煤体全断面喷浆后,热量散发期5 d,热量稳定期5 d,随后煤体表面温度呈每2 d增长0.5～1℃;喷浆后采空区O_2体积分数下降3%～4%左右,N_2体积分数上升3%～4%左右。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  分布式激光火情监测系统应用及其测点部署优化

Author-作者:  旷永华;

Organ-单位:  贵州盘江精煤股份有限公司;

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;采空区;;分布式激光火情监测系统;;在线监测;;束管部署

Summary-摘要:  分析了目前煤矿常规火情监测技术的优劣,采用基于分布式光纤测温技术的矿用分布式激光火情监测系统,对月亮田矿11109采煤工作面采空区进行现场火情监测,监测了O_2、CO、CO_2、CH_4气体的体积分数,以及采空区温度等参数的变化情况,分析了采空区瓦斯抽采束管测点布置对火情监测效果的影响。实践表明:矿用分布式激光火情监测系统的应用,减小了束管部署长度和人工束管维护工作量,实现了煤矿火情的实时在线监测,提高了火情预警的实时性、可靠性;应将束管及测温光纤部署在采空区无抽采管道或不受抽采管道影响的位置。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  防治煤矿火灾的凝胶材料制备及其性能研究

Author-作者:  聂士斌;邢时超;韩超;武薛强;罗赛;

Organ-单位:  安徽理工大学能源与安全学院;

Source-文献来源:  中国安全科学学报

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;水玻璃(WG);;凝胶强度;;互穿网络;;防灭火性能

Summary-摘要:  为解决矿用防灭火凝胶材料—传统水玻璃(WG)凝胶强度低、胶体易开裂等缺陷,开展试验,将高分子聚合物A与交联剂B引入WG凝胶中,制备出由水玻璃与高分子聚合物通过互穿网络而生成的A-B/WG复合凝胶;分析该复合凝胶的凝胶强度、封堵状况、微观形貌以及阻化性能等,揭示其防灭火性能。结果表明:高分子聚合物A的加入,明显增强了WG凝胶的强度与保水性,解决了矿用WG凝胶失水后开裂和粉碎问题;相比WG凝胶,A-B/WG复合凝胶具有更坚固、更紧密的缠接骨架结构;A-B/WG复合凝胶阻化率高达69.1%,比WG凝胶(14.7%)提高了3.7倍,同时,该复合凝胶能有效抑制煤的燃烧,防止煤的复燃。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤层发火主要原因分析以及综合防灭火措施

Author-作者:  郝建国;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院有限公司;瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤层发火;;原因分析;;综合防灭火

Summary-摘要:  在矿井发展进程中,安全隐患属于重要影响因素,火灾隐患属于重中之重。在实际生产中,要强化矿井安全意识,优化完善安全措施,维护作业人员的人身安全,注重煤矿工作管理,全面提升煤矿生产安全性与实效性。本文探讨分析煤层发火主要原因,同时提出科学有效的综合防灭火措施,以此维护煤矿企业的经济效益。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈鲁西煤矿预防自燃发火管理体系

Author-作者:  孙彭通;王有俊;赵胜贵;

Organ-单位:  山东里能鲁西矿业有限公司通防科;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  鲁西煤矿;;自燃发火;;煤矿火灾;;安全管理

Summary-摘要:  煤矿生产关系我国能源安全。做好煤矿火灾安全管理,有助于确保煤炭能源的供应。本文以鲁西煤矿为例,探讨了预防自燃发火需要预测的指标,希望可以及时发现火灾问题,预防火灾的出现。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于无偏灰色模型的煤矿火灾死亡人数精准预测及应用研究

Author-作者:  杨峰峰;张巨峰;焦云飞;陈静;马德奇;

Organ-单位:  陇东学院能源工程学院;晋城煤业集团公司成庄煤矿;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  GM(1,1)模型;;无偏灰色模型;;煤矿火灾;;精准预测

Summary-摘要:  针对我国煤矿火灾事故死亡人数预测方法空白的问题,基于无偏灰色理论,建立了煤矿火灾事故死亡人数预测模型,以2010-2016年全国煤矿火灾死亡人数为基础数据进行预测,结合2017-2018年煤矿火灾数据,对传统GM(1,1)模型与无偏灰色模型进行对比分析,并进行后验差检验。结果表明:无偏灰色预测模型能够精准预测煤矿火灾死亡人数,2019年我国煤矿火灾事故死亡人数将降低至10人以下。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿内因火灾防灭火技术的发展思考

Author-作者:  刘洋;

Organ-单位:  山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  煤矿;;内因火灾;;防灭火技术;;思考

Summary-摘要:  通常,矿井火灾发生的原因,大多数的情况下,则都是由于煤炭等易燃物质在空气中氧化发热,并积聚到一定的热量爆发后,所引发的内因火灾。而一旦防灭火技术的方面不完善或不成熟的情况下,则将促使火灾的进一步扩大化,进而产生难以控制的局面,所产生影响度及损失方面,更加难以想象。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  巷道截面突变对烟气蔓延的影响数值模拟

Author-作者:  付巍;

Organ-单位:  煤科集团沈阳研究院有限公司;煤矿安全技术国家重点实验室;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  巷道截面突变;;数值模拟;;烟气蔓延;;蔓延时间;;煤矿火灾

Summary-摘要:  为了研究矿井巷道截面突变对烟气蔓延过程中烟气蔓延至进风口、出风口的时间以及温度的影响,基于Pyrosim火灾模拟软件建立不同巷道倾角、巷道突变段长度以及不同巷道突变位置的数值模型,并在不同空间位置设置能见度、温度、烟气蔓延测点。模拟结果表明:随着巷道倾角增加巷道突变对烟气蔓延的抑制作用降低;火源强度越高,巷道突变对烟气蔓延至进风口时间的抑制率提高;而对烟气蔓延至出风口时间的抑制率降低。巷道截面突变段长为10 m且距离火源50 m时,巷道截面突变对烟气蔓延的影响最大。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  大峪煤矿矿井火灾防治措施

Author-作者:  李清;

Organ-单位:  晋煤集团大峪煤业有限公司;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  矿井火灾;;防治措施;;外因火灾;;内因火灾

Summary-摘要:  矿井火灾是煤矿行业的频发灾害之一,不仅会造成煤炭资源的损失和设备材料的毁坏,还有可能引发瓦斯、煤尘的爆炸,对煤矿生产运营和矿工的安全造成严重危害。结合大峪矿井火灾防治实际情况,从内因、外因两个角度开展了矿井火灾防治探讨。提出了杜绝烟草及易燃物进入井下、设置合理的防灭火设计、合理应用预防性灌浆和喷洒阻化剂、加强束管监测系统对煤层自燃情况及时进行预报、在重要区域配备温度和一氧化碳传感器、提高工作面的推进速度、对工人做好应急培训等具体措施。通过有针对性地制定符合该矿特点的防灭火技术方案,提高了防灭火技术的有效性,实现了预期的安全生产目标。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  承德鑫发煤矿525采煤工作面内因火灾的治理

Author-作者:  赵立东;

Organ-单位:  河北煤矿安全监察局张家口监察分局;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  安全工程;;内因火灾;;自燃条件;;防灭火;;预测预报

Summary-摘要:  本文介绍了承德鑫发煤矿525采煤工作面内因火灾的治理方法,对煤炭自然发火的条件、矿井内因火灾防治的方法提出了一些观点,重点介绍了液态CO2防灭火系统,强调了提高矿井自然发火预测预报能力、加强漏风通道检测的必要性。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  JSG6(N)型火灾束管监测系统在梅花井煤矿的集中控制应用

Author-作者:  蒋栋;常立华;周鹏;

Organ-单位:  国家能源集团宁夏煤业有限责任公司梅花井煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井火灾;;束管监测;;集中控制

Summary-摘要:  宁夏煤业公司大都采用矿井自燃火灾束管监测气泵取样+色谱分析系统,存在着实时性差、自动化程度低、监测复杂、预警能力差、抽气过程中气体传输时间长、管路漏气很难发现等问题。本文提出JSG6 (N)型火灾束管监测系统在梅花井煤矿的使用情况,采用井下气体采样分析、光纤数据传输等方式,结果表明该系统具有分析准确、反应快、不易出现漏气、管路短、施工量小等特点,节约了大量束管资金和维护费用。且该系统的使用有利于地面集控中心站值班员集中控制,节省了人力资源投入。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  地面钻孔灌浆技术在煤矿防灭火中的应用

Author-作者:  何帅印;

Organ-单位:  神东煤炭集团石圪台煤矿通风队;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿作业;;防灭火;;地面钻孔灌浆技术

Summary-摘要:  煤矿事业关乎社会民生,在社会生产力逐步提升下,大量新技术和新工艺应用到煤矿生产中,促使煤矿生产效率和效益大大提升。当前煤矿生产活动主要是在深层地下进行,施工难度大,风险隐患众多,尤其是火灾隐患,如果操作不当,可能出现采空区煤炭自燃,诱发严重的火灾事故。为了改善此类问题,应该进一步加强煤矿防灭火工作,灵活运用地面钻孔灌浆技术,维护煤矿生产作业安全。本文就煤矿防灭火中地面钻孔灌浆技术应用进行探究,把握技术要点,合理运用到实处维护作业安全。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾多参数感知监测装置设计

Author-作者:  陈佩佩;

Organ-单位:  天地(常州)自动化股份有限公司;

Source-文献来源:  煤矿机电

Keyword-关键词:  测温装置;;分布式光纤测温;;煤矿火灾;;多参数

Summary-摘要:  针对煤矿采空区存在潜在的火灾问题,分析了煤矿井下火灾监测需求,研发了一种煤矿火灾多参数感知监测装置。该装置属于矿用隔爆兼本质安全型设备,运用装置内部气体采集板对采空区内CH_4,O_2,CO_2,CO气体进行监测,并采用分布式光纤原理实现对温度的测量。在实验室进行的模拟试验中,该装置可以对温度和气体实时测量。煤矿实际使用结果表明,该煤矿火灾报警装置能提供详细的温度分布情况和气体浓度值并能及时报警,方便工作人员随时掌握煤矿采空区各种参数,可提高采空区煤自燃发火预警与识别的时效性、准确性和可靠性。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾检测技术现状及展望

Author-作者:  钟灏;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京);

Source-文献来源:  中国设备工程

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;检测技术;;现状;;发展

Summary-摘要:  煤矿火灾检测技术研究一直是研究界的热点,现在已经出现了许多较为成熟的煤矿火灾检测技术。本文主要对这些技术进行分析,并根据分析结果预测煤矿火灾检测技术的发展应当是趋向多参数融合化的。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  2019年应急救援代表性案例回顾

Author-作者:  林喜芳;

Organ-单位:  安全与健康

Source-文献来源:  安全与健康

Summary-摘要:  <正>16小时!福建省福州市仓山民房倒塌救援2019年2月16日凌晨5时50分,福州市到处洋溢着春节元宵节的欢庆祥和。路上行人还不多,不少市民还在睡梦中。随着"轰"一声巨响,完全猝不及防,位于仓山区叶厦村一村民自建房屋突然倒塌!

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  凝胶泡沫在煤矿火灾治理中的应用研究

Author-作者:  梁仓船;

Organ-单位:  国家能源集团宁夏煤业有限责任公司石槽村煤矿;

Source-文献来源:  能源与环保

Keyword-关键词:  自燃火灾;;凝胶泡沫;;隐蔽火源;;高位火源

Summary-摘要:  为防治煤矿工作面采空区自燃火灾,提出了凝胶泡沫新技术,该技术泡沫易堆积能够解决采空区隐蔽火源、高位火源、巷道高冒火灾和采空区大范围的防灭火难题。通过在石槽村煤矿210603工作面的实际应用,工作面回撤通道及回风流内CO浓度由450×10~(-6)降低至10×10~(-6)以下,各个区域内CO浓度恢复正常且均未发生复燃现象,确保了工作面设备的安全回撤,为煤矿工作面采空区自燃火灾防治提供了新的技术手段。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下防灭火措施研究

Author-作者:  程良;

Organ-单位:  华能云南滇东矿业分公司;

Source-文献来源:  工程建设与设计

Keyword-关键词:  煤矿井下火灾;;火灾预防;;灭火措施

Summary-摘要:  煤矿井下火灾防治对于煤矿的安全生产具有重要的作用,对井下火灾进行有效预防是各类煤矿企业的一项主要工作内容。论文在详细分析煤矿火灾特点并系统总结我国煤矿常用火灾防治措施的基础上,针对典型煤矿提出了火灾防治体系建设思路,以供参考。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿用光纤测温装置在井下的应用

Author-作者:  郝永光;

Organ-单位:  汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  石化技术

Keyword-关键词:  煤矿;;光纤;;煤自燃发火;;监测;;采空区

Summary-摘要:  基于多模光纤和拉曼散射原理,研制了一种本质安全的光纤分布式温度传感器解调仪。光缆铺设通风隧道中,并埋在采空区内。解调仪通常安装在就近变电所或移动变电站,通过工业网络交换将数据传输到地面监控中心。为了使光缆在煤矿井下采空区和密闭区内具有较高的生存概率,制定了相应的保护措施。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于邻空巷钻孔技术的特厚煤层均压工作面采空区自燃“三带”研究

Author-作者:  孙珍平;

Organ-单位:  煤科集团沈阳研究院有限公司;煤矿安全技术国家重点实验室;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  邻空巷钻孔;;特厚自燃煤层;;均压工作面;;采空区;;自燃“三带”;;煤矿火灾

Summary-摘要:  为了解决特厚自燃煤层均压工作面采空区自燃"三带"测试的难题,以同忻矿8207工作面采空区为研究背景,采用在邻空巷道向邻近采空区施工钻孔,通过在钻孔不同深度中气体取样化验分析的方法,得出氧化带宽度在30～184 m范围内,并对比分析了均压通风(8207工作面)与负压通风(8100面)条件下采空区"三带"测试结果。研究表明:8207面均压后采空区"三带"明显"漂移",氧化带宽度"拓宽"。对8207综放工作面采空区注氮布距进行了优化,有效治理了8207工作面回采期间采空区发火隐患。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  火灾探测器技术与煤矿地面建筑消防中的应用分析

Author-作者:  杨振平;

Organ-单位:  国家能源集团神东寸草塔煤矿;

Source-文献来源:  科学技术创新

Keyword-关键词:  火灾探测器技术;;煤矿地面;;建筑消防;;应用情况

Summary-摘要:  我国建筑整体建设水平提升得极为明显,人们对于建筑提出更多必要的使用要求,设计者与建设者需要从建筑质量、安全性与观赏性等多个方面做出保障。在建筑安全保障工作中,消防设计显得极其重要。本文主要针对建筑中的各种消防方面的问题,研究煤矿地面消防技术与火灾探测器技术的实际应用情况,以此来支持建筑消防工作。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾事故综合防治技术实践

Author-作者:  刘丽莎;

Organ-单位:  同煤集团马脊梁矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  火区;;局部通风;;密闭;;启封

Summary-摘要:  以马脊梁矿火灾事故为研究对象,分析火灾事故处理的关键环节与技术要点,结合典型火灾事故救援阐述了高瓦斯区处置火灾事故的过程方法,包括密闭、注惰性气体、注浆、局部通风、抽放、全风压通风联合排放瓦斯等。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于皂土杂化自吸附防灭火凝胶的制备及性能研究

Author-作者:  张立;许夫鹏;

Organ-单位:  菏泽郓城县张营镇彭庄煤矿;济宁邹城市东滩煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;改性皂土;;接枝共聚;;有机—无机杂化;;自吸附防灭火凝胶

Summary-摘要:  本文通过十二烷基苯磺酸钠改性皂土,使其比表面积增大,以甲基纤维素为基体,2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸和丙烯酰胺为单体,通过引发剂过硫酸铵和交联剂N,N'-亚甲基双丙烯酰胺进行接枝共聚,最后把改性的皂土添加到接枝共聚产物中,使用偶联剂γ-氨丙基三乙氧基硅烷对两种产物进行有机—无机杂化,最终制得自吸附防灭火凝胶。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  采空区注氮流量对氮气扩散半径的影响研究

Author-作者:  曹志刚;师吉林;张海洋;褚新龙;赵凯;

Organ-单位:  神华新疆能源有限责任公司;煤科集团沈阳研究院有限公司;

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;综放工作面;;注氮流量;;氮气扩散半径;;采空区自燃危险区域

Summary-摘要:  目前采空区注氮防灭火工艺参数及效果考察鲜有考虑氮气扩散半径这一影响因素,使氮气扩散半径在理论上缺乏相应的研究及应用。以乌东煤矿采空区自燃危险区域实测数据为基础,分析氮气流量对氮气扩散半径的影响,运用OriginLab数据分析软件对注氮流量与氮气扩散半径之间的数学关系进行分析,并对注氮流量为700～1 200 m3/h的氮气扩散半径进行推演计算,阐明注氮流量对氮气扩散半径的影响。研究结果表明:随着注氮流量的增加,采空区氧化带分布范围和宽度随之减小,同时氮气扩散半径呈近线性对数形式的增大趋势。随着注氮流量的变化,应结合氮气扩散半径及时调整注氮防灭火工艺参数,使注氮防灭火效果达到最优。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  光纤传感技术在煤矿瓦斯、火灾隐患监测预警中的应用研究进展

Author-作者:  刘统玉;王兆伟;李振;李艳芳;金光贤;李润春;王纪强;

Organ-单位:  齐鲁工业大学(山东省科学院)山东省科学院激光研究所;山东微感光电子有限公司;

Source-文献来源:  山东科学

Keyword-关键词:  煤矿安全;;光纤传感;;激光传感器;;火灾隐患监测;;甲烷传感器;;一氧化碳传感器;;风速传感器

Summary-摘要:  综述了煤矿通防灾害防治中激光甲烷传感器、激光一氧化碳气体传感器、光纤高灵敏度风速传感器以及光纤分布式传感器等的研究进展。煤矿生产空间范围大、设备数量大、种类多,需要海量传感数据,激光和光纤传感器具有高性能、空间分布式连续监测等独特优势,已逐步成为矿用传感器的技术发展趋势。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  分析瓦斯防治技术的最新发展及应用标准

Author-作者:  张利军;

Organ-单位:  阳煤三矿通风部三队;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿;;防灭火技术;;灾变应对技术;;泡沫防灭火技术;;轻质膨胀快速密封堵漏

Summary-摘要:  针对目前煤矿防灭火技术运用实践存在的问题,文章从实践角度出发,分析了煤矿防灭火技术的最新发展,并提出了技术应用控制的方法策略,其目的是为相关建设者提供一些理论依据。结果表明,煤矿防灭火技术的运用要结合工程项目所处实际条件,来提高技术运用的适用性与针对性。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  “三无产品”酿大灾——枣庄防备煤矿有限公司“7·6”重大火灾事故

Author-作者:  钱永鑫;新华;

Organ-单位:  现代班组

Source-文献来源:  现代班组

Keyword-关键词:  空气压缩机;火灾事故;

Summary-摘要:  <正>2011年7月6日18时45分,山东省枣庄防备煤矿有限公司井下一台空气压缩机着火,造成91名矿工被困事故区域。经过积极营救,有53名矿工成功升井,井下被困的28名矿工遇难,另有1名救援人员不孝牺牲。冒烟的空气压缩机2011年6月初,事故空气压缩机被挪至东翼431运输下山底部

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  WSN分层聚簇数据融合在煤矿火灾监测中的应用

Author-作者:  王浩;张云鹏;谢建华;游会迪;

Organ-单位:  华北理工大学矿业工程学院;河北省矿业开发与安全技术重点实验室;开滦集团;华北理工大学信息工程学院;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  传感器网络;;分层聚簇;;矩阵分析;;灰色关联

Summary-摘要:  针对煤矿井下多传感器产生大量冗余信息导致火灾监测信息传输延迟、可信度低等问题,提出一种WSN分层聚簇融合的矿井火灾监测技术。先将簇内传感器节点收集的原始数据进行一级融合处理,去除冗余成分,只将具有代表意义的信息传输给簇头节点;再利用传感器节点间信息互补,采用灰色关联理论对簇内融合结果进行二级融合,完成对矿井火灾安全状况的精准分析。结果表明,该方法有效地提高了火灾监测的信息传输速度和精准度。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于VR技术的非煤矿山火灾应急培训系统的开发

Author-作者:  洪洋;周科平;梁志鹏;胡业民;

Organ-单位:  中南大学资源与安全工程学院;中南大学高海拔寒区采矿工程技术研究中心;湖南中矿智园信息科技有限责任公司;

Source-文献来源:  黄金科学技术

Keyword-关键词:  虚拟现实;;矿井火灾;;应急培训;;VR培训系统;;系统评估;;非煤矿山

Summary-摘要:  为了克服非煤矿山矿井火灾传统应急培训方式效果不佳和部分培训内容难以实现的问题,设计了包含项目基本介绍、事故场景体验、人员角色体验和综合考核评价4个子系统的矿井火灾应急培训系统功能框架。利用3Ds Max三维建模软件和Unity3D游戏引擎建立了矿井火灾虚拟场景,通过C#语言脚本编程和HTC VIVE头显设备实现学员与矿井火灾虚拟场景的交互,从而完成了系统的开发,并对系统进行了评估。评估结果表明,VR培训系统的用户体验指标一般是PPT培训的2～4倍,其中沉浸性是PPT培训的22.5倍,培训效果指标一般是PPT培训的1～2倍,说明基于VR技术的矿井火灾应急培训系统的用户体验和培训效果更好。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  松散煤体温度场影响因素研究

Author-作者:  徐同震;

Organ-单位:  安徽理工大学能源与安全学院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  松散煤体;;传热特性;;多孔介质;;影响因素

Summary-摘要:  煤的传热特性是研究煤矿火灾的基础参数之一,准确获得松散煤体的温度场变化规律,对预防煤矿火灾的发生有着重要的作用。松散煤体是一种多孔介质,其温度场的变化受多方面因素影响,本文对影响松散煤体温度场变化的各类因素进行了系统分析。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯易自燃煤矿工作面回撤防灭火措施

Author-作者:  袁中峰;

Organ-单位:  兖矿贵州能化有限公司;

Source-文献来源:  低碳世界

Keyword-关键词:  高瓦斯;;煤矿;;工作面;;回撤灭火

Summary-摘要:  近几年,我国煤矿行业得到了快速发展,人们加强了对煤矿开采的重视。但是,在煤矿开采过程中,由于火灾原因而引发的安全事故时有发生。煤矿开采过程中发生火灾会造成严重的经济损失,甚至是人员伤亡,因此,应当加强对火灾问题的分析。本文以煤矿火灾发生的原因作为切入点,结合工程实例,针对高瓦斯、易自燃煤矿工作面回撤防灭火措施进行了分析,对回撤工作面防灭火工作具有一定指导意义。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  灰色关联法在煤自燃标志气体优选中的应用

Author-作者:  付晶;赵凯;张海洋;王坤;

Organ-单位:  神华新疆能源有限责任公司碱沟煤矿;神华新疆能源有限责任公司生产技术部;煤科集团沈阳研究院有限公司;煤矿安全技术国家重点实验室;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;自然发火;;灰色关联;;标志性气体;;优选;;预测预板

Summary-摘要:  鉴于目前以CO、C_2H_4和C_2H_2为标志性气体已不能满足煤层自然发火的早期预测预报,以神华新疆能源公司碱沟煤矿B_2煤层自然发火标志气体产物测试数据为例,选取100～300℃煤样氧化产物浓度,运用灰色关联法计算分析煤体升温时所产生的气体浓度与燃烧温度的关联度,根据计算结果对关联度进行排序,确定合理的煤层自然发火指标气体。计算结果表明:关联度γ_3>γ_5>γ_4,即φ(C_3H_8)/φ(CH_4)、φ(CO)/φ(CO_2)、φ(C_3H_8)/φ(C_2H_6)与煤燃烧温度关系最为密切,3种标志气体关联度大于0.6,并与φ(C_2H_4)/φ(C_2H_6)进行对比,验证了3种标志气体选取的合理性。因此,φ(C_3H_8)/φ(CH_4)、φ(CO)/φ(CO_2)、φ(C_3H_8)/φ(C_2H_6)可作为碱沟煤矿B_2煤层自然发火早期预测预报标志气体。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  分布式激光火情监控系统在寸草塔二矿的应用

Author-作者:  谢巧军;刘杰;

Organ-单位:  神东煤炭集团信息管理中心;光力科技股份有限公司研究院;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  矿井火灾;;分布式激光;;监控系统;;气体检测

Summary-摘要:  为解决煤层自然发火监测存在的问题,寸草塔二矿建设了KJ428型煤矿安全监控系统。系统由煤矿井下火灾参数监测系统、基于以太网的数据传输高速通信系统和可视化、自动化和智能化的煤矿火灾监测预警系统组成。系统采用波长调制吸收光谱技术进行气体浓度检测,利用分布式光纤温度探测(DTS)技术进行易发火区域温度监测,使用分布式系统架构和设备部署方式,能够准确监测CH4、CO、C2H2、O2、C2H4和CO2共计6种气体浓度值和温度参数,降低了束管铺设长度和束管堵塞漏气故障概率。系统基于大数据智能分析技术,依据束管流量、压力、气体浓度变化,能够准确判断束管堵塞漏气故障和火情发展阶段。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾防治技术的研究进展

Author-作者:  李小辉;

Organ-单位:  山西晋城无烟煤业集团寺河矿;

Source-文献来源:  煤炭加工与综合利用

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;阻化剂;;离子液体;;防治方法;;防治方向

Summary-摘要:  介绍了目前我国煤矿火灾防治的基本方法,综合论述了当前在煤矿火灾防治方面研发的维C、Na_3PO_4、煤灰稳定泡沫塑料、离子液体、阻化剂等新方法,并对不断创新提高防火技术的有效性、适应性和经济性进行了分析;展望了未来煤矿火灾防治发展的方向。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿用聚氨酯材料反应放热引发井下火灾机理的实验研究

Author-作者:  徐叶;杜云峰;杜斌;

Organ-单位:  煤炭科学研究总院;中煤科工集团重庆研究院有限公司;中煤科工集团沈阳研究院有限公司;

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  矿用聚氨酯;;反应热;;煤矿火灾;;氧化;;热分解

Summary-摘要:  针对矿用聚氨酯材料反应过程中放热可能引发井下火灾的问题,采用升温氧化实验和热分解实验方法,分析可能引发井下火灾的原因。研究结果表明,引发井下火灾的原因有2种:聚氨酯材料内部热量积聚并通过裂隙与氧气接触引起自身燃烧导致外因火灾;聚氨酯材料反应放热加快周围煤体自燃导致内因火灾。井下其他可燃物——木材、竹纤和棉纱不会直接引燃煤和聚氨酯,但会加速发火进程。聚氨酯材料氧化会产生CO,需加强井下火灾的预测预报。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾安全评价方法研究与软件开发

Author-作者:  晏成飞;

Organ-单位:  同煤国电同忻煤矿有限公司;

Source-文献来源:  现代矿业

Keyword-关键词:  煤矿;;火灾;;评价;;软件

Summary-摘要:  火灾管理是煤矿安全工作的重点之一。为提高煤矿火灾预防的效率,减少灾害损失,准确、科学的煤矿火灾安全评价是基础和关键所在。以层次分析法为理论依据,建立了火灾安全评价体系,该体系由4个方面,12个指标组成。对评价体系进行了定量计算,得出了各个指标的权重值。在此基础上,建立了综合的煤矿火灾安全评价方法,并进行了实践。为了解决实践中发现的计算量大、效率低等问题,开发了相应的评价软件,为科学合理的火灾安全评价提供了理论指导。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿硐室电缆火灾数值模拟

Author-作者:  张小翌;王德明;杨雪花;

Organ-单位:  中国矿业大学安全工程学院;中国矿业大学信息与控制工程学院;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;硐室火灾;;电缆火灾;;烟流;;气体浓度;;温度;;人员逃生

Summary-摘要:  为掌握煤矿硐室电缆火灾的发展演化规律,利用FDS软件对煤矿硐室电缆火灾发展过程中烟流、一氧化碳浓度、氧气浓度、温度进行了数值模拟。结果表明:①随着煤矿硐室电缆火灾发生时间的推移,烟流会加速蔓延至整个硐室,硐室内一氧化碳浓度先升高后降低并最终趋于稳定,氧气浓度先降低后升高并最终趋于稳定,温度先上升后降低并最终趋于初始温度。②回风巷中一氧化碳浓度、氧气浓度波动剧烈,温度波动相对较小,而进风巷中一氧化碳浓度、氧气浓度、温度均未受火灾影响,因此进风巷可作为安全逃生通道。③火灾发生后60s内,硐室中烟流蔓延范围较小且集中在硐室中上部,一氧化碳浓度、氧气浓度、温度均处于安全范围内,此时为最佳逃生时间。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  FeS自燃引发矿井火灾致因理论分析与研究

Author-作者:  王洪存;

Organ-单位:  内蒙古煤炭工业专业技术服务中心;

Source-文献来源:  水力采煤与管道运输

Keyword-关键词:  硫化亚铁;;自然氧化;;火灾致因理论;;试验分析;;研究

Summary-摘要:  针对老石旦煤矿井下煤炭发火的事实,依据石油化工行业绝氧条件下FeS遇到氧气发生自燃的基础试验研究成果,结合老石旦煤矿特殊的井下环境和地质条件,初步探索出在矿井采空区绝氧条件下废弃锚杆、钢带、棚腿等铁制品氧化生锈后遇H_2S气体生成FeS的化学反应过程,进而探索出FeS在缺氧条件下不燃烧,一旦遇到空气中的O_2立即发生自燃从而引发遗煤发火的一些自然客观规律。试验结果表明,高硫煤层及采空区中所生成的FeS具有较高的自然氧化活性特征,在常温条件下即可与空气中的氧迅速发生氧化反应,同时释放大量的热,是引发老石旦煤矿井下发生煤层自燃火灾事故的主要原因。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿带式输送机火灾光纤传感检测技术研究

Author-作者:  程永新;

Organ-单位:  晋城无烟煤矿业集团有限责任公司;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  带式输送机;;火灾预警;;分布式光纤传感;;温度检测

Summary-摘要:  为监测煤矿长距离带式输送机长时间连续运行所造成的火灾隐患,提出一种基于后向拉曼散射及光时域反射原理的光纤温度传感方法,对带式输送机沿线进行火情监测与预警。理论分析该方法在带式输送机沿线的温度检测原理及沿线的定位原理,并融合使用累加平均以及小波降噪的数据处理方法,有效地改善了所采集信号的信噪比以及温度测量的实时性。结果表明:此光纤传感检测方法实现了沿线10 km范围内温度的分布式监测,温度响应时间小于3 s,定位精度不大于2 m,且可测温度最高可达190℃。因此,合理铺设光纤并使用光纤传感测量系统可以及时有效地提供煤矿带式输送机沿线的火情,为煤矿生产安全提供保障。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿电缆火灾自动监控系统设计与实现

Author-作者:  王海洋;

Organ-单位:  辽宁工程技术大学工商管理学院;

Source-文献来源:  辽宁工程技术大学学报(自然科学版)

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;光纤测温;;自动灭火装置;;固态氮;;超细干粉;;自由基;;ZigBee;;动力电缆

Summary-摘要:  为了解决煤矿井下电缆火灾自动探测与灭火的问题,采用理论分析和实验的方法,研究了一种分布式光纤测温与ZigBee通讯控制的超细干粉灭火技术相结合的煤矿电缆火灾自动监控系统。在依兰煤矿进行的应用实践表明,该系统采用光纤自发拉曼(Raman)散射效应与光时域反射(OTDR)技术可以实时准确探测煤矿电缆不同位置的温度并定位火灾位置,通过ZigBee无线通讯网络控制灭火装置快速自动处置。该成果突破了煤矿电缆火灾点式监测及不能快速自动灭火处置的传统模式,可以有效防止煤矿电缆火灾发生。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  大峪煤矿火灾防治现状及防治措施

Author-作者:  李清;

Organ-单位:  晋煤集团大峪煤业有限公司;

Source-文献来源:  四川水泥

Keyword-关键词:  火灾;;防治;;防治措施

Summary-摘要:  煤矿井下火灾是直接影响煤矿井下安全生产、工人人身安全的众多的灾害之一。通过分析大峪煤矿火灾防治现状,从内因火灾和外因火灾两个方面提出了矿井防治火灾的技术措施。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾监控防护系统设计

Author-作者:  辜芳影;

Organ-单位:  安徽理工大学能源与安全学院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  物联网;;神经网络;;综合模糊评价;;性能化防火

Summary-摘要:  本文提出一种基于物联网等新兴信息技术开发的煤矿火灾监控原型系统,可为从"传统消防"向"现代消防"的转变工作提供参考。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿电气火灾的FTA-AHP评价模型建构及应用

Author-作者:  王君莉;

Organ-单位:  郑州工业应用技术学院机电工程学院;

Source-文献来源:  煤矿机械

Keyword-关键词:  煤矿;;电气火灾;;模型;;风险评价

Summary-摘要:  针对单一地采用事故树分析法(FTA)或者层次分析法(AHP)进行煤矿电气火灾风险评价存在评价结果不够准确的问题,将FTA法与AHP法有机结合形成FTA-AHP综合风险评价模型。首先确定事故树的顶上事件,并依次向下分解,确定中间事件和基本事件,从而编制煤矿电气火灾事故树,在此基础上,对确定的基本事件分类归纳,建构AHP评价模型。利用事故树最小割集法计算基本事件的结构重要度,引入基本事件比较因子,建立评价体系准则层和指标层比较矩阵,结合几何平均法计算各层评价指标权重,并作评价指标重要性总排序,以明确电气火灾安全管理重点和优先顺序。将该评价模型应用到登封M煤矿的电气火灾风险评价中,结果表明,基于评价模型所评价的结果与实际状况吻合良好,验证了评价模型的可行性和实用性。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿通风防灭火方法

Author-作者:  马宇飞;

Organ-单位:  山西省晋神能源有限公司;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;安全;;采空区;;防灭火

Summary-摘要:  结合磁窑沟煤业的资源赋存和开采工艺情况,分析了11号和13号煤层的自燃特点,设计了一套以采空区注入氮气、覆盖阻化剂、黄泥注浆系统为主的综合防灭火方法,介绍了采空区预埋管注氮、注浆、阻化剂防火、均压防火以及工作面堵漏风防火等的施工方法和工艺流程,并根据实际情况分别在两个每层应用,取得了良好的效果。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于突变级数法的煤矿外因火灾危险等级评价

Author-作者:  贾进章;董铭鑫;胡竞文;

Organ-单位:  辽宁工程技术大学安全科学与工程学院;矿山热动力灾害与防治教育部重点实验室;中共呼伦贝尔市委统战部;

Source-文献来源:  爆破器材

Keyword-关键词:  危险等级评价;;煤矿外因火灾;;突变级数法;;评分

Summary-摘要:  为了给煤矿外因火灾危险等级评价提供一种更加合理的方法,采用将突变理论与模糊数学相结合的突变级数法,从明火致因、电火致因、其他原因等3个方面分析了煤矿外因火灾的影响因素,建立了煤矿外因火灾危险评价指标体系,并运用突变级数法对煤矿外因火灾危险等级进行评价。以沈阳焦煤集团林盛煤矿为例,基于突变级数法,求得该煤矿外因火灾危险等级评价的总突变隶属矩阵,依据总突变隶属函数值越大越优的原则,得到该煤矿外因火灾危险等级为二级,即较安全。依据评价结果,提出了提高该煤矿外因火灾安全性的相关对策。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿安全瓦斯火灾预防对策研究

Author-作者:  郭建平;

Organ-单位:  长治市矿山救护大队;

Source-文献来源:  石化技术

Keyword-关键词:  煤矿安全;;瓦斯火灾;;预防;;对策

Summary-摘要:  在煤矿生产过程中需要多加重视的问题就是生产的安全性问题,针对煤矿的安全管理以及瓦斯火灾预防的措施进行一定分析,抓好煤矿安全生产才是最大的社会回报。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  尚庄煤矿503采面“12.31”火灾事故经验教训

Author-作者:  熊辉荣;袁桂生;汤国辉;杨慧军;涂庆辉;

Organ-单位:  江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿;

Source-文献来源:  江西煤炭科技

Keyword-关键词:  自然发火;;救灾;;经验总结;;防范措施

Summary-摘要:  对尚庄煤矿2014年12月31日发生的503收尾工作面火灾事故的救灾情况进行了分析,总结经验教训,提出了防范措施。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  色连煤矿采空区自燃“三带”划分与火灾防治

Author-作者:  许宏;

Organ-单位:  内蒙古同煤鄂尔多斯矿业公司;

Source-文献来源:  同煤科技

Keyword-关键词:  冲沟发育;;采空区;;埋管注氮

Summary-摘要:  根据色连一矿冲沟发育地貌8101大采高工作面的实际情况,沿采空区倾向布置了束管监测系统。通过对采空区O_2浓度及CO体积分数的分析和数值拟合,绘制出了氧浓度分别为18%、15%、11%和7%的等值线图,并且与实际情况相符,进而确定出8101工作面采空区自燃"三带"的范围。最后,根据划分的"三带"范围,确定了埋管注氮的现场防灭火方案,有效地防止了采空区遗煤自燃,保证了工作面的安全回采。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下电气焊作业安全隐患排查及火灾安全管理策略

Author-作者:  刘鑫;

Organ-单位:  徐矿集团徐州九里实业有限公司;

Source-文献来源:  化工管理

Keyword-关键词:  煤矿;;电气焊工作;;火灾隐患;;防范对策

Summary-摘要:  电气焊是现代工业煤矿生产的一项及其重要的加工工艺,其在化工、煤矿等领域有着非常广泛的应用。但是由于电气焊工作是一项明火作业,在安全生产理念之下,煤矿井下电气焊工作的安全管理工作极为关键。本文笔者结合自身多年的工作实践经验,关于煤矿井下电气焊工作中能够造成火灾的安全隐患进行总结,并提出相应的方法和解决的对策。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于熵值法—突变理论的煤矿自燃火灾安全评价研究

Author-作者:  张波;谢雄刚;刘洋成;

Organ-单位:  贵州大学矿业学院;贵州省非金属矿产资源综合利用重点实验室;喀斯特地区优势矿产资源高效利用国家地方联合工程实验室;

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  突变理论;;熵值法;;煤层自燃;;安全评价;;煤矿火灾

Summary-摘要:  针对我国煤矿自燃火灾影响因素多、发生过程复杂多样的问题,提出熵值法和突变理论相结合的煤矿自燃火灾安全评价方法,建立了4级煤矿自燃火灾安全评价指标体系,包含3个二级指标:人的因素、物的因素、环境与管理,7个三级指标和19个四级指标。根据贵州松河煤矿的实际情况,运用该评价方法对其进行了自燃火灾评价,得到该矿总突变隶属值为0.612,属于一般安全煤矿,且在环境与管理指标中采空区漏风较为严重、聚热散热条件较差、遗煤落煤较多是造成煤矿安全性较低的主要原因,符合该矿基本安全状况,验证了该评价方法的实用性。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  通风防灭火技术在煤矿中的应用研究

Author-作者:  闫晓飞;

Organ-单位:  山西新景矿煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  通风防灭火技术;;煤矿开采;;安全;;应用

Summary-摘要:  叙述了通风防灭火技术在煤矿中的应用现状,分析了煤矿火灾事故的主要原因及通风防火灭火原理,探讨了通风防灭火技术在煤矿中的应用。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  综采工作面防灭火技术研究与应用

Author-作者:  邹程;

Organ-单位:  枣庄矿业集团有限责任公司救护大队;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;煤炭自燃;;均压通风防灭火

Summary-摘要:  火灾是我国煤矿主要事故之一,随着科学技术的发展,综合机械采煤工艺得到广泛应用,煤矿生产效率得到提升,但是采空区遗煤逐渐增多,煤炭发生自燃的概率也不断增加,严重制约了矿井的经济效益。本文详述综采工作面的均压通风防灭火技术,通过在同煤集团白洞矿的应用实践,收到了良好的效果。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿胶带输送机火灾防治技术研究及应用

Author-作者:  曹夙;陈万奎;陈广军;

Organ-单位:  沧州市金子仪表自控有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井火灾;;胶带输送机;;防治技术

Summary-摘要:  矿井火灾有突发性和严重的灾难性,甚至会产生大量的高温有毒有害的气体,严重影响矿井的生产安全。胶带输送机是煤矿主要运输设备之一,运输过程中由于胶带与主轮之间的摩擦、托辊滚动或胶带与物品之间摩擦产生大量热能,如引发火灾可能导致瓦斯与煤尘爆炸二次事故,造成重大人员伤亡。本文通过介绍胶带输送机发生火灾后的危害,详述当前采用的防治技术措施,设计和计算了水幕的水量及间距,并在王庄矿进行应用,取得了良好的效果。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  集成AHP/熵权法的煤矿工业广场火灾风险评估方法研究

Author-作者:  王丽;

Organ-单位:  北京工业职业技术学院文法与管理学院;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  煤矿工业广场;;火灾风险评估;;指标体系;;AHP;;熵权法

Summary-摘要:  为了评估煤矿工业广场火灾事故风险,通过文献研究法和实地调研结果,从工业广场特征、消防设施、火灾危险源、火灾处理能力和消防管理能力5个方面进行分析,构建了对煤矿工业广场火灾事故有关键影响的评估体系。运用AHP计算了每个评估指标的权重,运用熵权法修正了指标权重,获得了综合权重,评估了山西新源煤矿工业广场的火灾风险。结果表明:山西新源煤矿工业广场的火灾风险等级为Ⅲ级,其危险性为较危险;在一级指标中,工业广场特征的分数最低,火灾处理能力的得分较低。进而根据风险评估和实地调研结果,提出针对性建议措施,为煤矿企业建设消防安全管理体系提供技术参考。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿自然发火预测预报技术

Author-作者:  张鹏;

Organ-单位:  山西晋城煤业集团寺河煤矿二号井;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  自然发火;;预测预报;;指标;;措施

Summary-摘要:  矿井的自然发火预测工作是预防煤矿火灾的一项重要手段,煤层参数各个指标的辨识以及处理对预测工作有着非常重要的作用。文中在国内外专家学者提出的矿井自然发火预测预报相关成果的基础上,对每一种预测方法进行了分析对比,对相关缺点提出了改进措施,为各个矿井在不同的地质条件因素下提供出最适合的预测方法,从而避免火灾事故的发生,确保矿井安全生产。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈矿山救护队处理煤矿井下火灾事故大断面密闭墙的构筑新工艺

Author-作者:  刘庆普;

Organ-单位:  山东能源集团枣庄矿业(集团)有限责任公司矿山救护大队;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  火灾事故;;大断面砖墙;;构筑工艺

Summary-摘要:  矿山救护队是处理煤矿井下火灾、水害、瓦斯、煤尘和顶板灾害事故的专业队伍。尤其在处理煤矿井下火灾事故过程中,需要进行构筑砖密闭墙,然而现代化机械化矿井的采煤工作面进、回风巷道的断面都比较大,多数达到12m2以上,砖墙施工难度大、密闭时间长,有时2个班都密闭不完,甚至在构筑砖墙密闭时无法保证砖墙的施工质量,出现倒塌现象。那么,如何在火灾事故现场以较短时间完成大断面砖密闭墙的构筑,并且保质保量,是每名一线救护工作人员需要研究和总结的课题。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾的危害及防治措施

Author-作者:  马红伟;

Organ-单位:  河南能源义煤公司耿村煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井火灾;;内因,外因;;危害;;预防措施

Summary-摘要:  矿井火灾是煤矿生产过程中的五大主要灾害之一,井下火灾事故若不能及时扑灭,火势蔓延速度很快,影响范围广,控制比较困难,同时还会产生大量有毒气体,甚至会引起瓦斯、煤尘爆炸,造成更大的二次灾害。本文针对煤矿火灾产生的原因进行分析,总结制订防治煤矿火灾的预防措施。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  均压通风技术在水峪煤矿火灾防治中的应用

Author-作者:  贾鹏;姜小龙;

Organ-单位:  山西焦煤汾西矿业水峪公司;内蒙古科技大学矿业与煤炭学院;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  均压通风;;自燃;;低氧;;漏风

Summary-摘要:  特厚煤层开采过程中需要对采空区进行煤层自燃防治工作,均压通风技术不仅可以减少局部通风时漏风量,起到火灾防治的作用,还能通过风流调控影响空气中有害气体及氧气的浓度。本文通过均压通风技术在水峪矿61119工作面的应用,联合注氮、阻化剂等方式对煤层的自燃进行防治,同时调控采区内风流和风压,为井下回采工作提供良好的作业环境。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  我省举行非煤矿山重大火灾事故综合应急演练

Author-作者:  沈良坤;黄益武;李艺爽;王才秀;

Organ-单位:  安全与健康

Source-文献来源:  安全与健康

Keyword-关键词:  非煤矿山;应急演练;应急管理;火灾事故;

Summary-摘要:  <正>6月26日,2018年福建省非煤矿山重大事故综合应急演练成功举行。本次演练由福建省政府安委会主办,龙岩市政府协办,新罗区政府和福建马坑矿业股份有限公司承办。演练模拟马坑铁矿电焊工在井下破碎站实施动火作业中,因操作不当导致输送带起火,大火迅速蔓延并伴随大量浓烟等有毒有害气体,导致井下约30人被困为背景。重点演练了企业先期处置、政府组织控制事故避免扩大、各部门协同应急救援等科

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  BENT/AM/AA高吸水凝胶防治煤矿火灾实验研究

Author-作者:  王晓峰;王俊峰;唐一博;

Organ-单位:  太原理工大学矿业工程学院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  高吸水凝胶;;三元共聚;;采空区灭火;;物理模拟;;阻化率

Summary-摘要:  研究了膨润土(BENT)/丙烯酰胺(AM)/丙烯酸)AA)三元共聚高吸水凝胶的制备及其防灭火性能。通过正交实验研究了最佳的凝胶配比参数,并采用程序升温实验对凝胶的防灭火参数进行了分析。研究结果表明:在丙烯酰胺/丙烯酸的质量比为110%、膨润土/丙烯酸的质量比为10%、硼酸/丙烯酸的质量比为0.06%、过硫酸钾/丙烯酸的质量比为0.90%、中和度为80%、温度为90℃时,可得到吸水倍率为1 011.5的高性能吸水凝胶;在完全失水的状态下,当该凝胶的吸水量为250~550 mL/g时,阻化率可达到77%。最后,基于采空区灭火的物理相似模拟实验,对水与凝胶的防灭火性能特点进行了对比研究,结果显示:在矿井防灭火上,凝胶比水更具有优势。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿内因火灾危险性评价新耦合模型

Author-作者:  李兴东;王少强;陈洋蕾;郭强;王一帆;

Organ-单位:  山东科技大学矿业与安全工程学院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  内因火灾;;综合评价;;集对分析;;区间三角模糊数;;耦合模型

Summary-摘要:  煤矿内因火灾影响着煤矿的安全高效生产,目前煤矿内因火灾评价准确度较低,评价方法过于陈旧。针对此问题,提出一种基于集对分析-区间三角模糊数的煤矿内因火灾危险性评价耦合模型,集对分析多元联系数可以兼顾煤矿内因火灾评价中的确定性和随机性,区间三角模糊数可以描述联系数同异反结构中差异度系数的连续变化过程。运用该耦合模型与模糊综合评价方法,对鹤岗矿区内因火灾危险性进行评价,评价结果符合现场实际,并且联系数也更能直观地反映煤矿内因火灾的强弱。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  火灾对煤矿安全生产的影响及防治措施

Author-作者:  王荣春;

Organ-单位:  景德镇市安全生产应急救援指挥中心;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;安全生产;;火灾;;防治措施

Summary-摘要:  火灾事故严重威胁煤矿企业安全生产,本文介绍煤矿火灾的特点以及火灾对煤矿安全生产的影响,分析我国目前采用的不同类型的火灾防治措施。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  安全工程领域脆弱性“玻璃心”模型构建

Author-作者:  田水承;张成镇;

Organ-单位:  西安科技大学安全科学与工程学院;西安科技大学教育部西部矿山开采及灾害治理重点实验室;

Source-文献来源:  中国安全生产科学技术

Keyword-关键词:  安全工程;;脆弱性;;“玻璃心”模型;;指标体系;;指数公式

Summary-摘要:  为将脆弱性理论更好地应用于安全工程学科,在脆弱性已有的三大特征要素基础上加入扰动度特征要素,提出脆弱性四特征要素(扰动度、暴露度、敏感度和适应度),建立脆弱性"玻璃心"模型及适用于该模型的指标体系和指数公式。研究结果表明:脆弱性四大特征要素间并非独立或递次关系,而是相互交叉影响;脆弱性"玻璃心"模型可以较好地表示各特征要素间的复杂关系,将该模型应用于煤矿火灾事故进行检验,建立煤矿火灾脆弱性指标体系,采用脆弱性指数公式计算煤矿火灾的脆弱性程度,能较为准确地反映出煤矿火灾脆弱性的真实状况。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  光谱束管火灾预警系统研究

Author-作者:  戴立辉;

Organ-单位:  煤科集团沈阳研究院有限公司;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  光谱技术;;自然发火;;束管监测

Summary-摘要:  光谱束管火灾预警系统采用光谱技术,应用于煤矿井下采空区、工作面、密闭区及各种具有自然发火危险的区域,可实时在线对甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氧气和乙烯5种气体进行定量分析。该系统克服了煤矿现有束管监测系统束管管路长、测量误差大和检测结果严重滞后的实际应用问题,做到了就地取样、原位检测、实时分析,分析结果高速上传,可用于煤矿井下自然发火在线监测预警和灾后救援期间矿井灾变环境快速检测,将会是煤矿未来束管火灾预警监测的发展方向。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤炭自燃机理的研究进展

Author-作者:  侯欣然;乔建;王福生;

Organ-单位:  华北理工大学矿业工程学院;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  煤自燃;;煤矿火灾;;多场耦合;;共生灾害

Summary-摘要:  煤炭自燃是影响煤矿安全生产主要灾害之一,目前被广泛认可的是煤氧复合作用理论。基于此理论,国内外学者对煤自燃机理进行了大量的研究工作。为了分析煤自燃机理的研究现状,从二次氧化的煤自燃、煤自燃的影响因素及煤自燃倾向性的判定等方面的宏观表征,并从官能团、自由基在煤自燃过程中的变化、作用机理等微观特征这两大方面进行归纳总结,最后分析了现阶段瓦斯与煤自燃耦合作用的研究现状。指出煤炭自燃的机理应坚持以基础理论研究为先导,尤其是复采工作面煤炭自燃的机理研究。煤炭自燃的自由基的链式反应以及自由基—活性基团的联合作用机理,多因素耦合条件下的致灾机理仍是研究的重点和难点。煤炭自燃的基础研究为其防治技术提供了发展方向,是煤矿安全生产的重中之重。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾影响因素的权重分析

Author-作者:  耿晓伟;李蓉;崔铁军;

Organ-单位:  辽宁工程技术大学安全科学与工程学院;

Source-文献来源:  数学的实践与认识

Keyword-关键词:  安全系统工程;;Skowron差别矩阵;;矿井火灾风险;;影响因素;;权重确定

Summary-摘要:  为得到矿井火灾影响因素与火灾发生风险之间关系,提出一种基于Skowron差别矩阵的权重确定方法.方法可处理专家信息U中的模糊数据,并具有逻辑推理能力;可根据U的累积特点更新影响矿井火灾风险因素的权重;可不考虑差别矩阵的相容性问题直接得到U下的条件因素权重和排序.建立了矿井火灾评价体系和标准.使用方法根据评价体系对某矿井进行了火灾风险分析,结果表明:决策因素值不同时,条件因素权重不同;U的改变将导致条件因素与决策因素对应关系改变,即决策因素和专家数量变化导致条件因素权重变化.从而方法可体现专家知识的累计效果.

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿安全生产火灾事故风险管理体系应用研究

Author-作者:  康跃明;郑万波;吴燕清;康厚清;雷凯丽;王洪来;甘林;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院有限公司;瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室;重庆市东林矿业有限责任公司东林煤矿;

Source-文献来源:  能源与环保

Keyword-关键词:  矿井;;火灾事故风险;;风险识别;;风险评估;;风险防控

Summary-摘要:  针对南方煤矿安全生产火灾风险管理评估的问题,选取东林矿火灾事故(煤层自燃倾向性等级均为Ⅱ类)为分析对象。列出了矿井火灾事故风险目录并采集煤矿火灾事故风险信息;建立了矿井火灾事故人、机、环、管耦合的事故模拟情景,计算矿井火灾事故风险损害后果和风险可能性,绘制矿井火灾事故风险矩阵图,得出事故风险等级值;根据矿井火灾事故风险评估的结果,形成动态事故风险监测机制,提出火灾事故风险的管理标准、技术措施、管理措施和应急准备。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  带约束条件的煤矿火灾避灾路线算法研究

Author-作者:  徐劭懿;李梅;毛善君;智宁;吕平洋;

Organ-单位:  北京大学遥感与地理信息系统研究所;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;避灾路线;;当量长度;;巷道起伏;;SPFA算法

Summary-摘要:  为了解决常见煤矿井下避灾路线算法在带约束条件问题方面的局限性以及运行效率待提升等问题,提出一种带约束条件的煤矿火灾避灾路线算法。该算法在当量长度的计算中引入了体能消耗指数,实现了巷道起伏对避灾路线影响的量化;考虑了灾变因子对巷道网络的影响,特别地,以具有累积量危害的定量属性为约束条件对算法进行改进;引入SPFA(Shortest Path Faster Algorithm)算法,相比经典Dijkstra算法,本算法在时间效率上有较大提升。最后,以寺家庄煤矿为例进行了测试,验证了算法设计的有效性,同时实现了时间效率的数量级提升。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井火灾事故救援技术分析及发展趋势探讨

Author-作者:  吴洪国;

Organ-单位:  枣庄矿业集团救护大队;

Source-文献来源:  技术与市场

Keyword-关键词:  呼吸器;;减压阀;;动态响应;;响应时间

Summary-摘要:  主要针对当前我国煤矿火灾事故救援中存在的问题,通过深入分析煤矿火灾事故救援技术的现状,进而研究煤矿火灾救援技术与装备在救援工作中的问题所在,提出对应的解决方案,旨在为我国煤矿火灾事故救援技术与装备的改进提供有效参考。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下火灾区远距离自动封闭装置

Author-作者:  张楠;

Organ-单位:  山西大同大学煤炭工程学院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;封闭火区;;密闭门;;PLC;;气动控制

Summary-摘要:  为解决井下近距离封闭火灾区时容易发生二次事故的问题,以本安型PLC控制箱、气动控制箱、密闭门为核心设计出灾区远距离自动封闭系统。系统通过以单片机为CPU核心的微型计算机系统对密闭门的关闭状态进行判断,并发出指令,执行下一个动作,通过气动控制系统实现对密闭门进行锁紧。经气密、防爆及井下现场试验的结果表明:装置具有良好的气密性与防爆性,可以顺利实现远程自动控制密闭门的开启与闭合,可以有效保证救护人员的安全。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于三角模糊模型的煤矿电气火灾风险评价

Author-作者:  王君莉;

Organ-单位:  郑州工业应用技术学院机电工程学院;

Source-文献来源:  煤矿机械

Keyword-关键词:  煤矿安全;;电气火灾;;风险评价;;三角模糊模型

Summary-摘要:  为有效防范煤矿电气火灾风险,必须建立电气火灾预防管理机制和科学评价电气火灾风险性。针对现阶段电气火灾风险评价方法选择中存在的诸多问题,以及电气火灾系统模糊性强、影响因素繁多等特点,提出一种基于三角模糊数的煤矿电气火灾评价模型。从人员因素和设备因素出发,建构煤矿电气火灾风险评价体系,其中该体系内准则层包括2项指标,指标层包括10项指标。介绍了三角模糊模型的具体评价步骤,并以S煤矿为工程实例开展了系统的安全评价。结果表明:S煤矿电气火灾风险等级分值为5.16,属于中等风险,评价结果与工程实际基本吻合,同时针对评估过程中存在的重大风险因素提出了相应的安全对策及建议。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  事故树-层次分析法的煤矿火灾救援路径综合预判优选

Author-作者:  龚星宇;常心坦;贾澎涛;张晋安;

Organ-单位:  西安科技大学计算机科学与技术学院;西安科技大学能源学院;陕西省信息中心;

Source-文献来源:  现代电子技术

Keyword-关键词:  安全评价;;事故树;;层次分析法;;煤矿安全;;井下救援;;预警分析;;专家经验

Summary-摘要:  针对救援路径优选的综合预判,对事故相关因素作预警分析,提出基于事故树的逆向层次分析安全评价模型。通过现场调研、专家经验等方式遴选主要因素,构建出事故树-AHP层次结构模型;利用Saaty等人的1-9标度比较法和"专家系数法"建立基于信心指数法的主要指标成对比较专家判断矩阵;综合利用判断矩阵的几何平均特征、算术平均特征以及特征向量特征,采用"三级滤波法"逐层求解,确定反映判断矩阵特性的指标权值。为了对安全评价模型的应用效果进行验证,将其用于西北某煤矿一号井网络拓扑图的煤矿火灾救援路径综合预判模拟。实验结果表明,模型计算的权值结果与专家经验基本一致,验证了该方法的有效性。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  “AHP+熵权法”的CW-TOPSIS煤矿内因火灾评价模型

Author-作者:  秦忠诚;陈光波;李谭;孙伟;付彪;

Organ-单位:  山东科技大学矿业与安全工程学院;

Source-文献来源:  西安科技大学学报

Keyword-关键词:  安全科学与工程;;煤矿内因火灾评价;;组合权重;;偏好系数;;主次因素;;CW-TOPSIS评价模型

Summary-摘要:  煤矿内因火灾评价指标具有灰度、未知性等不确定性,难以确定合理的指标权重,导致评价不准确。针对此问题,构建了以煤层地质赋存、开拓开采技术、煤层自燃倾向性、通风条件及采空区管理4个因素为准则层,煤层厚度、煤层倾角、煤层岩性等24种因素为指标层的煤矿内因火灾评价体系;提出了一种组合赋权的方法,即AHP(层次分析法)的主观赋权与熵权法的客观赋权相结合,引入拉格朗日函数,构建优化决策模型,通过欧氏距离函数,保持了主、客观权重与偏好系数的一致性,得到指标组合权重,评价指标的主次关系,并运用TOPSIS(逼近理想解排序法),构建了CW-TOPSIS煤矿内因火灾评价模型,评价火灾危险等级。运用该模型对新安煤矿火灾等级评价,危险等级为"较安全",指标对煤矿内因火灾的影响由大到小为:煤层埋深与地温>采煤方法及工艺>开拓方式及布置>干煤吸氧量>煤层含水量>灰分含量,评价结果与工程实际吻合。该模型的评价结果与传统内因火灾评价方法 -BP神经网络法、模糊综合评价法、层次分析法相比较,CW-TOPSIS评价模型精度较高、更可靠,具有较高的应用价值。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  利用改进CV模型分割煤矿井下早期火灾图像

Author-作者:  韩斌;吴一全;倪康;

Organ-单位:  南京航空航天大学电子信息工程学院;安徽理工大学煤矿安全高效开采省部共建教育部重点实验室;

Source-文献来源:  中国矿业大学学报

Keyword-关键词:  矿井;;早期火灾图像;;图像分割;;主动轮廓模型;;区域拟合中心;;最小绝对差

Summary-摘要:  针对传统主动轮廓模型难以实现煤矿井下早期火灾图像火焰区域精确提取的问题,提出了一种改进的Chan-Vese(CV)模型.在计算目标和背景全局区域拟合中心的基础上,利用曲线内外区域局部灰度统计直方图获取目标和背景局部区域拟合中心,并对全局和局部区域拟合中心赋予归一化的调节比例,以综合利用图像全局和局部信息;为了加速曲线运动到目标边缘,利用曲线内外区域像素灰度的最小绝对差来取代模型中原有的内外区域能量权重,以提高模型分割效率.结果表明:与CV模型、局部二值拟合模型(LBF)、全局和局部灰度拟合混合模型(LGIF)、引入自适应能量权重的CV模型(WCV)相比较,提出的模型能更加快速、精确地提取煤矿井下早期火灾图像中的火焰区域,在分割效果和分割效率方面均有明显优势.

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  双柳煤矿自燃火灾综合防治技术研究

Author-作者:  王建军;

Organ-单位:  山西汾西矿业集团有限责任公司双柳煤矿;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  自燃;;火灾;;自燃“三带”;;综合防治

Summary-摘要:  通过对煤炭自燃发火机理的研究,结合双柳煤矿工程地质条件,对双柳煤矿煤层自燃发火特点进行了总结。分析采空区自燃"三带",并采用现场监测与数值模拟的方法对该矿33(4)11工作面采空区进行自燃"三带"划分,给出了双柳煤矿火灾综合防治技术措施,有效的控制了工作面自燃火灾的发生,保障了矿井的安全生产。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿安全专业化技术服务新模式构建及示范

Author-作者:  周俊;张志刚;

Organ-单位:  瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室;中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  煤矿安全;;煤炭企业;;科研院所;;合作模式;;技术服务;;专业化

Summary-摘要:  针对科研院所提供单一技术咨询服务项目为主的煤炭企业与科研院所合作模式存在的弊端,创建了适合煤矿井下各种灾害防治的产学研合作创新模式——煤矿安全专业化技术服务新模式,并建立了适合该模式的运行体系。专业化技术服务新模式充分发挥了院企双方各自优势,既解决了煤炭企业面临的重大灾害协同管控难题,保障了矿井安全生产,同时又实现了科研院所的科技进步和技术创新,加快了科技成果的转化和产业化发展。该模式已在神华集团成功应用并推广,取得了显著的经济和社会效益,为煤炭企业与科研院所进一步深度合作提供了示范。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  一种改进煤矿内因火灾危险性评价方法

Author-作者:  芦庆和;许猛堂;刘萍;穆静强;刘义宗;

Organ-单位:  贵州理工学院矿业工程学院;凯里市安全生产监督管理局;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿内因火灾;;D-S理论;;模糊综合评价;;评价指标;;评价方法

Summary-摘要:  由于地质条件的复杂和试验材料的欠缺,煤矿内因火灾危险性评价中影响因子存在随机性、模糊性、灰性、未知性等不确定性,无法确定合理权重,导致评价结果不准确。针对此问题,将DS理论引入到模糊综合评价方法中,利用D-S理论的冲突证据合成方法,消除融合数据之间的冲突性来确定指标权重,解决了传统权重分配过程中过于绝对化的问题,从而为准确评价煤矿内因火灾危险等级提供合理依据。运用改进的模糊综合评价方法对兴安煤矿火灾危险性评价,评价结果为"较安全",符合工程实际。实例分析表明:D-S理论在内因火灾危险性评价中能更好地考虑指标的不确定性,基于D-S理论的模糊综合评价精度较高,具有较高的应用价值。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿开采火灾防治措施探讨

Author-作者:  刘蓓蓓;

Organ-单位:  山东科技大学矿业与安全工程学院;

Source-文献来源:  民营科技

Keyword-关键词:  煤矿火灾预防;;治理;;防治一体神经网络

Summary-摘要:  煤矿矿井火灾是煤矿安全生产的几大难题之一,为了解决这一问题,对火灾发生原理,预防方式及技术,治理措施,后续生产等方面进行了论述。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿电气火灾风险的PHA-LEC评估模型及其应用

Author-作者:  王君莉;

Organ-单位:  郑州工业应用技术学院机电工程学院;

Source-文献来源:  煤矿机械

Keyword-关键词:  煤矿;;电气火灾;;PHA-LEC模型;;风险评估

Summary-摘要:  为解决单一安全评估方法在评估煤矿电气火灾风险等级时存在结果偏差较大的问题,提出一种定性与定量相结合的PHA-LEC评估模型。运用预先危险性分析(PHA)对煤矿电气火灾风险系统存在的危险因素及其原因进行辨识和定性分析,结合作业条件危险性评价(LEC)对各因素在系统的现状进行定量分析,通过赋值方式确定单因素的风险等级,并提出相应的安全对策。以S煤矿电气火灾风险评估作为工程实例,验证了模型的可行性和实用性。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高寒地区煤矿消防安全存在问题与对策

Author-作者:  马国彬;许建军;

Organ-单位:  神华北电胜利能源有限公司;

Source-文献来源:  露天采矿技术

Keyword-关键词:  高寒地区;;煤矿;;干式消防系统

Summary-摘要:  煤矿火灾的防治和救援工作一直作为煤矿安全的重中之重,就高寒地区煤矿火灾的发生,制定了相应预防措施,为避免高寒地区火灾的发生提出宝贵意见。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  火灾监控报警系统在煤矿中的应用

Author-作者:  周裕涛;

Organ-单位:  神华神东煤炭集团有限责任公司;

Source-文献来源:  科技创新与应用

Keyword-关键词:  火灾束管监测;;激光火灾监测;;环网交换机;;光纤测温

Summary-摘要:  目前的矿井自燃火灾束管监测系统中,存在着实时性差、自动化程度低、监测复杂,预警能力差等问题。文章提出了已在神东煤矿试点应用的火灾监控报警系统。通过寸草塔二矿的应用表明,该系统很好地实现了煤矿火灾事故的预防、远程监控、可视化、自动化、智能化的功能。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  综放工作面采空区自燃危险区域监测技术及应用研究

Author-作者:  邢震;

Organ-单位:  中煤科工集团常州研究院有限公司;天地(常州)自动化股份有限公司;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  综放工作面;;采空区;;自燃危险区;;火区探测;;光纤测温;;束管监测

Summary-摘要:  基于综放采空区自然发火隐蔽高温区难以识别的问题,提出了分布式光纤温度探测技术监测火源高温点以及井下近距离抽气束管探测技术监测气体异常点。根据综放工作面采空区遗煤分布特征及漏风规律,布置符合现场实际情况的温度及气体测点,现场研究了采空区内不同时期分布式光纤测温监测的温度,通过三维绘图软件绘制出采空区温度场分布规律,研究了采空区内O_2及CO分布情况。结果表明:光纤测温结合近距离束管抽气的监测结果符合煤氧复合机理及采空区漏风规律。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于模糊灰色聚类的煤矿电气火灾风险评估

Author-作者:  王君莉;

Organ-单位:  郑州工业应用技术学院机电工程学院;

Source-文献来源:  煤矿机械

Keyword-关键词:  煤矿;;电气火灾;;模糊综合评判;;灰色聚类法;;风险评估

Summary-摘要:  煤矿电气火灾是威胁煤矿正常运营的重大事故之一,快速有效地评估煤矿电气火灾风险是实现煤矿安全生产的重要保障。选取人员因素和电气设备因素作为评估体系的准则层,员工违章操作和矿用变压器短路等10个因素作为因素层建构煤矿电气火灾评估体系,采用模糊评判和灰色聚类分析相结合的综合评估方法建立电气火灾评估模型。以登封向阳煤矿作为实例,基于该模型对其电气火灾危险性进行评估。结果表明:向阳煤矿的电气火灾危险性评估分值为71.10,危险性等级处于中等,评估结果与工程实际相吻合。针对评估过程中存在的问题,提出相应改进措施,为煤矿的电气火灾防治工作提供参考。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井火灾孕灾机制及防控技术研究进展

Author-作者:  郑学召;回硕;文虎;郭军;

Organ-单位:  西安科技大学安全科学与工程学院;国家矿山应急救援西安研究中心;陕西省煤火灾害防治重点实验室;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿;;火灾;;孕灾机制;;防控技术;;研究进展;;发展趋势

Summary-摘要:  近年来能源行业的发展变得日益重要,在发展过程中会遇到各类安全事故,其中矿井火灾的防治更是一大难题,很大程度上制约着矿井的正常生产和经济效益,影响着工作人员的身体健康,甚至是生命安全。为解决上述问题,相关学者致力于矿井火灾研究,并得到了令人欣喜的大量成果。通过大量查阅文献,对矿井火灾的孕灾机制和防控技术研究进行了总结,分析了现有研究存在的不足,对未来矿井火灾的防控研究进行了展望。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  我国煤矿火灾应急救援体系建设机制

Author-作者:  吴兵;雷柏伟;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院;

Source-文献来源:  安全

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;应急体系;;现状综述

Summary-摘要:  应急管理体系的建设对于减少事故灾害损失具有重要影响。本文从我国应急管理体系建设的基本现状和煤矿火灾救灾实践出发,阐述了我国应急管理体系建设中"一案三制"的含义,并分析了我国煤矿应急体系建设和火灾应急救援现状,并对我国煤矿火灾应急救援发展提出一些建议,研究内容对于完善我国煤矿火灾应急管理体系建设具有一定的参考作用。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  双鸭山市友谊县龙山镇煤矿十井“9.22”火灾事故应急救援案例分析

Author-作者:  李加涛;

Organ-单位:  黑龙江省双鸭山市宝清县矿山救护小队;

Source-文献来源:  民营科技

Keyword-关键词:  火灾事故;;应急救援;;案例分析

Summary-摘要:  2012年9月22日上午11时左右,该矿主井二段-140运输巷靠近三段绞车道处发生火灾,并引燃木棚,造成巷道冒顶,冒落顶板及浮货堵塞三段以下唯一通道。被困人员中1名为值班井长,1名班长,2名绞车司机,8名工人。10月10日2时救援结束,被困人员12人全部遇难。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,经调查,认定这起事故是一起重大责任事故。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  不同变质程度煤燃烧特性及动力学参数研究

Author-作者:  白刚;周西华;宋东平;李雪明;

Organ-单位:  辽宁工程技术大学安全科学与工程学院;矿山热动力灾害与防治教育部重点实验室;

Source-文献来源:  中国安全科学学报

Keyword-关键词:  变质程度;;特征温度点;;初始放热温度;;放热量;;燃烧特性指数;;动力学参数

Summary-摘要:  为研究煤的变质程度对煤矿火灾时期煤燃烧放热特性的影响,选取6种不同变质程度煤样作为试验样品,采用STA-449C型同步热分析仪进行热重(TG)试验。研究煤样的质量变化、放热量变化规律。通过对TG曲线进行一阶微分得到煤样失重速率(DTG)曲线。利用Freeman-Carrol模型计算各煤样的燃烧反应动力学参数。结果表明:失重率和最大失重速率随着煤样变质程度升高逐渐降低,DTG曲线近似符合Gauss分布;初始放热温度T_(f_0)随着煤样水分含量升高而升高;煤样变质程度升高,特征温度点T_1,T_3,T_(s_1)与T_4呈线性增加,T_(f_0)与T_(s_0)呈线性下降趋势变化;放热量随煤变质程度升高呈指数关系变化,相同温度时,煤样变质程度越高放热量越小;煤化程度越高,综合燃烧特性指数S越大,放热量越大,失水活化能、着火活化能与燃烧活化能均升高。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  地面预注浆技术在煤矿防灭火中的应用

Author-作者:  魏志刚;

Organ-单位:  山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司郑庄矿井;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  地面预注浆技术;;煤矿生产安全;;防灭火

Summary-摘要:  就地面预注浆技术在煤矿防灭火中的应用做研究和分析,希望通过研究分析对矿井的安全生产起到保驾护航的作用。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于煤矿井安全与矿山环境保护的分析——以矿井火灾防治为例

Author-作者:  李明辉;

Organ-单位:  唐山开滦赵各庄矿业有限公司;

Source-文献来源:  环境与发展

Keyword-关键词:  煤矿;;火灾防治技术;;现状;;发展趋势

Summary-摘要:  本文针对我国煤矿火灾防止技术发展现状进行了分析,介绍了煤矿火灾监测技术、阻化剂防灭火技术、灌浆防灭火技术以及泡沫防灭火技术等,同时针对其发展趋势进行了展望,以备相关人士参考。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿电气火灾危险性评价指标权重分配算法研究

Author-作者:  王君莉;

Organ-单位:  郑州工业应用技术学院机电工程学院;

Source-文献来源:  煤矿机械

Keyword-关键词:  煤矿;;电气火灾;;G1法;;指标权重

Summary-摘要:  针对煤矿电气火灾频发问题,考虑到煤矿电气火灾危险源呈现模糊性强且复杂多变等特点,基于层次分析模型建立煤矿电气火灾评价指标体系,选取G1法分配评价指标权重。计算结果表明,导致煤矿电气火灾发生的诸多指标中人员因素的权重为0.583 3,其中人员因素中疏忽管理和员工违章作业两子指标权重较大,分别为0.277 0、0.173 1;电气设备异常的权重为0.416 7,其中电气设备异常中导线短路和电气设备过负荷的权重较大,均为0.096 0。研究结果为强化煤矿电气火灾的安全管理提供科学参考。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井外因火灾风险的灰类-FAHP评价

Author-作者:  张俊朋;杨晓雯;

Organ-单位:  河南理工大学安全科学与工程学院;

Source-文献来源:  安全与环境工程

Keyword-关键词:  煤矿井;;外因火灾;;模糊层次分析法(FAHP);;灰色理论;;改进三角白化权函数;;风险评价

Summary-摘要:  为提高煤矿井外因火灾风险评价的合理性,将模糊层次分析法(FAHP)与灰色聚类评估法结合运用到煤矿井外因火灾评价中。根据煤矿井外因火灾发生的特点,从消防安全管理、矿井引火源、煤矿防灭火、消防应急救援四个方面建立煤矿井外因火灾风险评价指标体系;采用FAHP法确定各评价指标的权重,并引入改进的基于中心点的三角白化权函数,建立了煤矿井外因火灾风险的灰类-FAHP评价模型;利用该评价模型对河南某煤矿井的外因火灾风险进行评价,结果表明该煤矿井的外因火灾风险水平处于较安全状态,其评价结果与实际情况相符,表明该方法具有实际应用价值。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于改进CV模型的煤矿井下早期火灾图像分割

Author-作者:  韩斌;吴一全;宋昱;

Organ-单位:  南京航空航天大学电子信息工程学院;安徽理工大学煤矿安全高效开采省部共建教育部重点实验室;

Source-文献来源:  煤炭学报

Keyword-关键词:  矿井;;早期火灾图像;;图像分割;;CV模型;;区域拟合中心;;区域能量系数;;中值绝对差

Summary-摘要:  煤矿井下早期火灾图像中火焰区域、火焰余辉及非火焰高灰度干扰区域三者的灰度值十分接近,利用传统的Chan-Vese(CV)模型很难将火焰区域精确地提取出来。针对这一问题,提出了一种改进的CV模型以实现煤矿井下早期火灾图像的精确分割。在计算目标和背景区域拟合中心时,引入自适应权值进行加权平均,充分考虑了像素点灰度值与拟合中心的差异,并据此确定该点对拟合中心的贡献度,更加精确地计算目标和背景区域的拟合中心;为了加速模型的演化,引入曲线内外区域像素的中值绝对差,替换模型中的内外区域能量系数,提高模型分割效率。最终达到快速提取早期火灾图像中火焰区域的目的。大量实验结果表明,与现有的Otsu算法、CV模型、引入能量权重的CV模型、引入梯度信息的CV模型以及两种类似提出模型的CV模型相比,利用改进CV模型对煤矿井下早期火灾图像,能取得更好的分割效果,并且满足实时性要求。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  CAN总线在煤矿井下火灾监控系统设计中的应用

Author-作者:  苏力;

Organ-单位:  西安航空学院电子工程学院;

Source-文献来源:  煤矿机械

Keyword-关键词:  CAN总线;;煤矿;;井下火灾监控系统;;设计

Summary-摘要:  煤炭本身具有易燃的特点,而在煤炭开采中,井下存在的瓦斯气体和煤矿粉尘一旦遭遇明火甚至火花,都可能会导致爆炸,造成严重的后果;井下空间狭小,各类生产设备堆积,电力电缆众多,在较大的用电负荷下,电缆可能会发热,导致易燃物质的燃烧,引发火灾事故。因此,做好煤矿井下火灾的监控,对于保证煤矿生产安全意义重大。结合CAN总线技术,对其在煤矿井下火灾监控系统设计中的应用进行了分析和讨论。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采矿安全管理与事故防范分析

Author-作者:  聂国军;

Organ-单位:  山煤集团煤业管理有限公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿生产;;采矿;;安全管理;;事故防范

Summary-摘要:  全面加强安全管理工作,做好对各类安全事故的分析与防范策略的制定,保证安全管理的有效性,降低煤矿灾害事故的发生几率,具有着很大的必要性,基于此,本文就将针对当前我国煤矿企业采矿安全管理与事故防范的相关要点进行分析。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿平巷火灾数值模拟及其特征参数研究

Author-作者:  文虎;张铎;郑学召;

Organ-单位:  西安科技大学安全科学与工程学院;西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  PDF非预混燃烧模型;;巷道火灾;;烟气逆流层;;火源强度

Summary-摘要:  为了研究火灾产生的烟气在巷道中的运移和分布规律,采用单混合分数PDF非预混燃烧模型进行了三维瞬态数值模拟,分析研究了煤矿水平巷道发生火灾时期的温度场和烟气逆流层的变化规律。结果表明:火源强度一定时,通过对火灾过程中0.5、1.0、1.5、1.8、2.0、2.5 m/s等不同进风速度的模型求解,得出存在阻止高温烟气向火源点上风侧传播和运移的极限风速,模型中的极限风速V_(min)=2.0~2.5 m/s;并推出了逆流层关于风流速度的函数表达式。风流速度一定时,通过对火灾过程中5.24、10.48、15.72、20.96 MW等不同火源强度的模型求解,得出不同火源强度,巷道内温度场的瞬态变化规律;并推算出逆流层关于火源强度的函数表达式。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  近距离煤层群开采上覆煤层自燃危险区域探测技术

Author-作者:  邢震;

Organ-单位:  中煤科工集团常州研究院有限公司;天地(常州)自动化股份有限公司;

Source-文献来源:  煤矿开采

Keyword-关键词:  近距离;;煤层群;;上覆煤层;;采空区;;火区探测

Summary-摘要:  针对近距离煤层群采空区自然发火隐蔽高温区难以识别问题,采用分布式光纤温度探测技术对火源高温点监测,以及井下近距离抽气的束管探测技术对气体异常点监测。根据近距离煤层群开采遗煤分布特征及漏风规律,布置符合现场实际情况的气体测点,通过现场观测结果研究了采空区内温度分布及气体分布规律。结果表明:光纤测温结合近距离束管抽气的方法能较全面地监测近距离煤层群开采上覆煤层自燃关键参数变化,同时对类似矿井火区探测研究具有较好的借鉴意义。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  分布式光纤传感系统在煤矿采空区火灾监测中的应用

Author-作者:  程根银;曹健;唐晶晶;牛振磊;周逸飞;

Organ-单位:  华北科技学院安全工程学院;

Source-文献来源:  华北科技学院学报

Keyword-关键词:  分布式光纤传感系统;;煤矿采空区;;火灾监测;;数值模拟

Summary-摘要:  为弥补束管监测系统存在的不足,利用光纤传感技术的优势,将分布式光纤传感系统应用于煤矿采空区,对采空区内温度进行实时在线监测。理论分析及现场实践表明,此系统可以对高温点进行连续监测和定位,且具有本质安全、远程、分布式连续测量等特点。同时,对监测数据及数值模拟结果进行对比分析,结果表明光纤光栅技术能够精确、连续测试采空区内温度变化,可为清晰分析和判断采空区自然发火规律提供良好数据资料,有效地弥补了现有检测技术所存在的弊端。光纤传感技术在煤矿安全上的研究应用对认识煤矿灾害形成机理和重大灾害预测预报技术的发展起到促进作用。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  阻化防火技术在煤矿中的运用

Author-作者:  张健;

Organ-单位:  中国葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  阻化剂;;防火技术;;煤矿

Summary-摘要:  煤矿采掘过程中,火灾属于常发性的事故,这对煤矿防火技术提出更高的要求。随着科学技术的发展,阻化防火技术在现代煤矿防火技术中得到全面应用。文章研究了阻化防火技术的原理,并分析了目前阻化防火技术发展应用现状。对阻化防火剂喷洒技术、阻化剂防火技术应用关键点、新型阻化材料应用进行阐述,全面探究了阻化剂在煤矿中的应用,为煤矿开采提供依据。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿外因火灾的原因及其防控

Author-作者:  郑宝莲;

Organ-单位:  内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司;

Source-文献来源:  科技创新导报

Keyword-关键词:  煤矿安全;;安全生产;;采矿工程

Summary-摘要:  在煤矿火灾事故中,外因火灾占重大恶性事故比例达到90%以上,且死于外因火灾事故的人数占总数的65%。因此,绝不能由于外因火灾的发生比率小而忽视其危险性。该文从致因分析出发,对煤矿外因火灾进行管控分析,对预防煤矿外因火灾事故的发生具有十分重要的意义。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  补连塔煤矿22307工作面疏放水期间火灾防治技术

Author-作者:  李鹏;秦清河;

Organ-单位:  煤科集团沈阳研究院有限公司;煤矿安全技术国家重点实验室;神华神东煤炭集团公司补连塔煤矿;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  房采采空区;;氧气消耗率;;自燃危险性;;疏放水;;防灭火

Summary-摘要:  补连塔煤矿22307工作面上覆12煤采空区存在沿工作面走向长度约553 m的房采区域,浅埋藏煤层地质结构导致房采区内有大量的积水,利用油浴程序升温实验,通过对氧化升温过程中不同水分含量条件下的氧气消耗率进行对比分析,得出遗煤经水浸泡疏干后氧化反应速度更快,自燃危险性更大,疏放水期间及时利用原探放水孔对上覆12煤房采区进行注氮惰化,施工地面钻孔对上覆房空区进行预防性注浆,确保了22307工作面安全回采。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿巷网火灾烟流远程应急救援系统功能分析

Author-作者:  张哲瑞;王凯;蒋曙光;

Organ-单位:  山西能源学院安全工程系;中国矿业大学安全工程学院;

Source-文献来源:  能源与环保

Keyword-关键词:  巷网火灾;;远程调控;;烟流;;主动救灾;;应急救援

Summary-摘要:  针对煤矿巷网火灾救灾困难与伤亡惨重的现状,根据矿井巷网火灾发生发展特点,研究分析了矿井火灾烟流在风网结构中的运移规律。确定了在进回风巷之间的关键联络巷内设置可远程控制的闭锁风门,在胶带巷和轨道巷之间的关键联络巷内设置可远程控制的常开风门;一旦发生火灾,运用地面监控中心站调控火灾烟流控制系统,远程控制常开风门立即关闭,切断胶带巷和轨道巷之间的进风;远程控制常闭状态的救灾门立即打开,将火灾烟气直接导入回风巷;由被动抗灾转为主动救灾,为灭火撤人创造良好的环境。矿井火灾远程应急系统现场应用效果良好,能够有效保障生产工人的生命安全。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  燕子山煤矿火灾综合治理研究

Author-作者:  史韶卿;

Organ-单位:  太原理工大学矿业工程学院;山西广播电视大学大同分校;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤层;;自燃;;复合胶体;;防灭火

Summary-摘要:  燕子山煤矿通过对实际情况的分析和勘测,设计了具有针对性的防灭火处理流程和管理方案。该处理流程和管理办法层次分明,针对性强,能够有效地提高遇到火情时的处理效率。另外,针对燕子山矿的实际情况,通过利用复合胶体对煤区火灾进行处理的方式为主,辅以其他辅助措施的火区防治技术,能够对火区火灾情况进行有效控制,具有良好的社会效益和经济效益。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  贫氧条件干燥煤燃烧热重实验研究

Author-作者:  罗明罡;谭波;向明汭;刘建荣;邬云龙;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院;

Source-文献来源:  热力发电

Keyword-关键词:  褐煤;;焦煤;;燃烧特性;;热重实验;;氧体积分数;;最大失重速率;;燃尽温度;;地下煤火;;煤矿火灾

Summary-摘要:  为了解地下高温低氧环境下的煤燃烧特性,研究低于空气氧体积分数情况下气体氛围对干燥煤燃烧的影响情况,对褐煤及焦煤2种煤样进行了热重实验,通过分析TG曲线及DTG曲线,求出各燃烧阶段特征温度值,并对最大失重速率温度和燃尽温度与氧体积分数数据进行拟合。结果表明:氧体积分数越高,达到最大升温速率时温度越低;在氧体积分数极低情况下,不同煤质煤燃尽温度接近,燃尽温度与煤质无关,随氧体积分数增大,燃尽温度不断降低,在氧体积分数高于一定值以后,燃尽温度趋于稳定;干燥褐煤较干燥焦煤更易于燃烧。此结果对防治高温低氧地下煤火现象,以及煤矿火灾有指导作用。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾治理中阻化防火技术应用分析

Author-作者:  高永平;

Organ-单位:  山西华润联盛能源投资有限公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿;;火灾治理;;阻化防火;;原理分析;;应用分析

Summary-摘要:  针对煤矿火灾治理工作的重要性,就阻化防火技术在矿井中的应用开展研究,在分析阻化防灭火原理的基础上,结合具体工程实际,从巷道掘进防火与回采作业防火两方面就阻化防火技术的具体应用开展论述,实践结果表明,阻化防火技术对于实现火灾隐患的消除有着显著效果。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于红外热成像的煤矿输送带火灾监测预警技术研究

Author-作者:  冯加宇;唐洪;贺涛;逯玉亭;

Organ-单位:  陕西彬长大佛寺矿业有限公司;陕西彬长胡家河矿业有限公司;深圳汇宇建筑设计有限公司西安分公司;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  输送带火灾;;红外热像技术;;火灾监测预警

Summary-摘要:  在分析输送带发火机理和现有输送带监测技术的基础上,提出一种基于红外热像技术的输送带火灾监测方法。结合红外热像技术实时视频显示、动态识别和非接触式测温等特点,从热像仪测点布置、红外信息处理和输送带火灾的预警与响应等3个方面探讨了热像仪布置方式和红外信息传输方法。分析了红外热像技术应用于矿井输送带火灾监测中存在的难题,最后提出相应的解决对策。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于多传感器数据融合的煤矿采空区火灾预警系统

Author-作者:  易瑜;

Organ-单位:  娄底职业技术学院;

Source-文献来源:  电子测试

Keyword-关键词:  传感器;;数据融合;;煤矿采空区;;预警

Summary-摘要:  本文致力于构建一种综合多种传感器信息,并运用数据融合中分层融合思想的煤矿采空区火灾预警系统模型。介绍了传感器性能,设计了火灾监测系统架构,构建了多传感器分层数据融合模型,对采空区遗煤发火阶段状态进行了预测,实验得出了火灾监测系统的主要功能特点。并在火灾区已得到有效治理,实现成功灭火。使防治火灾工作更加合理化和科学化。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿胶带火灾应急救援系统研究与开发

Author-作者:  王杰;辛民;王凯;刘同旭;

Organ-单位:  贵州盘江精煤股份公司土城矿;兖州煤业股份有限公司东滩煤矿;中国矿业大学安全工程学院;中煤电气有限公司;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  井下胶带火灾;;应急救援;;救灾门设置;;远程控制

Summary-摘要:  为预防煤矿主要进风巷道发生胶带火灾产生的有毒有害气体和浓烟对采煤工作面作业人员的威胁,通过预置多道可远程控制风门,组成井下胶带火灾救灾系统:在胶带巷与轨道巷之间的联络巷内设置常开风门,在胶带巷与回风巷之间的联络巷内设置闭锁风门;当火灾发生时,常开风门自动关闭阻断火灾烟流,闭锁风门自动解锁打开,将火灾产生的烟流导入回风巷。有效避免了火灾危害的进一步扩大,为灭火撤人创造良好的条件。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  “Y”形通风条件下中兴煤矿1207工作面火灾防治技术

Author-作者:  耿斌庆;何启林;高盼军;朱亚林;

Organ-单位:  安徽理工大学能源与安全学院;煤矿安全高效开采省部共建教育部重点实验室;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  遗煤自燃;;“Y”形通风;;高抽巷

Summary-摘要:  为了解决中兴煤矿1207工作面采空区遗煤自燃无法熄灭这一难题,采用调整采空区注氮方案,改变采空区瓦斯抽采方案、调整通风设施、采空区注固体水材料等综合防灭火措施,使采空区CO浓度下降至安全范围,有效抑制了1207工作面采空区遗煤自燃。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾事故救援技术现状分析与发展趋势探讨

Author-作者:  张世涛;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  呼吸器;;减压阀;;动态响应;;响应时间

Summary-摘要:  该文针对目前我国煤矿火灾事故救援面临的问题,通过对煤矿火灾事故救援技术现状进行分析,探讨了火灾救援技术和装备在应急救援中存在的问题,提出了火灾事故救援装备技术解决方案,对我国煤矿火灾事故救援技术和装备的发展具有一定参考价值。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿防灭火技术的现状及发展分析

Author-作者:  翟文龙;

Organ-单位:  大同煤矿集团永定庄煤业公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿;;防灭火;;现状;;发展

Summary-摘要:  从当前我国煤矿防灭火技术所面临的情况入手,重点对国内煤矿火灾防治技术的应用及发展趋势进行了分析阐述,以供同行参考。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾险兆事件作用机制—中介效应分析

Author-作者:  高瑞霞;

Organ-单位:  中国人民武装警察部队学院;

Source-文献来源:  工业安全与环保

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;险兆事件;;中介效应;;不安全行为;;员工不安全行为意向

Summary-摘要:  为探索员工不安全行为意向和煤矿火灾险兆事件的关系,引入中介变量不安全行为对二者作用关系进行分析。构建了煤矿火灾险兆事件作用机制中介效应模型,设计量表。利用SPSS22.0软件对量表进行信效度检验,利用AMOS7.0软件对模型按照中介效应检验步骤进行实证分析。结果表明,员工不安全行为在不安全行为意向和煤矿火灾险兆事件之间起着完全中介作用;员工不安全行为意向与员工不安全行为有显著正向关系,员工不安全行为与煤矿火灾险兆事件有显著正向关系。煤矿安全管理应从员工不安全行为意向这一根源入手,降低不安全行为发生频次,从而遏制煤矿火灾事故发生。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿自燃火灾防灭火技术分析

Author-作者:  徐新华;

Organ-单位:  太原理工大学矿业工程学院;同煤集团同发东周窑煤业有限公司;

Source-文献来源:  技术与市场

Keyword-关键词:  煤矿自燃;;防灭火技术;;研究进展

Summary-摘要:  矿井自燃火灾是威胁煤矿安全生产、造成煤矿重特大事故的主要灾害之一。就我国现有的煤矿自燃火灾防灭火技术进行了全面系统的分析。介绍了目前煤矿企业采用的主流防灭火技术,指出矿井应根据实际情况,采取各种防灭火措施相结合的方法,制定一套适用的防灭火技术体系。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  阻化防火技术在煤矿中的运用

Author-作者:  杨宇斌;

Organ-单位:  内蒙古科技大学矿业研究院;神华神东柳塔煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;阻化防火技术;;原理;;应用

Summary-摘要:  加强煤矿防火安全管理,控制火灾事故的发生,需要采取科学的防火技术,阻化防火技术作为一种现代防火技术在煤矿工程中得到了应用,并取得了良好的安全防火效果。本文分析了煤矿阻化防火技术的原理与应用。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾中安全标识有效性分析

Author-作者:  王晓良;

Organ-单位:  山东科技大学;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;火灾;;安全标识;;有效性

Summary-摘要:  本文通过分析安全标识的作用机理,结合实际生产情况,对火灾发生过程中安全标识的有效性进行分析。采用问卷的调查计算分析,得出了在实际火灾中人员对安全标识的回忆和在分析性较低,需加强在实际中安全标识的设置有效距离分析和研究。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾烟气流动传播过程仿真研究

Author-作者:  路新惠;

Organ-单位:  河南工业贸易职业学院机电工程系;

Source-文献来源:  工业安全与环保

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;传播;;仿真;;烟气流动

Summary-摘要:  煤矿发生火灾后会生成大量有毒气体并产生火风压,烟气在火灾动力的影响下出现状态紊乱,研究煤矿火灾烟气流动传播过程对控制火情有着重要意义。基于国内外研究现状,对燃烧及风流特点进行分析,建立了煤矿火灾烟气流动数学模型,并利用CFD软件进行仿真。研究表明:无通风工况下的烟气为对称流动;随着风速增加,出口处温度降低,烟气向风流入口处的流速减小。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  我国煤矿火灾防治现状及发展对策

Author-作者:  梁运涛;侯贤军;罗海珠;田富超;于贵生;

Organ-单位:  煤科集团沈阳研究院有限公司煤矿安全技术国家重点实验室;中国矿业大学安全工程学院;国家安全生产监督管理总局规划科技司;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;煤自燃;;火灾防治;;外因火灾

Summary-摘要:  调研了我国煤矿火灾灾害区域分布特点及近5年来煤矿火灾事故特征,从自燃倾向性鉴定、自然发火期判定、自然发火早期预测预报及监测等方面探讨了煤自燃预测预报技术的发展现状,分析了现阶段我国充填堵漏、均压、注浆、惰性气体、阻化、三相泡沫、燃油惰气及高倍泡沫等防灭火技术装备的应用现状及适用性。指出煤矿火灾防治应坚持以基础理论研究为先导,以关键技术装备研发为重点,以推广应用为目的,不断创新提高防火技术的有效性、适应性和经济性,以指导煤层自燃与外因火灾防治,最终实现一体化火灾防控体系的技术突破。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  燃煤电厂烟气防治煤矿火灾技术浅析

Author-作者:  景珂宁;

Organ-单位:  太原理工大学;大同煤矿集团有限责任公司;

Source-文献来源:  同煤科技

Keyword-关键词:  电厂烟道气;;防灭火;;替代注氮

Summary-摘要:  采空区注氮防灭火技术是目前最常用的矿井火灾防治技术之一。为了同步实现采空区火灾治理和节能、减排,提出了电厂烟道气体注入矿井替代注氮防灭火技术。主要分析了电厂烟道气体成分、电厂烟道气防灭火原理等。进行了电厂烟道气注入矿井采空区的可行性研究,确定了烟气输送系统、烟气处理系统和注入工艺。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿用电缆火灾致因及其防范

Author-作者:  卢建;

Organ-单位:  煤科集团沈阳研究院有限公司;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  矿用电缆;;阻燃电缆;;高压电缆;;火灾事故;;防范措施

Summary-摘要:  电缆在煤矿井下使用非常广泛,由电缆而引发的事故也频频发生,通过列举煤矿井下电缆典型火灾事故,对井下电缆的火灾危害性进行了分析,并找出引起井下电缆火灾的主要原因并且提出相关建议和防范措施。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾险兆事件作用机制的调节效应分析

Author-作者:  高瑞霞;

Organ-单位:  中国人民武装警察部队学院;西安科技大学能源学院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;险兆事件;;作用机制;;调节效应;;班组安全氛围;;员工不安全行为

Summary-摘要:  为理清班组安全氛围与员工不安全行为和煤矿火灾险兆事件的关系,在相关文献资料基础上,构建了煤矿火灾险兆事件作用机制调节效应模型,设计了相关量表。在河北、陕西、山西等8个煤矿发放问卷1 128份,利用SPSS22.0对量表进行信效度检验,用HLM7.0对模型进行实证分析。结果表明:班组安全氛围在员工个体不安全行为与煤矿火灾险兆事件关系之间起着调节作用。班组安全氛围良好,员工个体不安全行为导致煤矿火灾险兆事件的可能性就小,反之亦然。班组安全氛围在管理者不安全行为与煤矿火灾险兆事件关系之间起着部分调节作用。煤矿安全管理应从改善班组安全氛围入手,降低煤矿火灾险兆事件发生的频次,从而遏制煤矿火灾事故发生。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  新材料在煤矿火灾防治上的应用

Author-作者:  蒋磊;

Organ-单位:  大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿;;新材料;;火灾防治

Summary-摘要:  煤矿火灾防治是煤矿"一通三防"的重要内容,随着现代材料学的不断深入研究和发展,一些新材料也在不断应用到实际的灾害防治工作中,特别是在煤层自然发火倾向性为易自燃、高瓦斯的煤矿中。本文针对这些新材料展开了一些应用研究,以期能为保障煤矿安全生产提供一些参考。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  老石旦煤矿井下火区处治及火灾致因分析

Author-作者:  王滨;

Organ-单位:  中煤科工集团工程科技有限公司;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  井下火灾;;火灾致因理论;;FeS自燃;;防灭火;;封闭火区;;注液氮

Summary-摘要:  2015年4月16日老石旦煤矿031601工作面发生井下火灾事故,根据井下火灾现场实际情况,采取了封闭工作面、利用井下移动制氮机和地面制氮机向封闭火区注氮气、在井下对采空区注液氮、在地面填堵采空区上覆地表裂缝等综合防灭火安全技术措施对火区进行处治,分析了发火原因。首次提出了煤矿井下FeS自燃导致采空区遗煤燃烧从而致使井下火灾发生的论断。通过综合防灭火技术的应用,有效地治理了井下火灾,收到了良好的防灭火效果;根据FeS自燃的论断提出了相应的安全处治措施。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  一七矿用灭火系统——煤矿火灾防治创新系统

Author-作者:  马克斯·托马斯·施托特讷;迪特·布吕姆克;郭东芝;

Organ-单位:  德国一七有限公司;德国矿山安全与健康咨询与培训公司;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  火灾防治;;发泡剂;;消防作业;;一七矿用灭火系统

Summary-摘要:  数年来,德国公司致力于研发一种采空区消防的新型高科技设备。最近,通过在水中添加一种特殊的发泡剂和压缩空气,一七矿用系统可以产生出压缩空气泡沫,也被称为CAF。这种发泡剂是一种表面活性剂,不是像苯酚或聚氨酯硬质泡沫一样的可燃物质。这种泡沫具有很强的渗透性和持久的抑制性。通过将大量泡沫注入采空区,完全防止爆炸性气体涌出,并且粘附的泡沫将隔绝煤与氧气的接触。这种矿用设备可生产泡沫多达200 L/s。位于土耳其阿玛斯拉煤矿的卡琳达玛煤层的火势持续了5个半月之久,2014年7月16日至8月3日,通过连续20天参与该煤层的井下火灾救援,利用一七矿用6 000型设备和A类浓缩泡沫剂可以扑灭煤矿阴燃着火。控制火区消耗干泡沫和湿泡沫的总量约为91000 m~3,总消耗水量为4200 m~3,A类浓缩泡沫剂的总消耗量为6320 L。最终得出结论,若应用传统方法(注氮惰化)灭火,火灾区域将不得不废弃,但通过使用一七矿用6000型设备和泡沫剂,可以将火灾区域重新利用,同时采掘设备恢复使用,卡琳达玛煤层得以继续开采。一七矿用灭火系统包含主体设备(6000型或12000型)和A类浓缩泡沫剂,对于世界采煤业来说是一项高科技创新,是阻止自燃的完美方法。在主动消防中它将替代传统的注氮惰化方法。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  新型防灭火技术在煤矿火灾治理中的应用

Author-作者:  宋英亮;王磊;

Organ-单位:  大同煤矿集团有限责任公司通风处;

Source-文献来源:  建井技术

Keyword-关键词:  氮气冷却装置;;粉煤灰高水胶凝剂;;煤矿火灾;;回风巷

Summary-摘要:  矿井火灾是煤矿重大灾害之一,严重威胁着矿井安全生产。在分析晋华宫煤矿南山区12号煤层402盘区回风巷火灾事故的基础上,采用矿用氮气冷却装置和粉煤灰高水胶凝剂等新型矿井防灭火技术,迅速扑灭了火灾。实践表明:1利用矿用氮气冷却装置向火区注入低温氮气,可以降低火区内氧气浓度和火区温度;2粉煤灰高水胶凝剂具有凝固性、阻燃性好的特点;3利用该项技术,可快速扑灭煤矿火灾,避免火区范围扩大。该项技术具有较高的推广应用价值。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  “Y”型通风条件下香源煤矿1206工作面火灾及瓦斯防治技术

Author-作者:  潘旭;何启林;赵文豪;李传恒;

Organ-单位:  安徽理工大学能源与安全工程学院;煤矿安全高效开采省部共建教育部重点实验室灾害预测与控制重点实验室;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  Y型通风;;遗煤自燃;;瓦斯抽采;;注氮;;防灭火技术

Summary-摘要:  介绍了香源煤矿1206工作面在停产期间采取的综合防灭火措施。通过采用调整通风系统、改变高位裂隙孔抽采范围、采空区注氮等综合防灭火措施,使采空区瓦斯涌出量从15.95m~3/min下降到11.8 m~3/min,采空区CO下降到0,有效抑制了采空区遗煤自燃,实现了工作面的安全复采。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  黑龙江鹤岗向阳区煤矿“12·16”瓦斯火灾事故抢险救援纪实

Organ-单位:  黑龙江省应急办;

Source-文献来源:  中国应急管理

Keyword-关键词:  抢险救援;火灾事故;鹤岗市向阳区;矿井瓦斯;救援方案;惰性气体灭火;事故现场;黑龙江;一氧化碳浓度;

Summary-摘要:  <正>2015年12月16日14时30分许,黑龙江鹤岗市向阳区煤矿发生火灾(初步认定可能是由瓦斯爆炸引发)。煤矿当班入井52人,对副井三段底弯道进行密闭喷碹加固作业。事故发生前有33人安全升井,19人被困井下。一、煤矿基本情况鹤岗市向阳区煤矿位于鹤岗矿区新一井田内,隶属鹤岗市向阳区十金源矿业集团。该矿始建1985年,于1986年投产。采矿证确定规模为年产15万吨,实际年产量4万吨,剩余地质储量241.7万吨。证照齐全有效。矿井采用片盘斜井开拓,三段提升。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  防备煤矿“7.6”重大火灾事故分析

Author-作者:  王勇;于绍洋;

Organ-单位:  枣矿集团救护大队;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  防备煤矿;;火灾事故;;分析

Summary-摘要:  该文主要从事故单位基本情况、事故发生的经过及抢救过程、事故原因分析、经验与教训四个方面对防备煤矿"7.6"重大火灾事故进行了分析,使读者能够了解这次事故发生的前后过程,重点对事故发生的原因进行了详细的分析,并从中吸取经验与教训,以便下一步采取切实可行的安全措施保证煤矿的安全生产和长治久安。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  神华集团公司矿井火灾防治实践

Author-作者:  杨波;王伟;

Organ-单位:  神华集团有限责任公司;煤科集团沈阳研究院有限公司;煤矿安全技术国家重点实验室;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  防灭火;;致灾因素;;风险预控;;重大危险源;;可持续发展;;矿井火灾;;火灾防治

Summary-摘要:  神华集团是我国规模最大的煤炭企业,其高产高效高度集约化千万吨矿井群建设成效显著。神华集团所属矿井地域分布广,煤层赋存条件各不相同,各矿区不同程度存在煤田火区、小窑火区、自然发火等不同火灾类型的威胁。基于上述特点,神华集团不断加强矿井防灭火工作,对煤矿火灾致灾因素进行全面、系统地研究,形成了以煤矿火灾风险预控体系为核心,以火灾重大危险源防控技术为支撑,以工作面防灭火安全开采为突破的成套技术,保障了矿井的安全生产,实现了煤炭企业的安全、高效、可持续发展。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  国家安全监管总局国家煤矿安监局就黑龙江龙煤集团鸡西矿业公司杏花煤矿“11·20”重大火灾事故等五起煤矿事故发出警示通报

Organ-单位:  中国应急管理

Source-文献来源:  中国应急管理

Keyword-关键词:  煤矿事故;国家安全监管总局;安监局;火灾事故;龙煤集团;矿业公司;黑龙江;

Summary-摘要:  <正>【国家安全监管总局网站11月24日消息】11月23日,国家安全监管总局、国家煤矿安监局印发《关于黑龙江龙煤集团鸡西矿业公司杏花煤矿"11·20"重大火灾事故及近期四起煤矿较大事故的通报》(安监总明电〔2015〕10号),要求各地区、各有关部门和煤矿企业深刻吸取事故教训,全面排查事故隐患,采取有效措施,杜绝同类事故发生。《通报》指出,2015年10月底以来,

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  黑龙江龙煤集团鸡西杏花煤矿“11·20”井下火灾事故抢险救援纪实

Organ-单位:  黑龙江省人民政府应急管理办公室;黑龙江省安全监管局;

Source-文献来源:  中国应急管理

Keyword-关键词:  抢险救援;龙煤集团;杏花煤矿;火灾事故;黑龙江;安全监管局;井下火灾;

Summary-摘要:  <正>11月20日21时50分,黑龙江龙煤集团鸡西矿业有限公司杏花煤矿东一采区大倾角皮带发生火灾。事发时38人在井下作业,其中16人安全升井,有22名矿工被困。一、矿井概况杏花煤矿位于方虎公路303公里,距兴凯湖机场2.6公里。始建于1977年,矿井设计服务年限81年,1986年立井正式投产。井田东西走向长8.2公里,南北宽4.2公里。矿井井田面积35平方公里,可采储量8866万吨,核定生产能力200万吨/年。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  布尔洞煤矿综采采空区自燃火灾防治技术研究

Author-作者:  郝玉峰;李国明;

Organ-单位:  内蒙古科技大学矿业研究院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  综采工作面;;采空区;;自燃;;火灾防治

Summary-摘要:  通过对布尔洞煤矿6-2煤层综采采空区自燃机理与发火规律进行研究,建立了煤层自然发火预测预报指标,根据现场煤层特点、开采通风条件和自然地理位置及矿井实际情况,建立健全了自燃综合防治技术体系,判定了自燃危险区域,提出了自燃综合预防技术措施,为综放开采防止自燃发火提供了理论依据,为综采6202工作面实现安全高效生产提供了自燃防治安全保障,对矿山安全生产具有重大的理论指导意义。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿安全瓦斯火灾预防问题

Author-作者:  雷忠青;

Organ-单位:  同煤集团设计研究有限责任公司;

Source-文献来源:  机械研究与应用

Keyword-关键词:  煤矿;;防瓦斯;;防火

Summary-摘要:  社会的发展离不开煤矿的开采,而在煤矿的开采过程中,采矿过程中的安全安全也是一个非常严重的问题。在煤矿开采的过程中安全的最大威胁就是"一通三防"事故,结合切身的工作经验,主要从防瓦斯、防火灾的方面简单介绍了煤矿安全的防御问题。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  张家口水西煤矿火灾安全管理信息系统开发

Author-作者:  刘万保;安雪梅;

Organ-单位:  华北理工大学;

Source-文献来源:  河北联合大学学报(自然科学版)

Keyword-关键词:  矿井火灾;;安全管理;;信息系统

Summary-摘要:  以张家口水西煤矿作为研究对象,完成了系统的结构和功能模块的设计,基于J2EE开放标准的技术路线,运用MVC架构等技术,开发了一套针对其易发火地点安全现状的管理信息系统。该系统为矿井安全管理人员提供了基础知识查询、火灾危险源排查、事故管理、专用图纸、设备管理、人员管理等有效的管理工具。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于计算实验的煤矿火灾人员疏散研究

Author-作者:  潘永昌;鲁保云;薛霄;

Organ-单位:  河南理工大学计算机科学与技术学院;

Source-文献来源:  计算机应用与软件

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;人员疏散;;计算实验;;智能体;;三维模拟仿真

Summary-摘要:  人员疏散是煤矿火灾应急管理的重要研究内容,然而由于其复杂性、真实实验研究的困难性,研究领域尚未对煤矿中火灾人员的疏散进行探究。基于此,提出一种基于计算实验的研究方法。采用Agent建模技术搭建计算实验环境,通过局部微观Agent实体之间相互作用的集合,以三维模拟仿真的形式将难以设想的事故发展情况动态、实时、量化地展现出来,利用计算实验着重分析、评估火灾发生地点和巷道矿工数量对人员疏散的影响。结论:火灾发生地点和巷道矿工数量对人员疏散的时间产生影响,会导致疏散时间增加。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采空区自然发火多参数监测与预警系统设计

Author-作者:  吉才睿;

Organ-单位:  天地(常州)自动化股份有限公司;

Source-文献来源:  电子世界

Keyword-关键词:  束管监测;;煤矿火灾;;光纤测温

Summary-摘要:  文章简要介绍煤矿采空区自然环境多参数数据监测,主要分析气体组份浓度(主要包括氧气,一氧化碳,二氧化碳,甲烷等),以及通过结合分布式光纤监测采空区内气体参数和温度分布情况,通过地面中心站数据分析中心综合气体浓度和温度的变化判断分析并进行预测预报。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井火灾的原因及预防措施探讨

Author-作者:  周富宝;

Organ-单位:  山西神州煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  科技创新与应用

Keyword-关键词:  矿井;;火灾;;预防

Summary-摘要:  火灾是煤矿企业很容易发生的一种灾害,而矿井中一旦发生火灾,灾难性后果是完全可以预料的,首先是矿井中的各类设备由于火灾问题而无法正常使用,而且煤炭资源也会由此而受损,火灾所带来的浓烟很有可造成井下人员伤亡,因而火灾防范一直是煤炭企业的重点课题之一。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  氧气浓度和温度检测系统研究

Author-作者:  龚仲强;李军;张书林;郭清华;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院有限公司;瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  煤矿火灾预警;;氧气浓度检测;;温度检测;;可调谐激光光谱吸收

Summary-摘要:  针对现有煤矿火灾探测技术存在的响应时间长、精度低、可靠性差等问题,基于可调谐激光光谱吸收检测技术,设计了一套氧气浓度和温度检测系统,并在实验室环境下对该系统进行了测试,结果表明,在0~100.0%氧气浓度范围内,系统测量误差小于1%;在253~1 000K气体温度范围内,系统测量误差小于2%。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井火灾原因综合分析及防治技术

Author-作者:  安敬鱼;牛会永;邓军;邓湘陵;乔晨露;

Organ-单位:  湖南科技大学能源与安全工程学院;西安科技大学能源学院;河南金维科知识产权代理服务有限公司;

Source-文献来源:  矿业工程研究

Keyword-关键词:  矿井火灾;;统计分析;;致灾机理;;火灾防治

Summary-摘要:  为避免矿井火灾产生的高温气体、风流紊乱及导致的次生灾害造成的人员伤亡和经济损失,笔者通过对近年来我国煤矿火灾及由火灾诱发的爆炸事故进行的统计分析,结合煤自燃机理及燃烧三角形分析了矿井内外因火灾的致灾机理,并针对矿井火灾的特点以及现有的火灾治理措施,提出了在火灾救灾措施的实施过程中避免二次灾害发生的预防措施,以及消除环境因素对火情预报影响的方法,对传统救灾措施的安全性进行有效分析,提高了救灾人员对火区分析的正确性与合理性,对救灾措施的有效实施提供了可靠保障.

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿外因火灾早期探测方法研究

Author-作者:  王媛彬;马宪民;

Organ-单位:  西安科技大学电气与控制工程学院;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  煤矿;;外因火灾;;火灾探测;;数字图像处理;;支持向量机

Summary-摘要:  针对煤矿井下环境特点,提出了基于数字图像处理和支持向量机的煤矿外因火灾早期探测方法。该方法根据火灾初期的变化特征,用图像处理方法提取温度变化率、面积增长率、火焰闪烁频率和整体稳定性等特征值,并将其作为输入信号,利用支持向量机进行数据融合后实现火灾探测。实验结果表明,该方法能够对煤矿井下高危火源和干扰信号进行分类识别,具有探测率高、误判率低、实时性好、鲁棒性强的特点。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  SG-2003型矿井自燃火灾束管监测系统在雁南煤矿的应用

Author-作者:  李伟宏;

Organ-单位:  内蒙古大雁矿业集团雁南煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  束管监测;;自燃发火;;矿井防灭火

Summary-摘要:  本文介绍了SG-2003型矿井自燃火灾束管监测系统工作原理、结构及组成;并针对雁南煤矿实际进行了井下监测设计,通过实际运行取得良好的效果。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  正压通风治理一氧化碳超限的应用研究

Author-作者:  姚仲宝;

Organ-单位:  云飞矿业有限责任公司串草圪旦煤矿;

Source-文献来源:  中州煤炭

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;采空区;;正压通风;;CO

Summary-摘要:  工作面回采后顶板垮落,地面出现裂隙,使采空区形成了漏风通道,残留浮煤自燃产生大量CO。采用进风巷安设风门,局部通风机给工作面供风,回风巷安设调节风门加阻调节工作面风压,使采空区漏风量减小,涌入工作面的CO浓度下降到24×10-6以下。采用该方法取得了良好效果。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  含油砂岩的高瓦斯煤矿火灾灭火技术

Author-作者:  袁崇亮;徐成林;王君德;

Organ-单位:  窑街煤电集团有限公司;阜新新纪煤矿科技所;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  油气火灾;;液氮抑爆;;缩封技术;;消火道灭火;;注浆

Summary-摘要:  海石湾煤矿6112工作面采空区自然发火,引燃了上部油砂岩下泄到采空区的油气,迅速扩大为全矿大火。矿井采用注大流量气氮、液氮和二氧化碳的方法,抑制了瓦斯爆炸,安全封闭了全矿6个井口,并采用缩封技术和大流量高压水枪降温技术,将火区从井口缩封到工作面,采用消火道钻孔注浆灭火技术彻底扑灭了火源。介绍了抢险救灾过程中的抑爆封闭技术、缩封技术、消火道灭火技术及灭火效果。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿工作面防灭火技术的现状和发展

Author-作者:  安俊孝;

Organ-单位:  陕西华彬煤业股份有限公司;

Source-文献来源:  中国新技术新产品

Keyword-关键词:  煤矿;;防灭火技术;;现状和发展

Summary-摘要:  近年来,随着我国国民经济的不断发展,我国的煤矿事业也得到了长足的发展,但是煤矿因为火灾而引起的事故仍然是防不胜防,为了从根本上避免煤矿火灾事故的发生,一定要加大对煤矿的管理力度,同时还要做好相应的煤矿通风防火工作,要想使防火工作有真正的效果,就要对通风工作严格的执行,同时还要有一定的技术做支持。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于能量转移理论的煤矿火灾致灾模式及应用

Author-作者:  徐吉钊;翟成;倪冠华;李全贵;许彦明;

Organ-单位:  中国矿业大学安全工程学院;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  能量转移理论;;内因火灾;;外因火灾;;屏蔽措施

Summary-摘要:  基于能量转移理论并结合兴隆庄矿4322综放面火灾案例进行了火灾致因分析。结果表明:矿井火灾符合能量转移事故致因理论,内因火灾和外因火灾以能量为中间媒介通过时空互相转化、相互作用,2种火灾类型各存在着复杂的影响因素,致灾过程中均伴随着能量的交换和传递。研究成果对整体控制火灾、制定各阶段火灾屏蔽防护措施以及缩小矿井火区范围有着重要的指导意义。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  井下光谱多参数分析系统开发

Author-作者:  肖开泰;

Organ-单位:  煤科集团沈阳研究院有限公司;

Source-文献来源:  工业安全与环保

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;瓦斯灾害;;光谱气体检测;;超前预警;;爆炸危险性辨识

Summary-摘要:  本系统基于气体浓度光学分析方法理论朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律、光谱气体检测技术开发,实现了对煤矿火灾与瓦斯灾害超前预警、灾害产生的有毒有害气体实时监测和煤矿环境气体爆炸危险性辨识,对于煤矿灾害防治、救灾过程中杜绝次生灾害,保障煤矿工人及救护队员的生命安全,促进煤矿安全生产具有重要意义。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析煤矿中阻化防火技术的运用

Author-作者:  毕树远;

Organ-单位:  开滦(集团)蔚州矿业公司崔家寨矿;

Source-文献来源:  科技创新与应用

Keyword-关键词:  煤矿开采;;防火技术;;阻化剂

Summary-摘要:  煤矿火灾是威胁煤矿安全生产与否和职工生命安全的重大问题,煤矿火灾问题的防范是影响煤矿安全生产的重要因素,在煤矿开采中必须严格防范的发生。坚持科技创新改进煤矿防火技术,研究煤矿预防火灾发生的技术方法,为现代煤矿安全生产运行提供技术支持和保障。随着近几十年煤矿开采行业的飞速发展,煤矿事故的高频发生,人们对煤矿井下开采的防火技术越来越关注,其中阻化防火技术的运用效果也越来越显著。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于模糊综合评价-集值统计法的煤矿外因火灾危险性分析

Author-作者:  贾进章;董晓雷;

Organ-单位:  辽宁工程技术大学安全科学与工程学院矿山热动力灾害与防治教育部重点实验室;

Source-文献来源:  安全与环境学报

Keyword-关键词:  安全工程;;模糊综合评价;;集值统计;;外因火灾;;可靠性分析

Summary-摘要:  在煤矿火灾事故中,内因火灾的发生率远高于外因火灾,因此大多安全评价是针对煤矿内因火灾的评价,对于外因火灾的评价相对较少;但外因火灾造成的后果远高于内因火灾,做好外因火灾的安全评价同样重要。采用2级模糊综合评价与集值统计法相结合的模型对煤矿外因火灾进行评价,建立煤矿外因火灾的安全评价指标体系,采用集值统计法确定评价指标的权重,并对得出的权重进行可靠性分析,用加权平均模型确定外因火灾危险性总的相对隶属度,求出模糊特征向量,根据总得分确定外因火灾的危险性等级,并将其应用于实际,与传统的计算方法相对比。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下胶带输送机火灾传感器位置的确定

Author-作者:  程岩;

Organ-单位:  西山煤电集团杜尔坪煤矿;

Source-文献来源:  山西煤炭

Keyword-关键词:  火灾传感器;;安装位置;;报警限

Summary-摘要:  火灾传感器作为井下带式输送机初期火源信息捕捉的唯一手段,及时、准确的发出警示,对救灾非常有利。通过对诸多因素的分析,提出了一氧化碳传感器安装位置的计算公式,并给出了安装位置的参考范围。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下带式输送机火灾预防措施

Author-作者:  李国财;

Organ-单位:  山东煤矿安全监察局;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  带式输送机;;火灾;;防治措施

Summary-摘要:  该文就预防井下带式输送机着火事故的发生,从带式输送机的选用、设计审批以及主要保护装置的安装、维护试验等方面,提出应达到的要求和采取的措施,以实现井下带式输送机安全运行。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  孔庄煤矿胶带巷火灾预警与控制系统设计

Author-作者:  颜国强;黄启铭;杜文州;赵勇;

Organ-单位:  山东科技大学矿山灾害预防与控制国家重点实验室(培育);山东科技大学资源与环境工程学院;中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  胶带巷;;火灾预警;;烟雾传感器;;自动风门;;控制系统;;火灾演练

Summary-摘要:  为了防止胶带巷火灾对煤矿生产系统和工人生命安全造成影响,针对孔庄煤矿胶带巷的现状,进行了胶带巷火灾预警与控制系统的设计,使CO、烟雾传感器能够及时地监测到灾变,并通过控制自动风门有效地控制巷道内风流流动,防止灾情蔓延,同时报警器提醒人员及时撤离,为下一步抢险救灾工作提供有利条件。最后,通过胶带巷的火灾事故抢险救援演练,验证了矿井胶带巷火灾预警与控制系统的有效性和可靠性。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾与人员逃生仿真

Author-作者:  王敏;

Organ-单位:  国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心;

Source-文献来源:  信息与电脑(理论版)

Keyword-关键词:  煤矿火灾仿真;;人员逃生;;虚拟现实;;EON

Summary-摘要:  以煤矿安全培训为目的基于3DMAX和EON软件建立了煤矿火灾与人员逃生模拟系统。本系统可以完成矿工模型在巷道内的漫游,实现用户与计算机的交互功能,模拟火灾的开始、扩散过程。仿真结果显示系统可以产生逼真的虚拟场景和火灾效果。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  慈林山煤矿火灾危险性分析及监测

Author-作者:  杨韶波;DAO VAN CHI;

Organ-单位:  山西潞安矿业集团慈林山煤业公司慈林山煤矿;Viet Nam Ha Noi University of Mining and Geology Viet Nam;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  煤炭自燃;;危险性分析;;安全监测;;判定方法

Summary-摘要:  根据慈林山煤矿多年来对自然发火煤层开采的实践,分析总结了矿井煤炭自然发火的原因、特点和影响因素等。对矿井正常开采期间巷道及高冒区、采空区和老空区等自燃危险区域的煤炭自燃监测方案做了介绍,并给出了煤层自然发火危险性的指标气体判定方法,为矿井的安全开采和预防提供可借鉴的经验。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  保德煤矿煤自燃火灾危险性分析

Author-作者:  张迪;李建栋;

Organ-单位:  神华神东保德煤矿;

Source-文献来源:  中小企业管理与科技(上旬刊)

Keyword-关键词:  煤炭自燃;;危险性;;分析

Summary-摘要:  煤炭自然是矿井安全生产的主要自然灾害之一。本文通过对保德煤矿煤自燃火灾危险性的分析,得出煤层含水率、开采工艺和采动压力等是煤自燃火灾的主要影响因素,相邻采空区和采空区"两道两线"为矿井火灾的重点防护区域。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于危机征兆的煤矿内因火灾预测模型的研究

Author-作者:  陈雅;蒋仲安;谭聪;

Organ-单位:  北京科技大学土木与环境工程学院;

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  煤炭自燃;;危机征兆;;概率模型;;预测模型

Summary-摘要:  为有效预防煤炭自燃引发的内因火灾造成重大损失,选取煤炭自燃发生的征兆为预测指标,通过统计分析事故案例,确定出煤炭自燃二级指标6个,三级指标40个。选用BP神经网络作为预测模型,其中数据的建立采用概率理论分析得到,并在Matlab的环境下研究影响预测模型性能的因素,确定最佳参数值,从实验中总结出该方法具有通用性、扩展性和高效性等优点。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  补连塔煤矿12405采空区煤层自燃火灾的综合治理技术研究

Author-作者:  刘虎生;吴玉国;

Organ-单位:  神东煤炭集团有限公司补连塔煤矿;太原理工大学;

Source-文献来源:  山西煤炭

Keyword-关键词:  煤层自燃;;测氡法;;火源探测;;火灾治理

Summary-摘要:  针对12406综采工作面回采期间临近12405采面采空区内煤自燃发火的情况,制订了预防与治理并举的综合治理措施。在精确探测火源确定发火范围后采取了种综合治理技术(措施主要包括12406工作面及与12405联络巷密闭处的监测监控;加强堵漏并加固密闭以及在12406综采工作面采取均压措施防范火区有害气体流入;地面钻孔注浆、采空区注氮防灭火等技术手段),并经钻孔气体分析和同位素测氡法复查,12405采面采空区自燃火灾基本熄灭,保证了12406工作面的正常生产。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  姚桥煤矿外因火灾隐患分析及对策

Author-作者:  刘贵成;

Organ-单位:  上海大屯能源股份有限公司江苏分公司姚桥煤矿;

Source-文献来源:  华北科技学院学报

Keyword-关键词:  外因火灾;;区域性反风;;隐患;;对策

Summary-摘要:  分析和梳理了姚桥煤矿不同地点的外因火灾隐患,在对比全矿井反风和区域性反风并对后者进行可行性分析后,提出了采用区域性反风以及调整通风系统应对外因火灾突发事故的对策。笔者根据姚桥煤矿的实际情况,并结合自己从事"一通三防"多年的工作经验整理成文,可为现场工程人员进行矿井抗灾、避灾、救灾提供一些参考和帮助。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析王庄煤矿3192工作面火灾发生原因

Author-作者:  缪恒友;吴益成;

Organ-单位:  扬州市煤炭工业公司;扬州市煤炭工业公司王庄煤矿;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  预测预报;;自燃机理;;煤炭自燃;;聚氨酯

Summary-摘要:  矿井火灾直接影响着矿井的安全生产,并且给煤炭开采带来诸多困难。扬州市煤炭工业公司王庄煤矿3192区域巷道虽然事先进行了防灭火预测预报工作,但是没有发现任何火灾预兆,而且9煤巷道发生火灾在王庄煤矿的历史上还是首次,对此次火灾事故的原因进行了分析,为今后的防灭火工作提供借鉴。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿突发火灾事件中矿工避难行为研究

Author-作者:  彭锟;曹国华;杨雪;王菲;仝凤鸣;

Organ-单位:  郑州煤炭工业(集团)有限责任公司;华北水利水电大学;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  避难行为;;火灾;;避难硐室;;逃生线路;;特征规律

Summary-摘要:  近年来,随着国家对煤矿安全生产的日益重视,我国煤矿工业安全状况得到逐步改善。但是重特大事故依然时有发生,因而单纯依靠预测和预警来防止和杜绝煤矿事故的发生是远远不够的。把握紧急情况下矿工避难行为的特征规律,有利于对矿工的避难进行教育、引导,并进行避难设施及环境的安全设计,尽可能减小突发性灾害下人员和财产损失。对煤矿事故后矿工的逃生行为进行了研究,以便事先建立灾难后的避难硐室和逃生路线,提高受难矿工的逃生率。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  一种新型的火灾防治策略在采空区的应用

Author-作者:  张旭立;张晓东;葛雪磊;

Organ-单位:  安徽理工大学;安徽恒源煤电股份有限公司;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;防治策略;;封闭;;启封;;火灾防治

Summary-摘要:  针对井下采空区遗煤自燃火灾的防治,结合某矿井下采空区的火灾防灭实例,详细介绍了一种新型的火灾防灭策略,主要采用构筑封闭墙、喷浆堵漏、注氮降氧、注液态CO2降温、注三相阻化泡沫防复燃等技术成功灭火,监测封闭区各项指标,并实现启封,最终防止火灾蔓延扩大,避免人员伤亡,降低经济损失。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿液氮防灭火技术应用及发展趋势

Author-作者:  史波波;

Organ-单位:  中国矿业大学安全工程学院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  液氮;;煤矿火灾;;防灭火;;技术;;惰化

Summary-摘要:  液氮技术是预防和处理煤矿井下大型火灾事故的一项重要技术手段。采用Damkohler准则定性分析了煤矿液氮的防灭火机理,综述了国内外液氮防灭火工业试验的典型案例及液氮防灭火技术工艺,定量讨论了液氮灌注量、管路的压降、注液氮口位置与间距等液氮防灭火技术参数。指出煤矿液氮防灭火的发展趋势,要加强应用基础研究,突破关键技术及立足防灭火系统安全,实现矿井液氮防灭火系统的安全高效稳定运行。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤仓料位监测系统设计

Author-作者:  贾文琪;

Organ-单位:  天地(常州)自动化股份有限公司;

Source-文献来源:  电子世界

Keyword-关键词:  煤仓;;煤位;;监测;;雷达物位计

Summary-摘要:  文章分析了传统的煤仓料位监测方案,针对当前煤矿原煤仓测量不准,未与自动化联动等问题,设计了基于雷达料位计的煤仓监测系统。该系统以雷达料位计为核心设备,能接入自动化生产系统。结果表明,该系统与传统监测方法相比,具有监测精度高,环境适应性好等特点,有效提高了煤矿自动化生产水平。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火区混合气体爆炸风险趋势性分析研究

Author-作者:  雷柏伟;吴兵;彭燕;商荣亚;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院;

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;混合气体爆炸性;;科瓦德爆炸三角形;;连续性趋势

Summary-摘要:  当煤矿发生火灾后,对其进行爆炸危险性分析对于指导火灾救灾非常重要。通过对科瓦德爆炸三角形进行改造,构造了一个以时间为横坐标、爆炸危险性为纵坐标的混合气体爆炸危险性连续分析图。使用该方法对矿井火灾救灾过程中的实测数据进行处理,并将分析结果与爆炸四方图、爆炸三角形(美国)的分析结果进行对比,结果表明:使用混合气体爆炸危险性连续分析图,不仅可以有效地对多种可燃气体与多种惰气的混合气体进行爆炸危险性判断,还可以清晰地显示矿井火区爆炸危险性的变化趋势,便于对混合气体爆炸危险性进行长期连续分析。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  一种优化延时的煤矿火灾控制系统设计

Author-作者:  任晓奎;韩业实;

Organ-单位:  辽宁工程技术大学电子与信息工程学院;

Source-文献来源:  激光杂志

Keyword-关键词:  传感器节点;;信号处理;;无线传感器网络;;煤矿火灾;;传输延时;;跳数

Summary-摘要:  为了能够对煤矿井下火灾进行及时又准确的判断,并且保证井下煤矿开采的安全性,需要在开采过程中对井下的火灾状况进行实时的监控,针对传统的煤矿火灾系统的缺陷问题,本文提出了一种以无线传感器网络为基础的优化延时煤矿火灾监测与预警控制系统,本系统能够实现在早期发现火灾并且自动控制水管进行灭火,最重要的是可以实时的监控温度以及准确的判断出火势的蔓延方向,保证了煤矿工人的安全以及减小经济的损失。仿真证明,此方法实现了跳数的最优选择,使延时与跳数间成的线性关系较好,从而提高系统的稳定性,使煤矿的火灾发生率得到控制。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  国家煤监局征集煤矿安全先进适用技术

Organ-单位:  煤炭科技

Source-文献来源:  煤炭科技

Keyword-关键词:  先进适用技术;国家煤监局;

Summary-摘要:  <正>为加大煤矿安全技术推广力度,国家煤监局近日开始征集煤矿安全先进适用技术,包括新技术、新产品、新装置、新工艺、新材料、新方法、新软件等。征集范围主要是煤矿瓦斯治理、煤矿隐蔽致灾因素普查、煤矿井下安全避险"六大系统"建设,以及煤矿"四化"建设、煤矿火灾防治等方面的先进适用技

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿工作面防灭火技术的现状和发展

Author-作者:  潘宏波;

Organ-单位:  山西煤炭运销集团晋城泽州公司;

Source-文献来源:  中国新技术新产品

Keyword-关键词:  煤矿工作面;;通风;;防火灭火;;技术

Summary-摘要:  近年来,我国虽然加大了煤矿管理力度,但是煤矿火灾事故仍然防不胜防。为了从根本上杜绝煤矿火灾事故的发生,就必须做好相应的通风防火工作,这项工作不但需要严格执行还必须要有一定的技术支持,才能有真正的效果。本文将通过分析我国煤矿工作面通风防火灭火方面存在的问题,研究更好的技术,解决这些问题。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  液态二氧化碳对煤矿井下火灾的防灭火优势

Author-作者:  严志华;

Organ-单位:  内蒙古煤矿安全培训中心;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  二氧化碳(CO2);;氮气(N2);;井下灭火

Summary-摘要:  煤炭是可燃物,它具有自燃的特性,按照煤质自燃倾向性的不同,将煤层划分为不易自燃、自燃、易自燃三个等级。开采自燃、易自燃煤层时,综采或综放工作面后方采空区内遗留煤较多,对其应采取行之有效的防火措施。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于分布式光纤测温技术的煤矿火灾监测系统设计

Author-作者:  贾文琪;

Organ-单位:  天地(常州)自动化股份有限公司;

Source-文献来源:  电子世界

Keyword-关键词:  光纤测温;;煤矿;;监测系统

Summary-摘要:  随着我国煤矿采掘机械化和电气化程度的提高,煤矿火灾隐患也逐步增多。煤矿井下环境复杂,电气设备众多,一旦发生火灾,后果将不堪设想。文章分析了矿井火灾产生的原因及传统解决方案,提出了基于分布式光纤测温技术的煤矿火灾监测系统方案。结果表明,该系统与传统监测方法相比,具有监测精度高,范围广,系统维护工作量低等特点。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿开采的几个安全问题

Author-作者:  吕荣昌;

Organ-单位:  福建煤电股份有限公司;

Source-文献来源:  科技与企业

Keyword-关键词:  煤矿开采;;安全问题

Summary-摘要:  我国煤矿资源丰富,同时也是煤矿消耗大国,在我国能源消费结构中,煤炭占75%以上,而且这种结构在若干年内不会有根本的变化。我国煤矿开采95%以上为井工开采,井深平均在400m以上,而且以年平均10m的速度延深。随着矿井开采深度的增加,开采条件越来越差,安全事故发生率也随之增加。本文就将具体介绍煤矿开采的几个安全问题,使煤矿企业能够充分认识安全问题的重要性。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  国家科技重大项目“煤矿突水、火灾等重大事故防治关键技术与装备研发”在京启动

Organ-单位:  现代物业(上旬刊)

Source-文献来源:  现代物业(上旬刊)

Keyword-关键词:  煤矿突水;事故防治;技术与装备;科技重大项目;

Summary-摘要:  <正>在国家安全监管总局党组大力支持和在各方共同努力下,近日,科技部批复了总局组织申报的"十二五"国家科技重大课题"煤矿突水、火灾等重大事故防治关键技术与装备研发"项目。该项目共设8个课题,由21家研发和示范单位承担。2014年5月13日,国家安全监管总局副局长杨元元出席项目启动会并

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  JSG-8火灾监控系统在煤矿火灾中的应用研究

Author-作者:  张纯波;

Organ-单位:  肥矿集团张家口能源有限公司;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  JSG-8;;火灾;;监控;;煤矿

Summary-摘要:  介绍JSG-8火灾监控系统的主要功能,说明其与传统方式相比,具有操作简单,方便管理,精确度高,运行稳定等特点,并且可有效提高生产安全性,节省经费,有较好的经济效益和安全效益,为类似情况的矿井提供借鉴经验。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  超化煤矿22061采煤工作面自燃火灾事故处理实践

Author-作者:  于海森;王小林;

Organ-单位:  郑州煤炭工业(集团)有限责任公司矿山救援中心;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  工作面自燃;;采空区漏风;;爆炸危险;;注氮;;惰化抑爆;;灭火技术

Summary-摘要:  超化煤矿22061停采工作面下隅角发生煤炭自燃火灾。采空区漏风,烟雾弥漫,火区CH4浓度上升,爆炸威胁抢险人员安全,在无法直接灭火的情况下,进行火区密闭并采取向火区注氮技术,安全快速扑灭工作面自燃火灾。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤炭自燃指标气体浓度无线监测系统的设计

Author-作者:  邓霄;刘笑达;程鹏;张建国;

Organ-单位:  太原理工大学新型传感器与智能控制教育部和山西省重点实验室;太原理工大学物理与光电工程学院;太原理工大学期刊中心;

Source-文献来源:  太原理工大学学报

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;自燃;;气体传感器;;无线监测;;通用分组无线业务

Summary-摘要:  以煤炭自燃指标气体浓度参数的实时测量为背景,设计了一种利用通用分组无线业务(GPRS)技术与MSP430F149单片机相结合的气体浓度无线监测系统,该系统主要由气体传感模块、数据采集与处理模块和通信模块组成。详细介绍了系统的硬件软件设计方案以及数据的无线传输协议,最后的实验测试证明本系统可以用来实现对指标气体的探测。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾危害及防治措施

Author-作者:  张玉彬;

Organ-单位:  阜康市金塔实业有限公司大黄山煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;危害;;预防措施

Summary-摘要:  煤矿火灾是目前对人身及财产造成最大危害的五大灾害之一。煤矿火灾一旦发生,火灾蔓延速度快,难以控制,甚至会引起煤尘和瓦斯爆炸,造成难以预计的损失。因此对煤矿火灾进行适当分析和了解它的预防措施十分重要。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  分布式光纤测温系统在煤矿火灾监测中的应用

Author-作者:  单亚锋;马艳娟;付华;李文娟;王灿祥;

Organ-单位:  辽宁工程技术大学电气与控制工程学院;

Source-文献来源:  传感技术学报

Keyword-关键词:  分布式光纤;;温度传感;;瑞利噪声;;煤矿火灾监测系统

Summary-摘要:  针对煤矿安全存在潜在的火灾问题,文章将优化的分布式光纤测温系统应用于煤矿火灾监测,同时,提出了一种命名为RLN-ELAM的新颖算法用于检测并消除瑞利噪声对系统测量精度的影响,并有效提高拉曼分布式光纤系统的测量精度。实验结果表明,利用此算法后,系统的温度分辨率、空间分辨率均有所提高,测量误差从7%降低到不足2%。在实验室进行的模拟实验中,对温度进行实际测量,结果表明,该煤矿火灾监测系统能够提供详细的温度分布情况并能够及时报警,使工作人员随时掌握煤矿温度分布情况,及时准确地找到火灾发生区。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于虚拟现实技术的煤矿胶带火灾模拟系统

Author-作者:  张洪亮;

Organ-单位:  煤科集团沈阳研究院有限公司;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  虚拟现实;;建模;;特效;;动画;;交互式;;胶带火灾;;模拟系统

Summary-摘要:  通过虚拟现实、3D建模、模型控制开发等技术手段,利用Maya、Unity3D等开发工具,将井下胶带火灾的发生、发展过程进行准确、逼真的虚拟仿真模拟,直观展示煤矿井下胶带火灾发生、发展过程。以便煤矿工作人员充分认识煤矿井下胶带火灾发生时的可怕场景、危害程度,对井下工作人员起到一定的教育、警醒的作用及增强突发灾害的防范意识和应对措施。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  新型胶体泥浆材料在安东煤矿火灾防治中的应用

Author-作者:  王刚;

Organ-单位:  煤矿安全技术国家重点实验室;煤科集团沈阳研究院有限公司;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  胶体泥浆;;煤炭自燃;;火灾防治;;堵漏;;降温;;阻化;;固结水

Summary-摘要:  基于新型胶体泥浆材料良好的堵漏、降温、阻化、固结水等性能,采用钻孔压注方式,将其注入防灭火区域,利用材料胶凝后包裹煤体的特性,有效克服了传统灌浆材料浆水的泄漏流失问题。实践证明,新型胶体泥浆材料具有良好的防灭火性能,其在近1 000℃的明火中不会迅速汽化,且在井下环境湿度90%,温度28℃条件下,防灭火性能保持13个月以上。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾的人为因素分析及防范

Author-作者:  黄昊;

Organ-单位:  中北大学化工与环境学院;

Source-文献来源:  科技创新与生产力

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;人为因素;;防范措施

Summary-摘要:  煤矿火灾事故大多数都是由人为因素引起的。文章从人的行为缺陷、工作环境的恶劣和安全管理的不足来展开分析煤矿火灾事故的人为因素,并提出煤矿火灾人因事故的防范措施。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿次生火灾的综合治理研究

Author-作者:  李强强;

Organ-单位:  同煤国电同忻煤矿有限公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  小窑;;次生火灾;;治理

Summary-摘要:  在资源整合前,小窑与大矿争资源,开采原有煤柱,导致采空区长期供风供氧。采空区一旦发生自燃火灾,大量有毒有害气体将通过漏风通道进入大矿,严重威胁矿井安全和职工人身安全。某矿曾受小窑火灾影响发生采空区次生火灾及CO气体泄出事件,但都得到及时治理并总结了相应措施。由于成功从工作面火区撤下86个支架,减少损失1548万元,同时保证了全矿运煤系统集中皮带的正常运行。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  祁东煤矿6_135工作面火灾治理实践

Author-作者:  杨亚黎;李连刚;张朝举;

Organ-单位:  安徽恒源煤电股份有限公司;安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  祁东煤矿;;火区治理;;自然发火;;矿井火灾;;自燃

Summary-摘要:  分析了祁东煤矿6135工作面上邻近层煤炭自燃火灾事故。通过对火区发生区域及性质进行分析,采取了对火区封闭、均压,利用矿井瓦斯抽放钻孔及底抽巷施工防灭火钻孔,对火区注氮、注液态CO2及三相泡沫等综合防灭火技术,迅速有效地控制了工作面的自燃火灾,为企业挽救财产近千万元,给矿井火灾防治提供了经验。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  新型高分子凝胶防灭火材料在煤矿火灾防治中的应用

Author-作者:  王刚;

Organ-单位:  煤矿安全技术国家重点实验室;煤科集团沈阳研究院有限公司;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  高分子凝胶;;煤炭自燃;;火灾防治;;注浆装置;;高冒区

Summary-摘要:  针对自燃煤层及容易自燃煤层矿井掘进巷道顶部的高冒区,以及煤层砌碹巷道冒高处"封闭和半封闭型"漏风,容易发生自燃的情况,利用新型高分子凝胶材料的阻化性能强、渗透性好、吸热量大等优点,通过专用防灭火注浆装置向目标区域压注。实践证明,该材料可有效控制掘进巷道冒高处自燃火灾对矿井生产的严重威胁,能克服传统充填材料性能差、价格高等缺点。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿自燃火灾综合治理技术与实践

Author-作者:  贺清;杨飞;许满贵;申敬杰;

Organ-单位:  榆林市沙沟岔煤矿;西安科技大学能源学院;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  矿井火灾;;煤自燃;;防灭火;;综合治理技术

Summary-摘要:  随着神府矿区的煤矿开采的逐步推进,老窑采空区遗煤及房柱式开采遗留的煤柱被压酥,从而引起的自燃火灾对矿井安全开采的威胁愈发严重。本文针对府谷县沙沟岔煤矿主采煤层自燃火灾的特点,通过对主副井筒火区内CO浓度的详细探查及井下实际生产条件的分析,综合实施了剥离平整开采、堵漏加固、注水、注N2(CO2)、注浆、黄泥灌浆覆盖等技术的防灭火技术,有效控制了自燃火区的CO气体浓度和温度。沙沟岔煤矿自燃火灾治理实践及经验对神府矿区煤炭自燃火灾治理必将起到指导和借鉴意义。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于图像识别技术的露天煤矿火灾视频监控系统

Author-作者:  鲁家皓;张捷;

Organ-单位:  上海电子信息职业技术学院;上海大学;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  火灾监测;;图像处理;;视频监控

Summary-摘要:  针对煤矿开采中的火灾监控,从其技术与应用层面展开了论述,同时对监测火灾过程中出现的诸多不足进行了分析,进而采用图像型视频监控识别技术来监测具有视觉特性的火灾。为了能够遏制火灾蔓延,可以采用图像处理来监控相应区域的火灾,为露天煤矿的安全保驾护航。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  分布式光纤测温技术在煤矿安全中的应用

Author-作者:  闫惠芳;

Organ-单位:  西山煤电股份有限公司;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  分布式光纤;;测温技术;;煤矿安全

Summary-摘要:  介绍了分布式光纤测温的技术原理,分析了分布式光纤测温技术在煤矿安全中的应用,探讨了分布式光纤测温技术未来的发展方向。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  CO_2灭火技术在处理煤矿火灾中的应用

Author-作者:  王小林;于海森;刘前辉;乔炎伟;

Organ-单位:  郑州煤炭工业集团公司矿山救援中心;郑州煤炭工业集团公司郑新公司;郑州煤炭工业集团公司宋楼煤矿;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;CO2;;灭火技术;;惰化抑爆;;安全性思考

Summary-摘要:  介绍CO2灭火在解决煤矿火灾中的一些新技术,特别是液态CO2灭火技术,气液混注,先注CO2惰化灾区,再远距离封闭火区及在保证正常通风情况下动态CO2灭火技术的研究思考。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于煤矿矿井火灾的预防与治理技术的研究

Author-作者:  曹心愚;

Organ-单位:  中国葛洲坝新疆投资控股有限公司;

Source-文献来源:  科技创新与应用

Keyword-关键词:  煤矿矿井火灾;;矿井火灾要素;;均压防火

Summary-摘要:  文章叙述了矿井发生火灾必备的三要素等基础知识。矿井火灾预防与治理始终坚持预防为主,文章叙述了矿井火灾预防办法和措施。由于内因火灾的火源隐蔽,影响范围大,难控制等特点,文章对内因火灾的预防进行了说明与分析。其中开采技术措施对未开采的有自燃发火的煤层具有重要意义,阻化剂和预防性灌浆要求材料来源广,工作量大,成本高,但对矿井火灾的预防与防治都起到了积极作用,均压防火由于操作简单,成本低,投入少,在现场应用的效果好,值得大力推广。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿瓦斯与火灾动态辨识与预警技术

Author-作者:  孟洁;

Organ-单位:  大同煤炭职业技术学院;

Source-文献来源:  同煤科技

Keyword-关键词:  煤矿安全;;矿井瓦斯;;矿井火灾;;动态辩识;;预警技术

Summary-摘要:  简要叙述了煤矿应用瓦斯与火灾动态辨识与预警技术的重要意义和作用,介绍了煤矿瓦斯与火灾动态辨识与预警技术的原理、系统组成、应用效果,提出了存在的问题及完善的方向。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下电气火灾的预防措施

Author-作者:  侯欣然;宋占昆;周一君;

Organ-单位:  河北联合大学矿业工程学院;中糠有限公司威县糠醛分公司;河北联合大学轻工学院;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  煤矿安全;;电气火灾;;预防对策;;安全生产

Summary-摘要:  通过对煤矿井下电气火灾的原因、危害进行深入分析,从技术和管理角度提出煤矿井下电气火灾的预防对策,从而避免和减少矿井电气火灾事故的发生。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下火灾预测与防治技术现状

Author-作者:  杨学春;

Organ-单位:  山西汾西正旺煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  科技与企业

Keyword-关键词:  煤矿井下;;火灾原因;;防治技术;;综合治理

Summary-摘要:  评述了矿井火灾发生的原因及容易着火的地点,并阐述了矿井在发生火灾前可能出现的征兆。列举了近年来防灭火的预测方法、技术措施及研究进展。在防治煤矿井下火灾过程中,由于矿井的实际情况不同,单一的技术措施难以起到理想的效果,经常采用综合防治措施对井下火灾处理。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾应急救援演练虚拟现实系统研究

Author-作者:  刘永立;杨虎;

Organ-单位:  黑龙江科技学院资源与环境工程学院;

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;应急救援;;虚拟现实系统;;设计

Summary-摘要:  针对当前煤矿应急救援演练成本高、耗时长、存在危险性、缺乏灵活性的问题,提出了一个类似游戏式的基于Unity3D渲染引擎的煤矿火灾应急救援演练系统的设计方案。分析了该系统的总体设计和系统构建需要的硬件,并对场景三维建模、火焰模拟、场景漫游、碰撞检测、演练考核等系统实现的方法进行了分析。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  千秋煤矿防治煤层自燃火灾体系的建立及应用

Author-作者:  张清宣;别小飞;龙印水;谢锋承;

Organ-单位:  河南大有能源股份有限公司千秋煤矿;

Source-文献来源:  中州煤炭

Keyword-关键词:  防治;;自燃火灾;;自然发火;;火灾体系

Summary-摘要:  以煤层自燃火灾必须具备的条件、煤层自燃的征兆等为基础,分析了煤层自然发火原因,提出了"科学评价、高效预警、主动预防、快速治理"防治煤层自燃火灾体系,并阐述了防火体系的具体措施。该体系在千秋煤矿防治火灾中获得了成功应用,效果良好。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  井下火灾主要原因和防止蔓延的措施是什么

Author-作者:  施倚;

Organ-单位:  劳动保护

Source-文献来源:  劳动保护

Keyword-关键词:  井下火灾;火灾蔓延;主要原因;

Summary-摘要:  <正>主持人:我们是从事煤矿生产的小型企业,煤矿火灾是企业的重大灾难,请问井下火灾发生的主要原因和防止火灾蔓延的措施是什么?内蒙古张晓群张晓群先生:井下火灾发生的原因主要有以下几点:1.井口附近地面的建筑、设备等发生火灾,蔓延到井下;2.在井下使用明火(电焊、气焊等),防火措施不力,引燃可燃物;

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  科技部支持煤矿突水、火灾等重大事故防治科技攻关

Organ-单位:  中国煤炭地质

Source-文献来源:  中国煤炭地质

Keyword-关键词:  煤矿突水;事故防治;液氮灭火;科技攻关;科技部;

Summary-摘要:  <正>近日,科技部批复了由国家安全监管总局组织实施的"十二五"国家科技支撑计划重大项目"煤矿突水、火灾等重大事故防治关键技术与装备研发(2013BAK06B00)"。该项目共设8个课题(详单附后),总研究经费11 805万元,其中国拨经费5 805万元,由21家单位承担。该项目的立项批复,是党和国家对安全科技高度重视的充分体现,是科技部、国家安全监管总局、国家

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  光纤传感系统在煤矿火灾预测预警的应用

Author-作者:  侯毛伟;马海林;

Organ-单位:  陕煤集团黄陵建庄矿业有限公司;

Source-文献来源:  科技风

Keyword-关键词:  煤矿安全光纤传感火灾预警;;监测系统;;一氧化碳

Summary-摘要:  煤矿火灾安全监测系统,是为煤矿井下设计的一种光纤综合监测预测预警系统,采用光纤分布式测温传感器监测采空区、煤仓等易燃部位温度,采用光纤气体传感器监测煤矿井下一氧化碳与氧气等自燃发火标志气体浓度,从而实现了全光纤火灾预测预警综合监测系统,能够大大提高煤矿火灾预防能力,防止煤矿重大灾害发生,提高了煤矿安全生产系数。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井火区密闭过程中自燃诱发瓦斯爆炸规律的研究

Author-作者:  张振龙;王海燕;周心权;

Organ-单位:  黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司;中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  火区密闭;;自燃;;瓦斯爆炸;;数值模拟

Summary-摘要:  建立了煤矿火灾封闭过程中瓦斯爆炸的数学模型,以鹤岗某矿"8.21"煤层自燃火灾诱发瓦斯爆炸事故为原型进行了验证,分析了正常通风条件和火区密闭过程中火区气体流场、温度场、压力场分布特征,以及煤层自燃火灾诱发瓦斯爆炸危险性和煤层自燃引爆瓦斯过程的特征。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下火灾的预防方法与措施

Author-作者:  侯继明;

Organ-单位:  山西焦煤集团汾西矿业集团新峪公司通风区;

Source-文献来源:  科技视界

Keyword-关键词:  煤矿井下火灾;;预防方法;;扑救措施

Summary-摘要:  矿井火灾严重威胁着煤矿的安全生产工作,同时也威胁着井下作业人员的生命安全。本文就形成煤矿井下火灾的原因进行分析,介绍了可行性高的、适于我国国情的、经济的井下火灾防治措施与手段,并提出了几点扑救井下火灾的方法,仅供同行业人士交流之用,文中所提不足之处,还望权威专家批评指正。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  小煤矿火灾引发的次生火灾综合治理技术

Author-作者:  张灵涛;赵晨德;

Organ-单位:  大同煤矿集团有限责任公司同家梁矿;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  小煤矿;;采空区;;次生火灾

Summary-摘要:  小煤矿采用房柱式或以掘代采的简易开采方式,持续给采空区供氧,导致小煤矿采空区着火,采空区的塌通,致使邻近大矿采空区密闭出现高浓度CO,产生前期发火迹象。通过治理同家梁矿受小煤矿火灾影响导致的CO泄出,得到了宝贵经验,从而可更好地快速治理次生火灾。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  柴家沟煤矿自燃火灾防治技术研究

Author-作者:  孟凯宁;符智彭;

Organ-单位:  西安市消防支队雁塔大队;榆林市消防支队横山大队;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  煤层自燃;;防灭火;;防治技术

Summary-摘要:  我国能源中,煤炭占有特别重要的地位,占消耗总量的70%左右。然而煤层自燃火灾危及人员生命,烧毁设备及有用资源,制约了矿井的安全生产与发展,造成巨大的资源浪费、环境污染和财产损失。文章通过对柴家沟煤矿的自燃危险状况分析,遵循预防为主,防治结合的总方针,对其自燃火灾防治技术进行探讨。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  均压技术在王庄煤矿防治井下火灾中的应用

Author-作者:  王根营;王良;

Organ-单位:  扬州市矿务局;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  开区均压;;闭区均压;;防灭火

Summary-摘要:  通过阐述开区均压和闭区均压的原理,结合王庄煤矿3292、2398工作面回采时防灭火实践,介绍均压技术防灭火的技术要点;并对均压技术通常所采取的措施进行了分析。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于目前煤矿火灾防治技术的综述

Author-作者:  孟德印;

Organ-单位:  华北科技学院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿事故;;火灾防治;;新材料

Summary-摘要:  矿山火灾是矿井灾害中的重中之重。本文通过分析矿井火灾的特点以及火灾治理的现状,综合论述目前煤矿火灾防治技术。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿内因火灾预防措施探讨

Author-作者:  许福平;

Organ-单位:  山西焦煤霍州煤电集团公司曹村煤矿;

Source-文献来源:  科技创新与应用

Keyword-关键词:  内因火灾;;工作面;;预防;;改善通风

Summary-摘要:  文章探讨矿井发生内因火灾的可能性,根据煤田的资料分析了矿井火灾的发生环境,指出采空区内大量遗煤的存在,使得采空区若得不到适当的密闭处理,在推进速度较慢的工作面和停采处极易发生火灾。对通风参数分析表明,采空区漏风亦对火灾的发生产生较大的影响。从改善通风矿避免内因火灾的发生,提出了改善通风条件的方法。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  国家科技重大项目“煤矿突水、火灾等重大事故防治关键技术与装备研发”启动

Organ-单位:  中国安全生产科学技术

Source-文献来源:  中国安全生产科学技术

Keyword-关键词:  煤矿突水;事故防治;技术与装备;科技重大项目;

Summary-摘要:  <正>近日,科技部批复了国家安全生产监督管理总局组织申报的"十二五"国家科技重大课题"煤矿突水、火灾等重大事故防治关键技术与装备研发"项目。该项目共设8个课题,由21家研发和示范单位承担。项目通过产学研用相结合,开展矿井突水、火灾等重大灾害防治关键技术研究,拟研发煤矿突水、火灾和爆炸等事

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  智能电子鼻对煤矿火灾预报气味识别的研究

Author-作者:  苏和;

Organ-单位:  呼伦贝尔学院;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  智能电子鼻;;煤矿火灾;;模糊神经网络;;气味识别

Summary-摘要:  首先介绍了智能电子鼻的系统组成和工作原理,然后介绍了模糊神经网络的算法,最后通过Matlab仿真实验验证了算法的可靠性。智能电子鼻应用了模糊神经网络结构能够自我调试,不断改进,不断训练,从而能够识别不同种类的气体。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下预报火灾方法研究

Author-作者:  陈元峰;

Organ-单位:  山东鲁能菏泽煤电公司郭屯煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;火灾图像;;多参数;;预报介绍

Summary-摘要:  目前,煤矿通过监测温度、烟雾、CO、CO2等方法预报火灾,然而这些方法不能满足煤矿安全生产在监测精度和有效性方面的要求,文章提出了一个带有先进神经网络的综合分析监测系统,这种方法的研究和应用具有重大的理论和实际意义。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  神奇“头发丝”可监测煤矿火灾

Organ-单位:  黑龙江科学

Source-文献来源:  黑龙江科学

Keyword-关键词:  煤矿火灾;矿井火灾;采空区自然发火;

Summary-摘要:  <正>新技术一根神奇的"头发丝",百里之外就能感知到矿井下瓦斯、CO浓度等,可预防90%以上的煤矿火灾。矿井火灾是煤矿的主要灾害之一,矿井火灾发生在煤矿井下巷道、工作面、硐室、采空区等地点,以及能够波及和威胁井下安全的地面火灾。矿井火灾常导致人员伤亡、设备损失、矿井停产、资源破坏,甚至引起瓦斯、煤尘或硫化矿尘爆炸。我国56%的煤矿存在自然发火灾害,其中采空区自然发火占比例最高。传统意义上,监测采空区诸如瓦斯、一氧化碳等发

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿带式输送机常见的跑偏、火灾、撕裂事故原因分析及预防

Author-作者:  王慧;

Organ-单位:  山西焦煤霍州煤电集团机电总厂;

Source-文献来源:  河南科技

Keyword-关键词:  煤矿;;带式输送机;;常见事故;;跑偏

Summary-摘要:  本文对矿带式输送机工作中常见的跑偏、火灾、撕裂等问题进行了简要的分析,探索。目的是引起安装单位及人员的足够重视,给使用的单位厂矿一些建议。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿外因火灾的应急处理及在伊田煤业的应用

Author-作者:  徐小马;刘广超;

Organ-单位:  河南工程技术学校采矿工程系;

Source-文献来源:  科技视界

Keyword-关键词:  外因火灾;;瓦斯爆炸;;应急处理

Summary-摘要:  瓦斯矿井发生外因火灾,不仅具有一般火灾的危害,还有可能发生瓦斯爆炸事故,因此,瓦斯矿井火灾事故的应急处理,兼具火灾和瓦斯爆炸事故的危险,更加危险、复杂和艰巨。伊田煤业依据煤矿外因火灾应急处理原则,制定了适合自身企业特点的外因火灾应急处理方案。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿内因火灾防灭火技术的发展思考

Author-作者:  许福平;

Organ-单位:  山西焦煤霍州煤电集团公司曹村煤矿;

Source-文献来源:  科技创新导报

Keyword-关键词:  保障体系;;预测预报;;防火材料;;自燃机理

Summary-摘要:  在多年矿井防灭火的实践基础上,形成了煤炭自燃理论,发展了许多煤矿防灭火的材料及技术。根据多年的现场工作经验,从现场工作人员的角度对以往较多材料进行了优缺点的分析,对今后矿井防灭火的发展方向提出了一些观点,重点强调了建立完整的防治煤层自然发火保障体系及提高矿井煤层自然发火预测预报能力的必要性。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿企业供配电线路电气火灾监控系统

Author-作者:  黄戎;肖前军;

Organ-单位:  重庆工业职业技术学院自动化系;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  煤矿企业;;电气火灾监控;;漏电流;;电流

Summary-摘要:  针对煤矿企业电气火灾的特点,提出了一种利用计算机网络技术和智能控制技术的分布式主从测控系统,来提供对供配电线路的温度、电流、电压和漏电流信号进行自动检测。设计了一种基于RS485总线,以STM32单片机为控制器的电气火灾监控系统,阐述了该系统的组成和软硬件设计。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾防治组织与管理

Author-作者:  李民;

Organ-单位:  中天合创能源有限责任公司;

Source-文献来源:  科技风

Keyword-关键词:  火灾防治;;劳动组织;;生产管控;;监督考核

Summary-摘要:  煤矿火灾防治一直是煤炭学研究的重要课题之一,据不完全统计,我国自燃或存在自燃危险的矿井已占到60%以上。且随着开采强度和深度的增大,自燃发火的概率也不断增大。本文从生产管控、劳动组织、监督考核三个方面系统的论述了煤矿生产中火灾防治的组织与管理,为煤矿在生产过程中的火灾防治提供一定的指导和借鉴。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于FDS的木成涧煤矿井下火灾数值模拟

Author-作者:  杨凯;吕淑然;王超群;

Organ-单位:  首都经济贸易大学;

Source-文献来源:  安全

Keyword-关键词:  矿井火灾;;仿真模拟;;FDS;;烟气;;逃生

Summary-摘要:  针对矿井火灾逃生困难的问题,本文以木成涧煤矿矿井为背景,利用FDS软件建立其通风系统的三维模型,通过在巷道安装探测器来检测温度分布和烟雾浓度的方法来检测火灾情况下烟气的蔓延、能见度以及火灾温度的分布,通过对FDS模拟结果进行分析,得到了烟气、能见度、温度随时间的变化规律,确定火灾对人员逃生的主要影响因素,为矿井火灾时人员逃生提供参考依据。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  天河煤矿A303采区火灾密闭启封实践

Author-作者:  樊清安;肖玉华;刘新初;

Organ-单位:  江西煤业天河煤矿;

Source-文献来源:  江西煤炭科技

Keyword-关键词:  火灾密闭;;局机;;风帘;;水管;;风门

Summary-摘要:  在低瓦斯矿井火灾采区回风巷内进行密闭启封工作时,采取水管洒水降尘灭火、局机供风、风帘导风、风门增阻均压等措施,可提高密闭启封作业的安全可靠性,此措施经验可供参考并推广使用。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  KJ607矿用分布式光纤温度监测及火灾预警系统在煤矿中的研究与应用

Author-作者:  李福勇;秦加增;玄纪军;

Organ-单位:  新汶矿业集团鄂庄煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿;;火灾;;温度检测;;研究

Summary-摘要:  KJ607矿用分布式光纤温度监测及火灾预警系统利用光纤散射的拉曼效应和光时域分析技术,将光模测温光缆沿煤矿井下的采空区、工作面、高压电缆等空间、设备进行线型敷设,利用分布式光纤测温主机DTS实现温度监测和火灾预警。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  复合胶体防灭火材料的性能研究

Author-作者:  谢俊;

Organ-单位:  潞安矿业集团常兴煤业公司;

Source-文献来源:  中小企业管理与科技(上旬刊)

Keyword-关键词:  符合胶体;;灭火材料;;性能

Summary-摘要:  近几年来,火灾给企业和人们的生命财产安全带来的危害已经得到了相关部门的高度重视,尤其是煤矿火灾,由于矿井存在煤层自燃发火的危险,因此,加强煤矿火灾预防工作已经成为了一项不容忽视的工作。本文通过对煤矿火灾的特点进行分析,在此基础上提出一种新型复合胶体防灭火材料,并通过实验对其性能进行测试和研究,确保能够将其作用充分发挥出来。

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  科技动态

Organ-单位:  今日科苑

Source-文献来源:  今日科苑

Keyword-关键词:  北落师门;拉马努金;

Summary-摘要:  <正>全球煤矿火灾频发:美国废弃矿井闷烧50多年北京时间1月14日消息,据美国国家地理网站报道,随着全球对煤炭需求的不断高涨,频发的煤矿火灾已经对全球环境和公共健康构成重大威胁。除了南极洲以外,其他每个大洲都有数千个煤矿火灾在燃烧,矿井火中喷出的气体包含多种有毒物质,如苯、硫化氢、汞、砷,还包括甲烷、二氧化碳等温室气体。在美国14个州境内,大约有200多个地下或地表煤矿仍在燃烧。其中,美国宾夕法尼亚州森特勒利亚小镇的煤矿火灾最为严重,已持续燃烧长达50多年,严重危及周

Year-年:  2013

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井火灾事故调查综合分析技术

Author-作者:  牛会永;邓军;周心权;王海桥;

Organ-单位:  湖南科技大学能源与安全工程学院;湖南科技大学煤矿安全开采技术湖南省重点实验室;西安科技大学能源学院;中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室;

Source-文献来源:  中南大学学报(自然科学版)

Keyword-关键词:  矿井火灾;;事故调查;;物证分析;;现场勘察

Summary-摘要:  为保证矿井火灾事故调查的科学性与客观性,确定风流与巷壁在非稳态热交换条件下的巷道纵向温度衰减理论模型;通过分析矿井火灾灾变的影响范围以及对井下设备和构件的破坏程度,对火场物证材料的内观表象应用于煤矿火灾事故调查进行可行性研究;通过对矿井火灾时井下常见材料的导电性能、金相组织、硬度以及强度变化的分析,得出井下常见物质不同程度受热后性能的变化规律;根据矿井火灾的特点,建立温度与物证受损情况的量化关系。研究结果表明:事故调查时,可根据受到火灾破坏的材料及设备的性能变化情况,明确火灾发生的原因,并反推出该部位在火灾时曾受过的最高温度以及持续时间,从而可推断火灾发生时的发展状况,为煤矿火灾事故调查提供物证分析技术支持。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  天河煤矿A303采区火灾密闭构筑实践

Author-作者:  樊清安;谭卫华;胡冬根;余友平;

Organ-单位:  江西煤业天河煤矿;

Source-文献来源:  江西煤炭科技

Keyword-关键词:  火灾密闭;;局部通风机;;风帘;;洒水;;喷浆

Summary-摘要:  在低瓦斯矿井火灾采区回风巷内进行密封工作时,采取喷雾洒水降温、局扇供风、风帘导风、密闭墙外喷浆等措施,可提高密封施工的安全性和密闭的质量可靠性。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于AHP的潘津煤矿自燃火灾安全评价体系研究

Author-作者:  王文才;侯涛;杨驭东;王俊峰;刘华清;

Organ-单位:  内蒙古科技大学矿业工程学院;昌平矿业公司;

Source-文献来源:  矿业研究与开发

Keyword-关键词:  层次分析法;;煤层;;自燃火灾;;安全评价体系

Summary-摘要:  在系统分析潘津煤矿自燃火灾影响因素的基础上,根据层次分析法的基本原理建立了潘津煤矿自燃火灾安全评价体系。该评价体系包括煤层自燃情况、防火安全管理和火灾处理3大二级因素,这3个二级因素又分为9项三级因素和27个具体评价指标。通过权重分析和一致性检验,得出煤层自燃发火期、煤质及埋藏条件、巷道布置与支护方式、传感器灵敏度校验、煤矿火灾监测系统、灌浆系统的构建所占权重较大,因而在防灭火过程中应加以重视。针对潘津煤矿的实际评价表明,潘津煤矿存在着煤层自燃火灾发生的可能性,因而应采取相应的预防措施。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  安徽省煤炭科学研究院

Organ-单位:  安徽科技

Source-文献来源:  安徽科技

Keyword-关键词:  安徽省煤炭科学研究院;参数测定;煤矿安全监控;瓦斯综合治理;水害防治;煤矿安全评价;矿山机电;煤炭质量;红外技术;高级职称;

Summary-摘要:  <正>安徽省煤炭科学研究院是安徽省唯一的煤矿安全综合性科研机构,现有在职职工116人,具有高级职称32人,其中正高级职称4人,中级职称26人,初级职称22人,技术员1人,1人荣获安徽省学术和技术带头人称号,先后有6名技术人员获国务院颁发的政府特殊津贴。研究专业涉及水文地质、矿压与支护、瓦斯综合治理、矿山机电、矿用红外技术、煤矿安全监控、综合利用和煤化工;主要从事煤炭质量监督检验、煤矿安全评价、煤矿安全参数测定、煤矿矿用安全产品检验、煤矿火灾与热害、水害防治等方面研究工作。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  白石崖煤矿综采面火灾危险性及防治措施

Author-作者:  王允;王玉国;张辛亥;

Organ-单位:  铜川市耀州区白石崖矿业有限公司;西安科技大学能源学院;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  火灾;;事故树分析;;防灭火;;煤矿;;措施

Summary-摘要:  根据白石崖矿煤层及综采工作面实际情况,采用事故树辨识其火灾的危险源,利用最小割集求事件结构重要度系数,找到了矿井发生煤层自燃及外因火灾的主要原因,据此提出了综采面火灾的防治措施,对白石崖矿煤防灭火工作有重要指导意义。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾事故应急救援技术分析

Author-作者:  张晓东;葛红霞;

Organ-单位:  安徽恒源煤电股份有限公司救护大队;安徽恒源煤电股份有限公司机运管理部;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;应急方案;;抢险救援技术

Summary-摘要:  针对煤矿井下火灾事故,介绍了一套较具体的应急救援方案,就如何有效地进行应急抢险与救援工作,尽快将灾情控制在最小的范围、损害降到最低程度等进行了分析,从而达到最大限度地减少煤矿火灾事故造成人员伤亡和经济损失的目的。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿井下外源火灾的处理

Author-作者:  赵晋强;

Organ-单位:  山西高平科兴平泉煤业有限公司;

Source-文献来源:  中国科技信息

Keyword-关键词:  矿井火灾;;外源;;防治;;损失

Summary-摘要:  矿井火灾严重威胁煤矿生产安全以及矿厂职工的生命安全,本文对煤矿井下外源火灾发生的原因、救火过程以及防治进行论述,为类似的灾害提供更为有利的经验,以更好地处理煤矿井下外源火灾,最大限度地减小经济损失与避免人员伤亡。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  快速控制技术在朱家河煤矿自燃火灾中的应用研究

Author-作者:  费金彪;何毅;

Organ-单位:  西安科技大学能源学院;西部矿井开采及灾害防治教育部重点实验室;西安森兰科贸有限责任公司;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  煤自燃;;快速控制;;胶体

Summary-摘要:  矿井煤体一旦发生自燃,其中就集聚了大量能量,同时释放CO等有毒有害气体,在发现煤自燃火灾后快速控制及熄灭煤火是煤自燃防治工作中的一项重要任务。本文针对朱家河煤矿12510工作面停采线附近煤自燃情况进行分析,采取基于胶体防灭火为主的快速控制技术,介绍了胶体的性能及火区治理工艺,论述了快速控制技术在朱家河煤矿的成功应用。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿井下自燃火灾防治技术

Author-作者:  孙贵;

Organ-单位:  大同煤矿集团大同地煤姜家湾煤矿;

Source-文献来源:  科技信息

Keyword-关键词:  矿井煤炭自燃火灾;;预测预报;;防治

Summary-摘要:  本文通过对矿井火灾引发原因的分析,提出了矿井煤炭自燃火灾预测预报方法及防治措施。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  线型光纤火灾探测系统在煤矿安全生产中的应用

Author-作者:  林发启;

Organ-单位:  珲春矿业集团责任有限公司供电分公司;

Source-文献来源:  科技创新与应用

Keyword-关键词:  线型光纤火灾探测器;;电缆桥架;;高压开关柜;;变压器

Summary-摘要:  "线型光纤感温火灾探测系统"是分布式光纤感温技术的具体应用,由于其抗干扰力强、耐腐蚀、耐高温等特性。近年来在煤炭中可以得到广泛应用,由它组成的火灾探测系统,既可以监测企业中电缆隧道、电缆桥架和电缆中间头等动力电缆的火灾隐患,又可以应用于输煤皮带、储煤场的火情探测,还可以利用光纤的绝缘性和防爆性,对煤矿的高压开关柜、变压器、矿井提升机轴温等电气设备实时监测,把事故消灭在萌芽之中。本文通过简要介绍线型光纤火灾探测系统的工作原理和特点,探析其在煤矿企业中的具体应用。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于灰色关联分析的矿井火灾影响因素危险值判定

Author-作者:  于之江;冯新刚;

Organ-单位:  开滦钱家营矿业分公司;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  灰色系统;;关联度;;火灾事故;;危险值

Summary-摘要:  火灾是煤矿严重的灾害事故,严重威胁着矿工的生命安全,阻碍着矿井的可持续发展。目前矿井火灾评价结果带有很强的主观性,评价指标体系也不完善。运用灰色理论中的灰色关联评价模型对影响煤矿火灾事故的诸多非线性、动态因素进行量化分析,确定各灾害因素的危险值,以便制定防范措施,保证矿井安全生产。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于图像型的煤矿早期外因火灾预测及识别方法研究

Author-作者:  王媛彬;马宪民;

Organ-单位:  西安科技大学电气与控制工程学院;

Source-文献来源:  西安科技大学学报

Keyword-关键词:  煤矿;;外因火灾;;图像;;预测;;识别

Summary-摘要:  针对传统煤矿井下火灾预测易受环境影响的不足,文中提出了一种基于图像型的煤矿外因火灾预报方法。文中基于火灾图像特征根据运动检测提取出疑似火灾区域,再根据颜色决策排除掉不具有火焰颜色的物体,最后再利用离散分形布朗增量场进行识别。实验结果表明,该算法对于小样本、非线性的分类问题效果显著,该法能较好地将煤矿井下的火源与干扰源区别开来,有较高的识别率和较强的鲁棒性,可降低误报、漏报。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于仿生嗅觉的电子鼻在煤矿火灾预报识别的应用研究

Author-作者:  吕振;何武林;

Organ-单位:  辽宁工程技术大学电气与控制学院;

Source-文献来源:  计算机测量与控制

Keyword-关键词:  电子鼻;;模糊神经网络;;自适应;;气味识别

Summary-摘要:  在煤矿井下存在多种复杂易燃混合气体,当外界温度或其他因素发生不稳定变化都可能引发火灾或其他事故;为了避免发生事故,提高预警机制,提前进行预报,根据生物嗅觉系统的模糊神经机理在嗅觉感知中所起的关键作用,构建了更接近生物嗅觉的模糊优化神经网络,使电子鼻系统具有仿生特性;最后通过MATLAB实验测试,根据不同温度下煤矿中的混合气味成份的不同进行成份模拟实验,实验结果表明,该电子鼻不仅具有辨识的快速性,还提高了自适应辨识的精度,从而能够准确做出预报。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  171301工作面收作期间防灭火实践

Author-作者:  马瑞峰;代雪锋;

Organ-单位:  安徽理工大学能源安全学院;山西焦煤西山煤电集团公司杜儿坪煤矿;

Source-文献来源:  江西煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿安全;;矿井火灾;;采空区火灾

Summary-摘要:  火灾是煤矿主要灾害之一,严重影响煤矿的高效、安全生产。煤矿火灾大多发生在采空区,其中又以工作面收作期间最容易发火。预防煤矿工作面收作期间的火灾,是煤矿火灾防治的重点之一。火灾防治技术主要从管理和技术两个方面进行。管理方面主要是加强通风管理、束管监测、火灾防治知识培训等。技术方面主要是防治漏风、注氮、灌浆。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  立胜煤矿“1·5”特别重大电气火灾事故分析及防范措施

Author-作者:  孙继平;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  煤矿;;电气火灾;;事故分析;;防范措施;;安全通道;;通风系统;;供水系统;;自救器

Summary-摘要:  分析了立胜煤矿"1.5"特别重大电气火灾事故的发生时间、事故类型、发生地点及事故原因,认为该次事故为火灾事故,发生在2010-01-05T12:05中间井三道暗立井内,并得出导致该次事故的直接原因:中间井三道暗立井内有一根老化、破损的非阻燃电缆短路着火;矿井主要通风机在事故发生前没有运行,没有独立通风系统,通风设施不全,违规串联通风,中间井缺乏供水系统;矿井在-240 m水平以下区域无逃生通道;井下作业人员没有佩带自救器。最后提出了预防该类事故发生的措施:(1)严禁使用非阻燃电缆和老化、破损电缆;(2)严禁使用明令禁止的电器开关和设备,矿井供电系统必须按规定和标准设置漏电、过流和接地保护装置,并整定和校验;(3)除掘进工作面和临时作业场所外,井下其它巷道和作业地点均应有不少于2条通达地面的步行安全通道,每一个水平到上一个水平和各个采区都必须至少有2个可与通达地面的安全出口相连的行人安全出口;(4)矿井提升设备必须具有煤安标志;(5)矿井主要通风机不得停止运行,矿井必须具有独立的通风系统,必须按《煤矿安全规程》要求设置通风设施;(6)井下必须安装供水系统;(7)井下作业人员必须佩带压缩氧自救器。

Year-年:  2012

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾危害防控技术分析

Author-作者:  张艳文;

Organ-单位:  黑龙江省七台河矿业精煤集团新富煤矿;

Source-文献来源:  科技促进发展

Keyword-关键词:  煤矿开采;;火灾危害;;防治技术;;分析探究

Summary-摘要:  煤矿井下火灾危害作为影响煤矿安全生产的重要因素,是现代矿采业必须严格防范的危害。坚持科技创新,探究防治煤矿火灾危害的技术措施,是实现现代煤矿安全开发稳定运行的技术保障。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  液氮在煤矿火灾中的应用

Author-作者:  黄华;王菊;董苗苗;

Organ-单位:  北方重工集团煤矿机械分公司;

Source-文献来源:  安全

Keyword-关键词:  液氮;;煤矿;;火灾

Summary-摘要:  本文介绍液氮在煤矿火灾当中的应用,简述液氮的灭火原理和工艺流程,这将对煤矿灭火工作有一定的参考价值。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下图像型早期火灾探测

Author-作者:  王媛彬;马宪民;

Organ-单位:  西安科技大学电控学院;

Source-文献来源:  辽宁工程技术大学学报(自然科学版)

Keyword-关键词:  煤矿井下;;早期探测;;图像;;特征提取;;火灾识别;;火灾信息;;融合;;SVM

Summary-摘要:  针对煤矿井下传统火灾探测方法的不足,提出了一种基于图像型的火灾探测方法,阐述了对所获取的红外图像进行预处理、特征提取和火灾识别的过程。根据早期火灾的特点,通过提取图像序列中多个参数的火灾信息,并将量化后的火灾特征值输入支持向量机,对支持向量机进行分类器训练,再利用训练好的分类器对火灾和干扰物进行分类识别。实验结果表明:该方法探测正确率高,误判率低,抗干扰能力强,对于小样本的非线性分类问题效果较好。该研究成果对煤矿外因火灾的预防具有一定实际意义。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  巷道烟流蔓延动态模拟技术的开发

Author-作者:  朱建芳;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)力学与建筑工程学院;华北科技学院安全工程学院;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;烟流;;模拟;;GIS;;MapObjects

Summary-摘要:  文章将地理信息系统(GIS)引入到矿井火灾烟流可视化动态模拟中,利用专业GIS控件MapObjects,结合Visual Basic编程语言,制定出优越的图形用户界面,将ArcGIS系统下矢量化的矿井通风系统图形信息及其矿井火灾烟流动态模拟的结果,通过数据库组织与管理予以结合,并在该图形用户界面上表达出来,为矿井灾变条件下的决策提供了更为方便、直观的依据。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  温度实时监测及预警系统在煤矿机电设备中的应用研究

Author-作者:  刘振亮;

Organ-单位:  太原理工大学;

Source-文献来源:  企业技术开发

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;安全管理;;光纤测温;;预警系统

Summary-摘要:  随着煤矿生产的机械化及电子化程度越来越高,由机电设备引发的煤矿火灾事故接连频繁的发生,文章通过对火灾产生原因进行分析,利用光纤光栅进行温度实时监测及预警的安全系统,为煤矿机电设备提供全方位、及时、准确的监控,同时,为工作人员的安全管理提供可靠性辅助决策,使煤矿机电设备事故的发生得到一定的预防及控制,有助于煤矿生产顺利安全的进行。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅议煤矿井下电缆火灾事故及预防对策

Author-作者:  柴丽芳;

Organ-单位:  中矿国际工程设计研究院有限公司太原分公司;

Source-文献来源:  品牌(理论月刊)

Keyword-关键词:  煤矿;;电缆火灾;;预防对策

Summary-摘要:  论文通过介绍我国发生的几起由于煤矿井下电缆着火而引发的重大矿井火灾事故,分析了井下电缆火灾事故的主要原因及特点,并提出了井下电缆火灾事故的预防对策,对保证井下电力系统的安全运行具有一定的指导意义。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  小煤矿井火灾事故处理时的风流调动分析

Author-作者:  林聘水;

Organ-单位:  福建煤电有限公司;

Source-文献来源:  海峡科学

Keyword-关键词:  矿井火灾;;事故;;风流调动

Summary-摘要:  由于煤矿井下火灾(特别外因火灾)发生的时间和地点出人意料,具有突发性、意外性和偶然性,在抢险救灾、救治人员、疏导人员和灭火过程中,常会使人惊慌失措而造成事故扩大,特别是制定救灾对策时,要考虑创造条件进入灾区救人和灭火,要防止火风压等不利因素引起风流紊乱使火烟烟流向井下人员聚集地点扩散,危及灾区人员的安全。该文对我省小煤矿井火灾事故处理时的风流调动进行分析,以供参考。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  小煤矿CO来源分析与治理

Author-作者:  张振彬;袁树杰;

Organ-单位:  安徽理工大学能源与安全学院;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  煤矿安全;;煤矿火灾;;煤炭自燃

Summary-摘要:  某小煤矿0号密闭墙和总回风道中CO长期超限,其原因是采空区封闭不严、煤体裂隙发育、与周边相邻矿井互相连通,矿井内部巷道漏风通道点多、面广、线长,采空区与矿井内巷道风流的压差大,造成CO向矿井内严重渗漏。CO来源的确定为该矿CO治理和安全生产提供了可靠依据。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于GIS的煤矿火灾预警救援系统设计

Author-作者:  王志龙;刘惠德;郝天平;王延波;

Organ-单位:  河北工程大学资源学院;

Source-文献来源:  中国新技术新产品

Keyword-关键词:  GIS;;煤矿;;火灾预警救援

Summary-摘要:  建立基于GIS的煤矿火灾预警救援系统,使系统具有空间分析功能,实现空间可视化监控指引,并以地理信息系统(GIS)软件平台SuperMap Objects为开发工具,运用C#编程语言,结合数据库SQL Server 2000进行研究开发,将GIS技术应用到煤矿火灾预警救援管理中。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿监控中火灾图像分割方法研究

Author-作者:  田丽军;

Organ-单位:  齐齐哈尔大学研究生学院;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  图像分割;;最大类间方差法;;直方图;;遗传算法

Summary-摘要:  在分析现有火灾图像分割方法特点的基础上,针对最大类间方差法(Otsu法)对双峰陡峭且双峰相距过远的图像不能精确提取目标的问题,提出一种利用直方图和遗传算法的最大类间方差法的改进方法。研究结果表明,该方法提取目标更精确,且对噪声的抑制能力更强。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿巷道高位火灾治理过程中注浆对温度场变化的影响

Author-作者:  苗惠良;李斌;

Organ-单位:  晋煤集团泽州天安宏祥煤业;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  巷道高位火灾;;煤层自燃;;注浆灭火;;注浆参数;;温度场

Summary-摘要:  采用同位素测氡法和钻探法相结合的方式对宏祥煤业矿井火源进行了探测,采用地面打钻注浆的方法对煤层自燃火区进行灭火,运用合理简化三维温度场的方法分析了注浆与高温火区温度场变化的关系,结果表明,在火区周边帷幕孔注浆过程中,由于孔温较低,随着注浆量的增加,温度呈线性连续下降;在中心火区高温孔注浆过程中,当注浆量达到一定值(浆液接触到高温煤体)时,温度会出现不同程度的反弹,随后又会继续下降,直至正常。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  典型煤矿进风巷全风压火灾演习

Author-作者:  李小强;

Organ-单位:  内蒙古伊泰集团纳林庙煤矿二号井;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  煤矿;;全风压火灾;;救灾演习

Summary-摘要:  根据内蒙古伊泰集团纳林庙煤矿二号井井下模拟火灾救灾演练后的总结汇报记实,介绍了救灾演习汇报程序和内容,以及专家点评指出的概念错误及危害性分析,能够为普通井工矿井的救灾工作提供宝贵的经验。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈中国煤矿火灾防治技术现状以及发展趋势

Author-作者:  田城伙;

Organ-单位:  山西西山煤电集团公司计划处;

Source-文献来源:  科技信息

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;防治技术;;发展趋势

Summary-摘要:  随着我国经济的不断发展,煤炭产值不断提高,但近几年来时有发生的矿井事故,尤其是火灾事故,再次为我们敲响了警钟。本文简要分析了我国建国以来煤矿防灭火技术及未来发展趋势。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  大水头煤矿综放工作面设备回撤期间防治自燃火灾技术实践

Author-作者:  金世虎;孙自理;潘娇梅;路东蕊;陈亚鹏;

Organ-单位:  靖远煤业集团有限公司大水头煤矿;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  工作面设备回撤;;自燃火灾;;防治

Summary-摘要:  介绍了复杂地质构造、高瓦斯、易燃煤层条件下综采放顶煤工作面设备回撤期间的自燃火灾防治技术实践及效果。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  光纤布拉格光栅传感技术在煤矿火灾监测中的应用

Author-作者:  付华;蔡玲;

Organ-单位:  辽宁工程技术大学电气与控制工程学院;

Source-文献来源:  传感技术学报

Keyword-关键词:  光纤Bragg光栅传感器;;金属化封装;;多区波分复用;;煤矿火灾监测系统

Summary-摘要:  针对矿井内采用的电信号火灾探测设备灵敏度低、易受干扰、传输距离短等不足,提出了利用金属化封装技术制成的光纤B ragg(布拉格)光栅火灾探测器,并分析其工作特性,测试结果表明该火灾探测器的温度灵敏度是裸光栅的1.97倍到2.34倍;再将封装好的火灾探测器采用多区波分复用技术,设计了煤矿火灾监测系统。在实验室建立的煤矿巷道的物理模型中,进行温度的实际测量。实验结果表明,该煤矿火灾检测系统能够提供详细的巷道温度分布情况并及时准确地报警,便于工作人员准确找到火灾发生区。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  杜儿坪矿73803工作面注氮防灭火应用研究

Author-作者:  刘睿;

Organ-单位:  山西焦煤西山煤电集团公司杜儿坪矿;

Source-文献来源:  科技情报开发与经济

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;注氮防灭火;;杜儿坪矿

Summary-摘要:  针对杜儿坪矿73803综采工作面出现自燃发火预兆并有进一步发展扩大的趋势,提出了采空区注氮方式防火措施,并在该工作面进行了实际应用。结果表明,采取注氮防灭火措施后,各地点CO浓度均明显下降,防火效果显著。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿自燃火灾束管监测系统提升和完善

Author-作者:  杨志;

Organ-单位:  开滦(集团)荆各庄矿业分公司;

Source-文献来源:  科技资讯

Keyword-关键词:  束管;;预测预报;;防火;;采空区

Summary-摘要:  该文介绍了开滦(集团)荆各庄矿业分公司,为杜绝井下煤层自燃火灾事故,引进防灭火新技术KSS—200煤矿自燃火灾束管监测系统。对现在该系统使用和运行中发现的一些问题,进行了剖析和解决。并且在现有设备的基础上积极探索创新,大胆尝试,提出了新的观点和方法,提升和完善了束管监测系统在实际工作中的应用。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  天安煤矿预防井下火灾的措施和防灭火方法

Author-作者:  李晓飞;

Organ-单位:  太原理工大学矿业工程学院;山西安泽玉华煤业有限公司;

Source-文献来源:  山西煤炭

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;防灭火

Summary-摘要:  介绍了天安煤矿2号、5号煤层的煤岩特性、煤的自燃预防措施;并介绍了工作面阻化剂防火、黄泥灌浆防火、井下注凝胶灭火的方法。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾的危害与防治

Author-作者:  袁存发;

Organ-单位:  大同煤矿集团大斗沟煤业公司;

Source-文献来源:  河北能源职业技术学院学报

Keyword-关键词:  火灾;;危害;;防治

Summary-摘要:  煤矿火灾成因复杂,危害巨大,必须高度重视,采取科学、合理的防治措施,才能有效地预防和控制煤矿火灾的发生和危害,实现安全生产。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤炭自燃、预防措施分析和技术展望

Author-作者:  张军亮;栾鹏;

Organ-单位:  中国矿业大学安全工程学院;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤炭自燃;;火灾防治;;研究进展

Summary-摘要:  煤炭自燃是发生在井下、威胁矿井安全生产、形成灾害的一切非控制的燃烧,是煤矿重大灾害之一。文中对煤炭自燃进行分析,总结提出了矿井防灭火技术,并分析了我国在矿井防灭火技术研究和应用中存在的问题及发展趋势。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  对煤矿用电缆火灾事故的思考

Author-作者:  陈杰;

Organ-单位:  安标国家矿用产品安全标志中心;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿;;阻燃电缆;;火灾原因;;措施

Summary-摘要:  介绍了煤矿用电缆的概念及基本要求,对煤矿电缆火灾事故的主要原因进行了深入分析,根据分析结果,提出了预防井下电缆火灾事故的意见和建议,以期避免矿井电缆火灾事故的再次发生。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  小型煤矿灭火技术探讨

Author-作者:  毋会兵;

Organ-单位:  山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司古书院矿;

Source-文献来源:  现代商贸工业

Keyword-关键词:  乡镇煤矿;;灭火;;设计;;检验

Summary-摘要:  总结了乡镇中下型煤矿煤层自燃的原因和特点,重点阐述了在灭火方面的火源探测、灭火方案设计与选择、工艺流程等几个重点环节的把握,充分分析现场实际,保证灭火效果。

Year-年:  2011

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾安全评价指标体系构建与应用

Author-作者:  徐义勇;刘琦;

Organ-单位:  中原工学院;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  火灾;;煤矿;;指标体系;;安全评价

Summary-摘要:  以煤矿火灾为评价目标,通过对煤矿火灾影响因素的详细分析,建立了一个拥有10个一级指标、36个二级指标的火灾安全评价指标体系。通过层次分析法确定了各级指标体系的相关权重,并确定了相关的打分准则。该指标体系在实践应用中使评价结果得到量化,取得了科学、准确的效果。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾事故的预防和控制

Author-作者:  赵潇越;李云龙;

Organ-单位:  太原理工大学阳泉学院采矿工程;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;外因火灾;;内因火灾;;预防

Summary-摘要:  该文剖析煤矿火灾事故原因及具体情况后,得出一系列的预防和控制措施。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾分布式光纤温度监测预警系统

Author-作者:  颜试;

Organ-单位:  淮南矿业集团;

Source-文献来源:  铜陵学院学报

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;分布式光纤传感器;;温度监测;;预警

Summary-摘要:  煤矿火灾严重威胁煤矿安全生产,通过对现有矿井火灾预测预报技术的分析,提出了采用分布式光纤测温技术进行井下温度监测,并与其他监测参数结合,对矿井火灾进行预警,对保证煤矿安全生产具有重要意义。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾爆炸外因火源来源及预防方法研究

Author-作者:  赵永光;傅贵;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院;

Source-文献来源:  安全

Keyword-关键词:  煤矿安全;;火灾、爆炸事故;;外因火源;;产生原因;;预防措施

Summary-摘要:  对我国1950～2009年煤矿特别重大火灾、爆炸事故进行统计分析,找到引起事故的火源分布规律。结果表明,88.1%的事故由外因火源引起;引起事故的外因火源来源按发生频率大小主要有:违章放炮、仪器设备失爆、摩擦撞击、带电作业、电缆短路、拆卸设备、电缆接头漏电、明火明电、吸烟;其中,68%的外因火源来源于工人的违章行为,32%的外因火源来源于电气设备原因。在对近年外因点火源特征分析的基础上,笔者针对工人违章行为及电气设备原因提出预防措施:完善安全结构工资;逐步建立工人违章联锁制度,又称"安全伙伴";对一线工人普及电气安全知识,并将可能存在明显电气安全隐患的部分分配给普通工人负责。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  遥感监测技术在煤矿区环境地质问题中的应用

Author-作者:  张娟;彭胜龙;靳云鹏;

Organ-单位:  内蒙古煤田地质局;

Source-文献来源:  企业导报

Keyword-关键词:  遥感技术;;采煤沉陷区;;煤矿区水资源;;煤矿火灾

Summary-摘要:  大规模、高强度的煤炭资源开采活动,加剧破坏了煤矿区的地质环境,引发了一系列的地质灾害,中遥感监测技术分别在采煤沉陷调查、煤矿区水资源监测及煤矿火灾三个领域获得应用,并取得了明显经济技术效益和社会效益。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  大学生社会实践调查-煤矿火灾调查与对策研究

Author-作者:  易厚;凌涛;朱雄;欧懿;

Organ-单位:  湖南科技大学能源与安全工程学院;

Source-文献来源:  赤峰学院学报(自然科学版)

Keyword-关键词:  煤矿;;火灾;;对策分析

Summary-摘要:  火灾事故是煤矿生产过程中重大灾害之一,通过对湖南省湘潭县谭家山镇煤矿火灾事故的实地调查研究,分析煤矿引发安全事故的原因,发现火灾事故防治中存在的问题,提出煤矿火灾事故防范措施和方法,为煤矿安全生产管理部门提供参考.

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  非煤矿山火灾事故应急救援适用性技术分析

Author-作者:  刘正宇;李爱兵;邹平;尹彦波;

Organ-单位:  长沙矿山研究院;

Source-文献来源:  采矿技术

Keyword-关键词:  非煤矿山;;火灾事故;;应急救援;;适用性技术;;应急预案

Summary-摘要:  矿山火灾事故危害严重,矿山企业应根据自身特点,制定出一套完善的火灾事故应急救援预案并认真贯彻落实,才能在火灾发生时最大限度地减少人员伤亡和财产损失。通过对近年来非煤矿山火灾事故应急救援现状的调研与分析,指出了目前火灾事故应急救援技术存在的主要问题。针对矿山火灾具有突发性、火势发展迅猛、灭火和救护困难等特点,主要阐述了非煤矿山外因火灾、内因火灾事故应急救援的适用性综合技术,并对非煤矿山火灾重大灾害的救灾应急预案的编制程序、主要内容及如何组织实施做出了详细的介绍。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下电火灾的预防

Author-作者:  李剑峰;

Organ-单位:  煤矿机械

Source-文献来源:  煤矿机械

Keyword-关键词:  煤矿井下;橡套电缆;

Summary-摘要:  <正>兖州矿业(集团)公司济宁二号煤矿开展了煤矿井下电火灾预防的研究。设置专职技术人员,装设完善的选择性漏电保护装置;按照允许温升的条件正确选择、使用和安装电器设备及电缆;为了防止低压电网短路及过负荷引起火灾,必须使用熔断器、限流热继电器、电动机综合保护器等保护装置;电器设备与电缆连接部分不应松动,

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下胶带输送机火灾事故分析及预防对策

Author-作者:  徐晓明;

Organ-单位:  中平能化集团平煤股份一矿;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  胶带输送机;;着火原因;;预防;;危险托辊

Summary-摘要:  通过对煤矿胶带输送机着火原因的全面分析,提出了"危险托辊"的概念,并结合实际制定出了多种防范措施,提出了今后预防火灾事故发生的研究方向。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  开滦钱家营煤矿火灾预警系统的设计与实现

Author-作者:  郑祖根;

Organ-单位:  开滦钱家营矿业分公司生产技术部;

Source-文献来源:  中国新技术新产品

Keyword-关键词:  火警;;报警;;可视化

Summary-摘要:  钱家营煤矿火警系统可视化软件,实现了人机对话,将监控信息和通风网络信息结合,用计算机高级语言VB设计开发,以图形和数字动态交互显示,实现了井下火灾发生时的声音报警和图示报警功能。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下电火灾产生的原因研究

Author-作者:  李剑峰;

Organ-单位:  煤矿机械

Source-文献来源:  煤矿机械

Keyword-关键词:  煤矿井下;产生的原因;

Summary-摘要:  <正>在煤矿井下,由于电火花、电弧以及异常高温的导电部分往往会引起煤、支架、输送带和电缆等可燃物质的燃烧而造成火灾。为此,兖州矿业(集团)公司济宁二号煤矿在广泛总结多年实践经验的基础上,开展了煤矿井下电火灾产生原因的研究。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾预防与治理

Author-作者:  汪丽媛;张鹏翔;郑龙;

Organ-单位:  中国矿业大学;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;火灾原因;;防治

Summary-摘要:  煤矿火灾对煤矿安全生产有着重大的影响,该文分析了煤矿火灾的原因,介绍了我国煤矿火灾防治的主要技术措施。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于金相分析技术的煤矿火灾事故调查试验研究

Author-作者:  牛会永;周心权;贾雨成;程彩霞;陈琛;

Organ-单位:  湖南科技大学能源与安全工程学院;中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室;

Source-文献来源:  中国安全科学学报

Keyword-关键词:  金相分析;;矿井火灾;;事故调查;;物证分析;;试验研究

Summary-摘要:  通过对矿井火灾现场特性的分析,根据金属材料的特点,提出利用金相鉴定技术进行矿井火灾事故调查的新方法,试验测定得出高温作用下40号钢和铸铁的金相组织和硬度的动态变化规律。试验结果表明,不同加热温度条件下,40号钢冷却后具有不同的金相组织,其硬度随受热温度的升高迅速下降;在相同加热温度不同受热时间条件下,40号钢的金相组织与硬度变化不明显。铸铁的硬度随加热时间的增加呈下降趋势,其金相组织也有较明显的区别。根据矿井火灾后降温较为缓慢的特点,提出灰口铸铁与白口铸铁相互转变的方向性。因此,矿井火灾事故调查可以对受到火灾破坏的金属构件的金相组织的观察和硬度测定,来"反推"出该部位在火灾时曾受过的最高温度以及持续时间,从而可推断火灾的蔓延情况,为认定起火原因和起火位置提供技术支持。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈我国煤矿火灾的防治技术

Author-作者:  刘锐刚;李长玉;金丛生;

Organ-单位:  鸡东县煤炭工业局;

Source-文献来源:  黑龙江科技信息

Keyword-关键词:  矿井火灾;;防火;;技术

Summary-摘要:  目前发火形势依然严峻,还需要继续不断地完善和提高防治技术水平与手段,以便从根本上改变煤矿煤自燃火灾的不利形势。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  用“实招”强化企业责任

Author-作者:  本刊编辑部;

Organ-单位:  劳动保护

Source-文献来源:  劳动保护

Keyword-关键词:  重特大事故;安全生产工作;特别重大事故;

Summary-摘要:  <正>7月7日,总理温家宝主持国务院常务会议,研究进一步加强企业安全生产工作。7月17日以来,各地连发4起煤矿矿难:陕西韩城煤矿火灾28人遇难、河南郑州煤矿8人遇难、湖南郴州煤矿2人遇难;甘肃金塔煤矿透水13人仍被困井下。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  智能电子鼻对煤矿火灾预报气味识别的研究

Author-作者:  曾峰;赵国强;宋占魁;

Organ-单位:  辽宁工程技术大学电气与控制学院;

Source-文献来源:  传感器与微系统

Keyword-关键词:  传感器;;模糊神经网络;;电子鼻;;自适应;;火灾预报;;气味识别

Summary-摘要:  设计一种基于模糊神经网络的自适应电子鼻。并根据不同温度下煤矿中的混合气味成分的不同进行成分模拟实验。通过Matlab仿真,验证了该方法的可行性,由于应用模糊神经网络控制算法,从而使它具有自适应能力和容错能力,并对混合气味进行不断学习。实验结果表明:该电子鼻不仅具有辨识的快速性,还提高了自适应辨识精度,从而能够准确做出预报。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于事故树理论的煤矿火灾事故原因探讨

Author-作者:  赵孟琳;李默然;

Organ-单位:  鄂尔多斯西部煤炭运销公司;内蒙古科技大学;

Source-文献来源:  现代矿业

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;事故树;;最小割集;;最小径集

Summary-摘要:  依据安全系统工程中的事故树原理,建立了煤矿火灾事故树与成功树,对引起煤矿火灾事故的原因进行了逻辑分析,从中找出煤矿火灾事故的最小割集与最小径集,同时对其结构重要度进行分析。以客观、准确的认识到火灾的危险性,为预防、控制和扑灭火灾提供科学依据,确保煤矿安全、高效生产。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  兴安煤矿一起火灾事故的处理

Author-作者:  胡春林;

Organ-单位:  龙煤集团鹤岗分公司救护大队;

Source-文献来源:  中州煤炭

Keyword-关键词:  火灾事故;;自然发火;;火区探查;;隔爆

Summary-摘要:  通过对采面发火原因、瓦斯涌出量和自然发火范围的分析,提出了用综合灭火方法来控制火区发展和蔓延的措施。实践证明,瓦斯涌出量较大的采面发生火灾时,首先缩减火区供风量,并对采面入风系统进行隔爆处理,确认火区瓦斯气体无爆炸危险时再封闭火区回风系统的灭火方法是正确的。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈江西小煤矿火灾事故原因及其防治

Author-作者:  邓舜发;

Organ-单位:  安徽理工大学;

Source-文献来源:  江西煤炭科技

Keyword-关键词:  小煤矿;;火灾;;成因;;防治;;对策

Summary-摘要:  结合近年来几起典型案例,分析了江西省小煤矿火情概况和火灾事故的原因,并提出了相应的防治对策。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  准分布式光纤温度传感器在煤矿火灾预防中的应用研究

Author-作者:  刘冬梅;王桂梅;盛况;

Organ-单位:  三一重型装备有限公司;天津石化公司炼油厂;

Source-文献来源:  科技信息

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;光纤光栅;;预测预报;;本质安全;;准分布式测温

Summary-摘要:  煤矿火灾是煤矿安全生产的重要事故之一,严重影响煤矿安全生产的正常进行。通过对煤矿火灾事故原因的应用分析,提出一种基于准分布式光纤温度传感器的煤矿火灾预测预报系统,系统采用新型光纤光栅温度传感器,具有防爆、防燃、抗腐蚀、抗电磁干扰,耐高压,在有害环境中使用安全等本质安全的特点,可以实现实时、快速、大容量、准分布式测温并定位。能够对机电设备和电缆发热引起的火灾进行早期的预测预报,防止火灾事故的发生。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿用光纤Bragg光栅火灾探测系统研究

Author-作者:  魏世明;柴敬;许力;

Organ-单位:  河南理工大学能源学院;西安科技大学能源学院;河南理工大学就业指导中心;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  矿井;;火灾;;火灾探测器;;光纤Bragg光栅;;温度;;波长

Summary-摘要:  采用特殊合金材料封装制作了光纤Bragg光栅火灾探测器,温度传感实验表明,该火灾探测器的温度灵敏度是裸光栅的1.755倍,实现了温度的增敏;应用该火灾探测器与光纤光栅波长解调仪、数据传输和控制总线、数据控制中心等设计了煤矿用光纤Bragg光栅火灾探测系统,该系统采用光纤光栅波长解调仪对由现场感温光栅反射回的光信号进行波长解调并测试波长的变化率,通过该波长变化率获知是否发生火灾。实验表明,该系统具有较高的火灾探测准确率,并能缩短报警时间。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  几起煤矿重特大火灾事故原因分析及预防措施

Author-作者:  梁翠玲;

Organ-单位:  河南煤炭建设集团有限责任公司;

Source-文献来源:  中国西部科技

Keyword-关键词:  矿井火灾;;事故原因;;防治措施

Summary-摘要:  本文分析了几起煤矿重特大火灾事故的原因,总结了矿井火灾产生的原因,提出矿井火灾防治技术措施和处理方法。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于GIS的煤矿火灾救援管理系统设计

Author-作者:  江成玉;李春辉;苏恒瑜;

Organ-单位:  贵州大学矿业学院;昆明理工大学国土资源工程学院;贵州省矿山安全科学研究院;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;救援管理系统;;地理信息系统(GIS);;SuperMap

Summary-摘要:  提出了基于地理信息系统(GIS)的煤矿火灾救援管理系统的设计方案,阐述了系统功能模块的设计和系统框架结构的设计,并采用了SuperMap平台和SQL Server2005数据库管理系统,以及VC++6.0可视化开发环境进行开发,将地理信息技术应用到煤矿火灾救援管理中。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  典型气体指标在矿井火灾状态分析中的应用

Author-作者:  杨永斌;王德明;时国庆;韩方伟;

Organ-单位:  中国矿业大学安全工程学院;中国人民武装警察部队学院消防工程系;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  矿井火灾;;火灾气体指标;;封闭火区

Summary-摘要:  在总结7种典型火灾气体指标的基础上,采用修正后的氧消耗浓度计算方法,分析了某矿因自然发火封闭的火区内火灾气体指标的特点和随封闭时间变化的曲线。研究发现:综合应用几种典型火灾气体指标能够较为准确的判断隐蔽火点或封闭火区的燃烧状况;火势较小时,特里克特比率对燃烧物种类的判断能力较弱;在对火区温度进行分析时,个别高温点容易被忽视;不同监测点指标值的大小次序能够为隐蔽火源点和燃烧重点区域位置的确定提供指导。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  西庞煤矿采空区遗煤复采煤层自燃火灾的防治

Author-作者:  马威;米楚明;王祥;

Organ-单位:  西安科技大学安全技术及工程系;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  复采;;示踪气体;;胶体防灭火

Summary-摘要:  分析采空区松散遗煤复采过程中的自然发火特点,结合示踪气体对煤体漏风通道的检测结果,采用人工监测、束管监测等手段对巷道周围煤体的温度及气体进行监测,同时采用胶体防灭火技术和均压防灭火技术对已探测的高温区域进行治理,保证了巷道在工作面推进过程中的稳定,取得了明显的防治效果。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井火灾事故树评价分析

Author-作者:  张友臣;郑衡;

Organ-单位:  山东煤矿机电装备安全检测中心;山东圣泰安全评价有限公司;

Source-文献来源:  煤炭科技

Keyword-关键词:  矿井火灾;;危害识别;;事故树评价

Summary-摘要:  讨论了煤矿矿井火灾的危害、识别、分析及产生的原因,并应用事故树评价法分析了矿井火灾的影响因素,提出了消除矿井火灾的对策。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  东山煤矿综放面支架顶煤自燃火灾治理技术

Author-作者:  侯敬平;

Organ-单位:  中国矿业大学;太原东山煤矿有限责任公司;

Source-文献来源:  山西煤炭

Keyword-关键词:  综放面;;顶煤;;高分子胶体;;自燃;;治理技术

Summary-摘要:  根据东山煤矿71505综放面的特征现状及停采撤架前出现的支架破碎顶煤自燃火灾,通过采用打钻压注高分子胶体及粉煤灰胶体材料的综合灭火技术,并在整个灭火过程中加强跟踪监测。监测结果表明:经过7d时间的灭火后,CO不再出现,所采取的综合灭火技术是科学有效的,在相似条件的工作面具有一定的参考价值。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾事故评价方法研究

Author-作者:  王桂明;张嘉勇;巩学敏;张盈;

Organ-单位:  开滦股份吕家坨矿业分公司;河北理工大学资源与环境学院;河北理工大学人文法律学院;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  煤矿;;火灾事故;;评价方法

Summary-摘要:  目前用于矿井火灾评价的方法仅限于检查表法,依据专家给定分值确定矿井火灾危险程度,其评价结果带有很强的主观性,评价指标体系也不完善。通过对近两年35起典型火灾事故的统计分析,总结了诱发矿井火灾的7个主要因素:煤层自燃等级、井下工人素质、矿井通风管理、消防洒水系统、安全管理、矿井可燃物和机电设备失爆率。依据层次分析法确定各因素的权重,然后经过数据处理评定矿井火灾安全等级,并根据结果对矿井火灾事故防治提出合理的对策和建议。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  钱家营煤矿火灾可视化抢险决策系统的设计与实现

Author-作者:  狐为民;

Organ-单位:  华北科技学院;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  可视化;;火灾模拟;;报警

Summary-摘要:  钱家营煤矿可视化火灾抢险决策系统,是以矿井通风网络、矿井火灾理论和计算机图形学为基础,采用VB可视化编程,开发的矿井火灾动态发展过程的专家决策软件。利用该系统能够模拟井下火灾动态发展过程,迅速找到最佳救灾路线,决策救灾方案。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  钱家营煤矿火灾系统报警功能的实现

Author-作者:  狐为民;

Organ-单位:  华北科技学院计算机系;

Source-文献来源:  中国安全生产科学技术

Keyword-关键词:  可视化;;火灾系统;;声音报警;;图示报警

Summary-摘要:  钱家营煤矿火灾系统报警可视化软件,实现了人机对话,并创造性地实现了监视控信息和通风网络信息在立体示意图上图形和数字动态交互显示,实现了井下火灾发生时的声音报警和图示报警功能。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于三相泡沫在采空区火灾救助中的应用分析

Author-作者:  訾美幸;闫壮;武争光;

Organ-单位:  中国矿业大学安全工程学院;

Source-文献来源:  山西焦煤科技

Keyword-关键词:  三相泡沫;;灭火;;采空区;;火灾救助;;经济性;;喷浆量

Summary-摘要:  火灾是制约我国煤矿安全生产的一个重要因素。为更好地对煤矿火灾实施救助,中国矿业大学通风防灭火研究所开发出了三相泡沫防灭火材料。因此,确定采空区火灾救助时合理的喷浆量,对煤矿火灾的救助和减少救火开支具有实际的意义。本文通过对采空区火灾进行合理的假设后,利用数学分析方法对三相泡沫的最优喷浆量进行了合理的设计。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  国家安监总局通报湖南、江西两起煤矿重大火灾事故

Author-作者:  本刊编辑部;

Organ-单位:  安全生产与监督

Source-文献来源:  安全生产与监督

Keyword-关键词:  火灾事故;煤矿防灭火;煤矿安全生产工作;改扩建矿井;

Summary-摘要:  <正>2010年1月13日,国家安全监管总局、国家煤矿安监局通报了湖南、江西两起煤矿重大火灾事故。通报称,两起事故暴露出当前一些地区煤矿防灭火工作不到位、电气设备管理有漏洞,对技改矿井安全监管不严格,打击非法违法生产工

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于红外成像技术的煤矿火灾治理

Author-作者:  文虎;马民;费金彪;

Organ-单位:  西安科技大学能源学院;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  红外成像;;探测;;火源位置;;煤矿火灾

Summary-摘要:  为了快速准确地测出煤层火源位置、范围和燃烧程度,采用红外成像技术对河北煤矿主斜井火区进行了探测,确定火区位置,检验灭火效果。该技术能够准确探测火区表面煤岩体的温度,初步判断火情;对煤岩体表面温度异常区域及其周边设置钻孔,通过观测孔内温度可判断火区范围和煤体燃烧程度,从而确定治理方案。结果表明:在治理过程中利用红外成像仪观测钻孔内的温度变化情况可以更直观地了解灭火效果,说明红外成像技术在治理浅部煤矿火灾中成效显著。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  江西新余煤矿重大火灾事故:股东被控矿长逃逸

Organ-单位:  农村.农业.农民(B版)

Source-文献来源:  农村.农业.农民(B版)

Keyword-关键词:  火灾事故;煤矿管理;新余市;

Summary-摘要:  <正>江西省新余市渝水区庙上煤矿2010年1月8日火灾事故12名被困人员已证实遇难。新余市正在开展善后工作,公安部门已控制煤矿股东,并对逃逸的煤矿管理人员开展追捕。同时,新余市已对全市所有煤矿、非煤矿山实施停产整顿,排查隐患。

Year-年:  2010

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  八连城煤矿采空区火灾防治技术实践

Author-作者:  邹大庆;

Organ-单位:  珲春矿业集团公司救护大队;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  自燃火灾;;综合防治;;近距离煤层群

Summary-摘要:  该文以八连城煤矿近距离煤层群工程地质条件和自燃火灾概况为背景,对近距离煤层群发火原因进行分析,并提出综合防灭火技术方案,实际灭火效果良好,保证了高产高效生产。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  双阳煤矿未发生自燃火灾分析

Author-作者:  郝春和;

Organ-单位:  双鸭山矿业集团公司双阳煤矿;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  自燃火灾;;氮气带;;调节风压

Summary-摘要:  双鸭山矿业集团公司双阳煤矿于1985年投产。从自燃发火的条件看,该矿已具备了发火条件,但至今没有发火。文章分析了双阳煤矿未发生自燃火灾的地质条件、自然因素及开采方式。介绍了该矿防止自燃发火采取的几种措施。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿筒仓火灾后加固修复设计与施工技术

Author-作者:  朱义铁;

Organ-单位:  平煤建工集团有限公司土建处;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  筒仓;;检测鉴定;;加固修复;;施工技术

Summary-摘要:  针对一在建煤矿失火筒仓,根据检测鉴定结果,结合加固技术研究新成果,提出相应的加固修复方案,并介绍该工程加固修复的施工技术。实践证明该工程加固效果良好,达到了结构安全,费用和工期减少的整体综合目标。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  兼有火灾探测功能煤矿防爆开关研究

Author-作者:  毛祎琳;刘泽功;

Organ-单位:  安徽理工大学;

Source-文献来源:  煤矿机械

Keyword-关键词:  防爆开关;;矿井火灾;;探测

Summary-摘要:  防爆开关是煤矿最常用的机电设备,而矿井火灾又是煤矿生产中的主要灾害,兼有火灾探测功能煤矿防爆开关就体现出了实用的价值。本防爆开关利用多波段红外辐射对煤炭的自燃进行极早期探测,将火灾报警时间提前到煤炭自燃的潜伏期,为相关人员提供足够的反应时间,在起到防爆开关作用的同时,达到预防火灾的目的。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于分布式光纤测温技术的井下电缆温度监测系统设计

Author-作者:  郑晓亮;胡业林;

Organ-单位:  安徽理工大学电气与信息工程学院;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;井下电缆;;分布式光纤传感器;;温度监测

Summary-摘要:  煤矿井下电缆着火引发的重大事故严重威胁煤矿安全生产,针对煤矿井下电缆火灾事故的主要原因及特点,提出采用分布式光纤测温技术对井下电缆沿线温度进行监测预警,给出了分布式光纤测温系统的组成、原理和光缆布设方案,对保证井下电力系统的安全运行、煤矿安全生产有非常重要的意义。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于WSN的煤矿井下自燃火灾监测系统的设计

Author-作者:  孟凡成;李长录;

Organ-单位:  黑龙江科技学院电信学院;煤炭科学研究总院沈阳研究院;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  矿井;;自燃火灾;;监测系统;;无线传感器网络;;基站;;采集分站

Summary-摘要:  针对传统的自燃火灾监测系统无法确定火源实际位置的缺点,文章提出了一种基于WSN的煤矿井下自燃火灾监测系统的设计方案,给出了系统总体结构,详细介绍了系统网络拓扑结构、火源定位机制及其硬件、软件设计。试验结果表明,该系统控制方便、工作稳定,可以较准确地进行早期的自燃发火预测预报。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  注惰对封闭火区可燃性气体运移规律影响的研究

Author-作者:  张九零;周心权;昌伟伟;杨建磊;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;封闭火区;;注惰;;瓦斯爆炸

Summary-摘要:  注惰是矿井火灾救灾措施之一,但在救灾实践中向封闭火区注惰却诱发了爆炸,因此研究注惰对封闭火区可燃气体运移规律的影响十分必要。从理论上分析了封闭火区内发生的化学反应和气体组分,并依据质量守恒定律建立了封闭火区内气体浓度的数学模型和注入惰气后气体浓度变化的数学模型;设计、实施了封闭巷道内充注惰气模拟实验,实验结果证实矿井火灾可产生H2和烷烯烃类化合物等可燃性气体;通过对实验数据中O2、CO注惰前后浓度变化分析得出,充注惰气对封闭火区可燃气体具有改变风流流动状态的"活塞"推动作用;通过对比注惰前后CO理论计算值和实验测试值验证了理论分析和数学模型的可靠性。研究结果对于煤矿火灾救灾过程中防止次生灾害的发生具有重要意义。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾检测传感器的概述

Author-作者:  季淮君;赵帅;辛海会;

Organ-单位:  中国矿业大学(徐州)安全工程学院;

Source-文献来源:  科技信息

Keyword-关键词:  火灾;;传感器;;检测;;改进措施;;发展方向

Summary-摘要:  本文阐述了两种国内外井下常用火灾检测传感器的工作原理,比较了它们的优缺点,分析了火灾检测中遇到的问题,探讨了现有火灾传感器存在问题的解决方案并对新式火灾检测仪器的发展方向提出了见解。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井火灾事故树评价分析

Author-作者:  张凡;赵仕华;王丽娜;郑衡;宋宜诺;

Organ-单位:  山东泰山煤炭质量检测研究院;山东煤田地质局山东煤炭质量检测中心;山东公信安全科技有限公司;山东科技大学;

Source-文献来源:  科技风

Keyword-关键词:  矿井火灾;;危害识别;;事故树评价

Summary-摘要:  对煤矿进行火灾危险、有害因素辨识,主要以危险物质为主线,结合水文地质、生产工艺、作业条件、作业方式、使用的设备设施等情况进行综合分析,各专业人员通过现场调查、查找资料、取证和座谈分析,对煤矿各生产系统和作业场所可能存在的火灾主要危险、有害因素逐项进行辨识。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井火灾救援技术及装备现状分析

Author-作者:  赵普生;魏少华;

Organ-单位:  陕西能源职业技术学院;中国矿业大学资源与安全工程学院;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;自燃;;救援技术;;救援装备

Summary-摘要:  文章结合目前我国煤矿火灾救援技术及装备的现状,通过对淮南、郑州、平顶山、峰峰等矿山救护基地进行调研,分析了我国煤矿火灾救援技术及装备存在的不足。同时统计分析了有害气体检测装备、煤矿灭火装备、新型灭火材料及灭火技术、火灾应急救援辅助系统等的现状,为我国煤矿火灾救援技术及装备发展提供参考。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾的事故树分析

Author-作者:  张飞;周连春;王文才;李风梅;张世明;

Organ-单位:  内蒙古科技大学资源与安全工程学院;河南省鹤壁市中泰公司;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  煤矿火灾事故;;事故树;;理论分析

Summary-摘要:  为了更好的控制煤矿火灾事故的发生,论文根据安全科学原理中事故树原理,并利用事故树分析手段,对煤矿火灾事故资料进行了逻辑分析,从中找出煤矿火灾事故的最小割集、最小径集,并对其结构重要度进行了分析,以便掌握煤矿火灾事故的原因、规律;并为防范煤矿火灾事故提供了科学依据,同时提出了有效的安全防范措施,防止了煤矿火灾事故的发生,以便确保煤矿的安全生产。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿带式输送机火灾事故的预防

Author-作者:  胡耀庭;

Organ-单位:  太原煤气化集团公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  带式输送机;;火灾事故;;预防

Summary-摘要:  井下火灾最常见的是带式输送机运行和电器引起的火灾,随着煤矿高产高效化的迅速发展,带式输送机已广泛的应用于煤矿提升运输系统中。一旦带式输送机着火,将造成重大的人员伤亡事故和巨大的财产损失。从多方面分析带式输送机着火的原因,并提出了相应的预防措施,有利于预防火灾事故。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析煤矿火灾的危害及预防措施

Author-作者:  董建云;

Organ-单位:  山西焦煤西山煤电集团公司矿山救护大队;

Source-文献来源:  山西焦煤科技

Keyword-关键词:  火灾;;可燃物;;热源;;氧浓度;;瓦斯;;预防措施

Summary-摘要:  煤矿火灾属矿井五大灾害之一。矿井一旦发生火灾事故,火势发展速度快,控制比较复杂,影响范围广,极易造成人员伤亡和财产损失,甚至引起煤尘、瓦斯爆炸,酿成更大的灾害。为了防治矿井火灾,保证煤矿安全生产,对矿井火灾进行分析,以采取相应的预防措施。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  车载矿山应急救援指挥辅助决策系统

Author-作者:  王理;王峰;张军杰;葛学玮;任楠;房文杰;

Organ-单位:  煤炭科学研究总院沈阳研究院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  车载;;应急救援;;辅助决策;;指挥系统;;束管监测;;救灾通信

Summary-摘要:  介绍了车载矿山应急救援指挥辅助决策系统的研制开发、组成及用途,论述了系统的工作原理、结构及特点,并阐明了系统的实用性与经济性能。系统采用新一代无线网络技术,将灾区现场的图像、声音,有毒、有害气体变化情况及爆炸危险性的智能判别等信息上传给救援指挥中心,可实现电视电话会议功能,通过系统优化组合,使系统综合指标达到国际先进水平,填补在矿山救援领域中应用的空白。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿外因火灾危险性的模糊综合评价

Author-作者:  闫明仁;张人伟;段汉文;许波波;刘华锋;

Organ-单位:  中国矿业大学安全学院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  外因火灾;;模糊评价;;煤矿火灾

Summary-摘要:  将模糊综合评价法应用于煤矿外因火灾的评价中,全面考虑影响煤矿生产系统安全的各种因素,建立了煤矿外因火灾评价指标体系,阐明了模糊综合评价法原理和算法,并结合实例进行了应用,较好的反映了评价过程和评价因素的模糊性概念,从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  自控式CO_2发生装置的研制

Author-作者:  李孝揆;

Organ-单位:  煤炭科学研究总院重庆研究院救援技术研究所;

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;自控式;;CO2发生装置;;防灭火

Summary-摘要:  针对煤矿火灾事故多发的情况,研制了用于煤矿井下灭火的自控式CO2发生装置。介绍了该装置的结构与原理,软件设计流程,技术指标与特点,以及使用前的准备工作。该装置使用PLC控制器对电动阀和浓硫酸泵进行自动控制,弥补了已有的CO2控制器全手动控制的不足。化学反应过程由PLC程序控制,可根据反应罐内气体的实时压力决定反应的速度,进一步保障装置的安全性。在使用过程中,通过操作控制器,可在安全距离外简单、方便、快捷地对仪器进行操作,准确地控制CO2的发生过程,产生的CO2气体纯度高、流量大,并具有足够的压力,可直接喷向需灭火物体,进行快速灭火。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  滑移支架放顶煤工作面的防灭火

Author-作者:  杨玉龙;

Organ-单位:  鹤岗矿业集团安监局;

Source-文献来源:  江西煤炭科技

Keyword-关键词:  注水孔;;灭火方式;;灭火剂;;灭火工具

Summary-摘要:  阐述了中厚煤层滑移支架放顶煤工作面上下两巷和工作面注水孔位布置、防灭火方式、灭火剂和灭火工具的选择及相关技术要求。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  自燃火灾束管监测系统在跃进煤矿的应用

Author-作者:  李法刚;王文庭;张明亮;

Organ-单位:  义马煤业集团;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  自燃发火;;束管;;监测系统

Summary-摘要:  介绍了煤矿自燃火灾束管监测系统在义马矿区跃进煤矿的建立运行。利用遍布井下的束管网络,实现了对井下密闭,采煤工作面高冒区等地点的循环监测。通过取样分析,为矿井防治自燃发火工作提供了科学、准确的数据。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  试析煤矿独头巷道火灾事故预防及处理措施

Author-作者:  谢延海;张俊凯;

Organ-单位:  鸡冠区煤管局;

Source-文献来源:  黑龙江科技信息

Keyword-关键词:  矿井火灾;;处理方法;;注意事项

Summary-摘要:  火灾事故是煤矿生产过程中重大灾害之一.处理的技术要求含量是十分重要的。其中处理矿井独头巷道火灾事故更是一种非常复杂的技术问题,处理方法和措施不当,会导致瓦斯爆炸事故,对事故抢险人员的生命安全威胁是十分大的。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿智能型空气采样火灾探测系统的设计

Author-作者:  李兵;崔春艳;来美英;

Organ-单位:  河北工程大学信息与电气工程学院;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  煤矿;;火灾探测;;瓦斯检测;;早期报警;;空气采样

Summary-摘要:  文章结合煤矿环境的火灾特点,设计了一种空气采样火灾探测系统,详细介绍了该探测系统的组成、工作原理、特点及系统实现的关键技术。该探测系统是将分析法和烟雾法相结合、融防火、防爆于一体的消防报警系统,既能够起到防火的作用,又能够检测矿井中的瓦斯浓度。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  查庄煤矿矿井火灾分析与防治

Author-作者:  武新文;

Organ-单位:  肥城矿业集团有限责任公司查庄煤矿;

Source-文献来源:  中国矿业

Keyword-关键词:  煤矿安全;;火灾事故;;综合防治

Summary-摘要:  针对近年来部分矿井发生的火灾事故,以查庄煤矿防灭火防治为例,通过对中矿井内、外火灾产生原因进行分析,总结预防火灾的综合治理措施,消除火灾事故。为其它矿井的防灭火工作提供思路和方法。

Year-年:  2009

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下火灾的预防和扑救措施

Author-作者:  陆春荣;

Organ-单位:  南京化工职业技术学院;

Source-文献来源:  黑龙江科技信息

Keyword-关键词:  井下火灾;;预防;;扑救

Summary-摘要:  矿井火灾是威胁煤矿安全生产、危害职工生命安全的重大灾害之一。就煤矿火灾的形成原因进行了全面系统的分析,介绍了一些行之有效的、适用于我国国情的可靠而经济的火灾防治技术与手段和煤矿井下火灾的一些扑救措施。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  细水雾抑制煤矿巷道火灾的试验和模拟

Author-作者:  徐俊;陆伟;王正辉;

Organ-单位:  煤炭科学研究总院重庆研究院;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;细水雾;;FDS;;模拟

Summary-摘要:  针对近年来我国煤矿重大外因火灾事故时有发生和灭火设备不足的现状,采用细水雾灭火系统对模拟巷道内柴油火灾进行灭火试验和火灾动力学软件模拟研究。通过对灭火时间和灭火过程中一氧化碳气体的监测发现:细水雾具有快速、安全熄灭煤矿巷道火灾的能力。火灾动力学软件FDS模拟的结果和试验结果的对比表明:FDS能够较好的预测细水雾灭火的动态过程、最高温度、起始降温时间和灭火时间。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  处理煤矿火灾时如何防止瓦斯爆炸

Author-作者:  赵月月;

Organ-单位:  西山焦煤集团有限公司矿山救护大队;

Source-文献来源:  科技情报开发与经济

Keyword-关键词:  高瓦斯矿井;;瓦斯爆炸;;火区封闭

Summary-摘要:  从火灾区域通风控制、直接灭火和隔绝灭火方面论述了矿山救护队处理高瓦斯矿井火灾事故时如何防止瓦斯爆炸。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  我国煤矿火灾防治技术

Author-作者:  荆海波;

Organ-单位:  中煤龙化矿业公司;

Source-文献来源:  科技创新导报

Keyword-关键词:  矿井火灾;;煤的自燃;;倾向性;;预测

Summary-摘要:  介绍一些我国近几年研究和开发成功的、适用于我国国情的可靠而经济的火灾防治技术与手段,同时给予适当的评价,供有关矿井选择参考,并正确地予以应用。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于煤矿防火灾保护设备的要求

Organ-单位:  煤矿安全

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿;矿山;

Summary-摘要:  在煤矿,必须详细认真掌握防火灾保护的原理,以此组建火灾信号装置和灭火工具的自动化系统。应当解决下列任务:①制定煤矿防火保护综合系统技术要求和其试验方法的标准文件;②制定发现火灾新方法和有线与无线传输信息有前景工艺技术要求的标准文件;③制定根据现代计算机工艺和微

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿内因火灾防治常用的方法及防灭火有效性分析

Author-作者:  李继平;

Organ-单位:  宁夏煤矿设计研究院有限责任公司;

Source-文献来源:  西北煤炭

Keyword-关键词:  煤自燃;;内因火灾;;黄泥灌浆;;氮气防灭火;;有效性分析

Summary-摘要:  介绍了井下煤自燃发火情况的一般规律,对几种常用的预防内因火灾防灭火方法的有效性进行了分析,以期能更好地预防煤自燃,从而更好地为矿井安全生产服务。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  我国煤矿安全生产的保障——矿井火灾的防治

Author-作者:  迟恩波;

Organ-单位:  贵州六枝工矿集团公司;

Source-文献来源:  中国高新技术企业

Keyword-关键词:  煤矿;;矿井火灾;;防灭火技术

Summary-摘要:  本文简述了我国煤矿矿井火灾防治现状,分析了常用的防灭火技术及其优缺点。在实际防灭火过程中要注意矿山条件,综合采用适当的防灭火技术。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  龙东煤矿西翼运输巷远控气动火灾应急救援系统

Author-作者:  何新建;蒋曙光;吴征艳;刘文;孟燕;

Organ-单位:  中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  远控气动;;通风系统;;风门

Summary-摘要:  针对龙东煤矿西翼运输巷火灾风流控制问题,研究开发了火灾应急救援系统,该系统以高压气体作为动力源,由多道常闭和常开的救灾门组成,可实现对采区内风流的有效控制,防止火灾发生时有毒有害气体的扩散,并可及时将火灾产生的有害气体排出矿井,从而达到救灾的目的。应急救援系统结构简单、操作方便,用于火灾时期的远程控制具有一定的优越性,在火灾烟流控制中有推广价值。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下电气火灾的起因及防治

Author-作者:  李玉梅;朱君;

Organ-单位:  山东肥城矿业集团公司白庄煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿;;电气;;火灾

Summary-摘要:  煤矿电气火灾起因系由电火花、电弧、电热辐射烘烤、接触高温、静电等引起。而产生以上引火现象的直接原因,则是短路、过载、接触不良、发热、接地不当、违章作业等。该文对煤矿井下电气火灾的形成、预防、救治方法做了一些探索。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿掘进巷道内火灾所致继发性灾害分析

Author-作者:  由长福;徐旭常;

Organ-单位:  清华大学热科学与动力工程教育部重点实验室;清华大学热科学与动力工程教育部重点实验室 北京 100084;北京 100084

Source-文献来源:  工程热物理学报

Keyword-关键词:  矿井火灾;;继发性灾害;;掘进巷道;;瓦斯

Summary-摘要:  煤矿由于火灾所引起的继发性灾害已经处于非常严重的程度。本文采用数值分析方法研究井下掘进巷道内火灾所导致的继发性灾害发生的条件。得出:火灾所造成的通风阻力的变化随火灾强度增加而增加,由此造成通风量的减小。在本文所研究的火灾强度下(<1.6MW),通风量的减少最大为2%,对矿井通风量不会产生较大影响。在掘进巷道风筒被烧断情况下,在风筒的前端容易形成瓦斯聚集区,易诱发瓦斯爆炸事故。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾危险源的定量评价研究

Author-作者:  任振平;浑宝炬;

Organ-单位:  河北理工大学资源与环境工程学院;河北理工大学资源与环境工程学院 河山唐山063009;河山唐山063009

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  危险源;;外因火灾;;内因火灾;;定量评价

Summary-摘要:  综合运用加权平均法、方根法、集值统计法及模糊综合评价法等方法,探讨了煤矿火灾危险的定量评价。对某矿井提出合理的对策和意见,确定其综合方法的实用性。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾发生的原因和防治技术

Author-作者:  纪鹏飞;

Organ-单位:  西安科技大学能源学院 陕西西安710054

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  矿井火灾;;火灾原因;;预测预报;;防治技术

Summary-摘要:  通过对矿井火灾特性、自然火灾发生原因的分析,以及对矿井火灾进行预测,从而进一步完善防治措施。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下火灾的抢救处理

Author-作者:  黄华;

Organ-单位:  临汾市煤炭设计院;

Source-文献来源:  大众标准化

Keyword-关键词:  火灾;;抢救

Summary-摘要:  煤矿火灾是井下5大自然灾害之一,因此,掌握火灾事故的预防和抢救处理方法就显得十分必要。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾危险源的定量评价

Author-作者:  任振平;浑宝炬;

Organ-单位:   河北理工大学资源与环境工程学院;河北理工大学资源与环境工程学院;

Source-文献来源:  矿业快报

Keyword-关键词:  煤矿火灾危险源;;外因火灾;;内因火灾;;定量评价

Summary-摘要:  综合运用加权平均法、方根法、集值统计法及模糊综合评价法等方法,进一步完善了煤矿火灾危险的定量评价体系。并通过对某煤矿的现场进行定量评价,对其矿井提供合理的对策和意见,确定其综合方法的实用性。探讨了煤矿火灾危险的定量评价。

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  中国煤矿火灾防治技术现状与趋势

Author-作者:  梁运涛;罗海珠;

Organ-单位:  浙江大学能源清洁利用国家重点实验室;煤炭科学研究总院抚顺分院 浙江杭州310027;煤炭科学研究总院抚顺分院;辽宁抚顺113122;辽宁抚顺113122

Source-文献来源:  煤炭学报

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;防灭火技术;;适用性;;发展趋势

Summary-摘要:  通过对中国煤矿火灾防治技术进展与应用现状研究,探讨了煤矿火灾监测技术、灌浆防灭火技术、均压通风防灭火技术、阻化剂防灭火技术、泡沫防灭火技术、惰化防灭火技术、凝胶防灭火技术、堵漏防灭火技术的技术特点与适用性.分析了我国煤矿防灭火技术应用过程中存在的问题,指出了立足系统安全、加强应用基础研究、突破关键技术、开发灾害应对专用装备的总体技术发展趋势.

Year-年:  2008

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  再生火源现象的煤炭地下气化模型实验研究

Author-作者:  邓绪彪;梁杰;王世栋;毛伟志;梁新星;李玉兰;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)煤炭地下气化研究中心;中国矿业大学(北京)煤炭地下气化研究中心;神华集团神东煤炭分公司乌兰木伦煤矿;中国矿业大学(北京)煤炭地下气化研究中心;中国矿业大学(北京)煤炭地下气化研究中心;中国矿业大学(北京)煤炭地下气化研究中心 北京100083;北京100083;内蒙古鄂尔多斯017205;北京100083;北京100083;北京100083

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤炭地下气化;;煤矿火灾;;再生火源

Summary-摘要:  煤矿外因火灾发生与煤炭地下气化点火过程具有很大的相似性,两者皆会发生再生火源现象。实践证明,再生火源是煤炭地下气化的正常点火和煤矿火灾控制的一个重要影响因素。通过对煤炭地下气化点火过程进行模型试验台研究,通过对其温度场、浓度场进行监测,全面探索了再生火源的发生规律,发现再生火源是由烟气拥塞和烟气加热共同作用产生。在此基础上,提出了预防煤矿外因火灾及煤炭地下气化点火过程中再生火源产生的一些可行性措施。

Year-年:  2007

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下带式输送机智能型火灾报警系统

Author-作者:  韩莹;赵国材;李琨;

Organ-单位:  辽宁工程技术大学电气与控制工程学院;辽宁工程技术大学电气与控制工程学院;辽宁工程技术大学电气与控制工程学院 辽宁葫芦岛125000;辽宁葫芦岛125000;辽宁葫芦岛125000

Source-文献来源:  煤矿机电

Keyword-关键词:  带式输送机;;模糊神经网络;;气味传感器;;火灾报警

Summary-摘要:  应用模糊控制理论,结合神经网络算法,设计了基于模糊神经网络的智能型火灾报警系统,不仅提高了系统精度,而且将气味传感器应用于带式输送机胶带火灾检测。仿真结果表明,能提高系统对井下环境适应能力,减少误报率。

Year-年:  2007

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下皮带运输机智能火灾监控系统

Author-作者:  刘勇;韩莹;赵国材;

Organ-单位:  辽宁工程技术大学电气工程系;辽宁工程技术大学电气工程系;辽宁工程技术大学电气工程系 辽宁阜新123000;辽宁阜新123000;辽宁阜新123000

Source-文献来源:  电气技术

Keyword-关键词:  皮带运输机;;模糊控制;;智能;;神经网络

Summary-摘要:  本文介绍了井下皮带运输机智能火灾监控系统。由红外温度传感器和烟雾传感器同时对监控现场进行信号采集,输入信号经模糊运算推理后输出控制信号,分别控制流量阀和引风机使皮带机被隔离降温并通风排烟,以保证火势不蔓延,尽可能在火灾发生之前及时地消除隐患,并在现场温度及烟雾浓度过高时分级报警,使火灾损失降低到最低限度。

Year-年:  2007

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  分布式光纤测温系统在煤矿火灾预警中的应用

Author-作者:  韩红远;朱翔宇;

Organ-单位:  太原市电子研究设计院;太原市电子研究设计院 山西太原030002;山西太原030002

Source-文献来源:  太原科技

Keyword-关键词:  分布式光纤;;测温;;煤矿火灾预警

Summary-摘要:  分析了分布式光纤温度传感器技术的发展现状,介绍了分布式光纤测温系统的基本原理及其实现设想,探讨了分布式光纤测温系统在煤矿井下火灾预警系统中的应用。

Year-年:  2007

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  土城煤矿井下火灾处理综合技术

Author-作者:  陈华;

Organ-单位:  盘江煤电有限公司土城矿 贵州盘县553529

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  先抽后启封;;均压通风

Summary-摘要:  根据土城煤矿"10.10"火灾事故的特点,制定了抢险救灾的方案措施,采用先抽后启封、均压通风等技术,在现场得到应用并成功实践。

Year-年:  2007

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  仿生气味传感器阵列判识煤矿火灾的实验研究

Author-作者:  杨宏民;罗海珠;

Organ-单位:  河南理工大学安全科学与工程学院;煤炭科学研究总院抚顺分院 河南焦作454001;辽宁沈阳110016

Source-文献来源:  煤炭学报

Keyword-关键词:  仿生;;气味传感器阵列;;气味识别;;火灾预测

Summary-摘要:  简要介绍了气味识别技术的国内外发展现状以及气味传感器种类和发展,研究了传感器阵列对不同气味物质的敏感特性以及对不同气味源物质及其混合比的识别机理,考察了矿井监测地点本底值随生产状况变化规律及其对气味传感器的影响.研究表明,基于人工神经网络系统,多气味传感器阵列可以识别矿井火灾类型、燃烧物的种类及其混合比.

Year-年:  2007

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  我国煤矿火灾防治技术的研究现状

Author-作者:  孙忠强;郭立稳;

Organ-单位:  河北理工大学资源与环境学院;河北理工大学资源与环境学院 河北唐山063009;河北唐山063009

Source-文献来源:  河北理工学院学报

Keyword-关键词:  矿井火灾;;防灭火技术;;外因火灾

Summary-摘要:  总结了近年来我国煤矿火灾预测预报技术及方法、矿井防灭火技术、外源火灾检测及防治等方面的研究和应用现状,分析了我国在煤矿矿井防灭火技术研究和应用中存在的问题。

Year-年:  2007

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿自然火灾束管监测系统在平煤十一矿的应用

Author-作者:  殷耀西;

Organ-单位:  平煤集团公司十一矿 河南平顶山467047

Source-文献来源:  中州煤炭

Keyword-关键词:  自然发火;;束管;;监测系统

Summary-摘要:  介绍了煤矿自然火灾束管监测系统在平煤集团十一矿的建立运行。利用遍布井下的束管网络,实现了对井下密闭、采煤工作面、高冒区等地点的循环监测。通过取样分析,为矿井防治自然发火工作提供了科学、准确的数据。

Year-年:  2007

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿内因火灾事故的2级模糊综合评判

Author-作者:  刘业娇;曹庆贵;林晓飞;

Organ-单位:  山东科技大学资源与环境工程学院;山东科技大学资源与环境工程学院;山东科技大学资源与环境工程学院 山东青岛266510;山东青岛266510;山东青岛266510

Source-文献来源:  安全与环境学报

Keyword-关键词:  安全工程;;内因火灾;;集值统计;;模糊综合评判

Summary-摘要:  采用2级模糊综合评判的方法对煤矿的内因火灾进行评价。首先建立煤矿内因火灾危险性评价指标体系;采用集值统计法确定评价指标权重,用加权平均模型确定内因火灾危险性总的相对隶属度,求出模糊特征向量;最后得出内因火灾危险性等级。

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾过程仿真模拟系统的研究

Author-作者:  宋远卓;代昌标;陆愈实;

Organ-单位:  中国地质大学工程学院;中国地质大学工程学院;中国地质大学工程学院 武汉430074;武汉430074;武汉430074

Source-文献来源:  中国安全生产科学技术

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;仿真;;三维

Summary-摘要:  以煤矿火灾理论和仿真模拟理论为基础,建立了描述煤矿火灾烟流扩散和风流状态的数学模型。运用面向对象技术和三维虚拟现实技术,开发了煤矿火灾过程三维动态仿真模拟系统。该系统通过逼真、形象的三维可视化,模拟火灾发展趋势,实现了火灾数值模拟与灾害现象真实描述的有机结合,为煤矿火灾影响范围和危害程度的预测提供了切实可靠的决策依据。

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿井下电气火灾原因及其预防

Author-作者:  林全德;

Organ-单位:  福建省邵武煤矿 福建邵武354000

Source-文献来源:  能源与环境

Keyword-关键词:  煤矿井下电气火灾;;防范措施

Summary-摘要:  分析煤矿井下电气火灾的原因,结合生产实际从技术和管理上提出具体的预防措施。

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  运用组合探测方法对煤矿内因火灾进行模糊识别

Author-作者:  宋姝;孙继平;马凤英;张雅丽;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京校区)信息工程研究所;中国矿业大学(北京校区)信息工程研究所;山东轻工业学院电子信息与控制学院;中国人民公安大学安全防范系 北京100083;北京100083;山东济南250100;北京100038

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  煤矿;;内因火灾;;自燃;;组合探测;;模糊识别

Summary-摘要:  内因火灾是煤矿的重大灾害之一。内因火灾的早期预报是保证煤矿生产安全的重要手段。文章在广泛收集煤炭自燃发火的影响因素和相关知识的基础上,分析了多种探测方法的特点并进行组合运用,以模糊推理为手段,建立了内因火灾早期的模糊识别系统。现场应用证明该方法对煤矿内因火灾的早期识别具有较高的可靠性。

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  告成煤矿一起钻场火灾的原因分析

Author-作者:  高国栋;杨青合;刘新现;张少科;李元权;

Organ-单位:  郑煤集团公司告成煤矿;郑煤集团公司告成煤矿;郑煤集团公司告成煤矿;郑煤集团公司告成煤矿;郑煤集团公司告成煤矿 河南登封452477;河南登封452477;河南登封452477;河南登封452477;河南登封452477

Source-文献来源:  江西煤炭科技

Keyword-关键词:  钻场;;火灾;;原因分析

Summary-摘要:  对告成矿出现的一起钻场火灾原因进行了认真分析,阐述了所采取的主要防范措施。

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿贮煤火灾的危害及预防

Author-作者:  郭凤英;

Organ-单位:  河北金能邯矿集团陶二煤矿 河北邯郸056105

Source-文献来源:  河北煤炭

Keyword-关键词:  煤矿贮煤;;火灾危害;;预防措施

Summary-摘要:  煤矿贮煤场的火灾隐患不容忽视,文中对容易造成火灾危害的两种形式进行了分析,并有针对性地提出了预防措施。

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于遗传算法实现聚类的煤矿内因火灾识别

Author-作者:  孙继平;宋姝;

Organ-单位:  中国矿业大学信息工程研究所;中国矿业大学信息工程研究所 北京100083;北京100083

Source-文献来源:  湖南科技大学学报(自然科学版)

Keyword-关键词:  煤矿;;内因火灾;;模糊C均值聚类;;遗传算法

Summary-摘要:  针对煤矿内因火灾早期识别的困难,采用模糊聚类的方法对煤炭内因火灾发生程度进行划分.并利用遗传算法在大多数情况下可以收敛到全局或近全局最优解的特点,在此基础上提出了一种基于遗传算法的模糊聚类方法以进一步提高聚类的效果.并通过实例验证了该方法的有效性.图2,表1,参11.

Year-年:  2006

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下自燃火灾的图像识别及综合判据系统

Author-作者:  孙继平;宋姝;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)信息工程研究所;中国矿业大学(北京)信息工程研究所 北京100083教授;北京100083

Source-文献来源:  中国安全科学学报

Keyword-关键词:  煤炭自燃;;预测预报;;图像识别;;信息融合;;综合判据

Summary-摘要:  煤矿自燃火灾的早期探测及预报是保证煤炭生产安全的有效手段。目前已有的各种预测预报技术,虽对煤炭自燃火灾的防治起到一定的作用,但对于不同煤质和不同地质赋存情况下的煤矿,单一探测方法的预测精度有限,在探测的准确性和有效性方面尚不能完全满足各种类型煤矿安全生产的需要。为了提高煤炭自燃灾害早期探测的可靠性,笔者提出一种以图像识别技术为基础的煤炭自燃发火探测方法,并进一步利用信息融合技术结合其他探测方法建立一套煤矿自燃发火综合判据系统,该系统有助于提高煤炭自燃预测的准确性,对煤矿的安全生产能发挥重要作用。

Year-年:  2005

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾预防与防治技术现状

Author-作者:  刘小舟

Organ-单位:  西安科技大学

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  矿井火灾;;火灾;;防治技术

Summary-摘要:  矿井火灾是威胁煤矿安全生产、危害职工生命安全的重大灾害之一。文中就我国现有的煤矿火灾防治技术及矿井火灾预测预报理论和方法进行了全面系统的阐述。介绍了一些我国近几年研究和开发成功的、适用于我国国情的可靠而经济的火灾防治技术与手段,同时给予适当的评价。

Year-年:  2005

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅述煤矿外因火灾安全预评价

Author-作者:  陈文礼

Organ-单位:  福建省福煤科技有限公司 福建福州350001

Source-文献来源:  能源与环境

Keyword-关键词:  煤矿;;外因火灾;;安全预评价

Summary-摘要:  煤矿外因火灾安全预评价是项目建设前应用安全评价的原理和方法对系统中存在火灾的危险性、危害性进行预测性评价,针对外因火灾可能产生的危险、危害后果提出对策措施。

Year-年:  2005

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井火灾事故调查要点

Author-作者:  张建军

Organ-单位:  邢台煤矿安全监察办事处 河北邢台054000

Source-文献来源:  河北煤炭

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;事故调查;;要点

Summary-摘要:  总结了事故调查的一些经验,归纳出了火灾事故调查要点,以期对规范事故调查提供借鉴。

Year-年:  2005

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  乌兰木伦煤矿63104回风顺槽火灾事故的处理

Author-作者:  司锡海

Organ-单位:  中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司安全监察局 内蒙古伊旗017209

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  矿井;;回风顺槽;;火灾

Summary-摘要:  我国煤矿安全事故频繁发生,安全事故是制约煤炭企业持续健康发展的主要因素之一。一旦发生事故,进行全面的事故调查,采取有效的处理和制定预防措施是首要的。文章较为系统地介绍了乌兰木伦煤矿6 310 4回风顺槽火灾事故发生的原因及处理的全过程,并提出了必要的防范措施,以及要吸取的经验和教训。

Year-年:  2005

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿安全及对策

Author-作者:  刘栋;何启林

Organ-单位:  安徽理工大学资管系;安徽理工大学资管系 安徽淮南市232001

;安徽淮南市232001

Source-文献来源:  采矿技术

Keyword-关键词:  煤矿安全;;安全生产;;对策

Summary-摘要:  分析了当前煤矿企业出现的安全生产问题及其发生的原因,提出解决安全生产问题的对策

Year-年:  2005

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  用图像法探测煤矿井下火灾的研究

Author-作者:  任慧;孙继平;刘妍

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)机电学院;中国矿业大学(北京)机电学院;中国传媒大学自动化系 北京市海淀区;100083 中国传媒大学自动化系;北京市朝阳区定福庄;100024

;北京市海淀区;100083

;北京市朝阳区定福庄;100024

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  煤矿井下;;火灾图像;;图像特征;;神经网络技术

Summary-摘要:  介绍一种利用煤矿井下火灾图像进行探测的新方法,利用火灾图像的多个参数,并采用先进的人工神经网络技术,进行综合分析判断。这种方法的误判率低,可靠性高,抗干扰能力强。

Year-年:  2005

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅议煤矿井下电缆火灾事故及预防对策

Author-作者:  王威;张辉

Organ-单位:  西安科技大学能源学院;西安科技大学能源学院 陕西西安710054

;陕西西安710054

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  煤矿;;电缆火灾;;预防对策

Summary-摘要:  论文通过介绍近期我国发生的几起由于煤矿井下电缆着火而引发的重大矿井火灾事故 ,分析了井下电缆火灾事故的主要原因及特点 ,并提出了井下电缆火灾事故的预防对策 ,对保证井下电力系统的安全运行具有一定的指导意义。

Year-年:  2005

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿内因火灾防治方法及其有效性分析

Author-作者:  贾海林;余明高;李定启;张建民;贾跃荣

Organ-单位:  河南理工大学资源与材料工程系;河南理工大学资源与材料工程系;河南理工大学资源与材料工程系;神华集团北京遥感公司;神华集团北京遥感公司 河南焦作　454003

;河南焦作　454003

;河南焦作　454003

;北京　100085

;北京　100085

Source-文献来源:  河南理工大学学报(自然科学版)

Keyword-关键词:  煤自燃;;内因火灾;;防灭火技术;;有效性分析

Summary-摘要:  介绍了煤矿中煤自然发火的一般规律,并分析了技术方法防(灭)火、均压防(灭)火、黄泥灌浆防(灭)火、氮气防(灭)火、凝胶防(灭)火等几种常用的预防内因火灾的防(灭)火方法;同时,对这些方法的防(灭)火有效性进行了分析,提出了实施这些方法的注意事项,以期能更好地预防煤自燃,从而更好地为矿井安全生产服务.

Year-年:  2005

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  悲剧在小镇重演——湘潭县谭家山镇新立煤矿井下火灾事故扫描

Author-作者:  谢春阳;周黎明

Organ-单位:  本刊记者

;本刊记者

Source-文献来源:  湖南安全与防灾

Keyword-关键词:  新立煤矿;火灾事故;井下火灾;湘潭县;

Summary-摘要:  年终岁末,警钟再次在湖南敲响!2004年12月13日18时30分,湘潭县谭家山镇新立煤矿发生井下火灾,21名矿工被困距地表500米深的井下,人死亡。18这是湘潭县谭家山镇继2004年7月14日双扶煤矿发生火灾事故造成10人遇难之后,再次发生的一起特大事故。事后证明,新立煤矿和双扶煤矿都因使

Year-年:  2005

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾预测预报的研究

Author-作者:  王卫军

Organ-单位:  煤炭科学研究总院重庆分院 重庆　400037

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  火灾;;阴燃;;气溶胶颗粒;;离子型;;光电型;;传感器

Summary-摘要:  对火灾发生初期的起燃情况进行了较详细的分析,对阴燃及明火阶段的火灾检测手段进行阐述对比。着重介绍了用于煤矿井下火灾监测的离子型烟雾传感器的工作原理。

Year-年:  2004

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  潘西煤矿应用束管监测系统预防井下火灾

Author-作者:  周峰

;秦义宝

Organ-单位:  工矿自动化

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  束管监测系统;井下火灾;煤炭自燃;煤矿应用;

Summary-摘要:  山东新汶矿业集团潘西煤矿应用煤矿自燃火灾束管监测系统预防井下火灾 ,收到满意效果。KSS - 2 0 0 0自燃火灾束管监测系统 (亦称KSS - 2 0 0 0火灾预报系统 )是新一代监测预报井下自燃火灾的高科技专利产品。系统在微机控制下 ,可将井下任意地点的气体 ,通过已敷设的束管连续?

Year-年:  2004

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  千秋煤矿21181综放面火灾事故的处理及分析

Author-作者:  张丰海;冯云良;倪跃林;田立新

Organ-单位:  义马煤业集团公司救护大队;义马煤业集团公司救护大队;义马煤业集团公司救护大队;义马煤业集团公司救护大队 河南义马472300

;河南义马472300

;河南义马472300

;河南义马472300

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  凝胶;;注氮;;防灭火

Summary-摘要:  以义马煤业集团公司千秋煤矿21181综放面火灾事故为例,介绍了在该起事故处理中,利用注胶和注氮灭火技术有效处理和恢复该面生产的成功经验,可供同类煤矿参考。

Year-年:  2004

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  均压通风在七星煤矿治理火灾中的应用

Author-作者:  李庆军;孙全喜;冯德谦

Organ-单位:  双鸭山矿业集团公司通风救护中心;双鸭山矿业集团公司通风救护中心;双鸭山矿业集团公司通风救护中心 黑龙江 双鸭山 155131

;黑龙江 双鸭山 155131

;黑龙江 双鸭山 155131

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  火灾;;均压技术;;均压气室

Summary-摘要:  文章介绍了七星煤矿利用均压技术治理矿井火灾的经验,并详细阐述了几种不同条件 的均压方法。

Year-年:  2004

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  龙岩"4.14"特大煤矿火灾事故12名官员被追究责任

Organ-单位:  安全与健康

Source-文献来源:  安全与健康

Keyword-关键词:  雁石镇;火灾事故;龙岩市;煤矿火灾;新罗区;

Summary-摘要:  <正>日前,福建省龙岩市人民政府第13次常务会议研究决定,对新罗区雁石镇林坑,224煤矿"4·14"特大火灾事故中12名有关行政责任人追究责任、对新罗区2名正副区长分别给予行政警告、记过处分,其余人员受到行政撤职、降级、记大过等处分。会议透露,雁石镇煤管站站长陈某某、矿管站站长汤某某、企管站站长陈某某被予以行政撤职处分;雁石镇镇长陈某某、副镇长苏某某、龙岩市公安局雁石派出所所长杨某,行政

Year-年:  2004

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  梅州一煤矿发生火灾事故  5人死亡  56人获救

Organ-单位:  消防技术与产品信息

Source-文献来源:  消防技术与产品信息

Keyword-关键词:  火灾事故;压风管;

Summary-摘要:  据新华社报道 ,8月 2 8日上午 9时 30分 ,广东省梅州市梅江区城北镇又一村煤矿连光矿井发生井下电缆起火事故 ,引发井下大火 ,6 1名矿工被困井下。至 2 9日中午 ,已经有 5 6名矿工获救、5人死亡。这一事件引起了广东省委省政府的高度重视 ,有关部门正采取紧急措施抢救。事故发?

Year-年:  2004

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  地方煤矿火灾发生原因及预防措施

Author-作者:  孙成林

Organ-单位:  大同市煤矿设计研究所 山西 大同 037044

Source-文献来源:  河北煤炭

Keyword-关键词:  地方煤矿;;火灾;;预防措施;;风阻

Summary-摘要:  指出大同地方煤矿近年多起火灾原因,并提出遏制火灾发生的措施和方法。

Year-年:  2004

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  均压通风在治理煤矿自燃火灾中的应用

Author-作者:  陈启

Organ-单位:  双鸭山矿业集团公司七星煤矿 黑龙江双鸭山155134

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  均压通风;;压力线;;渗出;;密闭

Summary-摘要:  介绍了采区开拓开采情况及采区通风、瓦斯、自燃发火情况 ,详细阐述了均压通风的原理、特点和效果 ,以及均压通风在煤矿生产中的应用情况

Year-年:  2004

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  红庙煤矿自燃火灾的综合防治

Author-作者:  刘宝民;王泰

Organ-单位:  平庄煤业集团公司技工学校;北京工业职业技术学院 内蒙古 024076

;北京 100042

Source-文献来源:  北京工业职业技术学院学报

Keyword-关键词:  自燃;;火灾;;综合防治

Summary-摘要:  分析了易燃煤层在开采过程中自燃发火的原因,介绍了注浆、注砂、均压通风等七种防灭火技术在红 庙煤矿的综合应用。

Year-年:  2004

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井火灾救灾信息可视化管理系统研究

Author-作者:  李兴东;任大伟;孙友霞

Organ-单位:  山东科技大学;山东科技大学;山东科技大学 泰安271019

;泰安271019

;泰安271019

Source-文献来源:  中国矿业

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;救灾;;信息管理;;可视化

Summary-摘要:  针对用数据库进行信息管理直观性差的不足 ,作者开发了基于地理信息系统 (GIS)的矿井火灾救灾信息管理系统。利用该系统可对煤矿井下巷道、设备、通风参数、通风设施、防灾救灾等信息进行可视化管理 ,实现了井下信息与电子图件的联动储存、查询和更新 ,使矿井救灾时对所需信息的查询迅速化、可视化、科学化。

Year-年:  2004

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  火灾防治的50年耕耘

Organ-单位:  瓦斯通风防灭火安全研究所

;煤炭科学研究总院抚顺分院 辽宁 抚顺 113001

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿火灾;;防治;;研究;;现状;;未来

Summary-摘要:  文章总结了煤科总院抚顺分院煤矿防灭火专业50年的发展和壮大过程,介绍了主要的科研成果及推广应用情况,提出了对未来发展方向的展望。

Year-年:  2003

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  公乌素煤矿2号井自燃火灾原因分析及处理

Author-作者:  赵永德

Organ-单位:  神华集团海勃湾矿业公司安监部 内蒙古乌海016000

Source-文献来源:  山西煤炭

Keyword-关键词:  自燃原因;;黄泥灌浆法;;均压通风法;;效果

Summary-摘要:  对公乌素煤矿 2号井自燃火灾原因进行了分析 ,并介绍了采用黄泥灌浆法和均压通风法进行自燃火区治理的措施和方法

Year-年:  2003

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  日本夕张煤矿瓦斯火灾

Author-作者:  包志宇

Organ-单位:  北方消防

Source-文献来源:  北方消防

Keyword-关键词:  煤矿瓦斯;

Summary-摘要:  <正> 近年来,我国多处煤矿由于安全制度不严,操作缺少规范,频繁发生瓦斯爆炸,造成了不少人员伤亡。今介绍日本在1999年10月16日发生的煤矿瓦斯火灾,或许可从中获得一些经验教训。

Year-年:  2003

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  利用气味检测法预测预报煤矿火灾

Author-作者:  杨宏民;罗海珠

Organ-单位:  煤炭科学研究总院抚顺分院;煤炭科学研究总院抚顺分院 辽宁抚顺　113001

;辽宁抚顺　113001

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  气味检测法;;气味传感器;;人工神经网络分析

Summary-摘要:  简要介绍了气味传感器及煤自然发火的气味检测法的工作原理,并对其优越性进行了简要分析,阐明了气味检测法是一种先进的煤矿火灾预测预报方法。

Year-年:  2002

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  黑龙江省煤矿通风安全隐患分析与重大瓦斯煤尘和火灾事故预防对策

Author-作者:  赵书田

Organ-单位:  黑龙江煤矿安全监察局 黑龙江哈尔滨150001

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  乡镇煤矿;瓦斯煤尘;煤矿通风;矿井防灭火;七台河矿业;高沼气矿井;束管监测系统;双鸭山矿业集团;瓦斯绝对涌出量;国有重点煤矿;事故预防对策;安全隐患分析;黑龙江省;

Summary-摘要:  0　引言黑龙江省原有各类煤矿 1916处 ,经过煤矿安全整顿 ,截止 2 0 0 2年 6月全省共有各类矿井 1337处。其中国有重点煤矿 4 1处 ,矿办“五统一”采区井10 0处 ,地方国有煤矿 92处 ,乡镇煤矿 110 4处。已通过验收矿井中 ,按生产能力分 :大于 6万ｔ矿井2 2 6处 ,3～ 6万ｔ矿井

Year-年:  2002

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下外源火灾的处理

Author-作者:  刘东风

Organ-单位:  淮北矿业集团公司石台煤矿 安徽淮北235000

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  煤矿;;井下;;火灾;;灭火

Summary-摘要:  介绍了煤矿井下外源火灾发生的原因 ,灭火程序及适用方法 ,为类似的灾害处理提供了经验。

Year-年:  2002

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿安全监控系统在矿井胶带火灾防治中的应用

Author-作者:  张仿彦

Organ-单位:  邢台矿业集团邢台煤矿 河北邢台054026

Source-文献来源:  煤矿开采

Keyword-关键词:  煤矿安全;;监控系统;;胶带火灾

Summary-摘要:  煤矿胶带输送机是现代化大型矿井中煤炭运输的主要设备 ,用量较大 ,管理不善极易发生火灾 ,从而危及整个矿井。如何利用现有的煤矿安全监控系统 ,在火灾初期进行监测监控并实施灭火 ,邢台矿进行了有益的尝试 ,取得了良好效果

Year-年:  2002

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  采用均压通风技术防治煤矿自燃火灾

Author-作者:  耿献文;林东才

Organ-单位:  山东科技大学;山东科技大学 山东泰安271021

;山东泰安271021

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  均压通风;;防灭火;;自燃火灾

Summary-摘要:  查庄煤矿六采区 3层煤采用厚煤层分层开采 ,掘进下分层区段平巷时 ,上分层采空区出现发火征兆。采用均压通风技术措施 ,有效地控制了发火 ,实现了安全生产 ,取得了很好效果 ,为推广应用均压防灭火技术提供了可借鉴的技术经验

Year-年:  2002

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于粒子系统算法的矿井火灾可视化研究

Author-作者:  戚宜欣;马国超;王平

Organ-单位:  中国矿业大学(北京校区);中国矿业大学(北京校区);中国矿业大学(北京校区) 北京100083

;北京100083

;北京100083

Source-文献来源:  系统仿真学报

Keyword-关键词:  虚拟现实;;粒子系统;;火焰;;烟流

Summary-摘要:  利用虚拟现实技术系统对矿井火灾进行模拟,从而提高矿井火灾救灾处理及事故勘察水平是当前煤矿灾害处理的发展方向。其中最关键的技术是解决矿井火灾模拟中火灾现象可视化的问题。本文从矿井火灾现象独有的现象出发,论述了采用粒子系统建立矿井火灾虚拟现实系统中火灾现象的可视化表现的原理、算法,介绍了煤矿火灾的特点以及粒子系统算法应用于煤矿火灾虚拟现实时的特殊处理方法。据此编制了基于粒子系统算法的矿井火灾可视化程序。

Year-年:  2001

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下输送带火灾传感器报警限和间距设计研究及应用

Author-作者:  朱红青;邬燕云;周心权

Organ-单位:  中国矿业大学(北京校区);中国矿业大学(北京校区);中国矿业大学(北京校区) 北京100083

;北京100083

;北京100083

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  输送带火灾;;传感器布置;;诺谟图

Summary-摘要:  煤矿带式输送机在矿井中的大量使用 ,是煤矿重大火灾隐患之一。带式输送机防灭火装置配备的报警传感器主要用于火灾监测。传感器分布设计主要包括间距及报警限的确定。通过利用诺谟图协助确定间距和报警限 ,便于带式输送机火灾装置在实践中的应用

Year-年:  2001

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾后果动态模拟研究

Author-作者:  肖国清;温丽敏;张培红;陈宝智

Organ-单位:  湘潭工学院资源工程系!湖南湘潭411201;东北大学资土学院安全与环境系;辽宁沈阳110006;东北大学资土学院安全与环境系;辽宁沈阳110006;东北大学资土学院安全与环境系;辽宁沈阳110006

Source-文献来源:  煤炭学报

Keyword-关键词:  非稳态;;烟流污染;;动态模拟

Summary-摘要:  应用流体力学、燃烧学、热力学的原理 ,建立了发生火灾后烟流的非稳态数学模型 ,基于此数学模型之上 ,编制了受污染巷道的动态模拟软件 ,并讨论了其解法 .最后应用此软件对铁法矿务局大隆煤矿的通风系统进行了模拟 ,从模拟的结果可知 :在火灾发生后的第 8min时 ,受烟污染的巷道只限于火灾发生巷道周围的 4 0～ 4 6号分支 ,但随着时间的推移 ,火风压会增大 ,烟气质量会增加 ,当到达第 2 5min时 ,受火灾烟流污染的巷道变为 32～ 4 6分支 .模拟出火灾后各个时刻污染的动态结果 ,对于救灾决策和指挥具有重要参考价值

Year-年:  2001

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅议地方煤矿火灾发生的原因

Author-作者:  牛焕军

Organ-单位:  大同市煤矿设计研究所

Source-文献来源:  山西煤炭

Keyword-关键词:  地方煤矿;;火灾;;风阻

Summary-摘要:  指出大同地方煤矿近年多发火灾原因 ,并提出扼治火灾发生的措施和方法。

Year-年:  2001

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  利用指标气体预测预报煤矿自燃火灾

Author-作者:  王永湘

Organ-单位:  山东煤矿安全技术培训中心!山东枣庄277101

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  指标气体;;预测预报;;自燃火灾

Summary-摘要:  本文着重介绍了煤矿自然发火的指标气体及利用指标气体预测预报自燃火灾的方法

Year-年:  2001

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  地下煤矿的消防安全调查

Author-作者:  寿建宏

Organ-单位:  北京市消防局

Source-文献来源:  消防技术与产品信息

Keyword-关键词:  矿井火灾;消防安全;消防队;灭火装备;矿井救援;救援队;灭火训练;安全调查;

Summary-摘要:  地下煤矿存在着大量的可燃物 ,存在各种火源和潜在引发火灾的因素 ,并且新鲜空气被源源不断地送到 (矿井 ) ,这些因素的综合作用 ,使得地下煤矿火灾始终对矿工安全和矿井正常生产构成威胁。重大矿井火灾常产生灾难性后果 ,包括矿井被迫封闭、生产能力下降、矿藏资源遭受破坏等?

Year-年:  2001

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿内因火灾防治技术研究现状

Author-作者:  许满贵;徐精彩;文虎;葛岭梅

Organ-单位:  西安科技学院采矿工程系;西安科技学院采矿工程系;西安科技学院采矿工程系;西安科技学院材料工程系!陕西西安710054

Source-文献来源:  西安科技学院学报

Keyword-关键词:  煤矿内因火灾;;煤氧复合;;胶体防灭火

Summary-摘要:  随着开采深度和强度的增大 ,煤自燃火灾的发生越来越频繁 ,严重地威胁着国家利益和人民的生命财产安全 ,影响着我国煤炭工业的持续发展。本文介绍了最近几年国内外内因火灾防治技术方面的研究成果 ,重点介绍了国内最新煤自燃机理及防治技术方面的研究成果及应用情况 ,以期为我国煤矿内因火灾的防治提供一条新途径。

Year-年:  2001

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤田煤矿区火灾与环境效应及其防治对策

Author-作者:  胡社荣;蒋大成;李泽光;贾艳鹏

Organ-单位:  中国矿业大学北京校区!北京100083;中国矿业大学北京校区!北京100083;中国矿业大学北京校区!北京100083;中国矿业大学北京校区!北京100083

Source-文献来源:  地质灾害与环境保护

Keyword-关键词:  煤田煤矿区火灾;;煤炭自燃;;煤炭资源;;环境保护

Summary-摘要:  煤田煤矿区火灾是煤炭生产中的主要灾害之一。煤田煤矿区火灾由自燃和人为因素引起。中国煤田煤矿区火灾不仅损失了 42× 10 8t煤炭资源 ,而且还以每年破坏 2× 10 8t左右煤炭资源的速度发展。此外 ,煤田煤矿区火灾不仅致使人员死亡 ,还引起环境污染和生态平衡的破坏。在分析我国煤田煤矿区火灾的起因基础上 ,本文提出了以研究预测预报煤田煤矿区发火规律为主 ,灭火技术并进的防灭火对策

Year-年:  2001

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  应用火灾指标评价煤矿井下火区状况的探讨

Author-作者:  袁树杰

Organ-单位:  淮南工业学院资管系

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  地下火灾;;火区;;火灾指标

Summary-摘要:  本文介绍了火灾指标理论 ,并应用其分析了 1个火区的状况。分析结果与观察到的现象基本一致。火灾指标理论可以作为评价煤矿井下火区状况的一种方法。

Year-年:  2000

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿胶带火灾救灾决策的研究与实施

Author-作者:  刘雨忠;吴吉南;冯学武;曹大成;祁和刚

Organ-单位:  大屯煤电(集团)有限责任公司!徐州221611;大屯煤电(集团)有限责任公司姚桥煤矿!徐州221611;大屯煤电(集团)有限责任公司姚桥煤矿!徐州221611;大屯煤电(集团)有限责任公司姚桥煤矿!徐州221611;大屯煤电(集团)有限责任公司姚桥煤矿!徐州221611

Source-文献来源:  北京科技大学学报

Keyword-关键词:  矿井;;胶带;;火灾;;救灾;;决策;;研究;;实施

Summary-摘要:  姚桥媒矿依据救灾决策支持系统的预防为主的原则，利用火灾特性实验室模拟技术、计算机模拟技术、远控防火门自动控制技术，进行矿井火灾救灾决策计算模拟研究．结果证明付诸实施后，提高了矿井抗灾救灾能力．

Year-年:  2000

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿自燃火灾预防

Author-作者:  郑树良

Organ-单位:  黑龙江省大兴安岭松岭区煤炭公司

Source-文献来源:  技术监督纵横

Keyword-关键词:  煤矿自燃火灾;发火期;煤层自燃;煤炭自燃;预防性灌浆;阻化剂;

Summary-摘要:  大兴安岭地区煤炭年产量约８０万吨，煤质牌号为易自燃发火的褐煤或长焰煤。不仅满足本地区用煤，而且节省了大量取暖用材，为大兴安岭地区经济的发展注入了新的活力。但是，由于近几年接连发生矿井自燃火灾而不得不封井，冻结了大量的可采煤。 煤炭自燃实质就是自身氧化加速的

Year-年:  2000

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  兴隆庄煤矿综放面火灾防治技术

Organ-单位:  工业安全与防尘

Source-文献来源:  工业安全与防尘

Keyword-关键词:  火灾防治技术;综放面;兴隆庄煤矿;

Summary-摘要:  由兖州矿业 (集团 )公司兴隆庄煤矿和煤炭科学研究总院重庆分院共同完成的“兴隆庄煤矿无煤柱综放面火灾综合防治技术的研究”,在通过了专家的技术鉴定以后 ,最近又荣获了山东煤矿科技进步一等奖。此项课题是原煤炭工业部的重点科研项目。课题组人员经过将近两年的研究及现场试

Year-年:  2000

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  华亭煤矿消除矿井自燃火灾

Author-作者:  王宝琛

Organ-单位:  甘肃消防

Source-文献来源:  甘肃消防

Keyword-关键词:  华亭煤矿;防灭火技术;

Summary-摘要:  <正> 甘肃省华亭煤矿坚持依靠科学技术,在同矿井自燃火灾长期斗争中,积累经验,总结出具有国内先进水平的12项综合防灭火技术措施,消除了煤炭自然发火,防治了矿井自燃火灾,创造了矿井连续13年生产原煤无死亡、9年无发火的新记录。 据统计,煤矿矿井70％以上具有自然发火现象,80％的自燃火灾发生在厚煤层中,86％的自燃火灾发生在5米以上的特厚煤层中。全世界每年烧毁损失和破坏煤炭资源数十亿吨,仅我国北方每年烧失和破坏煤炭资源2亿—3亿吨,造

Year-年:  2000

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿胶带输送机火灾早期报警技术的研究

Author-作者:  徐景德;周心权

Organ-单位:  中国矿业大学（北京校区）;中国矿业大学（北京校区）

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  胶带火灾;;传感器;;报警限

Summary-摘要:  通过实验结果，分析了胶带输送机火灾报警方式及报警系统的CQ、烟雾传感器报警限及其位置的确定办法

Year-年:  1999

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  以基础研究强化煤矿爆炸及火灾重大事故调查技术

Author-作者:  周心权;朱红青;

Organ-单位:  中国矿业大学北京校区;

Source-文献来源:  兵工安全技术

Keyword-关键词:  火灾;;爆炸;;事故;;调查技术

Summary-摘要:  分析了煤矿重大事故上升的原因,并提出在国内外已形成的事故调查理论和技术的基础上,通过多学科基础理论的结合,进一步开展爆炸和火灾灾变热物理及动力过程机理和规律的研究,深层次地揭示煤矿灾变过程与复杂井下环境因素的关系,能促进以系统基础理论和相关技术支持的煤矿重大灾害事故调查体系的建立,促进煤矿企业管理人员安全自律性和自律能力的加强,提高煤矿企业安全管理水平。

Year-年:  1999

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  防煤矿井下火灾与爆炸的措施

Organ-单位:  徐煤科技

Source-文献来源:  徐煤科技

Keyword-关键词:  煤矿井下;库兹巴斯;

Summary-摘要:  <正> 据统计,近年来库兹巴斯各煤矿曾发生过多起灾难性事故,按其原因可分为:外因火灾占33％,内因火灾占31％,瓦斯爆炸占11％,冒顶占11％,地面事故占10％,透水占3％,沼气突出占1％,即3/4的严重事故是由火灾与爆炸引起的,因而对库兹巴斯矿

Year-年:  1999

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  我国煤矿火灾防治技术的现代发展与应用

Author-作者:  戚颖敏

Organ-单位:  煤炭科学研究总院抚顺分院

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  矿井火灾,煤的自燃倾向性,自然发火预测

Summary-摘要:  介绍一些我国近几年研究和开发成功的、适用于我国国情的可靠而经济的火灾防治技术与手段，同时给予适当的评价，供有关矿井选择参考，并正确地予以应用。

Year-年:  1999

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿自燃火灾治理关键技术的研究与应用

Author-作者:  邬剑明;翟建山;吴新文;王玉文

Organ-单位:  山西矿业学院;山西矿业学院;大同矿务局王村矿;大同矿务局王村矿

Source-文献来源:  中国安全科学学报

Keyword-关键词:  煤矿自燃火灾;;同位素测氡技术;;火源探测

Summary-摘要:  介绍了使用同位素测氡法探测煤矿自燃火源位置的原理及应用效果。实践证明，该方法是解决煤矿自燃火灾治理难题的关键技术，由于投资少，精度高，软件处理直观可靠，它有重要推广价值

Year-年:  1998

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  对义棠煤矿采空区自燃火灾的思考

Author-作者:  刘智慧

Organ-单位:  晋中行署煤管局

Source-文献来源:  山西煤炭

Keyword-关键词:  义棠煤矿；自燃；事故；思考

Summary-摘要:  对义棠煤矿自燃火灾的起因、事故处理做了介绍，思考了事故处理不力的原因，有参考价值。

Year-年:  1998

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  我国煤矿火灾监测技术的现代发展与应用

Author-作者:  戚颖敏

Organ-单位:  中国工程院 院士

Source-文献来源:  煤炭企业管理

Keyword-关键词:  煤矿专用气相色谱仪;传感器;煤自燃性;煤矿火灾监测;矿井大气;集中检测系统;煤自然发火;发展与应用;

Summary-摘要:  <正> 前言 矿内火灾是我国煤矿的一大突出灾害,百万吨发火率近年虽然有所下降,但仍居高不下,达1％左右,尤其是近年,重大火灾事故不断发生,与世界主要产煤国家相比,差距甚大。因此,火灾防治工作依然是我们的一项重要任务。 在这方面,尤为重要的是火灾的早期监测。只有能够早期发现火灾,才能主动地予以抑制或治理扑灭。每个矿井都应提高认识,把

Year-年:  1998

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下火灾分析及预防措施

Author-作者:  刘文奎;陆守香

Organ-单位:  安徽消防

Source-文献来源:  安徽消防

Keyword-关键词:  电气设备;煤炭自燃;煤矿井下;分析及预防;

Summary-摘要:  <正>煤矿井下火灾是煤炭生产中的主要灾害之一,它不仅造成煤炭资源的损失、工程设备的破坏、生产的中断,而且还严重威胁矿工的生命安全.我国煤炭资源丰富,每年的开采量都在不断增多,同时煤矿井下火灾事故也频频发生,严重影响煤炭的安全生产.本文力图通过对我国八十年代后期发生的112起重大煤矿火灾事故分

Year-年:  1998

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  柴里煤矿233采区火灾救灾计算机控制系统主机软件系统

Author-作者:  谢之康;鲍庆国;朱凤山

Organ-单位:  中国科学技术大学;枣庄矿务局;煤炭科学研究总院

Source-文献来源:  煤炭学报

Keyword-关键词:  矿井火灾,计算机控制系统,软件设计,三维动画仿真

Summary-摘要:  鉴于当前外因火灾救灾中存在的问题，通过火灾救灾与计算机控制技术的结合，构建了矿井火灾救灾计算机控制系统（简称为ＭＦＲＣＣＳ）；设计出其主机支撑软件系统；实现了矿井通风系统及灾变监测与救灾决策、控制过程的三维动画模拟显示；提出了采用对通风系统图形对象进行拓扑分类，通过拓扑类对象的拓扑变形及其组合，实现整个系统图形系统设计的图形设计方法．文中的工作可供构建其它ＭＦＲＣＣＳ时参考．

Year-年:  1997

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下火灾中影响生存率的诸因素排序

Author-作者:  邸为

Organ-单位:  煤矿安全

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  安全地点;煤矿井下;漏风量;生存率;

Summary-摘要:  煤矿井下火灾中影响生存率的诸因素排序邸为编译煤矿井下火灾的发生有可能引发一连串包括仪器使用、情况不明条件下做出决策以及对安全规程认识不足等在内的事件链，为减少火灾带来的危害，很有必要将这一连串的事件链当作许多相关事件的系统来看待。通过对这些事件的数学...

Year-年:  1997

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾危险性评价新方法

Author-作者:  王玉振;王连国;俞书伟

Organ-单位:  山东矿业学院系统工程研究所;山东矿业学院济南分院

Source-文献来源:  系统工程理论与实践

Keyword-关键词:  数量化理论（Ⅱ）,评价项目,评价模型,贡献分析,安全对策

Summary-摘要:  用数量化理论（Ⅱ）［１］研究了矿井火灾（含自燃发火）危险性评价问题，建立了一个实用的矿井火灾危险性评价模型；并通过项目贡献分析提出了一套安全对策

Year-年:  1997

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  在处理煤矿井下火灾时发生爆炸事故的定性与分析

Author-作者:  杨丛;王宏伟;

Organ-单位:   平煤集团救护大队;平煤集团救护大队;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿井下;救护队;爆炸事故;瓦斯含量;密闭墙;

Summary-摘要:  <正> 在处理煤矿井下火灾时,由于采取的措施不当,容易发生爆炸事故。这类爆炸事故属于技术性问题,由于现场的条件容易被忽视,所以对它的定性就比较困难,往往被笼统的确定为瓦斯爆炸。其实这一结论并不科学,有时还可能引起严重的后果。因此,必

Year-年:  1997

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  单片机在煤矿火灾监测系统中的应用

Author-作者:  李卫群;郝旭阳

Organ-单位:  煤科总院抚顺分院;煤科总院抚顺分院

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  单片机;;分站;;火灾监测

Summary-摘要:  本文简要地介绍了KJF型煤矿火灾监测系统的构成及工作原理；单片机在该系统中的作用；分站的硬件及软件设计要点等。

Year-年:  1996

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾预测预报技术

Author-作者:  周奠邦

Organ-单位:  煤炭科学研究总院重庆分院

Source-文献来源:  劳动保护

Keyword-关键词:  煤矿火灾;煤炭科学研究总院重庆分院;一氧化碳;内因火灾;外因火灾;矿井火灾;传感器;预测预报技术;矿井大气;

Summary-摘要:  煤矿火灾预测预报技术煤炭科学研究总院重庆分院周奠邦矿山安全煤矿井工开采的矿井火灾严重威胁着矿工的生命和财产安全。矿井火灾能迅速蔓延，而且越烧越烈，当火势增强时，风流方向被改变，烟雾和一氧化碳的产生量也会随之增加。达到一定的临介值，弥漫的烟雾使矿工难于...

Year-年:  1996

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾检测的一种新方法

Author-作者:  张景芳

Organ-单位:  大庆石化总厂

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  传感器;火灾检测;火灾检测系统;氧化锡;

Summary-摘要:  煤矿火灾检测的一种新方法大庆石化总厂张景芳译ｌ前言传统的煤矿火灾检测系统主要检测煤矿空气中一氧化碳（ＣＯ）的含量变化。但试验表明，其它气体即从煤中而来的燃烧物（ＰＯＣ）其燃烧温度更低，因此其发热点及火的点燃时间比ＣＯ更早。我们使用氧化锡传感器进行检测...

Year-年:  1996

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  静压注浆处理煤矿井下自燃火灾

Author-作者:  王虎裕

Organ-单位:  忻州地区河保偏矿山救护队

Source-文献来源:  山西煤炭

Keyword-关键词:  静压注浆;矿山救护队;煤矿井下;注浆灭火;

Summary-摘要:  静压注浆处理煤矿井下自燃火灾忻州地区河保偏矿山救护队王虎裕河曲、保德、偏关三县煤矿的开采，属河东煤田，储量约４００亿ｔ，含煤地层为石炭纪太原统，现开采８＃（俗称９尺炭）、９＃（俗称７尺炭）、１１＃（俗称６尺炭）和１３＃（俗称３丈６尺炭）煤层。煤质为气...

Year-年:  1996

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿内因火灾防治

Author-作者:  王凯全

Organ-单位:  江苏石油化工学院!213016

Source-文献来源:  世界采矿快报

Keyword-关键词:  煤矿内因火灾;危险等级;煤炭自燃;发火期;

Summary-摘要:  煤炭自燃引起的内因火灾占煤矿火灾的95％左右，是煤矿火灾防治的重点。正确认识。其发生机理，及时准确识据u其危险，采取综合、ZWh的防治措施是进ha灾事故系统安全管一，理的关键。－1、对内因火灾形成机理的认识1‘1煤炭自燃因素’“煤炭自燃是个渐进过程而不是突发事件。煤

Year-年:  1995

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下电缆火灾事故及其预防

Author-作者:  曹时荣;奚宏

Organ-单位:  煤炭科研总院上海分院

Source-文献来源:  煤矿机电

Keyword-关键词:  煤矿井下;火灾事故;矿山安全;卫生法;电缆火灾;矿用电缆;阻燃电缆;

Summary-摘要:  煤矿井下电缆火灾事故及其预防煤炭科研总院上海分院曹时荣，奚宏我国煤矿井下由于电缆的不阻燃性而引发的火灾事故时有发生。有些火灾事故所产生的危害十分惊人，譬如：１９７６年８月１３日，河南新密矿务局王庄矿，电缆着火产生的大量有毒气体，使９２名矿工中毒死亡。...

Year-年:  1995

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  中国煤矿火灾防治技术的现状与发展

Author-作者:  王省身;张国枢

Organ-单位:  中国矿业大学

Source-文献来源:  火灾科学

Keyword-关键词:  煤矿火灾，防火理论与技术，矿井火灾专家系统

Summary-摘要:  煤矿火灾是威胁煤矿安全生产、危害职工生命安全的重大灾害之一。本文就我国煤矿火灾防治技术的现状进行了扼要的介绍，并就火灾防治技术的发展做了全面系统的叙述。建国以来，我国煤矿防灭火工作已经取得了举世瞩目的成就，步入了世界煤炭工业发达国家的行列，但是防治矿井火灾的任务仍然十分艰巨．

Year-年:  1994

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿外因火灾探测器与自动灭火系统

Author-作者:  尹芳雄

Organ-单位:  煤科总院抚顺分院

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿外因火灾;;火灾探测器;;自动灭火系统;;煤矿消防

Summary-摘要:  本文叙述了煤矿外因火灾探测器与自动灭火系统的分类、特点、用途，同时，还对其应用概况及今后所应开展的课题做了论述。

Year-年:  1994

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿胶带输送机的火灾防治

Author-作者:  周奠邦

Organ-单位:  煤炭科学研究总院重庆分院

Source-文献来源:  化工劳动保护

Keyword-关键词:  胶带输送机;早期预测;使用量;火灾防治;胶带火灾;

Summary-摘要:  随着生产工艺的现代化，胶带输送机在煤矿的使用量逐日增多，使井下潜在的火灾危险增大。在胶带火灾事故中，因胶带与主滚筒摩擦升温造成的火灾占胶带火灾事故的７０％以上。本文阐述了胶带输送机的胶带与滚筒摩擦升温酿成火灾的危险性及防治胶带火灾的措施。

Year-年:  1994

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  记忆合金火灾防护装置原理

Author-作者:  傅仁利;王温银;魏中国

Organ-单位:  中国矿业大学机械系

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  形状记忆合金，传感驱动器，火灾防护

Summary-摘要:  本文介绍了形状记忆合金感温驱动器件的原理、特点及设计。同时探讨了这种新型传感驱动装置在煤矿火灾报警及防治中的应用。

Year-年:  1994

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾事故死亡80例尸检报告

Author-作者:  符国平;

Organ-单位:  黑龙江省人民检察院 哈尔滨150001

Source-文献来源:  法医学杂志

Keyword-关键词:  火灾事故;煤矿火灾;

Summary-摘要:  <正> 案情摘要1990年5月8日11时35分,黑龙江省鸡西矿务局小恒山矿改扩建工程主提升皮带井,发生一起皮带(胶带)燃烧火灾事故。火灾基本情况:工人在井下用气焊切割钢板时,飞溅火花引燃作业点附近残留的胶条、胶末着火,由于灭火措施不力,导致运输

Year-年:  1993

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  赤平煤矿防止井下火灾的措施及集中监视系统

Author-作者:  房利人

Organ-单位:  煤炭技术

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  井下火灾;集中监视系统;皮带输送机;火灾蔓延;传感器;

Summary-摘要:  <正> 1 前言 1990年8月6日因皮带输送机引起的井下火灾,使得赤平煤矿对加强防止井下火灾给予了足够的重视。本文阐述了三个问题,即火灾发生的过程,火灾于巷道蔓延的过程;灭火及封闭。同时,根据已得到的经验教训,说明一下防止井下火灾的措施。

Year-年:  1993

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  加拿大硬岩矿山胶带运输机火灾及国际镍公司使用保护装置的经验

Author-作者:  谢凤琴;张可能;

Organ-单位:  世界采矿快报

Source-文献来源:  世界采矿快报

Keyword-关键词:  胶带运输机;保护装置;加拿大;

Summary-摘要:  <正> 井下运输机火灾调查美国和英国的经验据美国矿业局报告:美国地下煤矿从1950～1977年间最易于引起火灾危险的设备之一就是运输机胶带。1975年地下煤矿火灾的15％是由运输机胶带着火引起的。运输机机头部分是最大可能的起火源。其他如托辊,与胶带磨擦生热,和胶带不对中,也存在火灾危险。

Year-年:  1992

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  中国煤矿火灾的防治

Author-作者:  胡广扬;张淑兰;

Organ-单位:  煤科总院抚顺分院通风救护研究所防火室;中国统配煤矿总公司安全局通风处 主任教授级高工;高级工程师

Source-文献来源:  中国安全科学学报

Keyword-关键词:  火灾防治;;内因火灾;;外因火灾;;注浆;;阻化剂;;均压;;燃油惰气;;高泡

Summary-摘要:  分析了中国煤矿历年火灾与安全技术工程的关系,火灾类别、发火部位、与频率的统计;介绍了煤矿内外因火灾防治方法的沿革与发展,包括注浆、阻化剂、均压防灭火,注氮情化防火,高泡、燃油惰气灭火等的实例与成效。

Year-年:  1992

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  七星煤矿井下特大自燃火灾的综合治理

Author-作者:  赵书田;高杰;缑际星;

Organ-单位:   双鸭山矿务局;双鸭山矿务局;双鸭山矿务局;

Source-文献来源:  工业安全与防尘

Keyword-关键词:  采空区自燃;注浆灭火;回风道;均压通风;一氧化碳浓度;煤矿井下;综合治理;

Summary-摘要:  <正> 大型现代化矿井——双鸭山矿务局七星煤矿,1988年5月发生一起罕见的井下特大自燃火灾,先后烧毁八层风道,烧透大副井和主运皮带井煤柱,明火波及走向长约2100m,遍布左右翼两个片盘,一氧化碳危及一、二、三和东一等4个采区,不同程度

Year-年:  1991

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  七星煤矿井下特大自燃火灾的综合治理

Author-作者:  赵书田;高杰;缑际星

Organ-单位:  双鸭山矿务局

;双鸭山矿务局

;双鸭山矿务局

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  采区变电所;采空区漏风;一氧化碳浓度;综合治理;煤矿井下;

Summary-摘要:  <正> 年产240万吨的大型现代化矿井——双鸭山矿务局七星煤矿于1988年5月下旬在一采区采空区内发生一次罕见的特大自燃火灾。这次自燃火灾由八层一片停采线沿漏风路线烧穿采空密闭逆风蔓延,先后烧毁原八层风道,烧透大副井和主运皮带井煤柱,明火波及范围走向2100余米,遍布左右翼两个片盘,火区一氧化碳绝对量高达2.51m~3/min,危及一、二、三和东一等四个采区。先后影响三采区生产17天;一采区3524普采和二采区综采停产一

Year-年:  1991

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  大兴安岭林区火灾后冻土环境的变化——以古莲河煤矿地区为例

Author-作者:  梁林恒;周幼吾;王家澄;高兴旺

Organ-单位:  中国科学院兰州冰川冻土研究所

;中国科学院兰州冰川冻土研究所

;中国科学院兰州冰川冻土研究所

;中国科学院兰州冰川冻土研究所

Source-文献来源:  冰川冻土

Keyword-关键词:  冻土环境;;环境因子;;融化深度;;融化层

Summary-摘要:  本文通过对我国大兴安岭古莲河煤矿地区火灾后第二年冻土环境的野外调查表明,火灾后气温、地温、蒸发量及风速有明显的增加;湿度、含冰量、含水量有显著的减小。所有这些因子的变化导致了季节融化深度的增加。这些结论说明了森林火灾后冻土环境确实有较大的变化。此外,结合室内试验,本文还对火灾后最大季节融化深度(ξ_(max))进行了预测、由于植被与冻土关系的复杂性,本文对今后的工作提出了自己的看法,以便更完善地研究火灾后冻土环境的变化及对森林生态系统的影响。

Year-年:  1991

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  防止地下矿胶带运输机灭火系统发生故障

Author-作者:  张可能;赵玉凤;

Organ-单位:  世界采矿快报

Source-文献来源:  世界采矿快报

Keyword-关键词:  灭火系统;美国矿业局;胶带运输机;地下矿;

Summary-摘要:  <正> 可通过预防,早期监测和消防反映部署实现防火。自动灭火系统就是一种消防反映部署。当这类灭火系统设计、安装和维护适当时,它们就能有效地控制火灾。运输机胶带的火灾约占地下煤矿火灾的20％。胶带运输机系统是发生火灾的潜在危险,因为它具有很高的火花发生率、高温、浓烟气、有毒气体、火陷扩展速度快。美国矿业局根据对运输机灭火问题的调查研究,认为自动灭火系统的可靠性在采矿工业中使

Year-年:  1990

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  日本三井三池有明煤矿井下特大火灾事故

Author-作者:  李志宪;陈江;

Organ-单位:   劳动部矿山安全卫生监察局;劳动部矿山安全卫生监察局;

Source-文献来源:  工业安全与防尘

Keyword-关键词:  特大火灾;煤矿井下;日本三井;

Summary-摘要:  <正> 一、事故概况 (1)这是一起震惊世界的煤矿特大火灾事故,1984年1月18日发生于三池有明矿220m皮带联络斜巷底部皮带巷道内。 (2)这次事故共死亡83人,重伤16人。当集中监视室向井下发出退避命令时,井下共有652名工作人员,其中559人撤出。 (3)火灾波及范围较大,共有450m巷道受损,其内的木支架、橡胶运输皮带全部烧毁。二、事故经过 18日13时35分,有人在320m嗅到物体燃烧气味,寻找发现220m的皮带联络斜巷底部附近的箱形调节风门着火,并立即向地面

Year-年:  1990

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  ASZ—1型火灾预报束管监测系统在华丰煤矿的应用

Author-作者:  张光福

Organ-单位:  新汶矿务局华丰煤矿

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  束管监测系统;ASZ;矿井火灾;早期预报;煤层自然发火;华丰煤矿;火灾预报;

Summary-摘要:  我矿为严重自然发火矿井,火灾损失严重。因此于1987年在抚顺煤炭研究所的协助下,建立了 ASZ—1型矿井火灾早期预报束管监测系统。该系统的监测原理是用泵将井下被测点的气体通过聚乙烯塑料管抽至地面监测站,送入红外 CO 分析器进行连续分析检测 CO 含量的增加趋势,借以进行矿井火灾的早期预测预报。系统由井下设备(铠装管缆、单管及管路附件)和地面监测站(FZ—1型自动巡回检测装置与抽气泵)组成。该系统在我矿使用两年来,充分发挥了连续监测火情和早期发火预报的功能,保证了发火煤层的顺利开采,杜绝了火灾事故,每年避免矿井火灾的经济损失费,按直接与间接受益于生产的估计,年增收280余万元,取得了较好的经济效益。

Year-年:  1990

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾防护

Author-作者:  A.F.Roberts

;刘守邦

Organ-单位:  煤矿安全

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  火灾防护;一氧化碳浓度;控制室;聚氨基甲酸;探测器;传送带;燃烧物;火灾探测系统;火灾烟雾;

Summary-摘要:  本文对煤矿火灾的防护作了系统的探讨。提出了一个用以表明火灾防护中各种因素数量上相互影响的模式。

Year-年:  1989

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  千秋煤矿18131低沼综采面火灾瓦斯爆炸事故浅析

Author-作者:  王培民;裴昌合

Organ-单位:  义马矿务局千秋矿

;义马矿务局千秋矿

Source-文献来源:  中州煤炭

Keyword-关键词:  千秋煤矿;瓦斯爆炸事故;综采面;

Summary-摘要:  <正>一、18131综采面概况  18131综采面位于姚四盘区最下部东翼、上为18131平巷掘进工作面,下邻二水平实体煤层,左为已结束的18141工作面,右为采区边界煤柱。该采面走向长1050米,倾斜长134米,沿顶采第一分层,采高2.6米;有时留有顶煤,采用全部垮落法管理顶扳;二1煤和二3煤在该采面合并,总厚度9.14米;煤属长焰煤,极易自然,发火期为1～3个月。最短20天左右;煤上爆炸指数为42.79％,有爆炸危险;正常回采时,工作面相对沼气涌出量为2.8米~3/吨。  该采面中部有一断层,断层破碎带东侧进行综采,其西侧重开切眼并改为炮采。  采面东侧于1986年11月开始综采,至1987年9月,共推进540米,后因设备磨损严重,推

Year-年:  1989

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  事故树分析法在煤矿外因火灾事故分析中的应用

Author-作者:  沈斐敏

Organ-单位:  福州大学地矿系

Source-文献来源:  煤炭工程师

Keyword-关键词:  事故树分析法;事故发生;结构重要度;安全系统工程;火灾事故分析;

Summary-摘要:  <正>一、引言 在煤矿生产建设中,长期以来对火灾事故的分析和管理,主要是凭借人的实践经验和判断能力。但随着科学的进步和生产的发展,寻求一种科学的、准确的用于预测预报事故发生可能性的新方法,一直是人们研究的方向。在寻求这一目标的过程中,逐步产生和发展起来的安全系统工程,为人类控制事故的发生增添了新的手段。 安全系统工程是利用系统工程学的原理和方法来分析评价系统中各个环节的安全状态,预测预报事故发生的可能性,找出事故发生的规律和最危险因素,并对它们作出定性定量分析,为制定综合防治措施、实行科

Year-年:  1988

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下内因火灾危险性的定量评定

Author-作者:  于忠仁

Organ-单位:  煤矿安全

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  火灾危险性;煤炭损失;回采工作面;内因火灾;煤矿井下;定量评定;

Summary-摘要:  <正> 库兹巴斯普罗克皮耶夫斯克—基谢列夫斯克区开采煤层具有复杂的地质和矿山技术条件的特点。其主要特征是邻近层厚和急倾斜,它的破坏程度和煤自然发火倾向性很高。在该区有20个大的各种断层,断层落差达到数百米。半数煤层平均有1.5m 断层,沿走向方向每隔300m,1.5～2m 断层有1/3,大于2m 以上断层有1/4。围岩破坏。在回采过程中煤柱间产生水平的应力,岩石和已烧完的岩体逐段从高水平向低水平冒落。井田煤

Year-年:  1988

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  日本煤矿井下外因火灾

Author-作者:  林希禄

Organ-单位:  煤矿安全

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  外因火灾;早期发现;皮带运输机;煤矿井下;

Summary-摘要:  <正> 日本自1949年矿山安全法实施以来至1983年35年间,共发生71次(北海道25次、本州7次,九州39次)煤矿井下外因火灾,死亡179人,重伤35人。日本煤矿井下外因火灾发生的次数虽比自然发火少,但遇难的人数却比自然发火多。本文就这些事故例阐述井下外因火灾的特性及发生原因,举例说明事故前后情况及处理过程等。

Year-年:  1986

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿火灾传感器安设指南

Author-作者:  C.D.里顿;卢鉴章

Organ-单位:  美

Source-文献来源:  煤炭工程师

Keyword-关键词:  火灾传感器;燃烧产物;

Summary-摘要:  <正> 本技术报告是在实际规模和中等规模火灾实验基础上提出的煤矿火灾传感器的安设指南。根据火灾报警值,风速,巷道参数等确定煤矿火灾传感器的布置原则。 本指南只适用于探测井下煤和木材这两类主要可燃物所产生的火灾。

Year-年:  1986

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  波兰煤矿火灾自动监测系统的应用

Author-作者:  В·弗加勒克

;黄文灿

Organ-单位:  煤矿安全

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  温度传感器;监测系统;烟雾探测器;火灾监测;温度变换器;一氧化碳;分析器;煤矿火灾;

Summary-摘要:  本文介绍了火灾监测系统的研制成果及其在波兰矿井中的应用经验,这些研究工作是埃玛克研究与生产中心完成的,其中包括一氧化碳分析器、烟雾探测器和不同类型的温度传感器以及遥控和监测矿井火灾危险的两个单独系统的研制。这些成果已在波兰的一些矿井中成功地应用。现仍在继续研究新型的检测元件和更准确的数据处理方法。

Year-年:  1986

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  预防煤矿井下自燃火灾的新方法

Author-作者:  В·伊伏谢耶夫

;付云生

Organ-单位:  煤矿安全

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  凝胶体;凝胶液;煤矿井下;采空区;防热剂;

Summary-摘要:  <正> 在不利的地质条件下,开采容易自热的煤层时,重点放在预防井下自燃火灾问题上。虽然在实践中广泛地采用了预防措施,煤矿自然发火的危险还仍然很高。每年矿井火灾的发生率表明矿井发火没有下降的趋势,这是由于应用了不完善和不合理的预防措施不能满足现在采矿条件的要求。现在随

Year-年:  1986

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  波兰煤矿内因火灾防治技术

Author-作者:  戚颖敏

Organ-单位:  煤矿安全

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿内因火灾;火区封闭;密闭墙;

Summary-摘要:  <正> 一、煤炭自燃倾向性鉴定及内因火灾的预测1、煤炭自燃倾向性鉴定波兰煤矿使用两种方法评定煤炭自燃的倾向性,一种奥氏法,一种马氏法。奥氏法测定的是煤炭试样在230℃时空气流经它的氧化速度,也就是用煤炭在230℃时与空气反应的系数 SZb 作为分类指标。这一方法是波兰现行的法定方法。根据 SZb

Year-年:  1985

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  国外煤矿内因火灾防灭火技术现状和发展趋势

Author-作者:  彭本信

Organ-单位:  抚顺煤炭研究所

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿内因火灾;防灭火技术;指标气体;现状和发展趋势;

Summary-摘要:  <正> 一、内因火灾的预测预报苏、英、日、德等各采煤国家对井下内因火灾发生前的各种征兆,非常重视并进行了大量的试验,使内因火灾的预测预报工作得到了明显的进步。1、内因火灾发生时,井下火灾气体成分的分析研究(1)煤炭在空气中加热时,发生的气体英国、日本、加拿大、苏联等国的学者们发现煤在不同的温度下所放出的气体;

Year-年:  1985

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  杨梅山煤矿内因火灾的分析与预防

Author-作者:  刘雪峰

;汪占南

Organ-单位:  湖南科技大学学报(自然科学版)

Source-文献来源:  湖南科技大学学报(自然科学版)

Keyword-关键词:  煤矿内因火灾;阻化剂;易发火;发火期;分析与预防;

Summary-摘要:  <正> 杨梅山煤矿系开采倾斜或急倾斜厚煤层的高沼气矿井。自一九七○年矿井扩建以来,已发生内因火灾100次。矿内火灾危及工人生命和国家财产安全,严重地影响生产。所以,寻求一条行之有效的防火途径是十分必要的。

Year-年:  1985

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  用凝胶溶液预防煤矿内因火灾

Author-作者:  Б·И·哈沃娃

;王国栋

Organ-单位:  煤矿安全

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿内因火灾;采空区;

Summary-摘要:  <正> 煤矿井下防止内因火灾的主要方法是用配合封闭采空区和采空区黄泥灌浆的综合方法。采矿工程向下一个水平过渡和推广新的开采方法时,注浆工程效率急剧降低。近年来,提出一系列处理内因火灾的新方法,其中最有前途的是采用以泡沫、干粉

Year-年:  1985

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  对三友煤矿内因火灾的分析及预防

Author-作者:  杨寿钦

Organ-单位:  安徽贵池县矿山管理局

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  煤矿内因火灾;煤炭自燃;矿井火灾;分析及预防;

Summary-摘要:  <正> 一、概况三友煤矿于1978年下半年,由双桥煤矿井田南翼以双桥矿4号风井为界,划一块给三友大队开采,该矿从1978年开始建井,1979年至1982年4年共生产原煤3万余吨。采出煤量是在第一水平(-35m)以上,三友主井

Year-年:  1984

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  运用“DQ—150型矿用惰气灭火装置”扑灭许家沟煤矿外因火灾

Author-作者:  许汶川

Organ-单位:  平顶山局救护大队

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  外因火灾;灭火装置;

Summary-摘要:  <正> 许家沟煤矿位处河南省安阳地区、鹤壁矿层的淇河东岸,年产15万吨的立井,主井深210m、副井深185m,开采深度-150m 水平。目前的开采范围是:沿南北走向的长度为430m、东西倾斜长度为380m。煤层厚度为6～8m,煤层倾斜28°,煤层顶板为砂

Year-年:  1984

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤田勘探部分

Organ-单位:  石油物探译丛

Source-文献来源:  石油物探译丛

Keyword-关键词:  煤田勘探;CSAMT;物探方法;

Summary-摘要:  <正> 废煤矿火灾绘图用的CSAMT物探方法的评价(Evaluation of the CSAMT Geophysical Technique to Map Abandoned Coal Mine Fires),L.C.Bartel,Sandia National Laboratories(C1.1)

Year-年:  1983

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  徐家沟煤矿外因火灾事故

Organ-单位:  煤矿安全

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  徐家沟;外因火灾;液力联轴器;易熔合金;

Summary-摘要:  <正> 1983年2月24日0时50分左右,徐家沟煤矿西一上山采区三○五下采煤工作面运输顺槽发生火灾,造成了伤亡。给党在政治上造成了不良影响,给国家财产造成了严重损失。一、矿井概况徐家沟煤矿于1966年3月投产。立井井深305m,水平运输大巷,上下山盘区开拓方式,采取中央分列抽出式通风,矿井总入风量为2715m~3/min。现有三个自然生产采区,开采煤层为石

Year-年:  1983

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  许沟煤矿井下火灾事故及其分析

Author-作者:  赵全贵

Organ-单位:  煤炭部安监局

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  火灾事故;相间绝缘;煤矿井下;

Summary-摘要:  <正> 1983年3月6日河南省鹤壁市大河涧公社许沟煤矿井下发生火灾,造成严重损失。许沟煤矿位于鹤壁市西南郊14km 的鹿楼公社辖区,公路与乡土公路通达矿井,同外界无电话线路。

Year-年:  1983

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  用氮气扑灭煤矿地下火灾

Organ-单位:  深冷技术

Source-文献来源:  深冷技术

Keyword-关键词:  氮气灭火;密闭区;

Summary-摘要:  <正>近些年来,西德、苏联、波兰等国曾多次采用氮气扑灭煤矿地下火灾,取得了良好的效果。如西德自1974年12月6日第一次应用氮气灭火以来,至1978年12月31日,在矿井火灾中采用氮气灭火计31次,其中30次氮气对火源产生影响,使开采继续进行,甚至用氮气扑灭了几次明火火灾,仅有一次没有收到明显的效果。其概况如下:应用次数:隐蔽火灾22次,明火火灾6次,瓦斯火灾3次,为了阻爆6次。灌注氮气的持续时间3~200分钟。灭火管道长度1680~5300米。管道直径φ50~500毫米,一般φ150~200毫米。管道的起始压力2．5~15巴,一般5~10巴。气氮温度一般10~20℃,最高氮气流量500米3/分,平均氮气流量,最小

Year-年:  1981

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  国外煤矿火灾的予报和警报

Organ-单位:  煤矿安全

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  检知管;一氧化碳分析仪;煤矿火灾;

Summary-摘要:  <正> 国外煤矿火灾的予报和警报主要采用测温、电离、气体分析、红外幅射四种方法。由于具体的技术条件不同,各国又各有自已的选择和擅长。苏联多采用测温法,如苏联马克耶夫研究所研制了ЭΓШ—1型测温仪,东方科学研究所研制了“纳古雷乌”煤块自热信号器,全苏矿山救护科学研究所研制了可遥测井下火区温度的电子温度计,伏罗希洛夫机

Year-年:  1979