SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于FLUENT的煤矿井下风门通风系统研究

Author-作者:  盛典;

Organ-单位:  长治职业技术学院机械电子工程系;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  通风系统;;模拟;;FLUENT

Summary-摘要:  煤矿井下通风系统作为井下最主要的空气交换通道，既保证着井下工作人员的生命安全，又保证着井下采煤工作的顺利进行。主要对煤矿井下风门在不同程度开启程度、风速时的巷道内的通风情况进行建模，结合通风系统的相关理论，通过所得到的速度云图和压力云图对全断面风门对井下通风系统的影响进行分析，得到全断面风门能够对通风系统进行有效的调控，并且能够为今后井下风门的合理布置提供一定的理论基础。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于TF-熵权法的矿井通风系统可靠性可拓评价

Author-作者:  邵良杉;张佳琦;于保才;白廷海;

Organ-单位:  辽宁工程技术大学系统工程研究所;中煤华晋集团有限公司;

Source-文献来源:  中国安全生产科学技术

Keyword-关键词:  熵权法;;矿井通风系统;;可靠性评价;;三角模糊数;;物元可拓理论

Summary-摘要:  为准确评价煤矿通风系统可靠性，提高可靠性评价的客观性与准确性，有效防止因通风系统故障而引起的煤矿安全事故，提出基于三角模糊数(TF)-熵权法的矿井通风系统可靠性可拓评价模型，首先利用德尔菲法从通风动力、通风网络等6个方面，选取29个评价指标确定矿井通风系统可靠性评价指标体系；然后，通过三角模糊数与熵权法相结合的方式确定指标的综合权重；最后，引入物元可拓理论进行通风系统可靠性等级评定。将该模型应用于王家岭煤矿的通风系统，确定该煤矿的通风系统的可靠性等级为Ⅰ级，表明王家岭通风系统可靠，与实际情况基本相符。研究结果可为煤矿因通风系统损耗而出现的灾害防治提供理论依据。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风系统阻力测定及优化研究

Author-作者:  刘吉庆;

Organ-单位:  山西汾西矿业集团两渡煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  山西冶金

Keyword-关键词:  矿井通风;;风阻测定;;降阻措施;;等积孔

Summary-摘要:  为掌握矿井通风阻力分布情况，依据矿井生产现状在202采区、503采区、211采区分别布置一条侧风路线，并采用气压计法对通风阻力进行测定。通过测风掌握通风系统各段风阻分布情况，并针对进风段、回风段风阻占比较高问题，提出具体优化措施。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  李村矿通风阻力测定分析

Author-作者:  薛松;和卫红;李英绮;

Organ-单位:  山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿;辽宁工程技术大学系统工程研究所;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  矿井;;通风系统;;通风阻力;;测定分析

Summary-摘要:  为精准掌握李村煤矿通风系统现状，对矿井通风阻力进行测定分析，选取气压、空气密度、湿度、温度、风速、测段长度为参数计算矿井静压差、位压差、速压差，得出李村矿井通风阻力数据并分析。结果表明：该矿井通风系统阻力分布基本合理，2条主测路线的系统测定误差均小于5%，等积孔均大于2 m~2，风阻值均小于0.35 N·s~2/m~8，李村矿为容易通风矿井。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  建筑工程管理中的全过程造价控制

Author-作者:  马文娟;

Organ-单位:  甘肃工业职业技术学院;

Source-文献来源:  江苏建材

Keyword-关键词:  建筑工程管理;;全过程造价;;控制

Summary-摘要:  造价控制属于建筑工程管理工作中核心的部分，精细化有效性控制项目造价，有助于企业降低成本、提高经济效益水平，预防出现资源或是造价损耗的问题，推进建筑工程企业的长远稳定进步。基于此，通过分析建筑工程管理中全过程造价控制的意义，提出几点工作建议措施，旨在为增强建筑工程全过程造价控制效果提供帮助。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风安全管理

Author-作者:  刘应军;

Organ-单位:  柳林县应急管理局;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿;;矿井通风;;安全管理;;通风机

Summary-摘要:  随着社会的发展和科学技术的进步，煤矿开采效率得到了有效的提高。在煤炭行业稳步发展的同时，煤矿安全问题时时发生，引起了人们的高度关注。其中，煤矿矿井通风安全管理尤为重要。主要从煤矿矿井通风安全管理的现状入手，介绍了煤矿矿井通风安全管理的措施和防范煤矿矿井通风安全问题的具体措施，最后总结了煤矿矿井通风安全管理的重要性。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  降低煤矿矿井通风阻力的技术研究

Author-作者:  李杨;

Organ-单位:  晋能控股煤业集团翼城华泓煤业有限公司;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  煤矿开采;;矿井;;通风阻力;;技术措施

Summary-摘要:  文章着重对降低煤矿矿井通风阻力的相关技术展开研究，提出一些技术应用思路以及操作要点，以供参考。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿综采工作面均压通风防灭火技术研究

Author-作者:  陈永军;

Organ-单位:  山西高平科兴龙马煤业有限公司;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  采空区内遗煤;;均压通风;;局部通风机;;风筒

Summary-摘要:  为防止采空区内遗煤自燃和有毒气体进入综采工作面，文章根据综采工作面实际情况，提出均压通风防灭火技术。综采工作面需要配置FBDNO8.0/2×55 kW局部通风机和Φ1 000 mm风筒，并对均压通风关键设施安装提出技术要求。应用结果表明，未在工作面检测到有害气体，实现综采工作面安全回采。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  分析我国重装空投系统应用流程

Author-作者:  严李;

Organ-单位:  宏光空降装备有限公司空降空投研究所;

Source-文献来源:  科技资讯

Keyword-关键词:  重装空投系统;;应用流程;;载机适配性;;安全离机

Summary-摘要:  我国空军建设相比于美俄等科技强国起步较晚，从1949年中国人民解放军空军成立至今已走过70多个年头，经过这些年国民经济不断发展以及科学工作者艰苦的付出，中国空军已建立起一支由航空兵、雷达兵及空降兵等于一体的现代化空军队伍力量。目前，我国空军在人员空投方面积累的经验较为丰富、技术相对成熟，与发达国家整体差距较小；而与之相对应的装备空投方面，尤其是依托重装空投系统去实现重型武器装备的远程运输、空投传运等，与发达国家尚存一定差距。该文从对重装空投系统定义入手，首先介绍其结构组成，其次说明了整个系统使用流程，最后重点关注了空投系统装机过程操作规范及其与空投载机适配性及离机安全性。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  一种防止煤矿瓦斯超限通风装置的分析与应用

Author-作者:  王向伟;

Organ-单位:  沁和能源集团有限公司永安煤矿;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  瓦斯超限;;通风装置;;煤粉;;滤网

Summary-摘要:  针对永安煤矿以往井下防止瓦斯超限通风装置中滤网容易堵塞且不便于清理等问题，提出了一种新型的防止煤矿瓦斯超限的通风装置。将该装置在永安煤矿3305回采工作面进行了工业性试验，结果表明，应用效果理想，无一起瓦斯超限安全事故发生，同时装置滤网方便拆除，具有提高滤网单次使用时长、操作便捷的优点，保障了井下煤矿开采的通风要求。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风与安全监控存在的问题及对策

Author-作者:  刘洪天;

Organ-单位:  山西西山煤电股份有限公司西铭矿;

Source-文献来源:  西部探矿工程

Keyword-关键词:  煤矿矿井通风;;安全监控中存在的问题分析;;解决措施

Summary-摘要:  主要分析了煤矿矿井通风以及安全监控过程中存在的问题，重点介绍了矿井通风安全监控的有效改进策略，它不仅可以进一步确保煤矿生产过程中的安全性，还可以进一步提升煤矿矿井通风以及安全监控的水平。通过对该问题的研究和分析，可以进一步清晰矿井通风以及安全监控中存在的问题，针对问题提出具体的解决措施，对整个矿井安全事故的预防工作都有着重要的意义，以期为煤矿的安全生产提供更加可靠的保障，提升经济效益。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿主通风瓦斯抽采泵节能智能控制系统设计

Author-作者:  史二娜;肖蕾蕾;姬冠妮;

Organ-单位:  西安交通工程学院;

Source-文献来源:  自动化与仪器仪表

Keyword-关键词:  煤矿;;瓦斯抽采泵;;通风;;节能;;智能;;控制

Summary-摘要:  煤炭是国家关键化石能源之一，但大多数瓦斯赋存在煤层之上，为煤炭开采带来了极大的困难。瓦斯抽采是降低瓦斯浓度的关键手段，但主通风瓦斯抽采泵的能耗较高，控制效果较差，为了解决上述问题，提出煤矿主通风瓦斯抽采泵节能智能控制系统设计研究。设计系统硬件设计为瓦斯抽采泵信号采集单元、传感器选型单元及其智能控制器选型单元；软件设计为瓦斯抽采泵参数计算模块、抽采泵负压控制模块及其抽采泵水位控制模块。通过硬件单元与软件模块的设计，实现了煤矿主通风瓦斯抽采泵节能智能控制系统的运行。实验结果显示：应用设计系统后，瓦斯抽采泵运行功率得到了大幅度降低，节能效率最大能够达到43.06%,并且能够将瓦斯抽采泵负压与水位控制在合理范围内，充分证实了设计系统具有较好的节能效果与控制效果。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风监测控制系统的可靠性分析

Author-作者:  赵健;

Organ-单位:  晋能控股煤业集团晋华宫矿;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  矿井通风;;可靠性;;平均寿命;;失效率

Summary-摘要:  针对煤矿通风系统井下设备故障频发的安全隐患，提出了一种具有针对性的系统可靠性分析方法。该方法选取失效概率密度、可靠度、平均寿命与失效率4个可靠性指标，计算得到整个监控系统的平均寿命，由此建立的可靠性评估模型，可有效反映与估计整个通风系统的运行状态与安全寿命。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  试论高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术与安全管理

Author-作者:  赵胜强;

Organ-单位:  山西灵石华苑煤业有限公司;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿;;采掘工程;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  文章总结高瓦斯煤矿采掘工程中常见的安全问题，分析均压通风技术和B型通风技术，从加强安全标准化管理、杜绝明火出现和加强采掘面监控等方面提出安全管理对策，以此来提升高瓦斯煤矿采掘工程的通风效果与安全管理力度，实现安全生产。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  察哈素煤矿管控一体化智能通风系统的构建研究

Author-作者:  芮国相;

Organ-单位:  国电建投内蒙古能源有限公司;

Source-文献来源:  中国设备工程

Keyword-关键词:  智慧矿山;;智能通风;;系统架构;;自动化控制;;管控一体化

Summary-摘要:  智慧矿山建设已成为我国现代化矿井发展的必然方向。其中,智能通风系统是智慧矿山的重要组成部分。本研究基于察哈素煤矿生产实际,探索了智能通风系统的架构,确定了以三维通风仿真系统、矿井通风分析与决策、通风参数监测及灾变预警、风机及风门远程监测及控制以及其他安全子系统融合为主要组成的系统结构特征,建立了通风设施的自动化控制方案,并建立了管控一体化平台系统的软硬件架构以及功能集成,项目成果将为国内外矿山的智能化建设提供参考。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  寺河煤矿二号井通风智能决策支持系统的建立及优化

Author-作者:  梁谦;董锦洋;

Organ-单位:  晋能控股集团寺河煤矿二号井;太原理工大学安全与应急管理工程学院;

Source-文献来源:  现代矿业

Keyword-关键词:  通风系统优化;;智能决策;;仿真模拟;;极值流匹配法

Summary-摘要:  针对寺河煤矿二号井通风机运行工况点偏高和分区通风不明显等问题，利用智能决策支持系统对寺河煤矿二号井通风网络进行优化。依据寺河煤矿二号井采掘规划，未来几年内通风系统存在多个重要的巷道贯通时间节点，由此划分为2个阶段分别进行通风系统规划设计。采用智能决策支持系统对通风系统进行仿真模拟，采用极值流匹配法得到了各个阶段的通风方案，并利用定性分析和定量分析2种手段对方案进行筛选和评价，最终确定每个阶段的通风系统优化方案。优化后，各盘区在通风困难时期需风量基本可以得到满足，风机工况点处于合理水平，分区通风较为明显，便于管理。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风安全监测监控系统的运行分析

Author-作者:  郭亚雄;

Organ-单位:  山西省兰花集团莒山煤矿有限公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  矿井;;通风安全;;监测监控系统;;运行;;分析

Summary-摘要:  矿井通风安全监测监控系统的稳定运行可以提高整个煤矿开采的工作效率,同时能够更好地保护现场工作人员的生命安全,但是通过调查发现通风安全监测监控系统在长期的使用中仍存在一定问题没有得到解决,因此本文将针对我国矿井通风安全监测监控系统进行分析研究,希望可以为相关工作人员提供帮助,提高系统运行的稳定性与安全性。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下智能通风系统的设计及应用

Author-作者:  白怡明;

Organ-单位:  中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司;

Source-文献来源:  智能矿山

Keyword-关键词:  智能通风系统;智能矿山;风网解算;煤矿井下;

Summary-摘要:  <正>矿山智能化开采已成为行业发展的技术共识,在国家政策的支持下,建成多种类型、不同模式的智能化示范矿井已成为煤炭企业的新目标。智能化矿山建设是指煤矿开拓系统、提升运输系统、采掘运输系统、通风安全系统等全过程智能化。

Year-年:  2022

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿智能通风中局部通风机控制方法及策略

Author-作者:  邢呈呈;

Organ-单位:  中煤科工集团常州研究院有限公司;天地(常州)自动化股份有限公司;

Source-文献来源:  煤矿机电

Keyword-关键词:  智能通风;;局部通风机;;控制方法;;控制策略;;掘进工作面

Summary-摘要:  针对现有掘进面局部通风机调节是依靠人工经验来判断,缺乏与现场实时监测数据进行关联分析的问题,根据煤矿现场的具体情况,提出了局部和系统两种实时控制方案,分析了两种方案各自的优缺点和适用场景,还提出了掘进工作面实时控制策略。以山西某高瓦斯矿井掘进工作面通风控制为例,说明了基于该策略控制下的掘进工作面有人工调风的优势。采用变频风机控制装置时,掘进工作面风速最小值为0.50 m/s,最大值为0.80 m/s,既保障了甲烷安全排放,又节约了局部通风机通风动力。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  变频器在煤矿主扇通风系统运行中的作用

Author-作者:  宋跃君;

Organ-单位:  潞安化工集团工程建设中心;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  煤矿;;主通风系统;;变频器;;作用;;分析

Summary-摘要:  文章针对某煤矿企业井下主通风系统效率低、自动化程度差的现状,结合笔者的工作经验,给出了变频器类型及其选用步骤,分析了变频调速技术对其产生的作用。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿通风机通风失稳控制及系统改造

Author-作者:  李沂玮;

Organ-单位:  潞安集团寺家庄有限责任公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  通风机;;通风失稳;;风门开度调节;;通风效率;;瓦斯浓度

Summary-摘要:  为进一步提升工作面通风系统的效率和安全性,分析导致工作面通风失稳问题的主要原因,并对提出的风叶角度调节、电机变频调速以及风门开度调节三种方案的优劣势进行对比,最终采用对风门开度调节的总体思路实现对通风失稳的控制,提出具体操作方案,并对失稳控制效果进行验证。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风安全事故原因及对策

Author-作者:  刘小涛;

Organ-单位:  山西焦煤霍州煤电临汾宏大锦程煤业;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  矿井通风;;安全事故;;预防对策

Summary-摘要:  矿井通风对于煤矿安全生产十分重要,通风安全事故的发生会给煤矿企业带来巨大的经济损失和人员伤亡。为此,需要采取措施预防矿井通风安全事故。通过分析矿井通风安全事故的原因,重点探讨了预防矿井通风安全事故的对策,可以为煤矿矿井通风的安全管理提供一定的参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于BP神经网络的矿井通风系统可靠性预测系统

Author-作者:  赵斌;

Organ-单位:  山西霍宝干河煤矿有限公司;

Source-文献来源:  山西焦煤科技

Keyword-关键词:  BP神经网络算法;;通风系统;;可靠性预测

Summary-摘要:  为了解决目前通风系统信息采集时效性差,故障发生时系统无反馈,导致灾难出现前无有效抑制措施,造成人员以及财产的损失。本文在BP神经网络基础上,通过采集风量、温度等数据,建立神经网络算法与通风预测系统的实际结合,将采集的数据以神经元的形式传递至隐含层中,进而对比输出系统的预测状态,保障了系统的故障自查以及故障抑制能力,从根本上保证了矿井的生产以及运转安全。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风安全管理及通风事故的防范

Author-作者:  郭筠;

Organ-单位:  国能神东煤炭集团公司;

Source-文献来源:  中国金属通报

Keyword-关键词:  矿井通风;;安全管理;;通风事故防范

Summary-摘要:  我国发展矿产资源的步伐逐渐加快,开采与利用矿产资源的进程得到提升,但是依然无法满足全国人民的使用需求。因此,国内使用最多的依旧是矿产资源。同时,矿产资源发展与变化的脚步一刻不停,矿产开采的安全影响着矿山工程建设的安全性,因此,发展矿山企业成为社会发展的重要支柱。但是,由于矿井的开采,较为浅的地下矿层已经被过渡开采,想要继续获得矿产资源需要深入地下进行开采,这无疑使得矿井开采的危险性进一步提高。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿电气工程自动化中智能技术的应用

Author-作者:  陈振;顾晨晨;郑茂举;

Organ-单位:  山东省天安矿业集团有限公司;

Source-文献来源:  设备管理与维修

Keyword-关键词:  智能技术;;电气工程;;煤矿;;应用

Summary-摘要:  当前发展形势下,煤矿大大提升了科技生产力水平。其中,在煤矿电气工程自动化中应用智能技术,可以建构煤矿电气工程的自动化系统,从而加速煤矿企业发展的现代化进程,推动煤矿企业的长远发展和进步。分析了煤矿电气工程自动化中智能技术及其应用意义、具体应用等方面的问题。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程通风与安全管理探讨

Author-作者:  赵建民;

Organ-单位:  汾阳市能源局;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿;;采掘;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  叙述了高瓦斯煤矿采掘工程通风与安全管理的重要性,着重分析和探讨了高瓦斯煤矿采掘工程中的通风技术及安全管理措施,希望对促进煤矿采掘作业安全、高效开展有所帮助。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿安全生产中矿井通风的重要性研究

Author-作者:  王瑞智;

Organ-单位:  山西省阳泉荫营煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿开采;;矿井通风;;安全生产

Summary-摘要:  中国煤矿多是地下开采,矿井通风对于安全生产非常重要。为此,需要认识到矿井通风对安全生产的重要性,并改善矿井通风状况。从防治煤矿瓦斯爆炸、防治地热灾害及降低井下空气中的有害物质浓度方面说明了矿井通风的重要性,并探讨了改善矿井通风的措施,可以为煤矿的安全开采提供一定的技术指导。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿瓦斯通风安全问题分析及解决措施

Author-作者:  刘薇;

Organ-单位:  西山教育中心;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿;;瓦斯;;通风;;安全问题;;解决措施

Summary-摘要:  对煤矿瓦斯通风安全进行了概述,分析了煤矿瓦斯通风存在的四个安全问题,有针对性地提出了解决煤矿瓦斯通风安全问题的措施,为预防煤矿瓦斯通风安全事故的发生提供些许参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿安全智能化体系建设思路探讨

Author-作者:  邢呈呈;

Organ-单位:  中煤科工集团常州研究院有限公司;天地(常州)自动化股份有限公司;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  安全智能化;;灾害监测;;智能通风;;建设内容;;建设标准

Summary-摘要:  针对煤矿安全智能化发展相对滞后,建设思路不明确的问题,以《智能化煤矿(井工)分类、分级技术条件与评价》《智能化采煤工作面分类、分级技术条件与评价指标体系》为基础,对标3个阶段建设目标,按照灾害感知、灾害分析和灾害管控3个方面对灾害精准监测防控建设内容进行了细化,按照通风基础参数感知技术及装备、通风解算系统、通风控制平台和灾变通风应急体系4个方面对煤矿通风系统智能化的建设内容进行了细化,从煤矿安全智能化建设目标、建设内容和建设标准3个方面为煤矿安全智能化建设提供了较为明确的建设思路。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术及安全管理探讨

Author-作者:  陈耀;

Organ-单位:  鄂尔多斯煤炭有限责任公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  高瓦斯;;煤矿采掘工程;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  随着时代的发展和进步，我国经济、文化等各方面都取得了较大发展与突破，各行业对煤炭资源的需求量都不断提升。目前煤矿开采技术不断更新，但在实际工作中仍面临着多方面的问题，例如：开采中会遇到高瓦斯，当高瓦斯和明火相遇时极有可能发生爆炸，轻则带来经济损失，重则还会导致人员伤亡。因此，应根据实际情况，合理应用通风技术，将高瓦斯有效排出，为施工人员营造良好的作业环境。鉴于此，本文对高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术及安全管理进行了分析并提出了相应策略。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  保障煤矿井下通风质量安全的技术措施探究

Author-作者:  常少锋;

Organ-单位:  山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司综掘二队;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  煤矿;;井下通风质量;;存在问题;;技术措施

Summary-摘要:  煤矿开采是一项非常危险的工作,井下的开采环境非常不稳定,一点点意外情况都有可能影响到开采人员的生命安全。井下的安全问题分为很多类型,通风质量安全便是其中的一种。新闻中煤矿井下事故最常见的有瓦斯爆炸、粉尘爆炸、一氧化碳中毒等等,其实这都是井下通风质量不过关所导致的。提高煤矿井下通风质量不仅会影响开采人员的生命安全,还能确保煤矿企业经济效益最大化。基于此,文章对煤矿井下通风质量安全的重要性、存在的问题以及解决措施进行了详细阐述,望能为有关人员提供参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿开采中通风安全质量管理的重要性分析

Author-作者:  秦晋国;

Organ-单位:  山西大平煤业有限公司;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  煤矿开采;;通风;;安全管理;;重要性

Summary-摘要:  伴随社会经济的快速发展,市场对煤矿资源的需要逐渐提高,煤矿开采也逐渐变得活跃起来,这就导致开采质量与安全性也逐渐受到大众的更高的关注。因为采矿环节具有很强的特殊性,在采矿过程中会污染环境,使得空气中存在许多有害气体。如果通风安全管理不能更好地完善,就一定会导致爆炸等危险,这样就会严重威胁到大众的生命以及财产的安全。本篇文章全面分析了通风管理的重要性,并且对出现的问题提出了具有针对性的解决对策。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风逆向隔断装置的分析与应用

Author-作者:  裴军军;

Organ-单位:  山西省晋城市沁水县应急管理局;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  通风;;风筒;;逆向隔断装置

Summary-摘要:  针对南凹寺煤矿对井下通风系统进行改造中安装的一种井下通风的逆向隔断装置,详细分析其结构、工作原理,以及对其进行的工业性试验过程与结果。试验结果显示,当高浓瓦斯通过风筒流经风筒逆向隔断装置时触动矿用风筒逆向隔断装置使其动作,可阻止高浓瓦斯涌入新鲜风流中,达到了预期效果。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿切顶卸压工作面通风的安全可靠性分析

Author-作者:  李彦龙;

Organ-单位:  晋能控股煤业集团有限公司安全督察大队;

Source-文献来源:  西部探矿工程

Keyword-关键词:  切顶卸压;;工作面;;漏风;;瓦斯超限;;遗煤自燃

Summary-摘要:  为更好地保障切顶卸压工作面的安全稳定生产,基于42206工作面工程概况,介绍了该工作面的巷道布置情况及所用的主要通风方式,从采煤工作面的漏风情况,防治瓦斯超限情况,采空区遗煤自燃情况以及防治煤尘爆炸情况等多方面分析了工作面通风的安全可靠性,取得了较好的通风效果,更好的保障了工作面的安全稳定生产。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风安全隐患与改进办法研究

Author-作者:  杨飞;郝宝军;缑晓锋;

Organ-单位:  陕西彬长大佛寺矿业公司;陕西彬长胡家河矿业公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿;;矿井通风;;安全隐患;;改进办法

Summary-摘要:  煤矿矿井通风安全隐患在很大程度上增加了矿井作业的危险系数,对工作人员的生命安全造成了巨大威胁。主要分析了煤矿矿井通风安全隐患与改进方法,通过改进,为煤矿矿井的安全生产提供强有力的保障。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井分区域通风系统优化设计

Author-作者:  刘昆轮;韩耀中;秦存利;王刚;

Organ-单位:  神华新疆能源有限责任公司生产技术部;山东新巨龙能源有限责任公司;山东科技大学安全与环境工程学院;山东科技大学矿山灾害预防控制-省部共建国家重点实验室培育基地;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  矿井通风;;分区通风系统;;分区角联;;自然风压;;风量调节;;通风阻力;;通风网络解算

Summary-摘要:  现有通风系统优化设计大多是针对普通矿井通风系统,很少有针对分区矿井通风系统的优化设计。针对该问题,为实现井下风网的均衡通风,以新疆乌鲁木齐乌东煤矿为研究对象,利用通风阻力测定及通风网络解算方法对其分区通风系统稳定性进行分析研究,结果表明:(1)乌东煤矿在南北分区主要通风机对拉及自然风压变化作用下,+400m水平轨道大巷风量极不稳定,经常出现少风甚至风流反向的情况。(2)主要通风机效率低,南区为42%,北区为38%,工况点对应的矿井通风阻力值低于高效区阻力值。(3)乌东煤矿秋冬两季自然风压变化较大,北区自然风压最大波动大约为65Pa,影响北区主要通风机的稳定运行。针对乌东煤矿分区通风系统存在的问题提出了优化设计方案:在北区各生产水平施工调节风墙、风门等通风设施,增大北区通风阻力,并根据矿区实际情况提高南区配风量,适当提高矿井负压,在+400m水平轨道大巷中增加风量调节设施,加强该巷道的风量监测,避免风量超限。优化方案实施后,北区负压有所提高,利于对抗自然风压的变化,北区各水平增阻调节后,矿井阻力分布相对合理、风流相对稳定,提高了矿井通风系统的安全稳定性,主要通风机效率也有了明显提升;+400m水平轨道大巷在南北压差的作用下风流方向能够保持稳定,没有再出现少风、风流反向的问题,风量的稳定性也大大增加,其他主要用风地点的风量、压力未出现异常,主要通风机运行的平稳性提高了,证明了优化方案的有效性。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井局部通风智能调控系统及关键技术研究

Author-作者:  程晓之;王凯;郝海清;陈瑞鼎;吴建宾;

Organ-单位:  兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司;中国矿业大学安全工程学院;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  煤矿通风系统;;智能通风;;局部通风;;风量调控;;通风机变频调控;;通风供需匹配;;通风异常研判;;通风异常预警

Summary-摘要:  目前矿井局部通风自动控制方式采用手动调节通风机频率,且风筒参数依靠人工采集,缺少准确、可靠的监测方法来反映通风状态,无法为准确调节风量提供依据。针对矿井局部通风智能化建设需求,提出了矿井局部通风智能调控系统,从系统组成、原理、功能等方面详细介绍了系统总体设计方案。根据多传感器实时监测数据,提出了局部通风参数计算方法及通风系统功耗分析方法,通过分析风筒阻力动态分布对风筒阻力和功耗异常进行研判和快速定位,结合监测参数对风量进行超前模拟,以确定最佳供需匹配调控方案。根据工作面瓦斯涌出规律,提出了基于瓦斯涌出量监测和通风机变频调风稀释瓦斯的智能调风方案,制定了5种局部通风机变频调控规则,实现了局部通风智能化供需匹配。采用贝叶斯网络算法对局部通风机和传感器设备健康状况进行诊断,利用粗糙集和遗传算法提取局部通风正常供风和故障状态的特征样本和前兆信息,基于支持向量机建立局部通风故障决策规则,建立局部通风异常研判和预警模型,实现了对局部通风状态及发展态势的研判及预警。以某矿掘进工作面局部通风为例验证了该系统通风参数计算方法,为局部通风异常研判与预警提供了基础数据。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  王庄煤矿西风井主要通风机更换期间通风系统故障预测分析

Author-作者:  吴培林;

Organ-单位:  山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  风机更换;;动力失效;;通风系统;;故障预测

Summary-摘要:  为了进行矿井主要通风机更换期间通风系统故障分析,对矿井通风动力系统失效后通风系统是否稳定运行进行仿真预测研究。利用通风管理信息系统软件(MVIS)对王庄煤矿西风井主要通风机停运后通风系统状态进行了仿真预测;结合通风网络和瓦斯渗流理论,对通风系统动力失效后风量及瓦斯涌出进行预测分析;针对通风系统动力失效后的微风巷道提出了相应的处理措施,保障通风系统可靠运行。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  大海则煤矿智能通风系统可视化管控平台搭建及应用

Author-作者:  闫尚彬;李静;

Organ-单位:  中煤陕西榆林能源化工有限公司;山东蓝光软件有限公司;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  矿井通风;;管控平台;;实时解算;;在线预警;;可视化控制

Summary-摘要:  矿井通风是保障矿井安全最主要的技术手段之一,通过对大海则煤矿智能通风系统可视化管控平台的搭建及应用进行研究,该系统基于蓝光智能化矿井通风系统,结合安全监测监控系统、通风自动监控系统,以及智能风门和风窗装备,通过通风系统三维可视化、通风网络实时解算、通风系统实时监控及在线预警、远程可视化控制等功能,实现通风系统的可视化、自动化和智能化管理,为安全开采和智能开采提供保障。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿地面主通风系统的改造研究

Author-作者:  苏云龙;

Organ-单位:  华阳集团一矿;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  高阻力;;通风系统;;工业指标;;效益评价

Summary-摘要:  以某高阻力矿井为工程研究对象,分析其产生高阻力的原因,根据产生高阻力的原因制定改造方案,即在采区内部采取"两进一回"通风系统、在采区外部增加两条回风下山、在采区工作面采取"一进两回"改造系统。实施改造方案后,该煤矿负压值降到3 150 Pa,其风量以及有效风量均达到指标要求,取得了较好的安全效益。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  探究降低煤矿矿井通风阻力技术

Author-作者:  高鹏;李鹏;

Organ-单位:  陕西煤矿安全装备检测中心有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;矿井通风;;降低阻力

Summary-摘要:  煤矿矿井通风系统阻力不仅直接关系到煤矿井通风系统的稳定性和安全性,还影响矿井通风机的运行效率。因此,需要通过采取有效控制措施大大减小矿井通风系统阻力。本文通过案例分析煤矿矿井通风系统阻力不断增加的主要原因,探讨降低煤矿矿井通风阻力的技术措施,以期为煤矿矿井通风系统的优化应用提供一定的参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  降低煤矿矿井通风阻力的技术研究

Author-作者:  贺瑞智;

Organ-单位:  山西兰花沁裕煤矿有限公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿开采;;矿井通风阻力;;降低通风阻力

Summary-摘要:  煤矿矿井通风阻力不仅关系到矿井通风系统运行的安全性,还关系到矿井通风机的运行效率。在开采后期,随着矿井通风系统发生变化,矿井通风阻力会增加,严重影响到矿井通风系统的安全性和经济性。为此,需要采取有效措施减小矿井通风阻力。通过分析煤矿矿井通风阻力增加的原因,探讨了降低煤矿矿井通风阻力的技术措施,可以为煤矿矿井通风系统的优化提供一定的参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于磁-流耦合仿真的矿用通风机工作特性的优化研究

Author-作者:  张刘波;

Organ-单位:  山西潞安环能上庄煤业有限公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  磁-流耦合;;仿真分析;;通风机;;工作特性;;优化研究

Summary-摘要:  矿用通风机是煤矿通风系统的核心,其工作的稳定性和可靠性直接决定了煤矿井下综采作业的安全性,其工作时的效率和电能利用率又直接决定了煤矿通风系统工作时的经济性。当前,各煤炭生产企业矿井通风系统中的通风机在初期设置时均按照井下最大掘进深度来设定其输出功率,但在井下综采作业初期,矿井通风机通常所输出的功率较小,使驱动电机长期在低负荷下运行,整体的系统通风效率低下,且在工作时伴随着通风不均、风压不足等情况,不但消耗了大量的电力资源,而且给煤矿井下的通风安全造成了较大的隐患。因此提出了一种基于磁-流耦合仿真的矿用通风机工作特性优化方案,对通风机工作时的电机输出特性进行优化,极大地提升了通风机的工作效率,降低了电能消耗。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术与安全管理研究

Author-作者:  张翔;

Organ-单位:  山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿;;采掘;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  随着各行各业对煤矿资源需求量的不断增加,国内煤矿开采总量也得到稳步提升。然而由于煤矿开采过程中的一些特殊原因,导致煤矿生产安全方面仍然存在较严重的问题,对此就应当做好预防措施以此有效保证开采作业的顺利推进。文章针对高瓦斯煤矿采掘中通风技术所存在的缺点,提出几点管理措施,以供同行业参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风监测系统的设计及测试

Author-作者:  王素玲;

Organ-单位:  山西省节能中心有限公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  矿井通风监测系统;;技术以及测试分析;;未来与展望

Summary-摘要:  本文主要分析了矿井通风检测系统在运行过程中存在的问题,重点介绍了矿井通风检测系统及其提高运行效率的有效策略,这不仅可以确保矿山生产经营通风系统运行良好,还可以对生产过程中的各项设施运行情况进行更加紧密的监控。通过对该问题的研究和分析,可以进一步清晰当前矿井通风安全监测监控系统主要技术提高的重要意义,以此来对矿山生产过程中可能发生的事故提前采取防范措施,降低生产损失,并且也可以为之后的发展提供借鉴。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于实时监控系统的煤矿智能通风系统的研究

Author-作者:  李义宝;

Organ-单位:  西山煤电(集团)有限责任公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  智能通风系统;;实时监控系统;;网络解算;;智能决策;;远程控制

Summary-摘要:  针对西山煤电屯兰矿通风系统分散度高,难以实现对各通风单位运行情况进行自动监测的问题,结合该矿的实际情况,将一通三防系统与实时监控系统结合,构建智能化通风系统,实现通风网络实时在线监测、通风数据智能决策、通风设施远程控制等功能。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  山西大桥沟煤矿运输巷通风-除尘技术模拟研究

Author-作者:  王延磊;

Organ-单位:  山西忻州神达大桥沟煤业有限公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  通风-除尘技术;;扬尘污染;;降尘;;清洁生产

Summary-摘要:  为解决辅助运输巷装卸、运输过程中产生的扬尘污染问题,研制了一种通风-控除尘结合技术。研究表明,距除尘器平均半径3.5 m内都可达到较好的除尘效果,呼吸高度1.8 m时,降尘率达98.8%,降尘效果较好。据实际工况布置除尘通风设备间距7 m,可起到良好的除尘-通风效果,为除尘-通风设备的研发提供理论基础。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  试析通风防灭火技术在煤矿中的应用

Author-作者:  刘志华;

Organ-单位:  晋能控股煤业集团燕子山矿;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  通风防灭火技术;;煤矿;;应用

Summary-摘要:  井下作业存在非常多的不可控因素,由此导致的不安全事故也较多。火灾事故经常发生在开采煤矿的过程的中,不仅让煤矿企业在经济上形成了非常大的损失,还直接使工作人员在矿井下的生命受到了严重的危害。因此,如何使用高科技新技术以避免发生火灾事故的发生,使煤企可持续发展并能够保证工人人身的安全成为值得探究的问题。基于此,本文对通风防灭火技术在煤矿中的应用进行探讨,以供相关从业人员参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风安全管理及事故预防措施信息化分析核心研究

Author-作者:  谷飞飞;

Organ-单位:  太原煤气化固庄煤业;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  矿井通风;;安全管理;;事故预防;;防范措施

Summary-摘要:  新世纪以来,社会经济步入了高速发展阶段,煤矿行业也得到了迅速的发展。在煤炭生产开采过程中,矿井内部通常都会安装相应的通风设备,不仅能够为井下采矿作业人员输入空气,也会将二氧化硫、瓦斯等有害气体及时排放出来,进而避免危险事故的发生。在煤炭资源开采过程中,必须要加强内部安全管控,并结合矿井的实际情况,制定与完善相应的安全预防措施。煤矿企业应当积极引进先进的通风安全技术,逐步完善通风安全系统,才能够最大程度上保障矿井开采作业的安全高效生产运行。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于煤矿井下通风瓦斯的防治技术分析

Author-作者:  隋欣;

Organ-单位:  内蒙古平庄能源股份有限公司;

Source-文献来源:  中国设备工程

Keyword-关键词:  煤矿;;井下通风;;瓦斯;;防治技术

Summary-摘要:  现阶段,在我国已经发生过的煤矿井事故中,因为瓦斯而造成事故的伤害是最大的,并且煤矿井下的大多数事故都是因为瓦斯的缘故而发生的。因此,对煤矿井下通风瓦斯防治效果的增强以及具体有效措施的实施,有利于减少瓦斯事故造成的影响。目前,在通风系统的设置方面以及对瓦斯的防治技术制定的时候,相关技术人员应该结合煤矿井下的实际情况,将煤矿井下的通风系统进一步的优化,并且还要加强对瓦斯爆炸的防治,为之后的煤矿井下作业顺利地进行作出铺垫。因此,本文针对煤矿井下通风瓦斯的防治技术进行探究,并且提出具体的措施来防治煤矿井下瓦斯的问题,以供相关人士参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿综采工作面均压通风防灭火技术分析

Author-作者:  刘欢;

Organ-单位:  汇能集团神木市锟源矿业有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;综采工作面;;均压通风防灭火技术

Summary-摘要:  机械化采煤工艺及相应设备的使用虽然大大提高了煤矿的采煤效率,但其综采工作面也暴露出煤炭自燃、采空区漏风等问题,对这类问题的治理成为了通风和防灭火的难点。本文通过介绍均压通风防灭火技术,并以该技术的分类展开研究,分析了均压通风防灭火技术的应用及其应注意的问题,以实现综采工作面的安全回采,提高资源的回收率。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  通风换气对煤矿井下电缆巷火灾影响分析

Author-作者:  桂小红;游建平;苏树君;李颖;李伟;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)应急管理与安全工程学院;

Source-文献来源:  矿业科学学报

Keyword-关键词:  地下管廊;;电缆巷火灾;;数值模拟;;烟气扩散

Summary-摘要:  为研究不同通风换气次数对煤矿井下电缆巷火灾的影响,基于FDS火灾模拟软件建立了某电缆巷全尺寸模型进行火灾模拟。模拟共设置四种通风换气次数工况,通过数值方法求解热驱动的低流速N-S方程得到了各工况下的电缆巷火灾烟气分布云图、空气浓度分布云图及火源点顶棚温度变化,确定了逆风侧最远通风距离与通风换气次数的关系式,并计算得到火源逆风侧最小烟气扩散距离为50.8 m。模拟结果表明,在通风逆风侧,风速小于1.70 m/s时,烟气达到最远扩散距离的时间随风速增大而增大,风速大于1.70 m/s时,烟气达到最远扩散距离的时间随风速增大而减小;逆风侧由于上部区域烟气含量更高,并受气流阻挡作用仍在不断堆积,而下部烟气含量较小,随风流向顺风侧蔓延,扩散作用明显,从而形成逆风侧同截面上下部空气含量差距较大、顺风侧空气含量分布较为均匀的情况;通风换气次数对于火源顶棚达到稳定温度所需时间无明显影响,但对其温度大小有一定影响,火源顶棚稳定温度与通风换气次数大小呈现反比趋势。研究结果可为工矿区电缆巷的火灾防治提供参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿安全管理问题分析及措施研究

Author-作者:  梁昊;

Organ-单位:  华阳集团矿山救护大队;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿安全管理;;问题分析;;解决措施

Summary-摘要:  就近几年的发展情况来看,我国对煤矿的需求量每一年都在增加,在推动煤矿业发展的同时,也加剧了煤矿采煤的安全管理与技术方面的难度。如何在对采煤技术的探索中增强其工作面的安全管理,是相关管理人员和工作人员的一个思考点。采煤技术先进,可以保证煤矿采煤工作的高效性,提高工人的工作效率;实施安全管理方法,能够确保工人的工作环境处于安全地位。总之,在现代煤矿采煤工作面的管理和技术方面,相关人员要对其保持高度集中的状态,探讨出现在煤矿采煤工作面的安全管理和技术实施的切实方法。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风仿真与监测数据一体化算法应用

Author-作者:  李敏;

Organ-单位:  山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  通风仿真;;智能通风;;传感数据监测;;一体化算法

Summary-摘要:  为实现井下通风管理由自动化、信息化转向智能化的发展,监测数据的有效利用是关键的核心技术问题。本文提出了通风仿真与传感数据监测一体化算法,具体方法为建立井下全区域通风参数数据库,同时共享监测系统数据库,利用有限的监测数据,结合通风网络理论,实现通风网络的动态解算。通过山西潞安常村煤矿通风系统的现场成功应用,表明该算法有效性和实用性。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井漏风的防治及通风系统优化分析

Author-作者:  张庆锋;

Organ-单位:  国家能源集团神东煤炭集团布尔台煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井漏风;;防治;;通风系统;;优化;;分析

Summary-摘要:  煤矿开采中,矿井漏风不仅会导致煤矿井下通风风量的浪费情况的发生,引起用风地点供风不足,还会引起煤矿采空区发生自燃或者瓦斯涌出等情况,从而发生煤矿瓦斯爆炸等事故,对煤矿的安全开采和生产极为不利。本文在对煤矿通风系统的重要性分析基础上,对煤矿矿井漏风及其防治措施进行了分析,并从煤矿矿井漏风的有效防治方面,对其通风系统的优化设计和应用进行了研究,以供参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风与瓦斯灾害防治技术——评《煤矿瓦斯灾害防治实用新技术及应用实例》

Author-作者:  韩久博;

Organ-单位:  辽源职业技术学院资源工程系;

Source-文献来源:  有色金属工程

Keyword-关键词:  煤矿瓦斯;瓦斯灾害;《煤矿瓦斯灾害防治实用新技术及应用实例》;抽采技术;矿井通风;煤与瓦斯突出防治;灾害防治;实用新技术;

Summary-摘要:  <正>煤炭仍将在很长一段时间作为我国发电的主要能源供给角色,随着煤矿生产集约化程度的提高和采深的不断加大,煤矿灾害的预防呈现出新的特点与难点,国家"十三五"规划中对煤矿的安全生产进一步提出要求,到2020年煤矿的死亡人数和重特大事故数要达到中等发达国家的水平,孙东玲等主编的《煤矿瓦斯灾害防治实用新技术及应用实例》一书深入总结了近年来煤矿瓦斯灾害防治新理念与新技术,并重点介绍了各项新技术在矿井的典型应用,对我国煤矿安全生产与瓦斯治理水平的提高奠定基础。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风系统优化策略分析

Author-作者:  陈剑锋;

Organ-单位:  国家能源集团神东煤炭分公司石圪台煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风系统;;优化策略

Summary-摘要:  在这样一个能源供不应求的社会环境下,煤矿更要重视起矿井开采相关的安全管理工作,这样才能更好的保障煤炭资源的不断产出。各种矿井安全设施的存在为煤炭资源的正常开采提供了强有力的保障,作为煤矿应充分认识到安全设施质量的重要性。根据相关调查我们可以得知,部分矿井存在通风系统管理不当的情况,通风系统的管理问题导致其安全事故发生频率得到了很大的增长。本文围绕该话题展开了深入性的研究分析。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  霍尔辛赫煤矿智慧矿山建设的实践

Author-作者:  暴晶;

Organ-单位:  山西霍尔辛赫煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  霍尔辛赫煤矿;;智慧矿山;;智能化;;自动化

Summary-摘要:  以山煤集团霍尔辛赫煤矿为案例,进行了智慧矿山建设的实践研究,对该矿智慧矿山系统建设的关键技术、系统建设的内容和功能以及应用情况进行了分析。实践应用结果表明:该系统的应用有效提高了该矿生产系统的智能化,达到了降本增效的目的。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  塔山煤矿8116高瓦斯工作面通风系统的改进与应用

Author-作者:  王皓;

Organ-单位:  同煤集团塔山煤矿;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  高瓦斯;;通风系统;;风量计算

Summary-摘要:  塔山煤矿是同煤集团下属的高瓦斯矿井之一,瓦斯危害是矿井安全生产的最大威胁。为保障安全生产,塔山煤矿通过对8116工作面瓦斯含量、瓦斯涌出量、CO2涌出量等参数进行分析,通过风流线路改线工作,在未增设局扇风机、未增加通风成本的前提下,对现有的通风回路进行调整。应用效果表明,优化后系统的通风效率明显提高,通风效果显著改善,该方案能够实现综采工作面的有效通风。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  风速对突出瓦斯气体逆流运移的影响研究

Author-作者:  曲日红;韦善阳;

Organ-单位:  贵州大学矿业学院;

Source-文献来源:  矿业研究与开发

Keyword-关键词:  瓦斯突出;;煤矿通风;;瓦斯逆流;;风速;;数值模拟

Summary-摘要:  为研究突出瓦斯气体在巷道中受风速影响的逆流运移过程,确定井下突出瓦斯气体运移数学模型,以贵州某煤矿一段井下贯通巷道为原型,运用Fluent软件建立几何模型,设定相同工况下,模拟不同风速对突出瓦斯气体逆流运移过程的影响,分析不同时间、不同测点下瓦斯浓度峰值的变化情况,并以鸿辉煤矿为例进行现场验证。研究结果表明:发生突出后巷道内存在瓦斯逆流现象;瓦斯气体在巷道内的影响范围均随着传播距离的增大而增大,瓦斯浓度峰值随时间呈幂函数下降;风速越大,瓦斯气体排出巷道越快,瓦斯浓度峰值越小,距突出点越远,瓦斯浓度到达峰值越慢;经现场放炮验证,模拟结果符合实际。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿综采工作面均压通风防灭火技术分析

Author-作者:  宋彩军;

Organ-单位:  山西凌志达煤业有限公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿;;综采工作面;;均压通风

Summary-摘要:  随着机械化采煤技术及相应设备的使用,煤矿开采中更多的是综采工作面,进而暴露出煤炭自燃、采空区漏风等问题,给煤矿防灭火工作提出更高要求。本文研究基于均压通风防灭火技术的原理,主要探讨了该项技术的分类,并重点论述了均压通风防灭火技术应用中应注意的问题,具有极为重要的理论和现实意义。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程通风与安全管理研究

Author-作者:  孔川;

Organ-单位:  内蒙古神隆矿业有限公司;

Source-文献来源:  冶金管理

Keyword-关键词:  高瓦斯;;煤矿;;采掘工程;;通风;;安全管理

Summary-摘要:  随着工业化社会的到来,人们对于煤矿等能源的需求与日俱增。在煤矿的采掘过程中,会产生十分多的瓦斯气体,因此高瓦斯煤矿之中如果不做好通风工程,就很容易出现大型的安全事故。为此,笔者通过对高瓦斯采掘工程中通风问题以及存在的安全隐患进行分析和研究,对高瓦斯煤矿采掘工程通风以及安全管理措施进行不断的探索,采用符合煤矿实际情况的通风技术,从而使得安全事故发生的概率大大减少,保证采掘工人的安全。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿掘进工作面长距离通风参数分析与实践应用

Author-作者:  音勇;

Organ-单位:  延安市禾草沟煤业有限公司;

Source-文献来源:  华北科技学院学报

Keyword-关键词:  独头掘进;;长距离通风;;风筒漏风;;风筒通风阻力;;有效风量

Summary-摘要:  为解决独头掘进长距离通风难题,本文以延安市禾草沟煤业有限公司50112掘进工作面为例,分析了掘进工作面通风参数,选择了相应的风筒和风机,通过采用大直径风筒、风筒快速接头软带、异径风筒转换器、双风机自动切换等技术,结合精细的日常管理和完善的管理制度,减少了风筒漏风,降低了风筒通风阻力,实现了掘进工作面的长距离通风,保证了掘进工作面的有效风量,杜绝了因风量不足造成瓦斯超限现象,为类似条件下的煤矿掘进工作面长距离通风提供借鉴。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿巷道贯通时的通风与安全管理技术分析

Author-作者:  白风生;

Organ-单位:  山西吕梁中阳桃园鑫隆煤业有限公司;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  巷道贯通;;通风;;技术保障;;安全管理

Summary-摘要:  煤炭的开采离不开煤矿巷道的建设,巷道作为矿工日常工作通行、出现特殊情况逃生的主要通道,在煤矿的开发建设中尤为重要。在巷道贯通时做好通风工作,是保障所有工作人员安全健康的重要环节。同时,巷道安全管理对于生产作业、工作人员生命财产安全也起着保障作用。本文研究分析煤矿巷道贯通通风与安全管理技术,希望能为安全施工提供技术参考与理论保障。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  官地煤矿12605工作面通风方式优化设计探析

Author-作者:  董伯舒;

Organ-单位:  西山煤电集团公司官地矿;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  官地煤矿;;12605工作面;;通风方式;;优化设计;;探析

Summary-摘要:  本文将官地煤矿12605工作面通风系统作为研究对象,对工作面先前采取的通风方式进行了分析,找出了其中存在的不足和问题,并结合12605工作面实际情况,设计了双U型通风系统、偏Y型通风系统及U+L型通风系统三种优化方案,通过对比分析,确定U+L型通风系统作为12605工作面选取的通风方式。从工程实践来看,工作面取得了较好的通风效果,满足了工程实践需求。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风瓦斯防治措施分析

Author-作者:  王祝平;

Organ-单位:  山西兴新安全生产技术服务有限公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿开采;;瓦斯防治;;矿井通风

Summary-摘要:  瓦斯是煤层开采过程中产生的一种气体,对煤矿安全开采威胁极大。矿井瓦斯防治的关键在于使巷道风流中的瓦斯浓度降到安全值以下,这主要通过矿井通风来完成。分析了瓦斯灾害形成的条件,并探讨了通风瓦斯防治的主要措施,可为保障煤矿的安全生产提供一定的指导。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风管理及通风设施应用研究

Author-作者:  张喜;

Organ-单位:  中煤集团山西华昱公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿井下;;通风管理;;通风设施;;应用

Summary-摘要:  矿井作业相比于其他施工作业具有较高的危险系数,作业环境较差,矿井有害气体堆积,空气难以流通以及高温现象都影响矿井正常作业,严重危害作业人员生命安全。煤矿必须加强矿井通风管理工作,促进矿井作业环境改善。本文主要研究煤矿井下通风管理与通风设施应用,在阐述矿井通风管理基本内涵的基础上分析其重要性与具体应用,为促进矿井通风管理发展贡献一份力量。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿巷道贯通时通风与安全管理技术研究

Author-作者:  王磊;

Organ-单位:  西山煤电建筑工程集团有限公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿;;巷道;;贯通时通风;;安全管理技术

Summary-摘要:  煤矿井下开采作业中,巷道贯通是一个不可缺少的环节。为确保煤矿生产安全,巷道贯通时应做好通风作业,并加强安全管理,以减少安全事故的出现。基于巷道贯通时环境的恶劣性、作业条件的特殊性,应采取科学、合理的技术手段,以确保通风与安全管理效果。文章主要对煤矿巷道贯通时的通风方法、通风的意义进行了分析,并提出了巷道贯通时的通风与安全管理技术措施。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风与安全监控存在的问题及建议

Author-作者:  黄源;

Organ-单位:  沁和能源集团有限公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风;;安全监控;;问题;;措施

Summary-摘要:  矿井通风可以持续向井下输入新鲜空气,还可以迅速及时的排放井下产生的有害气体和粉尘,使矿井下粉尘浓度得以控制,大幅度减少开采中安全事故的发生。但是现今煤矿矿井通风和安全监控还存在一些问题,为了保障矿工生命安全,使煤矿企业安全发展,相关人员需要进一步完善矿井通风设施,提高安全监控水平。本文分析了矿井通风与安全监控的问题,有针对性的总结出煤矿矿井通风与安全监控的有效措施。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风在煤矿安全生产中的重要性

Author-作者:  李满红;

Organ-单位:  华阳集团和顺新大地煤业有限公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  矿井通风;;煤矿安全生产;;重要性;;措施

Summary-摘要:  这篇文章主要研究矿井通风如何在煤矿安全生产中充分发挥其自身的重要作用,其中还着重的讲述了如何提升矿井通风的方法,从而使它既可以发挥出自身在矿井通风方面的优势,又能够保障煤矿生产过程中工作人员的人身安全。经过对矿井通风实际操作过程中的研究分析,为能够开展安全的煤矿生产打下坚实基础,并且达到经济和社会收益的最大值,进而为我国社会经济飞速发展以及把我国煤炭产业与世界领先水平不断接近提供技术保障。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅议如何优化煤矿机电设备设计实现机电节能

Author-作者:  武建平;

Organ-单位:  山西阳泉市南煤集团南庄分公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  生产煤矿;;煤矿机电设备;;节能技术;;变频节能

Summary-摘要:  众所周知,我国是煤矿生产和消耗大国。在我国,每年的煤炭产量在世界范围内占据前列,而且煤矿在我国的能源结构中有着举足轻重的地位。煤矿生产对于我国经济社会的发展具有非常重要的影响。想要在煤矿生产中实现机电节能,就必须科学使用机电设备、加强煤矿机械设备的管理,从而达到煤矿生产节能减排的目标,为煤矿机电设备的合理使用提供有益的指导。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  3000万吨矿井通风系统班组建设的分析与研究

Author-作者:  徐帅;王维平;王占宝;

Organ-单位:  国家能源集团神东煤炭集团有限责任公司补连塔煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  班组建设;;通风系统;;班组文化

Summary-摘要:  班组建设的优劣体现了一个企业的综合实力,决定着企业的发展与未来,而班组建设往往是现代大型矿井基层管理的软肋。神东煤炭集团补连塔煤矿是全国最大的智能化、机械化矿山,年产3000万吨。巨大的产量背后存在着许多困难与奇迹,通风队不到百人,管理2.7万m~3的通风系统,班组建设该如何管理?本文对补连塔通风队班组建设管理做了详细的分析与研究。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于通风成本的废弃煤矿地下空间可利用性评估

Author-作者:  周一沫;周文豪;

Organ-单位:  重庆大学资源与安全学院;重庆大学煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室;山西潞安矿务局技术中心;

Source-文献来源:  矿业研究与开发

Keyword-关键词:  废弃煤矿;;地下空间;;自然风压;;气固耦合;;可利用性评估

Summary-摘要:  针对当前废弃煤矿地下空间可利用性评估中存在的数据难获取、指标不统一的问题,提出从通风成本的角度定义评估指标,从而为评估提供初步依据。基于FLUENT构建了矿井自然风压数值模型,通过模拟,得到了拟利用废弃煤矿地下井巷路线全年的自然风压规律。将自然风压能克服通风总阻力的比值定义为评估指标,即自然通风能量占需比γn,并结合地下空间用途给出γn及对应的通风成本等级划分。将该模型应用于重庆某煤矿,结果表明,所研究地下空间路线全年自然风压为81.5Pa～145.4Pa,与不同利用情况下的通风总阻力对比计算γn,认为该地下空间通风成本属于中等,适宜储物。实例证实了该模型具有较好的可操作性和合理性,可以为废弃煤矿地下空间可利用性评估提供参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿机械设备电气自动化技术应用的探究

Author-作者:  薛强强;

Organ-单位:  陕西中能煤田有限公司袁大滩煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;机械设备;;电气自动化;;技术;;应用

Summary-摘要:  随着智能控制与信息技术、电子技术的快速发展,通过将电子技术与信息技术进行有效的结合,电气自动化技术是煤矿机械设备控制中的一种新技术,在煤矿机械设备中逐渐得到了应用。这不仅能够有效地降低煤矿生产成本,实现煤矿生产的能源消耗控制,而且能够促进煤矿生产与管理水平提升。本文在对电气自动化技术及其应用优势分析基础上,对煤矿机械设备的电气自动化技术应用进行研究,以供参考。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风安全监测监控系统关键技术应用

Author-作者:  马腾飞;

Organ-单位:  平顶山天安煤业股份有限公司十矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井通风;;安全;;监测监控系统;;关键技术;;应用

Summary-摘要:  矿井通风是保证煤矿安全生产的关键,特别是随着煤矿开采深度的不断增加,煤矿通风难度持续提升,在煤矿通风过程中,做好通风安全监测是重中之重。本文以平顶山天安煤业股份有限公司十矿工程为例,对矿井通风安全监测监控系统进行了概述,分析了矿井通风安全监测监控系统关键技术,并针对性提出了提升矿井通风安全监测监控系统关键技术应用效果的相关措施。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风安全管理措施探索

Author-作者:  赵明飞;

Organ-单位:  内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司红庙煤矿;

Source-文献来源:  中国设备工程

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风安全;;管理措施;;探索

Summary-摘要:  随着社会经济的不断发展,对能源的使用量也在不断地增加。煤矿产业作为世界上比较传统的能源之一,也随着时代的变化而不断改变。现阶段的发展过程中,煤矿作业的深度持续下移,并且在这个过程中,煤矿开采工作的环境也在发生着改变,随之而来的危险系数也不断增加,所以对于煤矿矿井的安全工作就要更加重视,这其中通风安全就是最重要的问题之一。所以,本文就以煤矿矿井通风安全作为中心点,来展开讨论相关的管理和解决措施。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风阻力分布测定与分析

Author-作者:  刘青山;

Organ-单位:  山西省霍州煤电集团有限公司紫晟煤业;

Source-文献来源:  西部探矿工程

Keyword-关键词:  基点气压计法;;通风阻力;;分布状况;;数据基础

Summary-摘要:  针对山西紫晟煤业公司进回风井,通过采用基点气压计法对矿井生产通风保障系统进行阻力实地测定,根据对数据测定结果的深入分析,揭示了紫晟煤业公司煤矿通风系统阻力的分布情况,同时完成了通风阻力具体状况的分析,为优化矿井的通风体系提供了信息数据基础,使矿井的通风保障系统更安全、更可靠。

Year-年:  2021

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿建井二期工程施工期间通风系统研究

Author-作者:  田永龙;冯道鑫;

Organ-单位:  山东宏阳矿业有限公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿建井;;二期工程;;通风系统;;通风阶段

Summary-摘要:  为保证建井二期工程施工期间通风安全,宏阳煤矿突破以掘进工作面数量增减为主的传统思维,提出以掘进工作面贯通为主要影响因素,划分通风阶段。宏阳煤矿将二期工程划分为五个通风阶段,分阶段调整通风系统,降低了通风管理难度,保证了安全生产。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于层次分析法的矿井通风系统安全评价指标

Author-作者:  吴磊;

Organ-单位:  淄博矿业集团有限责任公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  矿井;;通风系统;;安全评价指标;;层次分析法

Summary-摘要:  随着我国经济的发展,煤矿企业的发展越来越好,对我国经济发展起到了巨大的促进作用。煤矿作业大多在井下完成,存在着非常严重的安全隐患。近年来,煤矿事故频发,对职工的人身安全构成了极大的威胁,也给煤矿企业的发展带来了很大的负面影响。面对这一问题,我国提出了加强煤矿企业安全管理的措施,特别是对基于层次分析法的矿井通风系统安全评价指标方面,加强通风管理防范措施的落实,有效促进了井下作业的正常运行。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿长距离掘进工作面通风技术

Author-作者:  刘温飞;

Organ-单位:  山西华润联盛能源投资有限公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿长距离掘进;;通风技术;;通风系统设计;;通风量计算

Summary-摘要:  文章将主要结合具体的工程实例,研究煤矿长距离掘进工作面的通风技术,并深入分析不同技术方案的优缺点,然后结合采矿区的实际情况选择出最适宜的通风技术,并通过科学计算通风量选择出最适合的通风设备,以期能够不断提高煤矿企业掘进工作的工作效率,最大程度的保证供风安全。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  邱集煤矿7830工作面通风设计

Author-作者:  郭纯岭;陈庆玉;陈庆钊;

Organ-单位:  山东省邱集煤矿有限公司;

Source-文献来源:  科技风

Keyword-关键词:  通风设计;;风量核算;;瓦斯监测

Summary-摘要:  通风系统是煤矿生产过程中的最重要系统之一,合理的通风设计对降低工作面瓦斯浓度,保证安全生产有重要作用。基于邱集煤矿7830工作面实际,设置了切实可行的通风线路,并采用多种计算方法综合判定工作面风量,最后制定安全监测系统及定时检测巡查制度,保证了矿井的生产安全,对同类型工作面具有借鉴意义。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  露天煤矿半封闭煤棚通风降尘数值模拟研究

Author-作者:  张周爱;周伟;于海旭;敖忠晨;李雪健;杜勇志;

Organ-单位:  神华宝日希勒有限责任公司宝日希勒露天煤矿;中国矿业大学矿业工程学院;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  露天煤矿;;半封闭空间;;粉尘浓度;;通风除尘

Summary-摘要:  宝日希勒露天煤矿筛分栈桥煤棚是临时储煤仓及装车点,随着作业环境的改变产生不同浓度粉尘。针对高浓度粉尘对工人身体健康和生产安全造成的影响,根据气固两相流理论,采用FLUENT软件进行数值模拟分析半封闭空间煤棚内粉尘运移扩散规律。将数值模拟与现场试验结合,研究煤棚风机两侧抽风和一侧压风一侧抽风煤棚内的粉尘浓度及风速变化。结果显示,煤棚内粉尘中主要为难沉降的PM_(2.5),占全尘的72.9%;煤棚内粉尘浓度与风速呈正相关;通过一侧压风,另一侧抽风的通风方式相较两侧抽风的方式除尘效率提高,可以实现粉尘的从下到上,从压风侧到抽风侧的定向运移。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  复杂通风煤矿智能反风系统研制与应用

Author-作者:  张驰;万金鹏;栾光亮;

Organ-单位:  新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿;新汶矿业集团有限责任公司;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  防爆盖;;锁紧装置;;反风操作;;液压;;远程控制

Summary-摘要:  煤矿主要通风机反风设施为重要的安全设施,《煤矿安全规程》要求反风需要在10 min内改变风流方向。为在矿井反风操作时能快速锁紧立风井防爆盖,解决在人员准备不足或天气恶劣等情况下,锁扣防爆盖操作耗时多的问题。根据现场条件研发一套智能反风系统,设计防爆盖反风锁紧装置代替人工操作压板式反风锁紧装置,采用液压站作为动力,由2个电磁阀配合实现,推动执行机构的液压缸前行,间接推动与液压缸连接的锁紧压板压紧防爆盖锁紧槽,达到反风操作时锁扣防爆盖的目的。就地控制箱与原风机控制系统通过MPI通信传输数据,利用上位机监控画面实现远程控制反风。该智能反风系统在现场监控室或调度主控室即可快速锁紧防爆盖,同时操作风机反风,为煤矿在特殊情况下的紧急反风救援赢取了宝贵的时间。该系统需要重点设计液压机构的运行时间,保证机构动作时间小于2 min;合理选择运行压力,保证防爆盖子压紧力大于反风压力;合理设计PLC控制系统,使系统具备到位监测功能;仔细整理参数,与现有反风操作系统融合实现一键反风。应用结果表明:通过操作此系统可在3 min内实现风流方向改变,操作简单,一键即可完成,同时具备远程操作及监控功能,满足煤矿安全规程要求及智能化矿山建设要求。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿一通三防技术实施要点分析

Author-作者:  刘帅;

Organ-单位:  山西铺龙湾煤业有限公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  一通三防技术;;实施要点;;发展研究

Summary-摘要:  本文主要论述了煤矿一通三防技术的涵义与应用优势,重点介绍了该项技术在煤矿开发过程中的实施要点。一通三防技术可从通风、防瓦斯、防火、防尘四个方面全面保障作业过程的安全性,避免人员伤亡和经济损失。通过对一通三防技术的实施要点与未来发展进行深入研究,希望能促进煤矿企业的可持续发展。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿供配电系统设计的节能措施研究

Author-作者:  张定新;

Organ-单位:  太原东山煤电集团东兴煤业有限公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿;;供配电系统;;设计;;节能措施;;研究

Summary-摘要:  供配电系统作为煤矿各项工作的动力之源,在保证煤矿安全可持续运行方面扮演着非常关键的角色。但是从当前煤矿供配电系统使用情况来看,其中存在的问题相对较多,与当前煤矿提质增效发展是明显违背的。本文从煤矿供配电系统节能设计原则分析入手,重点剖析了提升煤矿供配电系统设计的节能效果的相关措施。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于防灭火的矿井通风技术研究

Author-作者:  刘渠;宋海洲;时迎华;付伟;

Organ-单位:  兖州煤业股份有限公司东滩煤矿;

Source-文献来源:  消防界(电子版)

Keyword-关键词:  防灭火;;矿井通风;;技术研究

Summary-摘要:  中国经济的发展很大程度上依赖于对化石能源的耗用,煤炭作为目前社会生活中应用最多的化石能源对我国的经济上升具有重要的影响,社会对煤炭的需求逐步扩大,使得煤炭开采工作已经成为社会较为重要的工作任务。在我国的煤炭开采工作之中,井工煤矿的产煤量几乎占据煤炭产量全部比重,因此重视井工煤矿作业的生产安全是当前煤矿产业的重要任务。基于此,以下对防灭火的矿井通风技术进行了探讨,以供参考。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤炭通风安全质量的制约因素及防范措施

Author-作者:  徐建国;

Organ-单位:  山西省潞安集团公司五阳煤矿通防队;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  煤炭;;通风安全;;制约因素;;防范措施

Summary-摘要:  煤矿资源对于人们日常生活是非常重要的,它为人们的生活提供了诸多便利,但随着煤矿的使用率越来越高,采掘煤炭也在越来越得到重视,尤其是在采掘过程中的安全问题,煤矿产业的安全性问题主要是在通风问题上,由于通风不利很容易导致瓦斯爆炸等安全隐患,所以解决好通风问题对提高采矿效率、保障工作人员的人身安全、提升企业经济收益、促进煤炭行业发展都有很大的助益。针对这种情况,本文从煤炭通风安全角度考虑,对影响煤炭通风安全的因素进行分析,并针对这些影响因素提出了一些防范措施,为煤炭行业的更好发展和采掘过程中的安全提供一定的参考。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程通风与安全管理研究

Author-作者:  韩敏;

Organ-单位:  阳煤集团通风部;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿;;采掘;;通风;;安全管理

Summary-摘要:  基于高瓦斯煤矿采掘工程通风与安全管理的重要性,对高瓦斯煤矿采掘工程通风和安全管理进行了分析,并提出了高瓦斯煤矿采掘的安全管理措施。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风设施常见故障分析与处理措施探究

Author-作者:  郭鹏宇;

Organ-单位:  同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  矿井通风;;通风设施;;风门;;密闭

Summary-摘要:  矿井通风是依赖于煤矿井下通风设施来完成的,保证煤矿井下各种通风设施的正常运行对于煤矿的安全生产具有重要意义。由于煤矿井下生产条件恶劣,通风设施很容易发生故障,这对于煤矿的安全生产十分不利。通过分析矿井通风设施的一些常见故障,提出了一些处理通风设施故障的可行性措施,以期为煤矿通风工程提供一定的参考。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿掘进工作面通风布置对粉尘分布规律的影响

Author-作者:  代雪锋;

Organ-单位:  山西焦煤西山煤电杜儿坪煤矿;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  掘进工作面;粉尘分布规律;涡流区;粉尘浓度;压入式通风;工作面通风;煤矿掘进;

Summary-摘要:  我国煤矿在掘进工作面施工过程中通常会采用压入式通风,但是随着机械化程度提升,掘进工作面产生的粉尘也越来越多,对掘进工作面的通风和降尘技术提出了更高的要求。研究掘进工作面通风布置对粉尘分布规律的影响,对掘进工作面的通风降尘措施实施具有一定的可依据性。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿安全通风管理及通风事故的防范措施

Author-作者:  郝志伟;

Organ-单位:  晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  安全通风;防范措施;

Summary-摘要:  在煤矿工作开展当中,做好事故的防范非常关键,直接关系到煤矿的正常安全生产。其中,通风事故是较为常见的事故类型,当该类事故发生后,将会对矿井当中施工人员的生命安全造成严重的危险。对此,需要能够对该问题形成充分的重视,通过科学措施的应用做好通风事故防范工作,保证煤矿工作的顺利进行。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高山沟煤矿8305工作面均压通风技术实践

Author-作者:  王谦;

Organ-单位:  山西省煤炭规划设计院(集团)有限公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  采煤工作面;;均压通风;;风量计算;;风门;;风机

Summary-摘要:  针对高山沟煤矿12号煤层303盘区8305工作面的实际情况,通过对工作面风量分析计算,选择一对旋轴流式局部通风机作为调压风机,在2303巷设置均压风门,5303回风平巷安装均压调节风门。工程实践表明,均压通风系统运行平稳,保证了工作面安全生产,并为本矿类似条件采面的开采提供有益借鉴。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿基层安全监督检查管理工作

Author-作者:  梁栋;

Organ-单位:  太原煤气化龙泉能源发展有限公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿;;安全监督;;检查;;管理工作

Summary-摘要:  基层安全监督检查管理工作是煤矿企业建设的关键,能够有效确保煤矿企业的生产安全,预防煤矿开采过程当中出现安全事故。在煤矿生产管理过程当中,需要对煤矿开采的危险源进行风险评估及判定,通过有效的风险控制措施控制开采风险率。建立煤矿开采预警管理制度,预防开采事故发生几率,从而提高煤矿生产质量。通过对煤矿基层开采进行安全监督检查管理工作,可以确保煤矿企业生产质量及安全程度,为国家发展奠定能源基础。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风阻力测定与分析

Author-作者:  王航;

Organ-单位:  陕煤集团神木张家峁矿业有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井通风;;阻力测定;;分析

Summary-摘要:  本文从影响矿井通风阻力测定的主要因素分析入手,研究了提升矿井通风阻力测定与分析效果在煤矿安全管理中的重要性,介绍了全面做好煤矿通风阻力测定工作的关键措施。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  小西煤矿综采工作面通风系统优化

Author-作者:  李伟龙;

Organ-单位:  山西阳城阳泰集团小西煤业有限公司;

Source-文献来源:  山西化工

Keyword-关键词:  综采工作面;;通风优化;;W型通风;;应用分析

Summary-摘要:  针对煤与瓦斯突出矿井传统综采工作面"U型+高抽巷"通风方式存在工作面通风阻力大、风量损失严重、排瓦斯效率差以及巷道掘进工程量大等技术难题,山西阳城阳泰集团小西煤业有限公司通风科通过技术研究,决定对3105工作面通风系统进行优化,采用W型通风系统代替传统的"U型+高抽巷"的通风方式,对两种通风方式进行理论对比,分析了W型通风方式优点。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于组态王和PLC的通风监控系统设计

Author-作者:  孟冉;

Organ-单位:  辽宁机电职业技术学院华孚仪表学院;

Source-文献来源:  承德石油高等专科学校学报

Keyword-关键词:  通风系统;;Kingview;;PLC;;在线监控

Summary-摘要:  针对煤矿通风系统人工巡检、现场操纵、监控自动化水平低的问题,提出了一种以组态王软件和PLC硬件为核心的煤矿通风监控系统,构建以RS485总线技术短距通信和以工业以太网远距通信的网络模式,实现了有害尘气和环境温度自动监测、风机工作状态监测与报警、风机一键启动与倒换、风门监测与伴热控制和储存数据与在线监看功能。该系统可以提高通风系统的稳定性和自动监控水平,为设备日常维护与科学管理提供依据,为中小型矿井通风系统自动化改造提供一种新思路。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风机维护及主要故障排除方法探究

Author-作者:  宋振海;

Organ-单位:  阳泉煤业(集团)有限责任公司机电动力部;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  专业技术人员;矿井通风机;煤矿通风系统;维护保养;对角式通风;故障排除方法;对旋轴流式通风机;主要通风机;局部通风机;叶片结构;

Summary-摘要:  随着煤炭企业开采煤炭数量的增加,矿井内开采机械也提高了生产效率,高速切削煤炭提高生产产量,随之带来的是煤炭粉尘颗粒在矿井巷道内空气中的大量漂浮,要求通风设备能够及时的对矿井内的有毒有害气体和煤炭粉尘进行驱散,保证矿井内新鲜空气的流动。由于通风作业需要与煤炭开采作业同步的进行,在长时间的通风后,对通风设备的维护管理有着较高的要求。为保障通风机能正常的输送新鲜空气,保证其工作效率在正常的范围内,需定期对通风机进行维护保养,要求煤矿企业的专业技术人员严格按照行业标准及规范对通风机定期进行维护。但目前专业技术人员的技术经验参差不齐,部分技术人员按照工作经验进行维护保养工作,没有严格的学习相关的维护技术。此外,通风机长时间作业后容易产生各种类型的故障,要求专业技术人员在短时间内快速的解决故障问题,保障矿井煤炭开采的正常进行。为了弥补专业技术人员在矿井通风机维护及要故障处置方面的短板,通过对矿井常用的FBCDZ系列对旋轴流通风机在后期维护保养以及主要故障方面所存在的问题进行了论述,按照相关行业技术标准结合现场实际经验讲解通风机维护及故障处置方面的技术要点,提高专业技术人员的技术水平,保障煤矿企业安全生产常态化发展。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿长距离掘进工作面通风技术

Author-作者:  张焕芝;

Organ-单位:  山西中阳中钢煤业公司;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  局部通风机;掘进工作面;掘进面;供风量;长距离掘进;工作面通风;

Summary-摘要:  随着煤矿生产技术的发展,工作面的长度增加,所面临的问题随之增加。保证长距离通风掘进面的风量,是矿井生产需要面临的重要问题,事关企业的效益和健康发展。本文重点探索掘进工作面通风技术与风机相关问题的探索。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风安全监测监控系统的运行分析

Author-作者:  李杨;

Organ-单位:  潞安集团安监局;

Source-文献来源:  内蒙古石油化工

Keyword-关键词:  矿井;;通风安全;;监控监测系统

Summary-摘要:  在煤矿开采生产中做好地下矿井通风管控能为地下生产环境提供充足的空气流量,这样能对地下生产环境灰尘以及各类常见的有害气体集中控制。在矿井安全生产中强化矿井通风安全监测监控系统应用是全面提升矿井安全生产的重要路径。当前要注重对矿井安全生产监控监测系统应用特征集中分析,拟定更多监控系统优化措施,以此来提升矿井通风安全性。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿长距离掘进工作面通风技术质量研究

Author-作者:  孙浩;

Organ-单位:  山西蒲县华胜煤业有限公司;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  长距离巷道;;掘进工作面;;局部通风;;通风技术

Summary-摘要:  煤炭作为世界上主要的能源之一,其对于经济发展的重要性不言而喻。随着煤炭资源的不断开发,煤矿的开采越发困难,长距离掘进工作面的通风技术是一项亟待解决的技术难题。本文针对不同施工条件,分析了单巷、双巷、多巷掘进工作中使用的不同通风技术,并结合典型的实际应用,对每种通风技术的优点进行了阐述,希望能够为我国的长距离掘进工作面通风技术的发展做出贡献。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风管理及通风设施应用研究

Author-作者:  尹利刚;

Organ-单位:  大同煤矿集团有限责任公司晋华宫矿;

Source-文献来源:  石化技术

Keyword-关键词:  煤矿;;井下通风管理;;通风设施;;应用

Summary-摘要:  在对煤炭进行采掘期间,保证良好的通风是非常关键的,因为通风效果的好坏会直接影响到煤炭采掘的效率和安全性,因此应该对矿下通风管理工作加以重视。在实施矿下通风管理工作时,通常都会用到相关设备,对通风设备进行科学适度的运用能够更好的优化矿下通风的效果,进而确保采掘工作的安全进行。基于此,在本文中笔者首先对矿下通风管理的工作重点进行了分析,而后对矿下通风设备的运用情况实施了分析。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  李雅庄煤矿“U”型通风工作面瓦斯治理技术

Author-作者:  侯文光;

Organ-单位:  霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿;

Source-文献来源:  现代矿业

Keyword-关键词:  本煤层抽采;;下筛管;;工艺改进;;窥视;;轨迹控制;;层位优化

Summary-摘要:  针对高瓦斯矿井"U"型通风工作面上隅角瓦斯浓度高、管理难度大的问题,在李雅庄煤矿开展了本煤层抽采优化分析和裂隙带抽采研究。通过改进本煤层钻孔的封孔深度、联孔工艺、管路联接方式等,钻孔抽采浓度由抽采4个月后降低到9%,提高到抽采10个月后维持在19%;通过调整裂隙带钻孔布置方式、优化钻孔布孔层位、采取下筛管护孔等技术,裂隙带钻场最高瓦斯抽采纯流量达13.6 m~3/min,平均瓦斯抽采纯流量达8 m~3/min,2个钻场综合抽采瓦斯纯流量在13 m~3/min以上;工作面取消了高抽巷和高位钻场裂隙带瓦斯抽采,上隅角和回风流平均瓦斯浓度分别控制在0.5%和0.4%以下。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  张家峁煤矿综采工作面均压通风防灭火技术

Author-作者:  高伟;翟辉;刘少军;王守印;

Organ-单位:  陕煤集团神木张家峁矿业有限公司;陕西安科安全生产技术研究所有限公司;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  浅埋煤层;;采空区漏风;;均压通风;;防灭火

Summary-摘要:  随着综合机械化采煤工艺普及应用,浅埋综采工作面开采也暴露出诸多问题,煤炭自燃、采空区漏风治理成为通风及防灭火的难点。为了防止采空区漏风及浮煤自燃,结合张家峁煤矿的实际,采用均压通风技术,采取通风管理、黄泥灌浆、采空区注氮、工作面阻化剂喷洒和预测预报的综合防灭火措施,积极探索有效的应对方法,减少工作面采空区漏风,防止煤炭自燃,实现工作面的安全回采,提高资源回收率。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于PLC控制的矿用侧卷式风门研究与设计

Author-作者:  陈春;

Organ-单位:  山西三元福达煤业有限公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  煤矿通风系统;;PLC;;侧卷式风门;;风量调节

Summary-摘要:  针对煤矿井下风门功能状况单一、风门需要结合顶部的风窗来调节风量和风速的问题,提出了一种能够将风窗功能与风门功能结合为一体的煤矿井下全断面侧卷式风门,对基于PLC的矿用侧卷式风门的机械结构、电气控制部分进行了研究与设计。该款风门既具有能够满足风窗作为局部调节风量的作用,又能够将传统风门的全部功能融合为一体,可很好地实现对煤矿井下巷道风量和风速的调节。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  刘家梁矿2214工作面高瓦斯回采中的通风技术与安全管理

Author-作者:  刘爱文;

Organ-单位:  大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  刘家梁矿;;2214工作面;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  阐述了刘家梁矿2214工作面基本情况,分析了B型通风技术在刘家梁矿中的实践应用情况。从煤矿开采环境、监督管理力度两个方面分析了2214工作面通风技术存在的安全隐患,在此基础上,结合实践经验从建立完善的安全管理制度、优化安全管理工作、定期组织维护保养三个角度提出通风技术安全管理措施。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  王庄煤矿煤柱回收工作面通风方案探讨

Author-作者:  孙彦波;

Organ-单位:  潞安环能股份公司王庄煤矿;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  通风系统;;保护煤柱;;矿井通风管理信息系统;;通风方案

Summary-摘要:  以王庄煤矿老井43三下山保护煤柱回收工作面为研究对象,根据矿井通风现状,基于矿井通风管理信息系统MVIS,对43三下山保护煤柱回收通风方案设计进行模拟优化,并对选取的两种方案进行对比分析,最终选择43三下山利用62风井回风方案。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  降低煤矿矿井通风阻力技术研究

Author-作者:  贾琼;

Organ-单位:  山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿开采;;通风系统;;通风阻力;;技术措施

Summary-摘要:  矿井通风系统的正常运行对于煤矿的安全生产具有重要意义,而通风阻力是衡量通风系统性能的重要参数。随着煤矿开采的进行,通风阻力会加大,严重影响到通风系统的安全运行。因此,在矿井生产的后期,必须采取有效的措施来降低通风阻力。通过分析通风阻力的影响因素,提出了一些降低通风阻力的技术措施,以保证通风系统的安全运行。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿主通风系统的智能化控制

Author-作者:  何小龙;

Organ-单位:  潞安集团余吾煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  通风机;;智能化控制;;上位机;;下位机;;通信模块

Summary-摘要:  针对综采工作面瓦斯浓度严重威胁煤炭生产效率和作业人员人身安全的问题,在简单概述通风系统及通风机分类的基础上,从工作面参数的监测角度完成了通风智能监控的总体方案设计,并完成了上位机系统、下位机系统以及上位机与下位机通信模块的设计,为实现综采工作面通风系统的智能化控制、保证综采工作面的安全生产奠定基础。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风安全控制中的影响因素分析

Author-作者:  朱晓宾;

Organ-单位:  平煤股份煤炭开采利用研究院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风安全;;影响因素;;解决措施

Summary-摘要:  本文对煤矿矿井安全事故隐患的影响因素进行分析,研究有效减少瓦斯、煤尘爆炸等事故发生概率的有效解决措施,期望通过对通风安全管理的有效重视,在不断提升煤矿开采效益与效率的同时,保障开采人员的人身安全与矿井生产的安全稳定。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  转龙湾煤矿东风井运行通风系统优化调整

Author-作者:  孙庆锋;刘柏;王少荣;郑旋;

Organ-单位:  济南煤炭科技研究院;鄂尔多斯转龙湾煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  通风系统;;风量分配;;阻力测算;;工况点

Summary-摘要:  为保证转龙湾煤矿矿井通风系统的稳定,东风井运行前,经过风量重新分配,通风阻力测算、中央风井和东风井主要通风机的工况点选取,并以此为依据在东风井运行后对矿井通风系统进行了调整,保证了转龙湾煤矿东风井顺利启用,满足了矿井安全生产的需要,对矿井通风系统管理具有重要的指导意义。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  薛虎沟煤矿U型通风工作面采空区漏风模拟

Author-作者:  卢俊华;

Organ-单位:  霍州煤电集团有限责任公司河津薛虎沟煤业;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  U型通风;;采空区漏风;;煤自燃;;Surfer 8.0软件;;空间插值法

Summary-摘要:  针对薛虎沟煤矿U型通风工作面采空区漏风现象展开研究,采空区流动区域主要分为扩散流动区和微流动区2部分,详细解释了U型通风工作面采空区扩散流动区域和微流动区域的特征及影响因素。同时,借助Surfer 8.0软件中的空间插值法将大量离散型数据进行插值法计算,使得数据在空间上具有相关性,随后进行建模处理,分析得到采空区漏风主要分为上隅角漏风区、下隅角漏风区和支架后漏风区3个区。结果表明,下隅角漏风和支架后漏风对生产影响较小,可以人为控制;上隅角漏风为煤自燃提供了充足的氧气和条件,造成的煤体自燃会严重影响工作面的正常生产。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  “互联网+”背景下的矿井通风系统管理探析

Author-作者:  孔祥鑫;

Organ-单位:  山西阳煤集团救护大队;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  “互联网+”;;矿井通风系统;;智能化;;安全管理

Summary-摘要:  进入新世纪以来,我国的经济取得巨大的发展,目前,我国已经是世界上的第二大经济体。在经济发展的模式不断更新下,依托大数据以及"互联网+"的技术管理,在新时代、新视野、新背景下对煤矿中的通风系统进行集约化的管理,依照系统中各项设备的更新换代以及技术、设施的不断提升,在东北某地进行现实的煤矿矿井的通风性设计。在实践化的处理下,经过多方位的处理可以实现全面的管理,最大化的实现经济的效果,从根本上实现矿井通风技术的全方位提升。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  苇子沟煤矿临时通风系统安全联网设计方案

Author-作者:  王胜;

Organ-单位:  中煤能源新疆鸿新煤业有限公司;

Source-文献来源:  河南科技

Keyword-关键词:  通风系统;;需风量;;联网方案

Summary-摘要:  本文介绍了苇子沟煤矿建井期间,主副井系统贯通形成全风压系统所进行的通风设计及安全联网方案,形成了适合本矿的通风系统调整流程,为后期回风井贯通、形成永久通风系统积累了有效经验,对类似矿井也有借鉴意义。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析煤矿矿井通风和瓦斯防治

Author-作者:  时迎华;

Organ-单位:  兖州煤业股份有限公司东滩煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;矿井通风;;瓦斯防治;;防治措施

Summary-摘要:  近些年,我国经济得到了迅速发展,这在很大程度上提升了社会对于煤炭的需求量,所以为提升煤炭的生产效率,我国政府也逐渐提升了对煤炭采掘和应用的重视程度。但是,在煤矿采掘深度和规模持续提升的情况下,安全问题也在不断暴露、增加。本文对煤矿矿井通风和瓦斯防治进行了探讨,以供参考。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅论高瓦斯煤矿采掘工程中的瓦斯治理技术

Author-作者:  梅洋洋;

Organ-单位:  陕西彬长胡家河矿业有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿采掘;;工作面;;瓦斯治理;;技术措施;;治理方案

Summary-摘要:  伴随着我国社会现代化程度的不断提升以及科学技术的不断进步,煤矿发展呈现出前所未有的上升趋势,采煤工作质量和效率相关问题得到人们的广泛关注。作为我国重要的能源之一,煤炭对我国社会安定繁荣和经济提升具有重要的作用。目前,在各种新型技术、科学理念的作用下,高瓦斯煤矿采掘工作的安全性已经得到了大幅度提升,但是还有很多问题没有得到有效解决。其中,采煤工作面瓦斯治理的效果还无法达到令人满意的程度,严重威胁着人们的生命和财产安全。因此,下面针对高瓦斯煤矿采掘工作面瓦斯治理的技术措施以及具体治理方案进行详细分析,为我国煤矿安全施工提供帮助。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  蟹爪式通风系统模拟及优化

Author-作者:  赵文彬;张培伟;毛庆福;郭守印;曹卫星;

Organ-单位:  山东科技大学安全与环境工程学院;山东科技大学山东省矿山灾害防治国家重点实验室;山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿;

Source-文献来源:  采矿技术

Keyword-关键词:  蟹爪式通风;;阻力测定;;系统模拟;;方案优化;;网络解算

Summary-摘要:  针对阳城煤矿中长期生产矿井进回风路线较长,井田边缘用风地点较多的通风特点,提出了蟹爪式通风。并采用双测点同时测定法与逐点测量法相结合的方法对阳城煤矿进行春、夏季通风阻力测定,对比分析不同季节通风状况,提出矿井阻力分布不合理,漏风较大,季节自然风压变化小等特点;结合矿井中长期采掘规划,采用通风网络解算软件模拟5 a规划时期矿井通风状况,并根据5 a规划矿井通风问题,提出了内部挖潜、调整风机叶片角度、规划南翼二号井通风系统合并3个方案;各方案模拟结果表明,方案3的通风阻力由原3467 Pa降至1996.6 Pa,降阻效果明显。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  优化检修风门在主通风机不停风倒机技术中的可靠应用

Author-作者:  牛军军;刘冲;韩超旭;

Organ-单位:  义煤集团新安县云顶煤业有限公司;

Source-文献来源:  科技资讯

Keyword-关键词:  煤矿通风;;倒机;;瓦斯控制;;风门可靠性

Summary-摘要:  目前,矿井主通风机倒机的同时,风会暂时停止,虽然风停止的时间很短,但这段时间瓦斯超出最大限制含量的可能性仍然很大,按照《煤矿安全规程》第一百二十一条规定,必须采取措施防患于未然。该文设计了一种新型的矿井通风机倒机方案,该方案的应用实践表明,应用该方案以后,倒机过程风速下降幅度大大减小,下降持续的时间大大缩短,倒机过程中井下瓦斯含量升高幅度非常小,完全可以满足高瓦斯矿井的通风需求。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采掘作业中通风技术及安全管控研究

Author-作者:  任军;

Organ-单位:  阳煤集团天誉矿业投资有限责任公司;

Source-文献来源:  山西冶金

Keyword-关键词:  煤矿采掘;;通风技术;;安全管控;;瓦斯

Summary-摘要:  煤矿采掘作业中由于含有大量的瓦斯,在采掘煤矿时,应当重视对通风技术的应用和煤矿矿井的安全管控。本文就对煤矿采掘中的通风技术的应用以及安全管控的措施进行了研究。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井一翼回风风速超限通风系统优化技术方案及其应用

Author-作者:  张彦吉;马海生;

Organ-单位:  国家能源集团宁夏煤业有限责任公司梅花井煤矿;

Source-文献来源:  能源科技

Keyword-关键词:  风速超限;;通风系统优化;;封闭硐室;;启封巷道

Summary-摘要:  矿井采掘活动布置相对集中,造成某一生产作业区域用风量过大,导致矿井一翼回风风速超限,违反《煤矿安全规程》第一百三十六条:采区进、回风巷风速不得大于6m/s的规定。本文论述了通过封闭部分无使用意义的硐室,减少总用风量;通过启用原有已永久封闭的巷道,"分流"用风量,解决了矿井一翼回风风速超限的问题。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风系统优化策略探讨

Author-作者:  姚明岐;

Organ-单位:  山西吕梁中阳桃园鑫隆煤业有限公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿开采;;矿井通风系统;;系统优化;;通风网络

Summary-摘要:  在煤矿开采过程中,矿井通风系统是最重要的生产辅助系统。随着开采的进行,矿井通风系统的运行状态会逐渐变差,不利于煤矿的安全生产。因此,必须定时对矿井通风系统进行优化,从而保证通风系统的可靠性。根据矿井通风系统中通风机和通风网络运行状态的影响因素,采取了一些优化策略,从而提高矿井通风系统的稳定性。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风与安全监控存在的问题及措施

Author-作者:  王宁;

Organ-单位:  大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿;;矿井通风;;安全监控;;问题与解决措施;;分析研究

Summary-摘要:  本文主要分析了我国当前煤矿矿井通风与安全监控中存在的问题,重点介绍了多种针对于问题的解决措施,这些解决处理方法措施不仅能够克服现有煤矿矿井通风与安全监控中的问题与缺点,而且具有多种特有的优势和优点。通过对煤矿矿井通风与安全监控存在的问题以及相关措施进行研究,以期为煤矿的安全生产提供可靠的保障,创造出最大化的经济与社会效益。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  付村煤矿综掘通风除尘参数优化及风流-粉尘运移规律研究

Author-作者:  牟国礼;郭英俊;李强;芮君;

Organ-单位:  枣庄矿业(集团)付村煤业有限公司;山东省煤矿机电装备安全检测中心;山东科技大学安全与环境工程学院;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  综掘工作面;;长压短抽式通风;;粉尘防治;;数值模拟

Summary-摘要:  为了解决付村煤矿综掘面粉尘浓度高的问题,结合综掘工作面产尘特点,依据长压短抽式通风原理,利用FLUENT模拟软件,对长压短抽式通风系统参数进行数值模拟分析,最终确定了压风口距掘进头20 m、抽风口距掘进头3 m、压抽比为1.15∶1(即压风量为500 m~3/min、抽风量为436 m~3/min)时为最佳通风方案,此时形成的风流场效果最佳;在此基础上,开展气体-粉尘颗粒两相流数值仿真模拟。结果表明:综掘面长压短抽配风条件下,掘进头附近区域的粉尘浓度较高,粉尘浓度在300 mg/m~3以上,沿程逐渐降低,绝大部分粉尘集中在掘进头至抽风口的范围内,可以最大程度地将粉尘排到工作面外,减少粉尘危害,保障矿工职业健康与安全生产。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿长距离掘进工作面通风技术分析

Author-作者:  张学宁;

Organ-单位:  同煤集团安全监管五人小组管理部;

Source-文献来源:  机电工程技术

Keyword-关键词:  煤矿;;长距离掘进;;工作面通风

Summary-摘要:  在煤矿的地下开采过程中,为了确保长距离掘进工作的顺利开展,需要为地下掘进营造良好的通风条件。通过对单巷掘进长距离通风技术、双巷掘进局部通风技术、多巷掘进局部通风技术等几种不同的长距离掘进通风技术进行对比分析,并结合具体的工作情况,从中优选最适宜的通风技术,为长距离掘进的顺利开展提供良好的通风条件,进而为煤矿开采的安全进行提供可靠保障。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿综采工作面高抽巷通风技术的研究

Author-作者:  曲来有;

Organ-单位:  阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司;

Source-文献来源:  江西化工

Keyword-关键词:  U型通风;;高抽巷;;瓦斯;;FLUENT

Summary-摘要:  在煤矿综采工作中,采用U型通风方式,存在上隅角瓦斯浓度较高的问题。针对这一问题笔者进行研究,发现以下三方面可以降低瓦斯浓度。第一,对高抽巷的瓦斯抽采原理实施研究;第二,利用高抽巷和回风巷两者之间的纵横距离的数值推算出高抽巷的有力层位数值;第三,通过FLUENT智能软件对高抽巷进行模仿研究,分析了增加高抽巷后对U型通风方式下工作面巷道和采空区的瓦斯浓度分布的影响,依据研究数据,增加高抽巷有效避免回风隅角瓦斯聚集浓度较高的问题,保证瓦斯浓度安全以及煤矿综采工作的安全生产。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  哈拉沟煤矿综采工作面通风系统设计研究

Author-作者:  张瑞晓;

Organ-单位:  神东煤炭集团;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  综采工作面;;回风隅角;;低氧治理;;尾排巷道

Summary-摘要:  哈拉沟煤矿22519综采工作面是2-2煤五盘区第六个回采工作面,上覆有1-2煤的大面积采空区。在回采过程中随着本采空区老顶垮落,与上覆采空区连通,在全风压作用下,工作面及回风隅角出现大范围的低氧现象,氧气浓度降到18%以下,严重威胁到矿井的正常安全生产,尤其是作业人员的健康和安全。因此治理工作面及回风隅角的低氧现象成为首要任务,研究在什么样的情况下采用什么方式的通风系统,保证工作面及回风隅角氧气浓度处于正常,确保综采工作面安全生产。确定22519综采面过上覆集中煤柱和上覆采空区时先采用"Y"型+尾排通风系统,若综采工作面、回风隅角、尾排巷道氧气浓度均稳定在18. 5%以上,则保持"Y"型+尾排通风系统;若氧气浓度不能保持时,则启用"U"型均压通风措施。通过"Y"型+尾排通风系统和"U"型均压通风系统设计,介绍了这2个通风系统的特点。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  自然风压影响通风系统的原因及对策

Author-作者:  王利国;

Organ-单位:  晋能集团大同有限公司;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  原因及对策;

Summary-摘要:  本文针对煤矿在建设过程中,因为自然形成的风压对矿井自身通风体系的影响状况进行研究、分析,依据分析结果找出解决的方法。通过研究分析掌握出矿井自然形成风压的规律,这对于矿井通风安全管理工作具有重要应用价值。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风在煤矿安全生产中的重要性

Author-作者:  贺艳红;

Organ-单位:  太原煤气化(集团)有限责任公司东河煤矿;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  矿井通风;;煤矿安全生产;;重要性;;措施

Summary-摘要:  本文主要分析了在煤矿安全生产中矿井通风的重要性,重点介绍了提高矿井通风的措施,它不仅能够充分发挥矿井通风的作用,而且还可以确保煤矿生产相关人员的生命安全。通过对矿井通风的应用进行研究,以期为煤矿安全生产提供可靠的保障,并实现经济与社会效益的最大化。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于PLC的煤矿主扇通风系统的研究与设计

Author-作者:  郭鑫程;

Organ-单位:  西山煤电西铭矿机电科外维二队;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  主扇;;PLC;;变频器;;自动化控制

Summary-摘要:  针对传统的煤矿主扇通风系统多采用人工控制,系统可靠性低,且主扇风机采用直接启动方式等缺点,设计了一种基于PLC和变频器的煤矿主扇通风系统。该系统可实时监测主扇风机的风量、压力、温度等参数,实现了变频运行,平滑调速。经实际运行测试,系统运行稳定,功能丰富,实现了自动化控制和变频运行。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风技术及系统优化设计要点研究

Author-作者:  张振立;

Organ-单位:  郑州煤炭工业(集团)有限责任公司芦沟煤矿;

Source-文献来源:  石化技术

Keyword-关键词:  煤炭;;矿井通风;;通风系统;;优化设计

Summary-摘要:  本文重点研究煤矿矿井通风技术及系统优化设计要点,依据矿井通风的重要性,对增强多风多机站布置的合理性、实现计算机技术科学使用、提升通风技术的科学性、有机结合主扇和辅扇这几点进行深入探究,其目的在于保障煤矿安全开采,降低对工作人员身体的危害。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风安全监测监控系统的运行探讨

Author-作者:  魏光;

Organ-单位:  山西石港煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  矿井通风;;安全监测;;监控系统;;运行策略

Summary-摘要:  矿井通风安全监测监控系统为的是让整个矿井生产的过程能够顺利地进行。只有全方位地搞好日常的维护工作和保养工作,才能够让整个矿井通风安全监控系统更好地运行。本文结合实际案例具体分析矿井通风安全监测监控系统运行的策略。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于矿井通风的安全事故成因分析

Author-作者:  左晓明;

Organ-单位:  山西灵石华苑煤业有限公司;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  矿井通风;;安全事故;;特征;;成因;;策略

Summary-摘要:  矿井作业作为高危行业,矿井作业的安全性能否得到保障,在很大程度上取决于通风效果的好坏,并且矿井通风也是煤矿企业一直致力于解决的重要难题。基于此情况下,本文主要对矿井通风的安全事故特征进行了总结,同时分析了矿井通风的安全事故成因,并重点加强了对矿井通风的安全事故优化策略展开深入分析和研究,旨在增强煤矿企业通风能力。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  葫芦素煤矿超长距离局部通风技术研究及应用

Author-作者:  王利京;

Organ-单位:  中国中煤能源集团有限公司;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  局部通风;;单巷掘进;;超长距离;;风筒泄压

Summary-摘要:  根据葫芦素煤矿21204工作面主回风巷超长距离局部通风的需要,对局部通风系统进行了改造,采用大功率对旋局部通风机和高强度拉链式柔性阻燃风筒,并配以钢制风筒倒换器和风筒泄压装置,实现了5000 m单巷掘进直接供风。现场实测表明,单巷掘进供风距离由2770 m增至5008 m,风量和风速都降低了约38%,温度增高约2.0℃,瓦斯浓度保持为0.02%,所有指标参数均满足安全生产要求。采用超长距离局部通风的单巷掘进技术取得了显著的经济与社会效益,可在矿井所在蒙陕矿区推广应用。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  王庄煤矿长距离单巷掘进工作面局部通风技术研究

Author-作者:  韩院生;

Organ-单位:  潞安环能股份公司王庄煤矿;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  长距离;;单巷掘进工作面;;局部通风技术

Summary-摘要:  为了解决王庄煤矿长距离单巷掘进工作面局部通风问题,在原有局部通风风量计算基础上,充分考虑了长距离掘进工作面风筒漏风及局部阻力影响造成的风量、风压下降,对矿井在用风机及预想风机进行数据分析,选取最优的局部通风方案。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  非煤矿山矿井通风系统安全性评价研究

Author-作者:  李建龙;

Organ-单位:  河北省应急管理科学研究院;

Source-文献来源:  采矿技术

Keyword-关键词:  矿井通风系统;;安全生产;;安全性评价;;非煤矿山

Summary-摘要:  矿井通风系统是非煤矿山生产系统中的不可或缺的组成部分,对保障和维护矿井安全生产发挥了重要作用。因此,对非煤矿山矿井的通风系统进行安全性评价具有现实意义。对非煤矿山安全性评价现状进行了深入分析,并结合实际建立了科学合理的评价体系并提出了相应优化措施,为非煤矿山井下通风系统的完善提供了科学的思路和理论基础,也为相关的安全监察部门监测监控提供了参考。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿通风机设备选型设计及应用分析

Author-作者:  耿文斌;

Organ-单位:  山西阳煤集团五矿;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿通风机;;通风机设备;;设备选型;;应用策略

Summary-摘要:  目前,诸多通风设备都不能够很好地适应矿井的运行。包括倒机反风超时和风机效率过高等问题都会直接影响到煤矿安全生产的现象。本文结合实际案例具体分析煤矿常用主风机的特点和选型设计的各个环节。并结合现场实际的情况来有效地克服技术先进性的倾向。实践表明,可以通过选择正确的煤矿通风设备来有效地提高通风设备的可靠性和经济性,并有效地优化通风设备组合。在对一些煤矿通风设备进行改进之后,往往也能够使得各大电机的容量和工况方法能够更好地符合实际要求。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  通风防灭火技术在煤矿中的应用

Author-作者:  李振军;

Organ-单位:  同煤集团忻州窑矿;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  通风防灭火技术;;煤矿开采;;应用方法;;分析研究

Summary-摘要:  本文主要分析了通风防灭火技术在煤矿中的应用现状,重点介绍了几种重要的通风防灭火技术,这些技术在煤矿中的应用不仅能够克服煤矿工作中相关通风与防火工作的不足和缺点,而且具有多种特有的优势和优点。通过对通风防灭火技术在煤矿中的应用研究,以期为煤矿的安全生产提供可靠的保障,创造出最大化的经济与社会效益。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下瓦斯治理方案及通风系统的优化

Author-作者:  徐伟;

Organ-单位:  阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司;

Source-文献来源:  山西冶金

Keyword-关键词:  瓦斯;;通风;;变频控制;;通风安全

Summary-摘要:  提出了一种新型的钻孔布管抽采方案,对机械封孔特性进行了分析,同时提出了对井下通风系统的优化方案,利用微机控制及变频控制技术,实现了矿井通风系统根据井下瓦斯含量灵活调整通风特性,既满足了通风安全性的需求,显著地降低了在通风作业过程中的能源消耗,根据实际应用表明采用钻孔布管抽采方案和新的通风系统能够有效地降低井下发生瓦斯突出事故的概率,提升综采作业的安全性。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿巷道掘进通风管理及安全防护措施探析

Author-作者:  任超鹏;

Organ-单位:  阳泉煤业(集团)有限责任公司一矿;

Source-文献来源:  江西化工

Keyword-关键词:  煤矿巷道;;安全防护;;管理;;掘进通风;;风险因素

Summary-摘要:  伴随我国经济的快速、稳定发展以及各行业的深入发展,煤炭资源成为我国生产生活中的常见消耗能源,这也带动了煤矿产业的发展与转型。在进行煤矿开采工作的时候,煤矿巷道的建设施工等具有重要意义。在对煤矿巷道进行通风的时候,最为重要的一项环节就是掘进通风,这关系到煤矿生产以及相关工作人员的人身安全。本文将针对煤矿巷道通风安全管理的主要风险因素进行概述,并进一步分析煤矿巷道掘进通风的相应设备技术与安全防护措施等。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  德胜煤矿基建期间的通风系统优化设计研究

Author-作者:  巩志荣;

Organ-单位:  山西宁武德盛煤业有限公司;

Source-文献来源:  山西化工

Keyword-关键词:  德胜煤矿;;基建;;通风系统;;优化;;选型

Summary-摘要:  山西德胜煤矿基建的一期工期完成后,二、三期工程井巷开拓布置会导致通风系统的需求发生变化,根据二、三期工程井巷开拓布置工况,分三个阶段对通风系统进行优化改造,并对地面临时主要通风机选型计算,有效保障了井下通风系统的安全可靠稳定运行。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于煤矿巷道掘进通风问题与安全管理的思考

Author-作者:  李文献;

Organ-单位:  山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司;

Source-文献来源:  江西化工

Keyword-关键词:  煤矿巷道掘进;;通风问题;;安全管理的思考

Summary-摘要:  在煤矿开采过程中长距离巷道掘进难度系数较高,其根本原因是施工巷道距离较大,同时矿井坍塌后暴露面积逐渐加大,除此之外,矿井内部易燃易爆气体含量逐渐增多致使对通风需求逐渐增加。在施工过程中风筒长度逐渐加长,造成其自身阻力逐渐增加,且风筒的漏风率逐渐加大,致使风筒尾部风量和风体压力不能达到施工标准,从而使巷道掘进施工期间防尘措施和降温措施难度系数增加。鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对关于煤矿巷道掘进通风问题与安全管理的思考提出了一些建议,仅供参考。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿长距离掘进工作面通风技术研究

Author-作者:  朱小雨;

Organ-单位:  阳煤集团矿山救护大队;

Source-文献来源:  江西化工

Keyword-关键词:  掘进工作面;;长距离通风;;风筒阻力;;风机选型

Summary-摘要:  在此文中作者主要是将超出2000米的矿产巷道的挖掘与通风的方式进行了解析和探究,根据通风的方式针对相关活动的治理和通风技能的实际运用进行了探究,按照目前我们国家较长的煤矿巷道挖掘中针对制定部分进行通风的实际情况,和各类通风方式进行比对,并找出其存在的优势和劣势,然后在进行选择时具体情况具体对待,也就是选取出最适宜的通风方式,从而更好的确保煤矿进行通风过程中的安保问题与稳定问题。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿综合自动化系统应用研究

Author-作者:  郭望;

Organ-单位:  唐山开滦林西矿业有限公司;

Source-文献来源:  科技风

Keyword-关键词:  煤矿;;综合自动化系统;;设计措施

Summary-摘要:  矿井综合自动化系统主要是实时监测、监控全矿井各主要生产环节,实时采集和分析全矿井数据。矿井综合自动化系统为矿井工作人员提供有效手段,及时处理矿井各种突发事故和自然灾害,为煤矿稳定安全的发展奠定基础。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风和瓦斯防治措施研究

Author-作者:  刘健;

Organ-单位:  唐山开滦林西矿业有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井通风;;瓦斯防治;;措施

Summary-摘要:  在开采煤矿时,会产生很多对人体健康有所损伤的有毒有害气体,这些气体混合在同一空间内极易带来爆炸危险,矿井通风系统的设置铺排非常重要。本文论述了通风系统设置注意事项,同时提出了瓦斯防治的现实路径。瓦斯防治之路任重而道远,需要社会各界的倾力投入,希望能给同业人员提供一定借鉴。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  探讨煤矿井下通风安全隐患与管理控制对策

Author-作者:  李喜成;

Organ-单位:  国家能源集团神东煤炭集团补连塔煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;井下通风;;安全隐患;;管理控制

Summary-摘要:  安全问题是煤矿企业必须面对的重点和难点问题。煤矿井下工作安全与通风系统有着紧密的联系,良好的通风系统能够将矿尘、瓦斯及时分散排出,防止爆炸事故的发生。本文描述了煤矿井下通风存在的安全问题,并建议通过加强安全管理、强化井下人员安全培训、加强井下环境控制等措施及时排除各种安全隐患,最大限度地减少安全事故发生概率。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于PLC的通风监测系统的优化设计

Author-作者:  刘湘杰;

Organ-单位:  山西煤炭运销集团三聚盛煤业有限公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  煤矿;;通风;;监测

Summary-摘要:  针对传统通风监测系统存在管理方式滞后、通风监测效率低、自动化监测水平低等问题,设计了一套基于PLC的通风监测系统。该系统依托PLC主控器作为下位机进行数据处理单元,能实现通风故障的及时预警,做到通风的最优调节。该系统的运行极大地提高了煤矿自动化生产效率与安全性,对煤矿效益的提升具有很大的推广价值。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈临突非突煤矿掘进工作面局部通风升级改造

Author-作者:  张团部;孟东梅;

Organ-单位:  郑煤集团公司郑新公司;郑煤集团公司超化煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  临突非突矿井;;局部通风;;监测监控系统;;升级改造

Summary-摘要:  针对临突非突矿井的定位特殊性,为保障其掘进工作面安全施工,对掘进工作面局部通风系统及设备设施进行升级改造。通过对掘进工作面局部通风系统改造、局部通风机、监测监控等系统进行全面升级,有效杜绝了临突非突矿井掘进工作面通风、瓦斯等隐患事故的发生。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风安全管理与防范措施

Author-作者:  仝维欣;

Organ-单位:  山东科技大学安全与环境工程学院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井通风;;安全管理;;防范措施

Summary-摘要:  在煤矿开采过程中,安全问题一直是最重要的议题。煤矿事故频频发生,严重威胁着工作人员的生命安全,因此,保证煤矿生产的安全性是行业发展的首要任务。矿井通风系统的良好运作保障了井下瓦斯、粉尘及其他有害气体的浓度在安全阈值内,并给井下人员提供了新鲜空气,在煤矿安全生产中起着至关重要的作用。本文探究了矿井通风存在的安全隐患,并提出了相应的管理与防范措施,以期能更好地促进煤矿的生产。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  通风防灭火技术在煤矿中的应用

Author-作者:  黄栋梁;

Organ-单位:  大同煤矿集团华盛万杰煤业有限公司;

Source-文献来源:  石化技术

Keyword-关键词:  井下通风;;煤矿生产过程;;防灭火技术;;实践应用

Summary-摘要:  本文主要分析了煤矿企业在生产施工过程中通风防灭火技术的应用现状以及煤矿井下火灾事故成因。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析煤矿矿井通风和瓦斯防治

Author-作者:  秦艳红;

Organ-单位:  西山煤电集团有限责任公司屯兰矿;

Source-文献来源:  石化技术

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风;;瓦斯;;防治

Summary-摘要:  瓦斯是产生与煤矿井下的以甲烷为主要成分的有毒、有害气体,过量吸入会使人中毒致死,当浓度到达一定浓度使遇明火即可发生剧烈爆炸,引起瓦斯事故,严重威胁采矿人员的生命安全,并且严重破坏了井下设施,甚至会摧毁矿井,严重阻碍了采矿工作的安全、顺利开展。因此,为确保煤矿开采工作安全、高效、避免出现严重的瓦斯事故,必须对煤矿瓦斯治理工作予以高度重视,采取有效措施进行防治。因此,针对煤矿矿井通风与瓦斯防治的重要作用进行分析,探讨了井下通风和瓦斯防治相关措施,以期能够推动煤矿瓦斯防治工作质量地提升提供有效参考,更好地为提高井下采矿作业的安全、高效提供保障。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风系统优化策略浅析

Author-作者:  程敏光;

Organ-单位:  山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  石化技术

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风系统;;优化策略

Summary-摘要:  煤矿矿井生产作业中切实关注安全性极为必要,瓦斯作为影响煤矿矿井作业安全的重要因素,同样也应该加大关注力度,采取必要措施予以通风处理,以求营造更为安全可靠的煤矿矿井作业条件。本文就重点围绕着煤矿矿井通风系统的优化应用,首先介绍了通风的必要性及其基本原则,然后又具体探讨了如何优化运用煤矿矿井通风系统,以供参考。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风安全管理及瓦斯防治技术研究

Author-作者:  任杰;

Organ-单位:  大阳泉煤炭有限责任公司;

Source-文献来源:  内蒙古石油化工

Keyword-关键词:  煤与瓦斯;;突出原因;;防治措施

Summary-摘要:  在煤矿开采的过程中一旦出现煤与瓦斯突出的事故,将会给开发企业带来严重的影响。为了保障煤矿开采的安全性与可靠性,需要对煤与瓦斯突出事故发生的原因精细科学系统的研究分析,从而制定有效的防治控制对策。本文主要就煤与瓦斯的突出原因及防治措施进行研究分析。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  某矿212回风下山石门串联通风方案设计与实践

Author-作者:  高星;

Organ-单位:  山西忻州神达栖凤煤业有限公司;

Source-文献来源:  现代矿业

Keyword-关键词:  井巷通风;;串联通风;;瓦斯排放顺序

Summary-摘要:  为解决某矿212回风下山石门串联通风面临的问题,对串联通风方案进行了设计与实践。详细分析了风险评估、安全技术管控措施,并讨论了瓦斯排放顺序及专项措施,从而满足了该矿212回风下山石门矿整体通风要求,对于类似矿山也有一定的参考价值。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  复杂矿井通风网络可视化动态解算及预警技术

Author-作者:  谈国文;

Organ-单位:  瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室;中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  复杂矿井通风系统;;通风网络解算;;动态解算;;通风网络可视化;;通风异常预警;;通风阻力参数;;风速修正

Summary-摘要:  针对存在煤层倾角大、地质构造复杂、开采时间长等情况的复杂矿井,采用传统的通风网络人工分析方法或常见通风网络解算软件存在工作量大、效率低、错误率高、解算不全面等问题,从而不能实时、全面掌握井下各巷道的通风安全状况。以南桐煤矿通风系统为研究对象,根据其通风系统复杂特征,从通风网络动态解算模型及方法、矿井通风阻力参数测定、通风异常预警、通风系统可视化等方面研究了复杂矿井通风网络可视化动态解算及预警技术,并依据该技术开发了矿井通风网络可视化动态解算及预警系统。应用表明,该系统解算风量与实际风量的误差小于10%,解算结果可实时、动态显示,实现了矿井风速及风压参数全量程精准测定、全矿井通风网络动态解算、通风异常连续分析与预警。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  五阳煤矿西风井回风系统降阻通风调整设计

Author-作者:  连东东;

Organ-单位:  潞安环能股份公司五阳煤矿;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  通风系统;;回风系统;;降阻;;五阳煤矿

Summary-摘要:  矿井通风系统是矿井生产系统中的重要组成部分,对矿井的安全高效生产具有重要意义。基于五阳煤矿西风井现有通风系统现状分析,提出了相应的回风系统降阻通风调整方案,并对调整后系统各区段的风量进行了预计。旨在为类似条件下矿井通风系统降阻调整提供参考。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  “一通三防”灾害及治理研究

Author-作者:  杨向东;

Organ-单位:  山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司;

Source-文献来源:  江西化工

Keyword-关键词:  一通三防;;煤矿生产;;治理研究

Summary-摘要:  在煤矿开采期间,开展科学、合理的管理工作,不仅能够增加企业的经济效益还能够降低安全事故的发生,对开采工人的生命安全起到保障作用,尤其是在开采期间采取煤矿通风、预防瓦斯爆炸、预防粉尘爆炸和预防明火自燃等治理措施。在此,通过对国内"一通三防"的基本情况及治理措施进行阐述,以供参考。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿巷道掘进通风问题与安全管理的探究

Author-作者:  孔祥玉;王慧杰;韩波;

Organ-单位:  兖州煤业股份有限公司东滩煤矿;

Source-文献来源:  冶金管理

Keyword-关键词:  煤矿;;巷道掘进;;通风;;安全管理

Summary-摘要:  在煤矿巷道掘进工作中,通风属于基础工作之一,在通风管理中,受到比较多的影响因素,工作者务必基于掘进工作合力地设置通风环节,且实施科学的安全管理措施,这样才可以确保煤矿巷道掘进效率和安全性。为此,本文分析了煤矿巷道掘进通风安全管理面临的风险、煤矿巷道掘进通风牵涉到的一些问题,以及煤矿巷道掘进通风安全管理的措施。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿掘进工作面不同供风方式的探讨

Author-作者:  韩方超;

Organ-单位:  山西省兰花集团伯方煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  掘进工作面;;供风;;探讨

Summary-摘要:  煤矿建井速度和施工技术的飞速提高,对于如何确定建井期间的通风系统与通风方式,对整个掘进工作面保证快速、高效施工存在重要的意义。通过对局部通风机供风系统和压风自救装置优缺点及共同点进行实践分析,了解安全管理中存在的现实问题,提出相应的解决方案,加强安全防范,为煤矿安全生产提供理论参考和借鉴。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  保障煤矿井下通风安全的技术措施分析

Author-作者:  贺留忠;

Organ-单位:  陕西省何家塔煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿井下通风;;存在问题;;通风措施

Summary-摘要:  煤矿井下开采工作会伴随许多安全问题,而矿井通风安全是需要煤矿重点关注的安全问题之一。矿井通风会直接关系到井下开采环境。保障矿井通风安全,除了为施工人员提供优质的生产环境,还能保证煤矿企业经济利益。通过分析曾经发生过的煤矿事故,我们可以了解到,许多安全事故的原因都是井下有害气体含量过高,导致瓦斯爆炸、粉尘爆炸、一氧化碳中毒等问题。本文分析了煤矿井下通风的重要性,以及煤矿井下通风中存在的问题以及相关措施,希望能为大家提供参考。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿综采工作面高抽巷通风技术研究

Author-作者:  张毅;

Organ-单位:  山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  U型通风;;高抽巷;;瓦斯;;FLUENT

Summary-摘要:  针对U型通风方式存在的回风隅角瓦斯浓度偏高等问题,本文首先对高抽巷的瓦斯抽采原理进行了分析,然后对高抽巷与回风巷的垂直距离和水平距离等参数进行了公式计算,得出高抽巷的最佳层位参数,最后利用FLUENT软件模拟分析了高抽巷对U型通风方式下工作面巷道和采空区的瓦斯浓度分布的影响,结果表明增加高抽巷后可有效避免回风隅角瓦斯聚集,保障生产安全性和工作面瓦斯浓度控制的稳定性。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿开采通风技术研究

Author-作者:  王荣华;

Organ-单位:  山西世德孙家沟煤矿有限公司;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  煤矿开采;

Summary-摘要:  <正>在煤矿开采中,通风发挥着关键作用。通风是将新鲜的空气输送到井下,将有害气体排出。煤矿开采的许多事故发生与通风有关,因此煤矿开采要保证通风效果,从而为煤矿的安全生产创造条件。但是煤矿开采通风存在多方面的影响因素,因此为了保证煤矿开采的通风效果,需要发挥技术进步的作用。通风技术的应用要结合煤矿开采的特点,保证技术的实用性与可靠性,以保证通风效果。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿轨道运输治理措施分析

Author-作者:  张治贵;

Organ-单位:  山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  问题与缺陷;治理工作;干燥程度;煤矿企业;

Summary-摘要:  <正>随着社会主义市场经济的不断发展进步,煤矿事业也得到了迅速的发展进步与提升,其自身的机械化水平的程度不断提高。但是当前煤矿企业在内部轨道运输方面还存在着很严重的问题与缺陷,对煤矿企业的快速健康发展产生了非常不利的影响,不利于煤矿企业的内部运输与转型升级。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿通风机远程监控系统的设计与应用

Author-作者:  马晓东;

Organ-单位:  大同煤矿集团安监局监察五处;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  通风机;;远程控制;;监控系统

Summary-摘要:  针对传统煤矿通风系统无法实现风门远程控制、风机运行参数自动监控等技术难题,为了进一步提高煤矿通风系统稳定性及自动化水平,实现通风机远程监测监控的目的,设计了煤矿通风机远程监控系统,并在雁崖煤业公司三盘区FBD型局部通风机中进行应用,取得了显著的应用成效。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风系统优化策略研究

Author-作者:  吕军林;

Organ-单位:  山西阳煤二矿;

Source-文献来源:  石化技术

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风系统;;优化策略

Summary-摘要:  现阶段,煤炭开采不仅要满足急速增长的社会能源供应需求,更要做好矿井开采安全管理,在矿井安全生产基础上追求煤炭的高产出,而通风系统作为主要的矿井安全设施,仍然存在通风管理不合理情况,提高了矿井的事故几率,因此通风系统优化被提上议程。本文首先对矿井通风系统现状予以分析,在指出通风系统问题基础上提出了优化策略,旨在提高矿井生产安全性。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析煤矿通风机的主要故障与维修

Author-作者:  胡东杰;

Organ-单位:  山西霍尔辛赫煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  石化技术

Keyword-关键词:  煤矿产业;;故障问题;;维修策略

Summary-摘要:  日新发展的科学技术使得煤矿产业加速机械化发展。与煤矿产业相关的机械和设备的质量问题,是值得大家广泛关注的。煤矿产业当中的机械化设备直接影响产业的经济效益。但更重要的是,它直接关系着煤矿生产的安全。为了发展煤矿产业,减少煤矿事故发生在实际生产作业时,要认真维修检查机械设备。本文以通风机作为切入点。浅析煤矿通风机的主要故障以及维修过程。希望对疙瘩煤矿企业有所帮助。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井安全通风管理及通风事故的防范措施分析

Author-作者:  秦键;

Organ-单位:  山西大同大学;

Source-文献来源:  中国金属通报

Keyword-关键词:  煤矿安全;;通风事故;;通风管理;;措施分析

Summary-摘要:  煤矿安全一直是一个十分重要的问题,而在其中矿井安全通风安全又是最为重要的构成部分。只有能够做好矿井通风安全保障工作,才能切实有效的减少煤矿生产中出现的安全隐患,为广大矿井工作人员提供最有力的安全保障,为此,强化矿井安全通风管理工作是极为重要的。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿瓦斯通风安全问题及其防范策略研究分析

Author-作者:  程明;

Organ-单位:  平煤神马能源化工研究院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;瓦斯通风安全问题;;防范策略

Summary-摘要:  作为一种基础能源资源,煤矿资源在多个领域中均具有不可替代的使用价值。为了实现对于煤炭行业约束,保证煤矿资源的生产安全性,就必须高度重视煤矿开采过程中所遇到的诸多风险问题,并针对各项风险因素的特征采取相对应的防范措施。

Year-年:  2020

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  防止煤矿瓦斯超限的通风装置的设计分析

Author-作者:  成宽亮;

Organ-单位:  沁和能源集团有限公司候村煤矿;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  瓦斯超限;;通风装置;;设计

Summary-摘要:  针对候村煤矿技改科就当前瓦斯排放通风装置存在的安全问题而设计的一款用于瓦斯排放的通风装置分析其结构、工作原理、应用效果。该瓦斯排放通风装置在候村煤矿的实践应用效果理想,可以有效防止该煤矿瓦斯超限。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  探讨煤矿矿井通风安全控制中的影响因素

Author-作者:  彭涛;

Organ-单位:  四川川煤集团广旺公司救护大队;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;矿井通风;;安全;;影响因素

Summary-摘要:  矿井通风系统的设置旨在排出矿井地下中的有害气体及粉尘,保障煤炭开采生产过程的安全,减少瓦斯爆炸、粉尘吸入等危险事故的发生,保障矿井工人在作业操作中的生命安全,促使煤矿开采经济利益最大化,所以矿井通风设计具有重要的现实意义。本文主要通过对影响煤矿矿井通风安全的因素进行深入探讨,并依据现实情况提出针对性改善方案,为煤炭资源开采、生产的安全提供有力保障。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  变频节能技术在煤矿机电设备中的应用

Author-作者:  郭朝霞;

Organ-单位:  山西省煤矿节能监测中心;

Source-文献来源:  石化技术

Keyword-关键词:  煤矿生产;;机电设备;;变频节能技术

Summary-摘要:  主要分析变频节能技术在煤矿机电设备中应用的作用和煤矿机电设备节能技术推广难点,并在此基础上提出利用变频节能技术优化煤矿机电设备利用效率的策略,希望能够对促进煤炭机电设备的发展有一定的帮助。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风技术管理的策略探讨

Author-作者:  张书范;

Organ-单位:  山西焦煤汾西矿业集团贺西煤矿;

Source-文献来源:  石化技术

Keyword-关键词:  煤矿安全;;矿井通风;;技术管理

Summary-摘要:  矿井通风是煤矿生产中的一个关键环节,是保证煤矿安全开采的重要前提。加强矿井通风技术管理,保障煤矿安全生产运营,在近年来煤矿着力提升矿井安全质量水平的背景下显得尤为重要。本文对关乎煤矿安全生产的矿井通风技术管理进行研究,从风机设备、通风系统、监管措施、资金保障等方面分析了当前煤矿矿井通风方面的问题,进而提出了具有针对性的策略建议,希望为国内煤矿提升矿井通风安全水平提供参考。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  同煤四老沟矿通风阻力测定与分析

Author-作者:  方志刚;詹小凡;韩宝华;邵良杉;

Organ-单位:  同煤大唐塔山煤矿有限公司;辽宁工程技术大学系统工程研究所;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  通风阻力;;基点测定法;;阻力分布;;有效风量率

Summary-摘要:  为详细掌握四老沟煤矿通风系统现状以及相关通风技术参数,保证矿井通风系统安全运行,采用精密气压基点测定法,对四老沟矿井进行井下通风阻力测定。通过对测定结果进行详细分析,发现该矿通风阻力分布较为合理,有效风量率高达97.23%,为容易通风矿井。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿开采通风技术研究

Author-作者:  韩哲兵;

Organ-单位:  晋能集团首阳煤业有限公司;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  矿井通风技术;煤矿开采;

Summary-摘要:  <正>矿井通风就是采用空气输入的方式促使矿井内的新鲜空气得到提升,从而保障矿井内的安全。对已经发生过的煤矿事故进行分析,可以了解到,导致多数煤矿安全事故发生的主要原因,就是井内有毒有害危险气体含量过高。例如发生瓦斯爆炸、粉尘爆炸、一氧化碳中毒、硫化氢中毒等,主要原因就是井内通风质量较差,造成有毒有害气体含

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿基建期间井下风机布局对通风稳定性影响的研究

Author-作者:  王金刚;

Organ-单位:  霍州煤电集团金能煤业公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  风机;;通风稳定性;;井下基建

Summary-摘要:  以金能煤业公司井下巷道为研究对象,对不同风机布置下的涡流区、回流区、瓦斯集聚区的变化情况进行了分析,确定了最佳的风机布置结构。根据实际应用表明:当把风机设置到顺着巷道一侧且布置高度较高时,具有最佳的通风效果,能够显著地防止井下巷道瓦斯集聚,确保井下人员的安全。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  羊场湾煤矿二号井通风系统方案的比较与分析

Author-作者:  周宁;

Organ-单位:  神华宁夏煤业集团宁夏煤矿设计研究院;

Source-文献来源:  科学技术创新

Keyword-关键词:  羊场湾煤矿;;通风设计;;方案比选

Summary-摘要:  根据羊场湾煤矿二号井的瓦斯涌出量,地质条件,采区布置等,设计针对二号井通风系统的布置方式提出三个比选方案。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风及瓦斯爆炸的防治措施探究

Author-作者:  任婧;

Organ-单位:  临汾职业技术学院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤井;;瓦斯爆炸;;成因;;防治措施;;通风系统

Summary-摘要:  煤炭占我国能源消费比重的70%左右,对我国社会经济发展有着至关重要的影响。在煤矿开采过程中,要着重做好瓦斯爆炸灾害的预防工作,这是因为瓦斯爆炸不仅会妨碍矿井工作的正常进行,还会对工作人员的生命安全构成威胁。本文对瓦斯爆炸的特点和爆炸条件进行了阐述,在提出防治措施的基础上分析了通风措施对瓦斯防爆的影响,建议矿井开采的过程中选用科学的通风手段有效防范瓦斯爆炸灾害。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿掘进通风技术分析和实践探究

Author-作者:  秦焕波;

Organ-单位:  永煤集团股份有限公司顺和煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿开采;;掘进通风技术;;技术要点

Summary-摘要:  掘进通风技术,是生产方法优化的主导形式。为此,本文阐述了煤矿掘进通风技术研究的必要性,通过通风方式探究、通风面积计算等,把握煤矿掘进通风策略实施探索要点,以达到发挥技术优势,促进国内工业结构转型的目的。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿长距离掘进工作面通风技术研究

Author-作者:  邓宁宁;

Organ-单位:  山西汾西正旺煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  石化技术

Keyword-关键词:  长距离巷道;;掘进工作面;;通风;;局部通风机;;风筒

Summary-摘要:  矿井普遍面临生产压力大、采掘接替紧张局面,山西某矿综采工作面布置走向长度普遍大于3000m,巷道长距离掘进过程中始终受到通风制约,在一定程度上影响矿井巷道掘进效率提升。在对巷道掘进用风量进行计算基础上,提出采用大功率局部通风机配合大直径风筒,对长距离掘进工作面进行供风,有效解决了巷道掘进与通风之间的矛盾,确保了巷道生产安全,改善了巷道掘进工作面作业环境,取得较好的实用价值。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘中通风技术及质量安全管理

Author-作者:  刘慧志;

Organ-单位:  山西省煤炭工业厅煤炭资源地质局;山西省煤炭工业厅综合测试中心;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  本文主要研究当前高瓦斯煤矿采掘中的通风技术以及安全管理工作。在煤矿生产采掘的过程中经常会产生大量瓦斯,不仅会对煤矿的采掘工作造成影响,还会对煤矿开采人员的生命财产安全造成损害,因此在煤矿开采的过程中需要针对瓦斯气体进行处理,一方面加强高瓦斯煤矿采掘过程中的通风技术的有效应用,另一方面要不断提升煤矿采掘过程中的安全管理工作质量,切实保障煤矿开采工作的有序进行,提升煤矿企业的经济效益和社会效益。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  工作面巷道优化设计及效果分析

Author-作者:  王振帆;

Organ-单位:  阳泉煤业(集团)有限责任公司一矿;

Source-文献来源:  江西化工

Keyword-关键词:  巷道;;设计;;效果

Summary-摘要:  我国地域广阔,煤矿资源丰富。面对开采需求,需要根据工作面巷道进行回采运输操作,明确煤采巷道布置的标准。按照具体的设计合理模式,加强整体安全性能分析,逐步提高通风布置安全设计效果。按照煤炭开采工作的巷道布置情况,依据具体的通风优化作业操作标准,实施合理的煤矿采集操作。从矿井通风优化操作模式入手,逐步提高优化研究的对象数据分析,判断煤矿回采的操作布置流程,结合矿井布置的操作流程,调整优化操作实施办法,加强煤矿开采通风系统的安全可靠价值应用,逐步优化,逐步提升,获取腐恶通风优化操作技术的模式标准。本文将针对某煤矿的工作面巷道优化设计思路进行分析,结合布置操作的具体方法,分析巷道布置优化设计的思路。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  区域性反风技术在通风系统复杂矿井中的应用研究

Author-作者:  郭玛丽;

Organ-单位:  山西沁和能源集团南凹寺煤业有限公司;

Source-文献来源:  西部探矿工程

Keyword-关键词:  区域性反风;;火灾;;通风阻力;;通风网络

Summary-摘要:  为保证燕子山煤矿局部发生火灾时,能采取迅速有效的反风措施。基于矿井通风系统复杂的特点,对假定东区4#层盘区主要进风路线上发生外因火灾时实施区域性反风的必要性进行了分析,在对矿井通风阻力测定的基础上,计算出发生火灾时,正、负压风流汇合点为东区4#层轨道石门、皮带石门位置,并构筑相应的通风设施。经区域性反风的实施结果可知:反风率均大于40%,主扇操作时间均小于10min,各项指标均符合技术要求,反风率达到了76.25%。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风技术措施研究

Author-作者:  姜弘军;

Organ-单位:  国家能源集团宁夏煤业公司银北矿区管理办公室;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井通风;;通风技术

Summary-摘要:  众所周知,煤矿是一种特殊行业,也是一个危险性比较高的行业,所以企业在煤矿开采的时候要做好一系列的保护性措施以确保工人的作业安全,为了保障施工的安全,矿井通风是重中之重,对矿井通风系统需要进行合理的选择,加强矿井通风设备的使用、管理及日常维护,才能确保矿井通风的安全。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  非煤矿山矿井通风系统安全性评价方法

Author-作者:  胡益东;

Organ-单位:  江西省赣州市大余县荡坪钨业有限公司;

Source-文献来源:  世界有色金属

Keyword-关键词:  非煤矿山矿井;;通风系统;;安全性评价

Summary-摘要:  对于任何企业来讲安全生产都是其稳定发展和长久生存的绝对基础,而安全生产对于各类采矿企业来讲更是如此,近年来我国各种矿难事故频发,国家和人民高度重视采矿工作的安全性,所以强化作业环境的安全性是采矿企业在未来发展过程中要思考的重要内容,而对于井下安全来讲,通风系统无疑是其主要保障措施,所以通风系统的安全性在很大程度上决定了整个矿山井下作业的安全性,本文将针对非煤矿山矿井通风系统安全性的相关问题进行分析。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风安全管理及通风事故防范措施

Author-作者:  王伟;

Organ-单位:  山西新元煤炭有限责任公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  矿井通风;;安全管理;;地质构造;;老窑

Summary-摘要:  首先对山西某矿通风管理存在的误区进行阐述;其次分析了通风管理方面存在的问题,主要有安全生产基础薄弱、老窑影响大、技术人员匮乏、地质构造复杂等;进而从人员方面、机械设备以及环境方面分析了制约矿井通风安全管理提升的因素;最后从健全安全管理制度、优化矿井通风系统、优化技术人员构成、提高机械化程度等方面提出了事故防范措施。以期能更好的促进矿井生产。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井安全工程瓦斯通风管理及事故的防范分析

Author-作者:  高春明;

Organ-单位:  霍州煤电集团晋北能化有限责任公司安全处;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  煤矿;;安全工程;;通风管理

Summary-摘要:  煤矿安全工程通风管理是煤矿安全管理工作当前中最为重要的内容之一,关乎着煤矿井下作业的安全和施工人员生命财产安全。煤矿安全生产不仅是煤矿企业运行的根本要义,更是保障社会稳定与和谐不可忽视的内容。本文将针对煤矿安全工程通风管理现状进行详细分析,其目的是研究出强化煤矿安全工程通风管理效率的措施。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风安全影响因素及防范措施的研究

Author-作者:  马世波;

Organ-单位:  山西霍尔辛赫煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  化工管理

Keyword-关键词:  矿井通风;;安全影响因素;;防范措施

Summary-摘要:  在煤矿企业的生产和经营过程中,安全生产是最重要的基础,也是确保其实现平稳发展并高效运行的基本保障,特别是在煤矿企业安全事故频发的大背景下,煤矿安全生产管理任务十分艰巨,同时其重要性和必要性也日益凸显。在矿井的开采作业过程中,通风安全是极其重要的工作,必须要确保其良好的通风条件,才能使矿井开采工作平稳有序的推进,因为煤矿生产所涉及的环境特别复杂,因此,在进行通风安全管理的过程中会面临很多方面的影响因素。针对这种情况,文章着重分析和研究矿井通风安全影响因素及防范措施,希望通过本文的分析可以为同行业者提供一定意义的参考和借鉴。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  刘家梁煤矿长距离局部通风技术应用研究

Author-作者:  张晋兵;

Organ-单位:  大同煤矿集团轩岗煤电有限公司刘家梁煤矿;

Source-文献来源:  山西焦煤科技

Keyword-关键词:  掘进巷道;;长距离;;局部通风;;平行双巷;;瓦斯浓度

Summary-摘要:  为了改善刘家梁煤矿长距离掘进通风的效率,通过理论分析计算、数值模拟、现场试验效果检验等方法对矿井已有的长距离局部通风方式进行优化分析。采用gambit建模,对不同风速下瓦斯浓度分布云图进行比较分析,结果显示在工作面和涡流处瓦斯浓度最大,受回风大巷风流影响瓦斯浓度随之减小,从而为优化掘进通风技术提供技术指导。优化选择平行双巷通风技术,优化后风机有效风量率提高到82.5%,风机装机效率可提高到93.1%。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿安全通风管理及其事故防范对策

Author-作者:  冯景;

Organ-单位:  西安科技大学;

Source-文献来源:  冶金与材料

Keyword-关键词:  安全通风管理;;煤矿企业;;防治对策

Summary-摘要:  在煤矿工作中,要注意许多安全因素,井下安全通风就是其中一个,同时,它也是目前煤矿企业急需"拿下"的重点难题,所谓安全通风管理就是在井下工作时,安全通风效率得以提升,工作环境的安全基础得到提升。提升井下通风管理技术,能够将有害的物质和危险的气体快速、及时的排出井外,保障井下流通的空气能正常维系。文章的研究对象就是煤矿井下安全通风管理,着重探究了当前煤矿企业所面临的井下通风安全隐患,并且给出一些通风事故的防范对策,希望能够对煤矿企业的通风安全意识起到一定作用。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  变频控制技术在煤矿机电中的应用

Author-作者:  李德军;

Organ-单位:  山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司;

Source-文献来源:  电子技术与软件工程

Keyword-关键词:  煤矿机电;;变频控制技术;;实际应用

Summary-摘要:  本文从多个角度入手,对于变频控制技术的应用做出探讨,希望可以促进相关行业的应用水平进一步提高。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿工作面通风与瓦斯抽取研究

Author-作者:  张利军;

Organ-单位:  榆次区安全生产监督管理局;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  抽采半径;回风顺槽;钻孔间距;工作面通风;工作面回风巷;瓦斯抽采钻孔;甲烷传感器;总回风巷;矿井通风系统;预抽时间;瓦斯含量;

Summary-摘要:  <正>矿井通风系统的优劣直接关系到矿井的生产效益,高效的矿井通风系统可以提高煤矿的生产效益。矿井瓦斯的抽采主要是防止工作面瓦斯突涌、减少瓦斯的涌出量。然而对与钻孔的数量与布置间距需要进一步研究,根据紫金煤业实际情况研究工作面通风方式与瓦斯抽采钻孔数量与位置的确定。对煤矿常用的几种类型的通风方式进行对比分析,找到适合于本煤矿的通风系统,确保矿井的安全生产。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  主通风在线监测系统平台的设计与实现

Author-作者:  尹东涛;

Organ-单位:  霍州煤电集团有限公司辛置煤矿通风区;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  在线监测系统;控制器;主程序;主通风系统;主通风机;备用风机;

Summary-摘要:  <正>保证煤矿生产安全是煤炭企业工作的重中之重。据统计,70%的煤矿生产事故是由于生产者对通风系统的故障处理不及时或对通风系统的数据监测不到位造成的。煤矿通风系统的作用是将地面的新鲜空气输送至生产工作面,同时将工作面的瓦斯、粉尘/煤尘、CO等有毒有害气体排出,保证煤矿井下生产工作面的环境质量。主通风机是煤矿通风系统的关键设备,对主通风机数据参数进行有效、及时、准确的监测,是保证煤矿生产安全的关键。传统的主通风系统数据监测一般采用人工定时监测的方法,该方法不仅耗时、耗力,而且缺乏实时性,不能及时发现主通风系统的故障,并对故障做出预警。随着自动化技术、信

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  试析PLC控制技术在矿井通风机中的应用

Author-作者:  李燎原;

Organ-单位:  山西焦煤集团中源物贸有限责任公司;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  矿井通风机;变频器;合理应用;瓦斯浓度;PLC;

Summary-摘要:  <正>在煤矿井下作业环境中,通风机是重要应用设备,对提升煤矿产煤生产安全性与稳定性具有重要作用。当前有部分矿井通风机控制方式还是选取人工方式开关启停,对提升煤矿自动化生产,实现煤矿有效通风具有重要作用。煤矿井下巷道通风量高低需要依照井下瓦斯浓度与巷道管网阻力值进行调控,这样能满足井下巷道风量基本要求,全面排除井下各类有害性气体。近些年我国可编程控制器全面发展,在多个行业领域能有效应用变频器,开始应用PLC控制技术对传统人为控制方式进行优化,对风量以及通风机运行现状进行自动化监控,满足煤矿通风自动化发展要求。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  诚意煤矿5105工作面均压通风技术探索

Author-作者:  赵军荣;

Organ-单位:  内蒙古伊泰煤炭股份有限责任公司;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  综采工作面;;回采;;均压通风;;风量;;风压

Summary-摘要:  为防止诚意煤矿5煤回采时,上覆采空区有毒有害气体通过裂隙导入回采工作面,影响工作面的安全回采,在5105工作面回采时进行均压通风技术探索。分析了工作面技术参数及回采工艺、与上覆采空区及邻近矿区的关系等工程概况,明确了剥离后回填区域存在高温煤矸石氧化等影响均压通风方法的因素;详述了均压通风设计的过程和方法以及最终的工作方案。经近6个月的回采,5105工作面一氧化碳浓度始终控制在8～22 ppm之间,回风流一氧化碳浓度为10～16 ppm,其他有毒有害气体均无异常,采空区漏风量控制在15～30 m~3/min之间,期间未出现任何安全事故,通风效果良好,为矿井的安全生产积累了经验。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿山企业安全事故分析及安全管理对策

Author-作者:  白宗荣;白晓平;

Organ-单位:  西安建筑科技大学管理学院;徐州矿务集团有限公司三河尖煤矿;

Source-文献来源:  世界有色金属

Keyword-关键词:  事故案列;;安全管理;;信息化建设;;安全教育

Summary-摘要:  矿企的生产安全关系到人民群众的生命财产安全,因此要从多方面加强综合管理,尤其2018年末至2019年年初我国发生多次较大矿山安全事故,暴露出矿山企业安全管理方面存在众多问题,本文结合事故案例分析近期矿山企业安全事故发生的原因,并提出加强矿企安全管理的对策。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  正压通风防治CO技术在孙家岔龙华煤矿的应用

Author-作者:  刘军生;

Organ-单位:  陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司;

Source-文献来源:  冶金管理

Keyword-关键词:  正压通风;;一氧化碳超限;;综采工作面;;安全生产

Summary-摘要:  针对30106综采工作面CO气体超限问题,分析了工作面CO气体超限的原因,提出正压通风实施方案和安全措施。通过现场监测,该方案的应用使得工作面上隅角CO气体体积分数降到24×10-6以下,可有效抑制上覆2-2煤层采空区CO气体涌入工作面,其效果明显,可以保证工作面安全作业,为类似条件下的处理提供了技术借鉴。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈矿井通风的安全性研究与分析

Author-作者:  宋伟国;

Organ-单位:  山东科技大学矿业与安全工程学院;

Source-文献来源:  世界有色金属

Keyword-关键词:  矿井通风;;安全管理;;改善措施

Summary-摘要:  矿井通风安全管理对矿企安全运行非常重要,我国矿井通风安全管理的现状中存在技术不先进,计算机辅助决策的应用不够全面等问题。因此提高我国矿企的矿井通风安全管理迫在眉睫。本文从矿井的实际情况出发,对于矿井通风安全管理中存在的问题进行分析,并提出了对应的改善措施。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风管理分析及通风安全事故防范标准分析

Author-作者:  王耿;

Organ-单位:  山西新景矿煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  矿井通风;;管理;;通风事故;;防范;;措施

Summary-摘要:  矿井通风系统是煤矿安全生产的保障,其正常运行依赖于矿井通风管理。如何实现对矿井通风的有效管理,这在很大程度上依赖于事故防范的标准。分析了矿井通风管理的主要内容,并针对通风安全事故提出了一些防范措施,以期最大程度上保证矿井通风的安全和有效性。只有矿井通风稳定可靠,才能实现煤矿生产的高产高效。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  探讨煤矿巷道掘进通风管理及安全防护措施

Author-作者:  段定杰;

Organ-单位:  山西乡宁焦煤集团台头煤焦有限责任公司;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  煤矿巷道掘进;;通风管理;;安全防护;;措施

Summary-摘要:  煤炭资源开采作业是我国经济发展和现代化建设的基础,然而煤矿巷道掘进作业危险性较高,这就要求相关工作人员对通风管理以及安全防护的重要性产生深刻认知。鉴于此,本文首先对煤矿巷道掘进中影响通风安全管理的因素进行了简要分析,并在总结煤矿巷道掘进通风管理中设备技术的合理应用途径的基础上,探讨了煤矿巷道掘进通风管理及安全防护措施,以供参考。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  东荣三矿通风系统优化改造方案研究

Author-作者:  张倍瑞;

Organ-单位:  龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司;

Source-文献来源:  科学技术创新

Keyword-关键词:  通风系统分析;;通风系统优化;;改造方案

Summary-摘要:  由于东荣三矿通风系统比较复杂,煤矿通风阻力比较大,增大了煤矿事故发生的概率,为了降低煤矿通风阻力,增大通风系统的可靠性,使东荣三矿通风系统变得安全可靠,给煤矿井下工作人员带来一个安全的工作环境,本文对东荣三矿通风系统优化改造方案进行详细分析。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿长距离掘进局部通风研究现状

Author-作者:  邢永强;冯俊超;

Organ-单位:  大同煤矿集团永定庄煤业公司;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  长距离掘进;;局部通风;;研究现状;;矛盾

Summary-摘要:  针对煤矿超2 km巷道掘进局部通风难题,从通风方式、通风管理、通风技术3方面分析了我国长距离掘进局部通风的现状,对比了各通风手段的优缺点、适用条件,为选择合适的局部通风手段提供参考,解释了未来建设高产高效矿井与长距离掘进通风的矛盾,指出继续深入研究长距离掘进局部通风的重要性。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风系统设置与安全性计算模式研究

Author-作者:  史晓曦;

Organ-单位:  大同煤矿集团朔州煤电有限公司;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  矿井通风系统;矿井等积孔;矿井通风阻力;风流稳定性;模式研究;

Summary-摘要:  影响煤矿通风安全的相关因素主要可以分为三个方面:环境因素、设备因素和人为因素,其中环境因素又可以细分为瓦斯影响因素与温度影响因素;人为因素可能是由煤矿生产人员没有重视安全生产的必要性,安全意识淡薄、施工人员能力素质与专业素质较低,无法严格的按照通风安全的要求来开展相应的通风作业、监督工作未能有效的落实等因素引起的。再次,若煤矿生产系统遇到紧急突发事故,例如:地震、塌方、瓦斯爆炸等使得通风系统出现重大的变化时,通风系统也必须迅速做出改变,以适应这种紧急事故,不至于因为通风系统出现问题而造成二次事故。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿主通风机通风失稳控制的研究与应用

Author-作者:  段中渊;

Organ-单位:  阳泉煤业集团和顺新大地公司;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  煤矿主通风机;;通风失稳;;控制研究

Summary-摘要:  我国的工业生产里,煤炭可以说是非常重要的一种燃料,煤炭能够为我国工业产出和工业发展提供有效保障,所以煤炭行业在我国是非常重要的一个产业。可是,在对煤炭进行开采的过程中仍然存在很多安全隐患其中比较严重的就是瓦斯失衡等问题,出现这种问题的主要原因有很多,而本文主要针对煤矿主通风机通风失稳控制的问题,进行相关的研究和总结。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  通风参数测量仪表的实验校准与应用

Author-作者:  张亚平;裴晓东;

Organ-单位:  上海大屯能源股份有限公司江苏分公司龙东煤矿;中国矿业大学安全工程学院;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  通风参数测量;;精密气压计;;风表;;校准

Summary-摘要:  通风参数测量仪表的校准是煤矿通风安全仪器仪表使用与管理的一项重要工作。本文通过气压检定箱实现了精密气压计的校准,通过闭式环形风硐实现了风表的校准,并应用于实际矿井通风阻力测定提高了测量精度。实践证明,通风参数测量仪表的校准能够提高日常通风测量及通风阻力测定数据的准确性,更好地满足了安全生产的需要。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿山通风安全管理及通风事故的防范策略解析

Author-作者:  李连坡;郑建国;徐德宝;

Organ-单位:  枣庄矿业集团新安煤业有限公司;

Source-文献来源:  中国金属通报

Keyword-关键词:  矿山通风;;安全管理;;防范策略

Summary-摘要:  在矿山企业生产管理过程中,生产安全是极其重要的内容,然后矿井通风安全合理化管理,能够使安全性得到有效保障。研究表明,矿山通防安全事故主要原因是由于通风不当造成的。因此,文章先对矿井通风安全管理中的误区进行了论述,并对矿井通风安全管理及其事故防范对策进行了详细的探究,希望可以为矿山通防专业提供一定的参考作用。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  “互联网+”背景下的矿井通风系统管理研究与实践

Author-作者:  王义强;

Organ-单位:  山西煤炭进出口集团有限公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  “互联网+”;;矿井通风系统;;智能化;;安全管理

Summary-摘要:  为建设长春兴矿"互联网+"矿井通风管理系统,分析现有"互联网+"的先进技术,结合长春兴矿现有通风系统中各个子系统中的技术与设施,设计了该矿的"互联网+"矿井通风管理系统。经过现场应用,取得了良好的管理与经济效果,为其他矿井的通风系统"互联网+"升级提供了技术基础。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿井下通风安全管理

Author-作者:  王建伟;刘翔峰;

Organ-单位:  山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  煤矿开采;;井下通风;;安全管理

Summary-摘要:  本文主要介绍了煤矿开采,重点介绍了进行煤矿井下通风安全管理工作的重要性、煤矿井下通风存在的安全隐患和问题以及强化煤矿井下通风安全管理工作的重要措施。对煤矿井下通风安全进行有效管理,可以为开采工作人员的安全提供保障,同时也可以提高煤矿开采的质量和效率,强化井下通风安全管理工作,可以促进煤矿开采企业的进一步发展。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  井下采煤技术及采煤工艺的选择研究

Author-作者:  顼政杰;

Organ-单位:  大同市姜家湾煤矿;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  井下采煤;;采煤工艺;;选择

Summary-摘要:  为了能够提升煤炭开采的安全度,保证煤矿企业的持续稳定发展,就需要对采煤技术以及采煤工艺进行有效的选择。因此,本文将以井下采煤技术及采煤工艺的选择研究为课题展开分析,通过对井下采煤技术及采煤工艺的选择进行深入研究,分析出当下采煤技术以及采煤工艺发展现状,并进一步对井下采煤技术以及采煤工艺的选择进行探究,以供参考。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术与安全管理研究

Author-作者:  呼鹏鹏;

Organ-单位:  山西王家岭煤业有限公司;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿采掘工程;;通风技术;;安全管理;;安全事故;;经济效益

Summary-摘要:  高瓦斯煤矿采掘阶段,经常会产生大量的瓦斯,这样若是安全管理和现场通风不是很好的话,安全事故发生的概率就会大大提升。因此,本文对高瓦斯煤矿采掘工程中的通风技术和安全管理的相关内容,进行了简要的分析和阐述,主旨就是通过利用有效的管理措施、通风技术,最大可能降低安全事故发生的概率,保证高瓦斯煤矿采掘工程的经济效益。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风安全预警体系的研究

Author-作者:  孟鹏飞;

Organ-单位:  山西阳城阳泰集团晶鑫煤业股份有限公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  矿井;;通风安全;;预警体系;;PLC

Summary-摘要:  根据煤矿通风系统运行可靠性的要求,提出了一种基于PLC系统的矿井通风安全预警体系,并对该体系的总体结构、风机启动流程监测、算法流程及监控系统进行了探讨。该体系极大地提升了煤矿井下通风的安全性和可靠性,具有较大的应用推广价值。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿井下通风安全管理策略

Author-作者:  吉青青;

Organ-单位:  霍州煤电吕临能化有限公司;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风;;安全管理;;措施手段

Summary-摘要:  在煤矿施工作业中,必须要提升对煤矿井下通风安全管理工作的的重视,了解现阶段煤矿井下通风的问题与不足,综合实际状况制定科学完善的对策与手段,进而为井下作业提供基础保障。因此,文章主要对煤矿井下通风安全管理的相关工作进行了梳理,综合实际状况提出了管理策略与手段。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于故障树的煤矿局部通风系统故障分析

Author-作者:  杨军;

Organ-单位:  大同煤矿集团安全监管五人小组管理部;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  煤矿;;局部通风;;故障树;;措施

Summary-摘要:  为了确保矿井正常生产秩序,需要保证井下工作面内的局部通风系统能够正常运行。为此,对煤矿局部通风系统常见故障类型进行了分析。在总结局部通风系统中高压供电系统、低压供电系统、机械系统及其他不同因素导致故障的基础上,通过故障树分析法对该事件进行分析,建立故障树分析模型,提出了通风安全技术措施,为矿井局部通风系统故障的诊断、分析排查提供一定的理论帮助。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  变频节能技术在煤矿机电设备中的应用探析

Author-作者:  王洪波;

Organ-单位:  四川省煤炭设计研究院昆明分院;

Source-文献来源:  低碳世界

Keyword-关键词:  变频节能技术;;煤矿机电设备;;风机设备;;采煤机

Summary-摘要:  煤炭产业一直是能源资源消耗型的产业,煤炭产业的节能发展,始终要从技术设备入手。基于此,本文首先介绍了变频节能技术在煤矿机电设备中应用的作用。其次,分析目前煤矿机电设备节能技术推广难点。最后,针对这些问题,分析利用变频节能设备,优化现有煤矿机电设备运行的能源利用效率的方式,以促进煤炭行业的可持续发展。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿主要通风机房的供电

Author-作者:  温亚军;

Organ-单位:  山西古县西山登福康煤业有限公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿;;通风机房;;供电系统

Summary-摘要:  从系统硬件、供电系统PLC控制功能的实现及基于PLC的PID控制充电算法等方面对煤矿主要通风机房的供电进行了探讨。供电系统的稳定运行可以确保风机供风的持续性,从而最大程度提升煤矿主要通风机房供电、供风的稳定性与可靠性。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿长距离掘进工作面通风技术分析

Author-作者:  李子豪;

Organ-单位:  阳泉煤业(集团)有限责任公司二矿;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  矿井;;长距离掘进;;掘进通风;;双巷通风

Summary-摘要:  以煤矿长距离掘进工作面通风技术为对象开展探究。结合具体工程实际,在方案优缺点对比分析的基础上,对适宜方案的设备选型进行探究分析,最终确定了适宜的通风设备型号,希望能为其他矿井相似工程的开展提供参考。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  常村煤矿+470水平N翼采区布置通风系统方案优化研究

Author-作者:  邢萌;

Organ-单位:  潞安环能股份公司常村煤矿;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  常村煤矿;;风井投运;;通风系统预测;;方案论证

Summary-摘要:  可靠的通风系统对矿井的安全生产十分重要,尤其在通风系统的改扩建及巷道延伸设计过程中。现如今,常村煤矿520水平已接近尾声,需要逐步过渡到+470水平进行开采。为了保障+470水平通风系统的可靠运行,本论文运用辽宁工程技术大学开发的通风仿真模拟系统对+470水平N翼花垴村投运方案进行了仿真模拟,提出了具有建设性的技术方案,为实现矿井通风系统的可靠运行提供了保障,为矿井的高产高效提供了技术上的支持。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  通风技术与安全技术在煤矿开采中的应用探讨

Author-作者:  马艳英;王瑞虎;

Organ-单位:  山东科技大学矿业与安全工程学院;

Source-文献来源:  山东工业技术

Keyword-关键词:  煤矿开采;;安全技术;;通风技术

Summary-摘要:  我国是一个煤矿资源使用大国,但煤矿资源在开采中极易发生安全事故,这不仅给煤矿企业带来了经济损失,还给煤矿的工作人员家庭带来了巨大的伤害,为了减少安全隐患,防止安全事故的发生,在煤矿的开采中应用通风技术和安全技术增加防护措施,本文探讨了通风技术和安全技术在煤矿开采中的应用。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  调整通风系统降低矿井通风阻力

Author-作者:  孟鑫博;杨佳俊;

Organ-单位:  河南能源化工集团顺和煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;通风阻力;;通风系统调整;;进、回风系统互换

Summary-摘要:  矿井的安全生产离不开良好而稳定的通风系统。目前,我国一些矿井通风阻力不达标问题比较突出。本文结合实例阐述如何调整通风系统,达到降低通风阻力的目的。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿双工作面均压通风防灭火技术研究

Author-作者:  徐庭;

Organ-单位:  山西汾河焦煤股份有限公司回坡底煤矿;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  矿井;;双工作面;;均压通风;;应用效果

Summary-摘要:  均压通风技术是一种行之有效的矿井防灭火技术,加强对相关技术的探究对矿井生产的持续开展有积极意义。以此为着手点,对煤矿双工作面均压通风防灭火技术开展探究,结合工程实际,在分析回采面CO超限及其原因的基础上,探究了双工作面均压通风系统应用,并分析了其应用效果,希望能为其他矿井相似工程的开展提供借鉴与参考。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采煤生产的采掘系统、运输系统与通风系统探讨

Author-作者:  王凤兰;

Organ-单位:  七台河市不动产登记中心;

Source-文献来源:  技术与市场

Keyword-关键词:  采掘系统;;运输系统;;通风系统

Summary-摘要:  煤矿采煤生产的采掘系统,可按采掘时间先后分类和按采掘空间关系分类。运输系统有:间隔运输系统和连续运输系统。通风系统可按进风路线、按回风流方向、按回风方式进行分类。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  3D通风系统图在煤矿安全管理中的应用

Author-作者:  闫喜平;

Organ-单位:  霍州煤电集团河津薛虎沟煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  西部探矿工程

Keyword-关键词:  煤矿安全管理;;3D通风系统图;;井下作业

Summary-摘要:  随着我国煤矿行业日益发展,精准化、形象化的煤矿安全管理作为煤矿生产的重要基础保障,越来越有其相对的重要性及现实意义,通过对3D通风系统图的作用性及形成性进行重点阐述,对3D通风系统图应用进行分析研究,并结合井下实际情况提出相对优化方案,为对煤矿安全生产奠定坚实基础。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  古城煤矿矿井通风系统改造可行性研究

Author-作者:  李治纬;孙凯;孔祥堂;刘遵利;

Organ-单位:  临沂矿业集团有限责任公司通防处;山东鼎安检测技术有限公司;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  通风系统;;优化改造;;工程实施

Summary-摘要:  针对古城煤矿后期开采通风阻力增大,亟需进行通风系统优化改造的具体问题,通过方案比较分析确定了切实可靠的通风系统改造方案,并针对该方案提出了具体的施工要求来达到通风降阻的目的,这为下一步工程的实施及通风系统优化提供了指导依据。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  通风机防喘振监测控制系统的优化设计

Author-作者:  吴丰全;

Organ-单位:  山西潞安集团左权阜生煤业有限公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  通风机;;喘振;;PID控制

Summary-摘要:  基于传统PID控制方案在实际应用中造成通风机运行时不稳定性突出的问题,在现有控制方案基础上提出了优化的模糊PID控制方案,合理确定了风机工作时的喘振警戒线,同时提出了气压与风机转速闭环控制的策略。实际仿真验证结果表明,优化后的防喘振控制系统显著改善了风机在运行时的喘振品质,达到了非常好的预防效果。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿急倾斜厚煤层采煤方法

Author-作者:  杨晓辉;

Organ-单位:  山西煤炭运销集团忻州有限公司;

Source-文献来源:  中国石油和化工标准与质量

Keyword-关键词:  煤矿开采;;急倾斜厚煤层;;采煤方法

Summary-摘要:  本文主要介绍了我国当前煤矿开采中急倾斜厚煤层的开采状况,并分析了当下我国急倾斜厚煤层采煤中的影响因素与新型的采煤技术,这些新型采煤技术与传统的采煤方式相比不仅效率更高,并且采出的煤炭质量也更高。通过对我国急倾斜厚煤层采煤方法的研究,以期望能够为当前国内急倾斜厚煤层采煤提供一定的经验。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  孔庄煤矿采区工作面通风阻力测定分析

Author-作者:  姜奎;张延博;

Organ-单位:  上海大屯能源股份有限公司通风管理部;山东科技大学矿业与安全工程学院;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  孔庄煤矿;;工作面;;通风阻力;;测定分析

Summary-摘要:  为对通风系统改造进行准备工作,现根据实际通风情况对孔庄煤矿井下不同回采工作面进行通风阻力及有关参数的测定,通过实测参数的分析,对工作面进风段、用风段、回风段的通风阻力分布进行了具体的了解,为下一步通风系统的优化奠定了基础。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于AHP的煤矿局部通风系统可靠性分析

Author-作者:  宋杰;田贵斌;

Organ-单位:  大同煤矿集团马脊梁矿;大同煤矿集团四台矿;

Source-文献来源:  江西煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿;;局部通风;;安全评价;;层次分析法

Summary-摘要:  通过对煤矿局部通风常见故障因素的分析,根据层次分析法的基本原理和分析方法,建立了安全性价体系并计算了各因素的权重大小;实践应用证明,层次分析法可以应用在局部通风系统安全评价中,为通风技术管理工作提供一定的借鉴作用。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  面向矿井用风点的通风网络安全分区方法研究

Author-作者:  闫振国;常心坦;范京道;王延平;

Organ-单位:  西安科技大学安全科学与工程学院;国家安全生产监督管理总局煤矿智能化开采技术创新中心;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  通风网络;;安全分区;;用风点;;深度优先搜寻;;风网解算

Summary-摘要:  针对煤矿通风系统日趋庞大、各区域之间的影响关系错综复杂的现状,为了掌握各区域间的通风安全逻辑和灾害蔓延耦合关系,提出了一种通风网络安全分区的划分方法。根据通风系统具有的区域性、模块化特征,但各区域间边界模糊不清的问题,定义了包括进风区、回风区、用风区、用风上游区、用风下游区和旁路区在内的6种安全分区,建立了基于广度优先搜索的煤矿通风网络结构分析算法,再结合风流关系矩阵和通风安全逻辑实现了安全分区的划分。该方法能够将黄陵二号矿通风系统划分为功能、关系明确的6种安全分区,验证了划分方法的正确性和有效性。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于多项式曲线拟合方程法的矿用风机风压特性曲线的对比研究

Author-作者:  成高飞;郭媛;

Organ-单位:  陕西煤矿安全装备检测中心有限公司;陕西能源职业技术学院;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  拟合方程;;特性曲线;;性能测试

Summary-摘要:  由于矿井通风的复杂性,难免会出现风压风量过剩的情况,因此节约电能,保证矿井通风机经济安全运行是当前的研究方向。从矿井轴流式通风机性能曲线切入,通过曲线多项式拟合方程法确定主要通风机风压风量方程,并通过与风机性能实测数据的对比,得出多项式拟合风机特性曲线是能够适用于矿井实际风压风量的计算需要。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  均压通风技术在榆家梁煤矿52209孤岛工作面的应用

Author-作者:  王云飞;

Organ-单位:  神东煤炭集团榆家梁煤矿;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  采空区;;漏风;;均压;;通风;;防灭火

Summary-摘要:  榆家梁煤矿52209工作面两侧为5-2煤采空区,部分上覆区域为4-3煤、4-2煤采空区,部分上覆区域为薄基岩区,地面塌陷漏风、临近采空区漏风引起工作面有效风量降低、回风隅角氧气浓度偏低等问题,通过采用均压通风方法、计算均压工作面风量、选择均压风机以及启用均压通风系统的条件,采取相应的应急处置措施等,有效地解决了采空区漏风及采空区遗煤自燃等问题。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘中的通风技术和安全管理措施

Author-作者:  牛昌盛;

Organ-单位:  南煤集团大阳泉煤炭有限责任公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  高瓦斯;;煤矿采掘;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  介绍了高瓦斯煤矿采掘中的通风技术,分析了目前在高瓦斯煤矿采掘中存在的安全问题,提出了几点加强安全管理的措施。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  通风系统的自动化研究及应用

Author-作者:  袁继伟;

Organ-单位:  汾西矿业水峪煤业;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  矿井;;自动化控制技术;;通风系统;;事故率

Summary-摘要:  在煤矿中,从矿井开掘到生产,通风系统的建设在保证矿井开采和生产过程的安全性方面发挥着至关重要的作用。阐述了矿井通风系统在矿井中的作用,探讨了自动化通风系统的相关内容,并结合实际的煤矿通风技术需求提出自动化技术的应用,以期为日后相关工作的顺利进行提供参考。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  麻家梁矿井西部开拓通风系统优化设计

Author-作者:  尹雪华;

Organ-单位:  同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  采矿技术

Keyword-关键词:  煤矿通风系统;;巷道布置;;优化设计

Summary-摘要:  为了避免麻家梁矿井西部盘区大巷开拓时期与14207综采工作面形成串联通风,提高西部盘区通风系统稳定性,结合矿井西部巷道施工及通风现状,通过对原通风系统稳定性分析,对矿井西部开拓巷道及西回风大巷尾部的调节风门进行调整,对现有通风系统进行优化改造,形成了新的通风系统,不仅增强了通风系统的合理性,减少了通风设施的构筑,保障了综采工作面的风量稳定性,而且提高了通风系统的管理效率,增强了矿井的抗灾能力,确保了安全生产。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风及瓦斯防治探讨

Author-作者:  李敬波;

Organ-单位:  义煤集团李沟矿业有限责任公司;

Source-文献来源:  河南科技

Keyword-关键词:  煤矿工程;;井下通风;;瓦斯治理;;通风量

Summary-摘要:  随着资源开发程度的不断加深,煤矿井下作业引起了社会的关注。加强对煤矿井下通风及瓦斯防治效果方面的分析,形成具体防治措施,可以有效降低煤矿井下瓦斯爆炸事故的发生率。本文以实际工程为例,详细分析了煤矿井下瓦斯爆炸的危害,并提出了几点煤矿井下瓦斯爆炸的有效防治措施。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于可编程序控制器的煤矿主扇监控系统设计

Author-作者:  朱会东;田力勇;

Organ-单位:  阜新高等专科学校;辽宁工程技术大学机械工程学院;

Source-文献来源:  装备机械

Keyword-关键词:  煤矿;;风机;;可编程序控制器;;监控;;设计

Summary-摘要:  针对煤矿中主扇风机监控系统过于简单、关键参数监测精度低、监测参数不完整、未与调度中心信息系统集成等问题,基于S7-200系列可编程序控制器设计了煤矿主扇监控系统。介绍了这一监控系统的硬件和软件,给出了监控程序。这一监控系统可以实现煤矿主扇各类关键参数的实时监测,并根据设定要求对主扇风量进行自动控制,达到无人值守的生产要求。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  寨崖底煤矿3906工作面通风系统及瓦斯防治研究

Author-作者:  刘震;

Organ-单位:  柳林县煤炭工业局;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  综采工作面;;通风系统;;瓦斯防治;;保障措施

Summary-摘要:  本文对柳林县寨崖底煤矿3906工作面的通风系统进行了设计,对工作面的通风量进行了详细计算。针对3906综采工作面上隅角瓦斯超限问题,有针对性地提出了瓦斯防治措施。通风系统及瓦斯防治措施的实践证明是合理的,保障了该工作面的开采工作,同时利于降尘防尘工作的开展,保障了工作面及端尾区域工作环境。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  船窝煤矿三采区矿井通风方案的分析

Author-作者:  马元平;

Organ-单位:  山西曙光船窝煤业有限公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  船窝煤矿;;通风方案;;效果

Summary-摘要:  井下通风系统的安全和稳定是保障井下生产的关键因素。本文针对船窝煤矿三采区2号煤层进行了通风方案的设计,分析了通风方式和通风系统,对矿井风量、风压、等积孔的计算数据表明改统分方案是合理的切实可行的,有力地保障了煤矿井下的开采安全。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  山西曙光船窝煤矿主通风设备选型设计研究

Author-作者:  李建国;

Organ-单位:  山西曙光船窝煤业有限公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  主通风机;;设计选型;;研究

Summary-摘要:  本文结合山西曙光船窝煤矿主通风工程的具体工程案例,对煤矿主通风设备设计选型进行了详细的分析计算。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  义城煤业通风系统优化与改造

Author-作者:  杜太国;

Organ-单位:  山西古交西山义城煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  义城煤业;;通风系统;;改造方案

Summary-摘要:  在对山西古交西山义城煤业通风系统改造必要性进行分析、矿井通风阻力的检测基础上,提出了4种不同的通风改造设想,再利用通风管理软件进行网络解算,确定了短期与长期的最优通风改造方案。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  榆家梁煤矿52209孤岛工作面均压通风技术研究

Author-作者:  王云飞;

Organ-单位:  神东煤炭集团榆家梁煤矿;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  孤岛工作面;;均压通风;;风量;;负压;;应急处置

Summary-摘要:  榆家梁煤矿52209工作面属孤岛工作面,针对工作面在回采过程中出现了不同程度的低氧现象,介绍了工作面均压通风原理、均压系统构成及其使用过程中应注意的相关事项。52209通过采取"U"型均压通风措施有效解决了低氧问题,保证了工作面的安全开采。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  西铭煤矿48502A掘进工作面通风计算及通风路径设计

Author-作者:  朱毅;

Organ-单位:  山西焦煤西山煤电集团股份有限公司西铭煤矿;

Source-文献来源:  中国矿山工程

Keyword-关键词:  掘进工作面;;风量计算;;风速验算;;通风路径

Summary-摘要:  以西铭煤矿48502A掘进工作面为研究对象,分别以瓦斯涌出量、二氧化碳涌出量、工作面爆破最大炸药量和同时作业人数为变量确定了工作面所需风量,利用最小、最大风速进行风量验算,确定了掘进工作面需风量为404m~3/min。设计两条通风路线和一条回风路线,保证掘进工作面的通风量,确保掘进工作面安全运行。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于均衡通风原理的改扩建矿井通风系统评价及优化

Author-作者:  余岚;

Organ-单位:  陇东学院能源工程学院;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  均衡通风原理;;改扩建矿井;;通风阻力测定;;通风网络解算;;通风系统优化

Summary-摘要:  针对大水头改扩建矿井风流流动路线长、通风阻力过大、风网不平衡、通风机不匹配等问题,在东西两翼选定路线进行矿井通风阻力测定,根据测定结果评价矿井通风系统存在的问题,在基于均衡通风原理的基础上提出了改扩建矿井通风系统优化方案。通过现场实测结果和计算通风网络解算模拟实施效果,近一步提出2018至2020采区逐年优化方案,使矿井通风总阻力增长最小化,风网近一步趋于平衡和优化,有效保证矿井产量。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  田庄煤矿主通风机优化和改造的分析研究

Author-作者:  俞建廷;李治纬;孔祥堂;刘遵利;

Organ-单位:  山东能源临矿集团田庄煤矿;临沂矿业集团有限责任公司通防处;山东鼎安检测技术有限公司;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  主通风机;;优化;;改造;;设计

Summary-摘要:  通过对田庄煤矿通风系统现状分析,从矿井需风量计算、通风阻力、风机性能鉴定等方面对改造主通风机在安全、经济、技术及环境等方面进行论证。结果表明:田庄煤矿改造主通风机在安全、技术、经济、环境上是可行的,直接更换电机可行。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  可控循环通风技术在低瓦斯煤矿中的应用

Author-作者:  陈德虎;

Organ-单位:  山西汾西矿业(集团)有限责任公司高阳煤矿;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  可控循环通风技术;煤矿开采;工作面;瓦斯浓度;循环风机;低瓦斯;

Summary-摘要:  <正>当前矿井规模不断扩大,挖掘深度不断增加,通风距离也随之增长,通风设备出现老化问题,通风难度随之增加。以往煤矿生产过程中,企业采用的通风方法比较传统,一是建立通风系统,及时更换通风设备,但这种方法实施难度较大,且需要花费较大成本。二是提高通风设备的运行功率,如果只在地面利用通风机进行通风,不但会消耗较大能量,且还会降低传输效率。随着煤矿生产规模的逐步扩大,可控循环通风技术逐步被各个企业采用,且效果良好。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  老石旦煤矿缓坡斜井大口径通风立眼钻孔关键技术

Author-作者:  吴兴荣;

Organ-单位:  宁夏回族自治区煤炭地质勘查院;

Source-文献来源:  探矿工程(岩土钻掘工程)

Keyword-关键词:  通风立眼;;导向孔;;采空区;;反井施工技术;;悬空套管固井

Summary-摘要:  通过老石旦煤矿缓坡斜井通风立眼的施工,叙述了钻遇采空区的几项施工关键技术。针对大口径通风井过采空区、井较深、井径较大的特点,采用大孔径反井成孔工艺;导向孔采用无线随钻定向技术,后改用无磁单点测斜潜孔锤定向技术;采用技术套管隔离的方法进行了管底特殊处理,保证技术套管顺利起拔;悬空固井技术,大直径套管人工柔性井底的制作等;对大孔径反井施工工艺技术进行了系统全面介绍,并对反井施工过程中发现的问题及取得成果进行的总结,为类似工程的施工具有示范效应。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风安全事故原因与预防措施

Author-作者:  马周;

Organ-单位:  大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司焦家寨煤矿;

Source-文献来源:  山东工业技术

Keyword-关键词:  矿井作业;;通风管理;;事故原因;;事故预防

Summary-摘要:  众所周知矿井作业危险性较高,其中通风效果的好坏直接关系到矿井作业的安全性,并且煤矿企业对这一问题也给予了高度重视,并且也制定了相应的措施对其予以防范,降低了矿井作业事故发生率,但是在通风安全方面的分析和预防方面的能力还有待提升。本文主要对当前矿井作业中导致通风安全事故的原因进行了分析,并结合实践提出了几点预防策略,希望能够减少通风事故的发生,保证矿井作业的安全。

Year-年:  2019

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  保德煤矿81505综放工作面下行通风方法的应用分析

Author-作者:  孟范喻;

Organ-单位:  神东煤炭集团通风管理部;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  一通三防;;下行通风;;瓦斯防治;;优化方案

Summary-摘要:  保德煤矿是神东公司唯一的高产、高效、高瓦斯矿井,"一通三防"管理及技术工作是安全生产的重中之重。保德煤矿81505综放工作面采用下行通风方法,通过分析该工作面通风系统、瓦斯抽采系统、防尘系统、防灭火系统、监测监控系统现状和存在的问题,提出了对应的优化方案,从而达到经济上合理、安全上可靠的目的。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿局部通风系统风险性评价研究与应用

Author-作者:  岳峻峰;

Organ-单位:  大同煤矿集团永煤公司;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  局部通风;;故障;;FMEA

Summary-摘要:  局部通风系统对煤矿生产是非常重要的,由于组成系统的复杂性和工作环境的恶劣条件导致局部通风系统容易发生故障,因此需要对其进行分析。本文研究了局部通风系统的结构组成,分析了高压供电、低压供电、机械系统等故障类型和原因,并通过FMEA法进行风险计算,对导致局部通风故障的各因素的风险度有了定量的掌握。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风中的技术措施研究

Author-作者:  张海龙;

Organ-单位:  山西介休义棠青云煤业有限公司;

Source-文献来源:  山东工业技术

Keyword-关键词:  矿井通风;;煤矿;;技术措施

Summary-摘要:  煤矿安全生产过程中,矿井通风工作至关重要,通过有效的通风安全技术,能够保证矿井中空气质量。本文首先对矿井通风重要性进行分析,然后分析目前煤矿矿井通风技术管理存在的问题,最后提出有效的矿井通风技术措施,希望能够给相关人员提供参考。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风智能决策支持系统研究

Author-作者:  付文俊;杨富强;倪景峰;安会东;杨剑;

Organ-单位:  北京中煤矿山工程有限公司;昊华能源红庆梁煤矿;辽宁工程技术大学安全科学与工程学院;

Source-文献来源:  建井技术

Keyword-关键词:  矿井通风;;智能决策;;通风管理;;实时监测

Summary-摘要:  为了能够根据井下关键位置的风速、粉尘量及有毒有害气体浓度等条件,及时调整风机运转速度,改变井下供风量,提高矿井通风效率,确保安全生产,研发了红庆梁煤矿矿井通风智能决策支持系统,并将该系统与红庆梁煤矿通风管理信息系统相连接,实现了对该矿通风系统数据的实时监测和智能处理。实际运行证明,矿井通风智能决策支持系统具有良好的可操作性、安全性和高效性。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘的通风技术和安全管理研究

Author-作者:  马攀选;

Organ-单位:  香源煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  高瓦斯;;煤矿采掘;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  煤炭矿井开采过程中,一旦矿井内存在较多的高瓦斯气体与明火相遇,会导致爆炸事故,为矿井开采埋下了不安全隐患。对此,煤矿企业必须选择最安全、最有效的通风手段,做好瓦斯排放工作。以工程实例分析了高瓦斯煤矿中通风技术的选择要点,为煤矿安全开采提供了更多的参考依据。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  变频节能技术在煤矿通风机中的应用

Author-作者:  王德干;

Organ-单位:  太原华润煤业有限公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  通风机;;变频节能技术;;节能效果;;经济效益

Summary-摘要:  简要介绍了当前煤矿矿用通风机存在的主要节能问题,分析了变频节能原理,并对基于变频节能技术的煤矿通风机改造方案进行了探讨。该方案取得了良好的节能效果,经济效益显著。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于煤矿矿井通风技术管理的探讨

Author-作者:  贾建涛;

Organ-单位:  潞安集团司马煤业有限公司;

Source-文献来源:  河南科技

Keyword-关键词:  煤矿;;矿井通风技术;;管理策略

Summary-摘要:  在煤矿产业中,矿井通风技术管理是为了确保采煤作业过程中人、机器、环境的安全性,避免发生矿井安全事故。本文就煤矿矿井通风技术管理的概念、存在的问题进行分析,探讨改进策略,以期进一步提高煤矿矿井的生产安全系数,保证煤矿安全、高效生产。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  漳村煤矿一水平通风系统优化实践

Author-作者:  郭秀廷;

Organ-单位:  潞安环能股份公司通风办;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  高瓦斯矿井;;通风系统优化;;性能曲线

Summary-摘要:  随着矿井开采水平的延伸,漳村煤矿由低瓦斯矿井升级为高瓦斯矿井。按照高瓦斯矿井的相关管理规定,当前的一水平通风系统不符合要求,需要进行优化改造。通过对不同改造方案进行对比分析,选出最优方案,并对改造效果进行预测。结果显示:一水平通风系统改造后运行稳定,西风井主扇运行工况与性能曲线匹配良好,符合高瓦斯矿井采区回风巷必须为专用回风巷不可兼作它用的要求,满足了矿井安全生产的需要。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿长距离局部通风方式分析

Author-作者:  刘通海;

Organ-单位:  同煤集团安全监管五人小组管理部地煤分部;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  长距离;;局部通风;;特点

Summary-摘要:  针对长距离独头掘进通风难题,通过对单台大功率通风机局部通风、局部通风机串联通风、局部通风机并联通风,全风压与局部通风联合布置,风库局部通风、钻孔通风等局部通风的特点分析比较,为超长距离掘进合理选择局部通风方式提供了依据。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿通风机常见故障及对策措施分析

Author-作者:  李东波;

Organ-单位:  霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山店坪煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿;;通风机;;故障;;对策措施

Summary-摘要:  针对当前煤矿通风机主要存在故障进行分析,并根据实际情况提出了合理有效的对策措施,保证煤矿安全稳定生产。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿企业通风智能化与发展方向研究

Author-作者:  孙彭通;

Organ-单位:  山东里能鲁西矿业有限公司通防科;

Source-文献来源:  中国设备工程

Keyword-关键词:  矿井通风;;自动化系统;;智能化技术;;互联网+

Summary-摘要:  随着科学技术的不断发展,矿井通风智能化技术也得到了广泛推广,这种技术已经应用于多个领域中,如智能装备及通风网络解算等。本文设计了矿井通风自动化系统路线,同时分析了该系统的应用前景,对其内容的方法及模型做了详细介绍。针对该系统中存在的问题,给出了两种解决思路及方式,同时指出了该项技术的发展趋势:以"互联网+"技术及现代矿山物联网技术为基础,实现该系统的无人化及自动化管理。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  PLC控制技术在矿井通风机中的应用研究

Author-作者:  王燕青;

Organ-单位:  山西焦煤西山煤电西曲矿;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  PLC;;通风;;瓦斯;;风压

Summary-摘要:  通过对PLC控制技术在矿井通风机上的应用概况简述,给出PLC控制技术在矿井通风机中的应用设计方案。以PLC控制技术为基础的控制系统代替落后的手动控制方式,通过控制两台变频器,实现对通风机的自动化控制和风量、运行状态的自动监测以及故障报警,满足煤矿通风的自动化要求。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风安全管理措施探讨

Author-作者:  赵清锋;

Organ-单位:  陕西省澄合矿业有限公司;

Source-文献来源:  河南科技

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风;;安全管理

Summary-摘要:  煤矿矿井内部多处于封闭或半封闭状态,因此,井内空气质量不高,需要利用通风口及通风装置进行换气,使工作人员不至于出现窒息的安全隐患。由此,工作人员要加强对矿井通风安全的管理,以控制风量,消除矿井内部的空气安全隐患,提升煤矿矿井工作环境的安全系数。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  保德煤矿回采工作面巷道布置与通风系统优化技术研究

Author-作者:  师泽敏;

Organ-单位:  国家能源投资集团神东煤炭集团保德煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  巷道布置;;保护巷道煤柱;;顶板控制;;安全高效;;煤柱宽度

Summary-摘要:  为解决回采工作面隅角瓦斯超限的难题,减少邻近巷道受工作面采动影响后的恢复治理工程,通过对工作面巷道布置优化设计,由上行通风方式变为下行通风方式,合理布置瓦斯抽放主管路,对邻近巷道关键区顶、帮预支Φ28. 6×8000mm的锚索,理论分析保护巷道煤柱的宽度,形成了保德煤矿科学的回采工作面巷道布置优化技术。结果表明,通过实施巷道布置优化技术,降低了巷道万吨掘进率、杜绝了隅角瓦斯超限、提高了瓦斯主管路的回收率、减少了邻近巷道的恢复治理工程,极大地降低了矿井生产成本,为保德煤矿可持续安全高效发展提供了有利的技术保障。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  通风防灭火技术在煤矿中的应用研究

Author-作者:  闫晓飞;

Organ-单位:  山西新景矿煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  通风防灭火技术;;煤矿开采;;安全;;应用

Summary-摘要:  叙述了通风防灭火技术在煤矿中的应用现状,分析了煤矿火灾事故的主要原因及通风防火灭火原理,探讨了通风防灭火技术在煤矿中的应用。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风系统的优化策略

Author-作者:  张伯杰;

Organ-单位:  山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司;

Source-文献来源:  科学技术创新

Keyword-关键词:  矿井生产;;通风系统;;优化;;安全

Summary-摘要:  在我国煤矿生产的指导方针中写着"以风定产"四个字,也充分体现了我国对煤矿开采过程中矿井通风的重视。在煤矿开采过程中矿井的通风非常重要,通风系统通风质量的好坏决定着煤矿开采的产量和安全性,对于提高煤矿开采的质量具有重大意义。针对我国煤矿开采的通风系统的好坏提出了一些优化措施并列举了一个实例进行分析,对于提高我国煤矿矿井的通风系统质量具有指导意义。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风系统优化改造三维动态模拟实验研究及应用

Author-作者:  翟高峰;

Organ-单位:  中煤华利能源控股有限公司;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  矿井通风系统;;优化改造;;三维动态模拟;;通风阻力测定

Summary-摘要:  针对铁新矿井因采掘延伸造成通风能力不足,现场进行了通风阻力测定,分析了通风系统存在的主要问题。根据分析结果和现场情况,提出了增补辅助回风巷和回风斜井、新建北风井、增补煤层辅助回风巷和反井钻孔3种改造优化方案。采用矿井通风三维动态模拟仿真系统对3种方案进行了模拟计算分析,选择出增补辅助回风巷和回风斜井为最优的改造方案。该优化改造方案应用后,解决了矿井通风能力不足的问题。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高阻力矿井通风系统的优化

Author-作者:  张文彪;

Organ-单位:  柳林县煤炭工业局;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  高阻力;;矿井通风;;系统特点;;系统优化

Summary-摘要:  在对某矿井的具体通风情况进行调研后,结合矿井通风理论与工程开采,在总结此煤矿通风特点的基础上用计算机模拟原始通风系统,发现该煤矿通风系统存在矿井风量与通风阻力不匹配的问题,通风系统存在问题,对此通过内部优化结合外部优化的方法确定最为有效的改造方案。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿矿井通风与安全

Author-作者:  吴鹏;

Organ-单位:  阳泰集团西沟煤业有限公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风;;安全

Summary-摘要:  叙述了煤矿矿井通风系统的重要性,分析了目前煤矿矿井通风中存在的问题,指出了如何实现对煤矿矿井通风安全的有效管理,旨在对煤矿矿井工作的顺利进行及保障采矿人员的生命安全提出一些建设性意见。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风中工作面通风技术的筛选研究

Author-作者:  朱贺明;

Organ-单位:  汾西矿业两渡煤业;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  矿井通风;;工作面;;筛选

Summary-摘要:  矿井通风设计是采煤生产中的重要工作,保证通风良好就是在保证工作人员的采煤环境,对提高施工安全有十分重要的意义。通过对矿井通风作用及影响因素的分析,简要介绍几种矿井通风中常用的工作面通风类型,以期在工作面通风设计时,有助于工作面通风技术是筛选。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于ZigBee的煤矿井下通风设备远程监控系统研究

Author-作者:  李慧;罗会;王静燕;任蕊;

Organ-单位:  石家庄信息工程职业学院;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  通风机;;远程监测系统;;ZigBee;;单片机;;运行状态

Summary-摘要:  搭建Zig Bee网络实现矿井通风与设备运行状态的远程监控与管理。以MC13224单片机为核心开发易于扩展和操作的监控节点,利用分散的Zig Bee从站采样通风设备运行电压和电流、矿井瓦斯和温湿度等参数,通过预设采样频率和阈值,远程监视井下参数变化。应用表明,主、从系统抗干扰能力强,能准确反映通风系统运行状态。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  长压短抽通风除尘技术在锦界煤矿掘进工作面的应用

Author-作者:  吴少平;

Organ-单位:  国家能源集团神东锦界煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  长压短抽;;掘进工作面;;除尘风机;;矿尘

Summary-摘要:  锦界煤矿有3个连采队,1个综掘队,总共4支掘进队伍。在巷道掘进中一直受到矿尘的困扰,为此矿内2015年引进了长压短抽除尘技术。本文根据长压短抽通风除尘技术在锦界煤矿掘进队应用中存在问题,进行集中探讨,提出解决方案。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  均压通风技术在水峪煤矿火灾防治中的应用

Author-作者:  贾鹏;姜小龙;

Organ-单位:  山西焦煤汾西矿业水峪公司;内蒙古科技大学矿业与煤炭学院;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  均压通风;;自燃;;低氧;;漏风

Summary-摘要:  特厚煤层开采过程中需要对采空区进行煤层自燃防治工作,均压通风技术不仅可以减少局部通风时漏风量,起到火灾防治的作用,还能通过风流调控影响空气中有害气体及氧气的浓度。本文通过均压通风技术在水峪矿61119工作面的应用,联合注氮、阻化剂等方式对煤层的自燃进行防治,同时调控采区内风流和风压,为井下回采工作提供良好的作业环境。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  东峰煤矿3201工作面通风系统设计及设备配套选型

Author-作者:  曹乐正;

Organ-单位:  山西兰花煤炭实业集团有限公司;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  选型设计;;通风能力;;配套设备

Summary-摘要:  针对东峰煤矿3201工作面瓦斯含量高,尤其是过构造时的瓦斯问题,分析矿井通风与安全工作的现状,详细介绍了风机的选型设计要求、步骤和结果。对该矿3201工作面通风能力和配套设备选型进行分析,最终确定了风机型号,能够满足矿井安全生产的需要。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术及应用探析

Author-作者:  宋振文;

Organ-单位:  龙煤双矿集团公司双阳煤矿;

Source-文献来源:  科学技术创新

Keyword-关键词:  高瓦斯;;煤矿采掘工程;;通风技术;;应用

Summary-摘要:  在高瓦斯煤矿采掘工程施工中,存在大量的高瓦斯现象,无法确保生产工作的安全执行。为了对其做出详细分析,基于相关案例,对通风技术做出了解,探讨通风技术在高瓦斯煤矿采掘工程中的应用。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析煤矿巷道贯通时的通风与安全管理技术

Author-作者:  袁基友;

Organ-单位:  龙煤鹤岗矿业有限责任公司救护大队;

Source-文献来源:  科学技术创新

Keyword-关键词:  煤矿开采;;巷道贯通;;通风;;安全管理

Summary-摘要:  在煤矿开采的相关作业流程中,煤矿的巷道建设和施工过程中,在贯通整个巷道时一定做好通风处理工作,因为这关系到所有作业人员的安全。从煤矿安全管理和安全生产的角度来考虑,任何细小的隐患和故障问题如果不得到及时的防控和制止,就很可能酿成较为严重的安全事故。为此,作为煤矿的安全管理工作人员,要合理使用通风技术,保护好巷道施工和后续在巷道作业的人员安全,确保各种安全隐患被及时排除,降低安全风险系数。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿巷道贯通时的通风与安全管理技术研究

Author-作者:  何火顺;

Organ-单位:  广西中兴检业科技开发有限公司;

Source-文献来源:  低碳世界

Keyword-关键词:  煤矿巷道贯通;;通风技术;;安全管理技术;;安全事故

Summary-摘要:  针对煤矿巷道贯通时的通风技术和安全管理技术应用,做了简单的论述,提出了相应的措施。在开采作业中,若通风不好,安全管理落实不到位,极易造成瓦斯爆炸或者其他安全事故,造成重大损失。基于此,深度分析此课题,提出有效的把控措施,有着重要的意义。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿地质灾害特征及防治措施的探讨

Author-作者:  安然;

Organ-单位:  山西方山金晖凯川煤业有限公司;

Source-文献来源:  民营科技

Keyword-关键词:  煤矿;;地质灾害;;特征;;防治措施

Summary-摘要:  探讨了煤矿地质灾害特征并提出了相应的防治措施,以期保证煤矿安全生产。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  探析加强煤矿矿井通风的措施

Author-作者:  袁基友;

Organ-单位:  龙煤鹤岗矿业有限责任公司救护大队;

Source-文献来源:  科学技术创新

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风安全;;管理

Summary-摘要:  煤矿矿井作业过程中的通风安全问题一直以来都受到管理人员的重点关注,矿井的安全管理工作至关重要。为此应结合矿井内部作业环境和作业要求,加快完善井下通风系统,并科学应用安全管控举措,保持矿井内的空气流通,排除有毒气体,保障井下作业工作人员的安全,同时也能够促进煤矿开采、生产的安全性和稳定性。本文主要对当前矿井通风和其安全性问题进行分析,进而提出相应的管理措施和正确方式。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  鲁西煤矿3_上118工作面通风系统设计研究

Author-作者:  王祥红;

Organ-单位:  山东能源临矿集团鲁西煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  通风系统;;设计

Summary-摘要:  对鲁西煤矿3上118工作面的通风系统进行了研究。分别按瓦斯涌出量、按二氧化碳涌出量、按工作面气象条件进行了风量计算,按风速对其进行验算,确定工作面实际需要风量为565.7m3/min。然后,对工作面的进风线路和回风线路进行阐述分析,该设计系统合理,能够满足通风要求。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术与安全管理

Author-作者:  袁基友;

Organ-单位:  龙煤鹤岗矿业有限责任公司救护大队;

Source-文献来源:  科学技术创新

Keyword-关键词:  高瓦斯;;煤矿采掘;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  当前高瓦斯的煤矿开采和生产工作中,尤其是煤矿采掘的相关工程项目发展,更为注重使用科学的通风技术,为顺利开展煤矿开采作业以及作业人员本身的人身安全提供重要的安全保障。因此在煤矿的安全管理工作之中,应根据煤矿采掘作业的具体要求,合理使用矿井通风的相关科学技术方法和手段,进而提高安全管理和安全性问题防控的能力和水平,确保采掘工程项目的顺利推进,保障作业人员安全,并强化其安全防护意识和防控理念。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈高瓦斯矿井采掘工程中的通风技术

Author-作者:  顾大春;

Organ-单位:  阿克苏塔河矿业有限责任公司;

Source-文献来源:  科学技术创新

Keyword-关键词:  高瓦斯矿井;;采掘作业;;问题;;通风技术

Summary-摘要:  随着社会经济的发展,煤矿行业的规模不断的扩大,同时煤矿业的发展有了更高的要求,在日常的生产中,应当注重其综合发展。高瓦斯煤矿采掘业,在生产时会产生大量的有毒、有害气体,带来非常大的安全隐患,给高瓦斯矿井作业人员的人身安全带来威胁。因此,在高瓦斯矿井采掘的过程中,合理应用通风技术,保证生产的安全、稳定。本文对高瓦斯矿井采掘中高瓦斯的危害简单叙述,并且分析其通风技术中存在的问题和缺陷,提出几点有效的通风技术,以供参考。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  哈拉沟煤矿22518综采面U型均压通风的技术应用

Author-作者:  岳松鹏;

Organ-单位:  神东煤炭公司哈拉沟煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  上覆采空区;;低氧;;均压通风;;防治措施

Summary-摘要:  针对哈拉沟煤矿22518综采面进入上覆采空区下回采后工作面回采发生的低氧现象,采取均压通风解决此问题,并对增压步骤和工作面风量调节做实测分析。同时,采取工作面挡风帘安设、地表裂隙回填和加强监测监控等综合管控措施,确保工作面氧气浓度处于正常水平,实现综采面安全、高效生产。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿“一通三防”管理工作质量提升途径分析

Author-作者:  李丰领;

Organ-单位:  同煤集团王村煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  山西能源学院学报

Keyword-关键词:  煤矿;;“一通三防”;;管理工作;;工作质量

Summary-摘要:  煤炭的开采是各个工种协同合作的过程,通过"一通三防"可以有效提高矿井安全性,并且还能够为工作人员提供良好的工作条件。基于此,本文阐述了煤矿"一通三防"工作的重要性,在此基础上分析了提高煤矿"一通三防"管理工作质量的有效途径。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风设备维护研究

Author-作者:  高飞;

Organ-单位:  霍州煤电集团晋北煤业公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风设备;;维护措施

Summary-摘要:  基于煤矿井下通风设备的重要性,分析煤矿井下通风设备常见故障及原因,探讨煤矿井下通风设备维护措施,以期对相关工作有所借鉴。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿开采中的通风技术条件与安全

Author-作者:  刘洪天;

Organ-单位:  西山煤电(集团)公司杜儿坪煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿开采;;通风技术;;条件与安全;;浅析

Summary-摘要:  通风问题是煤矿产生安全隐患的重要原因之一,因此,如何确保煤矿开采中的通风安全是当前煤矿开采的重要课题,本文对煤矿开采中的通风技术条件与安全进行探讨。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿矿井通风安全控制中的影响因素

Author-作者:  曲昊;

Organ-单位:  大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿;

Source-文献来源:  矿业装备

Keyword-关键词:  矿井通风安全;井下通风;

Summary-摘要:  <正>作为我国的主要能源,煤炭在一次性能源结构中占比70%以上,但是在开采煤炭过程中,常常会因为开采设备以及环境等因素限制,其往往具有较高危险系数,在以往事故当中,煤矿瓦斯爆炸占据了很大的比例。比如重庆特大煤矿爆炸事件,就是由瓦斯引起的。除了瓦斯,煤尘、明火同样会带来难以预料的风险。所以,全面分析煤矿矿井通风安全控制相应因素,且采用有效的保障措施,确保井下生产安全进行。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿巷道通风功能失效机理及规律分析

Author-作者:  王二永;

Organ-单位:  汾西矿业集团公司贺西煤矿;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  巷道通风功能失效;;风阻值;;失效风阻;;矿山压力显现

Summary-摘要:  通风系统对于保障井工煤矿的安全生产至关重要,为应对矿井巷道通风功能失效造成的各种危害,本文首先针对巷道通风功能失效的机理展开分析,对失效3个阶段的失效模式展开分析,进而利用基于失效风阻值的失效判别准则,得出巷道风阻值常规变化规律曲线并展开分析,最后对矿井通风管理部门的通风失效管理提出合理化建议。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风安全隐患排查方法和管理分析

Author-作者:  任刚;

Organ-单位:  长治市煤炭安全信息调度中心;

Source-文献来源:  山东工业技术

Keyword-关键词:  煤矿井下;;通风安全隐患;;排查方法;;管理分析

Summary-摘要:  在煤矿生产环节中最为关键的就是安全控制问题,现如今煤矿井下通风安全控制已经变成了非常具有代表性和典范性的安全控制内容。我们都知道,在矿井之下,作业人员处在一个密闭的环境当中,不管是瓦斯还是矿尘等气体都无能自主的排出,因此就很容易会出现燃烧或者是爆炸的情况。因此,强化煤矿井下通风安全管理工作是至关重要的,本文主要研究了煤矿井下通风安全控制的排查方法,并就其控制管理作出了研究与讨论。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈优化矿井通风与安全生产的关系

Author-作者:  刘涛;

Organ-单位:  龙煤集团鹤岗分公司富力煤矿通风区;

Source-文献来源:  科学技术创新

Keyword-关键词:  煤矿;;矿井通风;;安全生产

Summary-摘要:  当今我国的社会发展程度和经济水平都已经达到了前所未有的高度。各行各业的正常运转都需要巨大的能源消耗。现阶段,我国煤矿能源是主要的能源形式和来源之一。煤矿开采的效率、质量和安全性直接关乎着经济发展的状况,为了有效确保煤矿开采的安全,需要从多角度入手加快井下作业方式的完善。矿井通风就是其中重要的一个因素,我国每年因为矿井内的通风问题而导致的煤矿生产安全事故有数十起之多。对于煤矿开采过程中矿井通风的重要意义和有效途径展开了研究,并深入的讨论矿井通风与安全生产之间的联系。对于当前存在的一些不足和问题,提出有针对性的改善措施,希望能够为我国煤矿开采作业的安全性和煤矿事业的可持续发展提供帮助。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿瓦斯爆炸及通风预防措施

Author-作者:  高健;

Organ-单位:  贵州黔西能源开发有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿瓦斯;;危害;;影响因素;;通风

Summary-摘要:  本文对瓦斯爆炸进行了分类,总结了瓦斯爆炸的基本特点,概述了瓦斯爆炸的危害,针对瓦斯爆炸的条件及影响因素,提出可行的瓦斯爆炸防治方法,并分析了通风对煤矿井下瓦斯的影响。实践表明,煤矿采用合理的通风方式,可以有效防治瓦斯爆炸。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿安全工程通风管理及通风事故的防范途径

Author-作者:  郭立典;

Organ-单位:  山东科技大学矿业与安全工程学院;

Source-文献来源:  当代化工研究

Keyword-关键词:  煤矿安全;;通风管理;;通风事故;;防范措施

Summary-摘要:  在所有生产企业中,我们一直把生产安全问题放在首位。那么在煤矿生产中,安全尤其是通风安全的重要性也是不可忽略的。防范通风安全事故可以使我们的煤矿生产井然有序的进行,同时可以减少不必要的伤亡。本文我们针对煤矿安全工程通风管理过程中的问题进行了详细的阐述,并针对相应的问题提出了解决途径。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿机电设备选型分析

Author-作者:  刘山峰;

Organ-单位:  河南永锦能源有限公司云盖山煤矿二矿;

Source-文献来源:  河北企业

Keyword-关键词:  煤矿;;机电设备;;选型;;建议

Summary-摘要:  近年来,我国煤矿行业的发展趋势越来越好,煤矿行业的发展对于我国的经济发展也起到了一些好的影响。为了更好地促进我国煤矿行业的发展,人们针对目前我国煤矿行业的发展现状展开了调查研究。根据调查发现,我国煤矿行业对于机电设备的选型方面还存在一些比较明显的问题。由于在进行煤矿机电设备选型的时候存在问题,所以煤矿行业对于机电设备的使用在很大程度上受到了限制。与此同时,在进行煤矿机电设备的管理以及维修的时候所需要的费用支出也在不断增加。出于对上述问题的研究考虑,本文将会以目前进行煤矿机电设备选型时存在的问题为着眼点,并针对这些问题进行深入分析研究,同时找出相应的解决对策,希望能够在一定程度上促进我国煤矿行业的发展。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于FTA和AHP的通风系统分析方法研究

Author-作者:  王慧慧;

Organ-单位:  同煤集团北辛窑煤业有限公司通风区;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  煤矿;;通风系统;;FTA;;AHP

Summary-摘要:  本文建立了通风系统事故树以此来预测和判断现场事故原因,同时建立了通风系统评价体系以此来综合评价通风系统可靠性。事故树模型与评价体系的结合使用,能够为现场提供全面的分析,得到更为科学、可靠的结果。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅述煤矿掘进工作面需风量计算方法和步骤

Author-作者:  吴慕腾;

Organ-单位:  福建煤电股份有限公司;

Source-文献来源:  能源与环境

Keyword-关键词:  需风量;;计算方法;;步骤

Summary-摘要:  针对煤矿掘进工作面需风量计算方面存在的问题,提出经调整、改进后的计算方法和步骤。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  福建煤矿井下避难硐室通风设计技术及其应用

Author-作者:  林丰应;

Organ-单位:  福建省华厦能源设计研究院有限公司;

Source-文献来源:  能源与环境

Keyword-关键词:  煤矿;;避难硐室;;通风技术;;应用

Summary-摘要:  通过对煤矿井下避难硐室的各系统功能分析,明确实现生存保障功能室内通风是关键,同时结合福建煤矿的具体特点,提出利用矿井压风自救系统及其专用供风管路为硐室提供新鲜空气,并调节硐室内温度、湿度,大大简化避难硐室装备,为福建煤矿井下的避难硐室建设提供了一种安全实用可靠的通风技术。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  3D通风系统图在煤矿安全管理中的应用

Author-作者:  王飞;谷晓玲;

Organ-单位:  同煤集团挖金湾虎龙沟煤业公司;同煤集团马脊梁矿;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  3D通风系统图;;安全管理;;效率

Summary-摘要:  通过实践可知,现阶段煤矿所使用的2D通风系统图在应用中有不足之处,着重分析3D通风系统图在煤矿的应用,将其应用于煤矿安全管理中可以快速了解矿井通风情况,有利于提高工作效率,有效提高矿井的安全管理水平。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术及应用实践

Author-作者:  牛晓玲;

Organ-单位:  同煤集团王村煤业公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿;;采掘工程;;通风技术;;应用实践

Summary-摘要:  对于高瓦斯煤矿采掘工程来说,经常有大量的高瓦斯存在,这样对生产过程带来了严重的安全隐患。通过实例分析,探讨通风技术在高瓦斯煤矿采掘工程中的应用,以期保证现场作业的通风安全,避免安全事故的发生,提升现场整体的安全性。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析煤矿基建期间通风系统优化

Author-作者:  赵秋峰;

Organ-单位:  河南锦源建设有限公司;

Source-文献来源:  江西煤炭科技

Keyword-关键词:  通风系统;;抽出式通风;;系统优化

Summary-摘要:  在井筒布置风筒受限时,采用井下安装抽出式辅助通风机,对矿井通风能力进行提升,并解决风井井筒的通风"瓶颈"问题;在选择抽出式主通风机时,分析矿井通风系统,合理计算、选择主通风机参数等措施后,通风系统稳定,既改善了工人作业环境,又大大提高了功效,为矿井早日投产打下坚实基础。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿机电设备中变频技术的应用分析

Author-作者:  胡保东;

Organ-单位:  大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司;

Source-文献来源:  化工管理

Keyword-关键词:  煤矿;;机电设备;;变频技术

Summary-摘要:  随着工业化进程的加速,我国的煤炭企业也越来越发展壮大,设备和技术迎来了不断革新。变频技术在煤炭行业机电设备中的应用,能够较好地调节设备性能,同时还能有效地降低能源消耗,对煤矿机电设备的应用是一次较大的技术革新。如今变频技术优势突出,已经有越来越多的煤炭企业在煤矿工业中采用了变频技术,为企业带来了更高的经济效益和良好的社会效益。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术和安全管控方式研究

Author-作者:  陈军章;

Organ-单位:  同煤集团王村煤业公司;

Source-文献来源:  山西能源学院学报

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿;;采掘工程;;通风技术;;安全管控

Summary-摘要:  瓦斯作为煤炭伴生资源,是目前影响高瓦斯煤矿高效生产的重大障碍。高瓦斯煤矿采掘工程随着"井上下全域采动抽采"的新技术研究应用,突破了高瓦斯煤矿采掘工程的瓶颈。尽管如此,掘进作业中相关安全技术措施管理和开展,必须经由通风技术和安全管控作为基础前提来实现。本研究基于高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术和安全管控相关问题进入分析,并以同煤集团王村煤业公司为例,以为相似煤矿采掘工作提供可行性借鉴。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿局部通风监控系统的设计与研究

Author-作者:  刘晓宇;

Organ-单位:  同煤集团王村煤业公司;

Source-文献来源:  山西能源学院学报

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿;;采掘工程;;通风技术;;安全管控

Summary-摘要:  瓦斯作为煤炭伴生资源是困扰煤矿安全高效生产的主要问题。从相关矿难的统计数据显示,近七成通风设备故障受通风管理不畅引发,而鉴于事故后果的严重性,通过设计建模投产的煤矿局部通风监控系统的设计与研究,成为确保煤矿采集掘进作业局部通风机稳定控制的有效路径,本研究就相关设计具体阐述如下,以为相关煤矿安全掘进提供可行性借鉴。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风节能技术研究

Author-作者:  宋德志;

Organ-单位:  山西霍宝干河煤矿;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风;;节能技术

Summary-摘要:  探讨煤矿矿井通风节能技术应用的重要性,分析当前煤矿行业矿井通风存在的主要问题,为了确保矿井煤矿得到安全稳定的开采,要加强煤矿矿井通风节能技术研究力度,保障煤矿企业和谐稳定发展,在最低成本下创造出最大的经济效益。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿电气工程自动化中智能技术的应用研究

Author-作者:  史瑞山;

Organ-单位:  山西西山煤电股份有限公司镇城底矿;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿;;电气工程;;自动化;;智能技术

Summary-摘要:  分析了煤矿电气工程自动化中智能化技术的优势及其有效性,研究了煤矿电气工程自动化中应用的智能化技术,以促进煤矿生产企业发展与进步。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风在煤矿安全生产中的重要性

Author-作者:  李丁;

Organ-单位:  山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿生产;;矿井通风;;安全生产

Summary-摘要:  煤矿生产在中国社会有很重要的作用,保证煤矿安全生产对整个社会的建设有很重要的作用。矿井通风在煤矿安全生产中十分重要,做好矿井的通风管理是必要的。叙述了矿井通风的重要性,并简要讨论了目前中国煤矿生产中进行矿井通风时存在的问题及应对的策略。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿瓦斯涌出量影响因素分析与预测研究

Author-作者:  齐德明;

Organ-单位:  同煤集团煤峪口矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿瓦斯;;影响因素;;分析预测

Summary-摘要:  本文从自然条件、地质因素以及开采因素三个方面分析了影响煤矿瓦斯涌出量的主要因素,并建立了基于GM(1,1)灰色系统的矿瓦斯涌出量预测模型。计算表明,预测模型能够为煤矿通风计算及瓦斯防治提供瓦斯涌出量的数据依据,具有一定的科学指导意义。但是,受灰色系统理论本身局限性影响,该预测模型仅能作为短期预测。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  义城煤业通风安全管理及通风事故防范措施的应用研究

Author-作者:  原海育;

Organ-单位:  山西省阳泰集团宇昌煤业有限公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  义城煤业;;通风安全;;管理;;防范措施;;应用研究

Summary-摘要:  煤矿通风安全事故呈逐年上升的趋势,已成为煤矿安全事故防范的重点区域,做好煤矿通风安全管理工作是保障煤矿安全生产的基础。本文以义城煤业为研究对象,对其通风工作中存在的问题进行了总结,并分析了影响义城煤业通风管理工作的关键因素,最后有针对性地提出了做好其通风工作的管理措施。结果表明,采取以上管理措施后提高了义城煤业通风安全管理的水平,保障了煤矿开采的效率。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析煤矿矿井通风和瓦斯防治

Author-作者:  荣金厚;

Organ-单位:  潞安集团余吾煤业公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿;;矿井;;瓦斯防治;;通风;;现阶段

Summary-摘要:  依据实际工作经验,对瓦斯爆炸的危害展开分析,并提出现阶段中国煤矿矿井通风和瓦斯防治工作过程中存在的问题,并以此为基础提出其应当注意的事项,希望能够在今后相关的工作人员对这个问题进行研究时起到一定的借鉴作用,从而在中国经济发展的过程中起到一定的促进作用。

Year-年:  2018

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  变压疏通瓦斯抽采裂隙通道效果分析

Author-作者:  王慧;

Organ-单位:  大同煤矿集团有限责任公司晋华宫煤矿;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  高瓦斯矿井;;瓦斯抽放;;变压疏通;;裂隙通道

Summary-摘要:  为了更好地确保高瓦斯煤矿的通风性能,确保瓦斯问题得以有效地治理,针对晋华宫矿在回采期间利用设置风障、使用抽排风机和增大工作面风量均不能有效降低综采工作面的瓦斯体积分数的情况,设计并研究了瓦斯裂隙通道变压疏通抽放技术,有效地防止了采空区瓦斯的积聚,减少采空区瓦斯涌出量,消除瓦斯对工作面安全生产的威胁。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿主要通风机房的供电探讨

Author-作者:  王丽琴;

Organ-单位:  汾西矿业集团公司机电处;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  通风机;;供电;;保护

Summary-摘要:  以6 kV双回线路供电配电室内6 kV单母线分段接线的煤矿主要通风机房为例,简要论述了煤矿主要通风机房的供电要求、运行方式并详细计算继电保护配置中开关定值。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  屯兰煤矿北三盘区设计及通风系统优化

Author-作者:  王骏超;

Organ-单位:  西山煤电集团屯兰矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  突出矿井;;盘区设计;;通风系统优化

Summary-摘要:  屯兰煤矿属煤与瓦斯突出矿井,矿井北三盘区设计和通风系统布置,必须统筹考虑生产接续、瓦斯治理,确保各生产系统合理、通风系统稳定可靠。本文以屯兰矿为例,阐述了矿井北三盘区基本设计,盘区内通风系统进行优化设计思路和做法,以及取得的效果,具有一定的推广借鉴意义。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风用高压电机设计

Author-作者:  赵鹏;

Organ-单位:  冀中能源邢台矿业集团有限责任公司总医院;

Source-文献来源:  中国新技术新产品

Keyword-关键词:  煤矿井下通风用高压电机;;能效;;设计

Summary-摘要:  煤炭是我国主要的能源之一,在煤炭井下开采过程中需要注意做好煤矿井下通风以避免煤矿井下瓦斯等有害气体的浓度超标,从而危害煤矿的作业安全。煤矿井下通风用高压电机对于安全性、可靠性的要求较高。针对以往所采用的矿井井下通风机用高压电机在应用中频繁出现问题的现状提出了新的煤矿井下通风用高压电机的技术指标,并通过开发新型高压隔爆型三相异步电动机以满足使用要求,保障煤矿的正常生产。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于本福特定律的煤矿安全数据真实性判定研究

Author-作者:  冯英华;

Organ-单位:  淮南联合大学基础部;

Source-文献来源:  东莞理工学院学报

Keyword-关键词:  煤矿安全;;数据;;本福特定律;;真实性;;判定

Summary-摘要:  由于在煤矿安全监管中,存在着对各项安全数据篡改的违法违规行为,严重影响了煤矿的安全运行。因此,首先阐述了对煤矿安全数据进行真实性判定的重要性。然后论述煤矿安全监测数据采集和应用中的存在的问题,最后提出了基于本福特定律的煤矿安全数据真实性的判定方法,并通过对淮南矿井安全数据的分析,证明了该方法的科学性和有效性。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  青海省娘姆特煤矿高海拔地区压入式通风系统的设计与探讨

Author-作者:  吴峻民;

Organ-单位:  兰州煤矿设计研究院;

Source-文献来源:  甘肃科技

Keyword-关键词:  高海拔;;压入式通风系统;;人工增压

Summary-摘要:  针对高海拔地区大气压力低,空气中含氧量稀薄的实际情况,青海娘姆特煤矿为了改善井下空气环境,有效的解决高原降效和井下工人人身健康问题,采用了压入式通风系统,并通过人工增压和局部补氧,为矿井的安全、高效生产创造了有利条件。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  智能化管理在煤矿大型机械通风装置中的应用

Author-作者:  张玉龙;

Organ-单位:  山西宏厦第一建设有限责任公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  智能化;;煤矿机械;;机械通风装置

Summary-摘要:  根据当前大型机械通风装置管理中面临的难题,有针对性地提出煤矿大型机械通风装置的智能化管理方法。对智能机械通风装置系统进行设计包括硬件设计和软件设计,可为煤矿开采中的工作人员和设备设施的安全提供安全保障。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿独头巷道掘进过程通风流场数值分析

Author-作者:  赵文华;

Organ-单位:  阳煤集团翼城石丘煤业有限公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  煤矿;;独头巷道;;通风流场;;数值模拟

Summary-摘要:  在煤矿独头巷道掘进过程中,当巷道掘进迎头与联络巷道间距离过大时,自然通风已经不能满足安全生产的需要,需要采取强制通风,巷道内通风过程中的流场分布极其重要,而计算机技术的发展也使通风流场分析成为可能。通过应用商用软件CFX求解三维N-S方程对独头巷道内的流场进行数值模拟,为掘进巷道通风参数的选择与优化提供参考。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  不同通风方式的煤矿巷道通风对比分析

Author-作者:  刘小平;

Organ-单位:  山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  煤矿巷道;;通风方式;;流场;;对比分析

Summary-摘要:  通过研究不同通风条件下对巷道流场的分布的影响,应用商用流体分析软件CFX对某矿井掘进独头巷道分别采用压入与抽出方式的通风过程进行数值模拟,得到气流在巷道内的分布情况,从而为后续通风方式的选择与优化提供参考。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  Benford’s Law在煤矿安全数据真实性判定中的应用和优化研究

Author-作者:  冯英华;

Organ-单位:  淮南联合大学基础部;

Source-文献来源:  长沙大学学报

Keyword-关键词:  安全数据;;Benford’s Law;;真实性;;判定;;优化

Summary-摘要:  首先阐述了对煤矿安全数据进行真实性判定的重要性.然后,提出了基于Benford’s Law的煤矿安全数据真实性的判定方法,并通过对淮南地矿井安全数据的分析,证明了该方法的科学性和有效性.最后,对该方法进行优化,使得优化后的方法在煤矿安全数据的真实性判定上,不仅区分度高而且运算量小.

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风系统的问题及对策分析

Author-作者:  张俊;

Organ-单位:  山西义棠煤业有限责任公司通风部;

Source-文献来源:  中国新技术新产品

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风系统;;问题及对策

Summary-摘要:  随着经济建设不断发展,煤炭需求量越来越大,自然开采技术得到极大的提高。但是近些年煤炭企业屡屡发生安全事故,因此开采安全管理得到高度重视。从各种安全事件来看,通风系统是否合理是诱发安全事故的重要因素,因此分析矿井通风系统存在的问题具有现实价值。本文概述了矿井通风系统,并分析通风系统中存在的问题,有针对性地提出解决问题的对策。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采掘工程中通风技术与安全管理探讨

Author-作者:  赵遵华;

Organ-单位:  山东新巨龙能源有限责任公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿;;采掘工程;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  山东新巨龙能源有限责任公司在瓦斯治理方面,合理应用B型通风技术、均压通风技术、双U型通风系统等常用通风技术,逐步完善煤矿安全管理制度,强化采掘工程瓦斯安全管理,加强高温热害防范,从各个环节有效防治瓦斯事故的发生,保障了作业人员的人身安全。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采煤生产系统的优化

Author-作者:  丛新宇;

Organ-单位:  七台河市茄子河区煤炭生产安全监督管理局;

Source-文献来源:  科学技术创新

Keyword-关键词:  煤矿;;采煤生产系统;;优化

Summary-摘要:  针对煤矿采煤生产系统,提出了煤矿通风系统优化、煤矿生产的科学管理、煤矿提升系统优化、煤矿运输系统优化、煤矿压气系统优化、煤矿供水系统优化、煤矿供电系统优化。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术与安全管理

Author-作者:  冯扬波;

Organ-单位:  山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司;

Source-文献来源:  城市建设理论研究(电子版)

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿;;采掘工程;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  煤层中含有较多的由一氧化碳、甲烷等气体组成的瓦斯,开挖过程中瓦斯气体会从煤层中散布出来,当煤层中瓦斯气体含量超过一定的标准时,就被称为是高瓦斯煤矿。瓦斯气体浓度过高,一旦遇到火星或者明火就会发生爆炸,进而导致煤矿坍塌,带来重大的安全事故,严重危害井下采煤工作人员的人身安全,因此煤矿井下的通风处理及安全管理工作就十分的重要,文章就高瓦斯煤矿开采工程中常见的通风技术及安全管理方法进行简单的讨论研究。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿局扇风机变频调速技术的应用研究

Author-作者:  高立;

Organ-单位:  西山煤电(集团)有限责任公司;

Source-文献来源:  山西能源学院学报

Keyword-关键词:  煤矿;;局扇风机;;变频调速技术;;应用

Summary-摘要:  局部通风机是煤矿通风系统的主要设备之一,其运行状况直接影响着煤矿的安全生产。目前,大多数煤矿的局部通风机控制系统采用普通防爆组合开关直接控制供电。当掘进巷道开始掘进时,通风阻力比较小,应减小局部通风机的出气风量;当井下掘进巷道延伸时,通风阻力不断增加,应加大局部通风机的出气风量。传统的控制方式,无法实现随着巷道延伸和工作面瓦斯等有害气体的浓度,控制局部通风机的风量。局部通风机始终处于全负荷恒定转速运转,造成巨大风量损失。为此利用变频调整技术改变局部通风机的运行速度,以调节风量大小,既满足生产需求,又达到节约风量目的,同时实现节电,消除因"一风吹"造成的瓦斯事故隐患,抑制掘进工作面因风速过大而导致的煤尘飞扬,改善工作环境,优化局部通风系统。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  电气自动化在现代化煤矿中应用探讨

Author-作者:  周鑫;

Organ-单位:  天地(常州)自动化股份有限公司;

Source-文献来源:  电子世界

Keyword-关键词:  电气自动化;;现代化煤矿;;意义;;应用;;前景

Summary-摘要:  本文分析了电气自动化的概念以及在现代化煤矿中应用的意义,并且探讨了电气自动化技术在采煤中应用的现状以及应用的前景。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿瓦斯通风安全问题与应对策略探讨

Author-作者:  康祥;

Organ-单位:  山西霍宝干河煤矿通风队;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿瓦斯通气;;安全问题;;应对策略

Summary-摘要:  阐述煤矿瓦斯通气过程中的安全要求,分析中国煤矿瓦斯通风中的安全问题,提出煤矿瓦斯通风中的应对策略,以期对相关工作有所借鉴。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风安全系统的问题与优化

Author-作者:  李国伟;

Organ-单位:  山西阳泉煤业集团通风部;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;矿井通风;;安全信息系统;;优化措施

Summary-摘要:  主要就矿井通风环节对煤矿矿井通风安全系统的影响入手,分析目前矿井通风安全系统存在的问题并提出了针对性的优化措施方案。安全的矿井通风系统可为矿井工作的正常运行与工人的生命安全提供保障。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  主焦煤矿通风阻力测定与分析

Author-作者:  谢新鹏;

Organ-单位:  河南理工大学安全科学与工程学院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井通风;;阻力测定;;通风系统

Summary-摘要:  为了对主焦煤矿进行通风阻力测定,为该煤矿通风系统所出现的一些问题提供解决措施及建议,也为煤矿的通风管理提供理论依据,本文基于主焦煤矿通风系统现状及生产系统现状,采用气压计基点测定法对矿井的一条主测路线进行通风阻力测定,并对该测定结果进行分析。结果表明,主焦煤矿通风系统较为合理,各采取用风量基本满足。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于主成分分析的采矿通风系统安全性评价方法研究

Author-作者:  赵丽英;

Organ-单位:  阳泉煤业集团有限责任公司;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  矿井通风;;安全性评价

Summary-摘要:  本文以腾晖煤业等8个矿井样本为例,提出一种基于主成分分析的采矿通风系统安全性评价方法,进而使用模糊评价方法计算得到系统安全性评价模型,具有很强的实际意义。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风安全管理措施思考

Author-作者:  钮开;

Organ-单位:  太原煤炭气化(集团)有限公司嘉乐泉煤矿;

Source-文献来源:  技术与市场

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风;;安全管理

Summary-摘要:  煤矿矿井的通风系统安全管理,是保证煤矿矿井安全的一大重要措施,是安保工作的核心问题之一。如何利用科学技术和煤矿相关安全理论,来使煤矿生产达到最佳安全状态,是很重要的议题,以下根据具体的情况提出一些有效管理措施。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  强化煤矿矿井通风技术的策略研究

Author-作者:  张亮;

Organ-单位:  太原煤炭气化(集团)有限责任公司炉峪口煤矿;

Source-文献来源:  技术与市场

Keyword-关键词:  矿井;;通风技术;;研究

Summary-摘要:  到目前为止,煤炭是我国的主要可利用能源之一,一般应用于民用燃料、传统的工业动力和火车发电传统的工业动力和火力发电。目前煤矿产业存在的最大问题就是矿井的安全隐患,在采煤的过程中为了保证人、机器、环境的安全,就需要充分结合矿井的具体情况和现代化的管理模式,强化矿井的通风技术,增强煤矿矿井的安全系数,确保煤矿安全、高效的生产。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿瓦斯爆炸及通风预防措施

Author-作者:  常欧阳;

Organ-单位:  山西三元煤业股份有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿瓦斯;;爆炸条件;;预防措施

Summary-摘要:  在煤矿诸多事故当中,瓦斯灾害最为严重。瓦斯一旦发生事故,将可能给整个矿井带来灭顶之灾。为了保证矿井安全有效的生产,必须对瓦斯爆炸的条件做出清晰有效的分析,也只有这样才能找出预防瓦斯爆炸的有效措施,进而达到控制瓦斯爆炸的目的。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘中通风技术与安全管理研究

Author-作者:  张尧;

Organ-单位:  中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  现代制造技术与装备

Keyword-关键词:  高瓦斯;;煤矿采掘;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  高瓦斯煤矿采掘工程是一项及其危险的工作。为了保证工作者的人身安全,促使工程顺利进行,必须注重通风技术的使用,同时加强工程安全的管理。因此,本文对高瓦斯煤矿采掘中的通风技术与安全管理进行研究,以期提供相关借鉴。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风难易程度的准确划分及应用

Author-作者:  刘辉;杨胜强;许芹;刘俊;

Organ-单位:  中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室;中国矿业大学煤矿瓦斯与火灾防治教育部重点实验室;中国矿业大学安全工程学院;

Source-文献来源:  河南理工大学学报(自然科学版)

Keyword-关键词:  矿井通风;;等积孔;;通风难易程度;;分级标准

Summary-摘要:  针对采用等积孔法难以准确评价矿井(独立通风系统)通风难易程度的问题,以潘西煤矿通风系统为研究对象,提出一种矿井通风难易程度的分级与评判方法。该方法综合考虑矿井风量和等积孔2个指标,制定出通风困难线和通风容易线,把矿井通风系统划分为通风容易区、通风中等区和通风困难区,并建立了通风难易程度的评分模型,给出了评分方法与分级标准。实例分析表明,该方法能更准确地反映矿井通风系统存在的问题,并确定其改进的方向。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  论现代煤矿矿井通风安全管理措施

Author-作者:  冯鑫;

Organ-单位:  阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  通风系统;;通风机;;信息管理系统

Summary-摘要:  从通风安全的强化管理、通风安全的计算机管理等方面探讨矿井通风安全管理措施。运用科学技术结合煤矿安全生产理论,达到"人、机、环境"的最优安全状态,实现对矿井各个用风地点的风量及有害有毒气体浓度等井下工作环境进行有力的监测,并能够实现优化管理,为煤矿的安全生产拓实基础。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析翠屏山煤矿瓦斯地质与矿井通风安全

Author-作者:  陈典开;

Organ-单位:  福建煤电股份有限公司翠屏山煤矿;

Source-文献来源:  能源与环境

Keyword-关键词:  煤矿瓦斯;;通风安全;;措施;;地质构造;;翠屏山煤矿

Summary-摘要:  矿井通风安全事关煤矿安全高效生产,其安全防治措施与煤矿瓦斯地质情况息息相关。在阐述翠屏山煤矿地质构造及瓦斯情况的基础上,从矿井地质条件与瓦斯涌出量的关系出发进行探索性分析,并据此提出矿井通风安全的防范措施,以期为该矿实现通风安全提供参考。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅论煤矿矿井通风的安全控制影响因素

Author-作者:  王佳宾;

Organ-单位:  开滦集团钱家营矿业分公司;

Source-文献来源:  山东工业技术

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风;;安全控制;;影响因素

Summary-摘要:  近些年我国煤矿行业有很大程度的发展与进步,逐渐向规范化、科学化、标准化、安全化的方向发展。但是,煤矿生产毕竟是一项危险性较高的生产活动,在煤矿矿井下进行煤矿生产会产生大量粉尘、瓦斯,进而加剧煤矿生产的危险性。此种情况下,煤矿矿井通风安全控制的加强就显得非常必要,可以保证通风系统良好运行,保证矿井下通风良好,相应的煤矿生产作业安全性得以提高。那么,如何提高煤矿矿井通风安全控制呢?本文将立足于通风安全控制,分析影响煤矿矿井通风安全控制的因素,进而探究切实有效的强化措施,希望能够有效解决以上问题,提高煤矿生产的安全性。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  对煤矿“一通三防”通风工作的具体研究

Author-作者:  武晓峰;

Organ-单位:  太原煤气化龙泉能源发展有限公司;

Source-文献来源:  技术与市场

Keyword-关键词:  一通三防;;通风工作;;重要性

Summary-摘要:  煤矿问题的核心是"一通三防",而重中之重的则是通风工作,要供给井下工作人员足够的新鲜空气,使有毒有害气体及浮游矿尘能够冲淡、排除,为矿井工作人员提供良好的气候条件,维持一个健康、安全的工作环境。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  研究高瓦斯煤矿采掘中的通风技术和安全管理对策

Author-作者:  高晓鹏;

Organ-单位:  太原煤气化龙泉能源发展有限公司;

Source-文献来源:  技术与市场

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿;;通风技术;;安全管理;;措施

Summary-摘要:  高瓦斯煤矿在开采过程中会出现大量瓦斯,很容易出现安全事故。因此,通风技术以及安全管理具有十分重要意义。对高瓦斯煤矿采掘中的通风技术进行探讨,并对安全管理措施进行分析,确保煤矿采掘人身安全。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  多进风井筒自然风压影响作用及机理研究

Author-作者:  韩勇;蔡洪检;徐超;

Organ-单位:  中国矿业大学(北京)管理学院;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  自然风压;;风流紊乱;;多进风井筒通风系统

Summary-摘要:  针对某矿由于主副立井温差而导致井底车场风流紊流问题,研究了多进风井筒特殊通风网络结构在自然风压作用下的风流流动规律。首先,分析了自然风压的存在对整个矿井通风状况及风机工况点的影响作用及其规律。其次,通过研究自然风压对并联与角联局部网络分支的影响作用,分析了自然风压对多进风井筒形成的局部网络分支的影响规律。最后,研究了不同时期自然风压对某矿井通风系统整体及局部的影响规律并通过模拟实验进行验证。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  回坡底矿通风系统降阻优化研究

Author-作者:  朱泽敏;

Organ-单位:  山西焦煤霍州煤电集团回坡底煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  通风系统;;降阻优化;;角联分支;;边缘分支

Summary-摘要:  以回坡底矿工作面为工程背景,对通风系统阻力影响因素进行了分析研究,同时给出了阻力计算公式,然后完成角联及边缘分支对其网络总风阻的作用的研究分析,经过计算获得了角联网络最小风阻及角联分支最佳风阻,提出了经过改变矿井主要角联分支风阻降低煤矿总风阻的降阻新方式,这为后续矿通风系统降阻优化提供了科学依据。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  变频技术在煤矿设备上的应用

Author-作者:  周建平;

Organ-单位:  同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  变频技术;;提升设备;;通风设备;;节能降耗

Summary-摘要:  变频启动技术避免了定频启动的弊端,在煤矿通风和运输设备,变频启动技术的应用降低了企业的能耗,延长了设备的寿命,使设备的运行更加可靠、安全,给企业的安全生产带来了帮助。以煤矿使用的大功率设备为研究对象,介绍了一些大功率设备在使用变频启动技术以后的优点,并对变频启动技术做了简要的论述。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  电气自动化在煤矿中的应用分析

Author-作者:  张斌;

Organ-单位:  霍州煤电集团团柏煤矿;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  电气自动化;;煤矿;;应用

Summary-摘要:  电气自动化技术在煤矿行业得到广泛应用,对于煤矿行业来说,电气自动化技术有效缓解了煤炭生产技术水平差的情况,电气自动化的应用成为煤矿和煤炭企业发展的重要技术支持。详细分析电气自动化的含义及意义,探讨电气自动化技术在煤矿行业中的应用。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  安全通风管理及通风事故的防范措施

Author-作者:  马建军;

Organ-单位:  平煤神马建工集团有限公司郑州轨道交通工程分公司;

Source-文献来源:  四川水泥

Keyword-关键词:  安全通风管理;;通风事故;;防范措施

Summary-摘要:  煤矿产业安全对我国能源产业发展具有重要影响,其中安全通风管理和通风事故的防范工作能够为煤矿产业安全性提供更多保障,因此需要对安全通风管理方面的工作产生更多重视,提高煤矿作业环境条件,为煤矿作业提供更多安全保障。本文对安全通风管理及通风事故防范措施方面的内容进行分析,希望为安全通风管理工作的开展提供一定可供参考的建议。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  省安监局“六强化”提升煤矿瓦斯防治能力

Author-作者:  赵洪有;

Organ-单位:  吉林劳动保护

Source-文献来源:  吉林劳动保护

Keyword-关键词:  瓦斯防治;安监局;瓦斯等级鉴定;煤矿瓦斯;防治能力;

Summary-摘要:  <正>省安监局瓦斯防治办公室以"六强化"为抓手,对我省煤矿瓦斯防治能力和水平提升工作进行全面擘画。强化煤矿企业管理能力和员工岗位操作技能的提升。"送培训,进企业",采取大矿驻矿、小矿集中的方式,继续组织专家开展驻矿培训;同时,还要"走出去",到省外防治瓦斯先进地区举办瓦斯防治专题培训班。强化煤矿重大瓦斯灾害治理。利用财政专项资金,带动企业加大投入,推进煤矿通风系统、瓦斯监测监控系统、瓦斯抽采系统升级改造。强化瓦斯防治准入条件标准。规范矿井瓦斯等级鉴定

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  地方煤矿矿井通风系统技术改造分析

Author-作者:  张子范;

Organ-单位:  山西省长治经坊煤业有限公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  地方煤矿;;矿井通风系统;;技术改造

Summary-摘要:  阐述了矿井通风系统对于地方煤矿安全生产的重要性,针对现阶段地方煤矿矿井通风系统的技术难点提出了地方煤矿矿井通风系统技术改造的可行性建议,以期能够为我国地方煤矿矿井通风系统技术的优化改进提供些许参考和帮助。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风安全监测监控系统的运行研究

Author-作者:  倪志英;

Organ-单位:  大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  矿井通风;;安全监测监控系统;;运行现状;;解决措施

Summary-摘要:  优化和完善矿井通风安全监测监控系统,密切观察和记录矿井风压的变化情况,分析矿井通风系统的变化情况和稳定性以及矿井通风安全监测监控系统运行过程中所遇到的问题,制定有效的解决措施,以确保煤矿开采工作的顺利进行。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风灾害预防研究

Author-作者:  赵华峰;

Organ-单位:  阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  煤矿;;井下通风;;灾害预防;;相关措施

Summary-摘要:  分析了煤矿井下通风情况与灾害事故的关系,阐述了井下通风的重要意义,并针对井下通风灾害提出了主要的预防措施。该预防研究为保证生产顺利、安全开展,降低灾害发生频率提供重要参考。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  王楼煤矿-290西副巷通风系统优化研究

Author-作者:  张龙;

Organ-单位:  山东科技大学;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  通风系统;;优化研究;;可行性分析

Summary-摘要:  本文主要通过对王楼煤矿-290西副巷通风系统存在的角联风路问题进行优化研究,根据其实际情况,提出建议性方案,并对角联巷道提出的方案进行论证、分析,从而选取最优方案实施。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿巷道通风过程流场分布数值模拟

Author-作者:  赵文华;

Organ-单位:  阳煤集团翼城石丘煤业有限公司;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  煤矿巷道;;通风过程;;流场;;数值模拟

Summary-摘要:  基于巷道通风不畅而导致瓦斯含量超标造成严重的生产安全事故的情况时有发生,特别是在煤矿独头巷道掘进过程中,当巷道掘进工作面与联络巷道间距离过大时,需在掘进面采取强制通风,为研究巷道通风过程中的气流流动特性,应用商用流体分析软件CFX对某矿井掘进独头巷道通风过程进行数值模拟,得到气流在巷道内的分布情况,从而为后续通风工艺参数的选择与优化提供参考。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈强化煤矿矿井通风安全管理的有效策略

Author-作者:  叶延波;

Organ-单位:  仁寿县煤矿驻矿安监员工作站;

Source-文献来源:  科技与创新

Keyword-关键词:  矿井通风;;通风设系统;;风量调整;;瓦斯管理

Summary-摘要:  近年来,我国煤矿事故频发。据国家安全监督管理总局统计,仅2015年,我国共发生煤矿事故256起,死亡人数达420人。这充分暴露了我国安全管理中存在的不足,因而强化煤矿矿井管理工作成为当务之急。矿井通风管理是有效提高矿井安全质量的方法,其不仅能增加矿井内氧气的含量,同时还能降低矿井内有毒有害气体的浓度和粉尘含量。为此,以煤矿矿井通风为视角,综合分析煤矿矿井通风的具体安全管理措施,以期为我国煤矿安全管理作出理论贡献。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  通风系统中自动化控制应用研究

Author-作者:  黄海涛;

Organ-单位:  山西省煤矿节能监测中心;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  矿井;;通风系统;;自动化控制;;应用

Summary-摘要:  井下通风系统是保证矿井生产安全的重要环节之一。将自动化控制技术应用其中不仅可显著提升井下生产作业的安全性,且能缩减企业生产投资成本,实现企业经济效益与社会效益的双赢。以此为出发点,在分析通风系统自动化控制设计的基础上,对其自控计算与主要应用功能进行论述,希望能为自动化控制技术在井下通风系统中的推广应用提供一定借鉴。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风与瓦斯防治技术研究

Author-作者:  巴德民;

Organ-单位:  山西焦煤霍州煤电集团;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿;;井下通风;;瓦斯防治

Summary-摘要:  以严重突出瓦斯矿为研究对象,分析瓦斯涌出量工作特征,探究在不断发展过程中的瓦斯治理特色及应用的技术基础,以期对相关工作有所借鉴。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  自动化控制在井下通风中的应用

Author-作者:  潘晋;

Organ-单位:  同煤集团挖金湾煤业公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  矿井;;通风系统;;自动化控制;;应用

Summary-摘要:  在系统性分析自动化控制系统运行原理与系统构成的基础上,对其主要应用功能进行论述,希望能对自动化控制在井下通风中的广泛应用起到一定的推动效果。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  双工作面均压通风防灭火技术在板定梁塔煤矿的应用

Author-作者:  王海生;

Organ-单位:  瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室;中煤科工集团重庆研究院有限公司;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  均压通风;;防灭火;;CO超限;;自燃;;采空区;;上隅角

Summary-摘要:  针对板定梁塔煤矿1201回采工作面和1203备采工作面在主要通风机负压通风下,周边火区的CO气体通过地面裂隙或上覆采空区等漏风通道进入工作面,引起工作面CO超限的问题,通过构建了风机、风门、密闭、调节风窗等通风构筑物,在双工作面成功应用了联合均压通风防灭火技术,实现了工作面风量、上下煤层风压的动态平衡。结果表明:均压通风防灭火技术提升了工作面风流压力,减少了采空区漏风量,有效地抑制了采空区CO气体向回采工作面溢出。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘中的通风技术及安全管理分析

Author-作者:  于文韬;

Organ-单位:  太原煤炭气化(集团)有限责任公司;

Source-文献来源:  技术与市场

Keyword-关键词:  高瓦斯;;煤矿采掘;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  煤矿的开采过程中往往会产生瓦斯,尤其是对于某些高瓦斯的矿井,大量瓦斯对工人的生命安全造成严重威胁。在煤矿开采的过程中积极运用通风技术,并且加强安全管理,有助于提高煤矿采掘效率,同时又能保障工作人员的人身安全。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  补连塔煤矿22307工作面均压通风安全技术及应急处置措施

Author-作者:  秦清河;张立辉;

Organ-单位:  神华神东煤炭集团有限责任公司补连塔煤矿;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  低氧;;均压通风;;易自燃;;应急处置;;安全技术

Summary-摘要:  补连塔煤矿开采的22煤属I级易自燃煤层,22307工作面在回采过程中出现了不同程度的低氧现象,通过采取"U"型均压通风措施有效解决了低氧问题,保证了工作面的安全开采。介绍了工作面均压通风原理、均压系统构成及其使用过程中应注意的相关事项。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  同忻煤矿特厚煤层综放工作面均压通风技术研究

Author-作者:  吕文陵;

Organ-单位:  同煤国电同忻煤矿有限公司;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  均压;;煤矿;;通风;;安全

Summary-摘要:  通过对均压通风基本原理进行了阐述,从实施原则、参数及设备选型、实施方法等方面建立了均压通风安全技术体系。同时对多种技术的综合运用,提高均压通风可靠性,确保了工作面安全生产。通过现场实践,证明该方案的实施能够有效降低工作面一氧化碳下泄浓度,而且能够为类似工作面生产提供参考。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  安福煤矿C19煤层局部通风系统调整方案

Author-作者:  黄世芳;

Organ-单位:  百色百矿集团安强煤矿;

Source-文献来源:  低碳世界

Keyword-关键词:  通风系统;;通风设施;;调整

Summary-摘要:  介绍贵州丰联矿业有限公司安福煤矿11903回风巷专用回风绕道贯通C19煤层专用回风巷时,对C19煤层局部通风系统进行调整,调整后通风系统运行更加可靠,稳定,取得较好的通风环境。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析矿井通风安全现代化管理建设

Author-作者:  杜佳辑;

Organ-单位:  山西省煤炭职工培训中心;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  煤矿;;矿井通风,安全管理;;现代化,建设

Summary-摘要:  文章结合矿井实际,阐述了矿井通风安全现代化管理的重要性,提出了矿井通风安全现代化管理建设的具体对策。以期创新管理模式,以矿井通风安全现代化管理建设为突破口,强化矿井生产安全,保障煤矿高效、安全、稳定生产。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风系统安全可靠性的多因素综合评判方法

Author-作者:  李阳;孙峰;李楠;

Organ-单位:  辽宁石油化工大学矿业工程学院;

Source-文献来源:  科技创新导报

Keyword-关键词:  通风系统;;安全可靠性;;评价体系;;综合评判方法

Summary-摘要:  矿井通风系统是矿井生产的重要组成部分,是矿井安全生产的保障系统。建立矿井通风系统的综合评价体系是一项具有重要现实意义的工作,矿井通风系统安全评价的中心工作就在于对矿井通风系统的安全性、稳定性和可靠性进行评价,对各指标分别评价的基础上辅以矿井通风系统的稳定性与可靠性分析,实现定性与定量相结合。该文运用模糊集合原理,建立了矿井通风系统安全可靠性评价指标体系及各指标评价分级隶属函数,并采用多因素综合评判方法,探讨了矿井通风系统安全可靠性的综合评价。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿瓦斯治理的现状及策略

Author-作者:  张瑞文;

Organ-单位:  同煤集团晋华宫矿;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿瓦斯治理;;现状;;有效策略

Summary-摘要:  叙述了煤矿瓦斯治理工作的重要性及中国瓦斯治理取得的成效,分析了中国瓦斯治理的现状,提出了煤矿瓦斯治理的有效策略。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于水峪煤矿6122工作面的均压通风思路构建

Author-作者:  樊彦鹏;

Organ-单位:  汾西矿业集团公司水峪煤矿瓦检队;

Source-文献来源:  山西化工

Keyword-关键词:  6122工作面;;均压通风;;排查堵漏

Summary-摘要:  6122工作面煤层属回采前方异常区域,水峪煤业六采区6122工作面开采煤层为10+11#。根据地质资料分析,该工作面结构非常复杂,煤岩层岩性较脆弱、裂缝发育。进行回采时,经常会因工作面通风问题产生很多不安全现象。6122工作面回采前对小煤窑井口进行了排查堵漏以防漏风,但此种方式并不能保证6122工作面均压通风顺利。为了保证6122工作面的安全生产,必须构建合理的均压面通风思路。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿瓦斯控制与通风系统改造中的关键环节分析

Author-作者:  舒小强;

Organ-单位:  重庆市开州区矿山救护队;

Source-文献来源:  中国新技术新产品

Keyword-关键词:  煤矿;;瓦斯控制;;通风系统;;改造

Summary-摘要:  瓦斯控制是煤矿生产与改造过程中的重点内容,是保证煤矿安全生产的基础。本文以重庆市双岔河井煤矿为例,探讨分析了煤矿瓦斯控制与通风系统改造中的关键环节,旨在提供一定的参考与借鉴。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  均压通风治理煤矿采空区CO异常涌出实践

Author-作者:  栗磊;

Organ-单位:  山西潞安集团五阳煤矿;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  均压通风;;采空区;;异常涌出

Summary-摘要:  针对Ⅱ类自燃煤层矿井潞宁煤业公司22109工作面采空区CO异常涌出,分析了采空区CO异常涌出的原因,通过在工作面建立调节风门与局部通风机联合均压通风系统,有效抑制了采空区CO异常涌出,使工作面CO浓度稳定在《煤矿安全规程》允许浓度以下,工作面与输送带下山压差稳定在950~1 050 Pa,保证了工作面的安全回采,通过实践证明了采用均压通风方式治理煤矿采空区小窑连通处CO异常涌出的可行性和有效性,对类似条件矿井具有借鉴意义。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术与安全管理研究

Author-作者:  户豫东;

Organ-单位:  西山煤电集团有限责任公司东曲煤矿;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  简述了高瓦斯煤矿采掘工程中常见的通风技术,主要包括B型通风技术、均压通风技术、双U型的通风系统,分析了高瓦斯煤矿采掘工程中常见的安全问题,并针对安全管理提出了详细的预防措施,旨在保障工作人员的安全以及工程的顺利进行,推动我国高瓦斯煤矿采掘工作的健康发展。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  如何做好煤矿井下排水通风和机电运输工作之我见

Author-作者:  曹志强;

Organ-单位:  山西省古交市东曲矿;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  煤矿井下;;排水通风;;机电运输

Summary-摘要:  从煤矿井下排水通风和机电运输工作的特点入手,分析了煤矿井下机电运输工作存在的主要问题,并在此基础上,对做好煤矿井下排水通风和机电运输管理工作的措施进行了探讨,旨在促进煤矿井下生产环境的优化,确保安全生产。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风系统优化策略分析

Author-作者:  吴江杰;

Organ-单位:  云南能源职业技术学院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风系统;;系统现状;;优化策略

Summary-摘要:  随着社会经济的不断发展,我国对于煤炭需求量逐渐增加,煤矿开采技术也不断进步,煤炭企业在迎来巨大发展前景的同时也应当注重开采安全管理。就当前我国的煤矿安全来说,通风系统不合理是煤矿矿井安全事故发生的重要因素,所以加强通风系统优化是十分有必要的。本文简要分析了当前的煤矿矿井的通风系统现状,提出了实现煤矿矿井通风系统优化相关策略。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风设计的安全隐患分析与管理措施

Author-作者:  陈剑锋;

Organ-单位:  陕西省榆林市神木县大柳塔镇石圪台煤矿;

Source-文献来源:  工程技术研究

Keyword-关键词:  煤矿井下;;通风设计;;安全隐患;;管理措施

Summary-摘要:  煤矿井下通风设计的安全性直接关系到井下工作人员的生命安全,因此做好煤矿井下通风设计的安全对于煤矿生产来讲是十分关键的。文章主要探讨了煤矿井下通风设计中存在的一个安全隐患,结合这些隐患提出了一些相应的解决策略,并在未来的管理措施中得以体现,为其他煤矿井下的通风安全起到一些借鉴和帮助作用。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  通风安全问题浅析

Author-作者:  徐锋;刘富;

Organ-单位:  葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司;

Source-文献来源:  城市建设理论研究(电子版)

Keyword-关键词:  安全工程;;通风;;人为因素;;环境因素;;事故;;预防措施

Summary-摘要:  本文通过分析矿井通风存在的问题,科学、系统、有效的做出了相应的通风安全工程的管理措施,并且提出了科学、可行、有效的减少或者预防危险的有效措施。

Year-年:  2017

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  均压通风防治低氧在补连塔煤矿的应用

Author-作者:  张运增;杨英兵;

Organ-单位:  神东煤炭集团补连塔煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  工作面;;低氧;;均压通风

Summary-摘要:  本文分析了补连塔煤矿22306综采工作面在回采过程中低氧产生的原因及其规律,采用均压通风技术进行低氧防治后,回风隅角氧气浓度均符合规定,确保了工作面安全生产。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风系统的设计、应用与发展

Author-作者:  贾晓龙;

Organ-单位:  山西华晋吉宁煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;矿井通风系统;;设计;;安全作业

Summary-摘要:  煤炭资源在我国的能源结构中占据着重要位置,是保证社会经济发展的基础性能源。在煤矿矿井生产作业中,只有设置安全可靠的煤矿矿井通风系统,才能够保证煤矿的安全生产。通风系统的运行状态与整个煤矿生产作业的安全息息相关。本文阐述了煤矿矿井通风系统的重要作用,并在此基础上探讨了矿井通风系统设计、应用及发展。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  达竹煤电公司小河嘴煤矿自制井下自动风门系统

Author-作者:  建信;

Organ-单位:  建井技术

Source-文献来源:  建井技术

Keyword-关键词:  风门系统;煤电公司;

Summary-摘要:  <正>日前,川煤集团达竹煤电公司小河嘴煤矿通风队技术人员自制出能有效防控井下燃烧、烟雾等灾害事故的自动风门,大大提高了矿井灾害应急能力。长期以来,带式输送机是矿山井下主要运输设备,但常常因为运行时间长、运输量大、负荷重、摩擦打滑等原因,造成胶带燃烧事故,给井下作业人员人身安全带来极大危害。为此,该矿通风技术人员开展技术攻关,通过借

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  运用监控数据的矿井通风网络动态解算及应用

Author-作者:  方博;马恒;

Organ-单位:  辽宁工程技术大学安全科学与工程学院;矿山热动力灾害与防治教育部重点实验室;

Source-文献来源:  辽宁工程技术大学学报(自然科学版)

Keyword-关键词:  矿井通风仿真;;通风网络;;一体化算法;;实时仿真;;监测监控

Summary-摘要:  为解决矿井通风日常管理及优化设计和系统方案模拟等矿井通风安全问题,提出通风监测与通风仿真一体化算法.通过共享矿井监控系统数据库的方法,实现基于互联网技术的在线实时通风仿真计算.研究结果表明:将该算法与矿井通风系统仿真相结合,不仅可以实现矿井通风管理信息系统与矿井监测系统一体化,而且可以完成煤矿通风系统的在线实时仿真以及完成煤矿通风网络的动态解算.通过对霍州煤电三交河煤矿通风系统的实际应用,取得了良好的现场应用效果.

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  王庄煤矿北栗进风井投运方案分析

Author-作者:  刘水旺;

Organ-单位:  潞安环能股份公司王庄煤矿;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  王庄煤矿;;通风系统;;风井投运;;模拟分析

Summary-摘要:  矿井通风系统稳定可靠运行对于矿山"一通三防"具有重要意义。文章结合潞安环能股份公司王庄煤矿实际通风系统,利用矿井通风管理信息系统软件,对王庄煤矿+540水平北栗进风井、回风井可能的投运方案进行模拟分析,通过论证提出了相应的技术方案,实现了通风系统稳定运行,为矿井实现高产高效提供了可靠的通风保障技术。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  吉林省高职院校服务区域经济对策研究

Author-作者:  刘冰;矫利艳;

Organ-单位:  吉林交通职业技术学院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  吉林省;;高职院校;;区域经济;;对策研究

Summary-摘要:  高职院校具有双重属性:职业教育和高等教育。既有高等教育中以科学研究为目标以及服务社会的基本职能,同时,与普通高等教育又有所不同,高职院校更倾向于培养技能人才,直接为国家文化、社会、经济的发展和建设提供服务,做出贡献。当前的吉林省高职院校教学目标同样也是如此,服务社会职智能也应该被充分发挥出来,达到高职院校的教学目标,以及服务区域经济的基本功能。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿长距离斜井盾构法施工通风技术

Author-作者:  辛德林;张世良;郑彬;任建华;

Organ-单位:  中煤科工集团武汉设计研究院有限公司;

Source-文献来源:  施工技术

Keyword-关键词:  盾构;;煤矿;;斜井;;施工;;通风;;应用

Summary-摘要:  盾构法施工斜井是煤矿建井的一项新技术。为解决长距离斜井盾构法施工通风的技术难题,提出了基于煤矿长距离斜井盾构法施工通风系统方案、风量风压计算模型、通风设备选型原则等一套通风技术。该技术应用于神东补连塔煤矿斜井盾构法施工工程,通过现场测试验证,满足规程规范及设计的要求,能保证盾构施工过程中的通风安全。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  补连塔煤矿斜井盾构施工通风保障系统研究

Author-作者:  辛德林;王秋里;张大伟;张世良;

Organ-单位:  中煤科工集团武汉设计研究院有限公司;

Source-文献来源:  施工技术

Keyword-关键词:  盾构法;;斜井;;通风;;压入式通风系统;;施工

Summary-摘要:  根据补连塔煤矿斜井盾构法施工的特点,介绍了性能曲线宽广的大风压通风设备,采用压入式通风方式,为施工提供通风系统保障。研究成果经该工程验证,满足规程规范及设计要求,为盾构施工过程中的通风安全提供保障。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风在煤矿安全生产中的重要性

Author-作者:  张元;

Organ-单位:  长治市煤矿技术服务中心;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井通风;;煤矿安全生产;;措施分析

Summary-摘要:  矿井通风是煤炭安全开采的重要组成部分,本文对矿井通风在煤矿安全生产中的重要性进行分析。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  电气自动化在现代化煤矿中的应用探讨

Author-作者:  翟少峰;

Organ-单位:  晋煤集团赵庄煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  电气自动化;;现代化煤矿;;应用;;探讨

Summary-摘要:  探讨电气自动化技术在现代化煤矿中的应用,介绍电气自动化的含义,分析煤矿生产应用电气自动化的意义,研究电气自动化技术在采煤中的具体应用,展望电气自动化的应用前景,以供同行参考。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  “H”型均压通风与“Y”型通风在发耳煤矿的应用

Author-作者:  王超群;王伟;肖森;武瑞龙;

Organ-单位:  贵州发耳煤业有限公司;

Source-文献来源:  江西煤炭科技

Keyword-关键词:  通风方式;;均压通风;;瓦斯;;上隅角;;采空区

Summary-摘要:  综采工作面主要采用"U"型与"Y"型通风方式,在2014年尝试了"H"型通风方式,通过"Y"型与"H"型通风方式回采期间通风瓦斯管理的对比,表明:"Y"型与"H"型通风方式均可消除上隅角,对治理回采工作面瓦斯有利。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  Ventsim三维通风仿真系统在东盛煤矿的应用

Author-作者:  赵博;

Organ-单位:  太原理工大学矿业工程学院;潞安工程勘察设计咨询有限责任公司;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  Ventsim;;三维仿真;;模型:通风模拟

Summary-摘要:  文章以东盛煤矿投产前巷道为基础,利用Ventsim三维通风仿真系统对巷道进行仿真建模,介绍了建模过程,并对东盛矿井投产后通风系统进行预测,发现整个通风系统中存在的问题,并提出相应的改进措施。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术与安全管理

Author-作者:  路建鸿;

Organ-单位:  河南理工大学;

Source-文献来源:  山东工业技术

Keyword-关键词:  高瓦斯;;煤矿采掘工程;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  现代经济社会的高速发展,在加速现代煤矿行业发展规模化的同时,也为现代煤矿业的发展提出了更高的要求,使其在日常的安全生产中更加注重综合发展。然而高瓦斯的煤矿采掘业,其在生产过程中常常会产生大量的有毒、有害气体,致使发生安全隐患的可能性加重,从而对高瓦斯矿井工作人员的人身安全构成威胁。因此,如何将通风技术应用得更加合理,应该受到整个高瓦斯矿井采掘工程的重视。本文将结合实例,从完善通风系统的角度出发,研究和分析高瓦斯煤矿采掘工程中的通风技术,旨在为高瓦斯煤矿的安全管理提供更多的理论依据。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  DZQ电动机重合控制器在煤矿主要通风机中的应用

Author-作者:  苏婷婷;

Organ-单位:  西山煤电(集团)有限责任公司杜儿坪矿;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  电网失压;;DZQ;;延时保护;;通风机

Summary-摘要:  由于现有的电力运行网络在出现失压情况时其电动机也会相应的出现停机的现象,为了避免因失压而带来的一系列危害,必须要做好电动机的延时保护工作。通过对电动机的自起原则以及响应时间设置进行分析,并结合煤矿的通风机特点,深入剖析DZQ电动机重合控制器的原理及其在煤矿通风机中的实践应用,得出DZQ式的电动机重合控制器可以有效保护电动机,确保矿业生产的安全。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  均压通风技术在上湾煤矿的应用研究

Author-作者:  王志峰;

Organ-单位:  神华神东煤炭集团有限责任公司上湾煤矿;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  大采高;;低氧;;均压通风;;易自燃

Summary-摘要:  为了解决上湾煤矿22102工作面浅埋藏近距离煤层群开采过程中工作面回风隅角出现的低氧、一氧化碳超标等问题,提出应用了系统均压通风技术,使工作面和采空区风压达到平衡,减少采空区有毒有害气体涌入工作面。在均压通风系统构筑过程中进行了反复调试,最终找出了工作面均压通风系统的最佳工况点。结果表明:2台型号FBD-NO11.2局部通风机单电机运行,工作面风量控制在1 829 m~3/min,工作面压力比采空区压力小16 Pa。在均压通风系统调试完毕后,提出了均压工作面的监测和安全保障措施。在应用了系统全负压工作面均压通风技术以后,22102工作面回风隅角氧气体积分数一直维持在18.0%~18.5%,一氧化碳体积分数一直维持在5×10~(-6)~20×10~(-6),确保工作面的安全回采。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  通风除尘系统在煤矿掘锚机掘进工作面应用

Author-作者:  许小宝;

Organ-单位:  神华神东煤炭集团公司寸草塔煤矿;

Source-文献来源:  陕西煤炭

Keyword-关键词:  掘进工作面;;干式除尘系统;;长压短抽;;粉尘防治

Summary-摘要:  为了治理掘进工作面的粉尘问题,寸草塔煤矿掘进面采用干式除尘系统,通过"长压短抽"的通风方式,使掘进工作面粉尘浓度得到有效控制,大大改善工作面的作业环境,为煤矿安全高效生产起到保障作用。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风综合管理系统(MVIS)在唐安煤矿的应用

Author-作者:  毕磊;

Organ-单位:  山西兰花科创公司唐安煤矿分公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井通风综合管理系统;;优化改造功能;;运用情况;;效果

Summary-摘要:  为确保唐安煤矿自身的通风量以及其风流保持在一定的范围内,完善目前的调节设施,将矿井下面的通风功能做得更加好,需要使用到目前较为先进的信息化的技术,通过运用矿井通风的管理系统能够提供一个合理的根据给矿井设计以及通风构筑物,为了确保矿井能够达到高产、高效、节能这三个目标,需要将通风安全进行信息化以及现代化的管理。2014年3月份在唐安煤矿安装了矿井通风综合管理系统(MVIS)。该系统2014年7月份在矿井通风系统调整过程中,展示了所有功能,并且完全达到了预期的目的,为唐安煤矿安全生产奠定了坚实的基础。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风安全隐患分析及管理对策研究

Author-作者:  毛立志;

Organ-单位:  潞安新疆煤化工(集团)有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;井下通风;;安全隐患;;管理对策

Summary-摘要:  做好井下通风安全管理工作,能够有效散发井下的矿尘和瓦斯等物质,避免爆炸事故的出现,保障井下工作人员的安全,促进井下各项工作的顺利实施。本文对煤矿井下通风安全隐患进行分析,并提出几点管理对策。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  白庄煤矿采区通风系统与危险区域的划分

Author-作者:  刘吉伟;

Organ-单位:  山东科技大学;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  采区风量;;采空区自燃;;危险区域

Summary-摘要:  在矿井生产过程中,随着工作面的推进,工作面后方和已经回采完毕的工作面会留有大面积的采空区,由于采空区周边通风系统向采空区漏风的影响,采空区遗煤自燃问题已经成为影响和制约工作面安全和正常生产的重要危害之一。本文首先对采空区及区域的通风方式和煤炭的自燃机理以及主要防灭火技术进行归纳与综合分析,然后结合肥矿集团白庄煤矿3308工作面生产过程具体情况,依据对所划定的采空区危险区域的防灭火技术特征与特点的分析,提出了以采取均压防灭火技术为主的综放面采空区的自热自燃预防技术。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  “Y”形通风条件下中兴煤矿1207工作面火灾防治技术

Author-作者:  耿斌庆;何启林;高盼军;朱亚林;

Organ-单位:  安徽理工大学能源与安全学院;煤矿安全高效开采省部共建教育部重点实验室;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  遗煤自燃;;“Y”形通风;;高抽巷

Summary-摘要:  为了解决中兴煤矿1207工作面采空区遗煤自燃无法熄灭这一难题,采用调整采空区注氮方案,改变采空区瓦斯抽采方案、调整通风设施、采空区注固体水材料等综合防灭火措施,使采空区CO浓度下降至安全范围,有效抑制了1207工作面采空区遗煤自燃。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风及瓦斯防治研究

Author-作者:  王振宇;

Organ-单位:  山西汾西矿业集团南关煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  煤矿;;通风系统;;瓦斯爆炸

Summary-摘要:  结合现阶段煤矿井下作业生产的实际情况,利用可靠的研究资料及先进的技术分析方法,从瓦斯爆炸的条件、危害、相关的预防措施和矿井通风系统的安全管理等方面探讨煤矿井下通风及瓦斯的防治措施,为煤矿井下的安全生产作业提供有效的参考信息。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿基建时期通风方案探索与实践

Author-作者:  常伟伟;卫功柱;陈运;

Organ-单位:  中煤第五建设有限公司安全监察局;中煤第五建设有限公司第二工程处;

Source-文献来源:  煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿基建;;通风方案;;探索;;效果

Summary-摘要:  可靠的通风系统是煤矿建设顺利进行的保证,根据煤矿基建时期各阶段工作面个数和布局差异大、阶段性过度集中、通风系统调整频繁以及通风管理难度大等特点,对通风方案选择需考虑的因素、通风方案优选、通风系统设计计算等进行了深入的探讨,在指导实际生产中取得了良好的效果。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  付家焉煤矿矿井通风系统优化实践

Author-作者:  范加锋;富向;高永强;靳艳龙;

Organ-单位:  煤科集团沈阳研究院有限公司;山西吕梁中阳付家焉煤业有限公司;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  通风系统;;优化改造;;老采区;;抽放瓦斯;;密闭墙

Summary-摘要:  为了改善山西吕梁中阳付家焉煤业有限公司矿井通风系统存在的不足之处,减少资源及人力的浪费,对矿井通风系统现状进行分析,确定了付家焉煤矿矿井通风系统存在的弊端,通过对南翼老采区进行封闭,改变矿井瓦斯抽放方式和砌筑、拆除巷道密闭来优化调整矿井通风系统。在改变矿井抽放瓦斯方式及通风系统后,南翼采区瓦斯抽放量由原来管路抽放的瓦斯量11.31 m3/min改为巷道抽放后的瓦斯量11.77 m3/min,每天多抽纯瓦斯量662.4 m3/d;矿井瓦斯发电利用率大大提高;专业进风井和集中进风巷充分发挥作用,通风系统更加稳定可靠。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  非煤矿山矿井通风系统安全性评价方法

Author-作者:  项深德;

Organ-单位:  建昌县安全生产监督管理局;

Source-文献来源:  现代工业经济和信息化

Keyword-关键词:  非煤矿山;;矿井;;通风;;系统;;安全性

Summary-摘要:  对通风安全现代化管理体系与制度等内容进行概述,运用集对分析理论的方法对通风系统安全性进行评价,以期提高和改进现有非煤矿山矿井通风系统安全性。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿建井期间井下临时通风系统的应用技术研究

Author-作者:  金维录;

Organ-单位:  中铝宁夏能源集团有限公司;

Source-文献来源:  科技展望

Keyword-关键词:  煤矿建井;;临时通风;;应用技术

Summary-摘要:  煤矿建设期间最重要的安全任务是保持井内的通风,因此建井期间临时通风设备的选择与安装是建井之前需要考虑的重要因素之一。矿井的建设需要依照地下煤层的埋藏深度进行,特别是矿井二期工程的建设,需要在保证一期矿井正常建设的基础上进行,因此具有一定的复杂性。为此,本文首先阐述了建井期间临时通风系统的特点和方式,然后分别对于一期、二期矿井建设时的临时通风系统应用做出了分析和阐述,希望能够为实践工作提供理论依据。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿斜井盾构施工长距离独头通风智能监控系统

Author-作者:  张大伟;辛德林;

Organ-单位:  中煤科工集团武汉设计研究院有限公司;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  盾构法;;斜井盾构施工;;通风监控;;智能监控;;PLC

Summary-摘要:  针对煤矿斜井盾构法施工时的长距离独头通风,设计了一种以PLC为核心的智能监控系统。该智能监控系统可根据不同风筒长度的风量及负压变化规律,对通风机进行自动调节;同时,对斜井井筒内的甲烷、一氧化碳、二氧化碳及氧气等环境参数进行实时监测,并上传至矿区数字化管理平台,为盾构施工提供了安全的通风保障。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于FCE模型的矿井通风系统稳定性评价与应用

Author-作者:  石庆礼;

Organ-单位:  贵州省煤田地质局实验室;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  通风系统;;稳定性;;FCE;;层次分析法;;数学模型

Summary-摘要:  本文通过研究矿井通风系统失效模式得出:通风网络、通风动力、通风设施、灾变为主要影响因素,建立了矿井通风系统稳定性评价指标体系。采用模糊数学方法建立了矿井通风系统稳定性评价数学模型。运用该模型对黔山煤矿通风系统进行评价。评价结果表明:黔山煤矿通风系统得分为81.373,通风系统较稳定。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风及通风设备的选型浅谈

Author-作者:  裴军军;

Organ-单位:  沁水县煤炭煤层气工业局;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  矿井;;通风;;设备选型

Summary-摘要:  简要介绍沁和能源端氏煤矿生产情况及通风系统,并结合工作实践对矿井通风设备及选型、反风及消音、通风机站及附属设备的布置、通风机房设计等作了简要探讨。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿回风立井建设及通风改造探讨

Author-作者:  侯志超;

Organ-单位:  沁水县煤炭煤层气工业局;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  矿井;;回风立井;;通风改造

Summary-摘要:  介绍沁和能源端氏煤矿生产状况、回风立井建设方案,随后结合工作实践对矿井改造中回风立井的建设、通风系统改造、井筒布置等方面作简要探讨。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  试论煤矿井下通风安全管理

Author-作者:  王慧;

Organ-单位:  同煤集团晋华宫矿;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿;;通风;;安全;;管理

Summary-摘要:  分析了煤矿井下通风安全管理现状与现实意义,论述了煤矿井下通风的安全管理措施,以期增强煤矿井作业的安全性并推动煤矿企业的健康发展。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风安全管理研究

Author-作者:  苏海龙;仇振泉;

Organ-单位:  汶上义桥煤矿有限责任公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;井下通风;;安全管理

Summary-摘要:  在煤矿生产中最为重要的便是安全管理问题,而煤矿井下通风安全管理成为最具代表性与典范性的安全管理内容。众所周知,在煤矿井下工作人员处于封闭的环境,无论是瓦斯还是矿尘等气体都无法自然排除,易引发燃烧与爆炸现象。所以,加强探究煤矿井下通风安全管理是十分重要的,本文主要分析煤矿井下通风安全管理的重要意义与方法。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿长距离缓坡斜井盾构法施工通风风量及负压计算研究

Author-作者:  辛德林;张世良;郑彬;黄侨;

Organ-单位:  中煤科工集团武汉设计研究院有限公司;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  盾构法;;斜井;;通风;;需风量;;负压

Summary-摘要:  以新街一井缓坡斜井盾构法施工为工程背景,研究得出了长距离缓坡斜井盾构法施工不同风筒长度的风量及负压变化规律。研究表明,缓坡斜井盾构法施工随着风筒长度的增加,所需风机供风量呈线性递增,对应通风负压呈二次非线性递增。研究成果应用于示范工程,通过适时调整通风机风量,可以满足长距离缓坡斜井下坡盾构施工通风相关要求,并有效地降低通风机能耗。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿双U型回采工作面通风措施探讨

Author-作者:  范文斌;

Organ-单位:  太原理工大学矿业工程学院;神华准格尔能源有限公司;

Source-文献来源:  山西科技

Keyword-关键词:  双“U”型回采工作面;;通风方式;;通风措施

Summary-摘要:  通过对潞安矿区余吾煤业双U型回采工作面通风措施的探讨,得出结论:该矿采用双"U"型通风方式,在解决瓦斯超限、改善工作面作业环境等方面取得非常显著的效果,采用双巷进风、双巷回风的措施能够增强回采工作面抵抗灾害的能力,能够保障回采工作面的安全生产。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  长距离缓坡煤矿斜井盾构法施工通风系统研究

Author-作者:  杨俊哲;辛德林;张世良;郑彬;

Organ-单位:  神华神东煤炭集团有限责任公司;中煤科工集团武汉设计研究院有限公司;

Source-文献来源:  煤炭工程

Keyword-关键词:  盾构法;;缓坡斜井;;通风系统;;局部通风;;压入式通风

Summary-摘要:  结合盾构法施工煤矿缓坡斜井的特点,提出了几种长距离盾构法斜井施工的通风系统形式,经多方案比较,最终确定采用单风管压入式通风系统方案。研究成果应用于示范工程,通风系统稳定,通风效果好,为盾构安全施工提供了保障。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于煤矿井下通风灾害预防的研究

Author-作者:  王福春;

Organ-单位:  汾西矿业集团高阳煤矿;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  煤矿井下;;通风灾害;;预防;;研究

Summary-摘要:  基于煤矿井下开展通风操作的意义和通风灾害预防工作原理分析通风系统不良的引发原因,探讨通风灾害预防措施及对策。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  兴旺煤矿12#层通风系统改造与优化

Author-作者:  王海清;

Organ-单位:  大同煤矿集团有限责任公司矿山救护大队;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  通风系统;;改造;;优化

Summary-摘要:  兴旺煤矿作为资源整合矿井,存在通风线路长、通风阻力大、通风系统复杂等一系列问题。针对上述问题,对12#层通风系统进行了改造优化,简化了矿井、盘区通风系统。通过对通风系统的改造,增强了矿井的抗灾变能力。同时为该矿增加了煤炭采掘量,产生了可观的经济效益。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  永安煤矿3501工作面通风系统保障措施

Author-作者:  贾祥;

Organ-单位:  沁和能源集团有限公司永安煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  采煤工作面;;通风系统;;监测监控;;保障措施

Summary-摘要:  矿井的通风系统是矿井最重要的部分,这关系到整个煤矿的生产和工作安全。本文根据永安煤矿3501工作面采空区瓦斯涌出量大的特点,加上多年的工作实践检验提出了一套可行的通风系统方案,并提供了相应了保障措施,以供同行参考。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  利用AVENT软件和Scott-Hinsley迭代法解算矿井通风网络

Author-作者:  白伟;

Organ-单位:  贵州省思南县煤矿监测监控技术管理站;

Source-文献来源:  现代矿业

Keyword-关键词:  矿井通风;;AVENT软件;;Scott-Hinsley迭代法;;网络解算

Summary-摘要:  针对贵州省安能煤矿通风系统存在的问题,分别利用AVENT软件和Scott-Hinsley迭代法,对矿井现有的通风网络进行了解算,计算出矿井的实际通风阻力和所需的最佳风量、风压,优化了通风系统,重点解决了1#风井通风难的问题,对于确保矿井总体通风安全和经济效益的提升有一定的参考价值。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿大坡度长距离斜井盾构法施工独头通风设备选型研究

Author-作者:  王秋里;辛德林;修东亮;张世良;

Organ-单位:  中国煤炭科工集团武汉设计研究院有限公司;

Source-文献来源:  矿山机械

Keyword-关键词:  盾构法;;大坡度,长距离;;斜井;;大风压通风设备;;压入式通风系统

Summary-摘要:  结合盾构法施工煤矿大坡度长距离斜井的特点,以及确定的单风管压入式通风系统方案,研究了性能曲线宽广的大风压通风设备选型,并将研究成果应用于示范工程。实践表明,通风系统稳定,通风效果好,为煤矿大坡度长距离斜井盾构安全施工提供了保障。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术与安全管理

Author-作者:  伍晓繁;

Organ-单位:  贵州工程应用技术学院矿业工程学院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿;;采掘工程;;通风技术

Summary-摘要:  在煤矿开采过程中,会遇到很多含有瓦斯的煤矿,瓦斯自身是易燃物质,如果在地下煤炭开采中的含量超过标准值,那么就容易发生火灾或爆炸。据有关人员的调查分析,如果现场的通风条件不好,那么就很容易出现上述的事故,为了保证正常的煤炭开采,保证施工人员的人身安全,必须提高现场的通风技术。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  新形势下煤矿单巷掘进长距离通风技术研究

Author-作者:  程国强;

Organ-单位:  阳泉煤业(集团)寿阳开元矿业有限公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  新形势;;单巷;;掘进;;长距离;;通风技术

Summary-摘要:  针对煤炭行业新形势,结合国内外有关掘进通风技术研究的基础上,简要介绍了单巷长距离掘进的通风方法、复合支护、技术管理等,为保证巷道掘进工作的安全、快速、顺利进行积累了一定经验。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿是我家  矿友是亲人——记“中央企业先进职工”、山西焦煤华晋集团沙曲矿通风科党总支书记胡福昌

Organ-单位:  山西焦煤集团党委组织部;

Source-文献来源:  先锋队

Keyword-关键词:  沙曲矿;党总支书记;山西焦煤;

Summary-摘要:  <正>作为一名焦煤人,他扎扎实实、爱岗敬业;作为一名共产党员,他淡泊名利、甘于奉献。他,始终抱着对企业高度负责的态度,尽心、尽力、尽职、尽责地做好每件工作;他,身处平凡的工作岗位,却交出了一张张辉煌的成绩单。他,就是山西焦煤华晋集团沙曲矿通风科党总支书记——胡福昌。"道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。"胡福昌始终将《荀子·修身》中的这句话奉为自己的人生信条。虽然没有卓尔不群的才能,更没有博

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风系统可靠性评价方法研究与实现

Author-作者:  左超红;

Organ-单位:  大同煤矿集团五人小组管理部轩煤分部;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  通风系统;;可靠性;;评价指标体系;;评价软件

Summary-摘要:  本文从可靠性的概念入手,建立了衡量煤矿通风系统可靠度的评价指标体系及评价方法。同时采用数学处理软件MATLAB自带的脚本语言,编写了评价煤矿通风系统可靠度的软件。通过评价金海矿的通风系统,结果显示该矿通风系统可靠,且根据自动生成的灰色关联图找出影响该通风系统可靠性的薄弱环节所在,使得矿井通风系统可靠性评价结果更加准确、合理、直观。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  招财煤矿(新建)二期工程通风系统设计

Author-作者:  李友红;

Organ-单位:  四川省煤田地质工程勘察设计研究院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  建井期间;;二期工程;;全负压通风;;通风系统

Summary-摘要:  煤矿建井二期工程通风是整个建井期间通风最困难的时期,必须结合矿井实际情况设计合理的通风方式和通风系统。本文通过工程实例合理设计二期工程通风系统,分析了不同通风时期的工程特点,并根据工程特点设计了不同时期的通风系统,从而使通风工作更好的服务掘进工作。并对煤矿建井二期工程中的通风管理工作提出建议,这对建井期间的通风工作具有重要的指导意义。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿井下通风管理与信息系统

Author-作者:  杨洪旭;

Organ-单位:  七煤集团公司胜利煤矿;

Source-文献来源:  民营科技

Keyword-关键词:  井下;;通风管理;;信息管理系统

Summary-摘要:  通风安全管理信息系统是用系统科学的观点,基于现代安全管理理论,以计算机和现代通讯技术为基本信息处理手段和传输工具的、能为管理决策提供信息服务的信息系统。它是由人与计算机组成的,能进行通风安全管理信息的收集、传递、储存、加工、分析和利用的系统。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  角联通风失稳的识别和预防措施

Author-作者:  张文华;

Organ-单位:  山西吕梁煤炭运销公司;

Source-文献来源:  山西煤炭

Keyword-关键词:  角联通风;;识别分析;;预防措施

Summary-摘要:  角联通风导致煤矿通风系统不稳定。通过对角联通风的分析,将其分为静态、动态类型;介绍识别角联通风失稳的方法,提出了预防角联通风不稳定的措施。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  海孜煤矿矿井通风系统优化调整技术研究

Author-作者:  程浩;赵洋洋;

Organ-单位:  淮北矿业集团股份公司海孜煤矿;

Source-文献来源:  科技传播

Keyword-关键词:  通风系统;;并联通道;;分流风量

Summary-摘要:  利用现有巷道增加中央风井系统回风道的并联通道,并将32和Ⅱ32采区的回风引向西风井风机,分流中央风井风量,实现中央风井降阻增效。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井通风系统测定及评价

Author-作者:  刘红杰;

Organ-单位:  山西霍州煤电集团公司回坡底煤矿;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  通风系统;;测试;;问题分析

Summary-摘要:  针对某矿通风系统现状,经过风机性能测定充分对该矿现有通风系统存在的问题进行分析,为通风系统的改进提供参考。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  国土资源部公布第四批矿产资源节约与综合利用先进技术

Organ-单位:  有色冶金节能

Source-文献来源:  有色冶金节能

Keyword-关键词:  矿产资源;国土资源部;先进适用技术;

Summary-摘要:  <正>日前,国土资源部公布了第四批矿产资源节约与综合利用先进适用技术。本批次发布的先进适用技术共51项,其中包括:"煤矿通风瓦斯(乏风)发电利用技术"等11项煤炭资源技术,"复杂碳酸盐缝洞体雕刻及勘探开发技术"等8项油气资源技术,"电解锰节能减排关键技术"等14项黑色金属矿技术,"极高浓度氰化尾液3R-O新技术及配套装备研究与应用"等9项

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  济宁二号煤矿沿空留巷工作面通风系统优化研究

Author-作者:  王绪友;王连涛;陶维国;徐振波;胡依鲁;宋小林;

Organ-单位:  兖州煤业股份有限公司济宁二号煤矿;中国矿业大学安全工程学院;

Source-文献来源:  矿业安全与环保

Keyword-关键词:  沿空留巷;;通风方式;;漏风;;通风系统;;优化

Summary-摘要:  济宁二号煤矿9306工作面与相邻9305工作面形成局部通风系统,因沿空留巷存在漏风严重问题,极易导致9306采空区断层遗煤区域自燃。根据沿空留巷漏风问题,首先实测9306工作面不同位置处漏风量大小,其次构建"W"型和"Y"型工作面数值模型,通过数值模拟对不同通风方式下工作面风速场和氧浓度场运移规律进行分析,结合实测通风参数,确定了9306工作面漏风区域、漏风规律,以及最优通风方式为"W"型。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于煤矿主通风机通风失稳控制的研究

Author-作者:  吴江杰;

Organ-单位:  云南能源职业技术学院;

Source-文献来源:  江西建材

Keyword-关键词:  煤矿主通风机;;通风失稳;;控制研究

Summary-摘要:  我国的工业生产中,煤炭是较为重要的燃料,保障了工业产出和工业发展。因此,煤炭行业是我国的重要产业,但是在煤炭开采过程中,存在安全隐患,如瓦斯失衡等,发生该情况的原因存在较多种,例如主通风机失稳便是其中一种,文中通过主通风机异常通风失稳控制、主通风机倒机通风失稳控制、主通风机喘振系统失稳控制三个方向对主通风机失稳控制进行了控制研究,望为煤炭企业带来帮助。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基于可控循环的非煤矿山绿色通风技术

Author-作者:  端木森;李天荣;陈运;

Organ-单位:  中煤第五建设公司第二工程处;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  非煤矿山;;可控循环通风;;绿色通风;;节能降耗

Summary-摘要:  为了解决矿山循环风的问题,本文以非煤矿山为例,在可控的基础上,对循环风加以利用,不但解决了长期以来循环风带来的通风系统难题,同时,其节能减耗效果,对基于低碳经济条件下绿色通风的发展具有指导性的启发。

Year-年:  2016

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  “Y”型通风条件下香源煤矿1206工作面火灾及瓦斯防治技术

Author-作者:  潘旭;何启林;赵文豪;李传恒;

Organ-单位:  安徽理工大学能源与安全工程学院;煤矿安全高效开采省部共建教育部重点实验室灾害预测与控制重点实验室;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  Y型通风;;遗煤自燃;;瓦斯抽采;;注氮;;防灭火技术

Summary-摘要:  介绍了香源煤矿1206工作面在停产期间采取的综合防灭火措施。通过采用调整通风系统、改变高位裂隙孔抽采范围、采空区注氮等综合防灭火措施,使采空区瓦斯涌出量从15.95m~3/min下降到11.8 m~3/min,采空区CO下降到0,有效抑制了采空区遗煤自燃,实现了工作面的安全复采。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿业动态

Organ-单位:  中国矿山工程

Source-文献来源:  中国矿山工程

Keyword-关键词:  稀有金属;先进适用技术;矿产资源;煤矿瓦斯治理;验收标准;非金属矿产;综合利用技术;煤矿安全监察;缝洞体;勘探开发技术;

Summary-摘要:  <正>第四批矿产资源节约与综合利用先进适用技术公布国土资源部公布了第四批矿产资源节约与综合利用先进适用技术。本批次发布的先进适用技术共51项,其中包括:"煤矿通风瓦斯(乏风)发电利用技术"等11项煤炭资源技术,"复杂碳酸盐缝洞体雕刻及勘探开发技术"等8项油气资源技术,"电解锰节能减排关键技术"等14项黑色金属矿技术,"极高浓度氰化尾液3R—O新技术及配套装备研

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  新阳煤业通风系统优化改造的实践

Author-作者:  候三中;

Organ-单位:  河南理工大学;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  兼并重组;;系统改造;;解网分析;;优化

Summary-摘要:  新都煤矿和新阳煤矿经兼并重组后合为一个矿,矿井改造后提高了生产能力,原来的主通风机及通风系统已经不能满足矿井的通风要求,需要对矿井的整个通风系统进行改造设计。经过对矿井的原有通风系统进行技术测定后,提出了矿井的通风系统改造优化设计。分别对各个方案进行模拟解网分析后,确定了最优的设计方案,该方案被实施后完全能够满足矿井各个用风地点的需要,取得了超预期效果。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风瓦斯防治技术

Author-作者:  杨晨光;

Organ-单位:  郑州煤炭工业技师学院;

Source-文献来源:  山东工业技术

Keyword-关键词:  矿井;;通风;;瓦斯;;防治

Summary-摘要:  保证煤矿安全问题是我国煤矿行业可持续发展的重要保障,然而,近年来的多起瓦斯气体爆炸事故,给煤矿行业造成了很大的安全隐患。因此,煤矿开采过程中做好瓦斯通风防治工作对于确保煤矿的安全生产至关重要。通风不仅有助于降低矿井内部的瓦斯浓度,还能为井下带来大量的氧气,能够稀释煤尘、有害气体及易燃易爆气体,保障了井下工人的安全采掘工作,从而确保了煤矿的安全生产。本文从煤矿井下通风技术出发,提出通风的有效措施,旨在进一步提高矿井施工的安全性。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘的通风技术和安全管理

Author-作者:  张喜贵;

Organ-单位:  山西煤炭运销集团安全生产培训中心;

Source-文献来源:  山西煤炭管理干部学院学报

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿采掘;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  随着时代经济的飞速发展,现代化煤矿行业规模化发展的同时,更加注重安全生产的综合发展。对于高瓦斯煤矿生产而言,常伴有大量的瓦斯,并带来严重的安全隐患,在高瓦斯煤矿的采掘作业中,对于煤矿企业有着严重的威胁。对于如何做好通风技术的合理应用始终是高瓦斯煤矿采掘工程关注的重点之一。本文主要结合实例,从完善通风系统以及采取科学的通风技术方面分析了通风技术,并总结了安全管理措施。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  第四批矿产资源节约与综合利用先进适用技术公布

Organ-单位:  中国煤炭

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  矿产资源;先进适用技术;非金属矿产;

Summary-摘要:  <正>日前,国土资源部公布了第四批矿产资源节约与综合利用先进适用技术。该批次发布的先进适用技术共51项,其中包括:"煤矿通风瓦斯(乏风)发电利用技术"等11项煤炭资源技术,"复杂碳酸盐缝洞体雕刻及勘探开发技术"等8项油气资源技术,"电解锰节能减排关键技术"等14项黑色金属矿技术,"极高浓度氰化尾液3R-O新技术及配套装备研究与应用"等9项

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  Y型通风在哈拉沟煤矿22206综采工作面的应用

Author-作者:  谷度超;

Organ-单位:  神华神东煤炭集团有限责任公司哈拉沟煤矿;

Source-文献来源:  煤炭科学技术

Keyword-关键词:  回风隅角;;U型通风;;Y型通风

Summary-摘要:  针对哈拉沟煤矿22206综采工作面采空区和22205工作面采空区的高压氮气导通,造成回风隅角和回风巷的氧气浓度偏低,不利于安全生产的问题,通过变U型通风方式为Y型通风,彻底解决了回风隅角和回风巷氧气浓度低的问题。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术与安全管理研究

Author-作者:  高振刚;白振华;

Organ-单位:  陕西陕煤韩城矿业有限公司下峪口煤矿安全监察部;

Source-文献来源:  信息化建设

Keyword-关键词:  高瓦斯;;煤矿开采;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  在当前的煤矿开采过程中,因为瓦斯高而产生的安全事故仍然是影响开采工作顺利安全进行的重要因素[1],加强这方面工作的重视,控制瓦斯含量,采取正确合理的通风手段,确保安全生产是具有重要现实意义的,不能马虎。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  第四批矿产资源节约与综合利用先进技术公布

Organ-单位:  世界有色金属

Source-文献来源:  世界有色金属

Keyword-关键词:  矿产资源;国土资源部;先进适用技术;非金属矿产;综合利用技术;缝洞体;勘探开发技术;氰化尾液;

Summary-摘要:  <正>国土资源部近日公布了第四批矿产资源节约与综合利用先进适用技术。本批次发布的先进适用技术共51项,其中包括:"煤矿通风瓦斯(乏风)发电利用技术"等11项煤炭资源技术,"复杂碳酸盐缝洞体雕刻及勘探开发技术"等8项油气资源技术,"电解锰节能减排关键技术"等14项黑色金属矿技术,"极高浓度氰化尾液3R-O新技术及配套装

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风系统难点及优化解析

Author-作者:  申俊仪;

Organ-单位:  潞安矿业集团公司通风处;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  煤矿井下;;通风系统;;优化

Summary-摘要:  通风系统的首要任务是满足井下工作人员呼吸所必须的新鲜风量,并创造一个良好的工作环境。它是关系着井下人员生命安全的重要辅助系统,是关乎着矿井的火灾防止、粉尘治理、瓦斯处理和热害治理等的重要设备。我国近期发生的许多重大安全事故都是与通风系统设计不合理有关,因此分析和研究井下通风技术并对通风系统进行不断的优化有着极其重要的现实意义。文章从煤矿矿井现有通风技术出发进行研究分析,从而找到更为合理的优化策略方案,进而保障矿井安全生产。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  老矿井主扇降阻节能改造

Author-作者:  李维柱;王娇;杜达文;

Organ-单位:  阳泉煤业(集团)有限责任公司;

Source-文献来源:  煤矿机械

Keyword-关键词:  老矿井;;主扇;;改造;;通风阻力

Summary-摘要:  针对目前阳煤一矿主扇负担区域现状及问题,通过分析研究,提出老矿井主扇降阻节能改造方向应该是对通风网络的优化改造:实施补打巷道、调整风扇角度、缩短通风距离、选择经济断面、合理分配采掘巷道数量、优化通风设施设置和调节、封闭废旧巷道等降阻措施,减小矿井的通风阻力,达到了全矿主扇降阻节能改造的预期目的。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  龙泉煤矿单巷掘进长距离通风技术探讨

Author-作者:  闫广祥;常晓红;

Organ-单位:  太原煤气化集团公司;山西省煤炭工业厅;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  单巷掘进;;掘进工作面;;长距离通风

Summary-摘要:  针对龙泉煤矿单巷长距离供风的特点,对风筒的经济直径和通风阻力进行了计算,对局扇进行了合理的选型,验证了长距离供风的可行性,对同类井巷施工具有一定的借鉴意义。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈江源煤业公司立井井田周围小煤矿治理方法及措施

Author-作者:  姚正君;刘新坤;

Organ-单位:  通化矿业(集团)有限责任公司道清煤矿计划科;通化矿业(集团)有限责任公司生产技术部;

Source-文献来源:  科技创新导报

Keyword-关键词:  小煤矿;;治理;;措施

Summary-摘要:  做好组织保证,出现险情时能够有救援小组及时成立,并且职责分清,同时配有安全技术措施,做到日常防治,对员工宣传贯彻自己工作的区域的隐患和危险。做到提前预知,防止在出现危险情况时造成管理混乱。尽量减少与小煤矿通风的压差,在有可能遇见小煤矿区域供风,尽量减少与小煤矿通风的压差,通风管理效果会比较好。由于立井是负压通风,小煤矿一般是正压通风,若压差较大会造成大量有害气体涌入立井,直接危害矿井安全生产,若减小压差,有害气体会得到有效控制,员工的安全也得到了保障。严格执行探放水防治措施,在有可能遇见小煤矿区域作业,严格执行探放水防治措施,现采取超前钻措施,尽量沿底板以防"掉底"事故的发生,同时加强有害气体的检查,江源煤业公司立井四周布满小煤矿,由于小煤矿诸多的不确定因素存在,将严重影响江源煤业安全生产和职工人身安全,并且扰乱矿井通风系统、排水系统。通过对小煤开采情况调查,总结适合本井田治理小煤窑的一些管理方法及实用技术措施通。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅议通风防灭火技术在四台煤矿的应用

Author-作者:  贺小斌;

Organ-单位:  山西大同煤矿集团白洞煤业公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  通风;;均压;;注氮;;防灭火技术

Summary-摘要:  叙述了四台矿采用综合防灭火技术对矿井两系煤层回采工作面开展综合防灭火的情况,分析日常工作中煤矿采用的各种防灭火措施原理,针对不同煤系煤层赋存条件及矿井采掘情况对矿井下回采工作面采空区进行专项防灭火管理,比较现场取得的效果,总结出在应用不同防火技术的基础上所达到的实际防火效果,为今后矿区成功防火及掌控火灾发展提供良好的参考性建议。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  两进两回通风方式在漳村煤矿综采工作面的应用

Author-作者:  李红芳;

Organ-单位:  潞安环能股份公司漳村煤矿;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  两进两回;;通风方式;;高瓦斯矿井

Summary-摘要:  漳村煤矿对两进两回通风方式进行了首次探索应用。实践证明,和原有的单U加内错式瓦斯巷相比,该通风方式可以有效降低工作面上隅角瓦斯浓度,大大提升了综采工作面的瓦斯管理水平,保证了综采工作面的高产高效。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于煤矿“一通三防”安全管理现状与风险防范策略的探讨

Author-作者:  谢先明;

Organ-单位:  四川芙蓉集团实业有限责任公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  一通三防;;安全管理;;风险防范策略

Summary-摘要:  为了保证煤矿的安全高效生产,做好煤矿的"一通三防"工作,是非常必要的。然而,在现实的煤矿管理中,很多企业忽视了这项重要的工作,或者在"一通三防"工作中,由于执行力度或者方式不到位,仍然出现较多安全事故。本文针对现在我国煤矿"一通三防"安全管理的现状,提出如何做好安全管理工作,以及提出如何防范风险的相关策略。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  利用主要角联分支降低通风阻力

Author-作者:  彭云;赵伏军;

Organ-单位:  化工部长沙设计研究院;湖南科技大学能源与安全工程学院;

Source-文献来源:  矿业工程研究

Keyword-关键词:  角联分支;;阻力测定;;网络解算;;通风降阻

Summary-摘要:  采用基点气压计法对某煤矿通风系统阻力进行了系统测定,掌握了矿井通风现状.对启用主要角联分支通风参数进行了测定,并对矿井利用主要角联分支降低矿井通风总阻力进行了系统分析和网络解算,得出角联分支的存在可有效降低矿井总风阻、改变矿井主要角联分支可有效降低矿井通风总阻力等结论.

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井可视化通风系统的探索

Author-作者:  孙浩;

Organ-单位:  山西蒲县华胜煤业有限公司;

Source-文献来源:  科技创新与应用

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;可视化;;通风系统

Summary-摘要:  煤矿开采近些年发展十分迅速,各种新设备新工艺不断被用于煤矿开采生产作业当中。通风系统是煤矿矿井的重要环节,对保证煤矿开采生产作业安全具有十分重要的作用。对通风系统进行可视化建设,可以有效提升煤矿井下作业的通风系统的运行效率,切实减少相关事故发生的概率。文章对煤矿矿井通风系统的重要性做了简单探析,深入分析了通风系统的设计过程以及可视化方案。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  恒源煤矿Ⅱ63采区工作面通风系统可行性分析

Author-作者:  李端林;王东江;

Organ-单位:  皖北煤电集团恒源煤矿;

Source-文献来源:  能源技术与管理

Keyword-关键词:  通风系统;;风排瓦斯;;J+E通风方式

Summary-摘要:  根据高瓦斯矿井工作面风排瓦斯的要求,针对矿井延伸后工作面风排瓦斯的能力不足的问题,提出了J+E"二进二回"的通风方式,并初步分析了工作面布置U型、U+L型和J+E型"二进二回"通风方式的风阻和风量及回风流的瓦斯浓度。这对于解决矿井存在的问题具有较大的经济意义和社会效益,对于类似矿井的通风研究也具有一定的引导意义。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  谈谈煤矿建井时期通风系统管理

Author-作者:  穆朝云;

Organ-单位:  中煤矿山建设集团公司安监局;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  矿井建设;;通风;;管理

Summary-摘要:  本文通过对矿井通风系统合理性的分析,提出了矿井建井期间加强通风系统管理的几个关键,并结合矿井建设项目在建井期间通风系统存在的问题,提出了如何加强矿井建设时期通风系统管理的几点建议。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  Z煤矿小型变配电所通风设计改造

Author-作者:  陈普;

Organ-单位:  中煤科工集团南京设计研究院有限公司;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  变压器;;变频柜;;自然通风;;机械通风;;通风量

Summary-摘要:  小型变配电所在选择通风方式时,常会因成本考虑及对设备通风散热需求的低估,而单纯选用自然通风方式进行散热,由此导致设备耗损增加、效率降低、寿命缩短,甚至造成设备停机事故。以Z矿变电所通风设计改造为例,对小型变电所通风方式选择进行了针对性系统分析,并在方案比选的基础之上,对该类通风设计工作提出了相应的优化建议。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈煤矿采掘工作面的通风技术

Author-作者:  王海明;

Organ-单位:  唐山开滦赵各庄矿业有限公司;

Source-文献来源:  中小企业管理与科技(下旬刊)

Keyword-关键词:  煤矿;;通风;;技术

Summary-摘要:  随着我国经济的发展和社会的进步,对能源的需求量也逐渐呈现出上升的趋势,煤矿采掘行业迅速崛起,快速发展,成为促进我国国民经济增长的重要组成部分。随着我国煤矿采掘机械化程度不断提高,矿井的开采方法和工艺水平也有所提升,整体呈现出高效、集约化的特点。然而随着煤矿开采量的上升,产尘量也有所增加,这对我国煤矿的安全高效生产及煤矿开采人员的身心健康都有严重的影响,如何降低煤矿采掘工作中的产生量,降低对煤矿开采人员的损害成为我们当前需要迫切解决的问题。本文旨在针对我国当前的煤矿采掘工作面通风技术进行分析,希望可以以此文章促进我国煤矿采掘事业的顺利开展。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  小煤矿采煤工作面通风安全

Author-作者:  王志刚;

Organ-单位:  建平县中全矿业有限公司;

Source-文献来源:  中小企业管理与科技(下旬刊)

Keyword-关键词:  小煤矿;;采煤;;工作面;;通风

Summary-摘要:  矿井通风系统是煤矿开采生产中的一个重要组成部分,是矿井安全生产的基本保障。它的作用是保证井下用风地点有良好的空气、安全、卫生条件为井下提供安全适宜的劳动环境,也是在事故发生后控制事故扩大和抢险救灾的基本手段之一。本文将就小煤矿采煤工作面通风安全进行相关探讨。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿安全管理中计算机技术的应用与发展

Author-作者:  肖凯;

Organ-单位:  陕西华彬煤业股份有限公司蒋家河矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  计算机技术;;煤矿安全管理;;应用;;发展

Summary-摘要:  本文通过介绍煤矿安全管理中计算机技术的应用现状,阐述煤矿安全管理中计算机技术的应用意义。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  优化KJZ-5型主扇监控系统实现不停风倒机

Author-作者:  韩臻;

Organ-单位:  亭南煤业有限责任公司;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  煤矿通风;;监测监控;;轴流风机;;插板式风门;;不停风倒机

Summary-摘要:  主要论述解决高瓦斯矿井在倒风时容易造成瓦斯超限或积聚的问题,引用KJZ-5监控系统,提高倒风自动化水平,但是由于轴流式风机和插板式风门的特殊性,必须通过优化配置程序避免风机喘振,确保通风稳定,达到"一键式"不停风倒机的目的,为矿井通风安全提供保障。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  探究高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术与安全管理

Author-作者:  梁春晓;

Organ-单位:  双鸭山矿业集团有限公司安泰煤矿;

Source-文献来源:  黑龙江科技信息

Keyword-关键词:  高瓦斯;;煤矿采掘工程;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  随着社会的不断发展与科学技术的进步,我国煤矿采煤技术也在不断的改革与完善,但在采掘工程中,因高瓦斯而产生的安全事故仍没有取得有效的防控,不仅影响了工程的施工效率与施工质量,还对工作人员的生命健康造成了严重的危害。因此,在开展煤矿采掘工程时,施工单位应该高度重视瓦斯排放工作,选取适宜的通风手段,促使采煤工程能够实现安全生产,保障工作人员的生命与健康安全。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  风筒卸压三通在孟津煤矿局部通风中的应用

Author-作者:  马凯;

Organ-单位:  河南能源化工集团义煤公司孟津煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  风筒;;卸压三通;;局部通风

Summary-摘要:  为解决孟津煤矿井下局部通风中由大功率局部通风机和大直径风筒引起的风筒管理和通风瓦斯防治方面的一系列难题,加工制作了风筒卸压三通装置。卸压三通的使用能很好解决这些难题,方便了风筒管理,改善了作业现场的工作环境,保证了安全生产。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  嵩山煤矿东翼通风系统改造优化

Author-作者:  成威;

Organ-单位:  河南能源化工集团河南永华能源有限公司嵩山煤矿;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  通风系统;;改造;;优化;;实施

Summary-摘要:  针对嵩山煤矿东翼主斜井通风阻力大,通风较困难的问题,分析造成问题的原因,并对嵩山煤矿东翼通风系统进行改造,东翼井下巷道进行扩修。实践表明,改造减少了通风阻力和矿井负压,优化了东翼通风系统,通风系统安全可靠,同时原东翼回风井变为皮带斜井,且为进风井,为矿井的高效发展奠定了基础。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  青海木里煤田高海拔地区煤矿井下通风增氧技术探索

Author-作者:  刘文杰;

Organ-单位:  煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司;

Source-文献来源:  中州煤炭

Keyword-关键词:  增氧系统设计;;高原地区;;煤矿

Summary-摘要:  高海拔地区由于氧气含量较低,对人体的生理特征带来不利影响,严重时危及人体健康。根据煤矿采煤工作面和掘进工作面的作业方式特点提出了3种增氧方式,即弥散增氧、硐室吸氧和携带氧气吸氧,弥散增氧增氧量初步确定为5%,硐室吸氧供氧量初步确定为2~4 L/min。分析其优缺点,选取了合适的增氧方式,设计了针对木里煤矿井下通风增氧的实验方案。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  大同矿区矿井通风排放粉尘的实验研究

Author-作者:  庞叶青;

Organ-单位:  大同煤矿集团有限责任公司通风处;

Source-文献来源:  中国煤炭

Keyword-关键词:  粉尘;;粒径;;综合防尘;;矿井通风

Summary-摘要:  为了分析矿井通风排放粉尘的特性以及其对大气污染和人类健康的影响,选取大同矿区两组生产矿井,采集通风排放粉尘样本作为研究对象,对通风粉尘的粒径分布、粉尘粒子的形貌特征和重金属元素种类及含量等进行实验分析对比,实验发现,两组样本中粒径为10~75μm的粉尘所占比例最高,重金属元素Mn在重金属元素分析中所占质量百分比最大,而对人类呼吸系统影响最大的粉尘粒径为0~10μm,其所占比例在综合防尘较差的矿井明显高于实施综合防尘的矿井。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风和瓦斯防治技术

Author-作者:  王振峰;

Organ-单位:  同煤集团云冈矿;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  矿井;;通风;;瓦斯;;防治

Summary-摘要:  近年来,中国对煤矿开采的安全问题越来越重视,煤矿开采过程中的安全问题得到有效改善。煤矿安全事故主要是由瓦斯泄露引起的,做好矿井通风工作有助于降低矿井内部瓦斯浓度,将其它有害气体、易燃易爆气体等含量控制在合理范围内。从矿井内部通风技术出发,提出矿井通风方法,旨在进一步提高矿井施工的安全性。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  固庄煤矿5号回风井通风系统改造实践

Author-作者:  孙如意;

Organ-单位:  山西省阳泉固庄煤矿;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  5号回风井;;通风系统改造;;技术经济效果

Summary-摘要:  针对固庄煤矿5号回风井通风系统不合理、主扇运行效率偏低、煤层自燃防治困难的现实问题,通过停止5号回风井主扇运行,简化通风系统,实施技术改造,取得了较好的技术经济效果。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿“一通三防”工作探讨

Author-作者:  段笑尘;

Organ-单位:  开滦(集团)蔚州矿业公司单侯矿;

Source-文献来源:  技术与市场

Keyword-关键词:  煤矿;;“一通三防”;;重要性

Summary-摘要:  "一通三防"是我国煤矿生产过程中的重要环节,在煤矿生产中如何保证生产安全性,提高安全生产质量,是首要考虑的问题。在煤矿生产过程中,应充分掌握"一通三防"的安全指导思想,认真落实"一通三防",为煤矿安全生产提供有力支持,保证煤矿安全生产取得积极效果。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风阻力测定及分析研究

Author-作者:  董淑文;

Organ-单位:  中煤集团山西金海洋能源有限公司;

Source-文献来源:  中国科技信息

Keyword-关键词:  矿井通风阻力;矿井通风;阻力测定;测定结果;阻力分布;

Summary-摘要:  本文以朔州南阳坡煤矿为工程背景,根据本矿井实际条件,选取适宜的测定方法及测定路线,进而测定矿井通风阻力大小;结合通风阻力实测数据,得出通风阻力分布比例、最大阻力路线阻力分布及最大阻力路线功耗分布;通过计算得出矿井通风系统的自然风压,综合评价得出矿井通风系统和主通风机之间匹配较为合理,能够满足矿井通风要求。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿地质灾害特征及防治措施探索

Author-作者:  王亚男;侯进杰;

Organ-单位:  郑州登电煤业开发有限公司培训处;登电集团新玉煤矿;

Source-文献来源:  产业与科技论坛

Keyword-关键词:  煤炭行业;;地质灾害特征;;防治措施

Summary-摘要:  地质灾害的发生会为人们的生活造成严重的损害,同时会使国家社会经济的发展受到严重影响。煤矿地质灾害的影响因素有很多,既有人文因素也有地质因素,应该充分了解煤矿地质灾害的基本特征,并通过有效的措施进行防治,这样才能对煤矿的稳定发展进行保证。基于此,本文首先对煤矿地质灾害的特征进行了概述,然后对煤矿地质灾害的诱发因素进行了分析,最后提出了煤矿地质灾害的防治措施,供大家参考。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高弹性联轴器在船舶动力装置中的使用

Author-作者:  潘阳;刘效川;赵松涛;

Organ-单位:  中国船舶重工集团公司第七○三研究所;

Source-文献来源:  科技与企业

Keyword-关键词:  高弹性联轴器;;船舶动力装置;;使用问题

Summary-摘要:  船舶动力装置系统是是船舶的一个重要组成部分,船舶航行于大洋之中,其安全性舒适性最被人们所关注,而高弹性联轴器能够保护设备,减小震动,改善船舶航行状况,因此在船舶的动力装置中被普遍应用。本文就这高弹性联轴器在船舶动力装置中的使用类型、工作原理、使用问题等方面进行分析。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井局部的通风安全技术分析

Author-作者:  王俊;

Organ-单位:  山西省煤炭规划设计院;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  煤矿;;矿井局部;;通风安全

Summary-摘要:  煤炭安全、高效生产的关键是保证煤矿矿井局部的通风,因此煤炭生产过程中选择合理的通风安全技术是很有必要的。就此对煤矿矿井局部安全技术进行论述,以期为相关工作者提供一定的借鉴。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  含春煤矿含一含三采区通风系统改造方案探讨

Author-作者:  陈建兴;

Organ-单位:  福建省天湖山能源实业有限公司;

Source-文献来源:  能源与环境

Keyword-关键词:  通风系统;;改造;;方案

Summary-摘要:  针对含春煤矿含一、含三采区通风系统现状和问题,拟定矿井含一、含三采区通风系统改造方案,并通过方案的对比、分析、选择,进行矿井通风系统改造,以期达到完善矿井通风系统,满足安全生产需要的效果。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  对矿井通风系统安全与自动化管理的研究

Author-作者:  景忠玉;

Organ-单位:  甘肃靖远煤电股份有限公司;

Source-文献来源:  机械研究与应用

Keyword-关键词:  煤矿开采;;煤矿通风系统;;安全事故;;自动化管理

Summary-摘要:  煤矿开采过程中,矿井通风管理系统是极其重要的,每年有很多煤矿安全事故都是由于管理不当引起的。详细分析了矿井通风安全管理中存在的问题,依据通风系统安全管理原则,提出了自动化管理方案。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  分析煤矿巷道贯通时通风与安全管理技术

Author-作者:  张金海;

Organ-单位:  黑河市爱辉区煤炭生产安全管理局;

Source-文献来源:  黑龙江科技信息

Keyword-关键词:  煤矿开采;;巷道贯通;;安全管理

Summary-摘要:  煤矿巷道贯通是煤矿开采过程中必不可少的,但是在贯通的的时候要特别的注意,因为如果工作操作不当很有很能造成火灾,引起瓦斯爆炸等等。煤矿是我国十分重要的不可再生能源,经济的发展离不开煤炭能源的支持。煤矿的巷道在地面以下,同时有着众多的开采人员在其中工作,一旦引发事故不仅对资源造成严重的损害,同时因为矿井的深度使得工作人员很难在第一时间逃离现场,这样对于工作人员的生命安全造成极大的威胁,所以在煤矿开采工程进展时对巷道贯通通风要高度的重视。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅析煤矿矿井通风安全管理措施

Author-作者:  武俊峰;

Organ-单位:  同煤集团轩煤公司焦家寨矿;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  矿井;;通风系统;;安全管理

Summary-摘要:  介绍了矿井通风系统,同时结合煤矿行业安全指标体系设计和隶属度分析,提出煤矿矿井通风安全管理的具体措施。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿动压区施工通风设施革新

Author-作者:  胡晋涛;

Organ-单位:  大统矿业有限公司杨庄煤矿;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  解决问题;;技术方法;;创新点

Summary-摘要:  杨庄煤矿因东翼采区分层开采,频繁出现工作面过老巷、沿空掘巷或沿空留巷的现象。在掘进及回采的过程中,受动压影响对通风设施破坏严重,造成风门及密闭墙维修工程量大,通风系统不稳定,采空区易形成漏风通道,不利于矿井通防管理。杨庄煤矿为此对动压区施工通风设施进行研究,提出了对在动压区施工的通风设施进行改造。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘工程中通风技术及安全管理对策探析

Author-作者:  姚飞;夏保庆;张培齐;

Organ-单位:  山西和顺天池能源有限责任公司;

Source-文献来源:  煤矿现代化

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  文章分析了通风技术在高瓦斯煤矿采掘工程中的应用,并提出了高瓦斯煤矿采掘工程中的安全管理对策。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  “2015年第十五届煤层气暨页岩气研讨会”将在北京召开

Organ-单位:  中国煤层气

Source-文献来源:  中国煤层气

Keyword-关键词:  煤层气;页岩气;煤矿瓦斯;研讨会;

Summary-摘要:  <正>"2015第十五届国际煤层气暨页岩气研讨会"将于2015年11月12~13日在北京亮马河饭店召开,会期2天。本届大会由国家煤矿安全监察局和美国环保局联合主办,国家安全生产监督管理总局信息研究院(煤炭信息研究院)承办。本届会议主题包括中国煤层气产业化所面临的机遇与障碍、煤层气勘探开发项目进展、煤层气勘探开发关键技术、煤矿瓦斯/煤层气抽采与利用技术、废弃煤矿瓦斯回收与利用技术、煤矿通风瓦斯利用技术、页岩气产业相

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高河煤矿综采工作面偏"Y"型通风系统改造应用实践

Author-作者:  欧阳剑;

Organ-单位:  山西高河能源有限公司;

Source-文献来源:  煤炭与化工

Keyword-关键词:  瓦斯;;通风方式;;进回风;;风量;;改造

Summary-摘要:  高河煤矿W1309工作面回风流经沿空留巷和回风巷回风距离较长,通风阻力大,易造成工作面瓦斯超限,影响生产。通过对该工作面进行通风系统改造,将工作面的通风系统由双"U"型通风方式改为"三进一回"的偏"Y"型通风方式的改造,改造后,工作面的风排量明显下降,主要是切眼配风量的减少,有效降低了采空区内瓦斯的涌出,为工作面日均产量的提高提供了有效保障。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿采区通风系统与矿井漏风预防

Author-作者:  陈家友;

Organ-单位:  双鸭山集成工贸有限公司长兴井;

Source-文献来源:  黑龙江科技信息

Keyword-关键词:  煤矿采区;;通风系统;;矿井漏风;;预防

Summary-摘要:  采区通风系统是包括通风网路、通风设备和通风构筑物以及通风参数的检查和真控装置等。主要阐述了采区通风系统的基本要求、主要通风设施、矿井漏风及其预防等问题。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿掘进的通风设施与通风技术

Author-作者:  陈家友;

Organ-单位:  双鸭山集成工贸公司长兴井;

Source-文献来源:  黑龙江科技信息

Keyword-关键词:  掘进;;通风设计;;通风技术

Summary-摘要:  针对煤矿掘进通风设施与通风技术,本文主要阐述了掘进通风设施的局部通风机、风筒,掘进通风设备的选择、巷道通风管理等技术问题。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  回坡地煤矿掘进中长距离局部通风技术改进措施

Author-作者:  吕旭东;

Organ-单位:  霍州煤电集团汾河焦煤公司回坡底煤矿;

Source-文献来源:  江西煤炭科技

Keyword-关键词:  煤矿;;局部通风;;中长距离;;技术管理

Summary-摘要:  为了解决井巷掘进中长距离局部通风中存在的问题,对掘进中长距离局部通风情况进行了分析,提出了局部通风技术改进措施,为矿井掘进中长距离局部通风积累了一定的经验。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  GYD-20型全液压动力头工程钻机的研制

Author-作者:  杨付伟;鲁建军;

Organ-单位:  连云港黄海机械股份有限公司;

Source-文献来源:  地质装备

Keyword-关键词:  动力头;;基础工程;;钻机;;研制

Summary-摘要:  GYD-20型全液压动力头工程钻机主要用于大口径基础桩孔的施工以及煤矿通风孔的钻进,是一种新研制的全液压工程钻机,在神华集团煤矿通风孔的钻进中反映良好。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风安全管理措施分析

Author-作者:  闫奕颖;

Organ-单位:  太原理工大学研究生院;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;矿井;;通风安全;;管理措施

Summary-摘要:  煤矿矿井通风是保障煤矿安全生产的基本,煤矿企业要充分运用现代化的管理理念和方式并结合安全科学理论与技术,不断强化煤矿矿井通风安全管理工作,使"人-机器-环境"系统达到最佳的安全状态。本文就此为切入点,概述了煤矿矿井通风安全管理的重要性,分析了煤矿矿井通风安全管理存在的问题,对煤矿矿井通风安全管理强化措施进行研究探讨。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  非煤矿山井下安全通风管理

Author-作者:  屈文涛;

Organ-单位:  西北有色地质勘查局七一七总队;

Source-文献来源:  安全

Keyword-关键词:  非煤矿山;;井下安全;;通风管理;;通风事故

Summary-摘要:  分析了当前非煤矿山井下安全通风管理存在的主要问题是通风系统建设不完善,没有加强安全通风管理,监督力度不足,并针对这些问题提出了可以通过建立完善的通风事故管理体系,加强井下作业各个环节的通风安全管理,建立通风开放应急体系,加强安全监督的手段来防范事故的发生。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  固态变压器在煤矿局部通风供电系统中的应用研究

Author-作者:  郑丽君;李鑫;

Organ-单位:  太原理工大学电气与动力工程学院;煤矿电气设备与智能控制山西省重点实验室;山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河矿;

Source-文献来源:  煤矿机械

Keyword-关键词:  固态变压器;;局部通风机;;煤矿井下

Summary-摘要:  探讨了固态变压器在煤矿井下局部通风机供电系统中的应用,分析了局部通风机供电系统现状及要求,提出了三巷掘进方式下,采用级联模块式结构的固态变压器设计方案。搭建了系统实验平台,并实现了固态变压器逆变级的高性能控制。研究结果表明,由于固态变压器的固有优势,采用固态变压器的局部通风机供电系统结构紧凑、体积小,在不增加硬件投资的前提下,可实现无功补偿、变频调速和快速故障保护功能,可以极大地提高局部通风机供电系统性能,具有广阔的发展前景。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  寺河煤矿二号井15号煤层综采工作面通风方式优化

Author-作者:  赵栋玉;

Organ-单位:  晋城煤业集团寺河煤矿二号井;中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  综采工作面;;泥岩底鼓;;通风方式;;优化

Summary-摘要:  为了解决晋煤集团寺河煤矿二号井15号煤层底板易底鼓导致通风通路不畅甚至被阻断的实际情况,通过大胆创新和实践,分析和比较了高瓦斯矿井综采工作面的三种通风方式的优劣。最终确定了"双回风U型"通风结合采空区抽放瓦斯的治理方式,不仅减少了采面准备中的巷道掘进工程量,有效缓解了矿井采掘抽衔接紧张的局面,同时不再需要沿空留巷,优化了劳动组织,减少了支护材料投入,取得了很好的安全和经济效益。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风安全管理措施探讨

Author-作者:  陈伟;高擎;

Organ-单位:  皖北矿务局刘桥一矿;

Source-文献来源:  科技创新与应用

Keyword-关键词:  煤矿;;矿井;;通风管理;;安全管理

Summary-摘要:  目前我国大部分煤矿开采工作都是在井下进行的,开采环境较为恶劣,这就给煤矿企业的安全生产带来了较大的威胁,所以对于煤矿企业来讲,安全生产工作至关重要。矿井通风作为煤矿矿井安全生产的重要保障,直接关系到井下作业人员的生命财产安全,所以需要对煤矿矿井通风管理的重要性给予充分的重视,针对煤矿企业矿井通风管理工作中存在的问题进行具体的分析,从而进一步加强煤矿矿井通风安全管理,确保煤矿矿井的生产安全。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈矿井通风安全管理

Author-作者:  柳鹏飞;

Organ-单位:  平煤股份十二矿;

Source-文献来源:  科技风

Keyword-关键词:  矿井通风管理;;安全管理;;措施

Summary-摘要:  近年来,煤矿资源的开发和利用率越来越高,这在满足国内人均生活及企业发展的同时,因矿井通风问题所造成的灾害后果也是十分严重的。所以对加强矿井通风安全管理极为重要,应给予重视。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  角联风路对顺和煤矿基建时期通风系统稳定性的影响分析

Author-作者:  王军;刘亮;李伟;袁赛;赵波;齐二伟;

Organ-单位:  河南能源化工集团永煤公司顺和煤矿;河南省煤炭科学研究院有限公司;

Source-文献来源:  中州煤炭

Keyword-关键词:  角联通风;;通风系统;;生产布局;;串联通风;;通风网络

Summary-摘要:  为了掌握顺和煤矿基建时期存在的角联风路对整个矿井通风系统的影响情况,通过收集现场实际数据,运用2种计算方法验证角联支路风流流向的正确性,从而保证角联风路下风流巷道不出现串联通风、瓦斯积聚等矿井安全隐患。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  沙坪煤矿调整优化通风系统必要性分析

Author-作者:  安宏伟;

Organ-单位:  忻州市煤炭设计研究院;

Source-文献来源:  山西煤炭管理干部学院学报

Keyword-关键词:  煤炭生产;;通风系统;;调整优化;;必要性

Summary-摘要:  通过对沙坪煤矿调整优化通风系统必要性分析,得出结论:该矿现有排水平硐已不负担矿井排水任务,已严重影响排水平硐进风量。现有排水平硐出现进一步垮落甚至堵塞,势必造成主斜井和副平硐风量进一步增大,造成实际意义上的"两进一回"通风系统。因此有必要调整优化通风系统,把施工立井作为回风井,并以主斜井、副平硐和现使用回风井作为进风井,同时关闭现排水平硐,形成有效的"三进一回"的通风系统。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  深部煤矿瓦斯通风存在的安全问题及防治对策

Author-作者:  李凌宇;

Organ-单位:  太原理工大学矿业工程学院;山西煤炭运销集团芦子沟煤业有限公司;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  深部矿井;;瓦斯通风;;安全问题;;防治对策

Summary-摘要:  减少瓦斯事故的最根本措施就是加强矿井通风和严格按照安全规程进行施工操作,然而由于管理水平的限制或安全意识的缺乏,导致煤矿瓦斯通风仍然存在严重的安全隐患。从管理角度分析了深部煤矿瓦斯通风存在的安全问题,并提出了相应的防治对策。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风安全管理研究

Author-作者:  王传岭;

Organ-单位:  鄂尔多斯市营盘壕煤矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿井;;通风;;安全管理

Summary-摘要:  矿井通风是煤矿井下安全的一个重要组成部分,同时也是矿井安全的基础性保障。保持煤矿井下通风是矿井日常管理工作的一项重要内容。本文就煤矿井下通风安全管理进行简单的分析,以期能够对煤矿井下的安全管理有更深的了解。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  面向通风安全动态分析的多屏联动显示技术

Author-作者:  闫振国;李川;王延平;常心坦;

Organ-单位:  西安科技大学能源学院;黄陵矿业集团有限责任公司;

Source-文献来源:  工矿自动化

Keyword-关键词:  通风安全;;动态分析;;多屏联动显示;;联动控制

Summary-摘要:  针对煤矿通风安全动态分析产生的结果具有数据量大、类型多、关联关系复杂的特点,提出了一种面向通风安全动态分析的多屏联动显示技术。介绍了多屏联动显示的概念,建立了智能联动控制器对多屏内容进行控制,制定了"一主两副"多屏联动的展现形式和用户界面,并在此基础上设计了多屏联动显示系统,实现了围绕业务情景的信息组织,为煤矿通风安全特有的链式特征数据分析过程提供了相应的联动引导。现场应用验证了多屏联动显示系统的可行性和有效性。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  关于煤矿矿井通风技术管理的思考

Author-作者:  程磊;

Organ-单位:  平顶山天安煤业股份有限公司十矿;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风技术管理;;思考

Summary-摘要:  全球化进程日益加快,各行各业对于能源的需求量日益增大,在全球能源供应紧张的环境下,煤炭能源的开采规模不断扩大,其安全问题成了社会广泛关注的焦点,也是采矿行业亟待解决的重要问题。煤矿矿井通风技术是保证井下采矿人员氧气需求的基本技术手段,关系着煤矿采矿业的未来发展。本文分析了煤矿矿井通风技术存在的问题,针对性地提出了相关的改善建议。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈如何优化煤矿矿井通风安全信息系统

Author-作者:  张军;

Organ-单位:  河南能源义煤公司孟津煤矿;

Source-文献来源:  科技与创新

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;矿井通风;;安全信息系统;;优化措施

Summary-摘要:  由于矿井工作具有一定的特殊性,所以,其操作安全必须引起人们的高度重视。在煤矿矿井开采的过程中,最关键的就是矿井通风问题,它直接关系着矿井的生产安全。因此,必须要时时优化矿井通风安全信息系统,保证矿井生产工作的安全性。从矿井通风的重要性着手,分析了现行煤矿矿井通风安全信息系统存在的问题,并提出了有效的优化措施。

Year-年:  2015

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  固庄煤矿2号回风井通风系统技术改造

Author-作者:  孙如意;

Organ-单位:  山西省阳泉固庄煤矿;

Source-文献来源:  机械管理开发

Keyword-关键词:  2号回风井;;通风系统改造;;技术经济效果

Summary-摘要:  针对固庄煤矿采掘布局集中、供风量偏大、通风负压高、通风巷道多的现实问题,在满足今后采掘规划及采掘衔接计划要求的前提下,对2号回风井通风系统实施技术改造,通过采取简化通风巷道,及时调配风量等措施,使2号回风井主扇运行工况与生产实际需要相匹配,取得了较好的技术经济效果。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  加强煤矿矿井通风安全技术措施探究

Author-作者:  关通;

Organ-单位:  霍州煤电集团;

Source-文献来源:  能源与节能

Keyword-关键词:  煤矿矿井;;通风安全;;技术措施

Summary-摘要:  煤矿企业安全生产的重要内容之一即是做好矿井通风安全,通风系统可有效防治井下火灾的发生,对瓦斯和煤尘等重大事故的发生起到有效防止作用,所以加强煤矿矿井通风安全技术措施具有十分重要的意义。结合霍州煤电集团对煤矿矿井通风安全技术措施进行了分析研究。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  矿井多区域均衡通风优化方法及应用

Author-作者:  周刚;郭杰;

Organ-单位:  山东科技大学矿业与安全工程学院;澳大利亚联邦科学与工业研究组织地球科学与资源工程研究中心;兖矿集团有限公司兴隆庄煤矿;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  多区域;;均衡通风;;主扇改造;;新建风硐;;巷道降阻工程

Summary-摘要:  针对兖矿集团兴隆庄煤矿通风系统复杂,东、西风井主通风机能力不足,局部巷道通风阻力大,采掘地点供风困难等问题,制定了矿井多区域通风系统优化方案。通过更换东风井主通风机、改造东风井风硐、维修西风井主通风机、巷道降阻工程等措施,使矿井总进风量由10 386 m3/min增大到14 413 m3/min,总阻力由1 823.9 Pa降低为1 417 Pa,有效改善了矿井通风状况,保障了矿井安全生产。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿机电设备变频调控技术的应用

Author-作者:  高钟哲;

Organ-单位:  阳泉煤业集团基本建设工程管理部;

Source-文献来源:  技术与市场

Keyword-关键词:  煤矿机电;;设备变频调控;;应用

Summary-摘要:  随着现代电力技术与微电子技术的迅猛发展,变频控制技术正被广泛应用于煤矿机电设备,进一步提高煤矿机电设备的生产效率以及运行的可靠性。加强对煤矿机电设备变频控制技术的应用分析则显得尤为重要。从变频调控技术的应用原理入手,重点介绍了变频调控技术在煤矿机电设备中的应用情况。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  高瓦斯煤矿采掘过程中的通风技术分析及安全管理

Author-作者:  原丽俊;

Organ-单位:  山西焦煤西山煤电集团有限公司通风处;

Source-文献来源:  技术与市场

Keyword-关键词:  高瓦斯煤矿采掘工程;;通风技术;;安全管理

Summary-摘要:  高瓦斯煤矿采掘过程中经常会产生大量的瓦斯,很容易导致安全事故发生,所以高瓦斯煤矿采掘的安全问题一直困扰着煤矿企业。通风技术的合理应用和安全管理的有效实施是提高高瓦斯煤矿采掘工程安全性的有效措施。如何才能够保证通风技术和安全管理有效实施,就此展开了详细的分析和探讨。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  老石旦煤矿031604工作面调整通风系统的实践及应用

Author-作者:  周连春;

Organ-单位:  神华乌海能源有限责任公司;

Source-文献来源:  水力采煤与管道运输

Keyword-关键词:  通风系统;;“U”型下行风;;实践及应用

Summary-摘要:  通过对老石旦煤矿当前031604南翼工作面通风系统在安装期间存在问题的深入分析,确定了安装期间031604工作面的通风系统调整方案,把该工作面正常生产情况下的"U"型上行通风方式改为"U"型下行通风方式,并拆除安装时运输路线上的行车风门,避免了运输支架等大件设备时,人员频繁开关风门所造成的重大安全隐患,确保了该工作面通风系统的稳定,彻底避免了运输环节与重要通风设施相遇的机会,提高了矿井抗灾能力,达到运输、通风双重安全的目的,确保了矿井的生产安全。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  小议煤矿矿井的通风设计

Author-作者:  赵宇亮;

Organ-单位:  中煤科工集团北京华宇工程有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;通风系统;;设计

Summary-摘要:  煤矿矿井的通风设计作为整个矿井设计的最重要环节,是矿井安全生产的关键保障。所设计的通风系统是否完善,直接关系到整个矿井的通风状况的好坏和矿井安全生产。通过分析矿井通风技术的内容要求可以实现对矿井通风的优化设计。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风安全管理措施分析

Author-作者:  李俊辉;

Organ-单位:  陕西小保当矿业有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  煤矿;;矿井;;通风安全;;管理措施

Summary-摘要:  不断强化煤矿矿井通风安全管理工作是当前煤矿企业面临的一个重要课题。本文依据矿井通风系统的特点提出了不断完善矿井通风安全管理系统的有效对策。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  兴隆庄煤矿东风井通风系统改造优化

Author-作者:  王昊;郭杰;聂文;马有营;朱良;

Organ-单位:  山东科技大学矿业与安全工程学院;兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿;

Source-文献来源:  煤炭技术

Keyword-关键词:  通风系统;;主扇更换;;风硐改造

Summary-摘要:  针对兖州矿业集团兴隆庄煤矿东风井主通风机设备年久失修、风硐通风阻力大、矿井供风量不足等问题,制定了东风井通风系统改造优化方案。通过更换东风井主通风机、改造东风井风硐,成功实现了优化方案的工程应用,有效地改善了东风井通风现状,保障了矿井安全生产。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  海域综放工作面通风系统和合理配风量的研究

Author-作者:  徐英俊;颜新;

Organ-单位:  山东能源龙矿集团盘道煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  工作面通风系统;;煤炭自燃;;风量优化

Summary-摘要:  北皂煤矿海域瓦斯涌出量偏大,按高瓦斯矿井管理。虽然采取了瓦斯抽放措施,但由于煤炭自然发火期较短,所以合理选择采煤工作面通风系统,合理优化采煤面配风量成了安全工作的重点。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  大柳塔煤矿长距离单巷快速掘进通风技术的应用

Author-作者:  贺小平;孙祺钰;

Organ-单位:  中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司大柳塔煤矿;

Source-文献来源:  科技风

Keyword-关键词:  快速掘进;;单巷;;长距离;;长压短抽

Summary-摘要:  针对大柳塔煤矿单巷长距离、大断面快速掘进巷道的特点,总结国内外有关掘进通风技术的基础上,大柳塔煤矿进行了大胆的突破与创新,成功研究出适合单巷长距离、大断面快速掘进的通风技术。通过该技术的应用,保证了巷道掘进工作的安全、快速、顺利进行,满足了生产的正常接续,为矿井高产高效生产提供了有利保障。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  古城煤矿攻克深水平高阻矿井通风系统优化难题

Author-作者:  丁悦;

Organ-单位:  山东煤炭科技

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  矿井通风系统;古城煤矿;

Summary-摘要:  <正>山东能源临矿集团古城煤矿为多水平开拓矿井,2013年以来,随着矿井采掘全部转入深部-1030m水平生产,矿井通风流程已超过15km,加之受地压影响部分巷道回缩变形严重,通风断面局部不足8m2,对矿井通风系统的安全可靠性产生了较大影响。去年伊始,我矿积极研究深水平高阻矿井通风系统优化解决办法,对通风系统进行了二次优化。该矿对-1030m总回风巷、-850m回风巷、-840m北翼皮带巷、-850m南翼回风巷共785m

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  鹿洼煤矿矿井通风系统优化方案与实践

Author-作者:  于顺才;鲍学彬;丁仰卫;

Organ-单位:  山东鲁泰煤业有限公司;山东鲁泰煤业有限公司鹿洼煤矿;

Source-文献来源:  山东煤炭科技

Keyword-关键词:  通风系统;;优化;;方案;;实践

Summary-摘要:  鹿洼煤矿完成了矿井通风系统优化改造后,矿井主要通风巷道由原来的"一进一回"调整为"两进两回",猴车行人通道改在新鲜风流中;矿井总回风巷风速由7.7m/s降低到5.6m/s,矿井通风阻力明显降低,通风系统稳定,为矿井实现安全生产提供了有力保障。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  基点气压计法在矿井通风阻力测定中的分析

Author-作者:  唐辉雄;赵伏军;张柏;陈珂;

Organ-单位:  湖南科技大学能源与安全工程学院;湖南科技大学煤矿安全开采技术湖南省重点实验室;

Source-文献来源:  煤

Keyword-关键词:  基点气压计法;;通风系统;;通风阻力;;相对误差

Summary-摘要:  为了掌握基点气压计法在矿井通风阻力测定中产生误差的原因,通过对气压计法测定通风阻力原理进行分析,得出实测通风阻力误差主要来源于绝压差、动压差和位能差。采用基点气压计法对唐洞煤矿通风系统进行阻力测定,计算出井下各段巷道阻力和通风系统总阻力。采用相对误差来衡量矿井通风系统阻力测定的精度,经过测定精度分析表明:唐洞煤矿通风系统阻力测定相对误差3.6%,满足工程要求,其中基点设置位置,测点布置和测点标高的准确性对测定结果影响较大。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  双联离心风机全流场数值模拟研究

Author-作者:  李向伟;张海芳;

Organ-单位:  晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司;晋煤集团供电公司;

Source-文献来源:  煤矿机电

Keyword-关键词:  煤矿通风;;双联离心风机;;蜗壳;;数值模拟

Summary-摘要:  将SIMPLE算法与RNG k-ε湍流模型相结合,完成了双联离心风机系统及大空间全流场三维数值模拟。以进、出口压力为边界条件,采用运动参考系模型实现离心风机动-静交界面间的数据传递。基于离心风机流场的数值仿真,着重分析了速度场及压力场的分布规律。仿真结果对双联离心风机系统的优化设计具有重要参考意义。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿井下通风安全管理与信息系统分析

Author-作者:  杨晓亮;

Organ-单位:  潞安集团漳村矿通风科;

Source-文献来源:  电子世界

Keyword-关键词:  井下;;通风管理;;信息管理系统

Summary-摘要:  通风安全管理信息系统是用系统科学的观点,基于现代安全管理理论,以计算机和现代通讯技术为基本信息处理手段和传输工具的、能为管理决策提供信息服务的信息系统。它是由人与计算机组成的,能进行通风安全管理信息的收集、传递、储存、加工、分析和利用的系统。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  浅谈如何做好煤矿的通风安全管理工作

Author-作者:  杨继春;

Organ-单位:  忻州市煤矿安全生产监管检查组;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井;;安全管理;;通风系统

Summary-摘要:  针对目前我省煤矿安全管理现状,本文从安全管理的四要素"人、机、环、管"角度出发,结合自己的工作经验就提高员工素质、加强技术管理、通风质量标准化管理、通风安全信息化管理方面对通风安全管理工作进行了阐述。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  资源整合时期矿井通风系统优化与设计

Author-作者:  王明华;赵文彬;朱光丽;徐蒙;张守勇;

Organ-单位:  山东科技大学资源与环境工程学院;

Source-文献来源:  煤矿安全

Keyword-关键词:  资源整合;;矿井通风;;阻力测定;;系统优化;;网络解算;;方案优选

Summary-摘要:  对金阳煤矿现有通风系统井巷进行阻力测定,分析矿井通风阻力分布情况,得出通风系统存在阻力分布不均、主通风机老化等问题;结合资源整合时期矿井通风系统易出现问题,通过对金阳煤矿和南宁煤矿原有井巷的优化贯通、开掘新巷道、更换主通风机等措施对资源整合矿井通风系统进行改造,并提出通风系统整体优化方案。通过结构化网络解算操作流程进行可靠性分析,并在满足矿井通风安全基础上,对各方案进行技术比较及方案优选,确定矿井资源整合时期通风系统最优改造方案。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿矿井通风与安全

Author-作者:  马贵锋;

Organ-单位:  山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司;

Source-文献来源:  内蒙古煤炭经济

Keyword-关键词:  矿井通风;;预防瓦斯措施

Summary-摘要:  矿井通风的就是把地面新鲜的空气输入到井下来排除各种有毒有害气体和灰尘。矿井通风系统是否合理,对矿井的通风状况好坏、保障矿井安全生产和经济效益的提高起着重要的作用。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  煤矿智能局部通风系统的设计及应用

Author-作者:  秦书明;吴利学;

Organ-单位:  山西长治王庄煤业公司;山西煤销集团长治公司;

Source-文献来源:  煤矿机电

Keyword-关键词:  掘进工作面;;智能局部通风系统;;变频调速;;PLC控制;;PID闭环控制

Summary-摘要:  通过对井下掘进工作面局部通风机控制的分析,采用智能局部通风系统变频和PLC控制,根据掘进工作面巷道长度、瓦斯、风速情况对局部通风机进行智能化控制改造,形成了PID闭环控制。从王庄煤业公司现场实际运行表明,该系统提高了掘进工作面局部通风系统的安全性、可靠性、智能性,既实现局部通风系统节能化,又促进了矿井安全管理。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  均压通风在大柳塔煤矿22103综采工作面的应用

Author-作者:  王贵林;

Organ-单位:  神华神东煤炭集团公司大柳塔煤矿;

Source-文献来源:  科技创新与应用

Keyword-关键词:  近距离回采;;自然发火;;均压通风;;偏Y型通风

Summary-摘要:  在联合采用均压通风方法和偏Y型通风方式,辅以加强联巷支护、密闭喷浆和地表回填堵漏等方法后,大柳塔煤矿成功解决了小煤窑采空区下近距离煤层回采过程中采空区自然发火、有害气体威胁的问题,为矿井安全生产提供了宝贵经验。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  刘店煤矿主要通风机负压解决硐室通风技术

Author-作者:  王芳;

Organ-单位:  淮北矿业集团公司亳州煤业股份有限公司;

Source-文献来源:  中小企业管理与科技(下旬刊)

Keyword-关键词:  矿井负压;;通风;;硐室;;安全;;经济

Summary-摘要:  在矿井生产过程中,由于现场条件的制约,不得不出现深度超过6米的硐室,为了防止巷道内甲烷等有害气体积聚,造成事故发生,必须采用通风方式排除有毒有害气体,保证安全生产,如何采用安全经济的通风方法是煤矿安全生产的重要课题,本文对此参开了分析。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  孔庄煤矿Ⅲ4通风上山贯通测量研究分析

Author-作者:  李国军;

Organ-单位:  江苏省徐州市大屯煤电公司孔庄煤矿;

Source-文献来源:  硅谷

Keyword-关键词:  贯通;;相遇点;;优化设计;;测量

Summary-摘要:  孔庄煤矿Ⅲ4采区通风上山贯通全长约5500 m,孔庄煤矿为了生产的正常接续,以及解决Ⅲ4采区的通风行人问题,决定进行Ⅲ4采区通风上山的贯通工程。文章通过测量技术理论论证与分析计算,优化设计方案,依据各项测量误差要求,确立相遇点的位置。

Year-年:  2014

SrcDatabase-来源库:  期刊

Title-题名:  变频启动技术在煤矿运输与通风设备上的应用

Author-作者:  周科;

Organ-单位:  灵新煤矿;

Source-文献来源:  中小企业管理与科技(上旬刊)

Keyword-关键词:  变频技术;;通风设备;;运输

Summary-摘要:  随着科技的发展,变频技术得到推广性使用。本文通过在煤矿运输与通风设备中运用变频技术,进而延长了设备的使用寿命,降低了设备的维修费用,进而在一定程度上节省了成本,提高了经济效益。

Year-年:  2014