Table 1. Empirical formulas used to estimate hydraulic conductivity from grain-size analysis.

| Method | Ca | f(n)b | dec | Application range |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hazen | gυ6∙10-4 | 1+10(n-0.26) | d10 | 0.1 mm < de < 3 mm, Cud < 5 |
| Kozeny | gυ8.3∙10-3 | n31-n2 | d10 | Large-grain sands |
| Slitcher | gυ10-2 | n3.287 | d10 | 0.01 mm < de < 5 mm |
| Terzaghi | gυ8.4∙10-3 | n-0.1331-n2 | d10 | Large-grain sands |
| Breyer | gυ6∙10-4log500Cu | 1 | d10 | 0.06 mm < de < 0.6 mm, 1 < Cu < 20 |
| USBR | gυ4.8∙10-4de0.3 | 1 | d20 | medium-grain sands, Cu < 5 |
| Alyamani & Sen | 0.015 | 1 | I0g+0.025d50-d10 | Well-graded sand |

a C is an empirical coefficient which in most methods includes gravity (g) and kinematic viscosity of water (υ). υ was considered equal to 1.26x10-6 m2/s, taking into account that the average temperature of groundwater measured by the CTD loggers installed in the wells is equal to 11ºC

b f(n) is a function that depends on de porosity (n)

c de is the effective grain size

d Cu is the uniformity coefficient (d60/d10)