Tabela 2 Log quality classification according to adapted IBDF (1984).

| Pr. | Superior | Class I |  | Class II |  |  | Class III |  |  | Class IV |  | Class V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | ≤3% | ≤3% |  | ≤4% |  |  | ≤5%* |  |  | ≤6%* |  | >6%** |
| F | ≥90% | ≥80% |  | ≥70% |  |  | ≥60% |  |  | ≥50%* |  | ≥40%** |
| CU | ≤ 3% | ≤5% |  | ≤5% | ≤8% | ≤5% | ≤8% | ≤5% |  | ≤8%* |  | n.e.** |
|  | N=1 | N=1 |  | N=1 | N=1 | N=2 | N=1 | N=3 |  | N=2* |  | n.e.** |
|  | L= Lt |  | L=Lt |  |  |  | L=Lt |  | L=Lt |  |  | n.e.** |
| B | ≤10% | ≤20%* |  | ≤30%* |  |  | ≤40%* |  |  | ≤50%* |  | >50%** |
| SC | ≤5% | ≤10% |  | ≤20% |  |  | ≤30% |  |  | ≤40% |  | >40%** |
| DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n.e.** |
| RC | Ab, P ** | Ce, Ce+P ** |  | M ** |  |  | M+P ** |  |  | Ce +M ** |  | Ce+M+P** |
| NV | ≤95% | ≤90% |  | ≤80% |  |  | ≤70% |  |  | ≤60% |  | >60%** |

Pr.= Parameter;  C= conicity; F= flattening; CU= curving; B= buttresses; SC= surface crack; DC= diametrical crack; RC= annular ring crack; NV= net volume; N= curving quantities; L = curving length; Lt = total log length; n.s. = not specified; Ldc = diametrical crack length; D= diameter; Ab= absent; Ce = central; M= median; P= peripheral *Adapted by the author