Table 2: MRI acquistion details

| Sequence | T1W | T2W | FLAIR | fMRI BOLD | pcASL | DWI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voxel size (mm) | 0.85x0.85x0.85 | 0.85x0.85x0.85 | 1.0x1.0x1.0 mm | 3.00x3.05x3.00 | 3.00x3.08x6.00 | 2.00x2.04x2.00 |
| FoV (mm) | 245x245x208 | 1245x245x190 | 256x256x202 | 192x192x126 | 240x240x126 | 224x224x100 |
| TR (ms) | 7000 | 2500 | 4800 | 2490 | 4607 | 7700 |
| TE (ms) | 3.3 | 265 | 314 | 30 | 18 | 64 |
| Flip angle | 8 | 35 | 40 | 80 | 90 | 90/180 |
| Acquisition time (min:sec) | 05:40 | 06:32 | 05:40 | 05:06* | 09:26 | 05:31+0:53 |
| Readout method (EPI, FEE, TFE, TSE) | TFE 243 | TSE 133 | TSE 182 | FFE/EPI | FFE/EPI | PGSE/EPI |
| SENSE/TSE/ halfscan factor | SENSE 2 (AP) | SENSE 2 (AP), 1.8 (RL) | SENSE 1.8 (AP), 1.9 (RL) | n.a. | SENSE 2.0 (AP) | Halfscan factor 0.8 SENSE 2 (AP) |
| Other |  |  | Inversion time: 1650 ms | Monitoring of respiration and pulse (PhysioLog) | Post-label delay: 2 seconds | b= 1000 s/mm2 (gradient ampl.= 62mT/m, duration=12.5 ms , separation= 27.5 ms ). 40 gradient directions and 6 interleaved b=0 Additional 5 b=0 scans in the AP-PA direction every five condition. |

*Sequence repeated three times.