Table 1.

Initial concentrations in the compartments, current density and nomenclatures adopted in the ED tests.

| Run denomination a | Current density (A m-2) | DC |  |  |  |  | CC | E-Cs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4-NP ppm b | NaOH |  |  |  | NaOH ppm b | Na2SO4 ppm b |
|  |  |  | ppm b | mg added |  |  |  |  |
|  |  |  |  | at the beginning | during the run | Total |  |  |
| 6_50_100 | 6.2 | 50 | 50 | 12.5 | 50.5 | 63.0 | 50 | 100 |
| 7_50_100 | 7.3 | 50 | 50 | 12.5 | 56.0 | 68.5 | 50 | 100 |
| 6_250_100 | 6.2 | 50 | 250 | 62.5 | -- | 62.5 | 250 | 100 |
| 6_250_500 | 6.2 | 50 | 250 | 62.5 | -- | 62.5 | 250 | 500 |
| 6_70_500 | 6.2 | 50 | 70 | 17.5 | 45.0 | 62.5 | 70 | 500 |
| 10_70_500 | 10.4 | 50 | 70 | 17.5 | 103.8 | 121.3 | 70 | 500 |
| a The terms employed in the denomination are related with current density, NaOH ppm and Na2SO4 ppm. b The concentrations shown correspond to theoretical values. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Table 2.

Extraction percentages, electrical efficiencies and energy consumptions for the experiments at 360 min.

| Run | Current (mA) | Media voltaje (V) | Apparent stack resistance x 10-3 (W) | Extraction per cent (%) | Current efficiency (%) | Energy Consumption (kWh kg-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6_50_100 | 6 | 54.4 | 9.1 | 63.8 | 4.0 | 262 |
| 7_50_100 | 7 | 61.4 | 8.8 | 62.1 | 3.4 | 346 |
| 6_250_100 | 6 | 28.7 | 4.8 | 55.0 | 3.5 | 158 |
| 6_250_500 | 6 | 16.2 | 2.7 | 54.3 | 3.7 | 85 |
| 6_70_500 | 6 | 28.6 | 4.8 | 76.8 | 5.1 | 107 |
| 10_70_500 | 10 | 55.0 | 5.5 | 81.6 | 3.2 | 330 |