Table S-1 Pumping test results of the fourth aquifer

| Borehole number | Aquifer thickness （m） | Static water level elevation （m） | Drawdown（m） | Discharge（L/s） | Specific discharge（L/s*m） | Hydraulic conductivity (m/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SQ1 | 313.4~377 | 12.011 | 21.18 | 4.767 | 0.385 | 0.5181 |
|  |  |  | 4.7 | 4.139 |  |  |
|  |  |  | 8.55 | 3.497 |  |  |
| SQ2 | 324.4~378.5 | 8.388 | 41.81 | 1.1357 | 0.061 | 0.07461 |
|  |  |  | 30.58 | 1.0455 |  |  |
|  |  |  | 15.95 | 0.8637 |  |  |
| SQ3 | 326.7~373.2 | 4.741 | 25.17 | 4.767 | 0.378 | 0.6843 |
| SQ3 | 326.7~373.2 | 4.741 | 14.38 | 4.103 |  |  |
|  |  |  | 8.29 | 3.477 |  |  |
| SQ5 | 305.3~373.7 | -18.265 | 2 | 0.89 | 0.4 | 1.05 |
|  |  |  | 4.53 | 1.94 |  | 1.16 |
|  |  |  | 7.12 | 2.96 |  | 1.2 |
| SQ7 | 320.3~375.3 | -27.361 | 11.17 | 1.2708 | 0.177 | 0.1879 |
|  |  |  | 7.52 | 0.9772 |  | 0.203 |
|  |  |  | 3.63 | 0.563 |  | 0.2152 |
| SQ8 | 331.4~359.35 | -8.175 | 31.49 | 0.917 | 0.05 | 0.04 |
|  |  |  | 18.78 | 0.752 |  |  |
|  |  |  | 9.08 | 0.491 |  |  |
| SQ9 | 347.85~415.35 | -15.75 | 8.45 | 2.97 | 0.33 | 0.278 |
|  |  |  | 15.5 | 4.239 |  |  |
|  |  |  | 24.35 | 5.121 |  |  |
| SQ10 | 356.5~405.1 | -7.421 | 3.9 | 1.4106 | 0.216 | 0.719333 |
|  |  |  | 8.04 | 2.071 |  |  |
|  |  |  | 11.44 | 2.3069 |  |  |
| SQ11 | 359~417.85 | -22.042 | 3.17 | 1.493 | 0.3 | 0.839 |
|  |  |  | 7.11 | 2.5015 |  | 0.698 |
|  |  |  | 9.15 | 3.0304 |  | 0.679 |
| SQ12 | 337~393.6 | -26.25 | 2 | 0.85 | 0.2921 | 0.86 |
|  |  |  | 4.55 | 1.86 |  | 0.95 |
|  |  |  | 7.05 | 2.98 |  | 1.05 |
| SQ13 | 323~396 | -19.202 | 6.6 | 1.961 | 0.2638 | 0.5112 |
|  |  |  | 13.8 | 3.246 |  | 0.4714 |
|  |  |  | 23.8 | 5.002 |  | 0.4254 |
| SQ14 | 341.5~402.8 | -27.96 | 49.58 | 0.454 | 0.0088 | 0.0242 |