Supplementary Table S1. Instrumental parameters for ESI-MS analysis (A) and analytical parameters for compounds (B)

- Instrumental Parameters for ESI-MS Analysis

| Ionization | ESI (+) |
| --- | --- |
| Mass Range | 25 to 600 amu |
| Scan Time | 18 mins |
| Capillary | 3500 V |
| Nebulizer | 45 psi |
| Drying Gas N2 flow | 11 L/min |
| Gas Temperature | 350 oC |
| Skimmer | 35 V |

- Analytical Parameters for Compounds

| Name | RT | MW | Precursor | Quant Ion | Collision V | Dwell | Fragment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metformin | 3,20 | 129.2 | 130.2 | 71.1 | 24 | 29 | 80 |
| Mefruside as ISTD | 12,48 | 381.8 | 382.8 | 284.95 | 15 | 29 | 120 |