Supplementary table

Table S1:  MR imaging sequences and parameters

| Sequence | TR/TE (msec) | FA | Section thickness | Matrix Size | Bandwidth (Hz) | Field of view (cm) | Acquisition time (sec) | No. of Excitation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institution 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1W- 3D VIBE Dual | 4.4/1.34-2.76 | 10° | 2.8 mm | 220 × 288 | 870 | 38–40 | 15 | 1 |
| BH-HASTE T2WI | 1200/75 | 90° | 4 mm | 280 × 320 | 710 | 38–40 | 112 | 1 |
| BH-HASTE HT2WI | 1200/141 | 120° | 4 mm | 266 × 304 | 715 | 38–40 | 113 | 1 |
| T1W-3D VIBE | 3/1.2 | 12° | 3 mm | 218 × 384 | 720 | 38–40 | 14 | 1 |
| DWI | 2700/43 | 90° | 4 mm | 112 × 140 | 2232 | 38–40 | 233 | 2 |
| Institution 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1W- 3D dual GRE | 3.5/1.15-2.3 | 10° | 6 mm | 256 × 194 | 434.4 | 32–38 | 14 | 1 |
| RT-SSH-T2WI | 1342/80 | 90° | 5 mm | 324 × 235 | 506.4 | 32–38 | 120 | 2 |
| RT-SSH-HT2WI | 1156/160 | 90° | 5 mm | 324 × 235 | 317.9 | 32–38 | 120 | 2 |
| T1W-3D GRE | 3.1/1.5 | 10° | 2.5 mm | 256 × 256 | 995.7 | 32–38 | 16.6 | 1 |
| DWI | 6000/800 | 90° | 5 mm | 112 × 112 | 79.5 | 32–38 | 126 | 4 |
| Institution 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1W- 2D dual GRE | 143/1.15-2.3 | 50° | 5mm | 176 × 176 | 2254.3 | 35–38 | 26.3 | 1 |
| RT-SSH-T2WI | 1256/100 | 90° | 5 mm | 320 × 315 | 468.2 | 35–38 | 120 | 1 |
| RT-SSH-HT2WI | 3048/160 | 90° | 5 mm | 292 × 292 | 465.3 | 35–38 | 121.9 | 1 |
| T1W-3D GRE | 3.1/1.51 | 10° | 2 mm | 228 × 213 | 721.3 | 35–38 | 13.7 | 1 |
| DWI | 1585/54 | 90° | 5 mm | 116 × 116 | 61.1 | 35–38 | 162 | 2 |

TR/TE = repetition time/echo time, FA = flip angle, BH = breath-hold, GRE = gradient echo, RT = respiratory-triggered, SSH-HT2WI = single-shot heavily T2-weighted image, DWI = diffusion weighted image.