Table 1. Scan Parameters of Four DWI Sequences

| Sequence | FOCUS-MUSE_DWI | MUSE_DWI | FOCUS_DWI | SS_DWI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TR (ms) | 6886 | 7221 | 4200 | 7230 |
| TE (ms) | 78.5 | 76.5 | 71.1 | 76.3 |
| Field of view (cm) | 28 × 17 | 28 × 28 | 28 × 17 | 28 × 28 |
| Slice thickness (mm) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Number of slices | 28-32 | 28-32 | 28-32 | 28-32 |
| Matrix size | 160 × 96 | 160 × 96 | 160 × 96 | 160 × 96 |
| b factors (sec/mm2) | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| NEX (b = 0, b = 1000) | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Number of shots | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Diffusion direction | 3 in 1 | 3 in 1 | 3 in 1 | 3 in 1 |
| Scan time range (min) | 4 – 5 | 2 – 3 | 4 – 5 | 2 – 3 |

Note: FOCUS-MUSE_DWI, field of view optimized and constrained undistorted multiplexed sensitivity encoding diffusion-weighted imaging; FOCUS_DWI, field of view optimized and constrained undistorted single-shot diffusion-weighted imaging; MUSE_DWI, multiplexed sensitivity encoding diffusion-weighted imaging; SS_DWI, single-shot diffusion-weighted imaging.