Suplementary Material S4.

Hydrogeological parameters overview within the MKD

| No | Borehole ID | Grounnd elevation, m amsl | Coordinates |  | Aquifer |  |  | Pumping rate Q, l/s | Static water level m bgs** | Hydraulic conductivity K, m/d | Specific yield | Reference source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y | Symbol | Top, m amsl* | Bottom, m, amsl |  |  |  |  |  |
| 1 | VCLA5 |  | 640622 | 1197874 | n21 | 234.0 | 264.0 | 6.00 | 10.72 | 12.80 | 0.168 | DWRPIS (2019) |
| 2 | VCLA6 |  | 640653 | 1197951 | n21 | 244.0 | 265.0 | 8.05 | 10.97 | 14.60 | 0.172 |  |
| 3 | VCLA9 |  | 585769 | 1182357 | n13 | 350.0 | 365.0 | 9.13 | 10.04 | 19.50 | 0.179 |  |
| 4 | 21-I-NB | 1.9 | 614165 | 1172844 | qp3 | 65.5 | 89.4 | 7.28 | 1.4 | 15.27 |  | Vu (Eds.) (2020) |
| 5 | 21-II-NB | 1.9 | 614165 | 1172844 | qp1 | 150.0 | 174.4 | 0.57 | 1.56 | 0.76 |  |  |
| 6 | 21-III-NB | 1.9 | 614165 | 1172844 | n21 | 280.8 | 349.8 | 11.20 | 0 | 8.96 |  |  |
| 7 | 27-I-NB | 2.9 | 585275 | 1204890 | qp1 | 90.8 | 114.0 | 7.80 | 0.9 | 20.08 |  |  |
| 8 | 27-II-NB | 3.0 | 585275 | 1204890 | n22 | 162.5 | 193.1 | 5.10 | 1.9 | 5.42 |  |  |
| 9 | 27-III-NB | 2.2 | 585275 | 1204890 | n13 | 285.9 | 330.1 | 6.86 | 1.1 | 2.96 |  |  |
| 10 | 28-I-NB | 4.1 | 602553 | 1191384 | qp2-3 | 76.1 | 91.6 | 2.72 | 1.41 | 7.43 |  |  |
| 11 | 28-II-NB | 4.1 | 602553 | 1191384 | n22 | 172.8 | 200.3 | 2.00 | 0.18 | 2.07 |  |  |
| 12 | 28-III-NB | 4.1 | 602553 | 1191384 | n21 | 240.7 | 287.4 | 3.60 | 0.3 | 1.48 |  |  |
| 13 | S29 | 2.2 | 602472 | 1191834 | n21 | 241.2 | 259.0 | 11.20 | 0.74 | 16.98 |  |  |
| 14 | S73 | 2.5 | 591387 | 1199983 | n21 | 182.0 | 200.0 | 16.05 | 1.77 | 16.16 |  |  |
| 15 | S209 | 1.8 | 628660 | 1178089 | n22 | 227.0 | 245.0 | 14.28 | 2.02 | 30.20 |  |  |
| 16 | S210 | 2.8 | 600932 | 1192237 | n21 | 191.0 | 219.8 | 22.00 | 1.3 | 37.90 |  |  |
| 17 | S211 | 2.3 | 592015 | 1207019 | n22 | 159.3 | 177.3 | 15.10 | 2 | 15.32 |  |  |
| 18 | S238 | 2.0 | 577361 | 1215646 | qp2-3 | 104.0 | 122.0 | 6.22 | 4.53 | 6.25 |  |  |
| 19 | S239 | 1.5 | 588892 | 1201697 | n21 | 239.0 | 254.0 | 9.40 | 1.4 | 7.75 |  |  |
| 20 | 325 | 2.0 | 656691 | 1170529 | n21 | 266.6 | 334.0 | 3.39 | 0.94 | 3.27 |  |  |
| 21 | 325A | 0.8 | 657298 | 170069 | n21 | 241.8 | 263.0 | 7.87 | 0.9 | 3.24 |  |  |
| 22 | 325B | 0.8 | 657297 | 170070 | n22 | 171.4 | 205.0 | 4.52 | 0.65 | 11.14 |  |  |
| 23 | 327 | 1.7 | 641300 | 174240 | n21 | 264.8 | 295.4 | 6.65 | 0.1 | 30.46 |  |  |
| 24 | 328 | 2.2 | 650419 | 1160451 | n22 | 188.4 | 215.5 | 7.92 |  | 20.91 |  |  |
| 25 | 329 | 2.1 | 652066 | 1163761 | n22 | 197.0 | 210.5 | 4.86 | 0.57 | 36.73 |  |  |
| 26 | 330 | 2.1 | 660248 | 1167082 | n22 | 181.2 | 201.0 | 5.88 | 0.3 | 20.34 |  | Vu (Eds.) (2020) |
| 27 | 334 | 1.2 | 665391 | 1170143 | qp1 | 138.3 | 158.4 | 2.34 | 1.14 | 3.28 |  |  |
| 28 | 336 | 1.5 | 653573 | 1171765 | n21 | 236.0 | 251.3 | 6.66 | -0.18 | 10.21 |  |  |
| 29 | Q022050 | 2.9 | 627850 | 1178332 | n21 | 255.0 | 283.0 | 0.21 | 0.8 | 1.07 |  |  |
| 30 | Q02204Z | 2.8 | 627766 | 1178168 | n22 | 179.5 | 210.0 | 5.25 | 0.64 | 5.23 |  |  |
| 31 | Q02204T | 2.6 | 627773 | 1178171 | qp1 | 141.3 | 146.3 | 14.34 | 1.46 | 70.95 |  |  |
| 32 | Q32604T | 1.5 | 667330 | 1159841 | n22 | 190.0 | 202.0 | 7.92 | 1 | 35.00 |  |  |
| 33 | Q326030 | 1.5 | 667479 | 1159747 | qp1 | 134.0 | 146.0 | 11.20 | 0.18 | 24.57 |  |  |
| 34 | Q326020 | 1.5 | 667848 | 1159744 | qp2-3 | 88.0 | 100.0 | 5.29 | 1.16 | 29.96 |  |  |
| 35 | 325 | 2.0 | 18656691 | 1170529 | n13 | 362.0 | 379.0 |  |  | 12.00 |  |  |
| 36 | 325 | 0.8 | 18656691 | 1170529 | n21 | 241.8 | 263.0 |  |  | 20.00 |  |  |
| 37 | 327 | 1.7 | 18640723 | 1174698 | n21 | 264.8 | 295.4 |  |  | 50.00 |  |  |
| 38 | 336 | 1.5 | 18653573 | 1171765 | n21 | 236.0 | 251.3 |  |  | 8.40 |  |  |
| 39 | A7 | 2.8 | 18682585 | 1172944 | n21 | 210.4 | 227.8 |  |  | 46.50 |  |  |
| 40 | Q32604Z | 1.4 | 18667330 | 1159841 | n21 | 294.0 | 296.7 |  |  | 8.14 |  |  |
| 41 | 325 | 0.8 | 18656691 | 1170529 | n22 | 171.4 | 205.0 |  |  | 4.00 |  |  |
| 42 | 329 | 2.1 | 18652066 | 1163761 | n22 | 197.0 | 210.5 |  |  | 12.00 |  |  |
| 43 | 330 | 2.1 | 18660248 | 1167082 | n22 | 181.2 | 207.0 |  |  | 50.00 |  |  |
| 44 | 336 | 1.5 | 18653573 | 1171765 | n22 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |
| 45 | 9615 | 1.7 | 18658979 | 1179260 | n22 | 177.6 | 213.9 |  |  | 40.64 |  |  |
| 46 | A8 | 1.5 | 18669857 | 1173536 | n22 | 159.0 | 186.8 |  |  | 20.00 |  |  |
| 47 | DH3-14 |  | 18655623 | 1212266 | n22 |  |  |  |  | 30.83 |  |  |
| 48 | Q022050 | 2.9 | 18627769 | 1178176 | n22 | 255.0 | 275.0 |  |  | 20.00 |  |  |
| 49 | Q32604T | 1.5 | 18667330 | 1159841 | n22 | 190.0 | 202.0 |  |  | 46.64 |  |  |
| 50 | Q02204T | 2.6 | 18627769 | 1178176 | qp1 | 141.3 | 146.3 |  |  | 30.37 |  |  |
| 51 | Q326030M1 | 1.6 | 18666255 | 1163583 | qp1 | 134.0 | 146.0 |  |  | 50.00 |  |  |
| 52 | Q326020M1 | 1.6 | 1866257 | 1163585 | qp2-3 | 88.0 | 100.0 |  |  | 50.00 |  |  |
| 53 | 9615 | 1.7 | 18658979 | 1179260 | qp3 | 46.3 | 64.3 |  |  | 30.96 |  |  |
| 54 | Q02202T | 2.5 | 18627769 | 1178176 | qp3 | 33.4 | 37.3 |  |  | 12.00 |  | Vu (Eds.) (2020) |
| 55 | Q326010 | 1.4 | 18667338 | 1159863 | qh | 4.0 | 7.0 |  |  | 4.00 |  |  |
| 56 | Q02702Z | 2.9 | 585564 | 1204194 | qp2-3 | 38.0 | 44.0 | 1.80 | 9.8 | 4.61 |  | Doan et al. (2018) |
| 57 | Q32604Z | 1.6 | 667304 | 1159837 | n21 | 293.0 | 301.0 | 0.80 | 11.8 | 0.13 |  |  |
| 58 | Q326070 | 1.9 | 666259 | 1163582 | n13 | 337.0 | 346.0 | 0.80 | 12.4 | 0.29 |  |  |
| 59 | Q613040 | 3.9 | 606075 | 1189648 | qp1 | 116.0 | 125.0 | 1.00 | 9.5 | 2.09 |  |  |
| 60 | Q613050 | 4.0 | 606073 | 1189647 | n22 | 194.0 | 203.0 | 0.55 | 9.7 | 0.95 |  |  |
| 61 | Q613060 | 4.0 | 606071 | 1189651 | n21 | 267.0 | 276.0 | 0.51 | 22.5 | 0.12 |  |  |
| 62 | Q684030 | 2.2 | 642305 | 1201517 | qp2-3 | 63.0 | 69.0 | 1.20 | 4.4 | 2.04 |  |  |
| 63 | Q684040 | 2.2 | 642310 | 1201517 | qp1 | 92.0 | 101.0 | 1.41 | 5.4 | 2.07 |  |  |
| 64 | Q684050 | 2.2 | 642309 | 1201519 | n22 | 159.0 | 168.0 | 1.37 | 10.5 | 1.61 |  |  |
| 65 | Q684060 | 2.2 | 642313 | 1201518 | n21 | 207.0 | 216.0 | 0.81 | 9.4 | 1.67 |  |  |
| 66 | Q684070 | 2.2 | 642307 | 1201516 | n13 | 297.0 | 306.0 | 0.75 | 9.4 | 0.33 |  |  |
| 67 | VCTV4 | 2.0 | 642452 | 1069431 | qp2-3 | 102.0 | 123.0 | 14.00 | 8 | 24.88 | 0.185 | DWRPIS (2019) |
| 68 | VCTV8 | 1.7 | 647274 | 1083820 | qp2-3 | 135.0 | 156.0 | 11.10 | 8.65 | 10.10 | 0.163 |  |
| 69 | VCTV2 | 2.2 | 656295 | 1068810 | qp2-3 | 115.0 | 136.0 | 14.67 | 7.69 | 17.70 | 0.176 |  |
| 70 | VCTV6 | 2.2 | 652327 | 1079007 | qp2-3 | 128.0 | 149.0 | 20.95 | 11.48 | 28.30 | 0.189 |  |
| 71 | 833A-TV | 1.3 | 641585 | 1091853 | n22 | 213.7 | 236.6 | 5.94 | 0.83 | 15.00 |  | Vu (Eds.) (2020) |
| 72 | 833B-TV | 1.3 | 641585 | 1091853 | qp1 | 145.4 | 175.6 | 6.89 | 2.06 | 12.37 |  |  |
| 73 | 833C-TV | 1.3 | 641585 | 1091853 | qp3 | 65.0 | 93.5 | 18.40 | 0.25 | 19.17 |  |  |
| 74 | 836-TV | 3.6 | 648551 | 1088653 | qp1 | 137.2 | 167.9 | 8.42 | 2.46 | 34.30 |  |  |
| 75 | 217-III-NB | 2.5 | 663824 | 1065372 | n21 | 340.3 | 379.2 | 15.72 | -0.36 | 34.42 |  |  |
| 76 | 217-I-NB | 2.5 | 663817 | 1065369 | qp2-3 | 124.9 | 162.0 | 13.46 |  | 35.85 |  |  |
| 77 | 217-II-NB | 2.4 | 663821 | 1065371 | n22 | 226.5 | 268.4 | 13.46 | -0.18 | 23.81 |  |  |
| 78 | TV1-TV | 1.7 | 633570 | 1072669 | n21 | 340.0 | 354.0 | 9.56 | 1.1 | 21.45 |  |  |
| 79 | TV2-TV | 1.5 | 638478 | 1076980 | n21 | 340.0 | 350.0 | 1.00 | 4.9 | 2.11 |  |  |
| 80 | TV3-TV | 2.1 | 656796 | 1068756 | qp1 | 145.0 | 165.0 | 10.26 | 2.1 | 34.55 |  |  |
| 81 | TV4-TV | 2.7 | 658235 | 1080469 | n22 | 263.0 | 282.0 | 4.15 | 3.43 | 6.00 |  |  |
| 82 | TV5-TV | 1.0 | 643080 | 1065329 | n21 | 440.0 | 480.0 | 2.50 | 2 | 1.06 |  | Vu (Eds.) (2020) |
| 83 | TV6-TV | 2.1 | 667747 | 1070845 | n22 | 300.0 | 318.0 | 12.11 | 2.36 | 35.00 |  |  |
| 84 | Q21702T | 2.2 | 663780 | 1065470 | qp3 | 88.0 | 97.0 | 3.20 | 7.95 | 51.39 |  | Doan et al. (2018) |
| 85 | Q21702Z | 2.2 | 663781 | 1065468 | qp2-3 | 180.0 | 189.0 | 3.08 | 8.49 | 42.28 |  |  |
| 86 | Q217030 | 2.2 | 663778 | 1065469 | n22 | 232.0 | 241.0 | 5.28 | 8.3 | 80.94 |  |  |
| 87 | Q217070 | 2.3 | 663779 | 1065467 | n13 | 429.0 | 438.0 | 2.58 | 5.75 | 38.67 |  |  |
| 88 | Q404020 | 1.9 | 638475 | 1076953 | qp3 | 109.0 | 118.0 | 4.98 | 10.2 | 63.33 |  |  |
| 89 | Q40403T | 1.9 | 638474 | 1076955 | qp2-3 | 141.0 | 150.0 | 4.89 | 10.6 | 62.11 |  |  |
| 90 | Q40403Z | 1.9 | 638473 | 1076957 | n22 | 278.0 | 287.0 | 4.23 | 12.7 | 37.44 |  |  |

* amsl: above mean sea level

** bgs: below ground surface