Colorimetric LAMP Protocol for the detection of L. loa

1. 25X Primer Mixes:

| gStandard Primers | Volume (l) | 25X concentration | 1X concenration |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 M FIP | 40 | 40 M | 1.6 M |  |
| 100 M F3 | 5 | 5 M | 0.2 M |  |
| 100 M BIP | 40 | 40 M | 1.6 M |  |
| 100 M B3 | 5 | 5 M | 0.2 M |  |
| H2O | 10 | ---- | ---- |  |
| Total Volume | 100 | ---- | ---- |  |

| gLoop Primers | Volume (l) | 25X concentration | 1X concentration |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 M LF | 10 | 10 M | 0.4 M |  |
| 100 M LB | 10 | 10 M | 0.4 M |  |
| H2O | 80 | ---- | ---- |  |
| Total Volume | 100 | ---- | ---- |  |

2. Colorimetric LAMP reactions:

| Components | Volume (l) |
| --- | --- |
| 2X Warmstart colorimetric Master mix | 12.5 |
| 25X Standard Primer mix | 1 |
| 25X Loop primer mix | 1 |
| iSubstrate DNA | 2 |
| H2O | 8.5 |
| Total Volume | 25 |

a. 100 M primer stocks are prepared in H2O to minimize carry over of Tris.

b.  LAMP reactions are incubated in a GeneAmp®, PCR System 9700 Applied Biosystems @ 61oC for 40 min as described in the Materials and Methods.

c. Substrate DNA can be dissolved in either elution buffer or H2O.