Table 1

Soil water retention and hydraulic conductivity parameters and initial soil water content (θi)for soil types used in the water flow calculations

| Parameter | Perth Clay Loam | Clinton Sand | Clinton Gravel |
| --- | --- | --- | --- |
| Material number | 1 | 2 | 3 |
| Layer number | 1 | 2 | 3 |
| Layer thickness(cm) | 60 | 40 | 20 |
| θr(cm3cm3) | 0.0696 | 0 | 0.0016 |
| θs(cm3cm3) | 0.4142 | 0.2323 | 0.2378 |
| α (cm)-1 | 0.0115 | 1.1956 | 0.3580 |
| n | 1.4562 | 2.4925 | 2.1014 |
| Ks (cmd) | 7.37 | 3196.8 | 43200 |
| Source | van Genuchten, M.Th., Leij, F.J., and Yates, S.R. 1991., Richards and Morwick 1949 | Parent 2003 | Parent 2003 |
| θi(cm3cm3) | 0.2501 | 0.01138 | 0.01389 |
| Source | Twarakavi, N. K. C, M. Sakai, and J. Šimůnek. 2009; Šimůnek, J., van Genuchten, M. Th. and Šejna, M. 2012 |  |  |

Table 2

Summary of simulation results: hmean is mean pressure head,

|  |  | Layers |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Time | Property |  |  |  |
| 183 | hMean | -36.35 | -10.84 | -59.80 |
| 913 |  | -61.11 | -27.03 | -146.49 |
| 1278 |  | -39.77 | -19.81 | -107.93 |
| 1643 |  | -51.59 | -20.19 | -103.68 |
| 2008 |  | -73.07 | -34.07 | -176.60 |
| 2373 |  | -51.40 | -19.37 | -92.72 |
| 2738 |  | -39.16 | -12.67 | -57.83 |
| 3833 |  | -40.17 | -12.89 | -59.38 |
| 4563 |  | -54.22 | -19.00 | -88.89 |
| 6023 |  | -93.04 | -39.18 | -192.37 |
| 6753 |  | -41.84 | -13.79 | -63.14 |