Annex I – ImageJ Routine

File.openSequence("", "virtual");

run("8-bit");

run("Subtract Background...", "rolling=50 light sliding stack");

setAutoThreshold("Moments");

//run("Threshold...");

setOption("BlackBackground", false);

run("Convert to Mask", "method=Moments background=Light calculate");

run("Set Scale...", "distance=9.4251 known=1 unit=µm global");

run("Set Measurements...", "area centroid perimeter bounding fit shape feret's redirect=None decimal=2");

run("Analyze Particles...", "size=11-Infinity pixel circularity=0.71-0.99 show=Outlines display exclude clear summarize stack");run("Summarize");