Appendix 1. Program code

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

from sklearn.linear_model import LinearRegression

# Given data

x1 = [-13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5]

y1 = [5.1e-2, 3.1e-2, 1.8e-2, 9.1e-3, 4.2e-3, 1.5e-3, 3.6e-4, 3.7e-5, 2.0e-6]

x2 = [-13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3]

y2 = [1.7e-1, 1.2e-1, 7.8e-2, 4.3e-2, 2.0e-2, 7.8e-3, 2.6e-3, 7.1e-4, 1.4e-4, 1.6e-5, 1.0e-6]

x3 = [-13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0]

y3 = [3.3e-1, 2.95e-1, 2.48e-1, 1.96e-1, 1.45e-1, 9.5e-2, 5.7e-2, 2.9e-2, 1.35e-2, 5.2e-3, 1.5e-3, 3.2e-4, 4.8e-5, 4.4e-6]

# Preparing data for training

X_train = []

y_train = []

# Data Rate = 2 Mbps

for snr, ber in zip(x1, y1):

X_train.append([snr, 2])

y_train.append(np.log(ber)) # Logarithm BER for more accurate linear regression

# Data Rate = 5.5 Mbps

for snr, ber in zip(x2, y2):

X_train.append([snr, 5.5])

y_train.append(np.log(ber))

# Data Rate = 11 Mbps

for snr, ber in zip(x3, y3):

X_train.append([snr, 11])

y_train.append(np.log(ber))

X_train = np.array(X_train)

y_train = np.array(y_train)

# Create a linear regression model

model = LinearRegression()

model.fit(X_train, y_train)

# Initialize data for graphs

time_list = []

ber_list = []

snr_list = []

data_rate_list = []

# Function for Data adaptation Rate

def adaptive_data_rate(start_snr=-13, start_data_rate=2, threshold=1.0e-4):

snr = start_snr

data_rate = start_data_rate

time = 0

while True:

# Predict BER for current SNR and Data Rate

ber_log = model.predict([[ snr, data_rate]])[0]

ber = np.exp(ber_log) # Return logarithmic BER value

# Add values to lists for graphs

time_list.append(time)

ber_list.append(ber)

snr_list.append(snr)

data_rate_list.append(data_rate)

print(f"Time: {time} min, SNR: {snr}, Data Rate: {data_rate}, BER: {ber:.6e}")

# Check BER threshold

if ber < threshold:

if data_rate == 2:

# Switch to 5.5 Mbps

data_rate = 5.5

print(f"Switch to Data Rate = {data_rate} Mbps")

elif data_rate = = 5.5:

# Transition to 11 Mbps

data_rate = 11

print(f"Transition to Data Rate = {data_rate} Mbps")

else:

print("Maximum speed reached")

break

else:

# Increase SNR by 1 dB

snr += 1

if snr > 0:

print("Maximum SNR reached, stopping.")

break

# Increase time by 1 minute

time += 1

return time_list, ber_list, snr_list, data_rate_list

# Start adaptive data transfer

time_list, ber_list, snr_list, data_rate_list = adaptive_data_rate()

# Plotting

plt.figure(figsize=(12, 8))

# Plot BER(t)

plt.subplot(3, 1, 1)

plt.plot(time_list, ber_list, label='BER(t )')

plt.yscale('log')

plt.xlabel('Time (minutes)')

plt.ylabel('BER')

plt.title('BER dependence on time')

plt.grid(True)

# Data Rate(t) graph

plt.subplot(3, 1, 2)

plt.plot(time_list, data_rate_list, label='Data Rate(t)', color='orange') plt.xlabel('Time (minutes)')

plt.ylabel('Data Rate (Mbps)')

plt.title('Data Rate vs. Time')

plt.grid(True)

# SNR(t) graph

plt.subplot (3, 1, 3)

plt.plot(time_list, snr_list, label='SNR(t)', color='green')

plt.xlabel('Time (minutes)')

plt.ylabel('SNR (dB) ')

plt.title('SNR dependence on time')

plt.grid(True)

plt.tight_layout()

plt.show()

# Output table of values

data = {'Time (min)': time_list, 'BER': ber_list, 'SNR (dB)': snr_list, 'Data Rate (Mbps)': data_rate_list}

df = pd.DataFrame(data)

print(df)