Supporting Information Appendix C : Chemical analysis fludioxonil

SI C Table 1: Conditions of fludioxonil chromatography

| Agilent 1200 Series RRLC/uHPLC System |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Initial Flow Rate (ml/min) | : 0.2 mL/min（1290 Infinity II System) |  |  |
| Column | : Agilent Zorbax Eclipse Plus-C18, (2.1 x 50mm, 1.8um) |  |  |
| Column Oven (℃) | : 35 |  |  |
| Injection Volume(uL) | : 1 |  |  |
| Mobile Phase A | : 0.1% Formic acid in H2O |  |  |
| Mobile Phase B | : MeOH |  |  |
| Run Time (min) | A (%) | B (%) | Flow (mL/min) |
| 0.00 | 22 | 78 | 0.2 |
| 4.00 | 22 | 78 | 0.2 |

SI C Table2: Ion source parameters of QQQ

| Source Parameters (Ultivo) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source Type | : AJS ESI | Sheath Gas (L/min) | : 11 |
| Polarity | : Negative | Sheath Gas Temp (℃) | : 250 |
| Nebulizer (psi) | : 30 | Capillary Voltage (V) | : 4000 |
| Dry Gas Flow (L/min) | : 5 | Nozzle Voltage (V) | : 1500 |
| Dry Gas Temp (℃) | ：250 | Delta EMV (V) | : - |

SI C Table3: Acquisition parameters of QQQ

| Compound Name | Precursor Ion | MS1 Res | Product Ion | MS2 Res | Dwell | Fragmentor | Collision Energy | Polarity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fludioxonil | 247 | Unit | 126.1 | Unit | 200 | 112 | 29 | Negative |

SI C Table 4: Fludioxonil add recovery

| sediment-spiked concentration, mg/kg | Actual concentration, mg/kg Mean±sd | Recovery（%） | Standard deviation（%） | Coefficient of variation（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | 0.39±0.01 | 97.50 | 2.50 | 2.56 |
| 1.25 | 1.10±0.01 | 88.00 | 0.80 | 0.91 |
| 2.5 | 2.50±0.01 | 100.00 | 0.40 | 0.40 |
| 90 | 82.95±0.12 | 92.17 | 0.13 | 0.14 |

SI C Fig1: Chromatogram of1μg/L fludioxonil and blank

Note: Up: Chromatogram of1μg/L fludioxonil, under: Chromatogram of blank

SI C Fig 2: Standard curve of fludioxonil