Supplementary Table 1: Parameters of the different MRI sequences.

| Imaging Parameter | GE | Phillips | Siemens |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.0T | 3.0T | 1.5T | 3.0T |
| Axial T2WI |  |  |  |  |
| ETL | 12 | 19 | 23 | 27 |
| Field of view | 200×200 | 300×250 | 200×200 | 200×200 |
| Slice thickness/gap | 4/1 mm | 4/1.5 mm | 4/0.8 mm | 4/0.8 mm |
| Matrix | 288×288 ms | 384×384 ms | 320×265 ms | 320×272 ms |
| TR/TE | 4089/83.4 | 3000/80 | 4260/67 | 3110/81 |
| Axial DWI |  |  |  |  |
| Field of view | 320×320 | 300×300 | 330×330 | 380×285 |
| Slice thickness/gap | 4/1 mm | 5/0.8 mm | 5/0 mm | 5/1.5 mm |
| Matrix | 96×128 | 224×224 | 200×160 | 192×154 |
| TR/TE | 6000/60 ms | 4938/70 ms | 7000/92 ms | 4400/75 ms |
| EPI factor | 84 | 49 | 130 | 115 |
| b values | 0,700 | 0, 1000 | 50, 800 | 0, 700 |
| ceT1WI |  |  |  |  |
| ETL | / | 46 | / | / |
| Field of view | 380×380 | 450×450 | 400×333 | 400×300 |
| Slice thickness/gap | 3/0 mm | 1.5/0 mm | 1.4/0.2 mm | 2.5/0.5 mm |
| Matrix | 288×200 | 576×576 | 384×300 | 320×224 |
| TR/TE | 5.8/0.9 ms | 5.0/1.92 ms | 3.59/1.34 ms | 3.42/1.25 ms |

Supplementary Materials: Formulas used to calculate T2W-%△V, DW-%△V, ceT1W-%△V, T2W-%△SIR, DW-%△SIR, and ceT1W-%△SIR.

T2W-%ΔV = [(T2W-Vpre − T2W-Vpost)/T2W-Vpre] × 100%

DW-%ΔV = [(DW-Vpre − DW-Vpost)/DW-Vpre] × 100%

ceT1W-%ΔV = [(ceT1W-Vpre − ceT1W-Vpost)/ceT1Wpre] × 100%

SIR = SI of the tumour/SI of the iliopsoas muscle

%ΔSIR = [(SIRpre – SIRpost)/SIRpre] × 100%

T2W-%△SIR = [(T2W-SIRpre − T2W-SIRpost)/T2W-SIRpre] × 100%

DW-%△SIR=[(DW-SIRpre − DW-SIRpost)/ DW-SIRpre] ×100%

ceT1W-ΔSIRpre= ceT1W-SIRpre(contrastenhanced-T1W) − nonceT1W-SIRpre(non contrastenhanced-T1W)

ceT1W-ΔSIRpost= ceT1W-SIRpost −nonceT1W-SIRpost

ceT1W-%△SIR= [(ceT1W-WSIRpre − ceT1W- SIRpost)/ceT1W--SIRpre] ×100%

SupplementaryTable 2: V, SI, SIR, △V and △SIR on from the T2W, DWI/ADC, and ceT1W sequences in the four TRG groups before and after CRT.

| Parameter | TRG 0 | TRG 1 | TRG 2 | TRG 3 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2W-Vpre | 21.59±15.11 | 31.00±15.58 | 21.02±9.67 | 21.63±11.3 | .12 |
| T2W-Vpost | 3.68±5.34 | 14.11±4.23 | 11.82±5.79 | 16.22±12.82 | <.00 |
| T2W-△V | 17.91±11.95 | 16.89±15.18 | 9.20±7.75 | 5.41±8.34 | .01 |
| DW-Vpre | 19.73±14.98 | 25.31±12.35 | 17.61±8.05 | 20.32±9.92 | .18 |
| DW-Vpost | 2.20±2.90 | 9.01±2.76 | 9.20±4.25 | 13.04±7.52 | <.01 |
| DW-△V | 17.52±13.36 | 16.30±11.68 | 8.40±7.25 | 7.28±6.91 | .01 |
| ceT1W-Vpre | 25.65±16.52 | 35.09±18.84 | 23.51±9.19 | 27.31±13.97 | .19 |
| ceT1W-Vpost | 4.83±5.02 | 15.63±5.96 | 13.60±6.65 | 20.61±13.08 | <.01 |
| ceT1W-△V | 20.82±14.00 | 19.46±15.70 | 9.90±8.00 | 6.70±7.72 | <.01 |
| T2W-SImpre | 87.93±39.36 | 110.85±66.60 | 131.72±120.38 | 104.08±48.58 | .71 |
| T2W-SItpre | 284.22±112.30 | 379.96±271.98 | 346.52±260.25 | 326.95±202.26 | .80 |
| T2W-SIRpre | 3.42±1.03 | 3.36±0.83 | 3.01±0.83 | 3.24±1.22 | .46 |
| T2W-SImpost | 98.92±67.53 | 139.81±102.88 | 117.98±58.19 | 125.79±68.05 | .44 |
| T2W-SItpost | 164.15±83.58 | 317.57±208.54 | 293.51±147.68 | 348.57±139.37 | <.01 |
| T2W-SIRpost | 1.85±0.51 | 2.42±0.91 | 2.67±1.04 | 3.12±1.21 | <.01 |
| T2W-△SIR | 1.57±0.68 | 0.94±0.36 | 0.34±1.07 | 0.12±0.77 | <.01 |
| ADC-SImpre | 1021.22±497.90 | 878.59±517.91 | 875.65±491.22 | 979.12±484.15 | .59 |
| ADC-SItpre | 930.19±146.48 | 820.78±294.05 | 884.05±198.27 | 930.48±176.46 | .84 |
| ADC-SIRpre | 2.03±3.43 | 1.67±2.48 | 2.29±3.56 | 1.89±2.83 | .67 |
| ADC-SImpost | 979.71±554.69 | 1429.01±1798.72 | 1126.29±373.4 | 877.96±466.43 | .24 |
| ADC-SItpost | 1039.59±370.25 | 1339.07±1328.2 | 1106.16±257.65 | 920.02±306.83 | .12 |
| ADC-SIRpost | 2.85±4.91 | 1.49±1.68 | 1.81±4.44 | 1.71±2.40 | .79 |
| ADC-△SIR | -0.82±6.41 | 0.18±2.37 | 0.48±5.87 | 0.18±3.64 | .86 |
| nonceT1W-SImpre | 169.89±60.3 | 205.19±128.66 | 205.23±145.19 | 192.39±62.44 | .88 |
| nonceT1W-SItpre | 162.58±60.39 | 188.82±81.44 | 217.80±158.6 | 205.19±88.55 | .52 |
| nonceT1W-SIRpre | 0.96±0.14 | 0.96±0.14 | 1.05±0.16 | 1.05±0.20 | .11 |
| ceT1W-SImpre | 220.89±92.92 | 228.59±70.84 | 251.71±167.37 | 242.58±71.95 | .85 |
| ceT1W-SItpre | 402.92±171.68 | 423.48±171.12 | 455.38±300.49 | 443.38±121.27 | .91 |
| ceT1W-SIRpre | 1.84±0.3 | 1.82±0.29 | 1.80±0.28 | 1.86±0.33 | .99 |
| ceT1W-△SIRpre | 0.88±0.31 | 0.85±0.29 | 0.75±0.26 | 0.81±0.36 | .45 |
| nonceT1W-SImpost | 160.74±75.65 | 298.39±339.89 | 182.92±64.7 | 242.33±122.52 | .10 |
| nonceT1W-SItpost | 157.47±81.21 | 332.95±421.23 | 184.01±75.06 | 247.49±125.7 | .04 |
| nonceT1W-SIRpost | 0.97±0.13 | 1.05±0.16 | 1.00±0.25 | 1.02±0.13 | .13 |
| ceT1W-SImpost | 203.64±91.37 | 315.50±372.13 | 228.05±84.16 | 246.83±58.17 | .41 |
| ceT1W-SItpost | 317.43±157.76 | 540.92±626.02 | 403.85±163.06 | 497.19±177.06 | .05 |
| ceT1W-SIRpost | 1.57±0.32 | 1.74±0.29 | 1.78±0.39 | 2.00±0.47 | .03 |
| ceT1W-△SIRpost | 0.59±0.28 | 0.68±0.34 | 0.78±0.35 | 0.97±0.42 | .04 |
| ceT1W-△SIR | 0.29±0.23 | 0.17±0.23 | -0.03±0.34 | -0.17±0.43 | <.01 |