Supplementary Table: Parameters of the different MRI sequences.

| Imaging Parameter | GE | Phillips | Siemens |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.0T | 3.0T | 1.5T | 3.0T |
| Axial T2WI |  |  |  |  |
| ETL | 12 | 19 | 23 | 27 |
| Field of view | 200×200 | 300×250 | 200×200 | 200×200 |
| Slice thickness/gap | 4/1mm | 4/1.5mm | 4/0.8mm | 4/0.8mm |
| Matrix | 288×288ms | 384×384ms | 320×265ms | 320×272ms |
| TR/TE | 4089/83.4 | 3000/80 | 4260/67 | 3110/81 |
| Axial DWI |  |  |  |  |
| Field of view | 320×320 | 300×300 | 330×330 | 380×285 |
| Slice thickness/gap | 4/1mm | 5/0.8mm | 5/0mm | 5/1.5mm |
| Matrix | 96×128 | 224×224 | 200×160 | 192×154 |
| TR/TE | 6000/60ms | 4938/70ms | 7000/92ms | 4400/75ms |
| EPI factor | 84 | 49 | 130 | 115 |
| b values | 0,700 | 0, 1000 | 50, 800 | 0, 700 |
| ceT1WI |  |  |  |  |
| ETL | / | 46 | / | / |
| Field of view | 380×380 | 450×450 | 400×333 | 400×300 |
| Slicethickness/gap | 3/0mm | 1.5/0mm | 1.4/0.2mm | 2.5/0.5mm |
| Matrix | 288×200 | 576×576 | 384×300 | 320×224 |
| TR/TE | 5.8/0.9ms | 5.0/1.92ms | 3.59/1.34ms | 3.42/1.25ms |