Supplement 7: Descriptive statistics of the measured ventilation parameters across airway devices in body donor 5

|  | ETI1 [meanSD] | EGA2 [meanSD] | IGEL3 [meanSD] | LMA4 [meanSD] | LTSD5 [meanSD] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCSV6 pressure (mbar) | 41.1±1.5 | 38.7±1.8 | 40.5±1.3 | 37.2±0.8 | 38.4±1.6 |
| Mean pressure (mbar) | 22.7±2.7 | 20.7±2.9 | 24.5±0.8 | 19.0±0.7 | 18.8±1.4 |
| Peak pressure (mbar) | 44.7±0.7 | 43.1±3.2 | 46.5±0.8 | 43.1±2.1 | 39.8±1.3 |
| Expiratory minute volume (l) | 13.1±3.5 | 5.3±5.2 | 12.3±1.2 | 1.1±0.0 | 2.7±0.5 |
| Expiratory tidal volume (ml) | 140.9±32.5 | 63.0±66.1 | 149.0±33.8 | 15.0±1.5 | 25.1±3.1 |
| Leakage volume (%) | 4.7±3.5 | 69.0±28.2 | 31.1±5.4 | 86.3±2.3 | 89.6±2.7 |
| Respiratory rate | 92.0±8.6 | 77.1±19.7 | 94.5±1.1 | 51.1±1.8 | 85.7±4.9 |
| Legend: 1ETI=Endotracheal Intubation; 2EGA=Extraglottic Airway Device; 3IGEL=Igel Laryngeal Mask; 4LMA=Laryngeal Mask; 5LTSD=Laryngeal Tube; 6CCSV=Chest Compression Synchronized Ventilation |  |  |  |  |  |