Supplement 12: Descriptive statistics of the measured ventilation parameters across airway devices in body donor 10

|  | ETI1 [meanSD] | EGA2 [meanSD] | IGEL3 [meanSD] | LMA4 [meanSD] | LTSD5 [meanSD] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCSV6 pressure (mbar) | 41.8±6.2 | 40.2±3.8 | 41.8±5.8 | 37.8±1.2 | 40.3±2.1 |
| Mean pressure (mbar) | 27.4±4.8 | 17.7±1.9 | 17.7±2.2 | 16.1±0.2 | 19.0±1.6 |
| Peak pressure (mbar) | 64.3±10.0 | 42.4±3.1 | 44.0±4.7 | 40.7±1.5 | 42.0±1.4 |
| Expiratory minute volume (l) | 9.3±1.8 | 4.1±2.4 | 4.5±1.0 | 0.8±0.4 | 6.3±1.2 |
| Expiratory tidal volume (ml) | 94.7±19.3 | 39.2±26.6 | 43.1 ±14.0 | 4.4±3.7 | 61.6±16.1 |
| Leakage volume (%) | 7.8±2.7 | 61.0±26.4 | 35.9±13.6 | 95.3±5.2 | 60.3±9.7 |
| Respiratory rate | 93.7±15.1 | 78.0±35.3 | 96.0±7.0 | 23.9±10.1 | 100.6±2.2 |
| Legend: 1ETI=Endotracheal Intubation; 2EGA=Extraglottic Airway Device; 3IGEL=Igel Laryngeal Mask; 4LMA=Laryngeal Mask; 5LTSD=Laryngeal Tube; 6CCSV=Chest Compression Synchronized Ventilation |  |  |  |  |  |