IL-1β

روش کار الایزا

1-. تمام معرف ها و  استانداردهای کاری و نمونه ها را طبق دستورالعمل کیت آماده می کنیم. و به مدت 20 دقیقه در حرارت اتاق قرار می دهیم

2.  به هر چاهک 200 میکرولیتر  از نمونه و استاندارد اضافه می کنیم. و به مدت 2 ساعت در دمای اتاق انکوبه می کنیم.

3. پلیت را خالی کرده و  3 بار هر بار با 400 میکرولیتر از محلول واش پلیت را  شستشو میدهیم

5- به هر چاهک 200 میکرولیتر از محلول کونژوگه  IL-1βاضافه می کنیم. به مدت 1 ساعت در دمای اتاق انکوبه می کنیم.

6. . پلیت را خالی کرده و  3 بار هر بار با 400 میکرولیتر از محلول واش در کیت پلیت را  شستشو میدهیم

7. به هر چاهک 200 میکرولیتر سوبسترا  اضافه می کنیم. به مدت 20 دقیقه در دمای اتاق در تاریکی انکوبه می کنیم.

8. به هر چاهک 50 میکرولیتر محلول Stop اضافه می کنیم.

10. در طول موج 450 نانومتر میزان جذب نوری استاندارد و نمونه ها خوانده می شود و دادها وارد اکسل شده و بر اساس استاندارد شیب خط و عرض المبدا بدست میاد و غلظت را محاسبه می کنیم