IL10

روش کار الایزا

- تمام معرف ها و  استانداردهای کاری و نمونه ها را طبق دستورالعمل کیت آماده می کنیم. و به مدت 20 دقیقه در حرارت اتاق قرار می دهیم

- به هر چاهک 100 میکرولیتر  از نمونه و استاندارد اضافه می کنیم. و به مدت 2 ساعت در دمای اتاق انکوبه می کنیم.

- پلیت را خالی کرده و  3 بار هر بار با 400 میکرولیتر از محلول واش پلیت را  شستشو میدهیم

- به هر چاهک 100 میکرولیتر از محلول آنتی بادی   IL-10 اضافه می کنیم. به مدت 2 ساعت در دمای اتاق انکوبه می کنیم

- پلیت را خالی کرده و  3 بار هر بار با 400 میکرولیتر از محلول واش در کیت پلیت را  شستشو میدهیم

- به هر چاهک 100 لاندا از محلول Streptavidin-HRPاضافه کرده و به مدت 20 دقیقه در تاریکی انکوبه می کنیم

- پلیت را خالی کرده و  3 بار هر بار با 400 میکرولیتر از محلول واش پلیت را  شستشو میدهیم.

- به هر چاهک 100 لاندا از محلول سوبسترا اضافه کرده و به مدت 20 دقیقه در تاریکی در دمای 20-25 درجه سانتیگراد انکوبه می کنیم

- به هر چاهک 100 میکرولیتر محلول Stop اضافه می کنیم.

6. . با استفاده از دستگاه الایزا میزان جذب نوری را در 450  نانومتر قرائت می کنیم و داده ها را وارد اکسل کرده و بر اساس میزان جذب نوری منحنی استاندارها را رسم می کنیم و بر اساس شیب خط و عرض المبدا میزان غلظت IL10 در هر چاهک را می سنجیم.