Table 2: AHP-based criteria, rankings, and weights

| No. | Criteria | Classes | Rank | Class Weight (%) | Factor Weight (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rainfall (mm/year) | >700 | 5 | 50 | 22 |
|  |  | 650.01–700 | 4 | 40 |  |
|  |  | 600.01–650.0 | 3 | 30 |  |
|  |  | 550.01–600.0 | 2 | 20 |  |
|  |  | ≤550 | 1 | 10 |  |
| 2. | Hydrogeological Unit | Karstic Aquifer | 5 | 50 | 20 |
|  |  | Karstic Fissured Aquifer | 4 | 40 |  |
|  |  | Intergranular Aquifer | 3 | 30 |  |
|  |  | Aquitard | 1 | 10 |  |
| 3. | Lineament Density (km/km²) | >2.0 | 5 | 50 | 16 |
|  |  | 1.501–2.0 | 4 | 40 |  |
|  |  | 1.01–1.50 | 3 | 30 |  |
|  |  | 0.501–1.0 | 2 | 20 |  |
|  |  | ≤ 0.5 | 1 | 10 |  |
| 4. | Slope (degrees) | <10.0 | 5 | 50 | 9 |
|  |  | 10.01–25.0 | 4 | 40 |  |
|  |  | 25.01–40.0 | 3 | 30 |  |
|  |  | 40.01–65.0 | 2 | 20 |  |
|  |  | >65 | 1 | 10 |  |
| 5. | Soil Type | Gravel/Absent (B2) | 5 | 50 | 11 |
|  |  | Silty Loam (C3) | 3 | 30 |  |
|  |  | Clay (C2.1) | 1 | 10 |  |
| 6. | Land Use / Land Cover (LULC) | Vegetation | 5 | 50 | 14 |
|  |  | Agriculture | 4 | 40 |  |
|  |  | Water | 3 | 30 |  |
|  |  | Bareland | 2 | 20 |  |
|  |  | Settlements | 1 | 10 |  |
| 7. | Drainage Density (km/km²) | <0.45 | 5 | 50 | 8 |
|  |  | 0.451–0.90 | 4 | 40 |  |
|  |  | 0.901–1.90 | 3 | 30 |  |
|  |  | 1.901–2.0 | 2 | 20 |  |
|  |  | >2.0 | 1 | 10 |  |